RECOMMANDATION  UIT-R  SM.1269

CLASSIFICATION  DES  RELÈVEMENTS

(Question UIT-R 28/1)

(1997)

Rec. UIT-R SM.1269

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les mesures radiogoniométriques présentent un grand intérêt dans les enquêtes sur les cas de brouillage préjudiciable et pour assurer l'utilisation efficace du spectre radioélectrique;

b)	qu'il est important de connaître la précision des relèvements pour repérer l'emplacement le plus probable d'une source d'émission;

c)	qu'il est également utile de connaître la précision des relèvements pour le contrôle international des émissions;

d)	qu'un grand nombre de radiogoniomètres automatiques modernes se fondent sur le calcul de moyennes statistiques pour classer les relèvements afin de déterminer les positions,

recommande

1	d'utiliser les Tableaux 1 et 2 pour déterminer la précision des mesures de relèvement et pour classer les relèvements en fonction de ce critère;

2	qu'on indique la précision des relèvements en faisant suivre la valeur numérique de chaque relèvement de la lettre correspondante extraite des tableaux ci-après;

3	que les administrations fournissent des statistiques pour contribuer à attribuer des valeurs numériques de calcul des moyennes aux caractéristiques d'observation (par exemple, écart type, nombre d'échantillons, erreur réelle et moyenne arithmétique de l'échantillon).

TABLEAU  1

Classification des relèvements pour les fréquences inférieures à 30 MHz

|  | Erreur | Caractéristiques d'observation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe | absolue du relèvement (degrés) | Force du signal | Indication du relèvement | Évanouissement | Brouillage | Oscillation du relèvement (degrés) | Durée d'observation |
| A |  2 | Très bonne ou bonne | Nette | Négligeable | Négligeable |  3 | Suffisante |
| B |  5 | Assez bonne | Relèvement fluctuant | Léger | Faible |  3  5 | Brève |
| C |  10 | Faible | Relèvement très fluctuant | Intense | Important |  5  10 | Très brève |
| D |   10 | A peine perceptible | Mal définie | Très intense | Très important |  10 | Insuffisante |
| Classe A: probabilité inférieure à 5% que l'erreur dépasse 2. Classe B: probabilité inférieure à 5% que l'erreur dépasse 5. Classe C: probabilité inférieure à 5% que l'erreur dépasse 10. Classe D: relèvements avec une erreur supérieure à ceux de la classe C. NOTE 1 – Pour de plus amples explications sur la classification des relèvements, se reporter au Chapitre 3.6 du Manuel à l'usage des stations de contrôle des émissions (1995). |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU  2

Classification des relèvements pour les fréquences supérieures à 30 MHz

|  |  | Caractéristiques d'observation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe | Erreur absolue du relèvement (degrés) | Force du signal | Indication du relèvement | Brouillage | Oscillation du relèvement (degrés) | Durée d'observation |
| A |  1 | Très bonne ou bonne | Nette | Négligeable |  1 | Suffisante |
| B |  2 | Assez bonne | Relèvement fluctuant | Faible |  1  3 | Brève |
| C |  5 | Faible | Relèvement très fluctuant | Important |  3  5 | Très brève |
| D |   5 | A peine perceptible | Mal définie | Très important |  5 | Insuffisante |
| Classe A: probabilité inférieure à 5% que l'erreur dépasse 1. Classe B: probabilité inférieure à 5% que l'erreur dépasse 2. Classe C: probabilité inférieure à 5% que l'erreur dépasse 5. Classe D: relèvements avec une erreur supérieure à ceux de la classe C. NOTE 1 – Pour de plus amples explications sur la classification des relèvements, se reporter au Chapitre 3.6 du Manuel à l'usage des stations de contrôle des émissions (1995). |  |  |  |  |  |  |