التوصيـة ITU-R SM.1538-2

المعلمات التقنية والتشغيلية لأجهزة الاتصال الراديوي
قصيرة المدى واحتياجاتها من الترددات

(المسألة ITU-R 213/1)

(2006-2003-2001)

مجال التطبيق

تم تحديث المعلومات المتصلة بالأجهزة قصيرة المدى (SRD) وتعريفها وخصائصها ونطاقات تردداتها الموصى بها حسب الاقتضاء.

إن جمعية الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن الطلب على أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى واستعمالها يتزايدان باستمرار لأغراض التطبيقات العديدة في كل أنحاء العالم؛

ب)	أن القدرة التشغيلية لهذه الأجهزة ضعيفة نسبياً؛

ج)	أن المعلمات الراديوية لهذه الأجهزة تتغير بتغير مواصفات التشغيل؛

د )	أن هذه الأجهزة تعتبر بشكل عام غير قادرة على طلب الحماية من خدمات الاتصال الراديوي الأخرى، غير أن بعض البلدان حددت بعض الحالات الخاصة وقدمت لها الحماية بسبب طبيعة التطبيق؛

ﻫ )	أن تطبيق اللوائح المتعلقة بأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى يقع على عاتق الإدارات الوطنية؛

و )	أنه ينبغي تبسيط أساليب التطبيق على الصعيد الوطني إلى أبعد حد ممكن بغية تقليص التقييدات المفروضة على الإدارات ومستعملي أجهزة الاتصال الراديوي للمدى القصير إلى أقل حد؛

ز )	أن أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى تستعمل بسبب طبيعتها في العالم أجمع إما بطريقة مستقلة وإما ضمن إطار أنظمة أخرى وأنها غالباً ما تنقل من بلد إلى آخر وتستعمل في بلدان مختلفة؛

ح)	أن بعض الاتفاقات أبرمت بهدف الاعتراف المتبادل بمختبرات القياس المرخص لها والتي تديرها الإدارات،

توصي

1	باستعمال المعلمات التقنية والتشغيلية والاحتياجات من التردد الواردة في الملحقين 1 و2 على سبيل الإرشادات الخاصة أجهزة الاتصال الراديوي قصير المدى؛

2	بعدم تقليص استعمال هذه الأجهزة أكثر من اللزوم وإخضاعها لإجراءات الترخيص والتحقق المعترف بها.

الملحق 1

# 1	مقدمة

تضم هذه التوصية معلمات عامة تقنية وغير تقنية تتعلق بأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى، وتشمل أيضاً طرائق معروفة على نطاق واسع تتعلق بإدارة هذه الأجهزة على الصعيد الوطني. وينبغي عند استعمال هذه التوصية ملاحظة أنها تقدم وجهات النظر الأكثر قبولاً ولكن المعلمات الواردة ليست جميعها مقبولة في جميع البلدان.

ينبغي أيضاً ملاحظة أن بنية استعمال الاتصالات الراديوية ليست ساكنة بل أنها تتطور باستمرار لتعكس التغيرات الكثيرة الحاصلة في بيئة الاتصالات الراديوية ولا سيما في مجال التقنيات. وينبغي أن تعكس المعلمات الراديوية هذه التغيرات، أما وجهات النظر المعبر عنها في هذه التوصية فستكون موضوع مراجعة دورياً.

وفضلاً عن ذلك، ما زالت جميع الإدارات تقريباً تتبع التنظيمات الوطنية. لذا يستحسن بالنسبة إلى الذين يريدون أن يطوروا أو يصنعوا أجهزة اتصال راديوي قصيرة المدى تستند إلى هذه التوصية، أن يتصلوا بالإدارة الوطنية المختصة للتحقق من صلاحية تطبيق الوضع المقدم هنا.

وتستعمل أجهزة الاتصال الراديوي القصيرة المدى عملياً في كل مكان. وعلى سبيل المثال: أنظمة جمع المعطيات بالتعرف الذاتي أو إدارة الموجودات في المستودعات، وأنظمة البيع والحاسوبيات، وأجهزة مراقبة الأطفال، وفتح أبواب المرآب والأنظمة الراديوية للأمان أو لقياس المعطيات عن بعد للاستعمال الشخصي، وأنظمة فتح السيارات دون مفتاح، ومئات الأنواع الأخرى من التجهيزات الإلكترونية الشائعة التي تقوم على مرسلات من نمط التشغيل هذا. وأينما كنا، غالباً ما يوجد إلى جانبنا غرض يستخدم مرسلات اتصالات راديوية قصيرة المدى.

وتعمل أجهزة الراديو قصيرة المدى في ترددات مختلفة. فهي تستعمل هذه الترددات بالتقاسم مع غيرها من التطبيقات ومن الممنوع بشكل عام أن تسبب تداخلات ضارة بهذه التطبيقات. وإذا ما سبب جهاز اتصال راديوي قصير تداخلاً في نظام اتصال راديوي مرخص له حتى ولو كان الجهاز يتقيد بجميع المعايير التقنية والترخيصات المطلوبة بموجب التنظيمات الوطنية، فإن مستعمله ملزم بالتوقف عن استعماله إلى أن يجد حلاً لمشكلة التداخل على الأقل.

غير أن بعض الإدارات الوطنية قادرة على إقامة خدمات اتصال راديوي تستعمل أجهزة اتصال راديوي قصيرة المدى تصل أهميتها بالنسبة إلى الجمهور العريض درجة يلزم عندها تأمين الحماية من التداخل الضار لهذه الأجهزة. ولهذا الغرض يمكن العمل على توفيرها بصفة ثانوية. وأحد الأمثلة لهذا النوع من الأجهزة هو جهاز اتصال مع أجهزة طبية مزروعة تعمل بقدرة بالغة الضآلة.

# 2	تعريف أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى

يدل مصطلح أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى في إطار هذه التوصية على المرسلات الراديوية التي توفر اتصالات وحيدة الاتجاه أو ثنائية الاتجاه والتي يكون احتمال تسببها للتداخلات في تجهيزات راديوية أخرى ضئيلاً.

وهذه الأجهزة عموماً مسموحة شريطة ألاّ تسبب تداخلاً وألا تطلب حماية من التداخل.

وتستعمل أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى هوائيات مدمجة متخصصة أو خارجية. ويمكن السماح بجميع أنماط التشكيل وترتيب القنوات شريطة تقيدها بالمعايير أو التنظيمات الوطنية المطبقة.

وبالإمكان تطبيق شروط بسيطة للحصول على الرخص (رخص عامة أو تعيينات عامة للتردد وحتى الإعفاء من الرخصة)، إلاّ أنه يستحسن الحصول على معلومات عن الشروط التنظيمية السائدة في السوق واستعمال تجهيزات الاتصال الراديوي قصيرة المدى بالاتصال مع كلٍّ من الإدارات الوطنية المعنية.

# 3	التطبيقات

التطبيقات المختلفة التي توفرها هذه الأجهزة كثيرة لا مجال هنا لوصفها بإسهاب، ونكتفي بتعداد الفئات التالية منها:

## 1.3	التحكم عن بُعد

استعمال الاتصالات الراديوية لإرسال إشارات تتيح إطلاق أو تعديل أو إنهاء وظائف جهاز ما عن بُعد.

## 2.3	القياس عن بُعد

استعمال الاتصالات الراديوية للإشارة إلى معطيات ما عن بُعد أو تسجيلها.

## 3.3	تطبيقات صوتية وفيديوية

فيما يتعلق بأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى، تضم التطبيقات الصوتية أجهزة walkie-talkie، وأجهزة مراقبة الأطفال وغيرها من التطبيقات المشابهة. وتستبعد أجهزة النطاق العام وتجهيزات الاتصالات الراديوية المتنقلة الخاصة (PMR 446).

وفيما يتعلق بالتطبيقات الفيديوية فهناك الكاميرات دون شريط للاستعمال الفردي التي تستعمل خاصة لأغراض المراقبة.

## 4.3	أجهزة البحث عن ضحايا انجراف الثلوج

هذه الأجهزة هي أنظمة تحديد موقع راديوية تفيد في البحث عن ضحايا الانجراف الثلجي بهدف إنقاذهم.

## 5.3	الشبكات المحلية الراديوية (RLAN) عريضة النطاق

صممت الشبكات RLAN لتحل محل الكبلات المادية التي تصل شبكات المعطيات داخل نفس البناء متيحة بذلك جعل التركيب أكثر مرونة ولربما أكثر اقتصادية وكذلك إعادة التشكيل واستعمال مثل هذه الشبكات في المنشآت والصناعات.

غالباً ما تستخدم هذه الأنظمة التشكيل مع تمديد الطيف أو تقنيات أخرى للإرسال بالإطناب (مثل تصحيح الخطأ) التي تسمح لها بأداء جيد في بيئة راديوية كثيرة الضوضاء ويمكن الحصول على انتشار جيد داخل نفس البناء في النطاقات الدنيا من الترددات الصفرية أو في نطاقات الموجات الديسمترية ولكن الأنظمة بمعدل ثبات ضعيف (يصل إلى Mbit/s 1) محدودة بسبب تيسر الترددات.

ومن أجل تأمين المواءمة مع التطبيقات الراديوية الأخرى في النطاق GHz 5 هناك عدد من القيود ومن الوظائف الإلزامية المطلوبة. وتقوم حالياً لجان الدراسات التابعة للاتصالات الراديوية بدراسات أخرى للشبكات RLAN وHIPERLAN.

## 6.3	تطبيقات للسكك الحديدية

تنضوي التطبيقات المصممة خصيصاً للسكك الحديدية ضمن الفئات الثلاث، التالية:

### 1.6.3	التعرف الأتوماتي لهوية العربة (AVI)

يستخدم النظام AVI إرسال معطيات من مرسل مستجيب محمول في عربة ومستفهم ثابت موجود على السكة بهدف التعرف أتوماتياً ودون لبس لهوية العربة التي تمر. ويتيح النظام أيضاً قراءة المعطيات الأخرى المسجلة إن وجدت ويؤمن تبادلاً ثنائي الاتجاه للمعطيات المتغيرة.

### 2.6.3	نظام المنار

المنار نظام صمم لوصلات الإرسال المحددة محلياً بين القطاع والسكة. وإرسال المعطيات ممكن في الاتجاهين. ويبلغ عرض المسار المادي لإرسال المعطيات m 1 وهو أقصر بكثير من طول العربة. ويثبت المستفهم تحت العربة القاطرة ويوضع المرسل المستجيب وسط السكة. ويوفر المستفهم القدرة للمرسل المستجيب.

### 3.6.3	نظام العروة

يصمم نظام العروة لنقل المعطيات بين القطار والسكة. وهذا النقل ممكن في الاتجاهين. وهناك عروات قصيرة وأخرى متوسطة تتولى مهمة النقل المتقطع والنقل المتواصل. ويبلغ طول الاتصال m 10 للعروة القصيرة ويتراوح بين m 500 وm 6 000 للعروة المتوسطة. ويتعذر القيام بأي وظيفة تحديد موقع للقطاع في حالة النقل المتواصل. ويكون طول الاتصال في حالة النقل المتواصل أكبر منه في حالة النقل المتقطع ويتجاوز عادة طول الفدرة. والفدرة هي جزء من السكة لا يضم إلا قطاراً واحداً.

## 7.3	التلماتية في النقل وحركة الطرقات (RTTT)

(وتسمى أيضاً الاتصالات قصيرة المدى المتخصصة بأنظمة التحكم وبالمعلومات بشأن النقل (.(TICS)

تعرف الأنظمة RTTT بأنها أنظمة تؤمن نقل المعطيات ما بين عربتي نقل أو أكثر وكذلك ما بين عربات النقل والبنية التحتية للطرقات لمختلف أنواع التطبيقات المتصلة بالسفريات والنقل (مثل الدفع الأوتوماتي، توجيه السير والتوجيه عند الوقوف ونظام منع التصادم وغيرها).

## 8.3	معدات كشف الحركة وتجهيزات الإنذار

مكشافات الحركة وتجهيزات الإنذار أنظمة رادارية بقدرة ضعيفة صممت للاستبدال الراديوي. وينطوي الاستدلال الراديوي على تحديد الموقع والسرعة و/أو غيرها من الخصائص أو للحصول على معلومات تتعلق بهذه المعلمات بفضل خاصيات انتشار الموجات الراديوية.

## 9.3	الإنذارات

### 1.9.3	الإنذار بشكل عام

هو استعمال الاتصالات الراديوية للدلالة على حالة إنذار في مكان ما بعيد.

### 2.9.3	الإنذارات الاجتماعية

خدمة الإنذار الاجتماعي هي خدمة للمساعدة في حالة الطوارئ تتيح للأشخاص الإعلان عن حاجتهم للإغاثة وتلقي المعونة المناسبة. والخدمة منظمة على شكل شبكة مساعدة مؤلفة من فريق متواجد عموماً ليلاً نهاراً في مكان تستقبل فيه إشارات الإنذار والتدابير المناسبة لتوفير المساعدة المطلوبة (طلب طبيب، رجال إطفاء، إلخ.).

ويرسل الإنذار عادة عبر خط هاتفي ومراقمة اتوماتية يوفرها التجهيز الثابت (وحدة محلية) الموصول بالخط. وتنشط الوحدة المحلية من جهاز صغير راديوي محمول (مفتاح إطلاق) يحمله الشخص.

وتصمم أنظمة الإنذار الاجتماعي عادة لتكون اعتمادية إلى أبعد حد ممكن. وفيما يخص الأنظمة الراديوية فإن خطر التداخل يكون محدوداً إذا حجزت له ترددات بشكل حصري.

## 10.3	التحكم في النماذج المصغرة

لا تصمم التجهيزات الراديوية للتحكم بالنماذج المصغرة إلاّ للتحكم بحركة النماذج المصغرة في الجو أو على الأرض أو فوق سطح الماء أو تحته.

## 11.3	التطبيقات الحثية

أنظمة العروة الحثية هي أنظمة اتصال تقوم على مجالات مغناطيسية وتعمل عادة بترددات راديوية قليلة الارتفاع.

وتتغير التنظيمات التي تدير الأنظمة الحثية من بلد لآخر. وفي بعض البلدان لا تعتبر هذه التجهيزات تجهيزات راديوية ولا توجد أي إجراءات مواءمة أو أي قيم حدية للمجال المغناطيسي. وتعتبر التجهيزات الحثية في بلدان أخرى تجهيزات راديوية تحظى بمعايير وطنية ومختلفة أو بأخرى دولية خاصة بالمواءمة.

وفيما يلي بعض الأمثلة للتطبيقات الحثية: مثبتات السيارات، أنظمة نفاذ إلى السيارات أو مكشفات السيارات، تعرف الحيوانات، أجهزة إنذار، أنظمة إدارة الأغراض والعتاد، كشف الكبل، إدارة النفايات، تعرف الأشخاص، الوصلات الصوتية اللاسلكية، مراقبة المداخل، محساس الحواجز، أنظمة ضد السرقة بما فيها الأنظمة ضد السرقة بالحث بالتردد الراديوي، نقل المعطيات إلى أجهزة محمولة، تصرف أتوماتي للأغراض، أنظمة تحكم لا سلكية وتسديد رسوم الطرق السريعة أتوماتياً.

## 12.3	ميكروفونات راديوية

الميكروفونات الراديوية (وتسمى أيضاً ميكروفونات لا سلكية أو ميكروفونات دون شريط) هي مرسلات صغيرة باتجاه واحد وقدرة ضعيفة (mW 50 أو أقل) تصمم باليد أو توضع قرب الفم بهدف إرسال إشارات صوتية إلى مسافات قصيرة وللاستعمال الشخصي. والمستقبلات متكيفة مع استعمالات خاصة وتتراوح أبعادها من وحدات صغيرة تحمل يدوياً إلى وحدات تركب في خزائن ضمن إطار نظام متعدد القنوات.

## 13.3	أنظمة التعرف بالتردد الراديوي (RFID)

نظام RFID مخصص لنقل المعطيات في مرسلات مستجيبات متكيفة تسمى عموماً الوسوم، ولاستعادة هذه المعطيات، يدوياً أو أتوماتياً حيثما يجب وعندما يجب، لتلبية احتياجات تطبيقات خاصة. والمعطيات الموجودة في الوسم كفيلة بإتاحة تعرف الغرض أثناء تصنيعه، والممتلكات أثناء عبورها، وموقع وهوية الأشخاص و/أو أمتعتهم الشخصية والعربة أو المواد أو الحيوانات وإلى غير ذلك. ويتيح إدراج معطيات إضافية توفير تطبيقات أخرى بفضل المعلومات أو التعليمات الخاصة بالأغراض والتي سرعان ما تظهر عند قراءة الوسم. وغالباً ما تستعمل وسوم قراءة وكتابة على شكل قاعدة معطيات غير متمركزة للبحث أو لإدارة الممتلكات في غياب الاتصال مع الخدوم.

ويتطلب النظام، إضافةً إلى الوسوم، طريقة لقراءة الوسوم واستجوابها وطريقةً لإيصال المعطيات إلى خدوم ما أو إلى نظام إدارة المعلومات. ويتضمن أيضاً طريقة لوضع هذه المعطيات في الوسوم وبرمجتها إن لم يكن المصنِّع قد فعل ذلك.

وكثيراً ما يحصل أن يتميز الهوائي بأنه جزء منفصل عن النظام RFID. وقد تبرر أهميته هذا الحذر، لكنه ينبغي اعتباره وظيفة حاضرة في القارئات كما في الوسوم، وهامةً للاتصال فيما بينها. ويشكل هوائي الوسوم جزءاً لا يتجزأ من الجهاز ولكن قد يكون هوائي القارئة أو المستفهمة مدمجاً أو منفصلاً، وفي هذه الحالة ينبغي تعريفه بأنه جزء حر أساسي من النظام (انظر أيضاً الفقرة 7: مواصفات الهوائي).

## 14.3	أنظمة الاتصال في المزروعات الطبية الحية بقدرة بالغة الضآلة (MICS)

تشكل المزروعات الطبية الحية بقدرة بالغة الضآلة جزءاً من النظام MICS وتستعمل مع أجهزة طبية مغروسة في الجسم (ناظمات قلبية، مزيلات الرجفان المزروعة، ناظمات أعصاب وغيرها). ويستخدم النظام MICS وحدات مرسلات مستجيبات بالموجات الديسمترية للاتصال الراديوي بين جهاز خارجي يدعى مبرمج أو مراقب ومزروع طبي في جسم الإنسان أو الحيوان.

وتستخدم أنظمة الاتصال هذه بطرق مختلفة كثيرة: ضبط معلمات الأجهزة (مثل تعديل معلمات تنظيم القلب)، إرسال معلومات مسجلة (مثل مخططات القلب الكهربائية المخزنة لفترة زمنية ما أو المسجلة أثناء حادث صحي) وإرسال إشارات حيوية مراقبة بالوقت الفعلي أثناء فترات وجيزة وغير ذلك.

ولا تستخدم التجهيزات MICS إلا بإشراف طبيب أو اختصاصي طبي مسؤول حسب الأصول. وتقتصر مدة الاتصالات على الفترات الوجيزة اللازمة لاستعادة المعطيات وإعادة برمجة المزروع الطبي المؤاتي للمريض.

## 15.3	تطبيقات سمعية لا سلكية

تشمل التطبيقات المتعلقة بالأنظمة السمعية اللاسلكية: مكبرات الصوت دون شريط، السماعات الرأسية دون شريط، سماعات دون شريط تستعمل مع أجهزة محمولة (قارئات الأقراص المتراصة، أو الكاسيتات أو الراديوهات المحمولة، سماعات دون شريط تستعمل في عربة سيارة (مثل سماعة الراديو أو الهاتف النقال)، مرقاب في الأذن للاستعمال في الحفلات الموسيقية أو غيرها من العروض المشهدية.

وينبغي أن تصمم الأنظمة على نحو لا ينتج فيه إرسال موجة حاملة للتردد الراديوي في غياب الصوت.

## 16.3	مؤشرات السوية (الرادارات) للتردد الراديوي

تستعمل مؤشرات سوية التردد الراديوي في العديد من القطاعات الصناعية منذ سنين كثيرة لقياس كمية المواد المختلفة وخاصة المخزنة منها في حاوية أو مستودع مغلق. وتهتم معظم القطاعات الصناعية التي تستعملها بالتحكم في العملية. وتستعمل أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى هذه خاصة في معامل التكرير ومصانع المنتجات الكيماوية ومصانع الأدوية ومصانع الورق ومصانع المواد الغذائية ومصانع توليد الكهرباء.

وفي جميع هذه المنشآت مستودعات تخزن فيها منتجات وسيطة أو نهائية تتطلب مؤشرات قياس السوية.

كما يمكن استعمال مؤشرات السوية الرادارية لقياس سوية المياه في نهر ما (بوضعها تحت الجسور مثلاً) لأغراض جمع المعلومات أو الإنذار.

ولا تتأثر مؤشرات السوية التي تستعمل إشارة كهرمغنطيسية للتردد الراديوي بالضغط أو بالحرارة أو بالغبار أو بالأبخرة أو بتغيير ثابت العزل الكهربائي أو بتغيير الكثافة.

وتستخدم مؤشرات سوية التردد الراديوي الأنماط التقنية التالية:

-	الإشعاع النبضي؛

-	موجة مستمرة مشكلة بالتردد (FMCW).

# 4	معايير تقنية/قواعد تنظيمية

يوجد عدد من المعايير لتقويم مطابقة أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى تعدها مختلف منظمات التقييس الدولية وكذلك معايير وطنية اعترف بها على الصعيد الدولي. وتضم هذه المنظمات الدولية بالطبع المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ETSI واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) واللجنة الأوروبية للتقييس الكهرتقني (CENELEC) ومنظمة التقييس الدولية (ISO)، والمخابر (Underwriters Laboratories Inc) UL والجمعية (Association of Radio Industries and Business) ARIB، واللجنة (Federal Communication Commission) FCC، وكثيراً ما توجد اتفاقات اعتراف متبادل بهذه المعايير بين الإدارات و/أو الأقاليم، مما يجنب الاضطرار إلى تقويم مطابقة نفس الجهاز في كل بلد ينبغي أن يستعمل فيه (انظر أيضاً الفقرة 3.8).

# 5	أمدية الترددات المشتركة

تُستعمل بعض نطاقات الترددات لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى في جميع أقاليم العالم. وتبين هذه النطاقات المشتركة في الجدول 1. ويعرض هذا الجدول جملة نطاقات التردد الأكثر قبولاً لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى ولكن يجب التذكر بأن جميع هذه النطاقات ليست متيسرة في جميع البلدان.

غير أنه يلاحظ أن أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى غير مسموحة في النطاقات الموزعة على الخدمات التالية:

-	خدمة علم الفلك الراديوي؛

-	الخدمة المتنقلة للطيران؛

-	خدمات سلامة الحياة البشرية بما فيها خدمة الملاحة الراديوية.

وينبغي أيضاً ملاحظة أن نطاقات الترددات الواردة في الرقمين 138.5 و150.5 من لوائح الراديو، مخصصة للاستعمال في التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية (ISM) راجع تعريف ISM في الرقم 1.15 من لوائح الراديو. وينبغي أن تقبل أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى العاملة في هذه النطاقات التداخلات الضارة التي قد تحدثها هذه التطبيقات.

وبما أن أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى تشغل شريطة ألاّ تسبب التداخلات وألا تطلب الحماية من التداخلات (انظر تعريف أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى في الفقرة 4)، ثم انتقاء النطاقات الموزعة على التطبقات ISM من جملة نطاقات أخرى لهذه الأجهزة.

وفي الأقاليم المختلفة، يوصى بعدد من نطاقات التردد الأخرى لتطبيقات الاتصال الراديوي للمدى القصير. وتضم التذييلات تفاصيل عن هذه النطاقات.

الجدول 1

أمدية الترددات شائعة الاستعمال

التطبيقات ISM في النطاقات المذكورة في الرقمين 138.5 و150.5 (RR)

6 765-6 795 kHz 13 553-13 567 kHz 26 957-27 283 kHz 40,66-40,70 MHz 2 400-2 483,5 MHz 5 725-5 875 MHz 24-24,25 GHz 61-61,5 GHz 122-123 GHz 244-246 GHz

أمدية ترددات أخرى شائعة الاستعمال

9-135 kHz: يستعمل كثيراً لأغراض التطبيقات الحثية للاتصال الراديوي قصير المدى 3 155-3 195 kHz: أجهزة تصحيح السمع دون شريط (الرقم 116.5 من لوائح الراديو) 402-405 MHz: مزروعات طبية حية بقدرة بالغة الضآلة، التوصية ITU-R SA.1346 5 795-5 805 MHz: أنظمة التحكم بالنقل والمعلومات عنه، التوصية ITU-R M.1453 5 805-5 815 MHz: أنظمة التحكم بالنقل والمعلومات عنه، التوصية ITU-R M.1453 76-77 GHz: أنظمة التحكم بالنقل والمعلومات عنه، (الرادار) التوصية ITU-R M.1452

# 6	القدرة المشعة أو شدة المجال المغناطيسي أو الكهربائي

تقابل حدود القدرة المشعة أو شدة المجال المغنطيسي أو الكهربائي المبينة في الجداول أدناه القيم اللازمة لتشغيل جيد لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى (انظر الجداول من 2 إلى 5). وحددت هذه السويات بعد دراسة دقيقة، وتتوقف على مدى التردد والتطبيق والخدمات والأنظمة المستعملة أو التي يفترض استعمالها في هذه النطاقات.

## 1.6	الدول الأعضاء في المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)

الجدول 2

القدرة المشعة أو شدة المجال المغناطيسي

| السوية القصوى للقدرة المشعة أو شدة المجال المغناطيسي | نطاقات التردد |
| --- | --- |
| 5− dB(µA/m) عند 10 m | 148,5-1 600 kHz |
| 7 dB(µA/m) عند 10 m | 457 kHz 4 515 kHz |
| 9 dB(µA/m) عند 10 m | 7 400-8 800 kHz |
| 13,5 dB(µA/m) عند 10 m | 3 155-3 400 kHz |
| 30 dB(µA/m) عند 10 m | 9-315 kHz (فقط MICS) |
| 37,7 dB(µA/m) عند 10 m | 140-148,5 kHz |
| 42 dB(A/m) عند 10 m | 59,750-60,250 kHz 70-119 kHz 6 765-6 795 kHz 13,553-13,567 MHz 26,957-27,283 MHz |
| 60 dB(µA/m) عند 10 m | 13,553-13,567 MHz (نظام RFID ومراقبة الأغراض الإلكترونية (EAS) لا غير) |
| 72 dB(A/m) عند 10 m (عند 30 kHz هبوطاً عند 3,5 dB/octave) | 9,0-59,75 kHz 60,25-70,0 kHz 119-135 kHz |
| 25 (1)W | 402-405 MHz |
| 2 (1)mW | 173,965-174,015 kHz |
| 5 (1)mW | 869,700-870,000 MHz |
| 10 (1)mW | 26,957-27,283 MHz 40,660-40,700 MHz 138,2-138,45 MHz 433,050-434,790 MHz 863-865 MHz 868,600-868,700 MHz 869,200-869,300 MHz 2 400-2 483,5 MHz |
| 20 (1)mW | 1 795-1 800 MHz |
| 25 (1)mW | 868.000-868.600 MHz 868.700-869.200 MHz 869.650-869.700 MHz 2 400-2 483.5 MHz 5 725-5 875 MHz 9 200-9 975 MHz |
| (1) تقابل السويات إما قدرة مشعة فعالة (e.r.p.) (تحت MHz 1 000) وإما قدرة مشعة متناحية مكافئة (e.r.p.) (فوق MHz 1 000). |  |

الجدول 3

سوية القدرة

| نطاقات التردد | السوية القصوى للقدرة |
| --- | --- |
| 100 (1)Wm | 2 400-2 483,5 MHz )للشبكات RLAN حصراً) 17,1-17,3 GHz 24,00-24,25 GHz 61,0-61,5 GHz 122-123 GHz 244-246 GHz |
| 200 (1)Wm | 5 150-5 350 MHz (للاستعمال في الداخل حصراً) |
| 500 (1)Wm | 869,400-869,650 MHz 2 446-2 454 MHz (للاستعمال في تطبيقات السكك الحديدية) |
| 1 (1)W | 5 470-5 725 MHz |
| 2 (1)W | 5 795-5 815 MHz (للاستعمال لبعض التطبيقات المرخص لها حصراً) |
| 8 (1)W | 5 795-5 815 MHz (للاستعمال لبعض التطبيقات المرخص لها حصراً) |
| 55 dBm قدرة ذروة(1) 50 dBm قدرة متوسطة(1) 23,5 dBm قدرة متوسطة(1) (رادار نبضي حصراً) | 76-77 GHz |
| (1) تقابل السويات إما قدرة (e.r.p.) (تحت MHz 1 000) وإما قدرة (e.i.r.p.) (فوق MHz 1 000) |  |

## 2.6	الحدود العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا

الجدول 4

الحدود العامة لكل مرسل مقصود

| تردد (MHz) | مجال كهربائي (V/m) | مسافة القياس (m) |
| --- | --- | --- |
| 0,009-0,490 | 2 400/f (kHz) | 300 |
| 0,490-1,705 | 24 000/f (kHz) | 30 |
| 1,705-30,0 | 30 | 30 |
| 30-88 | 100 | 3 |
| 88-216 | 150 | 3 |
| 216-960 | 200 | 3 |
| فوق 960 | 500 | 3 |

ترد الاستثناءات أو الاستبعادات نسبة إلى الحدود العامة في التذييل 2.

## 3.6	اليابان

الجدول 5

قيمة التفاوت المسموح به للمجال الكهربائي على مسافة m 3
من محطة اتصال راديوي تبث قدرة بالغة الضآلة

| نطاق التردد | المجال الكهربائي (Vµ/m) |
| --- | --- |
| f  322 MHz | 500 |
| 322 MHz  f  10 GHz | 35 |
| 10 GHz  f  150 GHz | 3,5 × (1) f، (2) |
| 150 GHz  f | 500 |
| (1) f (GHz) (2) إذا 3,5 × f  Vµ/m 500 |  |

## 4.6	كوريا

الجدول 6

حدود المجال الكهربائي في الأجهزة ضعيفة القدرة

| نطاق الترددات | المجال الكهربائي على مسافة 3 m (V/m) |
| --- | --- |
| f ≥ 322 MHz | 500(1) |
| 322 MHz > f ≥ 10 GHz | 35 |
| f  10 GHz | 3.5  (2)f، شريطة ألاّ تتجاوز 500 |
| (1) ينبغي تطبيق عامل التعويض الخاص بالقياس في المجال القريب من log 20 (طول الموجات/(m)/6) على الترددات التي تقل عن MHz 15. (2) تردد بالوحدات GHz. |  |

# 7	مواصفات الهوائي

تستعمل ثلاثة أنواع رئيسية للهوائي لأغراض مرسلات الاتصال الراديوي قصيرة المدى:

-	هوائي مدمج (دون مأخذ خارجي)؛

-	مخصص (متوائم مع التجهيزات)؛

-	خارجي (تجهيزات متوائمة دون هوائي).

وفي معظم الحالات، تزود مرسلات الاتصال الراديوي قصيرة المدى بهوائيات مدمجة أو متخصصة؛ فإذا تغير هوائي المرسل يحتمل وقوع زيادة أو نقصان كبيرين في شدة الإشارة المرسلة عند وصولها. وباستثناء بعض التطبيقات الخاصة لا تستند مواصفات التردد الراديوي فقط على قدرة المخرج بل على خصائص الهوائي أيضاً. فقد يتجاوز مرسل راديوي قصير المدى يتقيد بالمعايير التقنية مع هوائي مربوط حدود القدرة المعينة إذا ما زوِّد بهوائي مختلف. وقد ينتج عن ذلك مشكلة تداخل خطيرة في أنظمة الاتصال الراديوي المرخص لها (اتصالات الطوارئ، الإذاعة، مراقبة حركة الطيران وغيرها).

ومن أجل تفادي هذا النوع من التداخل، ينبغي تصميم المرسلات الراديوية قصيرة المدى على نحو يضمن عدم إمكانية استعمال نمط هوائي غير الذي صمم له خصيصاً وأجريت مواءمته من قبل المصنع على إنه يتقيد بسوية الإرسال المناسبة. وهذا يعني أن على المرسلات الراديوية قصيرة المدى أن تتخذ هوائيات مربوطة دائماً أو قابلة للفصل ومزودة بموصِّل فريد. وليس الموصِّل الفريد موصلاً نمطياً معيارياً كالموصلات المتوفرة في متاجر الإلكترونيات أو الموصلات التي تستعمل عادة لأغراض توصيل راديوية. ويجوز للإدارات الوطنية تعريف مصطلح الموصل الفريد.

وبالطبع غالباً ما يثمن مزودو المرسلات الراديوية قصيرة المدى أن يتمكن الزبائن من الاستعاضة عن هوائي مكسور. لذا يسمح للمصنعين تصميم مرسلاتهم على نحو يمكن فيه للمستعمل أن يستعيض عن هوائي مكسور بهوائي مماثل آخر.

# 8	المواصفات الإدارية

## 1.8	الشهادة والتحقيق

### 1.1.8	بلدان المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)

اعتمدت اللجنة الأوروبية للاتصالات الراديوية (ERC) عام 1994 التوصية ERC/REC 01-06 "Procedure for mutual recognition of type testing and type approval for radio equipment" (إجراءات الاعتراف المتبادل بشأن اختبارات ومواءمة التجهيزات الراديوية). وتنطبق هذه التوصية على جميع أنماط التجهيزات الراديوية وتفيد جميع المعايير الدولية التي اعتمدتها اللجنة ERC والمؤتمر CEPT كأساس لتقويم المطابقة. وغاية هذه التوصية هو إلغاء ضرورة إخضاع التجهيزات لاختبارات في كل بلد من البلدان ولكنها تتطلب ضرورة طلب تقويم المطابقة في كل بلد من بلدان المؤتمر CEPT.

وفضلاً عن ذلك اعتمدت اللجنة ERC القرار CEPT/ERC/DEC/(97)10 Decision mutual recognition procedures" including marking of conformity assessment of radio and radio terminal equipment". (قرار بشأن اعتماد المعايير المتجانسة) وضع إطار عام للتعاون بين بلدان المؤتمر CEPT في هذا المجال.

ويرمي وسم تجهيز ما إلى الدلالة على مطابقته لتوجيهات اللجنة الأوروبية (EC) ولقرارات توصيات اللجنة ERC أو للوائح الوطنية المنطبقة.

وفي جميع الحالات تقريباً يشار إلى المواصفات المتعلقة بوسم التجهيزات المعتمدة الحاصلة على رخصة وبالواسمة الموضوعة على هذه التجهيزات في التشريعات الوطنية. وتتطلب الإدارات أن يُظهر هذا الوسم أو اسم الجهة الموافقة على هذا الوسم وكذلك رقم الموافقة وتاريخها أيضاً.

ومنذ 8 أبريل 2000 يخضع طرح التجهيزات الراديوية في الأسواق وحرية حركتها ووضعها بالخدمة لقواعد ناظمة في بلدان المجال الاقتصادي الأوروبي (EEA) عبر تشريع الاتحاد الأوروبي (EU) وبصورة أدق في التوجيه 1999/5/EC المتعلق بالتجهيزات الراديوية والتجهيزات المطرافية للاتصالات والاعتراف المتبادل بمطابقتها (التوجيه R&TTE).

وتطبق البلدان التي تنوي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إضافة إلى بلدان المجال الاقتصادي الأوروبي التوجيه R&TTE.

ويرمي التوجيه الجديد R&TTE إلى اختصار المدة اللازمة للطرح في السوق باعتبار تجهيزات الاتصال الراديوي والاتصالات مماثلة لمعظم أنماط التجهيزات المطرافية وجميع التجهيزات الراديوية باستثناء بعض التجهيزات المذكورة في الملحق 1 سواء كانت نطاقات التردد المستعملة متجانسة أم لا. وهو يلغي ضرورة اللجوء إلى اللوائح الوطنية فيما يخص الموافقة بشأن هذه الفئات من التجهيزات.

ويتوقف الحفاظ على الطيف إلى حد بعيد على السوق. ويفترض ألاّ يبيع المصنعون المنتوجات حيث يتعذر استعمالها، وهم ملزمون بإبلاغ المستعملين بشأن الحدود الجغرافية التي يمكن استعمال منتوجاتهم فيها. ويسمح بإعطاء ترخيص في بعض نطاقات التردد وتطبيق بعض الأحكام الخاصة بوسم بعض فئات التجهيزات. غير أنه في جميع الحالات يفترض أن يسمح بدخول منتج ما إلى السوق، وأي سلطة تريد منع هذا الدخول ملزمة بإثبات أن المنتج ضار وأنه بالتالي غير مسموح به في البلد المعني.

وينبغي طبعاً أن يستمر جميع المصنعين في التقيد بالتنظيمات الخاصة بسلامة الكهرباء والمواءمة EMC. وينبغي ألاّ يصنعوا تجهيزات ينجم عنها انحطاط في الخدمة الموفرة للمستعملين الآخرين وينبغي أن تستعمل التجهيزات الراديوية الطيف استعمالاً فعالاً. وإضافة إلى ذلك يمكن اعتماد مواصفات خيارية تضمن إمكانية استعمال المعوقين لهذه التجهيزات وأن هذه التجهيزات لا تعطل سير تجهيزات خدمات الطوارئ والسلامة، وأن تقدم حماية كافية لمكافحة التزييف وألاَّ تؤدي إلى الإخلال بالسرية أو انتهاك التنظيمات فيما يخص حماية المعلومات. ولكن ينبغي أن تتخذ هذه القرارات على مستوى المجتمعات المحلية.

والفكرة القائمة وراء التوجيه هي لزوم وجود انسجام تام بين الأسواق وتطبيق المبادئ العامة لحرية حركة البضائع مع مجموعة دنيا من عمليات مراقبة النفاذ إلى الأسواق. وهذا يتم عموماً بمراقبة الأسواق، إذ إن المصنعين خاضعون لمجموعة التنظيمات المعتادة فيما يخص المسؤولية المدنية للمنتج.

وإجراءات تقديم المطابقة بسيطة للغاية، إذ يكفي تصريح المصنع مع شكل معدل (يتضمن بعض اختبارات راديوية إضافية)، فيما يخص تجهيزات الاتصال الراديوي. ومن الممكن إعداد ملف تقني للتركيب وإيداعه عند جهة تبلغ وتعتبر قادرة على أن تبدي رأيها بالأمر (دون أن يكون ذلك إلزامياً). وستطبق إجراءات تقديم المطابقة التي تضمها التوجيهات المتعلقة بالمواءمة EMC وتجهيزات التوتر المنخفض وينبغي أن تستعمل في المطابقة مع هذه التوجيهات.

### 2.1.8	الولايات المتحدة الأمريكية (اللجنة FCC)

ينبغي اختبار مرسل يستند إلى الجزء 15 والسماح له قبل أن يطرح بالأسواق. وهناك طريقتان للحصول على الترخيص: إصدار الشهادة والتحقق.

إصدار الشهادة

فيما يتعلق بإجراء إصدار الشهادة، يجب إجراء اختبارات لقياس سويات طاقة التردد الراديوي التي يشعها الجهاز في الفضاء الحر أو ينقلها بالإيصالية في خطوط الكهرباء. وينبغي أن يحتفظ مخبر اللجنة بوصف لمنشآت القياس في المخبر حيث تتم هذه الاختبارات أو أن ترفق بمطلب الشهادة. وبعد إجراء هذه الاختبارات يجب إعداد تقرير عن إجراء الاختبار ونتائجه وبعض المعلومات الإضافية عن الجهاز (رسوم التصميم، وصور داخلية وخارجية وشروحات وغير ذلك). وترد المعلومات الخاصة الواجب إدراجها في تقرير الشهادة بالتفصيل في الجزء 2 من قواعد اللجنة FCC وفي القواعد الخاصة بتسيير التجهيز.

التحقق

فيما يتعلق بإجراء التحقق يجب إجراء اختبارات للمرسل قصد الترخيص له وذلك إما في مخبر عاير موقعه للاختبارات وإما في موقع الإنشاء، إن تعذر وجود هذا المخبر. وينبغي أن تتيح هذه الاختبارات قياس سويات طاقة التردد الراديوي التي يشغلها المرسل في الفضاء الحر أو ينقلها بالإيصالية في خطوط الكهرباء. وبعد إجراء هذه الاختبارات يجب إعداد تقرير عن إجراء الاختبار ونتائجه وبعض المعلومات الإضافية عن المرسل (رسوم التصميم وغيرها). وترد المعلومات التفصيلية الخاصة الواجب إدراجها في تقرير التحقيق في الجزء 2 من قواعد اللجنة FCC والقواعد الخاصة بتسيير الجهاز.

وبعد الانتهاء من التقرير، على المصنِّع (أو المستورد في حالة جهاز مستورد) أن يحتفظ بنسخة كإثبات لتقيد المرسل بالمعايير التقنية الواردة في الجزء 15. وعلى المصنع (أو المستورد) أن يكون قادراً على إنتاج هذا التقرير بسرعة إذا ما طلبت اللجنة FCC ذلك.

الجدول 7

إجراءات الترخيص للمرسلات المستندة إلى الجزء 15

| مرسل ضعيف القدرة | إجراء الترخيص |
| --- | --- |
| أنظمة إرسال في نطاق تشكيل الاتساع (AM) في حرم المنشآت التعليمية | التحقق |
| تجهيز تحديد الموقع للكبل بتردد يساوي أو يقل عن 490 kHz | التحقق |
| أنظمة بتيار حامل | التحقق |
| الأجهزة مثل أنظمة حماية المحيط، الواجب إخضاعها للقياس في موقع المنشأة | التحقق للمنشآت الثلاث الأولى، المعطيات الناتجة تستعمل فوراً للحصول على الشهادة |
| أنظمة الكبلات متحدة المحور مع خسارة | إذا صممت خصيصاً للعمل حصراً في نطاق الإذاعة AM: تحقق؛ وإلاّ: شهادة |
| أنظمة المرحلات الراديوية في الأنفاق | تحقق |
| جميع المرسلات الأخرى المستندة إلى الجزء15 | شهادة |

يضم التذييل 2 وصفاً مفصلاًَ لإجراءات إصدار الشهادة والتحقق والمواصفات المتعلقة بالوسم. وتوجد معلومات إضافية عن عملية الترخيص لبعض أنواع الأجهزة بالقدرة الضعيفة في الجزء 15 من قواعد اللجنة FCC.

### 3.1.8	كوريا

ينبغي اختبار المرسل الراديوي والسماح به قبل طرحه للبيع، وذلك بموجب المادة 46 من القانون الخاص بالاتصالات الراديوية. وتقوم المخابر المرخص لها بإجراء الاختبار.

## 2.8	شروط الرخصة

تستطيع الإدارات بفضل الرخص مراقبة استعمال التجهيزات الراديوية وفعالية استعمال طيف الترددات.

وحسب اتفاق عام يمكن إعفاء التجهيزات الراديوية من رخصة عامة أو رخصة خاصة فيما يتعلق بتركيبها واستعمالها طالما لم تكن فعالية استعمال طيف الترددات مهدداً وإحداث تداخلات ضارة ضئيل الاحتمال.

وتعفى عادة أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى من الرخصة الخاصة. وقد يكون هناك بعض الاستثناءات في التنظيمات الوطنية.

وعند إعفاء تجهيز راديوي من رخصة خاصة يجوز عموماً لأي شخص شراء التجهيز وتركيبه واقتنائه واستعماله دون طلب سماح مسبق من الإدارة. ولا تسجل الإدارة التجهيز الخاص ولكن قد يكون استعماله خاضعاً لأحكام وطنية. غير أنه يمكن للمصنع أو للإدارة الوطنية مراقبة بيع واقتناء بعض أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى كالأجهزة التي تستعمل المزروع الطبي الحي بقدرة بالغة الضآلة.

## 3.8	اتفاقات متبادلة بين البلدان/الأقاليم

رأت الإدارات في العديد من الحالات أنه من المفيد والفعال إبرام اتفاقات بين البلدان/الأقاليم بهدف اعتراف بلد/إقليم ما بنتائج اختبارات المطابقة غير معروف/معتمد في بلد/إقليم آخر.

ولقد استلهم الاتحاد الأوروبي من هذه المقاربة وأبرم إلى الآن اتفاقات اعتراف متبادل (MRA) على نطاق واسع مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندا.

ويستطيع المصنعون بفضل هذه الاتفاقيات MRA تقويم مطابقة منتجاتهم وفقاً للأحكام التنظيمية للبلد الآخر ذات الصلة عن طريق مخابر ووكالات التفتيش وهيئات تقويم المطابقة (CAB) المحددة بالشكل المناسب والواقعة في بلدانهم؛ مما يوفر تكاليف هذه التقويمات والوقت اللازم لها، ويسرع في وصول المنتجات إلى الأسواق.

وتضم الاتفاقات اتفاقاً إطارياً يحدد مبادئ وإجراءات الاعتراف المتبادل. وسلسلة من الملحقات التي تضم مدى كل قطاع من حيث المنتجات والعمليات والتشريع ذي الصلة والإجراءات الخاصة.

### 1.3.8	الاتفاقات MRA مع الولايات المتحدة الأمريكية

بدأ سريان مفعول الاتفاق MRA بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في أول ديسمبر عام 1998.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تحاشي ازدواجية المراقبة وتعزيز شفافية الإجراءات وتخفيض المدة اللازمة لطرح المنتج في السوق في القطاعات الصناعية الستة: تجهيزات الاتصالات والمواءمة الكهرمغنطيسية والسلامة الكهربائية وأدوات الترفيه المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية. وينبغي أن يفيد المصنعون والتجار والمستهلكون من الاتفاق.

## 2.3.8	الاتفاق MRA - كندا

أبرمت كندا اتفاقات MRA مع كوريا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC) وسويسرا ولجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL). ويجوز للمصنعين بموجب هذه الاتفاقات إجراء تقويم مطابقة منتجاتهم وفقاً للأحكام التنظيمية الكندية في مخابر محددة لهذه الغاية بالشكل المناسب، مما يقلص تكاليف التقويم وفترة التسويق ويفيد المصنعون الكنديون بنفس الطريقة فيما يخص أسواقهم.

### 3.3.8	الاتفاقات MRA مع أستراليا ونيوزيلندا

بدأ سريان مفعول الاتفاقات MRA التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع أستراليا ونيوزيلندا في أول يناير عام 1999.

وبموجب هذه الاتفاقات يجوز لكل طرف اختبار المنتجات وإصدار شهادة لها والموافقة عليها حسب الأحكام الناظمة للطرف الآخر. إذ يمكن لهيئات معترف بها CAB في أوروبا أن تصدر شهادة المنتجات نسبةً إلى الأحكام الناظمة الأسترالية والنيوزيلندية ثم تطرحها في الأسواق دون لزوم إجراءات موافقة أخرى.

### 4.3.8	الاتفاق MRA - كوريا

أبرمت كوريا اتفاقات MRA مع كندا. واعترف كل من البلدين بتقارير اختبارات مخابر البلد الآخر.

### 5.3.8	انسجام اللوائح على الصعيد العالمي

طالما لم يحصل انسجام بين اللوائح في البلدان/الأقاليم على الصعيد العالمي بنفس الطريقة التي يتيح فيها التوجيه R&TTE انسجاماً في المجال الاقتصادي الأوروبي (EEA) تبقى الاتفاقات MRA أفضل حل لتسهيل التجارة بين البلدان/الأقاليم من وجهة نظر المصنعين والمزودين والمستعملين.

# 9	تطبيقات إضافية

يستمر تطوير وتنفيذ تطبيقات إضافية لأجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى. ويضم الملحق 2 المعلمات التقنية لعدة أنماط لهذه التطبيقات الإضافية التي يخص حالياً أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى العاملة في النطاق GHz 64-59 والمخصصة للاستعمال في اتصالات المعطيات عالية السرعة من جهة، ومؤشرات سوية التردد الراديوي من جهة أخرى.

الملحق 2

تطبيقات إضافية

# 1	أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى العاملة في النطاق GHz 64-59

ستستعمل أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى التي تبث في نطاق امتصاص الأوكسجين GHz 64-59، مدى كبير من الترددات المتماسة لأغراض اتصالات المعطيات عالية السرعة (من Mbit/s 100 إلى أكثر من Mbit/s 1 000).

وقد يضم ذلك الوصلات الفيديوية الرقمية ولاقطات الموقع ووصلات المعطيات اللاسلكية للمدى القصير من نقطة إلى نقاط متعددة وشبكات محلية لاسلكية أو شبكات بنفاذ راديوي بالنطاق العريض إلى أجهزة حاسوبية ثابتة أو متنقلة.

وستعمل التطبيقات المقترحة في حالات كثيرة في النطاق GHz 64-59 مع إشارات النطاق العريض أو إشارات كنس التردد. وغالباً ما يستعمل كامل النطاق GHz 64-59 من قبل زوج أو مجموعة أجهزة اتصال راديوي للمدى القصير وذلك بسبب معدلات المعطيات عالية الارتفاع أو العدد الكبير لقنوات التردد المطلوبة في الشبكة. غير أن لاقطات الموقع قصيرة المدى المستعملة لتوليد معلومات دقيقة عن الموقع لأغراض الآلات العاملة باشارات كنس التردد التي تستطيع استخدام كامل النطاق GHz 64-59.

ولقد أعدت اللجنة FCC وسماً يتعلق بالطيف الذي يدير عمل أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى في النطاق GHz 64-59.

ويحتوي هذا الوسم على القيم الحدية التالية:

-	حد القدرة الكلية عند مخرج المرسل = mW 500 (قيمة الذروة)

ويرتبط احتمال حدوث تداخل مباشرة بالقدرة الكلية عند مخرج المرسل.

-	حد القدرة الكلية عند خرج المرسل = mW 500 (عرض نطاق الإرسال/MHz 100) لعرض نطاق إرسال
 MHz 100

وقد تسبب مرسلات النطاق الضيق اضطراباً في اتصالات النطاق العريض في حال تراكب الترددات. ويتيح هذا البند حماية أجهزة الاتصال بالنطاق العريض.

-	القدرة e.i.r.p. = (القدرة عند مخرج المرسل) × (كسب الهوائي) = W 10 (قيمة متوسطة)، W 20 (قيمة الذروة)

وعند الحد من شدة إشعاعات الحزم، تتحدد المسافة القصوى التي قد يحدث فيها التداخل بأقل من Km 1 حتى بالنسبة إلى الحزم الضيقة جداً. وتعين اللجنة FCC هذا الحد للقدرة المشعة بأنها كثافة قدرة تبلغ W/cm2 18 مقيسة على مسافة m 3 من المصدر.

وفضلاً عن ذلك، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على أجهزة الاتصال الراديوي للمدى القصير العاملة في النطاق 
GHz 64-59 شرطاً آخر يتعلق بتخفيف التداخلات وهو: أنه ينبغي أن تذيع مرسلات الاتصال الراديوي للمدى القصير هويتها بفواصل تبلغ S 1 كحد أدنى.

ولقد درست اللجنة FCC اللاقطات الثابتة لتداخلات المجال العاملة في النطاق GHz 61,5-61 كلاً منها على حدة. وتتحدد القدرة المشعة من اللاقطات بقدرة e.i.r.p. ذروة قدرها mW 20، مما يقابل كثافة قدرة قدرها nW/cm2 مقيسة على بعد 3 أمتار من المصدر.

وفي أوروبا، تحدد قدرة أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى في النطاق GHz 61,5-61 بقدرة e.i.r.p. تبلغ mW 100.

# 2	مؤشرات سوية التردد الراديوي

تقدم الجداول من 7 إلى 9 معلمات تشغيل مؤشرات سوية التردد الراديوي واحتياجاتها من الترددات، وهي الآن تستعمل في جميع أنحاء العالم.

## 1.2	الأنظمة النبضية

إن الأنظمة النبضية قليلة التكاليف واستهلاكها للقدرة قليل. وتعمل اليوم بالتردد GHz 5,8 وهو التردد المركزي للتوزيع على التطبيقات ISM. غير أن على المصنعين إيجاد منتجات تعمل في الأمدية القريبة من GHz 10 و GHz 25وGHz 75. ويتوقف تردد التشغيل المضبوط على المنتج. ويقدم الجدول 8 الخصائص النمطية.

الجدول 8

| الخصائص | القيمة |
| --- | --- |
| التردد | 0,1 × التردد |
| قدرة (الذروة) للإرسال (dBm) | 0 إلى 10 |
| عرض النبضة | ps 200 إلى 3 ns |
| دورة التشغيل (%) | 0,1 إلى 1 |
| تردد تكرار النبضات (MHz) | 0,5 إلى 4 |

وتبث أنظمة التردد الراديوي النبضية النبضة في الجو بموجة حاملة أو من دون موجة حاملة.

## 2.2	الأنظمة FMCW

هذا نمط متطور من النظام. فهو متين ويستعمل معالجة إشارة متطورة تضمن اعتمادية عالية. وتظهر خصائص الأنظمة FMCW في الجدول 9.

الجدول 9

| الخصائص | القيمة |
| --- | --- |
| التردد (GHz) | 10، 25 |
| عرض النطاق (GHz) | 0,6، 2 |
| قدرة الإرسال (dBm) | 0 إلى 10 |

## 3.2	معلمات تشغيل مؤشرات السوية الراديوية واحتياجاتها من التردد

الجدول 10

| نطاق الترددات (GHz) | القدرة | الهوائي | دورة التشغيل (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,500-3 | 10 mW | مدمج | 0,1 إلى 1 |
| 4,5-7 | 100 mW | مدمج | 0,1 إلى 1 |
| 8,5-11,5 | 500 mW | مدمج | 0,1 إلى 1 |
| 24,05-27 | 2 W | مدمج | 0,1 إلى 1 |
| 76-78 | 8 W | مدمج | 0,1 إلى 1 |

ملاحظة 1 - قد يكون تشغيل هذه المؤشرات غير ممكن و/أو يتطلب إصدار شهادة في بعض الأجزاء من أمدية هذه الترددات وفقاً للتنظيمات الوطنية والدولية النافذة.

التذييل 1
للملحق 2

(الإقليم 1؛ بلدان المؤتمر CEPT)

المعلمات التقنية والتشغيلية لأجهزة المدى القصير واحتياجاتها من الترددات

## موجز

1	التوصية CEPT/ERC 70-03

2	التطبيقات

3	المواصفات التقنية

1.3	معايير معهد ETSI

2.3	المواءمة EMC والسلامة

3.3	المواصفات الوطنية في مجال التصديق

4	الاحتياجات من الترددات

1.4	نطاقات الترددات

2.4	القدرة المشعة أو شدة المجال المغناطيسي

3.4	هوائي المرسل

4.4	تباعد القنوات

5.4	فئات دورة التشغيل

5	مواصفات إدارية

1.5	مواصفات الرخص

2.5	تقويم المطابقة، مواصفات الوسم وحرية الحركة

6	معلمات التشغيل

7	التوجيه R&TTE

8	تحديث التوصية CEPT/ERC 70-03 "المتعلقة باستعمال أجهزة المدى القصير"

# 1	التوصية CEPT/ERC/REC 70-03

تصف التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 "Relating to the use of short-range devices (SRD)" (حول استعمال الأجهزة قصيرة المدى) الوضع العام المتعلق بتوزيعات الترددات المشتركة على الأجهزة قصيرة المدى في بلدان المؤتمر CEPT. وفضلاً عن ذلك، يفترض أن تكون دول أعضاء المؤتمر CEPT قادرة على استخدام هذه التوصية كوثيقة مرجعية عند إعداد تنظيماتها الوطنية بغية التقيد بأحكام التوجيه R&TTE.

وتصف التوصية الاحتياجات من حيث إدارة طيف أجهزة المدى القصير (نطاقات الترددات الموزعة، السوية القصوى للقدرة، هوائي التجهيزات، مباعدة القنوات، دورة التشغيل، الرخص وحرية الحركة).

وفضلاً عن ذلك وفيما يتعلق ببلدان المؤتمر CEPT التي لم تطبق التوجيه R&TTE، تضم التوصية المواصفات المتعلقة بتقويم المطابقة والتوسيم. غير أنه بالنسبة إلى بلدان المؤتمر CEPT التي طبقت التوجيه R&TTE، يطبق البند 12 (التوسيم CE) الذي ينص على أنه "يمكن إضافة أي توسيم آخر شريطة ألا يؤثر ذلك على رؤية أو قراءة الوسم "CE"، والبند 2.7 الذي ينص على أنه "لا يجوز للدول الأعضاء أن تقصر استخدام التجهيزات الراديوية، إلاّ لأسباب تتعلق بفعالية الاستعمال وخاصة بالطيف الراديوي، على ضرورة تحاشي التداخلات الضارة أو على مسائل متعلقة بالصحة العامة".

## 2	التطبيقات

تتعلق التطبيقات التالية حالياً بالأجهزة قصيرة المدى، وستشكل ملحقات بالتوصية CEPT/ERC/REC 70-03:

أجهزة قصيرة المدى غير محددة (قياس عن بُعد، تحكم عن بُعد، معطيات عامة)

أجهزة البحث عن ضحايا الانجرافات الثلجية

أنظمة نقل معطيات بالنطاق العريض وأنظمة نفاذ راديوي، بما فيها الشبكات المحلية الراديوية

تطبيقات السكك الحديدية

تليماتية النقل وحركة الطرقات (RTTT)

أجهزة كشف الحركة وتجهيزات الإنذار

الإنذارات

التحكم في النموذج

التطبيقات الحثية

الميكروفونات الراديوية

أنظمة التعرف راديوية (RFID)

تطبيقات راديوية في مجال العناية الطبية

تطبيقات سمعية راديوية

وتجدر الملاحظة أن التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 تعتبر "وثيقة حية" يمكن إكمالها بملاحق تتعلق بتطبيقات أخرى عند الحاجة.

# 3	المواصفات التقنية

## 1.3	معايير المعهد ETSI

المعهد ETSI مكلف بإعداد معايير لأجهزة الاتصالات والاتصال الراديوي. وكانت هذه المعايير حتى عام 1996 إما معايير أوروبية للاتصالات (ETS) وإما معايير أوروبية مؤقتة للاتصالات (I-ETS). والمعايير الموضوعة وفقاً للقواعد الجديدة المعتمدة في المعهد ETSI والتي يفترض استعمالها لأغراض تنظيمية هي معايير أوروبية (EN).

وتضم المعايير الراديوية بطبيعتها عدة مواصفات تتعلق بفعالية استعمال الطيف، وتضم المعايير العديدة المتعلقة بالاتصالات الراديوية التي أعدها المعهد ETSI، مواصفات مخصصة للاستعمال لأغراض تقويم المطابقة. ولتطبيق معايير المعهد ETSI طابع خياري. نجد أن منظمات التقييس الوطنية ملزمة بنقل المعايير الأوروبية للاتصالات ETS) أو (EN إلى معايير وطنية وبإلغاء المعايير الوطنية التي قد تتنافى معها.

وفيما يخص الأجهزة قصيرة المدى، وضع المعهد ETSI ثلاثة معايير خاصة EN 300 220 وEN 300 330 وEN 300 440) وعدداً من المعايير المتعلقة بتطبيقات خاصة. ويشمل التذييل 2 للتوصية CEPT/ERC/REC 70-03 جميع المعايير المطبقة على أجهزة المدى القصير.

## 2.3	المواءمة الكهرمغنطيسية (EMC) والسلامة

### 1.2.3	المواءمة EMC

يمكن القول بشكل عام أن جميع البلدان الأوروبية تضع مواصفات للمواءمة الكهرمغنطيسية استناداً إلى معايير اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) أو اللجنة الدولية الخاصة بالتداخل الراديوي (CISPR) أو أحياناً إلى معايير ETSI EMC. وفي المنطقة EEA EEA) = المجال الاقتصادي الأوروبي والجمعية الأوروبية للتبادل الحر ((EFTA) تشكل المعايير المنسقة على الصعيد الأوروبي والصادرة عن المعهد ETSI واللجنة CENELEC والوثائق المرجعية لأسبقية المطابقة على "المتطلبات الرئيسية" الواردة في التوصية 89/336/EEC المتعلق بالمواءمة EMC (ترد غالبية هذه المعايير الأوروبية في التوصية (CEPT/ERC/REC 70-03. ويستطيع المصنع أن يضع الرسم CE على تجهيزات الاتصال الراديوي استناداً إلى شهادة مطابقة تصدرها وكالة مسجلة للمواءمة الكهرمغنطيسية (وكالة متخصصة). وتقوم هذه الوكالة أساساً على المطابقة مع المعايير المنسقة ETSI/CENELEC المطبقة فيما يخص الشهادات. وتستند أغلبية المعايير المنسقة على الصعيد الأوروبي في المنطقة EEA إلى المعايير IEC/CISPR.

وتقبل معظم البلدان الأوروبية الواقعة في المجال EEA تقرير الاختبار الصادر عن مخبر ومعتمد للمجال EEA كشهادة مطابقة. غير أن بعضها يتطلب تقرير اختبار من أحد مخابر هذه البلدان الوطنية فيما يخص المطابقة.

### 2.2.3	السلامة

للبلدان الأوروبية عموماً مواصفات خاصة بالسلامة (الكهربائية) تستند إلى معايير اللجنة IEC. وفي معظم الأحيان يطبق المعيار IEC 950 وتعديلاته على تجهيزات الاتصال الراديوي.

وتشكل المعايير المنسقة على الصعيد الأوروبي والصادرة عن اللجنة CENELEC في المجال EEA وثائق مرجعية لأسبقية المطابقة على "المتطلبات الرئيسية" الواردة في التوجيه 73/23/EEC الخاص بالتجهيزات منخفضة التوتر. والمعيار المنسَّق على الصعيد الأوروبي الأهم بالنسبة إلى تجهيزات الاتصال الراديوي هو المعيار EN 60950 وتعديلاته وهو يستند إلى المعيار IEC 950.

وتتطلب البلدان الأوروبية خارج المجال EEA عموماً شهادة النمط CB (= نمط دولي لإصدار شهادات بإشراف اللجنة IECEE)، وتمنحها إحدى الدول الأعضاء التي تطبق النمط CB، كوثيقة مطابقة للمعيار IEC 950.

الملاحظة 1 - تتطلب معظم السلطات الجمركية في الاتحاد الأوروبي أن تكون التجهيزات الواردة من البلدان خارج المجال EEA مرسومة بالوسم EC فيما يتعلق بالمواءمة EMC والسلامة (الكهربائية، وأن يقدم بيان مطابقة EC (يصدره المصنع) قبل الحصول على شهادة الاستيراد.

## 3.3	المواصفات الوطنية للمواءمة

لجميع البلدان الأوروبية الأعضاء بالمؤتمر CEPT حالياً مواصفات وطنية خاصة بالتجهيزات الراديوية تستند إلى المعايير EN أو ETS المعدلة أو ما زالت تستند في بعض الحالات إلى سابقاتها من المعايير (توصيات المؤتمر EEPT والمعايير الوطنية بالكامل وغيرها).

# 4	الاحتياجات من التردد

## 1.4	نطاقات التردد

تعكس قائمة الترددات الواردة فيما بعد الوضع العام لتوزيعات التردد المشترك على أجهزة المدى القصير في بلدان المؤتمر EEPT. وتجدر الإشارة إلى أنها تمثل الوضع الأكثر انتشاراً داخل المؤتمر CEPT مع ملاحظة أن جميع التوزيعات غير متيسرة في جميع البلدان.

الرقم 138.5 من لوائح الراديو (نطاقات خاصة بالتطبيقات ISM):

6 765-6 795 kHz

433,05-434,79 MHz

61-61,5 GHz

122-123 GHz

244-246 GHz

الرقم 150.5 (نطاقات خاصة بالتطبيقات ISM):

13 553-13 567 kHz

26 957-27 283 kHz

40,66-40,70 MHz

2 400-2 483,5 MHz

5 725-5 875 MHz

24-24,25 GHz

نطاقات ترددات أخرى يوصى بها:

- 9-148,5 kHz (تطبيقات حثية)

- 9-315 kHz (مزروعات طبية)

- 148,5-1 600 kHz (تطبيقات حثية)

- 315-600 kHz (أجهزة تزرع في الحيوانات)

- 457 kHz (البحث في ضحايا الانزلاقات)

- 3 155-3 400 kHz (تطبيقات حثية)

- 4 515 kHz (تطبيقات خاصة بالسكك الحديدية - Euroloop)

- 6 765-6 795 kHz (تطبيقات حثية)

- 7 400-8 800 kHz (تطبيقات حثية)

- 10 200-11 000 kHz (تطبيقات حثية)

- 27 095 kHz (تطبيقات خاصة بالسكك الحديدية - Eurobalise)

- 30-37,5 MHz (زرع الأغشية)

- 34,995-35,225 MHz (تحكم في النماذج المصغرة)

- 402-405 MHz (مزروعات طبية)

- 863-865 MHz (تطبيقات راديوية سمعية وللميكروفونات)

- 863-870 MHz (أجهزة قصيرة المدى غير محددة وإنذارات)

- 865-868 MHz (أنظمة RFID)

- 1 785-1 800 MHz (ميكروفونات راديوية)

- 1 795-1 800 MHz (تطبيقات سمعية)

- 2 446-2 454 MHz (تطبيقات خاصة بالسكك الحديدية – AVI وRFID)

- 5 150-5 350 MHz (تطبيقات خاصة بأنظمة النفاذ الراديوي بما فيها الشبكات RLAN)

- 5 470-5 725 MHz (تطبيقات خاصة بأنظمة النفاذ الراديوي بما فيها الشبكات RLAN)

- 5 795-5 805 MHz (تليماتية النقل وحركة الطرقات (RTTTs))

- 5 805-5 815 MHz (RTTTs)

- 9 200-9 500 MHz (تحسس الحركة)

- 9 500-9 975 MHz (تحسس الحركة)

- 10,5-10,6 GHz (تحسس الحركة)

- 13,4-14,0 GHz (تحسس الحركة)

- 17,1-17,3 GHz (HIPERLAN)

- 63-64 GHz (RTTTs)

- 76-77 GHz (RTTTs)

- 77-81 GHz (رادار بالمدى القصير خاص بالسيارات)

## 2.4	القدرة المشعة أو شدة المجال المغنطيسي

تقابل حدود القدرة المشعة أو المجال H المذكور في التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 قيم الحد الأقصى المسموحة للأجهزة قصيرة المدى. وتتوقف السويات التي حددت بعد دراسة مفصلة قام بها المعهد ETSI واللجنة ERC، على مدى الترددات والتطبيقات المختارة. ومتوسط سوية المجال H/القدرة هي dB( عند m 10.

## 3.4	هوائي المرسل

تستعمل أجهزة المدى القصير ثلاثة أنواع رئيسية من هوائيات المرسل وهي:

-	هوائي مدمج (دون مأخذ خارجي للهوائي)،

-	هوائي مختص (متوائم مع التجهيزات)،

-	هوائي خارجي (تجهيزات متوائمة دون هوائي).

وتضم الملحقات بالتوصية CEPT/ERC/REC 70-03 وصفاً للهوائي الإرسال المسموح به لتطبيقات مختلفة.

## 4.4	المباعدة بين القنوات

تتحدد المباعدة بين القنوات فيما يخص أجهزة المدى القصير، تبعاً لاحتياجات التطبيقات المختلفة. وتتراوح بين kHz 5 
وkHz 200؛ ويطبق مباشرة في بعض الحالات المبدأ "دون مباعدة بين القنوات - يمكن استعمال كامل نطاق التردد المشار إليه".

## 5.4	فئات دورة التشغيل

يعرف المعيار EN 300 220-1 V2.0.1 دورة التشغيل كالتالي:

يعني مصطلح دورة التشغيل في إطار هذه الوثيقة، النسبة بين المدة الكلية لتشغيل المرسل والمدة الكلية لعدم التشغيل خلال ساعة من الزمن، ويعبَّر عنها بالنسبة المئوية. فقد يطلق عمل الجهاز أوتوماتياً أو يدوياً، وتتوقف الطبيعة الثابتة أو العشوائية لدورة التشغيل أيضاً على نمط إطلاق الجهاز.

وفيما يتعلق بالأجهزة ذات التحكم الحاسوبي أو مسبقة البرمجة، ينبغي أن يعلن المصنع عن فئة أو فئات دورة تشغيل الجهاز المختبر (الجدول 11).

وفيما يتعلق بالأجهزة التي تشغل يدوياً أو حسب الحالات مع تحكم حاسوبي أو بدونه، ينبغي أن يعلن المصنع إذا ما كان الجهاز يتبع بعد إطلاقه دورة تشغيل مبرمجة مسبقاً أو إذا كان الإرسال فيه يبقى مستمراً حتى تحرير الإطلاق أو إعادة تدميثه يدوياً. كما ينبغي أيضاً للمصنع أن يقدم وصفاً لتطبيق الجهاز ويدرج مخططاً لاستعماله النمطي. وفي حالة أجهزة التشغيل اليدوي يجب استخدام مخطط الاستعمال النمطي كما يقدمه المصنع من أجل تحديد دورة التشغيل وبالتالي فئة دورة التشغيل.

وعند الحاجة إلى رسالة إشعار بالاستلام ينبغي على المصنع معرفة مدة "النشاط" الإضافية اللازمة للمرسل والإعلان عنها.

وفيما يتعلق بالأجهزة التي تساوي فيها دورة التشغيل %100 والتي ترسل موجة حاملة غير مشكلة معظم الوقت، ينبغي وضع نظام قطع الموجة الحاملة غير المشكلة بغية استعمال الطيف استعمالاً فعالاً. وعلى المصنع تعيين طريقة عمل هذا النظام.

الجدول 11

|  | الاسم | مدة الإرسال/ الدورة الكاملة(%) | مدة "النشاط" القصوى للمرسل(1) | مدة "الخمود" الدنيا للمرسل(1) | الشرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | منخفض جداً | > 0,1 | 0,72 | 0,72 | مثال: خمس إرسالات مدة كل منها0,72 ثانية، في ساعة |
| 2 | منخفض | > 1,0 | 3,6 | 1,8 | مثال:10 إرسالات مدة كل منها 3,6 ثانية في ساعة |
| 3 | مرتفع | > 10 | 36 | 3,6 | مثال: 10 إرسالات مدة كل منها 36 ثا في ساعة |
| 4 | مرتفع جداً | حتى 100 | – | – | إرسالات مستمرة عموماً وإرسالات تتجاوز دورة تشغيلها %10 |
| (1) ترمي هذه الحدود غير الإلزامية، إلى تسهيل التقاسم بين الأنظمة في نفس نطاق التردد. |  |  |  |  |  |

# 5	المتطلبات الإدارية

## 1.5	شروط الترخيص

تستطيع الإدارات أن تنظم بفضل الرخص استعمال التجهيزات الراديوية وفعالية استعمال الطيف.

وبموجب اتفاق عام تعفى التجهيزات الراديوية من الترخيص العام والخاص لتركيبها واستعمالها عندما لا تكون فعالية استعمال طيف الترددات مهددة وطالما يكون احتمال حدوث التداخلات الضارة ضئيلاً.

وتطبق إدارات بلدان المؤتمر CEPT عموماً طرائق مماثلة ولكنها تستخدم معايير مختلفة لتحديد الحالات التي تتطلب الترخيص وتلك المعفاة من الترخيص الخاص.

وتضم التوصية CEPT/ERC/REC 01-07 قائمة المعايير المنسقة الواجب على الإدارات استعمالها من أجل تقرير الإعفاء من الرخصة الخاصة.

وتعفى عموماً أجهزة المدى القصير من الرخصة الخاصة. وترد الاستثناءات في الملاحق بالتوصية CEPT/ERC/REC 70-03 والتذييل 3 لهذه التوصية.

وعندما يكون التجهيز الراديوي معفى من الترخيص يمكن لأي كان شراء وتركيب واقتناء واستعمال هذا التجهيز دون طلب سماح مسبق من الإدارة. وعلاوة على ذلك، لا تسجل الإدارة التجهيز الخاص غير أن استعماله قد يخضع لبعض الأحكام العامة.

## 2.5	تقدير المطابقة وشروط التوسيم وحرية الحركة

اعتمدت اللجنة ERC عام 1991 التوصية TR/71-03 التي تتعلق بالاعتراف المتبادل بتقارير الاختبار المطبق على المعدات الراديوية للشبكات المتنقلة الأرضية غير العمومية. وتوسع مجال تطبيق هذه التوصية في النسخة المراجعة عام 1994 التي أصبحت التوصية ERC/REC 01-06 "Procedure for mutual recognition of type testing and type approval for radio equipment" (إجراء الاعتراف المتبادل باختبارات المعدات الراديوية ومواءمتها). وتطبق هذه التوصية على جميع أنماط المعدات الراديوية ويمكن استخدام جميع المعايير الدولية التي اعتمدتها اللجنة ERC التابعة للمؤتمر CEPT كأساس لتقدير المطابقة. وتهدف هذه التوصية إلى إلغاء الحاجة لإخضاع المعدات لاختبارات في كل بلد من البلدان ولكنها ما تزال تشترط طلب تقدير مطابقة في كل بلد من بلدان المؤتمر CEPT.

علاوة على ذلـك اعتمـدت اللجنة ERC القـرار CEPT/ERC/DEC/(97-10) "Decision on mutual recognition procedures including marking of conformity assessment of radio and radio terminal equipment" (قرار بشأن إجراءات الاعتراف المتبادل بما فيها وسم المعدات الراديوية وأجهزة الاتصال الراديوي المطرافية بعد تقدير مطابقتها). ويتيح هذا القرار (بما فيه القرارات بشأن اعتماد المعايير المنسقة) وضع إطار عام للتعاون بين بلدان المؤتمر CEPT في هذا المجال.

ويرمي وسم المعدات إلى الدلالة على مطابقتها لتوجيهات اللجنة الأوروبية وقرارات أو توصيات اللجنة ERC أو التنظيمات الوطنية المطبقة.

وفي جميع الحالات تقريباً، تشتمل التشريعات الوطنية على مواصفات وسم المعدات الموافق عليها والمرخصة لها ووضع وسم على هذه المعدات. وتشترط، معظم الإدارات وجود رمز أو اسم الجهة الموافقة على الأقل على هذا الوسم وكذلك رقم الموافقة وتاريخها.

وتوصي التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 بثلاث إمكانيات للتوسيم وحرية الحركة بالنسبة إلى أجهزة المدى القصير تبعاً لتقدير المطابقة المستعمل.

ولقد طرأ تغيير أساسي في البلدان الأعضاء في المجال EEA على التنظيمات الخاصة بتقدير المطابقة والتوسيم والتسويق وحرية الحركة بالنسـبة إلى أجهزة المدى القصير عندما بدأ سريان مفعول التوجيه R&TTE يوم 8 أبريل 2000 (انظر الفقرة 7).

# 6	معلمات التشغيل

تعمل أجهزة المدى القصير عادة في نطاقات مستخدمة بالتقاسم ولا يسمح لها بالتسبب بتداخل ضار بخدمات الاتصال الراديوي الأخرى.

ولا تستطيع الأجهزة قصيرة المدى أن تطلب الحماية من خدمات الاتصال الراديوي الأخرى.

ويتوجب عدم تجاوز أي وظيفة في المعدات لحدود المعلمات التقنية.

وعند اختيار معلمات جديدة لأجهزة قصيرة المدى قد يكون لها تأثير مباشر على سلامة الحياة البشرية يتوجب على المضيف والمستعملين إيلاء أهمية خاصة للتداخلات التي قد تسببها في الأنظمة الأخرى العاملة في نفس النطاق أو في النطاقات المجاورة.

## 7	التوجيه R&TTE

أبرم البرلمـان الأوروبي ومجلس أوروبا اتفاقاً يتعلق باقتراح التوجيه R&TTE على اجتماع توفيق انعقد بتاريخ 24 نوفمـبر 1998. وتم أخيراً اعتماد التوجيه (1999/5/EC) بتاريخ 9 مارس 1999 ونشر في الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية بتاريخ 7 أبريل 1999.

ويهدف التوجيه إلى وضع إطار تنظيمي لطرح المعدات الراديوية والأجهزة المطرافية للاتصالات في الأسواق وضمان حرية حركتها. كما يضع أيضاً إطاراً تنظيمياً لوضع المعدات الراديوية والأجهزة المطرافية للاتصالات الموصولة بالشبكات الثابتة في الخدمة. ويستعاض بهذا التوجيه عن التوجيهين 91/263/EEC و93/68/EEC.

ودخل التوجيه حيز التنفيذ بعد 12 شهراً من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى وجه التحديد بتاريخ 8 أبريل 2000. ومنذ هذا التاريخ يجوز للمصنعين بيع أي منتج يعتبرونه موثوقاً في جميع أنحاء الجماعة دون اتباع أي إجراء موافقة مسبق. لكن نظراً إلى أن أي مراقبة مسبقة للمعدات الراديوية قد زالت فمن الهام مراقبة الأسواق مراقبة شديدة بغية تجنب أي مشكلة تداخل.

## 1.7	سياسة التوجيه R&TTE

يرمي التوجيه R&TTE إلى إلغاء أي لوائح تعتبر غير ضرورية وإلى تنقيص المدة اللازمة لطرح المعدات في السوق وإلى مساواة معدات الاتصال الراديوي والاتصالات مع معظم الأنواع الأخرى للمعدات الإلكترونية فيما يتعلق الإعداد والطرح في السوق. ويتناول التوجيه جميع الأجهزة المطرافية والمعدات الراديوية، باستثناء المعدات المذكورة في الملحق 1 بالتوجيه، سواء كانت نطاقات التردد منسقة أم لا. ويلغي ضرورة اللوائح الدولية فيما يتعلق بالموافقة على هذه الفئات من المعدات.

ويرتبط الحفاظ على الطيف أيضاً بالسوق إلى حد كبير. ويفترض ألاَّ يبيع المصنعون منتجات حيث يتعذر استخدامها، وهم ملزمون بإعلام المستعملين بالحدود الجغرافية التي يمكن استعمال المنتج داخلها. ويسمح بمنح رخص لبعض نطاقات التردد وبتطبيق أحكام خاصة بالنسبة إلى التوسيم في بعض فئات المعدات. لكن يفترض في جميع الحالات أن دخول منتج إلى السوق مسموح كل جهة تحاول منع هذا الدخول ملزمة بإثبات ضرره.

ويتوجب على جميع المصنعين بالطبع الاستمرار بالتقيد باللوائح في مجال السلامة الكهربائية والمواءمة الكهرمغناطيسية. وينبغي ألا يصنعوا معدات تؤدي إلى انحطاط الخدمة المقدمة إلى المستعملين الآخرين وينبغي أن تستعمل المعدات الراديوية الطيف بشكل فعال. ويمكن اعتماد مواصفات خيارية ترمي إلى ضمان إمكانية استعمال المعوقين لهذه المعدات، وعدم إضرارها بتجهيزات خدمات الطوارئ والسلامة وتزويدها بالحماية الكافية من التزييف وألاّ ينجم عنها انتهاك للسرية أو إخلال باللوائح في مجال حماية المعطيات، ولكن ينبغي أن تتخذ القرارات على مستوى الجماعة الأوروبية.

والفكرة الكامنة وراء التوجيه هي ضرورة إيجاد تنسيق كامل بين الأسواق وتطبيق المبادئ العامة لحرية حركة البضائع والحد الأدنى من المراقبة لنفاذها إلى الأسواق. وهذا يتحقق إلى حد كبير عن طريق مراقبة الأسواق نظراً إلى أن المصنعين خاضعون لمجموعة التنظيمات المعتادة فيما يخص المسؤولية المدنية للمنتجات.

وإجراءات تقدير المطابقة بالغة البساطة. كل ما يلزم هو إعلان المصنِّع عن البضاعة مع استمارة معدلة (تضم بعض الاختبارات الراديوية الإضافية) لمعدات الاتصال الراديوي. وبالإمكان إعداد ملف تقني للتصنيع وتقديمه إلى الجهة المعنية التي تستطيع الإدلاء برأيها (بالرغم من عدم ضرورة ذلك). وستطبق إجراءات تقدير المطابقة الواردة في التوجيهات الخاصة بالمواءمة EMC والمعدات منخفضة التوتر، وينبغي استعمالها في المطابقة مع هذه التوجيهات.

ويتيح تطبيق التوجيه R&TTE للاتحاد الأوروبي امتلاك النظام التنظيمي الأبسط في العالم. وهذا يتطلب تعاون جميع الأطراف للعمل بطريقة منظمة ولتتمكن الصناعة من الإفادة من تسهيلات نظام لوائح بسيط ومدد قصيرة للطرح في الأسواق دون أن ينجم عن ذلك الإساءة إلى الزبائن في حالة سوء تصنيع المعدات أو تسويقها في منطقة غير ملائمة وبالتالي دون أن تتناسب وتوقعات الزبائن. ولقد وضعت المفوضية الأوروبية خطة مفصلة للتطبيق 
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/) وبنية استشارية مؤلفة من خمس لجان تتعلق بالشروط الرئيسية، وسطح بيني للمنشورات ومراقبة الأسواق وفئات المعدات والمعهد ETSI، بغية ضمان التطبيق بطريقة متناسقة. وبدأت اللجنة دائمة TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) أعمالها في شهر أبريل عام 1999.

## 8	تحديث التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 "بشأن استعمال أجهزة المدى القصير"

يمكن الحصول على النسخة الحالية من التوصية CEPT/ERC/REC 70-03 مجاناً من موقع المكتب الأوروبي للاتصالات الراديوية وعنوانه: http://www.ero.dk/.

التذييل 2
للملحق 2

(الولايات المتحدة الأمريكية)

شروحات بشأن قواعد اللجنة FCC المتعلقة بالمرسلات
منخفضة القدرة دون رخصة

# 1	مقدمة

طبقاً للجزء 15 من اللوائح يسمح لأجهزة التردد الراديوي منخفضة القدرة أن تعمل دون الحصول على رخصة من اللجنة الأوروبية أو ضرورة تنسيق الترددات. والمعايير التقنية للجزء 15 تستند إلى ضآلة احتمال تسبيب هذه الأجهزة لتداخلات ضارة بمستعملي الطيف الآخرين. وفي بعض نطاقات الترددات يسمح للعناصر المشعة المقصودة أي المرسلات، بالعمل في إطار مجموعة حدود عامة للإرسال أو ضمن إطار الأحكام التي تسمح بسويات إرسال أكثر ارتفاعاً من السويات المطبقة على العناصر المشعة غير المقصودة. ولا يسمح عادة للعناصر المشعة غير المقصودة بالعمل في بعض النطاقات الحساسة أو المتصلة بالسلامة التي تسمى بنطاقات التقييدات أو في النطاقات الموزعة على الإذاعة الراديوية التلفزيونية. وترد إجراءات القياس الرامية إلى تحديد مطابقة الأجهزة المستندة إلى الجزء 15 للمواصفات التقنية في اللوائح.

وتستعمل عملياً المرسلات منخفضة القدرة دون ترخيص في كل مكان. فالهواتف دون شريط والهواتف الداخلية لمراقبة الأطفال وفتح أبواب المرآب عن بُعد والأنظمة الراديوية للسلامة الشخصية وأنظمة فتح السيارات دون مفتاح ومئات الأنواع الأخرى من التجهيزات الإلكترونية الشائعة تقوم على استعمال مرسلات من هذا النمط من حيث عملها. وفي أي لحظة من اللحظات يجد معظم الأشخاص أنفسهم محاطين بمنتجات واسعة الانتشار تستعمل المرسلات منخفضة القدرة دون رخصة.

وتعمل المرسلات غير الحائزة على رخصة في ترددات مختلفة. وتستعمل هذه الترددات بالتقاسم مع مرسلات تمتلك الترخيص ولا يسمح لها بالتسبب بالتداخلات لهذه المرسلات. وتؤمن حماية الخدمات الأولية والثانوية ذات الرخصة من الأجهزة التي تستند إلى الجزء 15.

وللجنة FCC قواعد ترمي إلى الحد من أخطار التداخلات الضارة التي تسببها مرسلات ضعيفة القدرة دون رخصة للمرسلات ذات الترخيص. وتراعي اللجنة FCC بموجب هذه القواعد أمر اختلاف أخطار التداخل الضار باختلاف أنماط المنتجات التي تتضمن مرسلات القدرة الضعيفة. وهكذا فإن قواعد اللجنة FCC أكثر صرامة بالنسبة إلى المنتجات الأكثر اشتباهاً بإحداث التداخل الضار وأقل صرامة بالنسبة إلى المنتجات الأخرى.

# 2	مرسلات منخفضة القدرة دون ترخيص - منهج عام

تدل مصطلحات المرسل منخفض القدرة والمرسل منخفض القدرة دون رخصة والمرسل المستند إلى الجزء 15 جميعها على نفس الشيء: وهو المرسل منخفض القدرة دون رخصة الذي يتقيد بقواعد الجزء 15 من لوائح اللجنة FCC. وتستعمل المرسلات المستندة إلى الجزء 15 قدرة بالغة الضآلة، غالباً ما تقل عن mW 1. وتعمل دون ترخيص لأن مستعمليها غير ملزمين بالحصول على رخصة من اللجنة FCC لاستعمالها.

ولا يحتاج المستعمل إلى الحصول على رخصة، لاستعمال مرسل يستند إلى الجزء 15، ولكن يلزمه سماح من اللجنة FCC للتمكن من استيراد أو تسويق مرسل في الولايات المتحدة الأمريكية. ويساهم هذا الشرط في ضمان تقيد المرسلات المستندة إلى الجزء 15 بالمعايير التقنية للجنة الأوروبية ويعني أن احتمال إحداثها للتداخل في أنظمة الاتصال الراديوي المرخصة ضئيل جداً.

وإذا سبب مرسل الجزء 15 تداخلاً في أنظمة الاتصال الراديوي المرخصة حتى لو تقيد بجميع المعايير التقنية ومتطلبات الترخيص الواردة في القواعد، فإن مستعمله ملزم بالتوقف عن تشغيله حتى إيجاد حل لمشكلة التداخل على الأقل.

ومن وجهة نظر تنظيمية فإن مرسلات الجزء 15 غير محمية من التداخلات.

# 3	قائمة بالتعريفات

جهاز القياس عن بُعد الحيوي الطبي(Biomedical telemetry device) : جسم مشع عن قصد يستعمل لإرسال قياسات ظواهر حيوية طبية بشرية أو حيوانية إلى مستقبل ما.

معدات تحديد موقع الكبل (Cable locating equipment): جسم مشع عن قصد يستعمله من وقت لآخر مشغلون مختصون لتحديد موقع الكبلات أو الخطوط أو الأنابيب المدفونة والتمديدات أو عناصر مشابهة. ويحتاج تشغيله إلى اقتراح بالإشارة الراديوية مع الكبل أو الأنبوب ... إلخ، ويستعمل مستقبل لتحسس موقع البنية أو العنصر المطلوبين.

نظام بتيار حامل(Carrier current system) : نظام أو جزء من نظام ينقل الطاقة الراديوية إيصالياً في الخطوط الكهربائية. ويمكن تصميم مثل هذا النظام على نحو تستقبل فيه الإشارات مباشرة من وصلة الخطوط الكهربائية (جسم مشع عن غير قصد) أو تستقبل الإشارات عن طريق الموجات الراديوية الناجمة عن إشعاع الإشارات الراديوية من الخطوط الكهربائية (جسم مشع عن قصد).

نظام الهاتف دون شريط(Cordless telephone system) : نظام يضم مرسلين مستجيبين، أحدهما محطة قاعدة موصولة بشبكة هاتفية عمومية مبدلة (PSTN)، والآخر جهاز متنقل يتصل مباشرة مع المحطة القاعدة. وتستقبل الإرسالات الآتية من الجهاز المتنقل في المحطة القاعدة ثم ترسل في الشبكة الهاتفية المبدلة إلى الجهاز المتنقل.

الملاحظة 1 - تعتبر الخدمة العمومية الوطنية للاتصالات الراديوية الخليوية جزءاً من الشبكة الهاتفية المبدلة. كما أن أساليب تشغيل الاتصال البيني والاستدعاء الراديوي مسموحة شريطة ألاّ تكون أساليب تشغيل رئيسية.

محساس اضطراب المجال(Field disturbance sensor) : جهاز يقيم مجال تردد راديوي في جواره ويكشف التحضيرات في هذا المجال الناتج عن حركة الأشخاص أو الأشياء داخل منطقة مداه.

التداخل الضار(Harmful interference) : أي إرسال أو إشعاع أو حث يعيق تشغيل خدمة ملاحة راديوية أو خدمات أخرى للسلامة أو بسبب انحطاطاً كبيراً أو انقطاعات متكررة أو توقفاً في خدمة راديوية تستعمل وفقاً لقواعد اللجنة FCC.

نظام حماية المحيط(Perimeter protection system) : محساس اضطراب المجال يستعمل خطوط إرسال تردد راديوي كمصدر مشع. وتركب خطوط الإرسال الراديوي هذه على نحوٍ يتمكن فيه النظام من كشف أي حركة في المنطقة المحمية.

البث الهامشي(Spurious Emission) : بث بتردد واحد أو أكثر يقع خارج عرض النطاق اللازم، ويمكن إنقاص سويته دون المس بإرسال المعلومات المقابلة. ويشمل البث الهامشي الإرسالات التوافقية والإرسالات الطيفية وأنتجة التشكيل البيني وتحويل الترددات باستثناء البث خارج النطاق.

# 4	المعايير التقنية

## 1.4	حدود الإرسال بالإيصال

تخضع المرسلات المستندة إلى الجزء 15 التي تحصل على الطاقة من خطوك كهربائية لمعايير تحدد الإرسالات بالإيصال. وهي معايير تضع حدوداً لكمية الطاقة الراديوية التي يجوز لهذه المرسلات إيصالها من جديد إلى الخطوط المعتبرة في النطاق MHz 30-kHz 450. وتبلغ هذه القيمة الحدية V 250.

وتستثنى أنظمة التيار الحامل من مواصفات الإرسالات بالإيصال. فلا تخضع هذه الأنظمة لأي حد إرسال بالإيصال باستثناء حالة إنتاجها لإرسالات (أساسية أو توافقية) في النطاق kHz 1 705-535 لا يتوقع استقبالها في مستقبلات عادية لإذاعة راديوية بتشكيل الاتساع الذي يخضع في هذه الحالة للقيمة الحدية البالغة V 1 000.

وأنظمة التيار الحامل غير خاضعة في معظمها لحدود الإرسالات بالإيصال ولكنها تخضع لحدود الإرسالات بالإشعاع.

## 2.4	حدود إرسالات الإشعاع

تقدم الفقرة 209.15 الحدود العامة لإرسالات الإشعاع (شدة الإشارة) التي تطبق على جميع مرسلات الجزء 15 التي تستعمل ترددات تساوي أو تفوق kHz 9. كما أن هناك عدداً من النطاقات ذات التقييدات التي لا يسمح فيها للمرسلات منخفضة القدرة دون رخصة بأن تعمل بسبب التداخلات التي قد تحدثها في الأنظمة الحساسة للاتصال الراديوي (ملاحة راديوية للطائرة، علم فلك راديوي، عمليات بحث وإنقاذ، وغيرها). وإذا تقيد مرسل ما بالحدود العامة لإرسالات الإشعاع ولم يعمل بنفس الوقت في أي نطاق ذي تقييدات، يجوز له أن يستعمل أي نمط من أنماط التشكيل (تشكيل اتساع، تشكيل تردد، تشكيل نبضي وتشفيري وغيرها) لأي غرض كان.

وباستثناء الإرسالات المتقطعة والدورية وأجهزة القياس عن بُعد الطبية الحيوية، لا يسمح لمرسلات الجزء 15 بالعمل في النطاقات الموزعة على الإذاعة الراديوية التلفزيونية.

ووضعت في قواعد الجزء 15 أحكام خاصة لبعض أنماط المرسلات التي تتطلب في بعض الترددات شدة إشارة أعلى مما تسمح به الحدود العامة لإرسالات الإشعاع. وعلى سبيل المثال، اتخذت تدابير للهواتف دون شريط وأجهزة السمع الطبية ومحاسسات اضطراب المجال. ويتم تعيين حد الإرسالات لكل نمط استعمال ونمط المكشاف المستعمل في قياس الإرسالات (المتوسط مع قيمة ذروة "A" أو شبه ذروة "Q"). وعند تعيين حد قدرة المرسل وليس حد الإرسال لا يخصص عندئذ أي مكشاف إرسال.

الجدول 12

الحدود العامة للمرسلات المقصودة

| التردد (MHz) | المجال (V/m) | مسافة القياس (m) |
| --- | --- | --- |
| 0,009-0,490 | 2 400/f (kHz) | 300 |
| 0,490-1,705 | 24 000/f (kHz) | 30 |
| 1,705-30,0 | 30 | 30 |
| 30-88 | 100 | 3 |
| 88-216 | 150 | 3 |
| 216-960 | 200 | 3 |
| فوق 960 | 500 | 3 |

يضم الجدول 13 استثناءات أو استبعاد (مفصل) من الحدود العامة. أما في الحالات الأخرى فيستمر استخدام الحدود العامة.

الجدول 13

الاستثناءات أو الاستبعاد من الحدود العامة

| نطاق التردد | نمط الاستعمال | حدود الإرسال | مكشاف قيمة A-متوسط القيمة Q-شبه الذروة |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-45 kHz | معدات تحديد موقع الكبل | 10 W: قدرة الذروة عند الخروج |  |
| 45-101,4 kHz | معدات تحديد موقع الكبل | 1 W: قدرة الذروة عند الخروج |  |
| 101,4 kHz | مكشافات الواسم الإلكتروني للمنشأة الهاتفية | 23,7 µV/m عند 300 m | A |
| 101,4-160 kHz | معدات تحديد موقع الكبل | 1 W: قدرة الذروة عند الخروج |  |
| 160-190 kHz | معدات تحديد موقع الكبل | 1 W: قدرة الذروة عند الخروج |  |
|  | لا على التعيين | 1 W عند مدخل آخر مرحلة للتردد الراديوي |  |
| 190-490 kHz | معدات تحديد موقع الكبل | 1 W: قدرة الذروة عند الخروج |  |
| 510-525 kHz | لا على التعيين | 100 µW عند مدخل آخر مرحلة للتردد الراديوي |  |
| 525-1 705 kHz | لا على التعيين | 100 µW عند مدخل آخر مرحلة للتردد الراديوي |  |
|  | مرسلات في مباني المؤسسات التعليمية | 24 000/f (kHz) µV/m عند 30 m خارج حدود المباني | Q |
|  | أنظمة بتيار حامل وكبلات متحدة المحور مع توهين | 15 µV/m عند 47 715/f (kHz) m من الكبل | Q |
| 1,705-10 MHz | لا على التعيين عندما يكون عرض النطاق عند 6 dB  %10 من التردد المركزي | 100 µV/m عند 30 m | A |
|  | لا على التعيين، عندما يكون عرض النطاق عند 6 dB %10  من التردد المركزي | 15 µV/m عند 30 m (kHz)/f (MHz) | A |
| 13,553-13,567 MHz | لا على التعيين 15.225 | 10 000 µV/m عند 30 m | Q |
| 26,96-27,28 MHz | لا على التعيين 15.227 | 10 000 µV/m عند 3 m | A |
| 40,66-40,7 MHz | إشارات تحكم متقطعة | 2 250 µV/m عند 3 m | A أو Q |
|  | إرسالات دورية | 1 000 µV/m عند m 3 | A أو Q |
|  | لا على التعيين 15.229 | 1 000 µV/m عند 3 m | Q |
|  | أنظمة حماية المحيط | 500 µV/m عند 3 m | A |
| 43,71-44,49 MHz | هواتف دون سلك | 10 000 µV/m عند 3 m | A |
| 46,6-46,98 MHz | هواتف دون سلك | 10 000 µV/m عند 3 m | A |
| 48,75-49,51 MHz | هواتف دون سلك | 10 000 µV/m عند 3 m | A |
| 49,66-49,82 MHz | هواتف دون سلك | 10 000 µV/m عند 3 m | A |
| 49,82-49,9 MHz | لا على التعيين 15.235 | 10 000 µV/m عند 3 m | A |
|  | هواتف دون سلك | 10 000 µV/m عند 3 m | A |
| 49,9-50 MHz | هواتف دون سلك | 10 000 µV/m عند 3 m | A |
| 54-70 MHz | أنظمة غير سكنية لحماية المحيط حصراً | 100 µV/m عند 3 m | Q |

| الجدول 13 (تابع) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) |  | نمط الاستعمال | حدود الإرسال | مكشاف قيمة A-متوسط القيمة Q-شبه الذروة |
| 70-72 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة حصراً | 1 250 µV/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | أو إرسالات دورية | 500 µV/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | أو أنظمة غير سكنية لحماية المحيط | 100 µV/m عند 3 m | Q |
| 72-73 MHz |  | أجهزة طبية للسمع | 80 000 µV/m عند 3 m | A |
|  |  | إشارات التحكم المتقطعة | 1 250 µV/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 500 µV/m عند 3 m | A أو Q |
| 74,6-74,8 MHz |  | أجهزة طبية للسمع | 80 000 V/m عند 3 m | A |
|  |  | إشارات التحكم المتقطعة | 1 250 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 500 µV/m عند 3 m | A أو Q |
| 75,2-76 MHz |  | أجهزة طبية للسمع | 80 000 V/m عند 3 m | A |
|  |  | إشارات التحكم المتقطعة | 1 250 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 500 V/m عند 3 m | A أو Q |
| 76-88 MHz |  | إشارات تحكم متقطعة حصراً | 1 250 µV/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | أو إرسالات دورية | 500 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | أو أنظمة حماية المناطق المحيطة غير السكنية | 100 µV/m عند 3 m | Q |
| 88-108 MHz |  | إشارات تحكم متقطعة | 1 250 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 500 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | لا على التعيين ضمن 15.239 (عرض نطاق  kHz 200) | 250 µV/m عند 3 m | A |
| 121,94-123 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 1 250 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 500 V/m عند 3 m | A أو Q |
| 138-149,9 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (625/11) × (MHz) f -(67 500/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (250/11) × (MHz) f -(27 000/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 150,05-156,52475 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (625/11) × (MHz) f -(67 500/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (250/11) × (MHz) f -(27 000/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 156,52525-156,7 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (625/11) × (MHz) f -(67 500/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (250/11) × (MHz) f -(27 000/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 156,9-162,0125 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (625/11) × (MHz) f -(67 500/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (250/11) × (MHz) f -(27 000/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 167,17-167,72 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (625/11) × (MHz) f -(67 500/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (250/11) × (MHz) f -(27 000/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 173,2-174 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (625/11) × (MHz) f -(67 500/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (250/11) × (MHz) f -(27 000/11) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 174-216 MHz |  | اشارات تحكم متقطعة حصراً | 3 750 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | أو إرسالات دورية | 1 500 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | أو أجهزة قياس عن بُعد طبية حيوية | 1 500 µV/m عند 3 m | A |
| 216-240 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 3 750 V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 1 500 V/m عند 3 m | A أو Q |
| 285-322 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (125/3) × (MHz) f -(21 250/3) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (50/3) × (MHz) f - (8 500/3) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 335,4-399,9 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (125/3) × (MHz) f -(21 250/3) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (50/3) × (MHz) f - (8 500/3) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 410-470 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | (125/3) × (MHz) f -(21 250/3) V/m عند 3 m | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | (50/3) × (MHz) f - (8 500/3) V/m عند 3 m | A أو Q |
| 470-512 MHz |  | إشارات تحكم متقطعة حصراً | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | أو إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
| 512-566 MHz |  | إشارات تحكم متقطعة حصراً | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | أو إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | أو أجهزة قياس عن بُعد للمشافي | 200 µV/m عند m 3 | Q |
| 566-608 MHz |  | إشارات تحكم متقطعة حصراً | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | أو إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
| 614-806 MHz |  | إشارات تحكم متقطعة حصراً | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
| 806-890 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
| 890-902 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | إشارات لقياس خصائص المادة | 500 µV/m عند m 30 | A |
| 902-928 MHz |  | مرسلات بتمديد الطيف | 1 W: عند المخرج |  |
|  |  | محساس اضطراب المجال | 500 000 V/m عند m 3 | A |
|  |  | لا على التعيين ضمن 15.249 | 50 000 V/m عند m 3 | Q |
|  |  | إشارات لقياس خصائص المادة | 500 V/m عند m 30 | A |
|  |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
| 928-940 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | إشارات لقياس خصائص المادة | 500 V/m عند m 30 | A |
| 940-960 MHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A أو Q |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A أو Q |
| 1,24-1,3 GHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 1,427-1,435 GHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 1,6265-1,6455 GHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 1,6465-1,66 GHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 1,71-1,7188 GHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 1,7222-2,2 GHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 1,91-1,92 GHz |  | أجهزة لا تزامنية للاتصالات الخاصة | متغير |  |
| 1,92-1,93 GHz |  | أجهزة متساوية الزمن للاتصالات الخاصة | متغير |  |
| 2,3-2,31 GHz |  | إشارات التحكم المتقطعة | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  |  | إرسالات دورية | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 2,39-2,4 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | أجهزة لا تزامنية للاتصالات الخاصة |  | متغير |  |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 2,4-2,435 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 1 W: قدرة عند الخروج |  |
|  | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  | 50 000 V/m عند m 3 | A |
| 2,435-2,465 GHz | مرسلات بتمديد الطيف |  | 1 W: قدرة عند الخروج |  |
|  | محساسات اضطراب المجال |  | 500 000 V/m عند m 3 | A |
|  | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  | 50 000 V/m عند m 3 | A |
| 2,465-2,4835 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 1 W: قدرة عند الخروج |  |
|  | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  | 50 000 V/m عند m 3 | A |
| 2,5-2,655 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 2,9-3,26 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
|  | أجهزة AVI |  | 3 000 V/m لكل MHz bandwidth عند m 3 | A |
| 3,267-3,332 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
|  | أجهزة AVI |  | 3 000 V/m لكل MHz bandwidth عند m 3 | A |
| 3,339-3,3458 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
|  | أجهزة AVI |  | 3 000 V/m لكل MHz bandwidth عند m 3 | A |
| 3,358-3,6 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
|  | أجهزة AVI |  | 3 000 V/m لكل MHz bandwidth عند m 3 | A |
| 4,4-4,5 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 5,15-5,35 GHz | أجهزة وطنية خاصة بالبنية التحتية للمعلومات |  | متغير |  |
| 5,25-5,35 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 5,46-5,725 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 5,725-5,825 GHz | أجهزة وطنية خاصة بالبنية التحتية للمعلومات |  | متغير |  |
| 5,725-5,785 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 1 W: قدرة عند الخروج |  |
|  | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  | 50 000 V/m عند m 3 | A |
| 5,785-5,815 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 1 W: قدرة عند الخروج |  |
|  | محساسات اضطراب المجال |  | 500 000 V/m عند m 3 | A |
|  | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  | 50 000 V/m عند m 3 | A |
| 5,815-5,85 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 1 W: قدرة عند الخروج |  |
|  | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  | 50 000 V/m عند m 3 | A |
| 5,85-5,875 GHz | لا على التعيين |  | 50 000 V/m عند m 3 | A |
| 5,875-7,25 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 7,75-8,025 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 8,5-9 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 9,2-9,3 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 9,5-10,5 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 10,5-10,55 GHz | محساسات اضطراب المجال |  | 2 500 000 V/m عند m 3 | A |
|  | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 10,55-10,6 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 12,7-13,25 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 13,4-14,47 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 14,5-15,35 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 16,2-17,7 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 21,4-22,01 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |
| 23,12-23,6 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  | 12 500 V/m عند m 3 | A |
|  | إرسالات دورية |  | 5 000 V/m عند m 3 | A |

| الجدول 13 (تتمة) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاق التردد (MHz) |  | نمط الاستعمال | حدود الإرسال |  | مكشاف قيمة A-متوسط القيمة Q-شبه الذروة |  |
| 24-24,075 GHz | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  |  | 250 000 V/m عند m 3 |  | A |
| 24,075-24,175 GHz | محساسات اضطراب المجال |  |  | 2 500 000 V/m عند m 3 |  | A |
|  | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  |  | 250 000 V/m عند m 3 |  | A |
| 24,175-24,25 GHz | لا على التعيين ضمن إطار التردد 15.249 |  |  | 250 000 V/m عند m 3 |  | A |
| 24,25-31,2 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  |  | 12 500 V/m عند m 3 |  | A |
|  | إرسالات دورية |  |  | 5 000 V/m عند m 3 |  | A |
| 31,8-36,43 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  |  | 12 500 V/m عند m 3 |  | A |
|  | إرسالات دورية |  |  | 5 000 V/m عند m 3 |  | A |
| 36,5-38,6 GHz | إشارات التحكم المتقطعة |  |  | 12 500 V/m عند m 3 |  | A |
|  | إرسالات دورية |  |  | 5 000 V/m عند m 3 |  | A |
| 46,7-46,9 GHz | محساسات اضطراب المجال الخاص بالسيارات |  |  | متغير |  |  |
| 59-64 GHz | باستثناء الطائرة والساتل ومحساس اضطراب المجال (مع استثناء ثابت متميز) |  |  | متغير |  |  |
| 76-77 GHz | محساسات اضطراب المجال للسيارات |  |  | متغير |  |  |

# 5	مواصفات الهوائي

يحتمل عند تغيير هوائي مرسل ما وقوع زيادة شدة الإشارة أو نقصانها إلى حد كبير عند وصولها. وباستثناء الأجهزة العاملة بتيار حامل والأنظمة الراديوية العاملة في الأنفاق ومعدات تحديد موقع الكبل أو التشغيل في النطاقين kHz 190-160 
وkHz 1 705-510، فإن معايير الجزء 15 لا تستند فقط إلى القدرة عند الخرج فحسب بل إلى خصائص الهوائي أيضاً. وقد يتجاوز مرسل منخفض القدرة يتقيد بالمعايير التقنية للجزء 15 مع هوائي مربوط الحدود المعطاة في هذه المعايير. وتنجم عندئذٍ مشكلة خطيرة عن التداخل في الأنظمة الراديوية المرخصة (اتصالات الطوارئ، الإذاعة الراديوية، مراقبة حركة الطيران وغيرها).

ومن أجل تفادي هذا النوع من التداخل ينبغي أن يصمم كل مرسل يستند إلى الجزء 15 بحيث يضمن عدم إمكانية هذا المرسل مع نوع آخر من الهوائيات غير ذلك المستخدم عند إثبات مطابقته للمعايير التقنية. مما يعني أن على المرسلات المستندة إلى الجزء 15 أن تزود بهوائيات مربوطة طوال الوقت أو منفصلة ومزودة بواصل فريد. والواصل الفريد هو الواصل المختلف عن الواصل المعياري الموجود في محلات بيع الإلكترونيات.

وغالباً ما يأمل مزودو مرسلات الجزء 15 بالطبع أن يتمكن زبائنهم من الاستعاضة عن هوائي مكسور. ولذا فإنه يسمح في إطار الجزء 15 تصميم مرسلات على نحو يمكِّن المستعمل من الاستعاضة عن الهوائي المكسور. ولذلك ينبغي أن يكون هوائي الاستعاضة مماثلاً كهربائياً للهوائي الذي استعمل من أجل الحصول على ترخيص اللجنة FCC للمرسل. كما أن على هوائي الاستعاضة أن يضم الواصل الفريد الذي ورد وصفه أعلاه لضمان استعماله مع المرسل الصحيح.

# 6	نطاقات مقيدة

لا يسمح للأجسام المشعة عن قصد بالعمل في النطاقات التالية:

الجدول 14

النطاقات المقيدة - البث الهامشي حصراً
والاستثناءات المحددة (غير مفصلة)

| (MHz) | (MHz) | (MHz) | (GHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,090-0,110 0,495-0,505 2,1735-2,1905 4,125-4,128 4,17725-4,17775 4,20725-4,20775 6,215-6,218 6,26775-6,26825 6,31175-6,31225 8,291-8,294 8,362-8,366 8,37625-8,38675 8,41425-8,41475 12,29-12,293 12,51975-12,52025 12,57675-12,57725 13,36-13,41 | 16,42-16,423 16,69475-16,69525 16,80425-16,80475 25,5-25,67 37,5-38,25 73-74,6 74,8-75,2 108-121,94 123-138 149,9-150,05 156,52475-156,52525 156,7-156,9 162,0125-167,17 167,72-173,2 240-285 322-335,4 | 399,9-410 608-614 960-1 240 1 300-1 427 1 435-1 626,5 1 645,5-1 646,5 1 660-1 710 1 718,8-1 722,2 2 200-2 300 2 310-2 390 2 483,5-2 500 2 655-2 900 3 260-3 267 3 332-3 339 3 345,8-3 358 3 600-4 400 | 4,5-5,15 5,35-5,46 7,25-7,75 8,025-8,5 9,0-9,2 9,3-9,5 10,6-12,7 13,25-13,4 14,47-14,5 15,35-16,2 17,7-21,4 22,01-23,12 23,6-24,0 31,2-31,8 36,43-36,5 38,6-46,7 46,9-59 64-76 أكثر من 77 GHz |

# 7	ترخيص المعدات

ينبغي القيام باختبار مرسل الجزء 15 والترخيص له قبل طرحه في السوق. وهناك طريقتان للحصول على الترخيص: إصدار الشهادة والتحقق.

الجدول 15

إجراءات الترخيص للمرسلات المستندة إلى الجزء 15

| مرسل منخفض القدرة | إجراء الترخيص |
| --- | --- |
| أنظمة إرسال في نطاق بتشكيل الاتساع | التحقق |
| معدات تحديد موقع الكبل بتردد يساوي kHz 490 أو يقل عنه | التحقق |
| أنظمة بتيار حامل | التحقق |
| أجهزة، مثل أنظمة حماية المحيط، تخضع للقياسات في موقع تركيبها | التحقق لأول ثلاث منشآت مع العلم أن المعطيات الناتجة تستعمل للحصول على إصدار الشهادة |
| أنظمة كبلات متحدة المحور مع توهين | إذا كانت مصممة للعمل حصراً في نطاق الإذاعة الراديوية بتشكيل الاتساع: تحقق وإلا فإصدار شهادة |
| أنظمة راديوية في الأنفاق | تحقق |
| جميع المرسلات الأخرى التي تستند إلى الجزء 15 | إصدار شهادة |

## 1.7	إصدار الشهادة

ينبغي من أجل إصدار الشهادة إجراء اختبارات من أجل قياس سويات الطاقة الراديوية التي يشعها الجهاز في الفضاء الحر أو ينقلها إيصالياً في الخطوط الكهربائية. وينبغي أن يحتفظ مخبر المفوضية الأوروبية بوصف تجهيزات القياس المخبرية حيث تجرى هذه الاختبارات، أو أن يرفق هذا الوصف بطلب الرخصة. وبعد إنهاء هذه الاختبارات يجب إعداد تقرير يظهر فيه إجراء الاختبار ونتائجه وبعض المعلومات الإضافية عن الجهاز (رسوم التصميم وغيرها). وترد تفاصيل المعلومات الخاصة التي ينبغي إدراجها في تقرير إصدار الشهادة في الجزء 2 من قواعد اللجنة FCC.

وفيما يتعلق بالمرسلات المرخص لها ينبغي أن تزود بوسمين: وسم تعرف هوية اللجنة FCC ووسم مطابقة. ويعِّرف وسم التعرف FCC ملف ترخيص المعدات FCC المصاحب للمرسل ويتيح إعلام الزبائن بأن المرسل حاصل على ترخيص من اللجنة FCC. ويدل وسم المطابقة الزبائن على أن المرسل مرخص له في إطار الجزء 15 من قواعد اللجنة FCC وأن عليه ألاّ يسبب تداخلاً ضاراً وأنه لا يتمتع بالحماية من مثل هذا التداخل.

معرف الهوية FCC ID. ينبغي أن يوسم معرف الهوية FCC ID دائماً (بالحمض وبالنقش وبالطباعة بحبر لا يمحى وغير ذلك) مباشرة على المرسل أو على علامة تجارية دائمة (مبرشمة أو ملحومة أو ملصقة، إلخ) على المرسل. وينبغي أن يكون وسم تعرف الهوية FCC ID موضوعاً بحيث يراه المشتري بسهولة عند شرائه.

ومعرف الهوية FCC ID عبارة عن سلسلة تتراوح بين 4 و17 سمة. وقد يضم مجموعة لا على التعيين من الحروف الكبيرة والأرقام والخطوط أو الشحطات. وقد يختار الطالب السمات التي تتراوح بين 4 و17 سمة إن رغب ذلك. وتشكل السمات الثلاث الأولى "شفرة المستفيد" وهي شفرة تخصصها اللجنة FCC لكل فرد طالب (مستفيد). وينبغي أن يزود كل طلب مقدم إلى اللجنة FCC بمعرف FCC ID يبدأ بشفرة مستفيد مخصصة.

شفرة المستفيد. وينبغي أن يرسل كل طالب جديد، للحصول على شفرة، رسالة تحتوي على اسمه وعنوانه وطلبه شفرة المستفيد. وينبغي إرفاق هذه الرسالة باستمارة "Fee Advice Form" مملوءة (الاستمارة 159 من اللجنة FCC) وأجر المعاملة.

وسم المطابقة. على الطالب الراغب بالحصول على ترخيص أن يتم إجراء وسم المطابقة ويلصقه بكل جهاز يريد تسويقه أو استيراده. ويمكن إدراج وسم المطابقة الوارد في الجزء 15 في نفس وسم المعرف FCC ID إذا ما رغب في ذلك.

ويمنع وضع وسم المطابقة ووسم التعرف FCC على أجهزة قبل الحصول على شهادة لها.

وبعد إنهاء التقرير الذي يبين مطابقة الجهاز للمعايير التقنية وتصميم وسم المطابقة ووسم التعرف FCC ID يجب على الجهة الراغبة في الحصول على شهادة للجهاز (دون تحديد لهوية الجهة) أن يقدم للجنة FCC صورة عن التقرير وطلب "Application for Equipment Authorization" (الاستمارة FCC 731) وأجر الطلب.

وبعد إيداع الطلب يدرس مخبر اللجنة FCC التقرير وقد يطلب عينة من المرسل لاختباره. وإذا كان الطلب مستكملاً ودقيقاً وإذا أثبتت جميع الاختبارات التي أجراها مخبر اللجنة FCC أن المرسل مطابق، أصدرت اللجنة FCC شهادة للمرسل. ويجوز البدء بتسويق المرسل فور استلام الطالب صورة عن هذه الشهادة.

## 2.7	التحقق

فيما يتعلق بإجراء التحقق ينبغي القيام باختبارات للمرسل من أجل ترخيصه، في مخبر عاير موقعه لاختبارات المرسل، وإن تعذر ذلك ففي موقع المنشأة. وينبغي أن تتيح هذه الاختبارات قياس سويات الطاقة الراديوية التي يبثها المرسل في الفضاء الحر أو ينقلها بالإيصالية في الخطوط الكهربائية. وبعد إجراء هذه الاختبارات يجب إعداد تقرير عن إجراء الاختبار ونتائجه وبعض المعلومات الإضافية عن المرسل (رسوم تصميم وغير ذلك). وترد المعلومات المحددة الواجب إدراجها في تقرير التحقيق بالتفصيل في الجزء 2 من قواعد اللجنة FCC.

وعلى المصنع (أو المستورِد في حالة جهاز مستورَد) بعد إنهاء التقرير، أن يحتفظ بصورة عنه كإثبات لتقيد المرسل بالمعايير التقنية للجزء 15. وينبغي أن يكون المصنِّع (المستورد) قادراً على توفير هذا التقرير بسرعة في حال طلب اللجنة FCC له.

وسم المطابقة. على المصنِّع (المستورِد) أن يجري وسم المطابقة ويضعه على كل مرسل سيتم تسويقه أو استيراده. ويرد إجراء وسم المطابقة في الجزء 15. وينبغي أن يتم تعرف المرسلات التي أجري التحقق منها بالطريقة ذاتها بواسطة اسم العلامة التجارية و/أو رقم النموذج بحيث يتم تجنب أي التباس مع المرسلات المختلفة عنها كهربائياً والموجودة في الأسواق. ولا يمكن وضع معرف FCC ID على هذه المرسلات أو وضع أي وسم قد يؤدي الالتباس بينها وبين المعرّف FCC ID.

وبعد وضع تقرير المطابقة في ملفات المصنِّع (المستورد) ووضع وسم المطابقة على المرسل، يمكن البدء في تسويق المرسل. ولا حاجة لأي إيداع للمعدات التي تم التحقق فيها في اللجنة FCC.

وتخضع كل المعدات الموصولة بالشبكة PSTN (هاتف دون شريط مثلاً) أيضاً لقواعد الجزء 68 من قواعد اللجنة FCC وينبغي تسجيلها في اللجنة FCC قبل طرحها في الأسواق. وتصمم قواعد الجزء 68 لحماية الشبكة الهاتفية من كل قدرة محتملة.

# 8	حالات خاصة

## 1.8	هواتف دون سلك

ينبغي أن تدرج الهواتف دون سلك إلزامياً الدارات التي تستخدم شفرات أمن رقمية بغية تجنب توصيل غير مقصود مع الشبكة PSTN في حال وجود ضوضاء تردد راديوي صادر عن هاتف دون سلك آخر أو عن مصدر آخر. وفيما يتعلق بالهواتف دون سلك غير المزودة بالدارات (هواتف مصنوعة أو مستوردة قبل 11 سبتمبر 1991)، يجب إدراج بيان في العلبة يحذر من خطر انقطاعات الخط غير المقصودة ويشير إلى الخصائص الموجودة في هذا الهاتف بغية تحاشي هذه الانقطاعات.

## 2.8	الأنظمة الراديوية في الأنفاق

غالباً ما تكون الأنفاق محاطة عادة بالأرض و/أو بالماء مما يضعف الموجات الراديوية. ولا تخضع المرسلات المستخدمة في هذه الأنفاق لأي حد من الإشعاع داخل الأنفاق. غير أن الإشارات التي تصدر عنها ملزمة بالتقيد بالحدود العامة لبث الإشعاع المذكورة في الجزء 15 خارج الأنفاق بما في ذلك فتحات الأنفاق. كما يجب أن تتقيد بحدود البث بالإيصال في الخطوط الكهربائية خارج الأنفاق.

أما الأبنية والبنى الأخرى غير المحاطة بالأرض أو بالماء (مثل خزانات منتجات النفط) فليست أنفاقاً، وتخضع المرسلات المستخدمة داخل مثل هذه البنى لنفس المعايير المطبقة على المرسلات المستعملة في الفضاء الحر.

## 3.8	مرسلات الاستعمال الشخصي غير المخصصة للبيع

يجوز للهواة والمخترعين أو غيرهم من الذين يصممون ويصنعون مرسلات تستند إلى الجزء 15 دون قصد تسويقها يوماً ما، أن يُعدوا ويستعملوا حتى خمس مرسلات من هذا النمط استعمالاً شخصياً دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص للمعدات من اللجنة FCC. وينبغي أن تختبر هذه المرسلات إن أمكن بغية التحقق من مطابقتها لقواعد اللجنة. وإن تعذر إجراء هذه الاختبارات، فالمصممون والمصنعون ملزمون بالتقيد بالقواعد التقنية لجودة الممارسة بغية ضمان المطابقة مع معايير الجزء 15.

ولا يُسمح لمرسلات الاستعمال الشخصي كغيرها من المرسلات المستندة إلى الجزء 15، أن تسبب تداخلات في أجهزة الاتصال الراديوي المرخص لها وينبغي أن تقبل بالتداخل الذي قد يحدث لها. وإذا سبب مرسل مصنوع للاستعمال الشخصي استناداً إلى معايير الجزء 15 تداخلات في أجهزة اتصال راديوي ذات رخصة، تطلب اللجنة أن يتوقف مستعمله عن استعماله إلى أن تحل مشكلة التداخل. وإضافة إلى ذلك، إذا رأت اللجنة أن المستعمل لهذا المرسل لم يحاول ضمان المطابقة مع المعايير التقنية التي ينص عليها الجزء 15 والخاصة بالتقيد بالقواعد التقنية لجودة الممارسة، فإن هذا المستعمل قد يعاقب بغرامة.

ويسمح باستعمال هذه المرسلات خارج الإطار الشخصي في بعض الحالات المحدودة. على سبيل المثال، يمكن عرضها في معرض تجاري، غير أن تسويقها غير مسموح طالما لم تحصل على الترخيص.

# 9	الأسئلة التي تطرح عادة

## 1.9	ماذا يحدث في حال بيع أو استيراد أو استعمال مرسلات منخفضة القدرة غير مطابقة؟

وضعت قواعد اللجنة FCC لتراقب تسويق المرسلات منخفضة القدرة وبقدر أقل استعمالها. فإذا سبب مرسل غير مطابق للمعايير تداخلات في أجهزة اتصالات راديوية تمتلك رخصة، ينبغي أن يتوقف المستعمل عن تشغيل المرسل أو أن يحل المشكلة المسببة للتداخلات. غير أن الشخص (أو المحل) الذي باع هذا المرسل غير المطابق إلى المستعمل خالف قواعد التسويق التي تنص عليها اللجنة FCC في الجزء 2 وكذلك التشريع الاتحادي. فأمر بيع مرسل منخفض القدرة لم يخضع لإجراءات الترخيص المناسبة للمعدات التي تقرها اللجنة FCC أو إيجاره أو عرضه للبيع أو للإيجار أو استيراده، يشكل انتهاكاً لقواعد المفوضية والتشريعات الاتحادية. وقد يلاحق المخالفين من قبل اللجنة وقد ينجم عن ذلك:

-	مصادرة جميع المعدات غير المطابقة؛

-	الحكم على شخص أو منظمة بعقوبة جزائية؛

-	غرامة جزائية تقابل ضعفي الربح الصافي الناتج عن بيع المعدات غير المطابقة؛

-	غرامات إدارية.

## 2.9	ما هي التعديلات التي يجوز إدخالها على جهاز ترخص به اللجنة FCC دون أن يستدعي ذلك الحصول على ترخيص جديد؟

يسمح للشخص أو المنشأة اللذين حصلا على ترخيص من اللجنة FCC لمرسل يستند إلى معايير الجزء 15 بإدخال أنواع التعديلات التالية:

في حالة تجهيز حاصل على الشهادة، يجوز للمستفيد من الشهادة أو وكيله إدخال تعديلات طفيفة على الدارات أو المظهر أو جوانب أخرى من التصميم. وتصنف التعديلات الطفيفة في فئتين: تعديلات مقبولة من الفئة I وتعديلات مقبولة من 
الفئة II. ولا يسمح بالتعديلات الهامة.

وفيما يتعلق بالتعديلات الطفيفة التي لا تنجم عنها زيادة سوية بث التردد الراديوي للمرسل، فإن المستفيد غير ملزم بإبلاغ اللجنة FCC. وهذا ما يدعى بالتعديلات الطفيفة من الفئة I.

ملاحظة 1 - إذا أدت التعديلات المقبولة من الفئة I إلى منتج ذات شكل مخالف لذلك الذي حصل على الشهادة، يوصى بقوة أن ترسل صور المرسل المعدَّل إلى اللجنة FCC.

وفيما يتعلق بالتعديلات الطفيفة التي ينجم عنها زيادة في سوية البث الراديوي للمرسل، ينبغي أن يرسل المستفيد بالمعلومات الكاملة المتعلقة بالتعديل وكذلك بنتائج الاختبار الذي يثبت أن المعدات ما تزال تتقيد بالمعايير التقنية للجنة FCC. وفي هذه الحالة لا يجوز تسويق المعدات المعدلة في إطار الشهادة القائمة قبل أن تبلغ اللجنة قبولها للتعديل. وتدعى هذه التعديلات المقبولة من الفئة II.

فيما يتعلق بالتعديلات الهامة، ينبغي الحصول على ترخيص جديد؛ ولذلك يجب تقديم طلب جديد مع النتائج الكاملة للاختبار، وفيما يلي بعض الأمثلة على التعديلات الهامة: تعديلات في التردد الأساسي الذي يحدد الدارات ويضمن استقرارها؛ تعديلات هامة في الأبعاد أو الشكل أو خصائص حماية العلبة.

ولا يسمح لأحد غير المستفيد أو الوكيل الذي يعينه المستفيد بإدخال تعديلات على معدات حاصلة على شهادة؛ غير أنه يجوز لأي كان إدخال تعديلات على معرف الهوية FCC ID شريطة ألاّ يجري تعديلاً آخر على المعدات، وذلك عن طريق تقديم طلب مختصر.

وفي حالة المعدات التي جرى التحقق منها، يمكن إدخال أي تعديل على الدارات أو على المظهر أو على جوانب أخرى للتصميم طالما احتفظ المصنع (أو المستورِد في حال كانت المعدات مستوردة) بتحديث رسوم الدارات ومعطيات الاختبار التي تبث استمرار تقيد المعدات بقواعد اللجنة FCC.

## 3.9	ما هي العلاقة بين V/m وW

الواط (W) هو الوحدة المستعملة في تحديد سوية القدرة التي يولدها مرسل ما. أما الميكرو فولط/متر، V/m، فهو الوحدة المستعملة في تحديد شدة المجال الكهربائي الذي ينجم عنه تشغيل المرسل.

ويستطيع المرسل الذي يولد قدرة بسوية ثابتة، W، أن ينتج مجالاً كهربائياً تتغير شدته V/m، بتغير نمط خط الإرسال والهوائي الموصول به في جملة أمور أخرى. وبما أن المجال الكهربائي هو الذي يسبب تداخلات في أجهزة الاتصال الراديوي المسموحة وأن شدة المجال الكهربائي لا تقابل مباشرة سوية قدرة المرسل، فإن غالبية القيم الحدية الواردة في الجزء 15 محددة من حيث شدة مجالها.

وقد ترتبط العلاقة المحددة بين القدرة وشدة المجال بعدد من العوامل الأخرى ولكن تستعمل عادة العلاقة التقريبية التالية:

PG4πD2=E2120π

حيث:

P:	قدرة المرسل (W)

G:	كسب رقمي لهوائي الإرسال نسبة إلى مصدر متناح

D:	المسافة بين نقطة القياس والمركز الكهربائي للهوائي (m)

E:	شدة المجال (V/m)

2D4:	مساحة الدائرة المحيطة بالمصدر المشع والذي يبلغ نصف قطره D m.

120 :	المقاومة المميزة للفضاء الحر ().

وبموجب هذه العلاقة وعند افتراض هوائي بكسب واحد G  1 ومسافة قياس قدرها 3 m، D  3، تنتج الصيغة التالية التي تتيح تحديد القدرة (انطلاقاً من شدة المجال):

P  0,3 E2

حيث:

P:	قدرة المرسل  (e.i.r.p.) (W)

E:	شدة المجال (V/m).

يمكن الحصول على النسخة النافذة من الجزء 15 من وثيقة التنظيمات 47 CFR Ch للجنة FCC على إنترنت مجاناً من موقع اللجنة FCC على الشبكة بعنوان: http://www.fcc.gov.

التذييل 3
للملحق 2

(جمهورية الصين الشعبية)

المعلمات التقنية والتشغيلية واحتياجات أجهزة المدى القصير
المستعملة حالياً في الصين من الترددات

# 1	المعلمات التقنية

## 1.1	هاتف دون سلك

- ترددات البث المستعملة لجهاز القاعدة (MHz)	45,000؛ 45,025؛ 45,050،....؛ 45,475

- ترددات البث المستعملة للسماعة (MHz):	48,000؛ 48,025؛ 48,050؛....؛ 48,475

- مجموع عدد القنوات:	20

- القدرة القصوى للبث:	20 mW

- أقصى عرض للنطاق المشغول:	16 kHz

- التعاون المسموح به للتردد:	1,8 kHz

- القدرة القصوى في القناة المجاورة:	0,5 mW

- القدرة القصوى للبث الهامشي:	25 W

## 2.1	مرسلات صوتية لاسلكية

-	نطاق ترددات التشغيل:	88,0-108,0 MHz

القدرة القصوى للبث:	3 mW

أدنى توهين لقدرة البث الهامشي:	30 dB

-	نطاق ترددات التشغيل:	75,4-76,0 MHz

القدرة القصوى للبث:	10 mW

أدنى توهين لقدرة البث الهامشي:	30 dB

-	نطاق ترددات التشغيل:	84,0-87,0 MHz

القدرة القصوى للبث:	10 mW

أدنى توهين لقدرة البث الهامشي:	40 dB

-	نطاق ترددات التشغيل:	470,0-510,0 MHz، 702,0-798,0 MHz

القدرة القصوى للبث:	50 mW

أدنى توهين لقدرة البث الهامشي:	30 dB

نمط التشكيل:	F3E

أقصى عرض للنطاق المشغول:	200 kHz

التفاوت المسموح به للتردد:	100 × 6–10

## 3.1	مرسلات صوتية للتحكم بالنماذج المصغرة

- ترددات التشغيل (MHz):	26,975؛ 26,995؛ 27,015؛ 27,045؛ 27,065؛ 27,095؛ 27,115؛ 27,145؛ 27,195؛ 27,225

- القدرة القصوى للبث:	1 W

- أقصى عرض للنطاق المشغول:	8 kHz

- التفاوت المسموح به:	20 × 6–10

- أدنى توهين لقدرة البث الهامشي:	45 dB

## 4.1	معدات كشف الأنابيب المدفونة

- نطاق ترددات التشغيل:	14,0-95,0 kHz؛ 105,0-200,0 kHz

- قدرة الذروة القصوى للبث:

- -	10 W للنطاق 14,0-45,0 (ما عدا التردد 45,0 kHz)

- -	1 W 45,0-200,0 kHz

## 5.1	أجهزة صوتية عامة للتحكم عن بعد

- نطاق ترددات التشغيل:	470,0-566,0 MHz؛ 606,0-798,0 MHz

- الشدة القصوى للإشارة:	12 500 V/m عند 3 m

- أقصى عرض لنطاق التشغيل:	1 MHz

- الشدة القصوى للبث الهامشي:	1 250 V/m عند 3 m

## 6.1	مرسلات القياس الحيوية الطبية

- نطاق ترددات التشغيل:	175,0-215,0 MHz

- الشدة القصوى للإشارة:	1 500 V/m عند 3 m

- أقصى عرض للنطاق المشغول:	200 kHz

- التفاوت المسموح به للتردد:	100× 6–10

- الشدة القصوى للبث الهامشي:	150 V/m عند 3 m

## 7.1	معدات الرَّفع

- ترددات التشغيل (MHz):	223,100؛ 223,700؛ 223,975؛ 224,600؛225,025؛ 225,325؛ 230,100؛ 230,700؛230,975؛ 231,600؛ 232,025؛ 232,325

- قدرة البث القصوى:	20 mW

- عرض النطاق المشغول:	16 kHz

- التفاوت المسموح به للتردد:	4 × 6–10

- القدرة القصوى للبث الهامشي:	2,5 W

## 8.1	معدات التوزين

-	نطاق ترددات التشغيل (MHz):	223,300؛ 224,900؛ 230,050؛ 233,050؛234,050

أقصى عرض للنطاق المشغول:	50 kHz

-	نطاق ترددات التشغيل (MHz):	450,0125؛ 450,0625؛ 450,1125؛ 450,1625؛ 450,2125

أقصى عرض للنطاق المشغول:	20 kHz

قدرة البث القصوى:	50 mW

التفاوت المسموح به للتردد:	4 × 6–10

القدرة القصوى للبث الهامشي:	2,5 W

## 9.1	معدات صوتية للتحكم عن بُعد تستعمل في الصناعة

- ترددات التشغيل (MHz):	418,950؛ 418,975؛ 419,000؛ 419,025؛ 419,050؛ 419,075؛ 419,100؛419,125؛ 19,150؛ 419,175؛ 419,200؛ 419,250؛ 419,275

- قدرة البث القصوى:	10 mW

- عرض النطاق المشغول:	16 kHz

- التفاوت المسموح به للتردد:	4 × 6–10

- القدرة القصوى للبث الهامشي:	2,5 W

## 10.1	معدات لنقل المعطيات

- ترددات التشغيل (MHz):	223,150؛ 223,250؛ 223,275؛ 223,350؛ 224,050؛ 224,250؛ 228,050؛ 228,100؛ 228,200؛ 228,275؛ 228,425؛ 228,575؛ 228,600؛ 228,800؛ 230,150؛ 230,250؛ 230,275؛ 230,350؛ 231,050؛ 231,250

- قدرة البث القصوى:	10 mW

- عرض النطاق المشغول:	16 kHz

- التفاوت المسموح به للتردد:	4 × 6–10

- القدرة القصوى للبث الهامشي:	2,5 W

## 11.1	مرسلات الإنذار

- نطاقات تردد التشغيل:	315,0-316,0 MHz

- أقصى عرض نطاقات مشغول:	300 kHz

- نطاقات تردد التشغيل:	430,0-432,0 MHz

- عرض النطاق المشغول:	25 kHz

- الشدة القصوى للإشارة:	6 000 V/m عند 3 m

- الشدة القصوى للبث الهامشي:	600 V/m عند 3 m

## 12.1	أجهزة عامة قصيرة المدى

- -	المعدات A:

- نطاقات ترددات التشغيل (MHz):	1,7-2,1؛ 2,2-3,0؛ 3,1-4,1؛ 4,2-5,6؛
5,7-6,2؛ 7,3-8,3؛ 8,4-9,9

- الشدة القصوى للإشارة:	50 V/m عند 3 m

- عرض النطاق المشغول:	200 kHz

- التفاوت المسموح به للتردد:	100 × 6–10

- -	المعدات B:

- نطاقات ترددات التشغيل (MHz):	6,765-6,795؛ 13,553-13,567

- الشدة القصوى للإشارة:	10 020 V/m عند 3 m

- التفاوت المسموح به للتردد:	100 × 6–10

- -	المعدات C:

- نطاقات ترددات التشغيل:	26,957-27,283 MHz

- الشدة القصوى للإشارة:	10 000 V/m عند 3 m

- التفاوت المسموح به للتردد: 	100 × 6–10

- -	المعدات D:

- نطاقات ترددات التشغيل: 	40,66-40,70 MHz

- الشدة القصوى للإشارة: 	1 000 V/m عند 3 m

- التفاوت المسموح به للتردد:: 	100 × 6–10

- -	المعدات E:

- نطاقات ترددات التشغيل: 	24,000-24,250 GHz

- الشدة القصوى للإشارة:	250 000 V/m عند 3 m

- أدنى توهين لقدرة البث الهامشي:	60 dB

# 2	معلمات التشغيل

1.2	لا يسمح لأجهزة المدى القصير بأن تسبب تداخلات ضارة في المحطات الراديوية الأخرى المرخص لها. وعندما يسبب جهاز من هذا القبيل تداخلاً ضاراً يوقف استعماله. ولا يجوز إعادته إلى الخدمة إلا بعد اتخاذ تدابير خاصة لاستبعاد هذه التداخلات.

2.2	ينبغي أن تتجنب أجهزة المدى القصير أو تتحمل التداخلات التي تسببها المحطات الراديوية المسموحة الأخرى أو تداخلات الإشعاعات الصادرة عن الأجهزة ISM. فهي ليست محمية على الصعيد القانوني عند تعرضها للتداخل. ولكن يجوز لمستعملها أن يقدم طلباً في المكتب المحلي المسؤول عن الاتصالات الراديوية.

3.2	يمنع استعمال أجهزة المدى القصير بجوار المطارات والطائرات.

4.2	لا تحتاج أجهزة المدى القصير إلى رخصة لتشغيلها؛ غير أن الفحص أو الاختبار الذي يفرضه مكتب الاتصالات الراديوية ينبغي أن يكون مقبولاً بشكل يضمن أن نوعية أداء أجهزة المدى القصير تقع في مدى مقبول.

5.2	ينبغي أن يخضع تطوير وتصنيع واستيراد أجهزة المدى القصير للإجراءات المطبقة وفقاً للقواعد ذات الصلة التي وضعها المكتب الحكومي للاتصالات الراديوية.

6.2	إن موافقة المكتب الحكومي للاتصالات الراديوية ضرورية لتصنيع وبيع واستعمال أجهزة المدى القصير في الصين.

7.2	بعد موافقة المكتب الحكومي للاتصالات الراديوية على أجهزة المدى القصير، لا يجوز للمصنعين أو المستعملين أن يغيروا تردد التشغيل أو يزيدوا قدرة البث بشكل اعتباطي (أو يضيفوا مكبر ترددات راديوية)، ولا يجوز لهم تركيب هوائي خارجي أو استبدال الهوائي الأصلي بهوائي إرسال آخر ولا يجوز لهم تعديل وظيفة أو مواصفات التصميم الأصلي اعتباطياً.

8.2	ينبغي أن تركب أجهزة المدى القصير داخل خزانة داخلية. وتجري عمليات الضبط والمراقبة الخارجية ببساطة ضمن حدود المواصفات التقنية للموافقة.

9.2	من الضروري التقيد بالمواصفات التالية فيما يتعلق بمختلف الأجهزة قصيرة المدى:

1.9.2	مرسل صوتي لا سلكي، معدات قياس عن بُعد حيوية طبية:

لا يجوز استعمالها في الأمكنة حيث يستعمل نفس التردد لمحطات الإذاعة الراديوية أو التلفزيونية المحلية.

يجب التوقف عن استعمالها إذا ما سببت تداخلات في المحطات المحلية. ولا يجوز إعادة وضعها في الخدمة إلا بعد إزالة التداخلات وضبط التردد على تردد غير مخصص.

2.9.2	معدات الرفع ومعدات التوزين:

يجب، قبل التركيب، اختبار البيئة من حيث المواءمة الكهرمغنطيسية بحيث تتجنب هذه المعدات التداخلات ولا تسبب اضطراباً للمعدات الأخرى، وذلك من أجل عدم تسبيب حوادث إنتاج يمكن تفاديها.

يجب وقف استعمال هذه المعدات فور تسببها في إحداث تداخلات ضارة. ولا يجوز إعادة وضعها في الخدمة إلا بعد إزالة التداخل وضبط التردد على تردد غير مخصص.

ومن أجل تأمين حماية خدمة علم الفلك الراديوي في مرصـد بكـين، يمنع استعمال أجهزة تعمل بالتردد الواقع بين 229,0 و235,0 MHz في منطقة بكين.

3.9.2	معدات صوتية للتحكم عن بعد مستعملة في الصناعة:

يجب استعمالها داخل المَشْغَل الصناعي (أو داخل المبنى). وينبغي ألا يقل الفاصل الزمني بين إرسالين عن  5ثوانٍ.

4.9.2	معدات نقل المعطيات:

ينبغي استعمالها داخل المبنى. وينبغي ألا يقل الفاصل الزمني بين إرسالين عن s 5. ومن أجل تأمين حماية خدمة علم الفلك الراديوي في مرصد بكين يمنع استعمال أجهزة تعمل في المدى ما بين 229,0 و235,0 في منطقة بكين.

5.9.2	مرسل الإنذار:

ينبغي ألا تتجاوز مدة كل إرسال موجات راديوية فيه عن ثانية واحدة وألا يقل الفاصل الزمني بين إرسالين عن دقيقة واحدة.

لا يجوز استعماله في الألعاب المزودة بتحكم عن بُعد.

6.9.2	جهاز راديوي عام مع تحكم عن بُعد:

ينبغي استعماله مع أجهزة التحكم الأتوماتي. وينبغي ألا تتجاوز مدة البث الراديوي لمعدات التحكم الراديوية العاملة دورياً عن ثانية واحدة وألاّ يقل الفاصل الزمني بين إرسالين عن 60 دقيقة. وينبغي ألا تتجاوز مدة البث الراديوي للمعدات العاملة دورياً 5 ثوانٍ وألاّ يقل الفاصل الزمني بين إرسالين عن 60 دقيقة.

لا يجوز استعماله في الألعاب المزودة بالتحكم عن بُعد.

لا يجوز استعماله في الأماكن حيث يستعمل نفس التردد للمحطات المحلية للإذاعة الراديوية والتلفزيونية.

وينبغي التوقف عن استعمال هذا الجهاز إذا ما سبب تداخلات ضارة في محطات إذاعة راديوية أو تلفزيونية محلية. ولا يجوز إعادته إلى الخدمة إلا بعد إزالة التداخلات وضبط التردد على تردد غير مخصص.

7.9.2	المرسل الراديوي المستعمل للتحكم في النماذج المصغرة:

يحدد بتحكم وحيد الاتجاه فقط.

لا يجوز استعماله بجوار المطارات أو في مناطق مراقبة حركة الطيران.

لا يجوز استعماله داخل مناطق المراقبة العسكرية.

التذييل 4
للملحق 2

(اليابان)

مواصفات يابانية بخصوص معدات الاتصالات الراديوية
منخفضة القدرة دون رخصة

يجب الحصول في اليابان على رخصة من الوزارة "Ministry of Post and Telecommunications" (MPT) من أجل تشغيل محطة اتصال راديوي. غير أنه يجوز تشغيل محطات الاتصالات الراديوية المذكورة في الفقرتين (1 و(3 من البند 4 للوائح الاتصالات الراديوية (محطات اتصال راديوي تبث بقدرة بالغة الضآلة ومحطات اتصالات راديوية منخفضة القدرة)، دون الحصول على رخصة من الوزارة MPT. وفيما يتعلق بمحطات الاتصال الراديوي التي تمتلك شهادة مطابقة للمعايير التقنية لمجموع معداتها، يمكن الحصول على رخصة دون الحيازة على رخصة مؤقتة مسبقاً ودون القيام بتفتيش المحطات.

محطات الاتصالات الراديوية المذكورة في الفقرتين (1 و(3 من البند 4 للتنظيمات الخاصة بالاتصالات الراديوية:

# 1	محطات الاتصال الراديوي التي تبث بقدرة بالغة الضآلة

لا يشترط أي رخصة إذا كانت شدة المجال الكهربائي أقل من القيمة المبينة في الشكل 1 والجدول 15 على مسافة m 3 من معدات الاتصال الراديوي.

الجدول 16

القيمة المسموح بها لشدة المجال الكهربائي على مسافة m 3
من محطة اتصال راديوي تبث بقدرة بالغة الضآلة

| نطاق الترددات | شدة المجال الكهربائي (µV/m) |
| --- | --- |
| f  322 MHz | 500 |
| 322 MHz  f  10 GHz | 35 |
| 10 GHz  f  150 GHz | 3,5 × (1)f، (2) |
| 150 GHz  f | 500 |
| (1) f (GHz). (2) إذا 3,5 × f  500 V/m، تبلغ القيمة المسموح بها500 V/m. |  |

# 2	محطات الاتصال الراديوي منخفضة القدرة

يجوز أن تشغل، دون رخصة، محطات اتصال راديوي لا تستعمل إلا معدات اتصال راديوي قدرة هوائيها يساوي أو يقل عن mW 10 وتتمتع بشهادة مطابقة للمعايير التقنية، إذا ما كان الاستعمال المخصص لها يقابل أحد الاستعمالات التالية:

(تقتصر على المحطات التي تستعمل ترددات تخصصها الوزارة MPT)

-	قياس عن بُعد وتحكم عن بُعد وإرسال معطيات

-	مهاتفة لا سلكية

-	استدعاء راديوي

-	ميكروفون راديوي

-	قياس عن بُعد طبي

-	تقويم السمع

-	محطات متنقلة برية لأنظمة الهواتف المحمولة الشخصية (PHS)

-	محطات اتصال راديوي لأنظمة اتصالات المعطيات بقدرة منخفضة/شبكة محلية راديوية

-	بطاقة لا سلكية

-	رادار بالموجات المليمترية

-	محطات اتصال راديوي للهواتف دون سلك

-	تعرف محطة متنقلة

-	محطات اتصال راديوي لأنظمة سلامة منخفضة القدرة

-	محطات اتصال راديوي للهواتف الرقمية دون سلك

-	محطات متنقلة برية لأنظمة تسديد رسوم الطرقات السريعة أتوماتياً.

الجدول 17

تنظيمات تقنية لمحطات الاتصال الراديوي منخفضة القدرة النمطية

| نمط البث | نطاق الترددات (MHz) | عرض النطاق المشغول (kHz) | قدرة الهوائي (W) | كسب الهوائي | تحسس الموجة الحاملة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قياس عن بُعد، تحكم عن بُعد، إرسال المعطيات |  |  |  |  |  |
| F1D، F1F،F2D، F2F،F7D، F7F،G1D، G1F، G2D، G2F،G7D، G7F،D1D، D1F،D2D، D2F، D7D أو D7F | 426,025-426,1375 (مباعدة قدرها kHz 12,5) |  8,5 |  0,001 |  2,14 dB (القدرة e.i.r.p. = 2,14 dBm) | غير مطلوب |
|  | 426,0375-426,1125 (مباعدة قدرها kHz 25) |  8,5  16 |  |  |  |
|  | 429,175-429,2375 (مباعدة قدرها kHz 12,5) |  8,5 |  0,01 |  2,14 dB (القدرة e.i.r.p.:  12,14 dBm) | 7 V |
|  | 429,25-429,7375 (مباعدة قدرها kHz 12,5) |  |  |  |  |
|  | 429,8125-29,9250 (مباعدة قدرها kHz 12,5) |  |  |  |  |
|  | 449,7125-49,8250 (مباعدة قدرها kHz 12,5) |  |  |  |  |
|  | 449,8375-49,8875 (مباعدة قدرها kHz 12,5) |  |  |  |  |
|  | 469,4375-469,4875 (مباعدة قدرها kHz 12,5) |  |  |  |  |
|  | 1 216-1 216,5 (مباعدة قدرها kHz 50) |  16  32 |  |  | 4,47 V |
|  | 1 252-1 252,5 (مباعدة قدرها kHz 50) |  |  |  |  |
|  | 1 216,55-1 217 (مباعدة قدرها kHz 50) |  |  |  |  |
|  | 1 252,5-1 253 (مباعدة قدرها kHz 50) |  |  |  |  |
|  | 1 216,0125-1 216,5125 (مباعدة قدرها kHz 25) |  16 |  |  |  |
|  | 1 252,0125-1 252,5125 (مباعدة قدرها kHz 25) |  |  |  |  |
|  | 1 216,5375-1 216,9875 (مباعدة قدرها kHz 25) |  |  |  |  |
|  | 1 252,5375-1 252,9875 (مباعدة قدرها kHz 25) |  |  |  |  |

| الجدول 17 (تابع) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط البث | نطاق الترددات (MHz) | عرض النطاق المشغول (kHz) | قدرة الهوائي (W) | كسب الهوائي | تحسس الموجة الحاملة |
| مهاتفة لاسلكية |  |  |  |  |  |
| F1E، F2E،F7W، G1D،G1E، G2D،G2E، G7E،G7W، D1D، D1E، D2D، D2E، D3E،7E أو D7W | 422,2-422,3 (مباعدة قدرها (kHz 12,5 |  8,5 |  0,01 |  2,14 dB القدرة(e.i.r.p.:  12,14 dBm) | 7 V |
|  | 421,8125-421,925 (مباعدة قدرها (kHz 12,5 |  |  |  |  |
|  | 440,2625-440,375 (مباعدة قدرها (kHz 12,5 |  |  |  |  |
|  | 422,05-422,1875 (مباعدة قدرها (kHz 12,5 |  |  |  |  |
|  | 421,575-421,8 (مباعدة قدرها (kHz 12,5 |  |  |  |  |
|  | 440,025-440,25 (مباعدة قدرها (kHz 12,5 |  |  |  |  |
| استدعاء راديوي |  |  |  |  |  |
| F1B، F2B،F3E، G1B، أو G2B | 429,75 429,7625 |  8,5 |  0,01 |  2,14 dB القدرة(e.i.r.p.:  12,14 dBm) | 7 V |
|  | 429,775 429,7875 429,8 |  |  |  |  |
| ميكروفون راديوي |  |  |  |  |  |
| F3E، F8W، F2D أو F9W | 806,125-809,75 (مباعدة قدرها (kHz 125 |  110 |  0,01 |  2,14 dB | غير مطلوب |
|  | 322,025-322,15 (مباعدة قدرها (kHz 125 |  30 |  0,001 |  2,14 dB | غير مطلوب |
|  | 322,25-322,4 (مباعدة قدرها (kHz 125 |  |  |  |  |

| الجدول 17 (تابع) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط البث | نطاق الترددات (MHz) | عرض النطاق المشغول (kHz) | قدرة الهوائي (W) | كسب الهوائي | تحسس الموجة الحاملة |
| مقاس عن بُعد طبي |  |  |  |  |  |
| F1D، F2D، F3D، F7D، F8D أو F9D | 420,05-421,0375، 424,4875-425,975، 429,25-429,7375،440,5625-441,55، 444,5125-445,5 و448,675-449,6625 (مباعدة قدرها (kHz 12,5 |  8,5 |  0,001 |  2,14 dB | غير مطلوب |
| F7D، F8D أو F9D | 420,0625-421,0125، 424,5-425,95، 429,2625-429,7125، 440,575-441,525، 444,525-445,475، 448,6875-449,6375 (مباعدة قدرها (kHz 25 |  8,5  16 |  |  |  |
| F7D، F8D، F9D أو G7D | 420,075-420,975، 424,5125-425,9125، 429,275-429,675، 440,5875-441,4875، 444,5375-445,4375، 448,7-449,6 (مباعدة قدرها (kHz 50 |  16  32 |  |  |  |
| F7D، F8D، F9D أو G7D | 420,1-420,9، 424,5375-425,8375، 429,3-429,6، 440,6125-441,4125، 444,5625-445,3625، 448,725-449,525، (مباعدة قدرها (kHz 100 |  32  64 |  |  |  |
| F7D، F8D، F9D أو G7D | 420,3، 420,8، 424,7375، 425,2375، 425,7375، 429,5، 440,8125، 441,3125، 444,7625، 445,2625، 448,925، 449,425 |  64  320 |  0,01 |  |  |
| تقويم السمع |  |  |  |  |  |
| F3E أو F8W | 75,2125-75,5875 (مباعدة قدرها (kHz 12,5 |  20 |  0,01 |  2,14 dB | غير مطلوب |
| F3E أو F8W | 75,225-75,575 (مباعدة قدرها (kHz 25 |  20  30 |  |  |  |
| F3E أو F8W | 75,2625-75,5125 (مباعدة قدرها (kHz 62,5 |  30  80 |  |  |  |
| PHS (محطة متنقلة برية) |  |  |  |  |  |
| G1C، G1D، G1E، G1F، G1X، G1W، G7C، G7D، G7E، G7F، G7X أو G7W | 1 893,65-1 919,45 |  288 |  10 mW |  4 dBi | غير مطلوب |
| شبكة محلية راديوي |  |  |  |  |  |
| SS (تردد منتشر) DS (تتابع مباشر)، FH ) قفزات التردد)، FH/DS) أو خلافه | 2 400-2 483,5 | FH أو FH/DS: 85,5 MHz DS و  26 MHz | DS، FH أو H/DS: 10 (1)mW/MHz و 10 mW: |  2,14 dBi (القدرة e.i.r.p.: 12,14 dBm/MHz) | غير مطلوب |
| SS (DS، FH وFH/DS) | 2 471-2 497 |  26 MHz |  10 mW/MHz |  2,14 dBi (القدرة e.i.r.p.: 12,14 dBm/MHz) | غير مطلوب |
| SS (DS)، MROF،MDP | 5 150-5 250 |  18 MHz |  10 (2)mW/MHz | (القدرة e.i.r.p.: 10 dBm/MHz) | 100 mV/m |
| بطاقة لا سلكية |  |  |  |  |  |
| - | 13,56 | 7R (R: معدل التشكيل) | 10 mW |  30 dBi (e.i.r.p.: 20 dBm) | غير مطلوب |
| رادار بموجات مليمترية |  |  |  |  |  |
| – | 60,5 GHz 76,5 GHz |  500 MHz | 10 mW |  40 dBi (e.i.r.p.: 50 dBm) | غير مطلوب |
| محطات اتصال راديوي للهواتف دون شريط |  |  |  |  |  |
| F1D، أو F2A، أو F2B، أو F2C، أو F2D، أو F2N، أو F2X أو F3E | 253,8625-254,9625 ( .......... 12,5 kHz) 380,2125-380,3125 ( .......... 12,5 kHz( |  8,5 | 10 | – | (2 μV) |
| تعريف المحطة المتنقلة |  |  |  |  |  |
| N0N، أو A1D، أو AXN، أو F1D أو F2D أو G1D | 2 440 (2 427-2 453) 2 450 (2 434,25-2 465,75) 2 455 (2 439,25-2 470,75) |  5,5 | 10 |  20 dBi (e.i.r.p.: 30 dBm) | غير مطلوب |
| محطات اتصال راديوي لأنظمة السلامة بقدرة منخفضة |  |  |  |  |  |
| F1D، F2D أو G1D | 426,25-426,8375 (مباعدة قدرها kHz 12,5) |  8,5 | 10 | – | غير مطلوب |
|  | 426,2625-426,8375 (مباعدة قدرها 25 kHz) |  8,5  16 |  |  |  |
| محطات اتصال راديوي للهواتف الرقمية دون شريط |  |  |  |  |  |
| G1C، G1D، G1E، G1F، G1X، G1W، G7C،G7D، G7E، G7F، G1X أو G7W | 1 893,65-1 905,95 (مباعدة قدرها kHz 300) |  288 | 10 |  4 dBi (e.i.r.p.: 14 dBm) | 159 μV |
| محطات متنقلة برية لأنظمة تسديد الرسوم اتوماتياً على الطرقات السريعة التي تفرض رسوماً |  |  |  |  |  |
| A1D | 5,835 GHz 5,845 GHz |  8 MHz | 10 |  10 dBi (e.i.r.p.: 20 dBm) | غير مطلوب |
| OFDM: تشكيل بزحزحة الطور PSK: إبراق بزحزحة الطور (1) للتردد FH أو FH/DS في النطاق 2 427-2 470,5 MHz، 3 mW/MHz. (2) إذا تجاوز كسب هوائي المرسل 0 dBi، ينبغي تنقيصه من الحد الزائد للكسب. |  |  |  |  |  |

التذييل 5
للملحق 2

(كوريـا)

المعلمات التقنية والترددات الضرورية لمحطات الاتصال الراديوية 
منخفضة القدرة في كوريا

# 1	مقدمة

محطات الاتصال الراديوية العاملة دون ترخيص معددة في البند 30 من القانون الخاص بالاتصالات الراديوية (مرسوم رئاسي)، وتنطوي في فئات خمس على النحو التالي:

محطات مزودة بما يلي:

-	أجهزة ضعيفة القدرة

-	مرسلات مستقبلات في النطاق الهامشي

-	أجهزة خاصة ضعيفة القدرة

-	أدوات القياس

-	مستقبلات

# 2	المعلمات التقنية والترددات الضرورية

## 1.2	الأجهزة ضعيفة القدرة (LPD)

ينبغي أن تكون شدة المجال الكهربائي في تجهيزات الاتصال الراديوي من هذه الفئة عند قياسها على بعد m 3 مطابقة للحدود الواردة في الجدول 18.

الجدول 18

حدود شدة المجال في الأجهزة ضعيفة القدرة من الفئة 1

| نطاق الترددات | شدة المجال الكهربائي (V/m) |
| --- | --- |
| f  322 MHz | (1)500 |
| 322 MHz  f  10 GHz | 35 |
| f  10 GHz | 3,5  (2)f، دون أن تتجاوز 500 |
| (1) ينبغي تطبيق عامل التعويض الخاص بالقياس في المجال القريب من 20 log (طول الموجات/18,85) على الترددات التي تقل عن MHz 15. (2) تردد(GHz) . |  |

## 2.2	أنظمة التحكم الراديوي والتحكم عن بعد

ينبغي ألاّ تتجاوز شدة المجال في الأجهزة ضعيفة القدرة من هذه الفئة 10 V/m عندما يُجرى القياس على بعد 10 أمتار. وتظهر الترددات اللازمة في الجدول 19.

الجدول 19

| التطبيق | الترددات (MHz) | صنف الإرسال | عرض النطاق المشغول (kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| جهاز تحكم راديوية في النماذج المصغرة للسيارات أو القوارب | 26,995، 27,045، 27,095، 27,145، 27,195, 40,255، 40,275، 40,295، 40,315، 40,335، 40,355، 40,375، 40,395، 40,415، 40,435، 40,455، 40,475، 40,495، 75,630، 76,650، 75,670، 75,690، 75,710، 75,730، 75,750، 75,770، 75,790 | A1D، A2D، F1D، F2D، G1D، G2D | 16 |
| جهاز تحكم راديوي في النماذج المصغرة للطائرات | 40,715، 40,735، 40,755، 40,775، 40,795، 40,815، 40,835، 40,855، 40,875، 40,895، 40,915، 40,935، 40,955، 40,975، 40,995, 72,630، 72,650، 72,670، 72,690، 72,710، 72,730، 72,750، 72,770، 72,790، 72,810، 72,830، 72,850، 72,870، 72,890، 72,910، 72,930، 72,950، 72,970، 72,990 |  |  |
| جهاز تحكم راديوية في الألعاب وجهاز الإنذار والتحكم عن بعد | 13,552-13,568 26,958-27,282 40,656-40,704 | A1A، A1B، A1D، A2A، A2B، A2D، F1A، F1B، F2B، F2D، G1A، G1B، G1D، G2A، G2B، G2D | أقل من كل نطاق تردد |

## 3.2	الهواتف دون سلك

ينبغي أن تفي الهواتف دون سلك باحتياجات الترددات والمعايير التقنية الواردة في الجدول 20.

الجدول 20

| الفئة | ترددات مخصصة للمحطة القاعدة (المتنقلة) (1) (MHz) | صنف الإرسال | قدرة مخصصة لنظام الهوائي (قدرة الهوائي) (mW) | عرض النطاق المشغول (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 46,510 (49,695)، 46,530 (49,710)، 46,550 (49,725)، 46,570 (49,740)، 46,590 (49,755)، 46,610 (49,670)، 46,630 (49,845)، 46,670 (49,860)، 46,710 (49,770)، 46,730 (49,875)، 46,770 (49,830)، 46,830 (49,890)، 46,870 (49,930)، 46,930 (49,990)، 46,970 (49,970) | F2A، 3E، F2B، 3E، G2A، 3E، G2B، 3E |  3 |  16 |
| II | 959,0125 (914,0125)، 959,0375 (914,0375)، 959,0625 (914,0625)، 959,0875 (914,0875)، 959,1125 (914,1125)، 959,1357 (914,1375)، 959,1625 (914,1625)، 959,1825 (914,1875)، 959,2125 (914,2125)، 959,2375 (914,2375)، 959,2625 (914,2625)، 959,2825 (914,2875)، 959,3125 (914,3125)، 959,3375 (914,3375)، 959,3625 (914,3625)، 959,3875 (914,3875)، 959,4125 (914,4125)، 959,4375 (914,4375)، 959,4625 (914,4625)، 959,4875 (914,4875)، 959,5125 (914,5125)، 959,5375 (914,5375)، 959,5625 (914,5625)، 959,5875 (914,5875)، 959,6125 (914,6125)، 959,6375 (914,6375)، 959,6625 (914,6625)، 959,6875 (914,6875)، 959,7125 (914,7125)، 959,7375 (914,7375)، 959,7625 (914,7625)، 959,7875 (914,7875)، 959,8125 (914,8125)، 959,8375 (914,8375)، 959,8625 (914,8625)، 959,8875 (914,8875)، 959,9125 (914,9125)، 959,9375 (914,9375)، 959,9625 (914,9625)، 959,9875 (914,9875) | F2A، 3E، F2B، 3E، G2A، 3E، G2B، 3E |  10 |  |
| (1) الاتصالات المباشرة بين المحطات المتنقلة ممنوعة. |  |  |  |  |

## 4.2	المرسلات-المستقبلات في النطاق الهامشي

ينبغي أن تفي المرسلات المستقبلات العاملة في النطاقات الهامشية بمتطلبات الترددات والمعايير التقنية الواردة في الجدول 21.

الجدول 21

| نطاق الترددات | الترددات (MHz) | نصف الإرسال | عرض النطاق المشغول (kHz) | قدرة الهوائي (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاقات الترددات MHz 27 | 26,965، 26,975، 26,985، 27,005، 27,015، 27,025، 27,035، 27,055، 27,065(1)، 27,075، 27,085، 27,105، 27,115، 27,125، 27,135، 27,155، 27,165، 27,175، 27,185(2)، 27,205، 27,215، 27,225، 27,235، 27,245، 27,255، 27,265، 27,275، 27,285، 27,295، 27,305، 27,315، 27,325، 27,335، 27,345، 27,355، 27,365، 27,375، 27,385، 27,395، 27,405 | A3E، H3E J3E، F3E |  16 |  3 |

الجدول 21 (تابع)

| نطاق الترددات |  | الترددات (MHz) | نصف الإرسال | عرض النطاق المشغول (kHz) | قدرة الهوائي (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نطاقات الترددات MHz 400 | وحيد الإرسال | 448,7375(3)، 448,7500، 448,7625، 448,7750، 448,7875، 448,8000، 448,8125، 448,8250، 448,8375، 448,8500، 448,8625، 448,8750، 448,8875، 448,9000، 448,9125، 448,9250، 449,1500، 449,1625، 449,1750، 449,1875، 449,2000، 449,2125، 449,2250، 449,2375، 449,2500، 449,2625 | F3E، G3E |  8,5 |  0,5 |
|  | مزدوج الإرسال | 424,1375 (449,1375)(3)، 424,1500 (449,1500)، 424,1625 (449,1625)، 424,1750 (449,1750)، 424,1875 (449,1875)، 424,2000 (449,2000)، 424,2125 (449,2125)، 424,2250 (449,2250)، 424,2375 (449,2375)، 424,2500 (449,2500)، 424,2625 (449,2625) |  |  |  |
| (1) لأغراض اتصالات الإسعاف (إنذار، الحريق...وغيره) (2) لأغراض تطبيقات الأحوال الجوية والطب وتوجيه حركة السير وغيرها. (3) لأغراض إدارة القنوات. |  |  |  |  |  |

## 5.2	محطات اتصالات راديوية خاصة ضعيفة القدرة

تصنف محطات الاتصالات الراديوية الخاصة ضعيفة القدرة في اثني عشر تطبيقاً على النحو التالي:

-	نقل المعطيات

-	خدمة الاستدعاء الراديوي

-	أنظمة تعرف هوية المركبات (نوع من النظام RFID)

-	إيصال المعطيات

-	ميكروفونات راديوية

-	أنظمة السلامة

-	الإرسال الفيديوي

-	خدمات لمساعدة معتلي البصر

-	اتصالات قصيرة المدى

-	تجهيزات تعرف هوية باستخدام ترددات راديوية (RFID) أو شبكات المحساسات واسعة الانتشار

-	محطات مركبة في الداخل أو تحت الأرض أو في الأنفاق ومخصصة للاستعمال كمرحل لخدمة الاتصالات الراديوية العمومية

-	أنظمة النفاذ الراديوي بما فيها الشبكة الراديوية المحلية

وتتمدد متطلبات الطيف والمعايير التقنية في محطات الاتصال الراديوية ضعيفة القدرة والمخصصة لهذه التطبيقات على النحو التالي:

### 1.5.2	إرسال المعطيات

الجدول 22

| نطاق التردد (MHz) | صنف الإرسال | قدرة الهوائي (mW) | عرض النطاق المشغول (kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 173,0250، 173,0375، 173,0500، 173,0625، 173,0750، 173,0875، 173,1000، 173,1125، 173,1250، 173,1375، 173,1500، 173,1625، 173,1750، 173,1875، 173,2000، 173,2125، 173,2250، 173,2375، 173,2500، 173,2625، 173,2750 | A1D A2D F(G)1D F(G)2D | 5 ≥ |  8.5 |
| 173,6250، 173,6375، 173,6500، 173,6625، 173,6750، 173,6875، 173,7000، 173,7125، 173,7250، 173,7275، 173,7500، 173,7625، 173,7750، 173,7875 | F(G)1D F(G)2D | 10 ≥ |  8.5 |
| 219,000 (224,000) 219,025 (224,025) 219,050 (224,050) 219,075 (224,075) 219,100 (224,100) 219,125 (224,125) | F(G)1D F(G)2D | 10 ≥ |  16 |
| 311,0125، 311,0250، 311,0375، 311,0500، 311,0625، 311,0750، 311,0875، 311,1000، 311,1125، 311,1250 | A1D A2D F(G)1D F(G)2D | 5 ≥ |  8.5 |
| 424,7000 424,7125-424,7250 424,7375-424,7500 424,7625-424,7750 424,7875-424,8000 424,8125-424,8250 424,8375-424,8500 424,8625-424,8750 424,8875-424,9000 424,9125-424,9250 424,9375-424,9500 | F(G)1D F(G)2D | 10 ≥ |  8.5 |
| 447,6000، 447,6125، 447,6250، 447,6375، 447,6500، 447,6625، 447,6750، 447,6875، 447,7000، 447,7125، 447,7250، 447,7375، 447,7500، 447,7625، 447,7750، 447,7875، 447,8000، 447,8125، 447,8250، 447,8375، 447,8500 | A1D A2D F(G)1D F(G)2D | 5 ≥ |  8.5 |
| 447,8625، 447,8750، 447,8875، 447,9000، 447,9125، 447,9250، 447,9375، 447,9500، 447,9625، 447,9750، 447,9875 | F(G)1D F(G)2D | 10 ≥ |  8.5 |
| الملاحظة 1 - تستخدم الترددات MHz (242,000) 219,000 و424,7000 MHz لأغراض إدارة القنوات. الملاحظة 2 - الترددات الواقعة بين قوسين هي الترددات في حال الإرسال المزدوج أو نصف المزدوج. |  |  |  |

التفاوت المسموح به في التردد:

  - للتجهيزات التي تستخدم نطاقاً يقل عن MHz 400: 7  6–10

  - للتجهيزات التي تستخدم نطاقاً يزيد عن MHz 400: 4  6–10

وتكون نسبة القدرة في القناة المجاورة dB 40 كحد أدنى.

أما كسب الهوائي فينبغي ألاّ يزيد عن dBi 2,14.

ويستحسن أن تُصمم التجهيزات بحيث تضمن ألاّ يتجاوز الإرسال المتواصل 40 ثانية وألاّ يزيد زمن الاستراحة بين إرسالين عن الثانية الواحدة.

وينبغي ألاّ يتجاوز انشغال ترددات التحكم في القنوات 0,2 من الثانية.

وفي حال استقبال إشارة راديوية تزيد عن 2 V في تردد ما، ينبغي ألاّ ترسل التجهيزات هذه الإشارة على نفس التردد الراديوي.

وتزوّد هذه التجهيزات بذاكرة شفرات تعرف الهوية بغية الوقاية من أي سوء أداء في التجهيزات الأخرى والحماية من الإشارات المسببة للتداخل التي تصدر عن التجهيزات الأخرى.

ولا تضم هذه التجهيزات كبل هوائي خارجي ولا مأخذ أرضي.

### 2.5.2	خدمة الاستدعاء الراديوي

الجدول 23

| نطاق الترددات (MHz) | صنف الإرسال | قدرة الهوائي (mW) | عرض النطاق المشغول (kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 219,150 219,175 219,200 219,225 | F(G)1B(D) F(G)2B(D) F(G)3E F(G)9W | 10 ≥ | 16 ≥ |

### 3.5.2	نظام تعرف هوية المركبات

الجدول 24

| نطاق الترددات (MHz) | صنف الإرسال | قدرة الهوائي |
| --- | --- | --- |
| 2,440 (2,427-2,453) 2,445 (2,434-2,465) 2,455 (2,439-2,470) | NON AID AXN |  300 |

الملاحظة 1- نطاقات الترددات الواقعة بين قوسين هي نطاقات الترددات المخصصة.

### 4.5.2	إيصال المعطيات والشبكة الراديوية المحلية

الجدول 25

| نطاق الترددات (MHz) | صنف الإرسال | قدرة الهوائي |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 400-2 483.5 5 725-5 825 | F(D,G)1(2,7) C(D,E,F,W) | FHSS | 3 mW (قدرة الذروة مقسومة على عرض نطاق الفقرات MHz) |
|  |  | DSS, OFDM | 10 mW/MHz |
| 17 705-17 715 17 725-17 735 19 265-19 275 19 285-19 295 | F(G)1D F(G)2D | 10 mW |  |

وينبغي أن تستوفي تجهيزات الاتصال الراديوي التي تستخدم تقنية تمديد الطيف أو تعدد الإرسال بتقسيم متعامد للتردد (OFDM) في النطاقين 2483,5-2400 MHz وMHz 5825-5725 الشروط التالية:

-	ألاّ يتجاوز الكسب المطلق لهوائي الإرسال dBi 6 (dBi 20 للتطبيقات الثابتة من نقطة إلى نقطة).

-	ألاّ يتجاوز تفاوت التردد القيمة 50  6–10.

-	ألاّ تتجاوز قدرة الهوائي 10 mW/MHz.

-	ألاّ يتجاوز النطاق المشغول MHz 26.

وينبغي أن تستوفي تجهيزات الاتصال الراديوي التي تستخدم تقنية تمديد الطيف بقفز التردد (FHSS) في النطاقين 
MHz 2483,5 -2400 وMHz 5825-5725 الشروط التالية:

-	ألاّ يتجاوز الكسب المطلق لهوائي الإرسال dBi 6 (وdBi 20 للتطبيقات الثابتة من نقطة إلى نقطة).

-	ألاّ تتجاوز قدرة الهوائي 10 mW/MHz.

-	ألاّ يتجاوز عرض النطاق المشغول MHz 5 للقناة الواحدة.

وينبغي أن تستوفي تجهيزات الاتصال الراديوي المخصصة لتطبيقات الشبكة الراديوية المحلية العاملة في النطاق 
5,725-5,825 MHz دون استخدام تقنية تمديد الطيف الشروط التالية:

-	أن يكون التردد المركزي MHz 5,775.

-	أن يكون الهوائي اللاتجاهي مدمجاً.

-	ألاّ يتجاوز تفاوت التردد القيمة 100  6–10.

-	ألاّ يتجاوز عرض النطاق المشغول MHz 70.

### 5.5.2	الميكروفونات الراديوية

ينبغي أن تكون فئة الإرسال الصادرة عن المرسل F(G)3E أو F(G)8W أو F(G)9W.

ينبغي ألاّ تتجاوز قدرة الهوائي 10 mW.

ويبين الجدول 26 أدناه نطاق الترددات وعرض النطاق المشغول المقبول وأقصى انحراف مقبول في الترددات.

الجدول 26

| نطاق الترددات (MHz) | عرض النطاق المشغول (kHz) | أقصى انحراف للتردد (kHz) |
| --- | --- | --- |
| 72,610-73,910 74,000-74,800 75,620-75,790 | 60 | 22 |
| 173,020-173,280 217,250-220,110 223,000-225,000 740,000-752,000 928,000-930,000 950,000-952,000 | 200 | 75 |

### 6.5.2	أنظمة السلامة والتحكم الراديوي

الجدول 27

| نطاق الترددات (MHz) | صنف الإرسال | قدرة الهوائي (mW) | عرض النطاق المشغول (kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 447,2625، 447,2750، 447,2875، 447,3000، 447,3125، 447,3250، 447,3375، 447,3500، 447,3625، 447,3750، 447,3875، 447,4000، 447,4125، 447,4250، 447,4375، 447,4500، 447,4625، 447,4750، 447,4875، 447,5000، 447,5125، 447,5250، 447,5375، 447,5500، 447,5625 | F(G)1D F(G)2D | 10 ≥ | 8,5 ≥ |

ينبغي ألاّ يتجاوز تفاوت التردد 7  6–10.

وتزود تجهيزات أنظمة السلامة بذاكرة شفرات تعرّف الهوية بغية تفادي كل سوء أداء وإشارات التجهيزات الأخرى والتجهيزات ذاتها.

وينبغي ألاّ يتجاوز كسب الهوائي dBi 2,14، وألاّ تحتوي التجهيزات على كبل هوائي خارجي أو مأخذ أرضي.

وينبغي ألاّ تقل نسبة قدرة القناة المجاورة عن dB 40.

### 7.5.2	الإرسال الفيديوي

الجدول 28

| نطاق الترددات (MHz) | صنف الإرسال | قدرة الهوائي (mW) | طول النطاق المشغول (kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 410 2 430 2 450 2 470 | A2F F2F A9W F9W | 10 ≥ | 16 ≥ |

ينبغي أن تستخدم هوائي الإرسال الهوائي الاتجاهي أو الهوائي اللاتجاهي.

وينبغي ألاّ يتجاوز تفاوت التردد القيمة 50  6–10.

### 8.5.2	خدمة معتلي البصر

الجدول 29

| التطبيقات |  | نطاق الترددات (MHz) | صنف الإرسال | قدرة الهوائي (mW) | عرض النطاق المشغول (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تجهيزات راديوية لمعتلي البصر | تجهيزات ثابتة | 235,3000 235,3125 235,3250 235,3375 | F(G)2D F(G)3E | 10 ≥ | 8,5 ≥ |
|  | تجهيزات متنقلة | 358,5000 358,5125 358,5250 358,5375 | F(G)2D | 10 ≥ | 8,5 ≥ |

ينبغي ألاّ يتجاوز انحراف التردد نسبةً إلى تردد الموجة الحاملة القيمة kHz 2,5.

وينبغي ألاّ تتجاوز تفاوت التردد نسبةً إلى التردد المخصّص القيمة 7  6–10.

وينبغي ألاّ تقل نسبة القدرة في القناة المجاورة عن dB 40.

وينبغي ألاّ يتجاوز الكسب المطلق لهوائي الإرسال dB 2,14.

وتزود التجهيزات بذاكرة شفرات تعرف هوية بغية الوقاية من سوء أداء تجهيزات أخرى ومن الإشارات المسببة للتداخل الصادرة عن هذه التجهيزات.

### 9.5.2	اتصالات خاصة قصيرة المدى

الجدول 30

| التطبيقات | نطاق الترددات (MHz) | صنف الإرسال | قدرة الهوائي (mW) |
| --- | --- | --- | --- |
| اتصالات خاصة قصيرة المدى للاستعمال الشخصي (نظام نقل ذكي) | 5 800 5 795)-(5 805 5 810 5 805)-(5 815 | A7W | ≥ 10 |

### 10.5.2	محطات مركبة في الداخل أو تحت الأرض أو في الأنفاق لترحيل خدمة الاتصالات الراديوية العمودية

الجدول 31

| التطبيقات | التردد | حدود القدرة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| محطات مركبة في الداخل أو تحت الأرض أو في الأنفاق وتستخدم كمرحل لخدمات الاتصالات الراديوية والإذاعية العمومية | التردد المخصص لمحطة الخدمة المعنية (محطة إذاعية، محطة ثابتة أو محطة قاعدة) | 10 mW/MHz | لا يمكن تركيب هذه الفئة من تجهيزات الاتصالات الراديوية دون موافقة المزود بالخدمات. يجب أن تكون متطلبات الترددات والمعايير التقنية المطبقة على تجهيزات الاتصالات الراديوية هي ذاتها في النظام المعني. |
| مكرر راديوي لتوسيع الخدمات في الأنفاق أو تحت الأرض أو لترحيل الخدمات الإذاعية الساتلية. | التردد المخصص لمحطة الخدمة المعنية | 10 mV/m @ 10 m | وحيد الاتجاه فقط |

### 11.5.2	تجهيزات تعرف الهوية من خلال التردد (RFID) أو شبكة المحساسات واسعة الانتشار

الجدول 32

| التردد (MHz) | حدود شدة المجال الكهربائي أو حدود القدرة | نصف الإرسال | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 13,552-13,568 | 10 Mv/m @ 10 m | A1A، A1B، A1D، A2A، A2B، A2D، F1A، F1B، F2B، F2D، G1A، G1B، G1D، G2A، G2B، G2D | ينبغي ألاّ يتجاوز عرض النطاق المشغول أي نطاق من نطاقات الترددات |
| 433,670-434,170 | 3,6 mW |  |  |
| 908,5-914,0 | 1 W |  |  |

### 12.5.2	أنظمة النفاذ الراديوية ومنها شبكة LAN الراديوية

الجدول 33

| التردد (MHz) | حدود الكثافة الطيفية للقدرة (mW/MHz) | كسب الهوائي (dBi) | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 150-5 250 | 2,5 | 6 | يستحسن تقليص الكثافة الطيفية للقدرة إذا كان كسب الهوائي أعلى من القيمة الواردة في هذا الجدول |
| 5 250-5 350 | 10 | 7 |  |
| 5 470-5 650 | 10 | 7 |  |

ينبغي أن يكون كل نظام يستخدم النطاق MHz 5 350–5 250 أو النطاق 5 650–5 470 مزوداً بآلية تحكم في القدرة عند الإرسال وبوظائف انتقاء دينامية للترددات.

## 6.2	أدوات القياس

تضم هذه الفئة على سبيل المثال مولدات المجال الكهربائي العادية ومولدات الإشارات وغير ذلك.

## 7.2	المستقبلات

استبعدت من هذه الفئة المستقبلات المستخدمة لأغراض السلامة في الملاحة البحرية أو الجوية أو لخدمات علم الفلك الراديوي/الاتصالات الراديوية الفضائية التي تخضع لشروط التسجيل لدى السلطة الوطنية وفقاً للبند 28 من القانون الخاص بالاتصالات الراديوية (مرسوم رئاسي).

__________