التوصيـة  ITU-R  SM.1682-1
(2011/09)

أساليب قياس إشارات الإذاعة الرقمية

السلسلة SM

إدارة الطيف

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في القرار ITU-R 1. 
وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2020

ITU  2020

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  SM.1682-1*

أساليب قياس إشارات الإذاعة الرقمية**

(2011-2004)

# مجال التطبيق

نظراً للتطبيق التدريجي لأنظمة الإذاعة الرقمية والتعقيد الذي تنطوي عليه، فمن المهم أن تزوَّد خدمات المراقبة بتوجيهات بشأن قياس إشارات الإذاعة الرقمية، كي تتمكن من إنفاذ قواعد وشروط الترخيص.

كلمات أساسية

إذاعة رقمية، أسلوب قياس، مراقبة الطيف

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن أنظمة الإذاعة الرقمية السمعية والفيديوية يجري تطبيقها تدريجياً؛

ب)	أن الإدارات يمكن أن تضع قواعد و/أو شروط الترخيص لاستخدام هذه الأنظمة؛

ج)	أن خدمة المراقبة يمكن أن تكلَّف بإنفاذ القواعد و/أو شروط الترخيص هذه؛

د )	أن الحاجة تدعو لتوجيهات بشأن قياس هذه الأنظمة نظراً لتعقيدها،

توصي

1	في حال تعيَّن على خدمة المراقبة قياس معلمات إشارات الإذاعة الرقمية التالية:

-	التردد وعرض النطاق؛

-	القدرة وشدة المجال؛

-	استخراج هوية المرسل وتحديد نمط الخدمة؛

-	جودة الصوت والصورة؛

-	جودة الإشارة المرسَلة؛

-	التغطية؛

-	خصائص القنوات العاملة بالترددات الراديوية (RF)؛

-	معلمات تقنية أخرى،

أن تنفَّذ هذه القياسات على النحو الموضح في الملحق 1.

الملحق 1

# 1	مقدمة

توصي هذه التوصية بمجموعة من القياسات لأداء مجموعة متنوعة من مهام المراقبة المتعلقة بهذه الأنظمة. وتختلف أسباب إجراء قياس معين ليس في حالة محددة فقط، بل إن الإدارات المختلفة قد يكون لديها أيضاً تطبيقات فريدة لواحد أو أكثر من القياسات الموصوفة. وتعتمد القياسات المذكورة قدر الإمكان على المعدات المتوفرة حالياً في معظم محطات المراقبة. وحيثما أمكن، يُشار إلى التوصيات القائمة لقطاع الاتصالات الراديوية بشأن كل قياس.

وتُجمَّع القياسات حسب الغرض الرئيسي للقياس وتُعرض في شكل جداول مع العناوين التالية:

المعلمة: 		معلمة يُراد قياسها

الأسلوب: 	وصف موجز للأسلوب

السبب: 		سبب قياس المعلمة بمزيد من التفصيل إذا لزم الأمر

أسلوب المراقبة: 	يمكن إجراء القياس على النحو التالي:

Ms: متنقل أثناء السكون،

Mor: متنقل أثناء المسير،

F: ثابت،

X: متنقل أو ثابت

التوصيات:	إشارة إلى آخر طبعة من توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات المعمول بها وكتيب مراقبة الطيف

المعدات: 		معدات يراد استخدامها.

# 2	نمط القياسات

## 1.2	التردد وعرض النطاق

الغرض

إن الغرض الرئيسي من قياس عرض النطاق هو التحقق من عرض النطاق والتداخل في القنوات المجاورة.

| المعلمة | أسلوب القياس | السبب | أسلوب المراقبة | التوصيات. | المعدات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| القدر الأقصى من الطيف | أسلوب القناع(1) | تحديد سريع للالتزام بالقواعد و/أو شروط الترخيص | Ms، F | ITU-R SM.328، ITU-R SM.329، ITU-R SM.443؛ كتيّب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 12.4 | محلل طيف أو مستقبِل |
| %99 من عرض النطاق المشغول | تكامل رقمي للطيف المشغول | تحديد سريع للالتزام بالقواعد و/أو شروط الترخيص | Ms، F | ITU-R SM.443، كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 5.4 | محلل طيف بقدرات رقمنة أو مستقبِل |
| مستوى الحماية | مؤشر على المستقبِل | اختبار معلمة النظام | X | ITU-R SM.378، ITU-R P.845 | مستقبِل مكرَّس |
| التردد (2) | تُطبَّق أساليب متعددة | تحديد سريع للالتزام بالقواعد و/أو شروط الترخيص | Ms، F | ITU-R SM.377، كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 2.4 | عداد ترددات أو محلل طيف أو مستقبِل |
| (1) يجب إعداد قناع لكل نظام. وينبغي مراعاة التطبيقات الساتلية التي تنخفض فيها نسبة الإشارة إلى الضوضاء، وقد يلزم إجراء تقييم على أرض الواقع لتقدير الأنظمة ذات الانتقائية العالية على الوجه الصحيح. (2) في الشبكات أحادية التردد، ينبغي قياس تردد التشغيل لكل مرسل وينبغي اختيار معايير الترددات وفقاً لمتطلبات عدم اليقين، فمن شأن شبكة أحادية التردد مثلاً أن تتطلب مزامنة المرسل إلى حد 9–10. |  |  |  |  |  |

## 2.2	القدرة وشدة المجال

الغرض

تظهر أهمية هذه القياسات في حالات التداخل.

| المعلمة | أسلوب القياس | السبب | أسلوب المراقبة | التوصيات. | المعدات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شدة المجال | بهوائيات على ارتفاعات مختلفة | تحديد شدة الإشارة في حالات واقعية | Ms | ITU-R SM.378، كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 4.4 | محلل طيف أو مستقبِل أو مقياس شدة مجال(1) وهوائي معايَر |
| قدرة القناة | في خرج المرسل | تحديد القدرة المشعة | Ms | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 3.4 | مقياس قدرة أو مستقبل أو محلل طيف أو مقياس شدة مجال معايَر وهوائي معايَر |
| (1) إذا كانت الخدمة المتضررة ضيقة النطاق، ينبغي أن يكون عرض نطاق القياس ضيقاً أيضاً، وينبغي استخدام كاشف الذروة في مستقبِل القياس. |  |  |  |  |  |

## 3.2	استخراج هوية المرسل وتحديد نمط الخدمة

الغرض

في حال إرسال بيانات غير ذات صلة بالإذاعة، تلزم هذه القياسات للتحقق من النسبة بين البيانات الإذاعية وغير الإذاعية.

| المعلمة | أسلوب القياس | السبب | أسلوب المراقبة | التوصيات. | المعدات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هوية المرسل | عرض شفرة الهوية على المستقبِل | تحديد المرسل | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 8.4 | مستقبِل مكرّس |
| مصدر البيانات المرسلة | نتيجة التحليل المفصل لتدفق البيانات | تحديد المرسل عند عدم توفر شفرة الهوية | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 8.4 | مستقبِل مكرّس وبرمجيات تحليلية أو محلل منفصل لتدفق البيانات(1) |
| النسبة بين البيانات الإذاعية وغير الإذاعية | نتيجة التحليل المفصل لتدفق البيانات | الالتزام بالقواعد و/أو شروط الترخيص | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 8.4 | مستقبِل مكرّس وبرمجيات تحليلية أو محلل منفصل لتدفق البيانات(1) |
| أنماط الخدمة المتاحة | قراءة أعلام النظام أو حالة البتات/الأطر | الالتزام بالقواعد و/أو شروط الترخيص | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 8.4 | مستقبِل مكرّس وبرمجيات تحليلية عند الحاجة أو محلل منفصل |
| (1) لا يُراد لهذا الأسلوب أن يكشف معلومات خافية في خدمات الصورة والصوت. |  |  |  |  |  |

## 4.2	جودة الصوت والصورة

الغرض

لا تتضح العلاقة دوماً بين معدل الخطأ في البتات (BER) والجودة المستقبَلة للصورة والصوت في أنظمة الإذاعة الرقمية. فطبيعة الصور والأصوات المرسلة بالنسبة إلى معدل الخطأ في البتات تحدد جودة الإرسال.

| المعلمة | أسلوب القياس | السبب | أسلوب المراقبة | التوصيات. | المعدات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جودة الصوت والصورة | ملاحظة الصورة المعروضة أو الصوت المنتَج(1) | تحديد أخطاء الصورة والصوت | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 2.5 | مستقبِل مكرّس مع مفكك شفرة مرجعي |
| (1) لعل من الممكن إعداد إجراء اختبار مؤتمت يعايَر بمجموعة من الملاحظات المسموعة والمرئية لفريق اختبار. |  |  |  |  |  |

## 5.2	جودة الإشارة المرسَلة

الغرض

للوقوف على ما إذا كانت مشكلة الاستقبال عائدة إلى سوء التغطية أو إلى إشكالات في توليد تدفق البيانات أو إلى جهاز تشكيل الإشارة.

| المعلمة | أسلوب القياس | السبب | أسلوب المراقبة | التوصيات. | المعدات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الخطأ في الاتساع والطور | ملاحظة وتحليل مخطط الكوكبة المعروض | تحديد اختلال جهاز تشكيل الإشارة أو المضخم | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 6.4 | مستقبِل مكرَّس أو محلل متجهات |
| النقاء الطيفي | ملاحظة طيف الترددات الراديوية | تحديد اختلال مراحل الترددات الراديوية أو الهوائيات، الخ | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 6.4 | محلل طيف أو مستقبِل ماسح |
| قوام تدفق النقل | تحليل تدفق النقل | كشف المشفرات المختلة | X | معيار خاص بالنظام كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 2.5 | محلل تدفق النقل |

## 6.2	التغطية

الغرض

تحديد شدة المجال للتحقق من التزام مساحة التغطية بالتغطية النظرية.

| المعلمة | أسلوب القياس | السبب | أسلوب المراقبة | التوصيات. | المعدات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شدة المجال | بهوائيات على ارتفاعات مختلفة ساكنة وفي المسير على السواء | تحديد الجودة الفيزيائية للإشارة في حالات "واقعية" | Ms, Mor | ITU-R SM.1447، ITU-R SM.1875، كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 11.4 | محلل طيف أو مستقبِل وهوائي معايَر. أجهزة تحديد الموضع مثل (D)GPS أو مستقبل GLONASS |
| شدة المجال | بهوائي ثابت | تحديد التقلبات في شدة الإشارة | F | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 2.5 | محلل طيف أو مستقبِل وهوائي معايَر. أجهزة تحديد الموضع مثل (D)GPS أو مستقبل GLONASS |
| BER بعد مراحل فك تشفير مختلفة | تسجيل بمستقبِل مكرَّس | تحديد جودة إشارة مفككة الشفرة في حالات "واقعية" | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 2.5 ITU-R BT.1735 | مستقبِل مكرَّس |
| BER وشدة المجال | تسجيل بمستقبِل مكرَّس | تقييم موضوعي للجودة/التغطية | F، Ms | كتيب DTTB الفصل 5 كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 2.5 ITU-R BT.1735 | مستقبِل مكرَّس |

## 7.2	خصائص القنوات العاملة بالترددات الراديوية

الغرض

يمكن الاستفادة من قياس خصائص القنوات العاملة بالترددات الراديوية لتحديد ما إذا كانت مشاكل الاستقبال في موقع معين عائدة إلى عطل في المستقبِل أو إلى مؤثرات انتشار الإشارة.

| المعلمة | أسلوب القياس | السبب | أسلوب المراقبة | التوصيات. | المعدات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خصائص القنوات العاملة بالترددات الراديوية | تحديد المستوى النسبي والتأخر الزمني للإشارة المنعكسة مقارنة بالإشارة المباشرة | تحديد الانعكاسات في موقع استقبال معين | Ms | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 8.4 | مستقبِل مكرَّس مع آلية ارتباط(1) |
| (1) نظراً لخصائص الإشارة المرسلة وصعوبة إيقاف المرسلات الإذاعية في القياسات، يُستصوب إعداد نمط من قياس الارتباط. |  |  |  |  |  |

## 8.2	المعلمات التقنية للنظام

الغرض

إلى جانب تحديد هوية الأنظمة الرقمية المجهولة، يُستفاد أيضاً من تحليل تدفق البيانات لتحديد التزام نظام معين معروف بالتوصيات ذات الصلة. ويمكن كذلك معرفة بعض الشيء عن جودة الإشارة المرسلة وسلوك المرسل الواحد في شبكة متزامنة.

| المعلمة | أسلوب القياس | السبب | أسلوب المراقبة | التوصيات. | المعدات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الالتزام بالمعيار العام | تحديد يدوي أو مؤتمت | تحديد الالتزام بالمعيار المعمول به | X | كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصل 2.5 | مستقبِل مكرَّس أو محلل بروتوكولات |
| عدد الموجات الحاملة في نظام OFDM | تحديد يدوي أو مؤتمت | تحديد هوية نظام أو تحديد الالتزام بالمعيار المعمول به | Ms، F | ITU-R SM.1600، كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصول 6.4 و8.4 و2.5 | مستقبِل مكرَّس أو محلل أو مستقبِل طيف |
| المباعدة بين الموجات الحاملة | تحديد يدوي أو مؤتمت | تحديد هوية نظام أو تحديد الالتزام بالمعيار المعمول به | Ms، F | ITU-R SM.1600، كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصول 6.4 و8.4 و2.5 | مستقبِل مكرَّس أو محلل أو مستقبِل طيف |
| معدل رموز الموجة الحاملة | تحديد يدوي أو مؤتمت | تحديد هوية نظام أو تحديد الالتزام بالمعيار المعمول به | Ms، F | ITU-R SM.1600، كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصول 6.4 و8.4 و2.5 | مستقبِل مكرَّس أو نظام أو مستقبل تحليل إشارة |
| تأخر الإرسال في شبكات أحادية التردد | تحديد يدوي أو مؤتمت | تحديد تشكيلة شبكة | Ms، F | ITU-R SM.1600، كتيب مراقبة الطيف (طبعة عام 2011)، الفصول 6.4 و8.4 و2.5 | مستقبِل مكرَّس أو نظام أو مستقبل تحليل إشارة |

__________

____________________

* 	أدخلت لجنة الدراسات 1 للاتصالات الراديوية في عامي 2018 و2019 تعديلات صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار ITU-R 1.

** 	ينبغي أن تُحاط لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية علماً بهذه التوصية.