RECOMENDACIÓN UIT-R SM.1723

Unidad móvil automatizada de comprobación técnica del espectro

(2005)

Cometido

Tras la aprobación del Manualdel UIT-R – Comprobación técnica del espectro (edición de 2002) es de esperar que la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones publique una Recomendación relativa a las características y funciones de la unidad móvil de comprobación técnica del espectro que abarque la información sobre la materia contenida en los diferentes Capítulos de la edición de 2002 del citado Manual – Comprobación técnica del espectro y en la que se tenga en cuenta la información pertinente que se expone en las Recomendaciones actuales del UIT-R. Esta Recomendación facilitará en gran medida a las administraciones, en particular a las de los países en desarrollo, el establecimiento en sus territorios de sistemas móviles de comprobación técnica de las radiocomunicaciones.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se dispone de sistemas móviles automatizados de comprobación técnica del espectro para apoyar las actividades administrativas, de concesión de licencias y de comprobación técnica de los administradores del espectro;

b)	que la incorporación de unidades móviles automatizadas en el sistema de comprobación técnica y de gestión permite que este tipo de sistema lleve a cabo funciones de medición que las estaciones fijas de comprobación técnica no pueden efectuar de manera eficaz;

c)	que las unidades móviles automatizadas desempeñan una función fundamental cuando los bajos niveles de potencia de los transmisores, la gran directividad de antena y las características específicas de propagación impiden que las estaciones fijas de comprobación técnica lleven a cabo la medición;

d)	que muchas administraciones ya han informatizado sus sistemas cuya información puede ponerse a disposición de los sistemas de gestión y de comprobación técnica del espectro,

observando

a)	la Recomendación UIT-R SM.1537 – Automatización e integración de los sistemas de comprobación técnica del espectro con la gestión automática del espectro;

b)	que el Manual del UIT-R – Comprobación técnica del espectro proporciona directrices sobre todos los aspectos relativos a la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas;

c)	que los datos de medición y de radiogoniometría recopilados por las unidades móviles automatizadas permiten a los administradores del espectro llevar a cabo sus tareas en todo el país;

d)	que el análisis de los datos a partir de una unidad móvil que utiliza un sistema automatizado de medición y de radiogoniometría es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema nacional de gestión del espectro,

recomienda

1	que las administraciones que tengan la intención de adquirir nuevos sistemas de comprobación técnica del espectro, tengan en cuenta la posibilidad de adquirir unidades móviles integradas y automatizadas. Una unidad móvil consiste en un vehículo equipado con un sistema de medición y de radiogoniometría que puede utilizarse, en modo manual o automático, para llevar a cabo las siguientes funciones de comprobación técnica del espectro:

1.1	Medición de los parámetros técnicos de la señal.

1.2	Medición de la ocupación junto con mediciones de radiogoniometría.

1.3	Análisis de la señal.

1.4	Detección y localización de transmisores, incluidas estaciones y transmisores no identificados que producen interferencia.

1.5	Programación de las operaciones de medición y de radiogoniometría en tiempo real y diferido.

1.6	Transmisión a distancia de los datos recopilados a través de la unidad móvil a los centros de comprobación técnica del espectro.

1.7	Intercambio de información técnica entre las unidades fijas y móviles de comprobación técnica del espectro del sistema nacional de comprobación del espectro.

Estas funciones se describen con detalle en el Manual – Comprobación técnica del espectro (edición de 2002), sobre todo en los puntos:

–	2.4.22: Vehículos.

–	3.2.4 y 3.2.6: Antenas.

–	3.3: Receptores.

–	3.6: Automatización.

–	3.6.4: Informes.

–	5.5.4: Bandas de ondas centimétricas.

–	6.1: Posicionamiento mundial.

______________