Рекомендация МСЭ-R SM.2061-0 (08/2014)

Процедура испытаний для измерения устойчивости радиопеленгаторов к многолучевому распространению

Серия SM Управление использованием спектра

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SM.2061-0*

Процедура испытаний для измерения устойчивости радиопеленгаторов 
к многолучевому распространению

(2014)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены процедуры испытаний для измерения устойчивости фиксированных и подвижных радиопеленгаторов (РП) к многолучевому распространению.

Ключевые слова

РП, радиопеленгатор, процедура испытаний, устойчивость, многолучевое распространение, отражение, открытое место проведения испытания, ОМПИ.

Соответствующие Рекомендации, Отчеты МСЭ

Рекомендация МСЭ-R SM.2060.

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание действующих Рекомендации/Отчета.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что в Справочнике МСЭ по радиоконтролю (издание 2011 г.) МСЭ-R опубликовал данные по устойчивости радиопеленгаторов (РП) к искажениям фронта волны при различных методах радиопеленгации;

b)	что устойчивость к искажениям фронта волны является важной спецификацией РП, поскольку искажение фронта волны от многолучевого распространения на практике является типичным явлением;

c)	что спецификация устойчивости РП к искажениям фронта волны в существенной степени зависит от применяемых процедур испытаний;

d)	что процедура испытаний для измерения устойчивости РП к искажениям фронта волны не должна зависеть от конструкции радиопеленгатора;

e)	что четко определенные процедуры испытаний для измерения устойчивости РП к искажениям фронта волны в целях испытания воздействия многолучевого распространения в условиях, приближенных к реальным, если они будут приняты всеми производителями радиопеленгаторов, предназначенных для гражданского радиоконтроля, обеспечат преимущество для пользователей таких радиопеленгаторов, которое состоит в том, что станет возможной более простая и более объективная оценка продуктов различных производителей,

рекомендует

1	использовать приведенный в Приложении 1 метод измерений для определения устойчивости фиксированных и подвижных радиопеленгационных систем к искажениям фронта волны в связи с многолучевым распространением и для сообщения соответствующей информации.

Приложение 1

Устойчивость к искажениям фронта волны в связи с многолучевым распространением: процедура испытаний для фиксированных 
и подвижных радиопеленгаторов

# 1	Общие положения

В обычных условиях распространению волн между излучателем и РП препятствуют здания, горы, холмы и др. Даже в случае зоны прямой видимости в результате отражения, дифракции и рефракции будут возникать вторичные волны, которые будут налагаться на прямую волну в месте приема в качестве мешающих полей. Если уровень мощности компонента волны, создающего помехи, ниже, чем у полезного компонента волны, то погрешность пеленга может быть сведена к минимуму с помощью выбора подходящих конструктивных параметров радиопеленгатора. Настоящая Рекомендация служит для измерения устойчивости РП к искажениям фронта волны в результате воздействия вторичной волны (отражения). Она предназначена для использования при приводимом в качестве примера измерении одного образца проверяемой системы РП серийного производства.

# 2	Принципы измерения

Измерение будет проходить при упрощенных условиях, что таким образом позволит проводить более простые испытания и легко воспроизводить результаты в любое время и в любом месте. Затем для воспроизведения многолучевой среды предлагается расположить две передающие антенны (двухлучевое поле, создаваемое одним передатчиком). Обе антенны подключены к испытываемому передатчику через делитель мощности. С использованием аттенюатора можно установить амплитуду сигнала, который представляет отражение (вторичную волну), и таким образом определить отношение амплитуд между прямым (первичным) лучом и отраженным (вторичным) лучом. Угол прихода и фазовый угол вторичной волны различны. Принимая во внимание задачу упрощения измерения, намеренно не учитываются воздействие типа модуляции (включая сигналы фазы и изменяющиеся во времени сигналы), коэффициент заполнения сигнала, ширина полосы, поляризация сигнала, а также продолжительность сигнала, шум и другой сигнал и параметры качества РП (например, чувствительность РП), для того чтобы сделать процедуру испытаний менее сложной и сократить время измерений. Измерение осуществляется в иной среде, свободной от отражения, такой как открытое место проведения испытания (ОМПИ) или безэховая камера.

В дополнение к описываемой здесь рекомендованной процедуре измерения, измерить устойчивость РП к искажениям фронта волны можно с помощью многоканальных эмуляторов, которые могут моделировать воздействие распространения в реальной среде, в ситуациях, когда ОМПИ или безэховая камера недоступны.

# 3	Комплект измерительного оборудования

Предлагаемый комплект измерительного оборудования показан на рисунке 1. Для обеспечения четко определенного сценария двухлучевого распространения среда РП и передающих антенн должна быть свободной от отражающих препятствий и помех, как это отмечено в Рекомендации МСЭ-R SM.2060-0. Расстояния между антенной РП и обеими передающими антеннами, а также высота всех рассматриваемых антенн должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R SM.2060-0.

# 4	Процедура измерения

Для моделирования базовой многолучевой среды (двухлучевое поле, образуемое одним передатчиком) рекомендуется экспериментальный испытательный стенд, показанный на рисунке 1:

–	немоделированный непрерывно излучаемый входной сигнал S на различных измеряемых частотах в пределах рабочего диапазона частот РП генерируется с использованием генератора сигналов;

–	входной сигнал S разделяется на сигналы S1 и S2 с помощью делителя мощности;

–	сигнал S1 передается передающей антенной 1; и

–	к сигналу S2 добавляются ослабление и фазовый сдвиг, прежде чем он будет передан передающей антенной 2 из другого угла, чем сигнал S1.

Сигналы S1 и S2 должны иметь достаточно высокий уровень мощности, чтобы обеспечивать минимальное значение S/N в размере 20 дБ (для того, чтобы системный шум не влиял на результаты измерений).

В связи с тем, что устойчивость РП к искажениям фронта волны, как правило, изменяется с частотой, требуется повторять измерение для различных частот измерения. Частоты измерения выбираются в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R SM.2060-0.

Для каждой частоты измерения сигнал S2, поступающий с антенны A2 ("отраженный" сигнал), различается по азимуту, амплитуде и фазовому сдвигу следующим образом:

–	значение разницы углов прихода Δθ между отраженной волной S2 и основной волной S1 установлено на 20°, 60° и 90°;

–	значение амплитудного коэффициента α отраженной волны S2 и основной волны S1 установлено таким образом, что уровень мощности S2 равен 0,25 (−6 дБ) по отношению к S1 на антенне РП. Следует отметить, что в величине α? учтены все усиления и потери по кабелям, антеннам и в воздухе;

–	положительное значение разницы в задержке по времени Δτ отраженной волны S2 установлено таким образом, что на антенне РП появляется разница фаз Δϑ в размере 0°±5°, 90°±5° и 200°±5° между S1 и S2. Отмечается, что в величине Δτ учтены все задержки распространения по кабелям, антеннам и в воздухе. Отмечается также, что фазовый сдвиг может применяться регулируемым фазовращателем или на линии задержки, кроме того включен запас ±5° для учета неопределенностей установки и конфигурации, например небольших отклонений местоположений антенны при размещении.

Для всех описанных выше различных настроек измеряется погрешность пеленга и рассчитывается среднеквадратичное значение погрешности пеленга по формуле, содержащейся в Рекомендации МСЭ-R SM.2060-0, что в результате дает одно среднеквадратичное значение погрешности пеленга для каждой частоты измерения. Окончательный результат представляется в виде таблицы или графика с указанием среднеквадратичного значения погрешности пеленга для каждой частоты измерения, как показано в таблице 1.

Следует отметить, что рекомендуемая процедура измерения основана на одном угле прихода первичной волны. Но в некоторых случаях было бы желательным, чтобы измерялись различные углы прихода первичной волны с помощью вращения антенны. Если применяются такие специальные тестовые условия, то это следует указывать в протоколах испытаний.

рисунок 1

Комплект измерительного оборудования для определения устойчивости радиопеленгатора 
к искажениям фронта волны

ТАБЛИЦА 1

Примерная таблица данных измерения

[Модуляция сигнала:_____________  Поляризация сигнала: _______  Относительный уровень мощности S2 на антенне РП: __ (дБ)

|  |  | Δθ | Δϑ | Частота 1 |  | Частота 2 |  | Частота 3 |  |  | Частота M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Истинный азимут |  |  | РП | Δ | РП | Δ | РП | Δ |  | РП | Δ |
| 1 | 0° | 20° | 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 200° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60° | 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90° | 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  | … | … |

Отмечается, что Δ − это разность между истинным азимутом (углом испытательной антенны передатчика) и пеленгом, демонстрируемым оборудованием РП.

Пример спецификации в технических данных по устойчивости РП к условиям многолучевого распространения:

| Частота | f1 | f2 | f3 | … | fN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднеквадра-тичное значение погрешности РП | Среднеквадра-тичное значение погрешности РП на f1 | Среднеквадра-тичное значение погрешности РП на f2 | Среднеквадра-тичное значение погрешности РП на f3 | … | Среднеквадра-тичное значение погрешности РП на fN |

______________

* 	В апреле 2015 года 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла редакционные изменения в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1.

Определение ОМПИ содержится в ряде документов по стандартам, таких как ANSI C63.7, CISPR или EN55 022. ОМПИ рассматривается как линия прямой видимости без мешающего сигнала, без отражения и дальняя зона (область Фраунгофера).