Recomendación UIT-R SM.2110-2

(09/2025)

Serie SM: Gestión del espectro

Directrices sobre gamas de frecuencias para la explotación de sistemas de transmisión inalámbrica de potencia sin haces para vehículos eléctricos

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en https://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2025

UIT 2025

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.2110-2

Directrices sobre gamas de frecuencias para la explotación de sistemas de transmisión inalámbrica de potencia sin haces para vehículos eléctricos

(Cuestión UIT-R 210-4/1)

(2017-2019-2025)

Cometido

En esta Recomendación se dan orientaciones sobre las gamas de frecuencias para la explotación de la transmisión inalámbrica de potencia sin haces (TIP sin haces) para vehículos eléctricos y la protección de los servicios de radiocomunicaciones.

Palabras clave

Transmisión inalámbrica de potencia, dispositivos de corto alcance, ICM, TIP sin haz

Abreviaturas/Glosario

CISPR	Comité Internacional Especial de interferencia radioeléctrica, en francés «Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques»

CIEM	Comité Internacional sobre Seguridad Electromagnética

CEI	Comisión Electrotécnica Internacional

IEEE	Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

ICM	Aplicaciones industriales, científicas y médicas

ICNIRP	Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection)

ISO	Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization)

OMS	Organización Mundial de la Salud

RR	Reglamento de Radiocomunicaciones

SAE	Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society of Automotive Engineers)

SFTS	Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias (Núm. 1.53 del RR)

TIP	Transmisión inalámbrica de potencia

TIP-VE	Transmisión inalámbrica de potencia para vehículos eléctricos

Recomendaciones e Informes de la UIT conexos

Recomendación UIT-R SM.1056 – Limitación de las radiaciones procedentes de equipos industriales, científicos y médicos (ICM)

Recomendación UIT-R SM.1896 – Gamas de frecuencia para la armonización mundial o regional de los dispositivos de corto alcance

Recomendación UIT-R SM.2129 – Orientaciones sobre las gamas de frecuencias para la explotación de transmisión inalámbrica de potencia sin haces radioeléctricos para dispositivos móviles y portátiles.

Informe UIT-R SM.2153 – Parámetros técnicos y de funcionamiento de los dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance y utilización del espectro por los mismos

Informe UIT-R SM.2303 – Transmisión inalámbrica de potencia mediante tecnologías distintas de las de haces radioeléctricos

Informe UIT-R SM.2451 – Evaluación de los efectos de la transmisión inalámbrica de potencia para vehículos eléctricos sobre los servicios de radiocomunicaciones que funcionan por debajo de 30 MHz

Informe UIT-R TF.2487 – Criterios de protección para los sistemas de los servicios de frecuencias patrón y señales horarias

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que por transmisión inalámbrica de potencia (TIP) se entiende la transmisión de potencia desde una fuente de alimentación a una carga eléctrica de manera inalámbrica mediante el campo electromagnético;

b)	que las tecnologías de TIP utilizan diversos mecanismos tales como la transmisión a través de transmisiones radiadas en el campo lejano (TIP a través de haces) y la inducción, la resonancia y el acoplamiento capacitivo en el campo cercano (TIP sin haces);

c)	que se están considerando las tecnologías TIP para aplicaciones tales como la carga de vehículos eléctricos;

d)	que se están elaborando normas y reglamentos TIP a escala nacional, regional e internacional;

e)	que alianzas industriales, consorcios e instituciones académicas han investigado varias bandas de frecuencias fundamentales para las tecnologías TIP, entre ellas: 19-21 kHz y 79-90 kHz para vehículos eléctricos;

f)	que se han realizado estudios sobre los efectos de la TIP sin haces en los servicios de radiocomunicaciones, que figuran en el Informe UIT-R SM.2451;

g)	que para los estudios de TIP, el servicio de radioastronomía se tratará como un servicio de radiocomunicación;

h)	que a medida que proliferan más dispositivos TIP en todo el mundo, la utilización de tecnologías TIP puede afectar a los servicios de radiocomunicaciones, incluidos el servicio de frecuencias patrón y de señales horarias y el servicio de radioastronomía, y que la TIP no debe causar interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicaciones;

i)	que, para atenuar los efectos de los dispositivos TIP en el funcionamiento de los servicios de radiocomunicaciones, algunas soluciones utilizan bandas de frecuencias ya designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM),

reconociendo

a)	que la TIP no es un servicio de radiocomunicaciones y no tiene categoría alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), pero puede considerarse sujeta a los números 15.12 ó 15.13 del RR;

b)	que los criterios para proteger los diversos servicios de radiocomunicaciones contra la interferencia perjudicial se especifican en Recomendaciones UIT-R existentes;

c)	que tanto consumidores como fabricantes pueden beneficiarse de gamas de frecuencias y condiciones técnicas armonizadas para las tecnologías TIP;

d)	que algunas administraciones clasifican la transferencia de energía TIP sin haces como una aplicación ICM, incluso para la explotación fuera de las bandas designadas para aplicaciones ICM;

e)	que algunas administraciones clasifican los sistemas TIP sin haces como aplicaciones radioeléctricas, como los dispositivos radioeléctricos de corto alcance;

f)	que para la utilización armonizada a escala mundial o regional de aplicaciones de TIP específicas se están examinando bandas distintas de las utilizadas para las aplicaciones ICM;

g)	que la transferencia de energía de sistemas TIP sin haces puede ser tratada separadamente de las comunicaciones de datos, especialmente cuando el dispositivo receptor recibe comunicaciones de datos a una frecuencia diferente a la de transferencia de potencia;

h)	que en ausencia de carga, la TIP-VE se apaga y no radia;

i)	que para la TIP-VE sin haces, la potencia RF radiada externa al sistema TIP-VE es muy inferior a la potencia RF transferida al vehículo. La mayor parte de potencia se transfiere al receptor por mecanismos tales como el acoplamiento capacitivo, resonante e inductivo;

j)	que la Recomendación UIT-R SM.1056, relativa a la limitación de la radiación procedente de equipos ICM, recomienda que las administraciones consideren la utilización de la última edición 11 del CISPR. Estos límites no protegen necesariamente los servicios de radiocomunicaciones,

observando

a)	que el TC 69 de la CEI publicó la Norma Internacional (IS) 61980-1 sobre requisitos generales de los sistemas de transferencia inalámbrica de potencia para vehículos eléctricos, la IS 61980-2 sobre los requisitos específicos para la comunicación entre el vehículo eléctrico de carretera y la infraestructura y la IS 61980-3 sobre los requisitos específicos de los sistemas de transferencia de potencia por campo magnético de TIP-VE;

b)	que la Organización Internacional de Normalización (ISO/TC22/SC37) publicó la Norma Internacional ISO (IS) 5474-4 sobre vehículos de carretera de propulsión eléctrica: requisitos funcionales y de seguridad para la transferencia de potencia entre el vehículo y el circuito eléctrico externo, parte 4: transferencia inalámbrica de potencia por campo magnético;

c)	que SAE International publicó la Norma J2954 sobre transferencia inalámbrica de potencia para vehículos ligeros enchufables/eléctricos y metodología de alineación;

d)	que las cuestiones relativas a la exposición a radiaciones no ionizantes son abordadas por organizaciones internacionales tales como la OMS, la ICNIRP y el IEEE;

e)	y que las directrices de la ICNIRP de 2010 tratan de limitar la exposición a campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo de 1 Hz a 100 kHz y que la norma IEEE C95.1 permite limitar la exposición en la gama de frecuencias de 0 Hz a 300 GHz,

recomienda

que las gamas de frecuencias (o partes de las mismas) enumeradas en el Cuadro 1 siguiente, así como la Nota del Cuadro 1, se consideren orientativas para el funcionamiento de los sistemas TIP-VE sin haces y la protección de los servicios de radiocomunicaciones, teniendo en cuenta los considerando f) y h).

CUADRO 1

Gamas de frecuencias para la explotación de sistemas de transmisión inalámbrica de potencia sin haces para vehículos eléctricos

| Gama de frecuencias(1) | Tecnologías adecuadas de TIP-VE sin haces |
| --- | --- |
| 19-21 kHz | Inducción magnética o resonancia magnética |
| 79-90 kHz | Resonancia magnética |
| (1) Para proteger el funcionamiento del SFTS a 60 kHz deben evitarse todas las formas de emisiones de energía de TIP-VE en la gama de 60 kHz ± 4 kHz (56-64 kHz). En los casos en que se produzca cualquier tipo de emisión de energía de la TIP-VE en las proximidades de los receptores del SFPSH a 60 kHz, y suponiendo una distancia de separación mínima de 50 m, cualquier forma de emisión de energía de la TIP-VE en las gamas de frecuencias 64-65 kHz y 55-56 kHz no deberá rebasar un total de 35 dBμA/m a 10 m. Cuando se garantice que la distancia de separación entre la TIP-VE y los receptores del SFPSH sea superior a 10 m, ninguna forma de emisión de energía de la TIP-VE en las gamas 63-65 kHz y 55-57 kHz deberá rebasar un total de 44 dBμA/m a 10 m. |  |