Recomendación UIT-R SM.2151-0 (09/2022)

Directrices sobre las gamas de frecuencias para la explotación de la transmisión inalámbrica de potencia por medio de haces de radiofrecuencias para dispositivos móviles y portátiles y redes de sensores

Serie SM Gestión del espectro

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2023

UIT 2023

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.2151-0

Directrices sobre las gamas de frecuencias para la explotación de la transmisión inalámbrica de potencia por medio de haces de radiofrecuencias para dispositivos móviles y portátiles y redes de sensores

(2022)

Cometido

En esta Recomendación se facilitan orientaciones sobre las gamas de frecuencias para la explotación de la transmisión inalámbrica de potencia (TIP) a través de haces de radiofrecuencias (TIP a través de haces), incluida la carga inalámbrica de dispositivos móviles/portátiles y la alimentación y carga inalámbricas de redes de sensores, pero sin incluir la TIP para vehículos eléctricos.

Palabras clave

Transmisión inalámbrica de potencia, haz de radiofrecuencia, TIP a través de haces, ICM, dispositivos de corto alcance

Abreviaturas/Glosario

CEI	Comisión Electrotécnica Internacional

CISPR	Comité Internacional Especial de Interferencia Radioeléctrica ((en francés) Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques)

ICM	Industrial, científico y médico

ICNIRP	Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection)

OMS	Organización Mundial de la Salud

RR	Reglamento de Radiocomunicaciones

TIP	Transmisión inalámbrica de potencia

Recomendaciones e Informes de la UIT conexos

Recomendación UIT-R SM.1056

Recomendación UIT-R SM.1896

Informe UIT-R SM.2153

Informe UIT-R SM.2392

Informe UIT-R SM.2505

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que por transmisión inalámbrica de potencia (TIP) se entiende la transmisión de potencia desde una fuente de alimentación a una carga eléctrica de manera inalámbrica mediante un campo electromagnético;

b)	que las tecnologías de TIP utilizan diversos mecanismos tales como la transmisión a través de radiación de radiofrecuencia en el campo lejano (TIP a través de haces) y la inducción, la resonancia y el acoplamiento capacitivo en el campo cercano (TIP sin haces);

c)	que las tecnologías de TIP a través de haces pueden ser de utilidad en diversas aplicaciones, entre ellas la carga inalámbrica de dispositivos móviles/portátiles y la alimentación y carga inalámbricas de redes de sensores;

d)	que existe una demanda potencial de tecnologías TIP a través de haces para tales aplicaciones y aplicaciones asociadas por parte de los clientes;

e)	que se están elaborando normas TIP a escala nacional, regional e internacional;

f)	que algunas TIP a través de haces utilizan bandas de frecuencias designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) y algunos sistemas utilizan gamas de frecuencias diferentes;

g)	que diversas organizaciones internacionales estudian las cuestiones relativas a la exposición a radiación no ionizante, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) y el TC106 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI);

h)	que las administraciones que deseen introducir y poner en servicio aplicaciones TIP a través de haces deberían tener en cuenta los límites de exposición a campos electromagnéticos no ionizantes (véase el observando c)),

reconociendo

a)	que la TIP no tiene categoría en el RR y que, en virtud de los números 15.12 y 15.13, las administraciones deberán tomar todas las medidas posibles para garantizar que estos equipos no causen interferencia perjudicial a un servicio de radiocomunicaciones, en particular a un servicio de radionavegación o a cualquier otro servicio de seguridad;

b)	que cuando se considere la TIP a través de haces como una aplicación ICM, deberían tenerse en cuenta los números 5.138, 5.150 y 15.13 del RR;

c)	que tanto consumidores como fabricantes pueden beneficiarse de gamas de frecuencias y condiciones técnicas armonizadas para las tecnologías TIP;

d)	que las bandas de frecuencias designadas para aplicaciones ICM se han utilizado satisfactoriamente en el pasado para el desarrollo y proliferación de tecnologías innovadoras de conformidad con el RR;

e)	que para la utilización armonizada a escala mundial o regional de aplicaciones de TIP específicas se están examinando bandas distintas de las utilizadas para las aplicaciones ICM;

f)	que la TIP puede ser tratada separadamente de las comunicaciones de datos, especialmente cuando el dispositivo receptor recibe comunicaciones de datos a una frecuencia diferente a la de transmisión de potencia;

g)	que algunas administraciones clasifican la TIP a través de haces como una aplicación ICM, incluso para la explotación fuera de las bandas designadas para aplicaciones ICM;

h)	que algunas administraciones consideran que la TIP a través de haces es una aplicación radioeléctrica, por ejemplo dispositivos de corto alcance que funcionan en algunas de las bandas enumeradas en la Recomendación UIT-R SM.1896 y el Informe UIT-R SM.2153;

i)	que, a fin de proteger adecuadamente los servicios de radiocomunicaciones contra toda interferencia perjudicial, algunas administraciones pueden clasificar ciertas aplicaciones de explotación de la TIP a través de haces como servicio de radiocomunicaciones;

j)	que pueden atribuirse a la TIP una duración o límites de potencia,

observando

a)	que la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) ha publicado los Informes Técnicos CEI/TR 62869, Activities and considerations related to wireless power transfer (WPT) for audio, video and multimedia systems and equipment (Actividades y consideraciones relativas a la transferencia inalámbrica de potencia (TIP) para sistemas y equipos de audio, vídeo y multimedios), y CEI/TR 63231, Consideration of energy efficiency in wireless power transfer technology (Consideración de la eficiencia energética en la tecnología de transferencia inalámbrica de potencia) y CEI/TR 63239 Radio frequency beam wireless power transfer (WPT) for mobile devices (Transferencia inalámbrica de potencia en el haz de radiofrecuencias (TIP) para dispositivos móviles) elaborados por TC 100;

b)	que la presente Recomendación ayudará a las administraciones a aplicar los números 15.12 y 15.13 para que no se produzca interferencia perjudicial al servicio de radiocomunicaciones por la explotación de equipos TIP utilizados en aplicaciones no ICM y aplicaciones ICM, respectivamente;

c)	que la Recomendación UIT-R SM.1056, relativa a la limitación de la radiación procedente de equipos ICM, recomienda que las administraciones consideren la utilización de la última edición de la publicación 11 del CISPR;

d)	que el Informe UIT-R SM.2392 trata las aplicaciones de transmisión inalámbrica de potencia a través de haces de radiofrecuencias;

e)	que el Informe UIT-R SM.2505 contiene información sobre la incidencia de la explotación de algunos haces de TIP,

recomienda

1	que las administraciones consideren como orientación la utilización de la gama de frecuencias indicada en el siguiente Cuadro 1, o porciones de la misma, con miras a la explotación de la TIP a través de haces para dispositivos móviles y portátiles y la carga de redes de sensores;

2	que deben tomarse las medidas necesarias para garantizar que la TIP a través de haces no cause interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicaciones, de manera que los servicios de radiocomunicaciones se mantengan protegidos de la energía de radiofrecuencias liberada por operaciones TIP en todas las bandas.

CUADRO 1

Gamas de frecuencias para la explotación de la TIP a través de haces

| Gama de frecuencias | Tecnología y aplicaciones adecuadas de TIP a través de haces |
| --- | --- |
| 915-921 MHz | Carga inalámbrica de dispositivos móviles/portátiles Alimentación y carga inalámbricas de redes de sensores |
| 2 410-2 483,5/2 486 MHz |  |
| 5 725-5 875 MHz |  |
| 61-61,5 GHz |  |
| NOTA 1 – Las gamas de frecuencias indicadas en este Cuadro indican aquellas que pueden ser utilizadas por la TIP a través de haces, teniendo en cuenta que es posible que algunas gamas de frecuencias no estén designadas para aplicaciones ICM y que no estén disponibles para aplicaciones TIP a través de haces en algunos países, como resultado de las distintas atribuciones nacionales y condiciones reglamentarias. NOTA 2 – En algunas administraciones de las Regiones 1 y 3 se está realizando un estudio de compatibilidad de la TIP a través de haces y las gamas de frecuencias disponibles para esta TIP siguen siendo objeto de estudio. |  |