RECOMMANDATION  329-6

RAYONNEMENTS  NON  ESSENTIELS*

(Question 55/1)

(1951-1953-1956-1959-1963-1966-1970-1978-1982-1986-1990)

Rec 329-6

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que la Recommandation 328 établit une distinction entre les émissions hors bande et les rayonnements non essentiels et spécifie des limites pour les émissions hors bande;

b)	que l'Appendice 8 au Règlement des radiocommunications spécifie le niveau maximal permis des rayonnements non essentiels, en l'exprimant par la puissance moyenne fournie par un émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne sur la ou les fréquences de chaque rayonnement non essentiel;

c)	que l'Article 5 (numéros 304 à 306) du Règlement des radiocommunications stipule que les stations doivent se conformer aux tolérances indiquées à l'Appendice 8 pour les rayonnements non essentiels; que, de plus, on s'efforcera de maintenir le niveau des rayonnements non essentiels et des émissions hors bande aux valeurs les plus basses permises par l'état de la technique et la nature du service à assurer;

d)	que, pour étudier le fonctionnement d'un émetteur en se plaçant au point de vue de la pureté de son émission dans les conditions données, il est utile de mesurer la puissance fournie, soit à une antenne d'émission, soit à une antenne fictive, sur des fréquences autres que les fréquences fondamentales et que l'exécution de telles mesures encouragea les exploitants à mettre en oeuvre des procédés de réduction des rayonnements non essentiels;

e)	que la relation entre la puissance fournie à l'antenne sur les fréquences d'un rayonnement non essentiel et le champ de ce rayonnement, mesuré en un lieu éloigné de l'émetteur, peut varier d'une façon importante par suite de divers facteurs tels que la directivité de l'antenne dans les plans horizontaux et verticaux sur les fréquences des rayonnements indésirables, la propagation suivant des trajets divers et le rayonnement des parties de l'installation d'émission autres que l'antenne elle-même;

f)	qu'il est reconnu que la mesure du champ des rayonnements non essentiels en un point éloigné de l'émetteur constitue un procédé permettant d'exprimer directement l'intensité des brouillages dus à de tels rayonnements;

g)	que, lorsqu'il s'agit des fréquences fondamentales d'une émission, les administrations ont coutume de fixer la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne et d'effectuer une mesure de champ à distance afin de chercher à résoudre les cas de brouillage entre une émission et une autre émission autorisée; qu'une procédure analogue serait d'un grand secours lorsqu'il s'agit de brouillages produits par des rayonnements non essentiels (voir l'Article 18, numéro 1813 du Règlement des radiocommunications);

h)	que, pour assurer l'économie maximale dans l'emploi du spectre des fréquences, il est nécessaire d'imposer une limitation générale des rayonnements non essentiels, tout en reconnaissant que des services particuliers peuvent exiger des limites plus strictes, pour des raisons techniques ou pour les besoins de l'exploitation,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	Terminologie et définitions

que les termes et définitions suivants soient utilisés pour désigner les rayonnements que l'on considère comme non essentiels:

1.1	Rayonnement non essentiel (Article 1, numéro 139 du Règlement des radiocommunications)

Rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l'information correspondante. Ces rayonnements comprennent les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et de conversion de fréquence, à l'exclusion des émissions hors bande.

1.2	Rayonnement harmonique

Rayonnement non essentiel sur des fréquences qui sont des multiples entiers de celles comprises dans la bande de fréquences occupée par une émission.

1.3	Produits d'intermodulation non essentiels

Les produits d'intermodulation non essentiels sont des produits d'intermodulation sur des fréquences résultant:

1.3.1	de l'intermodulation entre:

–	d'une part, les oscillations sur les fréquences porteuses, ou caractéristiques ou harmoniques d'une émission, ou les oscillations résultant de la production de ces oscillations porteuses ou caractéristiques, et

–	d'autre part, des oscillations de même nature, d'une ou plusieurs autres émissions, en provenance du même ensemble émetteur ou d'émetteurs ou ensembles émetteurs différents, ou

1.3.2	de l'intermodulation entre toute oscillation utilisée pour produire la fréquence porteuse ou la fréquence caractéristique d'une émission.

1.4	Produits non essentiels de conversion de fréquence

Rayonnements non essentiels, ne comprenant pas les rayonnements harmoniques, sur les fréquences ou les multiples entiers de celles-ci, des oscillations utilisées pour produire la fréquence porteuse ou la fréquence caractéristique d'une émission.

1.5	Rayonnement parasite

Rayonnement non essentiel, produit accidentellement sur des fréquences qui sont à la fois indépendantes des fréquences porteuses ou caractéristiques d'une émission, et indépendantes des fréquences des oscillations résultant de la production de la fréquence porteuse ou caractéristique.

Note – La non-linéarité dans les émetteurs à modulation d'amplitude (émetteurs à bande latérale unique inclus) peut produire des émissions hors bande qui sont adjacentes à la largeur de bande nécessaire, ce à cause des produits d'intermodulation d'ordre impair.

La Recommandation 328 distingue les émissions hors bande des rayonnements non essentiels. Alors que les limites des rayonnements non essentiels sont spécifiées ci-après, les limites applicables aux émissions hors bande causées par l'intermodulation sont spécifiées dans la Recommandation 326.

2.	Application des limites

2.1	que, comme pour les limites des émissions hors bande faisant l'objet de la Recommandation 328, les limites spécifiées ci-dessous pour les rayonnements non essentiels ne soient appliquées qu'aux rayonnements non essentiels conformément à la définition;

2.2	que, pour le moment, les niveaux maximaux permis des rayonnements non essentiels continuent à être exprimés par la puissance moyenne fournie par l'émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne sur les fréquences du rayonnement non esssentiel concerné;

2.3	que le rayonnement non essentiel provenant de toute partie de l'installation autre que le système rayonnant, c'est-à-dire l'antenne et sa ligne d'alimentation, n'ait pas un effet plus grand que celui qui se produirait si ce système rayonnant était alimenté à la puissance maximale admissible sur la fréquence de ce rayonnement non essentiel;

2.4	que, dans le cas où les limites indiquées au § 3 ci-dessous seraient adoptées par une Conférence administrative pour la révision de l'Appendice 8 au Règlement des radiocommunications, les délais qui pourraient être nécessaires pour permettre aux administrations d'atteindre ces limites soient, à partir de la date de mise en vigueur du nouveau Règlement, d'au moins trois années pour les nouveaux émetteurs;

2.5	que, lorsqu'un ensemble émetteur comprend plus d'un émetteur, les limites indiquées au § 3 soient appliquées dans l'hypothèse où chaque émetteur fonctionne normalement, conformément aux dispositions de l'Appendice 8 au Règlement des radiocommunications.

3.	Limites de la puissance des rayonnements non essentiels (voir les Notes 1 à 15)

3.1	que les limites suivantes soient appliquées aux émetteurs dont les fréquences fondamentales sont comprises entre 9 kHz et 30 000 kHz (d'après le Règlement des radiocommunications, Appendice 8, colonnes A et/ou B du Tableau):

Pour tout rayonnement non essentiel, la puissance moyenne fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne doit être inférieure de 40 dB au moins à celle du rayonnement sur les fréquences fondamentales, sans pouvoir dépasser la valeur de 50 mW (pour les exceptions, voir les Notes 2, 3, 4, 7 et 8);

3.2	que les limites suivantes soient appliquées aux émetteurs dont les fréquences fondamentales sont comprises entre 30 MHz et 235 MHz (voir le Règlement des radiocommunications, Appendice 8, colonnes A et/ou B du Tableau):

3.2.1	Emetteurs dont la puissance d'émission est supérieure à 25 W sur les fréquences fondamentales

Pour tout rayonnement non essentiel, la puissance moyenne fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne doit être inférieure de 60 dB au moins à celle du rayonnement sur les fréquences fondamentales, sans pouvoir dépasser la valeur de 1 mW (pour les exceptions, voir les Notes 5 et 9).

3.2.2	Emetteurs dont la puissance d'émission est égale ou inférieure à 25 W sur les fréquences fondamentales

Pour tout rayonnement non essentiel, la puissance moyenne fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne doit être inférieure de 40 dB au moins à celle du rayonnement sur les fréquences fondamentales, sans pouvoir dépasser la valeur de 25 mW (pour les exceptions, voir les Notes 5 et 6);

3.3	que les limites suivantes soient appliquées aux nouveaux émetteurs dont les fréquences fondamentales sont composées entre 235 MHz et 960 MHz (voir le Règlement des radiocommunications, Appendice 8, colonne B du Tableau):

3.3.1	Emetteurs dont la puissance d'émission est supérieure à 25 W sur les fréquences fondamentales

Pour tout rayonnement non essentiel, la puissance moyenne fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne doit être inférieure de 60 dB au moins à celle du rayonnement sur les fréquences fondamentales, sans pouvoir dépasser la valeur de 20 mW (pour les exceptions, voir les Notes 10 et 11).

3.3.2	Emetteurs dont la puissance d'émission est égale ou inférieure à 25 W sur les fréquences fondamentales

Pour tout rayonnement non essentiel, la puissance moyenne fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne doit être inférieure d'au moins 40 dB à la puissance du rayonnement sur les fréquences fondamentales, sans toutefois dépasser la valeur de 25 mW (pour les exceptions, voir les Notes 10 et 11);

3.4	que les limites suivantes soient appliquées aux nouveaux émetteurs dont les fréquences fondamentales sont composées entre 960 MHz et 17,3 GHz:

3.4.1	Emetteurs dont la puissance d'émission est supérieure à 10 W sur les fréquences fondamentales

Pour tout rayonnement non essentiel, la puissance moyenne fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne doit être inférieure d'au moins 50 dB à la puissance de rayonnement sur les fréquences fondamentales, sans toutefois dépasser la valeur de 100 mW (pour les exceptions, voir les Notes 10, 11, 12 et 13).

3.4.2	Emetteurs dont la puissance d'émission est égale ou inférieure à 10 W sur les fréquences fondamentales

Pour tout rayonnement non essentiel, la puissance moyenne fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser la valeur de 100 mW (pour les exceptions, voir les Notes 10, 11, 12 et 13);

3.5	que les limites adoptées par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) soient présentées également dans le Règlement des radiocommunications, sous la forme d'un graphique comme indiqué à la Fig. 1.

FIGURE 1

Note 1 – Pour s'assurer que les dispositions du tableau sont appliquées, on doit vérifier que la largeur de bande de l'appareil de mesure est assez grande pour couvrir toutes les composantes significatives du rayonnement non essentiel concerné.

Note 2 – Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure à 50 kW et qui fonctionnent au-dessous de 30 MHz sur une gamme de fréquences d'environ une octave ou davantage, une réduction à moins de 50 mW n'est pas obligatoire; cependant, un affaiblissement de 60 dB au minimum doit être obtenu et on s'efforcera d'atteindre le niveau de 50 mW.

Note 3 – Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieure à 5 W, fonctionnant au-dessous de 30 MHz, l'affaiblissement doit être d'au moins 30 dB; cependant, on s'efforcera d'atteindre l'affaiblissement de 40 dB.

Note 4 – Pour les émetteurs mobiles fonctionnant au-dessous de 30 MHz, toute composante non essentielle doit avoir un affaiblissement d'au moins 40 dB, sans dépasser la valeur de 200 mW; cependant, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera possible en pratique, d'atteindre le niveau de 50 mW.

Note 5.1 – Pour les appareils de radiotéléphonie à modulation de fréquence du service mobile maritime fonctionnant au-dessus de 30 MHz, la puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel due à des produits de modulation dans toute autre voie du service mobile maritime international, ne doit pas dépasser un niveau de 10 mW. De plus, dans les cas exceptionnels où l'on utilise des émetteurs de plus de 20 W de puissance moyenne, on peut augmenter ces derniers niveaux proportionnellement à la puissance moyenne de l'émetteur.

Note 5.2 – La puissance moyenne de tout autre rayonnement non essentiel sur une fréquence discrète quelconque de la bande du service mobile maritime international ne doit pas dépasser un niveau de 2,5 mW. Dans les cas exceptionnels où l'on utilise des émetteurs de plus de 20 W de puissance moyenne, on peut augmenter ces derniers niveaux proportionnellement à la puissance moyenne de l'émetteur.

Note 6 – Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est inférieure à 100 mW, il n'est pas obligatoire d'atteindre le niveau d'affaiblissement de 40 dB, pourvu que le niveau de la puissance moyenne ne dépasse pas 10 mW.

Note 7 – Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure à 50 kW et qui peuvent fonctionner sur plusieurs fréquences en couvrant une gamme de fréquences d'environ une octave ou davantage, une réduction à moins de 50 mW n'est pas obligatoire; cependant, un affaiblissement minimal de 60 dB doit être obtenu.

Note 8 – Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieure à 5 W, l'affaiblissement doit être 30 dB; cependant, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera possible en pratique, d'atteindre l'affaiblissement de 40 dB.

Note 9 – Les administrations peuvent adopter un niveau de 10 mW, à condition d'éviter tout brouillage préjudiciable.

Note 10 – Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune ou des antennes très faiblement espacées sur des fréquences voisines, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera possible en pratique, d'atteindre les niveaux spécifiés.

Note 11 – Puisqu'il se peut que ces niveaux n'assurent pas une protection suffisante aux stations de réception du service de radioastronomie et des services spatiaux, on pourrait envisager, dans chaque cas d'espèce, des niveaux plus stricts en tenant compte de la situation géographique des stations intéressées.

Note 12 – Ces niveaux ne s'appliquent pas aux systèmes utilisant les techniques de modulation numérique, mais peuvent servir à titre de directives. Pour les valeurs applicables à ces systèmes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Recommandations pertinentes du CCIR (voir la Recommandation No 66 de la CAMR-79 et l'Appendice 8 au Règlement des radiocommunications).

Note 13 – Les produits d'intermodulation et le bruit thermique provenant des stations terriennes et des stations spatiales des services spatiaux, à l'extérieur de la bande de fréquences attribuée par le Règlement des radiocommunications, rapportés à une largeur de bande de 4 kHz ou à une largeur de bande de 1 MHz selon le cas, doivent être inférieurs d'au moins 30 dB à la puissance de sortie d'un émetteur saturé (ou, dans le cas d'un amplificateur à semi-conducteur, à la puissance nominale de sortie) produite par une seule porteuse non modulée. Tous les autres rayonnements non essentiels, à l'exclusion du bruit thermique, provenant de stations des services spatiaux, à l'extérieur de la largeur de bande assignée, rapportés à une largeur de bande de 4 kHz ou à une largeur de bande de 1 MHz selon le cas, doivent être inférieurs d'au moins 50 dB à la puissance du rayonnement fondamental. Les limites de 100 mW et 100 mW mentionnées au § 3.4 ne sont pas applicables, elles doivent, en effet, faire l'objet d'un complément d'étude par le CCIR.

Note 14 – Il est reconnu que des services particuliers peuvent imposer des limites plus basses pour des raisons techniques ou pour les besoins de l'exploitation.

Note 15 – Dans le cas des stations de radiorepérage, tant que l'on ne dispose pas de méthodes de mesure acceptables, il convient que la puissance des rayonnements non essentiels soit aussi faible que pratiquement possible. Les limites pour le service mobile maritime (bande latérale unique) sont indiquées dans l'Appendice 17, et des renseignements pertinents pour le service mobile aéronautique sont donnés dans l'Appendice 27 et dans l'Appendice 27 Aer2-1 au Règlement des radiocommunications.

4.	Méthodes de mesure des rayonnements non essentiels par mesure de la puissance fournie à l'antenne*

que, outre les autres méthodes connues de mesure de la puissance des rayonnements non essentiels, on ait recours, soit à la méthode de substitution, soit à une méthode de mesure directe de la puissance, lorsque l'émetteur fonctionne dans des conditions normales et qu'il est relié à son antenne normale ou à une antenne fictive. Lorsqu'on effectue des mesures, l'émetteur étant relié à une antenne fictive, la puissance des oscillations non essentielles fournie à celle-ci peut être très différente de celle des rayonnements non essentiels fournie à l'antenne utilisée pour l'émission réelle.

4.1	Méthode de substitution

Dans la méthode de substitution, on utilise un générateur auxiliaire, de puissance de sortie variable, dont la fréquence est réglée sur la fréquence moyenne du rayonnement non essentiel considéré. Ce générateur auxiliaire est utilisé de la façon suivante:

Le générateur est substitué à l'émetteur et on le règle pour qu'il fournisse sur la fréquence moyenne de rayonnement non essentiel le même champ que l'émetteur lui-même, en grandeur et en polarisation, ce champ étant mesuré au moyen d'un récepteur accordé sur le rayonnement non essentiel et situé à une distance de l'antenne d'émission égale à plusieurs fois la longueur d'onde. La puissance fournie par le générateur est alors égale à celle que fournissait primitivement l'émetteur lui-même, à condition toutefois que la non-linéarité du système rayonnant ne provoque pas elle-même un rayonnement harmonique. Afin qu'en utilisant le générateur, on ne change pas les conditions initiales, on devra tenir compte de tous les couplages parasites entre l'émetteur et le système rayonnant, et de tout rayonnement provenant directement de l'émetteur, des lignes d'alimentation ou de tout organe qui peut se trouver excité par un couplage direct. Il faut aussi tenir compte de ce que la puissance des rayonnements non essentiels peut être fournie suivant un mode qui est, soit symétrique, soit asymétrique, soit une combinaison des deux. On peut être amené à se servir de plus d'un générateur lorsque le mode d'excitation est complexe. Il faut, de plus, déterminer l'impédance d'entrée de la ligne d'alimentation pour les fréquences du rayonnement non essentiel, de façon que la puissance fournie à l'antenne soit mesurée sans erreur. Il est nécessaire de faire plusieurs séries de mesures en plusieurs emplacements de réception.

Si l'émetteur débite sur une antenne fictive, on emploie un appareil indicateur couplé à celle-ci.

4.2	Méthode de mesure directe de la puissance

Les trois méthodes suivantes de mesure directe de la puissance peuvent être utilisées:

4.2.1	Première méthode (voir [CCIR, 1953e]). Mesure du courant, de la tension et du facteur de puissance à l'aide d'un récepteur sélectif accordé sur la fréquence moyenne du rayonnement non essentiel considéré et couplé en un point choisi de la ligne d'alimentation.

4.2.2	Deuxième méthode (voir [CCIR, 1962a]). Détermination de la puissance directe et de la puissance réfléchie, à l'aide d'une paire de coupleurs directifs, inversés l'un par rapport à l'autre et placés directement dans la ligne d'alimentation de l'antenne réelle ou de l'antenne fictive; on utilise un appareil sélectif de mesure de puissance relié à tour de rôle à chaque coupleur et accordé sur la fréquence moyenne du rayonnement non essentiel considéré. La différence entre les deux puissances mesurées donne la puissance fournie à l'antenne sur les fréquences de ce rayonnement non essentiel.

On peut mesurer les tensions ou les puissances fournies par les coupleurs directifs par une méthode de comparaison, en utilisant un récepteur et un générateur de signaux. Le principe sur lequel repose cette méthode, ainsi qu'une formule pour calculer l'erreur possible dans les résultats de mesures, sont indiqués dans [CCIR, 1966-69].

Pour les lignes coaxiales, un coupleur directif peut être composé d'un conducteur (antenne linéaire) disposé à l'intérieur de la ligne d'alimentation, parallèle à son axe et dont l'une des extrémités est chargée de façon à ne pas produire de réflexions. A l'extrémité ouverte apparaît une tension qui provient uniquement de l'onde de tension se propageant dans la ligne, dans le sens qui va de l'extrémité ouverte de l'antenne linéaire vers l'extrémité fermée. Les dimensions et l'espacement entre les conducteurs du coupleur et la paroi externe dépendent du niveau maximal admissible à l'entrée et de l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure qui doit être raccordé.

La méthode permet de mesurer la puissance fournie par un émetteur à l'antenne sur les fréquences des rayonnements non essentiels, que ceux-ci soient engendrés dans l'émetteur considéré ou par l'interaction avec d'autres émetteurs.

Pour les lignes d'alimentation symétriques (voir [CCIR, 1963-66b]), chacun des deux coupleurs directifs peut être composé de deux conducteurs, disposés chacun parallèlement et symétriquement à l'axe et au voisinage de ceux de la ligne d'alimentation (antenne linéaire symétrique). Le couplage est fermé à une de ses extrémités, de façon à ne pas produire de réflexions.

A l'extrémité ouverte apparaît une tension symétrique par rapport à la terre et qui provient uniquement de l'onde de tension se propageant, selon le mode symétrique, dans la ligne d'alimentation. Pour mesurer les diverses composantes de cette onde, il est préférable d'interposer un transformateur symétrique-dissymétrique entre l'extrémité et l'appareil de mesure.

Si les coupleurs sont réalisés suivant les dispositions ci-dessus, une onde de tension se propageant selon le mode asymétrique dans la ligne n'a qu'une influence négligeable. Cette influence ne dépend que de la bonne réalisation du transformateur symétrique-dissymétrique.

L'écart entre les conducteurs de la ligne et ceux du coupleur ainsi que l'écart entre les conducteurs du coupleur dépendent du niveau maximal admissible à l'entrée et de l'impédance de l'appareil à utiliser pour la mesure des diverses composantes, compte tenu du rapport de transformation du transformateur.

Dans le cas où l'on s'attend à ce que les composantes de puissance notable se propagent sur la ligne symétrique suivant un mode asymétrique, il est nécessaire d'effectuer la mesure de ces composantes à l'aide de toute autre méthode de mesure appropriée.

Un autre dispositif de mesure, utilisable dans le cas de lignes de transmission symétriques (voir [CCIR, 1963-66c]), emploie deux sections de ligne coaxiale. Chacune de ces lignes coaxiales comporte deux coupleurs directifs. La puissance directe et la puissance réfléchie peuvent ainsi être mesurées séparément sur chacun des deux conducteurs.

La somme des puissances directes est alors égale à la puissance totale appliquée à la ligne de transmission. Cette méthode ne permet pas de faire de distinction entre les puissances transmises dans le mode symétrique et le mode asymétrique.

Des coupleurs directifs d'un type particulier peuvent servir à mesurer la puissance des rayonnements non essentiels à l'intérieur d'une large gamme de fréquences.

4.2.3	Troisième méthode (voir [CCIR, 1962c]). On mesure les valeurs de la force électromotrice à un noeud et à un ventre d'une ligne d'alimentation symétrique en fil nu et ces valeurs sont converties en valeurs de la puissance du rayonnement non essentiel à la fréquence où l'on fait la mesure. On mesure les valeurs de la force électromotrice à l'aide d'un élément de couplage et d'un récepteur radioélectrique sélectif accordé sur la fréquence moyenne du rayonnement non essentiel considéré. L'élément de couplage est une boucle sous écran, disposée symétriquement entre les conducteurs de la ligne, et déplaçable à volonté le long de cette ligne pour la localisation des noeuds et des ventres. Il est possible, en changeant la position du plan de la boucle par rapport au plan des conducteurs de la ligne, de mesurer la puissance des composantes symétriques et dissymétriques du rayonnement non essentiel.

Pour convertir les valeurs mesurées de la force électromotrice en valeurs de puissance, on utilise un coefficient que l'on déduit d'un graphique dressé lors de l'étalonnage du dispositif.

4.3	Mesure des rayonnements non essentiels sur des fréquences très proches des fréquences fondamentales (voir [CCIR, 1962b])

4.3.1	Etant donné les difficultés que présente la mesure des rayonnements non essentiels dont les fréquences sont voisines de celles de la bande nécessaire, il peut être impossible dans ce cas, de s'assurer que les limitations prévues au § 3 sont satisfaites (voir la Question 55/1).

4.3.2	Dans de nombreux cas, des oscillations qui perturbent la mesure de rayonnements non essentiels sur des fréquences voisines, peuvent être efficacement supprimées en insérant des filtres passe-bande convenables. Une suppression sélective convenable de l'oscillation porteuse, par exemple lorsque l'on mesure des rayonnements non essentiels de fréquences voisines, peut être obtenue de la manière suivante: une porteuse non modulée prélevée sur un étage à faible puissance est introduite en opposition de phase dans le récepteur de contrôle, pour annuler l'oscillation perturbatrice (voir [CCIR, 1963-66d]).

4.3.3	Quand plusieurs émetteurs fonctionnent dans la même station sur des fréquences voisines et peuvent même alimenter une antenne commune, comme par exemple dans les stations d'émission de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence employant les fréquences de la bande 8, on peut rencontrer des produits d'intermodulation à moins de 1 MHz des fréquences porteuses utilisées.

4.3.3.1	Dans ce cas, on peut effectuer les mesures en utilisant un coupleur directif et un filtre accordé. Le schéma de l'appareil de mesure est reproduit dans [CCIR, 1966-69]. Cette méthode utilise un filtre qui est accordé pour affaiblir les signaux fondamentaux les plus éloignés, qui contribuent à produire les rayonnements non essentiels à mesurer. Ceci évite l'apparition de composantes non essentielles supplémentaires dans le récepteur.

Les erreurs résultant de la surcharge du récepteur par les autres signaux fondamentaux peuvent être évitées en mesurant le niveau des rayonnements non essentiels en présence des signaux fondamentaux selon la méthode de comparaison. Le générateur de signaux est réglé de façon à doubler la puissance de sortie du récepteur. Dans ce cas, la puissance du rayonnement non essentiel et celle du signal de comparaison sont égales.

4.3.3.2	Les méthodes de mesure précédentes peuvent être, dans certains cas, difficilement applicables. Il peut être alors préférable de mesurer, avec un appareil de sélectivité suffisante, les champs sur la fréquence du rayonnement non essentiel et sur celle d'une porteuse voisine, à une distance convenable (par exemple, quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres). Si tous les signaux sont rayonnés par la même antenne et avec des diagrammes de rayonnement analogues, la puissance des rayonnements non essentiels peut alors être obtenue en mesurant les champs. Si l'on ne peut mesurer séparément les puissances des signaux fondamentaux, on sait que le rapport de la somme de ces puissances à la puissance de la composante non essentielle inconnue est égal au rapport de la somme des valeurs quadratiques du champ des signaux fondamentaux à la valeur quadratique du champ de cette composante.

5.	Améliorations pour l'avenir

que les administrations et les exploitations privées reconnues continuent à diminuer les rayonnements non essentiels chaque fois qu'il est économiquement possible de le faire, ceci afin de réduire les brouillages causés aux autres services encore plus que ne le permettent les indications du § 3. Des indications sur les moyens de réduire le niveau des rayonnements non essentiels des émetteurs figurent dans le Rapport 838.

6.	Radioastronomie

que la radioastronomie, en raison de son caractère unique, passif et de sa vulnérabilité fasse l'objet d'un examen spécial en ce qui concerne les rayonnements non essentiels; les radioastronomes rencontrent souvent des rapports signal/bruit de –30 dB et dans des cas extrêmes de –60 dB avec de longs intervalles d'intégration. Les administrations sont instamment priées de tenir compte, dans toute la mesure pratiquement possible, de la nécessité d'éviter les rayonnements non essentiels pouvant causer des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie fonctionnant conformément à l'Article 36 du Règlement des radiocommunications. Afin de supprimer les brouillages causés par les rayonnements non essentiels, la radioastronomie doit être traitée comme un service de radiocommunications et être protégée dans la mesure où les services de radiocommunications s'accordent mutuellement protection.

7.	Services spatiaux

que les informations concernant les rayonnements non essentiels des émetteurs des services spatiaux placés dans des stations terriennes et des stations spatiales, prévoient des limites concernant les produits d'intermodulation et les rayonnements non essentiels en général. Les limites concernant les rayonnements non essentiels s'appliqueront jusqu'à la fréquence de 17,3 GHz, à l'exclusion des limites de 100 mW et 100 mW mentionnées au § 3.4. Les administrations doivent aussi s'efforcer de réduire les niveaux de rayonnements non essentiels produits par ces émetteurs au-dessus de la fréquence de 17,3 GHz à des valeurs aussi basses que possible, compatibles avec les contraintes techniques et économiques des émetteurs utilisés.

8.	Emetteurs de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude utilisant les techniques de modulation d'impulsions en durée

qu'une attention particulière soit accordée aux rayonnements non essentiels qui peuvent se produire à des multiples de la fréquence de commutation, de part et d'autre de la porteuse, par suite de l'utilisation de la technique de modulation d'impulsions en durée;

que la fréquence de commutation soit un multiple de l'espacement des canaux de façon à réduire les brouillages dans les bandes de radiodiffusion.

RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES

Documents du CCIR

[1953]: Londres, a. 65; b. 80; c. 101; d. 124; e. 130; f. 340.

[1956]: Varsovie, 313.

[1958]: Genève, a. I/22; b. I/28; c. I/34.

[1962]: Genève, a. I/1; b. I/17; c. I/23.

[1963-66]: a. I/54 (OIRT); b. I/1 (République fédérale d'Allemagne); c. I/40 (URSS); d. I/55 (OIRT).

[1966-69]: I/67 (URSS).

_________________

*	Note de la Commission de rédaction. – La terminologie utilisée dans la Recommandation 329 est, dans les trois langues de travail, conforme à celle de l'Article 1 du Règlement des radiocommunications (numéro 139), à savoir:

– en français: Rayonnement non essentiel
	– en anglais: Spurious emission
	– en espagnol: Emisión no esencial.

*	Les documents relatifs à ces méthodes sont les doc. [CCIR, 1953a, b, c, d, e et f; 1956; 1958a, b et c; 1962a, b et c; 1963-66a].