RECOMENDACIÓN  329-6

EMISIONES  NO  ESENCIALES*

(Cuestión 55/1)

(1951-1953-1956-1959-1963-1966-1970-1978-1982-1986-1990)

Rc. 329-6

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que en la Recomendación 328 se hace una distinción entre las emisiones fuera de banda y las emisiones no esenciales, y se especifican límites para las emisiones fuera de banda;

b)	que en el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones se determina el nivel máximo admitido de las emisiones no esenciales expresado por la potencia media suministrada por un transmisor a la línea de alimentación de la antena en la frecuencia o frecuencias de cada emisión no esencial;

c)	que en el artículo 5 (números 304 y 306) del Reglamento de Radiocomunicaciones se estipula que las estaciones deben atenerse a las tolerancias especificadas en el apéndice 8 para las emisiones no esenciales y que, además, deberá hacerse el mayor esfuerzo posible para que el nivel de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda se mantenga en los valores más bajos que permitan el estado de la técnica y la naturaleza del servicio;

d)	que para estudiar el funcionamiento de un transmisor desde el punto de vista de la pureza de su emisión en condiciones determinadas, es útil medir la potencia suministrada a una antena de emisión o a una carga ficticia de prueba en frecuencias distintas de las frecuencias fundamentales, y que tales mediciones inducirán a las empresas de explotación a tomar las medidas oportunas para reducir las emisiones no esenciales;

e)	que la relación entre la potencia suministrada a la antena en las frecuencias de una emisión no esencial y el campo de esta emisión, medido en un lugar alejado del transmisor, puede variar de un modo importante a causa de diversos factores, tales como la directividad de la antena en los planos horizontal y vertical en las frecuencias de las emisiones no esenciales, la propagación por diversos trayectos y la radiación por elementos del equipo transmisor distintos de la propia antena;

f)	que es bien sabido que la medición de la intensidad de campo de las emisiones no esenciales en un punto alejado del transmisor constituye un procedimiento que permite expresar directamente la intensidad de las interferencias debidas a tales emisiones;

g)	que cuando se trata de las frecuencias fundamentales de una emisión, las administraciones tienen por costumbre fijar la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena y medir la intensidad de campo a distancia, con objeto de tratar de resolver los casos de interferencias entre una emisión y otra autorizada, y que sería de gran utilidad un procedimiento análogo cuando se trata de interferencias producidas por emisiones no esenciales (véase el artículo 18, número 1813, del Reglamento de Radiocomunicaciones);

h)	que para lograr la máxima economía en el empleo del espectro de frecuencias hay que imponer una limitación general de las emisiones no esenciales, sin dejar de reconocer que ciertos servicios particulares, por razones técnicas o por necesidades de explotación, pueden exigir límites más estrictos,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Terminología y definiciones

Que se utilicen los siguientes términos y definiciones para designar las emisiones que se entienden por no esenciales:

1.1	Emisión no esencial (artículo 1, número 139 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin afectar la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de la frecuencia están comprendidos en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda.

1.2	Emisión armónica

Emisión no esencial en frecuencias múltiplos enteros de las comprendidas en la banda de frecuencias ocupadas por una emisión.

1.3	Productos de intermodulación no esenciales

Los productos de intermodulación no esenciales son los productos de intermodulación en frecuencias resultantes de:

1.3.1	Intermodulación entre:

–	las oscilaciones en las frecuencias portadoras, características o armónicas de una emisión, o las oscilaciones resultantes de la generación de las frecuencias portadoras o características, y

–	las oscilaciones de igual naturaleza que la misma emisión, de una o varias otras emisiones procedentes del mismo sistema transmisor o de otros transmisores o sistemas transmisores.

1.3.2	Intermodulación entre cualquier oscilación generada para producir la frecuencia portadora o característica de una emisión.

1.4	Productos no esenciales de conversión de frecuencia

Emisiones no esenciales, excluidas las emisiones armónicas, en las frecuencias (o múltiplos enteros de las mismas) de las oscilaciones generadas para producir la frecuencia portadora o característica de una emisión.

1.5	Radiación parásita

Emisión no esencial, producida accidentalmente en frecuencias que son a la vez independientes de la frecuencia portadora o característica de una emisión, y de las frecuencias de las oscilaciones que resultan de la generación de la frecuencia portadora o característica.

Nota – La no linealidad en los transmisores con modulación de amplitud (incluidos los transmisores de banda lateral única) puede dar como resultado emisiones fuera de banda inmediatamente adyacentes a la anchura de banda necesaria, debido a los productos de intermodulación de orden impar.

La Recomendación 328 distingue entre emisiones fuera de banda y emisiones no esenciales. Mientras que los límites de potencia de las emisiones no esenciales se especifican más adelante, los límites aplicables a las emisiones fuera de banda debidas a la intermodulación se indican en la Recomendación 326.

2.	Aplicación de los límites

2.1	Que, como en la Recomendación 328 se señalan los límites para las emisiones fuera de banda, los límites para las emisiones no esenciales indicados a continuación deben aplicarse solamente a las emisiones no esenciales de acuerdo con la definición.

2.2	Que el nivel máximo permitido de las emisiones no esenciales continúe expresándose, hasta nuevo aviso, por la potencia suministrada por el transmisor a la línea de alimentación de la antena en las frecuencias de la emisión no esencial de que se trate.

2.3	Que la emisión no esencial procedente de algún elemento de la instalación distinto del sistema radiante, es decir, distinto de la antena y de su línea de alimentación, no deberá producir un efecto mayor que el que se produciría si dicho sistema radiante se alimentase con la potencia máxima admisible en la frecuencia de la emisión no esencial.

2.4	Que, de adoptarse los límites indicados en el siguiente punto 3 por una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones encargada de revisar el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones, los plazos que podrían ser necesarios para permitir a las administraciones que alcancen estos límites sean, al menos, de tres años para los transmisores nuevos, a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento.

2.5	Que cuando un sistema transmisor comprenda más de un transmisor, los límites indicados en el punto 3 deben aplicarse en el supuesto de que todos los transmisores funcionen normalmente, de acuerdo con el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

3.	Límites de la potencia de las emisiones no esenciales (véanse las notas 1 a 15)

3.1	Que se apliquen a los nuevos transmisores cuyas frecuencias fundamentales estén comprendidas entre 9 kHz y 30 000 kHz los siguientes límites (según el Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 8, columnas A y/o B del cuadro):

En cualquier emisión no esencial, la potencia media suministrada a la línea de alimentación de la antena debe ser 40 dB menor, por lo menos, que la correspondiente a la emisión en las frecuencias fundamentales, sin que en ningún caso pueda exceder de 50 mW (para las excepciones, véanse las notas 2, 3, 4, 7 y 8).

3.2	Que se apliquen a los nuevos transmisores cuyas frecuencias fundamentales están comprendidas entre 30 MHz y 235 MHz los siguientes límites (véase el Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 8, columnas A y/o B del cuadro):

3.2.1	Transmisores cuya potencia de emisión, en las frecuencias fundamentales, es superior a 25 W

En cualquier emisión no esencial, la potencia media suministrada a la línea de alimentación de la antena debe ser, por lo menos, 60 dB menor que la correspondiente a la emisión en las frecuencias fundamentales, sin que en ningún caso pueda exceder de 1 mW (para las excepciones, véanse las notas 5 y 9).

3.2.2	Transmisores cuya potencia de emisión, en las frecuencias fundamentales, es menor o igual que 25 W

En cualquier emisión no esencial, la potencia media suministrada a la línea de alimentación de la antena debe ser, por lo menos, 40 dB menor que la correspondiente a la emisión en las frecuencias fundamentales, sin que en ningún caso pueda exceder de 25 mW (para las excepciones, véanse las notas 5 y 6).

3.3	Que se apliquen a los nuevos transmisores cuyas frecuencias fundamentales estén comprendidas entre 235 MHz y 960 MHz, los siguientes límites (véase el Reglamento de Radiocomunicaciones, apéndice 8, columna B del cuadro):

3.3.1	Transmisores cuya potencia de emisión, en las frecuencias fundamentales, es superior a 25 W

En cualquier emisión esencial, la potencia media suministrada a la línea de alimentación de la antena debe ser, por lo menos, 60 dB menor que la correspondiente a la emisión en las frecuencias fundamentales, sin que en ningún caso pueda exceder de 20 mW (para las excepciones, véanse las notas 10 y 11).

3.3.2	Transmisores cuya potencia de emisión, en las frecuencias fundamentales, es menor o igual que 25 W

En cualquier emisión no esencial, la potencia media suministrada a la línea de alimentación de la antena debe ser, por lo menos, 40 dB menor que la correspondiente a la emisión en las frecuencias fundamentales, sin que en ningún caso pueda exceder de 25 mW (para las excepciones, véanse las notas 10 y 11).

3.4	Que se apliquen a los nuevos transmisores cuyas frecuencias fundamentales están comprendidas entre 960 MHz y 17,3 GHz los siguientes límites:

3.4.1	Transmisores cuya potencia de emisión en las frecuencias fundamentales es superior a 10 W

En cualquier emisión no esencial, la potencia media suministrada a la línea de alimentación de la antena debe ser por lo menos 50 dB menor que la correspondiente a la emisión en las frecuencias fundamentales, sin que en ningún caso pueda exceder de 100 mW (para las excepciones, véanse las notas 10, 11, 12 y 13).

3.4.2	Transmisores cuya potencia de emisión en las frecuencias fundamentales es menor o igual que 10 W

En cualquier emisión no esencial la potencia media suministrada a la línea de alimentación de la antena no debe exceder del valor de 100 mW (para las excepciones, véanse las notas 10, 11, 12 y 13).

3.5	Que los límites adoptados por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, deberían presentarse, asimismo, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en forma de gráfico análogo al de la fig. 1.

Figura 1, p.

Nota 1 – Al verificar el cumplimiento de las disposiciones del cuadro deberá comprobarse que la anchura de banda del equipo de medición es lo suficientemente grande para aceptar todas las componentes significativas de la emisión no esencial de que se trate.

Nota 2 – Para los transmisores cuya potencia media sea superior a 50 kW y que funcionen por debajo de 30 MHz, en una gama de frecuencias de aproximadamente una octava, o mayor, no es obligatoria la reducción a menos de 50 mW, pero deberá conseguirse, como mínimo, una atenuación de 60 dB y deberán hacerse los mayores esfuerzos para ajustarse al nivel de 50 mW.

Nota 3 – Para los equipos portátiles cuya potencia media sea inferior a 5 W y que funcionen en las bandas de frecuencias inferiores a 30 MHz, la atenuación debe ser, por lo menos, de 30 dB; no obstante deberán hacerse los mayores esfuerzos para alcanzar una atenuación de 40 dB.

Nota 4 – Para transmisores móviles, que funcionen en frecuencias inferiores a 30 MHz toda componente no esencial debe tener una atenuación de 40 dB, por lo menos, sin exceder el valor de 200 mW; sin embargo, deberán hacerse los mayores esfuerzos para ajustar al nivel de 50 mW, siempre que sea posible.

Nota 5.1 – Para los equipos de radiotelefonía con modulación de frecuencia del servicio móvil marítimo que funcionen por encima de 30 MHz, la potencia media de toda emisión no esencial, debida a productos de modulación, que aparezca en cualquier otro canal del servicio móvil marítimo internacional no debe exceder de 10 mW. Adicionalmente, cuando excepcionalmente, se empleen transmisores de potencia media superior a 20 W, estos niveles pueden aumentarse en proporción de la potencia media del transmisor.

Nota 5.2 – La potencia media de toda otra emisión no esencial, en cualquier frecuencia discreta dentro de la banda atribuida al servicio móvil marítimo internacional, no debe exceder de 2,5 mW; en casos excepcionales, cuando se utilicen transmisores de potencia media superior a 20 W, podrán aumentarse estos últimos niveles, proporcionalmente a la potencia media del transmisor.

Nota 6 – Para los transmisores cuya potencia media sea inferior a 100 mW no es obligatorio ajustarse a una atenuación de 40 dB, siempre que la potencia media no rebase los 10 mW.

Nota 7 – Para los transmisores cuya potencia media sea superior a 50 kW, que puedan trabajar en dos o más frecuencias y que cubran una gama de frecuencias de aproximadamente una octava, o mayor, no es obligatoria la reducción a menos de 50 mW pero se proporcionará una atenuación mínima de 60 dB.

Nota 8 – Para los equipos portátiles cuya potencia media sea inferior a 5 W, la atenuación debe ser de 30 dB, pero se harán los mayores esfuerzos posibles por alcanzar una atenuación de 40 dB.

Nota 9 – Las administraciones pueden adoptar un nivel de 10 mW a condición de que no se produzca interferencia perjudicial.

Nota 10 – Cuando varios transmisores alimenten una antena común o antenas poco espaciadas en frecuencias próximas, deberán hacerse los mayores esfuerzos posibles por ajustarse a los niveles especificados.

Nota 11 – Como estos niveles quizá no proporcionen una protección suficiente a las estaciones de recepción del servicio de radioastronomía y de servicios espaciales, podría ser necesario considerar niveles más estrictos en cada caso particular, según la posición geográfica de las estaciones de que se trate.

Nota 12 – Estos niveles no son aplicables a sistemas que utilizan técnicas de modulación digital pero pueden utilizarse como orientación. Para los valores aplicables a estos sistemas, podrá referirse a las Recomendaciones pertinentes disponibles del CCIR (véanse la Recomendación 66 de la CAMR-79 y el apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

Nota 13 – Las emisiones no esenciales de productos de intermodulación y el ruido térmico radiados desde estaciones terrenas y espaciales de los servicios espaciales, que se encuentran fuera de la banda de frecuencias atribuida por el Reglamento de Radiocomunicaciones y con referencia a una anchura de banda de 4 kHz o a una anchura de banda de 1 MHz, según proceda y corresponda, serán como mínimo 30 dB inferiores a la potencia de salida del transmisor en condiciones de saturación (o a la potencia de salida nominal en el caso de un amplificador de estado sólido) producida por una sola portadora no modulada. Todas las otras emisiones no esenciales, excluido el ruido térmico, procedentes de estaciones de los servicios espaciales fuera de la banda de frecuencias asignada y con referencia a una anchura de banda de 4 kHz o a una anchura de banda de 1 MHz, según proceda y corresponda, serán como mínimo 50 dB inferiores a la potencia de la fundamental. No se aplicará el límite de 100 mW y de 100 mW del punto 3.4, pues este caso requiere ulterior estudio por parte del CCIR.

Nota 14 – Se reconoce que determinados servicios pueden precisar límites más bajos por razones técnicas o necesidades de explotación.

Nota 15 – En el caso de estaciones de radiolocalización conviene que la potencia de las emisiones no esenciales sea lo más baja posible, en tanto no se disponga de métodos convenientes de medida. En el apéndice 17, se indican los límites para el servicio móvil marítimo en banda lateral única y en el apéndice 27 y apéndice 27 Aer2-1 del Reglamento de Radiocomunicaciones figura información pertinente al servicio móvil aeronáutico.

4.	Métodos de medición de las emisiones no esenciales mediante la medición de la potencia suministrada a la antena*

Que junto con los otros métodos conocidos de medición de la potencia de las emisiones no esenciales, se utilice el método de sustitución o bien un método de medida directa de la potencia, cuando el transmisor funcione en condiciones normales y esté conectado a su antena normal o a una carga de prueba. Cuando se efectúan mediciones hallándose el transmisor conectado a una carga de prueba, la potencia de las oscilaciones no esenciales suministrada a ésta puede ser muy diferente de la de las emisiones no esenciales suministrada a la antena utilizada para la emisión real.

4.1	Método de sustitución

En el método de sustitución se utiliza un generador auxiliar, de potencia de salida variable, cuya frecuencia se ajusta a la frecuencia media de la emisión no esencial considerada. Este generador auxiliar debe utilizarse de la manera siguiente:

El generador sustituye al transmisor, regulándose para que produzca en la frecuencia media de radiación no esencial la misma intensidad de campo que el propio transmisor (en intensidad y en polarización), midiéndose esta intensidad de campo por medio de un receptor sintonizado en la radiación no esencial y situado a una distancia de la antena transmisora igual a varias veces la longitud de onda. La potencia suministrada por el generador es entonces igual a la que suministraba primitivamente el propio transmisor, siempre que la no linealidad del sistema radiante no provoque por sí misma una radiación armónica. Con objeto de que al utilizar el generador no se modifiquen las condiciones iniciales, se deberán tener en cuenta todos los acoplamientos parásitos entre el transmisor y el sistema radiante y toda radiación que provenga directamente del transmisor, de las líneas de alimentación o de cualquier órgano que pueda ser excitado por un acoplamiento directo. Es preciso también tener en cuenta que la potencia de las radiaciones no esenciales puede suministrarse según un modo simétrico o asimétrico o por una combinación de ambos. Cuando el modo de excitación es complejo, puede ser necesario utilizar más de un generador. Además es preciso determinar la impedancia de entrada de la línea de alimentación para las frecuencias de la radiación no esencial, a fin de poder medir sin error la potencia suministrada a la antena. Es necesario hacer varias series de mediciones en diversos lugares de recepción.

Si el transmisor está conectado a una carga de prueba, se utilizará un aparato indicador acoplado a ésta.

4.2	Método de medición directa de la potencia

Se pueden utilizar los tres métodos directos en medición siguientes:

4.2.1	Primer método (véase [CCIR, 1953e]). Medición de la corriente, de la tensión y del factor de potencia con un receptor selectivo sintonizado en la frecuencia media de la radiación no esencial considerada, y acoplado en un punto elegido de la línea de alimentación.

4.2.2	Segundo método (véase [CCIR, 1962a]). Determinación de la potencia directa y de la potencia reflejada mediante un par de acopladores direccionales, invertidos uno con relación al otro, y situados directamente en la línea de alimentación de la antena real o de la carga de prueba; se utiliza un aparato selectivo de medición de potencia conmutado sucesivamente a los acopladores y sintonizado a la frecuencia media de la radiación no esencial considerada. La diferencia entre las dos potencias medidas da la potencia suministrada a la antena en las frecuencias de la radiación no esencial.

Las tensiones o potencias de los acopladores direccionales pueden medirse por un método de comparación, mediante un receptor y un generador de señales. En [CCIR, 1966-69], figuran el principio de este método y una fórmula para determinar el posible error de los resultados de medición.

Para las líneas coaxiales, un acoplador direccional puede consistir en un conductor (antena lineal) dispuesto dentro de la línea de alimentación, paralelo a su eje, y uno de cuyos extremos está cargado de manera que no produzca reflexiones. En el extremo abierto aparece una tensión que proviene únicamente de la onda de tensión propagándose en la línea de alimentación, desde el extremo abierto de la antena lineal hacia el cerrado. Las dimensiones y la separación entre los conductores del acoplador y la pared externa dependen del nivel máximo admisible a la entrada y de la impedancia de entrada del aparato de medida que se conecte.

El método permite medir la potencia suministrada por un transmisor a la antena en las frecuencias de las radiaciones no esenciales, ya sean originadas en el transmisor considerado o por interacción con otros transmisores.

Para las líneas de alimentación simétricas (véase [CCIR, 1963-66b]), cada uno de los dos acopladores direccionales puede consistir en dos conductores, cada uno de ellos dispuesto paralela y simétricamente al eje y próximos a los de la línea de alimentación (antena lineal simétrica). El acoplamiento está cerrado en uno de sus extremos para que no produzca reflexiones.

En el extremo abierto aparece una tensión simétrica con relación a tierra y que proviene únicamente de la onda de tensión que se propaga, según el modo simétrico, en la línea de alimentación. Para medir las distintas componentes de esta onda es preferible intercalar un transformador simétrico-asimétrico entre el extremo y el aparato de medida.

Si los acopladores se disponen de la manera indicada, la influencia de una onda de tensión que se propague en la línea, según el modo asimétrico, es despreciable. Esta influencia depende de la mejor o peor realización del transformador simétrico-asimétrico.

La separación entre la línea de alimentación y el acoplador y la separación entre los conductores del acoplador dependen del nivel máximo admisible a la entrada y de la impedancia del aparato que se utilice para la medición de las diversas componentes, habida cuenta de la relación de transformación del transformador.

En los casos en que se prevea la propagación en la línea simétrica de componentes de potencia notable según un modo asimétrico, es necesario efectuar la medición de estas componentes siguiendo otro método de medición adecuado.

Otro dispositivo de medida, utilizable en el caso de líneas de transmisión simétricas (véase [CCIR, 1963-66c]), emplea dos secciones de línea coaxial. Cada una de esta líneas coaxiales comprende dos acopladores direccionales. La potencia directa y la reflejada pueden medirse así separadamente en cada uno de los dos conductores.

La suma de las potencias directas es entonces igual a la potencia total aplicada a la línea de transmisión. Este método no permite distinguir entre las potencias transmitidas en el modo simétrico y el asimétrico.

Los acopladores direccionales de un tipo particular pueden servir para medir la potencia de radiaciones no esenciales en una amplia gama de frecuencias.

4.2.3	Tercer método (véase [CCIR, 1962c]). Se miden los valores de la fuerza electromotriz en un nodo y en un vientre de una línea de alimentación simétrica de hilo desnudo y se convierten en valores de potencia de la radiación no esencial en la frecuencia en que se hace la medida. Se miden los valores de la fuerza electromotriz por medio de un elemento de acoplo y un receptor selectivo sintonizado en la frecuencia media de la radiación no esencial considerada. El elemento de acoplo es un bucle apantallado, dispuesto simétricamente entre los conductores de la línea y desplazable a voluntad a lo largo de ésta, para localizar los nodos y los vientres. Cambiando la posición del plano del bucle con relación al plano de los conductores de la línea se puede medir la potencia de los componentes simétricos y asimétricos de la radiación no esencial.

Para convertir los valores medidos de la fuerza electromotriz en valores de potencia, se utiliza un coeficiente que se deduce de un gráfico establecido al calibrar el dispositivo.

4.3	Medición de las radiaciones no esenciales en frecuencias muy próximas a las frecuencias fundamentales (véase [CCIR, 1962b])

4.3.1	En vista de las dificultades que presenta la medición de las radiaciones no esenciales de frecuencias próximas a las de la banda necesaria, puede no ser posible asegurar, en estos casos, que se respeten las limitaciones previstas en el punto 3 (véase la Cuestión 55/1).

4.3.2	En numerosos casos, las oscilaciones que perturban la medición de las radiaciones no esenciales en frecuencias próximas pueden suprimirse eficazmente insertando los filtros pasobanda adecuados. Al medir las radiaciones no esenciales de frecuencias próximas, se puede obtener una supresión selectiva adecuada de la oscilación en la frecuencia de la portadora introduciendo en el receptor de control una portadora no modulada (generada en una etapa de baja potencia) y en oposición de fase a fin de anular la oscilación perturbadora (véase [CCIR, 1963-66d]).

4.3.3	Cuando varios transmisores funcionan en frecuencias próximas en la misma estación y pueden incluso alimentar una antena común, como por ejemplo, en las estaciones de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia que trabajan en frecuencias de la banda 8, pueden encontrarse productos de intermodulación a menos de 1 MHz de las frecuencias portadoras utilizadas.

4.3.3.1	En tales casos, pueden realizarse mediciones con un acoplador direccional y un filtro sintonizado. En [CCIR, 1966-69], se indica el principio del equipo de medida. Este método utiliza un filtro sintonizado para atenuar la más distante de las señales fundamentales que contribuyen a la generación de la componente no esencial que debe medirse. Ello evita la generación en el receptor de componentes no esenciales adicionales.

Los errores que resultan de la sobrecarga del receptor por las restantes señales fundamentales pueden obviarse midiendo el nivel de la componente no esencial en presencia de las señales fundamentales, por el método de comparación. El generador de señales se ajustará para duplicar la potencia de salida del receptor. En este caso, las potencias de la componente no esencial y de la señal de comparación son iguales.

4.3.3.2	Los métodos de medida precedentes pueden ser, en algunos casos, de difícil aplicación y es preferible entonces medir con un aparato suficientemente selectivo las intensidades de campo en la frecuencia de radiación no esencial y en la de una portadora próxima, a una distancia adecuada (unos kilómetros o decenas de kilómetros, por ejemplo). Si todas las señales son radiadas por la misma antena y comparten diagramas de radiación similares, las potencias de las emisiones no esenciales pueden determinarse midiendo las intensidades de campo. Si no es posible medir por separado las potencias de las señales fundamentales, la suma de estas potencias puede servir para calcular la potencia de la componente no esencial desconocida, a base de la relación entre el valor cuadrático de la intensidad de campo de dicha componente y la suma de los valores cuadráticos de la intensidad de campo de las señales fundamentales. Esta relación es igual a la relación «potencia de la componente no esencial/suma de potencias de las señales fundamentales».

5.	Mejoras para el futuro

Que las administraciones y las empresas privadas de explotación reconocidas continúen reduciendo las emisiones no esenciales, siempre que sea económicamente posible, con objeto de disminuir las interferencias ocasionadas a otros servicios en un grado mayor de lo que se indica en el punto 3. En el Informe 838 figuran indicaciones sobre los medios de reducir el nivel de las emisiones no esenciales de los transmisores.

6.	Radioastronomía

Que la radioastronomía, debido a su carácter único, pasivo y sensible, necesita consideración especial en lo que respecta a las emisiones no esenciales; los radioastrónomos encuentran con frecuencia relaciones señal/ruido de –30 dB y en los casos extremos de hasta –60 dB, utilizando largos intervalos de integración. Se insta a las administraciones a que, en la medida en que ello sea factible, tomen en consideración la necesidad de evitar las emisiones no esenciales que puedan provocar interferencia perjudicial a los servicios de radioastronomía que funcionen conforme al artículo 36 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para resolver los casos de interferencia procedente de emisiones no esenciales, la radioastronomía debe considerarse como un servicio de radiocomunicaciones y recibir protección en la medida en que los servicios de radiocomunicaciones se otorgan protección entre sí.

7.	Servicios espaciales

Que la información referente a las emisiones no esenciales procedentes de transmisores de servicios espaciales, emplazados en estaciones terrenas y espaciales incluye límites para los productos de intermodulación y las emisiones no esenciales en general. Tales límites se aplicarán hasta una frecuencia de 17,3 GHz, excluidos los límites de 100 mW y 100 mW especificados en el punto 3.4. Las administraciones deben tratar también de reducir los niveles de las emisiones no esenciales procedentes de tales transmisores por encima de 17,3 GHz, hasta los valores mínimos factibles, compatibles con las limitaciones técnicas y económicas de los transmisores espaciales utilizados.

8.	Transmisores de radiodifusión sonora con modulación de amplitud que emplean técnicas de modulación de impulsos en duración

Que se preste particular atención a las emisiones no esenciales que pueden producirse en múltiplos de la frecuencia de conmutación, a cada lado de la portadora, como consecuencia del empleo de la técnica de modulación de impulsos en duración.

Que la frecuencia de conmutación sea múltiplo de la separación entre canales, a fin de reducir la interferencia en las bandas de radiodifusión.

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

Documentos del CCIR

[1953]: Londres. a. 65; b. 80; c. 101; d. 124; e. 130; f. 340.

[1956]: Varsovia. 313.

[1958]: Ginebra. a. I/22; b. I/28; c. I/34.

[1962]: Ginebra. a. I/1; b. I/17; c. I/23.

[1963-66]: a. I/54 (OIRT); b. I/1 (República Federal de Alemania); c. I/40 (URSS); d. I/55 (OIRT).

[1966-69]: I/67 (URSS).

–––––––––––––––––

*	Nota de la Comisión de Redacción. – La terminología utilizada en la Recomendación 329 se ajusta, en los tres idiomas de trabajo, a la del artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones (número 139), es decir:

– en francés: Rayonnement non essentiel
	– en inglés: Spurious emission
	– en español: Emisión no esencial.

*	Los documentos relativos a estos métodos son: [CCIR, 1953a, b, c, d, e y f; 1956; 1958a, b y c; 1962a, b y c; 1963-66a].