RECOMENDACIÓN  337-3

SEPARACIONES  DE  FRECUENCIA  Y  EN  DISTANCIA

(Cuestión 72/1)

(1948-1951-1953-1963-1970-1974-1990-1992)

Rc. 337-3

El CCIR,

considerando

a)	que los factores primodiales que determinan los criterios apropiados de separación de frecuencia o en distancia son, en los casos más usuales:

–	la potencia y la distribución espectral de la señal requerida en el receptor;

–	la potencia y la distribución espectral del ruido de las señales interferentes captadas por el receptor;

–	la dependencia con la distancia de las pérdidas de transmisión entre equipos radioeléctricos;

b)	que por lo general, un transmisor emite radiaciones fuera de la banda de frecuencias necesariamente ocupada por la emisión;

c)	que intervienen también gran número de otros factores, tales como las propiedades del medio de transmisión, que son de carácter variable y difíciles de determinar, las características del receptor y, en el caso de recepción auditiva, las propiedades de discriminación del oído humano;

d)	que es posible establecer relaciones compensatorias con respecto a la separación de frecuencia o en distancia de los equipos radioeléctricos,

recomienda

1.	que las separaciones en frecuencia-distancia entre equipos radioeléctricos se calculen según el método siguiente:

1.1	determinación de la potencia y la distribución espectral de la señal captada por el receptor;

1.2	determinación de la potencia y la distribución espectral de la interferencia y del ruido captados por el receptor;

1.3	determinación de los efectos interactivos entre señales deseadas, interferencia y características del receptor para varias separaciones de frecuencia o distancia usando las ecuaciones básicas del anexo 1 y en caso necesario aproximaciones simples de la expresión integral;

1.4	determinación, con ayuda de estos elementos, de la separación de frecuencia o en distancia que asegure la calidad y la probabilidad de servicio necesarias para el tipo de comunicación requerido, teniendo en cuenta el carácter fluctuante de la señal y de la interferencia y, en su caso, las propiedades de discriminación del oyente u observador;

1.5	determinar los modelos de propagación CCIR apropiados que deban ser utilizados;

2.	que, en cada fase de este cálculo se haga una comparación, en la medida de lo posible, con los datos obtenidos bajo condiciones de trabajo controladas y representativas de las condiciones de explotación, particularmente en lo que se refiere al valor finalmente obtenido para la separación de frecuencia o en distancia entre equipos radioeléctricos.

ANEXO  1

El presente anexo indica las ecuaciones básicas que cuantifican los efectos recíprocos entre las señales deseadas, las interferentes y las características del receptor para distintas separaciones en distancia y en frecuencia.

Las medidas son:

–	el rechazo dependiente de la frecuencia (FDR – «Frequency Dependent Rejection») que es una medida del rechazo del espectro de emisión de un transmisor interferente proporcionada por la curva de selectividad del receptor, y

–	la característica distancia-frecuencia (FD – «Frequency Distance») que es la medida de la distancia mínima que debe existir entre un receptor interferido y una fuente de interferencia en función de la diferencia entre sus frecuencias de sintonía,

–	el valor relativo de la relación de protección en radiofrecuencias, A, que es (véase la Recomendación 560) la diferencia, expresada en decibelios, entre la relación de protección cuando las portadoras de los transmisores deseado e interferente tienen una diferencia de frecuencia f y la relación de protección cuando las portadoras de esos transmisores tienen la misma frecuencia.

La característica distancia-frecuencia y el rechazo dependiente de la frecuencia son medidas del mecanismo de acoplamiento de interferencia entre la fuente interferente y el receptor y constituyen soluciones básicas necesarias para la evaluación de numerosos casos de interferencia. Contribuyen a la solución de los problemas de compartición cocanal de frecuencias y de interferencia en las bandas o canales adyacentes al proporcionar estimaciones de los criterios de separación mínima en frecuencia y en distancia que debe existir entre la fuente de interferencia y el receptor para que el rendimiento de ese último sea satisfactorio.

El nivel de interferencia en el receptor es función de las ganancias y pérdidas que la señal interferente experimenta entre la fuente de interferencia y el receptor y se expresa por:

mmmmmmdB	(1)

donde:

Pt :	potencia del transmisor interferente (dB);

Gt :	ganancia de la antena del transmisor interferente en dirección del receptor (dBi);

Gr :	ganancia de la antena del receptor en dirección de la fuente de interferencia (dBi);

Lb (d ) :	pérdida básica de transmisión para una distancia de separación d entre la fuente de interferencia y el receptor (dB) (véase la Recomendación 341);

y

(2)

siendo:

P( f ) :	densidad de los espectros de emisión, generalmente normalizada a la densidad máxima espectral de potencia (W/Hz),

H( f ) :	selectividad del receptor,

siendo:

ft :	frecuencia sintonizada de la fuente de interferencia,

fr :	frecuencia sintonizada del receptor.

El FDR puede constar de dos términos: el rechazo en sintonía (OTR  On-Tune Rejection) y el rechazo fuera de frecuencia (OFR  Off-Frequency Rejection), es decir, el rechazo adicional que se produce cuando la frecuencia de interferencia es diferente de la de sintonía del receptor.

mmmmmmdB	(3)

siendo:

(4)

(5)

A menudo, el rechazo en sintonía, llamada también factor de corrección, puede expresarse aproximadamente por:

mmmmmmBR    BT	(6)

siendo:

BR :	anchura de banda del receptor a 3 dB (Hz)

BT :	anchura de banda del transmisor a 3 dB (Hz)

K =	10 para señales no coherentes

K =	20 para señales de impulsos.