RECOMMANDATION  378-5

MESURES  DE  CHAMP  DANS  LES  STATIONS  DE  CONTRÔLE  DES  ÉMISSIONS

(Question 24/1)

(1953-1956-1963-1966-1978-1982-1986-1992)

Rec 378-5

Le CCIR,

considérant

a)	que les stations de contrôle des émissions procèdent à des mesures de champ dans la gamme des fréquences comprises entre 9 kHz et 2,7 GHz;

b)	qu'il peut être souhaitable de faire des mesures précises afin d'en utiliser les résultats dans les questions relatives à l'assignation des fréquences et à leur enregistrement;

c)	que, en exploitation normale, les stations participant au système international de contrôle des émissions ont besoin d'effectuer rapidement des mesures de champ en cas de brouillage préjudiciable;

d)	qu'on peut quelquefois admettre, pour ce genre de mesures, une précision inférieure à celle indiquée au § 2 ci-dessous, dans la bande de fréquences de 9 kHz à 30 MHz;

e)	qu'il est également souhaitable que les stations de contrôle publient les résultats des mesures de champ effectuées,

recommande

1.	que, pour obtenir les divers degrés de précision indiqués au § 2, le matériel de mesure de champ dans les stations de contrôle soit installé et employé conformément aux stipulations de l'Annexe 1;

2.	que, sauf s'il existe des limitations du fait du niveau du bruit du récepteur, des bruits atmosphériques ou de brouillages provenant de l'extérieur, la précision des mesures de champ, pour des valeurs supérieures à 1 mV/m, soit la suivante:

Bande de fréquences (MHz)	Précision de la mesure (dB)

Au-dessous de 30		± 2

De 30 à 2 700		± 3

3.	que, lorsque par suite de limitations du matériel de mesure utilisé, de brouillages, de l'instabilité du signal ou pour toute autre raison, il n'est pas possible d'atteindre le degré de précision indiqué au § 2, les mesures en question devraient cependant être prises en considération en tenant compte de la précision indiquée;

4.	que, pour la mesure rapide du champ dans les stations de contrôle, on adopte une méthode soit de substitution, soit d'étalonnage global du système de mesure donnant une précision meilleure que ± 6 dB en choisissant l'une de celles qui sont indiquées au Chapitre 7 du Manuel à l'usage des stations de contrôle des émissions.

ANNEXE  1

# 1.	Disposition de l'antenne

## 1.1	Fréquences inférieures ou égales à 30 MHz

Pour les fréquences inférieures ou égales à 30 MHz, il est recommandé d'employer des antennes verticales. On peut prendre une antenne verticale plus courte que le quart de la longueur d'onde, avec une prise de terre formée, soit de conducteurs en étoile enfouis dans le sol et d'une longueur au moins égale au double de celle de l'antenne, soit d'un contrepoids équivalent; les branches de l'étoile doivent être écartées au maximum de 30°. On peut aussi avoir intérêt à utiliser une antenne verticale en cône renversé, avec une prise de terre analogue.

1.1.1	Il est généralement admis que les variations aléatoires dans la polarisation des ondes ionosphériques sont telles que la composante polarisée verticalement est en général sensiblement égale à la composante horizontale.

1.1.2	La tension produite à la sortie d'une antenne verticale plus courte qu'un quart de longueur d'onde est sensiblement indépendante de la fréquence. L'impédance d'une telle antenne étant capacitive, la réponse ultérieure en tension, dans un mesureur de champ relié à une ligne de transmission adaptée, est une fonction essentiellement croissante de la fréquence, ce qui donne une courbe d'étalonnage simple, relativement uniforme.

1.1.3	Une antenne verticale de forme conique fournit un gain nettement plus élevé qu'une antenne verticale courte comportant un seul élément. Sa caractéristique d'impédance est relativement uniforme et sa caractéristique de gain est assez régulière dans la gamme de 2 à 30 MHz; de plus, au-dessous de 2 MHz environ, selon ses dimensions, sa courbe d'étalonnage est uniforme en fonction de la fréquence.

## 1.2	Fréquences supérieures à 30 MHz

Pour les mesures de champ aux fréquences supérieures à 30 MHz, il est recommandé d'utiliser des antennes répondant aux spécifications suivantes:

1.2.1	L'antenne de réception doit avoir la même polarisation que l'antenne d'émission; pour de telles fréquences, on peut utiliser des antennes très courtes, des doublets demi-onde ou des antennes à gain élevé.

1.2.2	Il est préférable que l'antenne soit située à une hauteur de 10 m au-dessus du sol.

1.2.3	Il faut tenir compte du terrain environnant (obstacles éventuels) pour réduire l'influence des facteurs qui nuisent à la précision. Autant que cela est possible, on doit procéder aux mesures en plusieurs emplacements contigus (observations groupées) et en prenant alors la moyenne des résultats, ou bien le long d'une radiale que l'on parcourra tout en effectuant des mesures continues à l'aide d'un appareil enregistreur afin de noter l'influence du terrain et de permettre une amélioration statistique des résultats.

## 1.3	Facteur d'antenne

L'erreur sur la détermination du facteur d'antenne devrait être maintenue inférieure à 1 dB. Le facteur d'antenne comprend les pertes de couplages ou de mauvaise adaptation entre l'antenne et le récepteur dans les parties non communes aux circuits de mesure et d'étalonnage.

# 2.	Récepteur

Le récepteur doit posséder une stabilité propre en ce qui concerne le gain, la fréquence, la largeur de bande et l'affaiblissement. Il est signalé comme particulièrement souhaitable d'employer des régulateurs de tension et des oscillateurs à quartz pour limiter l'influence du récepteur sur la précision globale des mesures de champ. Les oscillateurs locaux devraient avoir un faible bruit de phase pour éviter l'effet d'occultation des signaux de faible intensité.

2.1	On peut utiliser un analyseur de spectre susceptible d'être géré par ordinateur comme récepteur pour automatiser les mesures, la mémorisation et l'analyse des données. L'analyseur est réglé à la plage zéro, selon le mode de maintien maximal, sur chaque fréquence et à la trace autorisée pour l'établissement sur un certain nombre de balayages. On établit la moyenne de ces mesures prises à intervalles réguliers (2 min) pour obtenir la lecture finale du champ.

Le système peut être échelonné aussi bien sur un grand nombre de fréquences comme il peut être réparti dans le temps entre des mesures successives sur une fréquence particulière. Cette procédure exige une connaissance préalable des niveaux des signaux prévisibles et ce système convient aux bandes myriamétrique et kilométrique et, à condition de faire preuve de soin, aux bandes hectométrique et décamétrique.

# 3.	Etalonnage

Il convient que l'installation de mesure du champ soit étalonnée de telle manière que les valeurs de la précision figurant au § 2 de la présente Recommandation soient respectées. Une méthode d'étalonnage appropriée, qui tient compte des dispositions du § 1.3, consiste à comparer les niveaux de signal indiqués, tels qu'ils sont observés avec le matériel de mesure, et le champ réel, déterminé par un mesureur de champ étalonné et de précision connue, d'émissions provenant de stations fonctionnant sur la fréquence sur laquelle doivent être effectuées les mesures de champ régulières ou au voisinage de cette fréquence. Lorsque les mesures de ce genre peuvent être faites sur une gamme de fréquences étendue, on peut établir une courbe d'étalonnage à partir de mesures comparatives faites à de courts intervalles de temps dans la gamme de fréquences considérée. Pour l'exécution de ces comparaisons, l'antenne de la station de contrôle et celle du mesureur de champ doivent avoir la même polarisation (par exemple, toutes deux pour la réception d'émissions à polarisation verticale ou pour la réception d'émissions à polarisation horizontale). Il est souhaitable, pour éviter toute variation du gain du récepteur, de contrôler ce dernier fréquemment (par exemple, chaque jour) avec un générateur RF étalon, dont les caractéristiques soient connues et stables.

_________________