RECOMMANDATION  UIT-R  TF.1153

UTILISATION  OPÉRATIONNELLE  DU  TRANSFERT  BIDIRECTIONNEL  DE
SIGNAUX  HORAIRES  ET  DE  FRÉQUENCES  ÉTALON  PAR  SATELLITE 
AU  MOYEN  DE  CODES  DE PSEUDO-BRUIT

(Question UIT-R 201/7)

(1995)

Rec. UIT-R TF.1153

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la grande précision offerte par la technique de transfert bidirectionnel par satellite de signaux horaires et de fréquences étalon (TWSTFT) que mentionne la Question UIT-R 201/7;

b)	qu'il est établi que les systèmes TWSTFT utilisant des satellites de télécommunication dans les bandes 14/11 et 14/12 GHz sont très performants;

c)	que d'autres bandes de fréquences sont de plus en plus utilisées;

d)	qu'il est établi que les systèmes TWSTFT donnent de bons résultats d'étalonnage temporel;

e)	que l'on dispose de bases théoriques applicables au calcul des corrections de l'effet du temps de propagation dans la troposphère et l'ionosphère, de l'effet Sagnac et d'autres facteurs de réciprocité;

f)	que le nombre de participants est en augmentation;

g)	qu'il est nécessaire de normaliser:

–	les procédures de mesure,

–	le traitement des données,

–	le format d'échange bilatéral des données et des informations utiles,

recommande

1	d'adopter pour le transfert précis des signaux horaires et des fréquences étalon des procédures de mesure et de traitement des données conformes aux procédures définies dans l'Annexe 1;

2	d'incorporer dans le format d'échange bilatéral des données utiles les informations rassemblées dans l'Annexe 2.

ANNEXE  1

Procédures TWSTFT

# 1	Introduction

Les liaisons radioélectriques peuvent être utilisées pour transférer les signaux horaires d'une horloge à l'autre. Toutefois, sur ces liaisons, le temps de propagation des signaux varie en fonction de la distance, des conditions de l'ionosphère et de la troposphère, de la température, de la conductivité de la Terre, etc. Le système bidirectionnel permet d'annuler les effets de ces variations: les signaux horaires sont transmis simultanément par deux horloges, l'une vers l'autre, et à chaque extrémité, le signal reçu de l'autre horloge est mesuré. Les données mesurées sont alors échangées, et l'on calcule le décalage entre les deux horloges. L'annulation des écarts est assurée par la totale réciprocité des trajets des signaux. Pour obtenir des résultats précis, il faut savoir quand la réciprocité n'est pas parfaite, et être en mesure de procéder aux corrections nécessaires.

FIGURE 1...[D01] = 3 CM

La Fig. 1 indique de quelle manière on calcule l'écart de temps entre les horloges des stations 1 et 2.

TA(k):	échelle de temps au point de référence 1PPSTX de la station k, où k désigne le numéro de la station

TI(k):	lecture de l'intervalle de temps

TT(k):	retard dû à l'émetteur, retard du modem inclus

TR(k):	retard dû au récepteur, retard du modem inclus

TU(k):	temps de propagation sur la liaison montante

TD(k):	temps de propagation sur la liaison descendante

TS(k):	retard dû au satellite

TCU(k):	correction de l'effet Sagnac sur la liaison montante

TCD(k):	correction de l'effet Sagnac sur la liaison descendante.

La différence entre l'échelle de temps (1PPSTX) de la station 2 et l'échelle de temps (1PPSTX) de la station 1 est donnée par TA(1) – TA(2) et est calculée comme suit.

La lecture du compteur d’intervalle de temps (CIT) au niveau de la station 1 donne:

TI(1) = TA(1) – TA(2) + TT(2) + TU(2) + TCU(2) + TS(2) + TD(1) + TCD(1) + TR(1)

La lecture du CIT au niveau de la station 2 donne:

TI(2) = TA(2) – TA(1) + TT(1) + TU(1) + TCU(1) + TS(1) + TD(2) + TCD(2) + TR(2)

En soustrayant l'expression obtenue pour la station 2 de celle obtenue pour la station 1, on obtient:

TI(1) – TI(2) = 2×TA(1) – 2×TA(2) + TT(2) – TT(1) + TU(2) – TU(1) + TS(2) – TS(1) 
+ TD(1) – TD(2) + TR(1) – TR(2) + TCD(1) – TCU(1) – TCD(2) + TCU(2)

L'écart entre les échelles de temps est donné par:

TA(1) – TA(2) =	1/2[TI(1)]	(=	lecture du CIT au niveau de la station 1)
–1/2[TI(2)]	(=	lecture du CIT au niveau de la station 2)
+1/2[TS(1) – TS(2)]	(=	retard dû au satellite)
+1/2[TU(1) – TD(1)]	(=	différence montante/descendante à la station 1)
–1/2[TU(2) – TD(2)]	(=	différence montante/descendante à la station 2)
+1/2[TT(1) – TR(1)]	(=	décalage entre l'émission et la réception au niveau de la station 1)
–1/2[TT(2) – TR(2)]	(=	décalage entre l'émission et la réception au niveau de la station 2)
–1/2[TCD(1) – TCU(1)]	(=	correction de l'effet Sagnac pour la station 1, y compris correction 		du mouvement du satellite)
+1/2[TCD(2) – TCU(2)]	(=	correction de l'effet Sagnac pour la station 2, y compris correction 		du mouvement du satellite)

Les sept derniers termes représentent les corrections de non-réciprocité. Les corrections peuvent être déterminées et regroupées par station. Chaque station échange à la fois les données TI(k) et le calcul de ses propres corrections avec l'autre station.

Les facteurs de non-réciprocité sont traités ci-après de façon plus détaillée.

# 2	Non-réciprocité due aux retards introduits par les équipements des satellites

Si le satellite utilise la même fréquence, la même antenne de réception, le même canal de répéteur et la même antenne d'émission, alors TS(1) = TS(2).

Il en est autrement lorsque, à chaque station, des fréquences, des répéteurs ou des faisceaux ponctuels différents sont utilisés pour la réception et/ou les émissions de chaque station, comme dans le cas par exemple des satellites Intelsat qui assurent les liaisons transatlantiques. Dans ce cas, la mesure de TS(1) et TS(2) ou du moins de la différence TS(1) – TS(2) doit être effectuée avant le lancement du satellite, ou au moyen d'une autre méthode précise de transfert de signaux horaires.

# 3	Correction de l'effet Sagnac

Compte tenu du déplacement des stations terriennes et du satellite, dû à la rotation de la Terre sur son axe, le temps de propagation Terre-satellite et satellite-Terre d'un signal horaire doit être corrigé. Pour une propagation unidirectionnelle entre le satellite s et la station k, cette correction de l'effet Sagnac s'écrit:

TCD(k)  =  (W / c2)  ´  [Y(k)  ´  X(s)  –  X(k)  ´  Y(s)]

où:

W :	vitesse de rotation de la Terre = 7,2921 ´ 10–5 rad/s

c :	vitesse de la lumière = 299 792 458 m/s

X(k) :	coordonnée géocentrique x de la station (m)

=	r cos[LA(k)] ´ cos[LO(k)]

X(s) :	coordonnée géocentrique x du satellite (m)

=	R cos[LA(s)] ´ cos[LO(s)]

Y(k) :	coordonnée géocentrique y de la station (m)

=	r cos[LA(k)] ´ sin[LO(k)]

Y(s) :	coordonnée géocentrique y du satellite (m)

=	R cos[LA(s)] ´ sin[LO(s)]

r :	rayon de la Terre = 6 378 140 m

R :	rayon de l'orbite du satellite = 42 164 000 m

LA :	latitude

LO :	longitude.

Pour les satellites géostationnaires LA(s) = 0, d'où TCD(k) = (W/c2) ´ R ´ r ´ cos[LA(k)] ´ sin[LO(k)] – LO(s).

Correction Sagnac globale TC(12) à appliquer à l'horloge de la station 1 prise comme référence de mesure de l'horloge de la station 2:

TC(12) = 1/2(TCU(1) + TCD(2) – [TCU(2) + TCD(1)])

Sur les deux liaisons, les corrections Sagnac sont de signes opposés, puisque les signaux sont de sens contraires: TCU(k) = –TCD(k), d'où TC(12) = –TCD(1) + TCD(2).

Exemple pour un satellite à 307 °E:

LA(VSL) = 52 °N, LO(VSL) = 4 °E, LO(sat) = 307 °E, différence de LO = 57°, TCD(VSL) = +112,42 ns

LA(USNO) = 39 °N, LO(USNO) = 283 °E, LO(sat) = 307 °E, différence de LO = –24°, TCD(USNO) = – 68,83 ns

TC(VSL®USNO): –TCD(VSL) + TCD(USNO) = –181,25 ns

TC(USNO®VSL): –TCD(USNO) + TCD(VSL) = +181,25 ns

VSL:	NMi Van Swinden Laboratory, Delft, Pays-Bas.

USNO:	US Naval Observatory, Washington DC, Etats-Unis d'Amérique.

# 4	Effets d'asymétrie dus au mouvement du satellite dans une configuration terrestre fixe

Les trajets bidirectionnels entre stations terriennes via le satellite ne sont pas symétriques lorsque le satellite se déplace par rapport à la Terre et lorsque les deux signaux reçus ne passent pas par le satellite au même instant. Cet effet peut être compensé par une légère correction temporelle (<17 ms) à l'émission. Sans compensation, les erreurs de synchronisation pourraient se chiffrer à presque 1 ns et il faudrait alors calculer les corrections nécessaires.

# 5	Correction ionosphérique

A chaque station, les signaux des liaisons montante et descendante varient en fréquence porteuse et présentent une différence de temps de propagation ionosphérique égale à:

où:

CET :	concentration électronique totale sur le trajet du signal

c :	vitesse de la lumière

fd et fu :	fréquences des liaisons montante et descendante.

Exemple: pour une CET élevée de 1 ´ 1018 électrons/m2 et pour fu = 14,5 et fd = 12,5 GHz, cet écart est égal à 0,859 ns – 0,639 ns soit 0,220 ns. La correction correspondant à ½[TU(k) – TD(k)] est donc typiquement plus petite que –0,11 ns.

# 6	Correction troposphérique

La troposphère engendre un retard qui dépend de l'angle d'élévation, de l'hypsométrie, de la densité de l'air et de la température, mais jusqu'à 20 GHz ce retard ne dépend pas de la fréquence: son effet sur les temps de propagation dans les liaisons montante et descendante est identique et aucune correction n'est nécessaire.

# 7	Mesure du retard dû aux équipements de la station terrienne

L'écart observé entre l'étape d'émission et l'étape de réception [TT(k) – TR(k)] y compris les convertisseurs élévateurs et abaisseurs de fréquence, le modulateur et le démodulateur (modem), les alimentations, le câblage, etc., doit être déterminé pour chaque station. A cette fin, on peut:

–	placer les deux stations au même endroit; ou

–	placer au même endroit que chacune des deux stations, une troisième station terrienne (transportable);

–	utiliser un simulateur de satellite et un câble étalonné.

La dernière méthode est la moins onéreuse et peut être utilisée fréquemment. Il s'agit d'étalonner un câble auxiliaire, de mesurer la somme des temps de propagation à l'émission et à la réception, de mesurer la somme du retard introduit par le câble auxiliaire et du temps de propagation en réception et enfin de calculer à partir de ces mesures les temps de propagation à la réception et à l'émission.

Le retard interne émission/réception caractéristique de chaque modem doit également être déterminé. A cette fin, on peut:

–	placer les modems au même endroit et mesurer la somme du retard de propagation à l'émission d'un modem et du retard de propagation à la réception de l'autre;

–	mesurer la somme des retards de propagation à l'émission et à la réception en connectant le signal de sortie FI au signal d'entrée FI de chaque modem. L'intervalle de temps entre l'impulsion seconde (repère seconde) et l'inversion de phase du signal de sortie FI modulé en phase est mesurée, à l'aide d'un oscilloscope par exemple. Le retard de propagation à la réception est alors la différence entre le retard de propagation à l'émission et la somme mesurée des temps de propagation.

# 8	Traitement des données

Pour déterminer la différence entre les temps UTC(k) des deux laboratoires considérés, on doit mesurer avec soin et noter les retards observés dans la chaîne temporelle de l'un et l'autre. Dans certains laboratoires, le temps UTC(k) est une échelle de temps mathématique. Tous les laboratoires disposent d'une horloge de référence (horloge(k)) qui est la représentation physique de cette échelle de temps. Chaque laboratoire dresse un tableau de correspondances entre les valeurs mesurées par l'horloge de référence et l'échelle de temps [UTC(k) – horloge(k)]. Le signal de l’horloge(k) peut être appliqué à l'entrée réf(k) du modem qui génère le code de pseudo-bruit. Il existe un retard [horloge(k) – réf(k)] introduit par le câblage de connexion entre l'horloge(k) et le modem. Le modem génère une sortie d'impulsions secondes 1PPSTX liée au signal émis qui permet de mesurer la différence [réf(k) – 1PPSTX(k)] par rapport à réf(k).

Pour calculer la différence entre les échelles de temps UTC des deux laboratoires à partir de [TA(1) – TA (2)] (voir § 1), on procède comme suit:

UTC(1) – UTC(2)	=	TA(1) – TA(2)

–	[UTC(1) – horloge(1)]

–	[horloge(1) – réf(1)]

–	[réf(1) – 1PPSTX(1)]

+	[UTC(2) – horloge(2)]

+	[horloge(2) – réf(2)]

+	[réf(2) – 1PPSTX(2)]

# 9	Détermination de la précision et de la stabilité du résultat

Il convient de se conformer aux directives générales du «Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure» ISO/1993, ainsi qu'aux procédures de détermination de la qualité décrites dans la Recommandation UIT-R TF.538.

# 10	Caractéristiques de qualité de fonctionnement des stations terriennes

Deux niveaux de qualité et de fonctionnement des stations terriennes doivent être pris en compte pour les transferts bidirectionnels de signaux horaires. Il s'agit en premier lieu de respecter les conditions de base imposées par le modem, de manière à ne pas dépasser en sortie la valeur de gigue de phase prescrite. Le second niveau concerne les caractéristiques de qualité de fonctionnement de la station terrienne, spécifiées par les organisations de réglementation.

Le seul respect des dispositions réglementaires ne suffit pas à garantir le bon fonctionnement d'un système bidirectionnel. Ce n'est que lorsque le rapport C/N0 et le niveau de la porteuse C requis sont obtenus au niveau du modem que l'on peut obtenir des résultats satisfaisants. Les paramètres de fonctionnement sont déterminés d'après un bilan de liaison. A partir du bilan de liaison, on peut calculer la dimension d'antenne, la puissance d'émission et la température de bruit du système de réception nécessaire. Le bilan de liaison peut être déterminé d'après les indications et les exemples donnés au § 2.2 et à l'Annexe II du Manuel du CCIR sur les télécommunications par satellite (Service fixe par satellite), Genève, 1988.

Les prescriptions réglementaires sont généralement établies par les services administratifs chargés de la gestion du spectre électromagnétique au niveau national et international et les opérateurs de systèmes à satellites. Ce sont d'ailleurs souvent les règles et règlements qui dictent les divers paramètres d'exploitation des stations terriennes – emplacement, date de mise en service, qualité de fonctionnement, régime d'exploitation, etc. Ces règles et règlements ont pour objet de garantir que les stations terriennes ne brouilleront pas d'autres stations ou satellites voisins. Les aspects traités sont habituellement les diagrammes de rayonnement des antennes, les gains d'antenne, les rapports G/T, les p.i.r.e. et les critères de discrimination de polarisation ainsi que la formation et la qualification du personnel d'exploitation. Pour l'essentiel, les questions techniques concernant la station terrienne ne se posent pas lorsque l'on s'adresse à des fabricants qui ont déjà homologué leurs équipements pour des systèmes et des normes spécifiques.

Les normes de qualité de fonctionnement électrique sont généralement définies dans les publications suivantes: Recommandations UIT-R S.580 et UIT-R S.465; Règle 25-209 de l’US FCC Code of Federal Regulations, Titre 47, Parties 20-39; Normes Intelsat C (IESS-203), E (IESS-205), G (IESS-601) et Z (IESS-602) applicables aux stations terriennes. Dans certaines régions du monde, d’autres spécifications peuvent s'appliquer aux systèmes à satellites, aux emplacements, à la classification des utilisateurs, et à d’autres critères.

ANNEXE  2

Format d'échange de données

# 1	Introduction

Un fichier de données comprend tout d'abord un en-tête qui doit contenir toutes les données supposées constantes pendant la mesure. Les lignes suivantes contiennent toutes les données variables. On distingue deux types de données: celles qui sont expérimentales, et celles qui sont opérationnelles. Par exemple, les données de mesure de la seconde sont utilisées à des fins expérimentales et les résultats obtenus après un lissage quadratique appliqué à l’ensemble des mesures individuelles sont utilisés à des fins opérationnelles.

# 2	Informations requises

## 2.1	Identification de la station et caractères, codes et décalages de fréquences assignés

Les stations participantes seront identifiées au moyen d'un caractère ASCII et des codes de pseudo-bruit ainsi qu'un décalage de fréquence porteuse net leur seront affectés.

Voir le Tableau 1 comme exemple.

TABLEAU  1

| Désignation du laboratoire (caractère ASCII) | Code d'émission (MITREX) | Décalage net de porteuse (kHz par rapport à la fréquence centrale) |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | - – 20 |
| - B | 1 | - 0 |
| - C | 2 | - + 20 |
| - D | 3 | - – 40 |
| - E | 4 | - + 40 |
| - F | 5 | - + 60 |
| - G | 6 | - + 80 |
| - H | 7 | - – 80 |

## 2.2	Paramètres de mesure

Le plan de session de mesure rassemblera les informations suivantes:

–	identification du satellite: désignation, longitude, paramètres orbitaux, canal de répéteur, caractéristique de non-réciprocité,

–	désignations des stations,

–	codes d'émission et de réception,

–	bilan de liaison,

–	fréquences d'émission et de réception des stations terriennes,

–	nom de l'opérateur,

–	date et heure de début,

–	temps de préparation de chaque session (égal au silence entre deux sessions successives),

–	durée de chaque session,

–	modalités d'échange des fichiers de données générés.

## 2.3	Paramètres des stations(k) terriennes locales

Chaque station doit conserver sur fichier les informations suivantes:

–	coordonnées de l'antenne (x, y, z dans le cadre de référence terrestre IERS),

–	indicatif de station terrienne,

–	puissance d'émission (p.i.r.e.) (W),

–	rapport G/T du récepteur,

–	modem: fabriquant, modèle, type, numéro de série,

–	compteur de l'intervalle de temps: fabriquant, type, numéro de série,

–	antenne: fabriquant, type, diamètre, gain,

–	étalonnage temporel: date, méthode employée, résultats obtenus,

–	données facultatives: enregistrement, retards émission/réception, rapport C/N0, conditions d'utilisation de l'antenne (température, humidité, pression barométrique, conditions météorologiques).

Toute modification des paramètres ou de l'équipement sera signalée.

# 3	Format des données

## 3.1	Observations générales

Pour les deux types de fichiers de données (voir les § 3.2 et 3.3), on adoptera les codes suivants.

LAB:	identification du laboratoire (par exemple, selon la convention adoptée par le BIPM)

jjjjj:	date julienne modifiée

hh:	heure UTC

mm:	minute UTC

ss:	seconde UTC

L:	caractère ASCII désignant le laboratoire local

R:	caractère ASCII désignant le laboratoire distant

*:	indication du début d'une ligne de texte

S:	indication du signe de la valeur qui suit

[ ]:	désignation d'une option

|:	désignation d'un choix

0.nnnnnnnnnnnn:	valeur d'un intervalle de temps (s) (12 décimales = résolution d'1 ps).

DÉSIGNATION DU FICHIER DE DONNÉES:

Ljjjjjhh.mmR

où jjjjj, hh, mm donnent la date nominale UTC de début de la session TWSTFT.

EN-TÊTE:

*	Ljjjjjhh.mmR

*	UTC (LAB) – HORLOGE	=	S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	HORLOGE – 1PPSREF	=	S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	1PPSREF – 1PPSTX	=	S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	Tous les autres paramètres sont de forme: PARAMÈTRE = Valeur [unités] [jjjjj hhmmss]

*	DONNÉES = [1PPSTX – 1PPSRX] | [1PPSREF – 1PPSRX] | [..]

où jjjjj, hhmmss donnent en option la date UTC à laquelle la valeur indiquée a été observée.

## 3.2	Rapports de mesures individuelles de tops de secondes

FORMAT DU FICHIER DE DONNÉES:

L'EN-TÊTE est immédiatement suivie des DONNÉES.

DONNÉES:

| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |
| --- | --- | --- |
| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |
| µ § | µ § | µ § |
| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |

où jjjjj, hhmmss donnent la date UTC à laquelle les données ont été obtenues.

EXEMPLE:

Fichier A4926610.56B (données mesurées au niveau de la station A lors d'une session TWSTFT avec la station B sur MJD 49266, programmée pour 1056 h UTC):

*	A4926610.56B

*	UTC (LAB A) – HORLOGE	=	–	0.000000123456 49266 101000

*	HORLOGE – 1PPSREF	=		0.000000012345

*	1PPSREF – 1PPSTX	=	+	0.000000001234 49266 102059

*	DONNÉES = 1PPSTX – 1PPSRX

49266	105616 0.270924666406

49266	105617 0.270924663805

49266	105618 0.270924660170

49266	105619 0.270924657628

49266	105620 0.270924654270

49266	105621 0.270924651106

## 3.3	Rapports de valeurs moyennes obtenues par lissage quadratique

A partir des données recueillies, on détermine par lissage quadratique l'intervalle de temps moyen (1PPSTX – 1PPSRX), à l'heure UTC médiane, ainsi que son coefficient linéaire (s/s) et son coefficient quadratique linéaire (s/s2) et le signe de ces deux coefficients.

FORMAT DU FICHIER DE DONNÉES:

L'EN-TÊTE est suivie des valeurs moyennes, des coefficients linéaires et des coefficients quadratiques dans cet ordre.

DONNÉES:

jjjjj hhmmss 0.nnnnnnnnnnnn S0.nnnnnnnnnnnn S0.nnnnnnnnnnnn

où jjjjj, hhmmss donnent l'heure UTC médiane de la période de mesure.

EXEMPLE:

Fichier A4926610.56B (données mesurées au niveau de la station A lors d'une séance TWSTFT avec la station B au MJD 49266, programmée pour 1056 h UTC):

*	A4926610.56B

*	UTC (LAB A) – HORLOGE	=	–	0.000000123456 49266 101000

*	HORLOGE – 1PPSREF	=		0.000000012345

*	1PPSREF – 1PPSTX	=	+	0.000000001234 49266 102059

*	DONNÉES = 1PPSTX – 1PPSRX

49266	105619 0.270924657628 + 0.000000056789 – 0.000000000321

__________________