RECOMENDACIÓN  UIT-R  TF.1153

UTILIZACIÓN OPERATIVA DE LA TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL
POR SATÉLITE DE SEÑALES HORARIAS Y FRECUENCIAS
UTILIZANDO CÓDIGOS DE SEUDORRUIDO

(Cuestión UIT-R 201/7)

(1995)

Rec. UIT-R TF.1153

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	las posibilidades de transferencia con gran precisión de señales horarias y frecuencias que ofrece el método bidireccional por satélite (TWSTFT), tal como se expresa en la Cuestión UIT-R 201/7;

b)	la gran calidad demostrada de los sistemas TWSTFT que utilizan satélites de telecomunicaciones en las bandas de 14/11 y 14/12 GHz;

c)	que hay otras bandas de frecuencia que están adquiriendo importancia;

d)	los resultados probados de la calibración en el tiempo de los sistemas TWSTFT;

e)	que se cuenta con experiencia teórica para calcular las correcciones del efecto del retardo de la propagación a través de la troposfera y la ionosfera, la corrección del efecto Sagnac y otros factores de reciprocidad;

f)	que el número de participantes está aumentando;

g)	la necesidad de normalizar:

–	los procedimientos de medida;

–	el tratamiento de datos;

–	el formato para el intercambio de datos y la información pertinente entre pares de participantes,

recomienda

1	que se sigan los procedimientos de medición y tratamiento de datos para la transferencia precisa de señales horarias y frecuencias descrita en el Anexo 1;

2	que el formato para el intercambio de los datos pertinentes entre pares de participantes incluya la información que se describe en el Anexo 2.

ANEXO  1

Procedimientos TWSTFT

# 1	Introducción

Los enlaces radioeléctricos pueden utilizarse para transmitir señales horarias desde un reloj a otro. No obstante, en los enlaces radioeléctricos los retardos de la señal cambian con la distancia, la ionosfera, la troposfera, la temperatura, la conductividad de la tierra y otros factores. Para cancelar estas influencias de primer orden se ha introducido un esquema bidireccional: en ambos emplazamientos de los relojes las señales se transmiten en el mismo instante y en ambos lados se recibe y se mide la señal del otro reloj. Tras el intercambio de datos medidos, se calcula la diferencia entre los dos relojes. Los retardos se cancelan, en primer orden, debido a la reciprocidad completa de los trayectos de señal. La precisión del resultado depende del conocimiento de las desviaciones respecto a la hipótesis de reciprocidad completa y de la capacidad de corrección de éstas.

FIGURA 1...[D01] = 3 CM

A partir de la Fig. 1 puede verse cómo se determina la diferencia entre los relojes 1 y 2.

TA(k):	escala de tiempo del punto de referencia 1PPSTX en la estación k, donde k es 1 para la estación 1 y 2 para la estación 2

TI(k):	indicación del intervalo de tiempo

TT(k):	retardo del transmisor, incluyendo el retardo del módem

TR(k):	retardo del receptor, incluyendo el retardo del módem

TU(k):	retardo de propagación en el enlace ascendente

TD(k):	retardo de propagación del enlace descendente

TS(k):	retardo en el satélite

TCU(k):	corrección de Sagnac en el enlace ascendente

TCD(k):	corrección de Sagnac en el enlace descendente.

La diferencia de la escala de tiempo (1PPSTX) en la estación 2 respecto a la escala de tiempo (1PPSTX) en la estación 1 que se expresa como TA(1) – TA(2) se determina de la forma indicada a continuación.

La indicación del contador del intervalo de tiempo (TIC) en la estación 1 es:

TI(1) = TA(1) – TA(2) + TT(2) + TU(2) + TCU(2) + TS(2) + TD(1) + TCD(1) + TR(1)

La indicación del TIC en la estación 2 es:

TI(2) = TA(2) – TA(1) + TT(1) + TU(1) + TCU(1) + TS(1) + TD(2) + TCD(2) + TR(2)

sustrayendo la expresión de la estación 2 de la de la estación 1, se obtiene:

TI(1) – TI(2) = 2×TA(1) – 2×TA(2) + TT(2) – TT(1) + TU(2) – TU(1) + TS(2) – TS(1) 
+ TD(1) – TD(2) + TR(1) – TR(2) + TCD(1) – TCU(1) – TCD(2) + TCU(2)

La diferencia de las escalas de tiempo viene dada por:

TA(1) – TA(2) =	1/2[TI(1)]	(=	lectura TIC en la estación 1)
–1/2[TI(2)]	(=	lectura TIC en la estación 2)
+1/2[TS(1) – TS(2)]	(=	diferencia de los retardos en el satélite)
+1/2[TU(1) – TD(1)]	(=	diferencia ascendente/descendente en la estación 1)
–1/2[TU(2) – TD(2)]	(=	diferencia ascendente/descendente en la estación 2)
+1/2[TT(1) – TR(1)]	(=	diferencia transmisión/recepción en la estación 1)
–1/2[TT(2) – TR(2)]	(=	diferencia transmisión/recepción en la estación 2)
–1/2[TCD(1) – TCU(1)]	(=	corrección Sagnac para la estación 1, incluyendo la corrección del 		movimiento del satélite)
+1/2[TCD(2) – TCU(2)]	(=	corrección Sagnac en la estación 2, incluyendo la corrección del 		movimiento del satélite)

Los últimos siete términos son las correcciones de no reciprocidad. Dichas correcciones pueden determinarse y agruparse en correcciones por estación. Cada estación intercambia con la otra estación los datos TI(k) junto con la evaluación de sus propias correcciones.

En los puntos siguientes se examinan con más detalle los factores de no reciprocidad.

# 2	No reciprocidad debida a retardos en el equipo del satélite

Si en el satélite se utiliza la misma frecuencia, la misma antena de recepción y los mismos canales de transpondedor y antena transmisora, los retardos son TS(1) = TS(2).

No es éste el caso cuando se utilizan frecuencias, transpondedores o haces puntuales diferentes para la recepción y/o las transmisiones desde cada estación, por ejemplo, con los satélites Intelsat transatlánticos. En este caso, hay que medir TS(1) y TS(2), o al menos la diferencia TS(1) – TS(2) antes del lanzamiento del satélite o utilizar otro método preciso de transferencia de señales horarias.

# 3	Corrección por efectos Sagnac

Debido al movimiento alrededor del eje de rotación de la Tierra de las estaciones terrenas y del satélite durante la propagación de una señal horaria al satélite y desde éste, hay que aplicar una corrección al tiempo de propagación de la señal. Para esta corrección de Sagnac se cuenta un trayecto entre el satélite s y la estación k:

TCD(k)  =  (W / c2)  ´  [Y(k)  ´  X(s)  –  X(k)  ´  Y(s)]

siendo:

W :	velocidad de rotación de la Tierra = 7,2921 ´ 10–5 rad/s

c :	velocidad de la luz = 299.792.458 m/s

X(k) :	coordenada geocéntrica x de la estación (m)

=	r cos[LA(k)] ´ cos[LO(k)]

X(s) :	coordenada geocéntrica x del satélite (m)

=	R cos[LA(s)] ´ cos[LO(s)]

Y(k) :	coordenada geocéntrica y de la estación (m)

=	r cos[LA(k)] ´ sen[LO(k)]

Y(s) :	coordenada geocéntrica y del satélite (m)

=	R cos[LA(s)] ´ sen[LO(s)]

r :	radio de la Tierra = 6 378 140 m

R :	radio de la órbita del satélite = 42 164 000 m

LA :	latitud

LO :	longitud.

En los satélites geoestacionarios LA(s) = 0, por lo que TCD(k) = (W/c2) ´ R ´ r ´ cos[LA(k)] ´ sen[LO(k)] – LO(s)).

La corrección Sagnac total TC(12) del reloj en la estación 1 referida al reloj medido en la estación 2 es:

TC(12) = 1/2(TCU(1) + TCD(2) – [TCU(2) + TCD(1)])

Además, el signo de la corrección Sagnac para el enlace descendente es opuesto al signo de la corrección Sagnac para el enlace ascendente debido a los sentidos opuestos de las señales: TCU(k) = –TCD(k), de forma que TC(12) = –TCD(1) + TCD(2).

Ejemplo para un satélite a 307 °E:

LA(VSL) = 52 °N, LO(VSL) = 4 °E, LO(sat) = 307 °E, diferencia en LO = 57°, TCD(VSL) = +112,42 ns

LA(USNO) = 39 °N, LO(USNO) = 283 °E, LO(sat) = 307 °E, diferencia en LO = –24°, TCD(USNO) = – 68,83 ns

TC(VSL®USNO): –TCD(VSL) + TCD(USNO) = –181,25 ns

TC(USNO®VSL): –TCD(USNO) + TCD(VSL) = +181,25 ns

VSL:	NMi Van Swinden Laboratory, Delft, Países Bajos.

USNO:	US Naval Observatory, Washington DC, Estados Unidos de América.

# 4	Efectos de no reciprocidad debidos al movimiento del satélite respecto a una Tierra fija

Los trayectos bidireccionales entre estaciones terrenas a través del satélite no son recíprocos si el satélite se mueve respecto a la superficie de la Tierra y si las dos señales de llegada no pasan por el satélite en el mismo instante. Este efecto puede compensarse con un ligero ajuste (<17 ms) de los tiempos de emisión. Sin dichos ajustes, los errores de sincronismo pueden alcanzar una parte significativa de 1 ns y exigen un cálculo para la corrección.

# 5	Corrección ionosférica

Las señales del enlace ascendente y del enlace descendente de cada estación difieren en su frecuencia portadora y experimentan retardos ionosféricos distintos que son:

siendo:

TEC :	contenido electrónico total a lo largo del trayecto de la señal

c :	velocidad de la luz

fd y fu :	frecuencias en los enlaces descendente y ascendente.

Ejemplo: Para un TEC de 1 ´ 1018 electrones/m2 y para fu = 14,5 y fd = 12,5 GHz, este retardo ionosférico es igual a 0,859 ns – 0,639 ns = 0,220 ns. Así pues, la corrección para 1/2[TU(k) –– TD(k)] suele ser menor de –0,11 ns.

# 6	Corrección troposférica

La troposfera imprime un retardo que depende del ángulo de elevación, del contenido acuoso del aire, de la densidad de éste y de la temperatura, pero hasta 20 GHz este retardo no depende de la frecuencia, por lo que su influencia en los retardos de propagación ascendente y descendente es igual y no se requieren correcciones.

# 7	Medición del retardo de la estación terrena

La diferencia de las secciones de transmisión y recepción [TT(k) – TR(k)] que incluye los convertidores elevadores reductor, el modulador y demodulador (módem), los alimentadores, el cableado, etc., tienen que determinarse en cada estación. Los métodos para obtener este valor son:

–	coemplazamiento de ambas estaciones, o

–	coemplazamiento posterior de una tercera estación terrena (transportable) en ambas estaciones,

–	utilización de un cable calibrado y un simulador del satélite.

El último método es el menos costoso y puede utilizarse frecuentemente. El método consiste en la calibración de un cable auxiliar, la medida de la suma de los retardos de transmisión y recepción y de la suma del retardo del cable auxiliar y del retardo de recepción, y el cálculo de retardo de recepción y de transmisión a partir de las mediciones.

También hay que determinar la diferencia entre los retardos internos de transmisión y recepción del módem, lo cual puede hacerse:

–	situando en el mismo emplazamiento los módems y midiendo la suma del retardo de transmisión de uno y el retardo de recepción del otro;

–	midiendo la suma del retardo de transmisión y de recepción conectando la señal de salida FI a la entrada FI de cada uno de los módems. El retardo de transmisión entre la señal transmitida de 1 pps y la inversión adecuada de fase en la salida modulada en fase FI del módem se mide, por ejemplo, con un osciloscopio. El retardo de recepción se obtiene sustrayendo el retardo de transmisión de la suma medida de los retardos.

# 8	Tratamiento de datos

Al determinar la diferencia entre los UTC(k) de los dos laboratorios participantes, se deben medir cuidadosamente y documentar los retardos que se producen en la cadena de temporización de cada laboratorio. En algunos laboratorios, el UTC(k) es una escala temporal matemática. Todos los laboratorios tienen un reloj principal (reloj(k)) que es la representación física de la escala temporal. Cada laboratorio calcula un cuadro de valores de las relaciones entre su reloj principal y su escala de tiempo [UTC(k) – reloj(k)]. El reloj(k) puede utilizarse como referencia de entrada (k) al módem que genera el código de seudorruido transmitido. Hay un retardo [reloj(k) – referencia(k)] debido al cable de la conexión entre el reloj(k) y el módem. El módem genera un valor de 1PPS TX relacionado con la señal transmitida que permite medir la diferencia [referencia(k) – 1PPS TX(k)] respecto a la referencia (k).

Para calcular la diferencia entre las escalas de tiempo UTC de los dos laboratorios a partir de [TA(1) – TA(2)] (véase el § 1), se aplica lo siguiente:

UTC(1) – UTC(2)	=	TA(1) – TA(2)

–	[UTC(1) – reloj(1)]

–	[reloj(1) – referencia(1)]

–	[referencia(1) – 1PPS TX(1)]

+	[UTC(2) – reloj(2)]

+	[reloj(2) – referencia(2)]

+	[referencia(2) – 1PPS TX(2)]

# 9	Determinación de la precisión y estabilidad del resultado

Hay que aplicar las directrices generales de la publicación ISO/1993 «Guide to the expression of uncertainty in measurement» junto con la caracterización de los procedimientos de calidad que se describen en la Recomendación UIT-R TF.538.

# 10	Características de calidad de la estación terrena

Hay dos niveles de calidad y funcionamiento de la estación terrena que deben considerarse para las transferencias bidireccionales de señales horarias. En el primer nivel se cumplen los requisitos básicos del módem para producir la fluctuación de fase de salida deseada. En el segundo nivel se cumplen las características de calidad de la estación terrena que exigen los organismos reglamentarios.

El cumplimiento de las características reglamentarias no garantiza por sí mismo un funcionamiento bidireccional satisfactorio. Sólo se obtienen resultados adecuados cuando se aplican al módem la relación C/N0 y el nivel de portadora C requeridos. Los parámetros de funcionamiento se determinan con el balance del enlace. A partir de éste se puede establecer el tamaño requerido de la antena, la potencia de transmisión necesaria y la temperatura de ruido requerida del sistema de recepción. El balance del enlace puede calcularse siguiendo las pautas y ejemplos del § 2.2 y del Anexo II del Manual del ex CCIR sobre Telecomunicaciones por satélite (Servicio fijo por satélite), Ginebra, 1988.

Los requisitos reglamentarios suelen proceder de las entidades administrativas responsables de la gestión general del espectro electromagnético a nivel nacional e internacional y de los operadores de satélite. Las normas y reglamentos dictan a menudo cuándo y dónde debe montarse una estación, la calidad de ésta, su propiedad y su explotación. Estas normas y reglamentos suelen estar pensados para garantizar que la estación terrena no generará interferencia en otras estaciones terrenas y en otros satélites adyacentes. Los puntos en cuestión incluyen generalmente los diagramas de antena y la ganancia de antena, la G/T, la p.i.r.e., los criterios de discriminación de polarización y la capacitación y concesión de licencia al personal de explotación. Gran parte de los aspectos técnicos referentes a la estación terrena pueden garantizarse adquiriendo los sistemas a fabricantes que hayan ya obtenido la calificación del equipo para su funcionamiento con sistemas de satélite y normas específicos.

Las normas de calidad eléctrica suelen definirse en una o más de las siguientes entidades: Recomendaciones UIT-R S.580 y UIT-R S.465; Reglamento 25-209 FCC del Code of Federal Regulations de Estados Unidos, Título 47, Partes 20-39; y los documentos de normas de estación terrena INTELSAT para las estaciones de norma C (IESS-203), E (IESS-205), G (IESS-601) y Z (IESS-602). Otras regiones del mundo pueden tener otros requisitos en lo referente al sistema de satélite, el emplazamiento, la clasificación de usuario y otros criterios.

ANEXO  2

Información sobre el formato para el intercambio de datos

# 1	Introducción

El fichero de datos comienza con un encabezamiento en el cual irán todos los datos que se consideran invariables durante la sesión de mediciones. Los renglones de datos posteriores contienen todos los datos que se prevé que cambiarán durante la sesión. Se consideran dos tipos de renglones de datos: experimentales y operacionales. Por ejemplo, se consideran, a efectos experimentales, datos de un segundo y, a efectos operacionales, los resultados de un ajuste por mínimos cuadrados a todas las mediciones individuales producidas durante la sesión.

# 2	Información requerida

## 2.1	Identificación y caracteres asignados de la estación, códigos y desviaciones de frecuencias

Debe facilitarse la identificación de las estaciones participantes mediante un carácter ASCII y deben asignarse códigos de seudorruido y una separación clara de las frecuencias portadoras.

Como ejemplo, véase el Cuadro 1.

CUADRO  1

| Designación del laboratorio (carácter ASCII) | Código TX (MITREX) | Separación clara de portadoras (kHz respecto a la frecuencia central) |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | - – 20 |
| - B | 1 | - 0 |
| - C | 2 | - + 20 |
| - D | 3 | - – 40 |
| - E | 4 | - + 40 |
| - F | 5 | - + 60 |
| - G | 6 | - + 80 |
| - H | 7 | - – 80 |

## 2.2	Parámetros de la sesión

El plan de una sesión debe contener la información siguiente:

–	identificación del satélite: nombre, longitud, parámetros orbitales, canal transpondedor, no reciprocidad del equipo de satélite;

–	designaciones de estación;

–	códigos TX y códigos RX;

–	balance del enlace;

–	frecuencias de estación terrena TX y RX;

–	nombre del operador;

–	fecha y hora de comienzo;

–	tiempo de preparación de cada sesión (igual a la pausa entre sesiones sucesivas);

–	duración de cada sesión;

–	forma de intercambio de los ficheros de datos generados.

## 2.3	Parámetros de la estación terrena(k) local

Cada estación terrena debe mantener un fichero con la información siguiente:

–	coordenadas de la antena (x, y, z en la referencia terrenal IERS);

–	designador de la estación terrena;

–	p.i.r.e. de transmisión (W);

–	G/T del receptor;

–	módem: fabricante, modelo, tipo, número de serie;

–	contador de intervalos de tiempo: fabricante, tipo, número de serie;

–	antena: fabricante, tipo, diámetro, ganancia;

–	calibración del retardo: fecha, método, resultados;

–	facultativo: se registran durante las sesiones los retardos medidos TX-RX, la C/N0, los parámetros ambientales en la antena (temperatura, humedad, presión barométrica, condiciones climatológicas).

Hay que informar de todo cambio de los parámetros y del equipo de la estación.

# 3	Formato de los datos

## 3.1	Generalidades

Para ambos tipos de ficheros de datos (véanse los § 3.2 y 3.3), se adopta lo siguiente:

La leyenda que sigue explica los símbolos utilizados para caracterizar los diversos parámetros:

LAB:	identificación del laboratorio (por ejemplo, según el convenio BIPM)

jjjjj:	fecha del calendario juliano modificado

hh:	hora UTC

mm:	minuto UTC

ss:	segundo UTC

L:	designación del laboratorio local mediante un carácter ASCII

R:	designación del laboratorio distante mediante un carácter ASCII

*:	indicación del inicio de un renglón de texto

S:	indicación del signo del valor que sigue

[ ]:	designación de una opción

|:	designación de una elección

0.nnnnnnnnnnnn:	valor de un intervalo de tiempo en s (12 decimales = resolución 1 ps).

DATA FILE NAME:

Ljjjjjhh.mmR

donde jjjjj, hh, mm da la fecha de inicio UTC NOMINAL de la sesión TWSTFT.

HEADER:

*	Ljjjjjhh.mmR

*	UTC (LAB) - CLOCK	=	S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	CLOCK - 1PPSREF	=	S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	1PPSREF - 1PPSTX	=	S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	Cualquier otro parámetro con la forma: PARAMETER = valor [unidades] [jjjjj hhmmss]

*	DATA = [1PPSTX – 1PPSRX] | [1PPSREF – 1PPSRX] | [..]

donde jjjjj, hhmmss da facultativamente los datos del instante UTC en el que se toma el valor indicado.

## 3.2	Informe de las mediciones individuales de 1 s

DATA FILE FORMAT:

El HEADER seguido inmediatamente por el contenido de DATA.

DATA:

| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |
| --- | --- | --- |
| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |
| µ § | µ § | µ § |
| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |

donde jjjjj, hhmmss da la fecha UTC en la que se toman los datos.

EJEMPLO:

Fichero A4926610.56B (datos medidos en la estación A en una sesión TWSTFT con la estación B en MJD 49266, a las 1056 h UTC):

*	A4926610.56B

*	UTC (LAB A) – CLOCK	=	–	0.000000123456 49266 101000

*	CLOCK – 1PPSREF	=		0.000000012345

*	1PPSREF – 1PPSTX	=	+	0.000000001234 49266 102059

*	DATA = 1PPSTX – 1PPSRX

49266	105616 0.270924666406

49266	105617 0.270924663805

49266	105618 0.270924660170

49266	105619 0.270924657628

49266	105620 0.270924654270

49266	105621 0.270924651106

## 3.3	Informe del promedio de los resultados después de un ajuste cuadrático

A partir de los datos obtenidos se determina el intervalo de tiempo medio (es decir, 1PPSTX - 1PPSRX) en la fecha central UTC utilizando un ajuste cuadrático, así como su coeficiente lineal con signo (s/s) y su coeficiente cuadrático con signo (s/s2).

DATA FILE FORMAT:

El HEADER seguido inmediatamente por los datos promedio, el coeficiente lineal y el coeficiente cuadrático.

DATA:

jjjjj hhmmss 0.nnnnnnnnnnnn S0.nnnnnnnnnnnn S0.nnnnnnnnnnnn

donde jjjjj, hhmmss da la fecha central UTC de los datos.

EJEMPLO:

Fichero A4926610.56B (datos medidos en la estación A en una sesión TWSTFT con la estación B en MJD 49266, a las 1056 h UTC):

*	A4926610.56B

*	UTC (LAB A) – CLOCK	=	–	0.000000123456 49266 101000

*	CLOCK – 1PPSREF	=		0.000000012345

*	1PPSREF – 1PPSTX	=	+	0.000000001234 49266 102059

*	DATA = 1PPSTX – 1PPSRX

49266	105619 0.270924657628 + 0.000000056789 – 0.000000000321

__________________