Рекомендация МСЭ-R TF.2118-0 (12/2018)

Релятивистская передача сигналов времени

Серия TF Передача сигналов времени и эталонных частот

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2019 г.

ITU 2019

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  TF.2118-0

Релятивистская передача сигналов времени

(2018)

Сфера применения

Настоящая Рекомендации устанавливает общие типовые алгоритмы и процедуры, которые должны использоваться при сравнении значений времени, зарегистрированных на поверхности Земли и на платформах, расположенных далеко от Земли, но в пределах Солнечной системы. Эти выражения четко определяются в общей теории относительности, принятой в настоящее время для формирования основы опорных пространственно-временных систем. Предполагается, что эти алгоритмы и процедуры были бы полезны для сравнения значений времени на спутниках Земли, межпланетных космических аппаратах и на поверхности тел Солнечной системы.

Ключевые слова

Теория относительности, передача сигналов времени, распространение сигнала, часы, система координат

Соответствующие Рекомендации и Отчеты

Рекомендации МСЭ-R TF.1011-1, МСЭ-R TF.767-2, МСЭ-R TF.374-5

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что желательно обеспечить координацию стандартного времени и стандартной частоты на платформах, работающих вблизи Земли и в Солнечной системе;

b)	что для удовлетворения будущих потребностей систем связи, навигации и науки требуются точные средства передачи сигналов времени и частоты вблизи Земли и в Солнечной системе;

c)	что часы, вследствие их движения и влияния гравитационного потенциала, в котором они работают, подвержены колебаниям времени и частоты, зависящим от траектории;

d)	что следует четко изложить концептуальные основы передачи сигналов времени и частоты;

e)	что в процедурах передачи сигналов времени и частоты вблизи Земли, а также на небесные тела и космические аппараты в Солнечной системе требуется использовать математические алгоритмы, учитывающие релятивистские эффекты;

f)	что требования по прецизионности и точности для передачи сигналов времени и частоты вблизи Земли и в Солнечной системе зависят от конкретного применения,

рекомендует

чтобы в надлежащих случаях использовались приведенные в Приложении I математические алгоритмы, учитывающие релятивистские эффекты при передаче сигналов времени и частоты.

Приложение I

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Сфера применения		1

Ключевые слова		1

Соответствующие Рекомендации и Отчеты		1

1	Цель		3

2	Релятивистская основа		3

3	Шкалы времени		4

4	Сравнение показаний часов		5

5	Геоцентрическая система координат, жестко связанная с Землей (ECEF)		7

6	Барицентрическая система координат		8

7	Распространение электромагнитного сигнала		9

8	Примеры		10

9	Глоссарий		11

Справочные документы		13

# 1	Цель

Цель Приложения I – изложить основные концепции и процедуры, которые должны применяться для учета релятивистских эффектов при хранении времени, а также для навигации, науки и систем связи. Настоящее Приложение может служить удобным справочным руководством для конкретных применений, в частности для сравнения значений времени, зарегистрированных часами на вращающемся по орбите вокруг Земли космическом аппарате, в межпланетном пространстве и на поверхности планет, со значениями времени, зарегистрированными часами на поверхности Земли. В его основу положены материалы Конвенций IERS (2010 год), Справочника МСЭ-R по спутниковой передаче сигналов времени и частоты и их распространению (2010 год), Nelson, Metrologia (2011) и Petit and Wolf, Metrologia (2005). Для получения более подробной информации пользователи могут обратиться к этим указанным публикациям и справочным документам.

# 2	Релятивистская основа

Опорная система координат – это математическая конструкция, используемая для определения пространственно-временных событий, описываемых посредством четырех координат 
x = (x0, xi) = (x0, x1, x2, x3). Индексы, записываемые греческими буквами, принимают значения 0, 1, 2 и 3, а записываемые латинскими буквами – 1, 2 и 3. Повторяющийся индекс подразумевает суммирование по этому индексу. Индекс 0 соответствует временно́й переменной, а индексы 1, 2 и 3 – трем пространственным координатам. Система отсчета является реализацией опорной системы координат, обычно в виде каталога положений и перемещений объектов или эфемериды.

Опорная система привязана к своему метрическому тензору g(t, xi), что позволяет вычислить пространственно-временной интервал между двумя событиями x и x + dx:

(1)

где c – скорость света.

Резолюциями международных научных организаций определены конкретные опорные системы. К наиболее важным из этих Резолюций относятся следующие:

1)	Резолюция A4 (1991 год) Международного астрономического союза (МАС) определяет геоцентрическую небесную опорную систему (GCRS) и барицентрическую небесную опорную систему (BCRS) и их координаты времени. В Резолюции B1 (2000 год) Международного астрономического союза далее уточняется определение BCRS;

2)	Резолюция 2 (2007 год) Международного геодезического и географического союза (МГГС) определяет геоцентрическую земную опорную систему (GTRS), а также международную земную опорную систему (ITRS).

Если говорить коротко, BCRS – это система пространственно-временных координат солнечной системы с началом отсчета в барицентре солнечной системы и определяемая метрическим тензором, который задается Резолюцией B1.3 IAU 2000 (см. https://www.iau.org/administration/resolutions/
general_assemblies/). GCRS – это геоцентрическая инерциальная система (ECI) пространственно-временных координат, метрический тензор которой также задается Резолюцией B1.3 IAU 2000. Эта система определяется таким образом, что преобразование пространственных координат между BCRS и GCRS не содержит вращательной компоненты, поэтому с точки зрения кинематики GCRS не вращается относительно BCRS. Геоцентрическая земная опорная система (GTRS) представляет собой геоцентрическую систему координат, жестко связанную с Землей (ECEF).

В общей теории относительности собственное время  – это реальное показание часов или местное время в собственной системе отсчета часов. Координатное время t – независимая переменная в уравнениях движения физических тел и уравнениях распространения электромагнитных волн. Это математическая координата в четырехмерной пространственно-временной системе координат. Для данного события координатное время имеет одно и то же значение в любой точке. Значения координатного времени не измеряются, а вычисляются по собственному времени часов. Соотношение между координатным и собственным временем зависит от местоположения и состояния движения часов в их гравитационной среде и выводится путем интегрирования пространственно-временного интервала. При сравнении значений собственного времени двух часов координатное время в конечном счете сокращается. Таким образом релятивистская передача сигналов времени между часами не зависит от системы координат. Система координат может быть выбрана произвольно исходя из соображений удобства.

Для перемещаемых часов пространственно-временной интервал определяется как

(2)

Таким образом dt = d для часов в состоянии покоя в инерциальной системе отсчета, где dxi = 0, 
g00 = 1, g0j = 0 и gij = ij. Истекшее координатное время, соответствующее измеренному собственному времени при перемещении часов между точками A и B, составляет

(3)

Для электромагнитного сигнала пространственно-временной интервал определяется как

(4)

Скорость света равна c в любой инерциальной системе отсчета. Истекшее координатное время распространения сигнала между точками A и B составляет

(5)

# 3	Шкалы времени

Шкалы координатного времени

Геоцентрическое координатное время (TCG) – это координатное время в системе координат, центр которой находится в центре Земли.

Земное время (TT) – это координатное время в инерциальной системе координат ECI, получаемое путем такого изменения шкалы времени TCG, при котором оно имеет примерно ту же скорость хода, что и собственное время часов, покоящихся на поверхности геоида. Соотношение между TCG и TT определяется как d TT/d TCG  1 – LG, где LG  6,969290134  1010  60,2 мкс/сутки. Значение LG – это заданная константа. Следовательно,

TT = (1 – LG) TCG,	(6)

или

(7)

Барицентрическое координатное время (TCB) – это координатное время в системе координат с началом отсчета в барицентре Солнечной системы. Разность между TCB и TCG имеет вид:

(8)

где Lc = 1 – d TCG/d TCB, d TCG/d TCB – среднее смещение скорости хода, P(t) – ряд с периодическими членами, vE(t) – барицентрическая скорость центра массы Земли, а R(t) – зависимый от времени вектор положения относительно центра массы Земли.

Полное преобразование из TCB в TT характеризуется средним смещением скорости хода:

d TT/d TCB = (d TT/d TCG)d TCG/d TCB = (1 – LG)(1 – LC)  1 – LB,	(9)

где LG  6,969290134  1010  60,2 мкс/сутки, LC = 1,48082686741  108  1,28 мс/сутки, а LB = 1,55051976772  108  1,34 мс/сутки. Разность между TCB и TT равна

(10)

Началу отсчета TT, TCG и TCB соответствует время TAI 0 ч 32,184 с 1 января 1977 года (юлианская дата 2 443 144,5003725).

Барицентрическое динамическое время (TDB) – это шкала времени, полученная из TCB путем изменения шкалы по формуле TDB  (1 – LB) TCB + TDB0, где LB  1,550519768  108 и 
TDB0  −65,5 мкс служат определяющими константами. Скорость хода TDB такая же, как и у TT.

Шкалы атомного времени

Международное атомное время (TAI) – основная шкала времени, которая базируется на атомных часах и рассчитывается Международным бюро мер и весов (BIPM) по средневзвешенным показаниям атомных часов в лабораториях времени, рассредоточенных по всему миру. Этот процесс состоит из двух этапов: 1) на основании сравнения показаний часов рассчитывается свободная шкала атомного времени (Echelle Atomique Libre, EAL); 2) к EAL применяются частотные поправки на основании показаний первичных стандартов частоты, работающих в нескольких лабораториях, с уменьшением на релятивистские поправки к определяемому обычным образом геоиду. TAI – это непрерывная опорная шкала времени, не корректируемая по рассылке. Хотя TT представляет собой теоретическую однородную шкалу времени, а TAI получается статистическими методами, практическая реализация TT имеет следующий вид: TT = TAI + 32,184 с.

Всемирное координированное время (UTC) – это атомная шкала для хранения времени в гражданских целях, отличающаяся от TAI на целое число секунд. Каждый месяц UTC рассылается посредством "Циркуляра T" BIPM в форме значений разности от реализаций этой шкалы UTC(k) в отдельных лабораториях, где k обозначает соответствующая участвующая лаборатория.

# 4	Сравнение показаний часов

Геоцентрическая инерциальная (ECI) система координат

Координатное время, связанное с геоцентрической инерциальной (ECI) системой координат, например GCRS, – это геоцентрическое координатное время (TCG). При использовании членов порядка 1/c2 компоненты метрического тензора в этой системе координат имеют вид: 
g00 = 1 – 2 U/c2, g0j = 0 и gij = (1 + 2 U/c2) ij, где U – это гравитационный потенциал.

Истекшее время TCG в системе координат ECI, соответствующее истекшему собственному времени при перемещении часов между точками A и B, определяется как

(11)

где U – гравитационный потенциал Земли в месте расположения часов за вычетом центробежного потенциала, а v – скорость движения часов относительно геоида. Значение U на расстоянии по радиусу r на геоцентрической широте  и долготе  можно выразить в виде разложения по сферическим функциям:

(12)

где GME – гравитационная постоянная Земли, а RE – экваториальный радиус Земли. Коэффициенты Pn(sin ) представляют собой полиномы Лежандра степени n, а коэффициенты Pnm(sin ) – присоединенные функции Лежандра степени n и порядка m. Геоцентрическая широта c связана с географической широтой g соотношением tan c = (1 – f 2) tan g, где f – сплюснутость.

Часы, покоящиеся на поверхности геоида

В случае часов, покоящихся на поверхности вращающейся Земли, необходимо учитывать скорость движения часов v =   r в системе координат ECI, где  – угловая скорость Земли, а r – местоположение часов. Таким образом время TCG, истекшее, пока часы регистрируют собственное время , составляет приблизительно

(13)

где W0 – это гравитационный потенциал, равный сумме гравитационного потенциала U и вращательного потенциала ½(  r)2. Поскольку гравитационный потенциал W0 постоянен на поверхности геоида, можно оценить его на экваторе и выразить приблизительной формулой:

.	(14)

Передача сигналов времени

При передаче сигналов времени из точки P в точку Q, осуществляемой посредством часов, координатное время, истекшее, пока часы перемещались, равно

(15)

где U(r) – гравитационный потенциал в месте расположения часов за вычетом центробежного потенциала, v(r) – скорость перемещения часов, наблюдаемая в невращающейся геоцентрической системе отсчета, а Ug – потенциал на поверхности геоида.

Часы на спутнике, вращающемся вокруг Земли

В случае часов на спутнике, вращающемся вокруг Земли, орбиту можно в первом приближении считать кеплеровской (невозмущенной). Потенциал на расстоянии r от центра Земли определяется формулой U = GME/r, а координатное время (TCG), истекшее, пока часы регистрируют собственное время , приблизительно равно

(16)

где E – эксцентрическая аномалия, определяемая из средней аномалии по уравнению Кеплера 
M  nt = E – e sin E, n – среднее движение, заданное формулой n=2π/T= GME/a3, T – период обращения по орбите, а a – большая полуось орбиты.

Для сравнения собственного времени часов на спутнике, вращающемся вокруг Земли, с собственным временем часов, покоящихся на поверхности геоида, необходимо выполнить преобразование к шкале TT. Таким образом интервал собственного времени, зарегистрированный часами в состоянии покоя на поверхности геоида, который соответствует интервалу собственного времени, зарегистрированному часами на спутнике, можно представить формулой

(17)

где J2 – коэффициент второй степени сжатия Земли. Второй член представляет собой поправку на непостоянство скорости и потенциала, обусловленное эксцентриситетом орбиты.

На субнаносекундном уровне точности необходимо учитывать возмущение орбиты, обусловливаемое гармониками гравитационного потенциала Земли, приливно-отливные воздействия Луны и Солнца, а также давление солнечного излучения. На этом уровне точности возмущение J2 порождает изменения r и v, вызывающие дополнительные периодические воздействия величиной порядка 0,1 нс. Поэтому чтобы полностью учесть возмущение J2, необходимо численно проинтегрировать орбиту и уравнение (16). Кроме того, следует учесть приливно-отливные воздействия Луны и Солнца и давление солнечного излучения.

В случае низких околоземных орбит значимы и зональные, и тессеральные гармоники гравитационного потенциала. Обычная поправка на эксцентриситет к уравнению (16) более не обеспечивает требуемой точности. В этом случае предпочтительно выполнить интегрирование орбиты и интегрирование уравнения (16) в численной форме с учетом гармоник гравитационного потенциала Земли более высокого порядка.

# 5	Геоцентрическая система координат, жестко связанная с Землей (ECEF)

При использовании членов порядка 1/c2 метрические компоненты имеют вид: g00 = 1 – 2 U/c2 – 
– (  r)2/c2 = 1 – 2W0/c2, g 0j = (  r)j/c и gij = ij. Во вращающейся геоцентрической системе координат, жестко связанной с Землей (ECEF), координатное время равно земному времени (TT), а координатное время, истекшее за период перемещения часов, составляет

(18)

где U(r) – разность гравитационных потенциалов (включая центробежный потенциал) между местом расположения часов r и поверхностью геоида, наблюдаемая из жестко связанной с Землей системы координат, в соответствии с принятым соглашением (Резолюция A4 Генеральной ассамблеи МАС, 1992 год) о том, что U(r) отрицательно, когда часы находятся над поверхностью геоида. При высоте часов h над поверхностью геоида менее 24 км значение U(r) можно аппроксимировать как gh, где g – полное гравитационное ускорение (с учетом вращательного ускорения Земли), определяемое на поверхности геоида. Эта аппроксимация применима ко всем случаям передачи сигналов времени с движением по аэродинамической траектории и в направлении к Земле. При значениях h, превышающих 24 км, разность потенциалов U(r) можно вычислить с большей точностью по следующей формуле:

(19)

Для передачи сигналов времени с точностью на уровне 1 нс эту формулу не следует применять на расстояниях свыше 50 000 км от центра Земли.

Посредством второго интеграла в формуле (18) учитывается эффект Саньяка для перемещаемых часов. Его можно выразить следующим образом:

(20)

где R – радиус Земли,  – широта,  – долгота, а AE – площадь проекции на экваториальную плоскость области, охватываемой вектором местоположения относительно центра Земли (с положительным знаком в случае движения на восток и с отрицательным в случае движения на запад). Поправка положительна для часов, перемещающихся на восток, и отрицательна для часов, перемещающихся на запад.

Передача сигналов времени

При передаче сигналов времени из точки A в точку B, осуществляемой посредством переносных часов, координатное время, истекшее, пока часы перемещались, составляет

(21)

где AE измеряется в системе координат, жестко связанной с Землей. Охватываемая площадь AE берется с положительным знаком, когда проекция траектории часов на экваториальную плоскость движется на восток. Для передачи сигналов времени с точностью на уровне 1 нс эту формулу не следует применять на расстояниях свыше 50 000 км от центра Земли. На бо́льших расстояниях расчеты для передачи сигналов времени следует выполнять в барицентрической системе координат.

# 6	Барицентрическая система координат

Интервал барицентрического координатного времени (TCB), соответствующий интервалу собственного времени, равен

(22)

где R – положение часов в геоцентрической системе координат, rE – положение центра массы Земли в барицентрической системе координат, UE(R) – ньютонов потенциал Земли, Uext(R) – внешний ньютонов потенциал всех тел Солнечной системы, за исключением Земли, определяемый в месте нахождения часов, а vE – скорость центра массы Земли в барицентрической системе координат. Формула (22) действительна для часов, находящихся в любой точке в окрестности Земли, в том числе на спутнике или на земной поверхности. Для часов, покоящихся на поверхности геоида, первый член соответствует TCG. Поэтому если ограничиться членами порядка 1/c2, разность значений координатного времени между TCB и TCG равна

(23)

Для передачи сигналов времени между телом в Солнечной системе и Землей требуются два преобразования: сначала из TT в TCB, а затем из TCB во время TSSB на этом теле Солнечной системы. Так как TCB является общим для этих преобразований, при вычислении разности TSSB – TT оно сокращается. Преобразование из TCB в TT имеет вид:

(24)

Аналогичным образом преобразование из барицентрического координатного времени (TCB) в TSSB дается формулой

(25)

В случае Марса LCSSB = LCM = 0,972  108  0,84 мс/сутки, а LSSB = LM ≡ W0M/c2 = 1,403  1010   12,1 мкс/сутки, где W0M – значение гравитационного потенциала на Марсе.

# 7	Распространение электромагнитного сигнала

Геоцентрическая инерциальная (ECI) система координат

Для электромагнитного сигнала, распространяющегося в системе координат ECI, координатное время распространения (TCG) составляет

(26)

В первом приближении гравитационным потенциалом можно пренебречь. Тогда компоненты метрического тензора имеют вид: –g00 ≈ 1, g0j = 0 и gij ≈ ij, а координатное время (TT) равно 
(1 – LG) t. Правая часть уравнения (26) – это просто /c, где  – евклидова длина трассы в системе ECI.

Если сигнал передается в момент tT координатного времени и принимается в момент tR координатного времени, то координатное время (TCG) распространения сигнала по трассе составляет

(27)

где rT – местоположение передатчика, rR – местоположение приемника, vR – скорость движения приемника, а r  rR(tT) – rT(tT) – это разность местоположений приемника и передатчика при передаче сигнала, то есть в момент координатного времени tT. Поправка к координатному времени для учета скорости движения приемника имеет вид

(28)

Чтобы учесть влияние гравитационного потенциала на электромагнитный сигнал, необходимо включить потенциал в обе части метрики – пространственную и временную. Гравитационная задержка времени составляет

(29)

где R и r – расстояние по радиусу в геоцентрической системе координат до передатчика и приемника соответственно. Координатное время распространения (TT), соответствующее интервалу собственного времени, зарегистрированному часами в состоянии покоя на поверхности геоида, составляет

(30)

Геоцентрическая система координат, жестко связанная с Землей (ECEF)

Для электромагнитного сигнала, распространяющегося в системе координат (ECEF), координатное время распространения (TCG) составляет

(31)

Метрические компоненты имеют вид: g00 = 1 – 2U/c2, g0j = (  r)j/c и gij  ij, где r – местоположение точки на трассе распространения сигнала. Координатное время (TT) равно (1 – LG)t. Тогда координатное время, прошедшее от момента излучения до момента приема электромагнитного сигнала, составляет

(32)

где dr – приращение стандартной длины или собственная длина вдоль трассы передачи сигнала, U(r) – потенциал в точке r на трассе передачи сигнала за вычетом потенциала на поверхности геоида (см. формулу (19)), наблюдаемый из жестко связанной с Землей системы координат.

Если пренебречь U(r), первым членом уравнения (32) будет /c, где  – евклидова длина трассы в системе координат ECEF. Если rT – местоположение передатчика, rR – местоположение приемника, а vR – скорость движения приемника, то тогда

(33)

где r  r(tT) – rT(tT).

Второй член уравнения (32) выражает эффект Саньяка:

(34)

где AE – площадь проекции на экваториальную плоскость области, образуемой центром вращения и конечными точками трассы сигнала. Эта площадь берется с положительным знаком, когда у трассы распространения сигнала имеется компонента, направленная на восток.

Барицентрическая система координат

Если электромагнитный сигнал посылается в барицентрической системе координат с декартовыми координатами (x, y, z) от передатчика из точки (aT, b, 0) к приемнику в точке (aR, b, 0) вдоль приближенно прямой трассы y = b (пренебрегая гравитационным отклонением), где b – расстояние наибольшего сближения с Солнцем, то координатное время распространения (TCB) составляет:		(35)

где US – гравитационный потенциал Солнца. Следовательно,

(36)

Масштабируя это к земному времени (TT) распространения, зарегистрированному часами на поверхности геоида, получим

(37)

# 8	Примеры

Из-за релятивистских эффектов часы, расположенные на высоте, будут показывать более высокую частоту, а приведенная скорость хода будет отличаться от приведенной скорости хода TAI на U/c2. Вблизи уровня моря это описывается выражением g()h/c2, где  – географическая широта, 
g()  (9,780  0,052 sin2 ) м/с2 – полное ускорение (гравитационное и центробежное) на уровне моря, а h – высота над уровнем моря.

Если часы перемещаются относительно поверхности Земли со скоростью V, которая может иметь компоненту VE в восточном направлении, приведенная разность частот перемещаемых часов относительно покоящихся на уровне моря составляет

(38)

где r – расстояние до часов от центра Земли.

Выбор системы отсчета чисто произволен, но для определения координатного времени необходимо выбрать конкретную систему. Для наземного использования рекомендуется выбирать систему отсчета, жестко связанную с Землей. В этой системе отсчета, когда часы B синхронизируются с часами A (те и другие покоятся на поверхности Земли) по радиосигналу, передаваемому из точки A в точку B, то разность координатного времени между двумя этими часами равна

(39)

где  – широта,  – восточная долгота, а path – трасса, по которой радиосигнал проходит из точки A в точку B.

Если же двое часов синхронизируются посредством переносных часов, разность координатного времени между ними составит

(40)

где V – скорость хода переносных часов на поверхности Земли, а path – трасса, по которой проходят часы при перемещении из точки A в точку B.

# 9	Глоссарий

| AE |  | Площадь экваториальной проекции области, охватываемой концом вектора r в ходе передачи сигналов времени |
| --- | --- | --- |
| BCRS | Barycentric Celestial Reference System | Барицентрическая небесная опорная система |
| c |  | скорость света, равная 2,99792458  108 м/с |
| ECEF | Earth-centred, Earth-fixed | Геоцентрическая система отсчета, жестко связанная с Землей |
| ECI | Earth centred inertial | Геоцентрическая инерциальная система |
| f |  | Сплюснутость Земли, равная 1/298,257223563 |
| GCRS | Geocentric celestial reference system, an ECI system of geocentric space-time coordinates | Геоцентрическая небесная опорная система, относится к системе ECI геоцентрических пространственно-временных координат |
| GME |  | Гравитационная постоянная Земли, равная 398 600 км3/с2 |
| GTRS | Geocentric terrestrial reference system, an ECEF coordinate system | Геоцентрическая земная опорная система, относится к системе координат ECEF |
| Jmn |  | Коэффициенты сферических гармоник, описывающие сжатие Земли. Наиболее значимым из них является коэффициент J2 (m = 2, n = 0), который можно определить через полярный (C) и экваториальный (A) моменты инерции Земли: J2 =C-AMR2, где M – масса Земли, а R – ее радиус. J2  1,083  10−3 |
| LB |  | 1 − (1 – LG)(1 – LC) |
| Lc |  | 1 − d TCG/d TCB, где d TCG/d TCB – среднее смещение по скорости |
| LG |  | 1 – d TT/d TCG 6,969290134 1010 (заданная константа) |
| r |  | Вектор с началом в центре Земли, конечная точка которого движется вместе с часами |
| r |  | Модуль вектора r |
| RE |  | Экваториальный радиус Земли, равный 6 378 136 км |
| t |  | Координатное время – независимая переменная в уравнениях движения физических тел и распространения электромагнитных волн |
| TAI | International atomic time | Международное атомное время |
| TCB | Barycentric coordinate time | Барицентрическое координатное время |
| TCG | Geocentric coordinate time | Геоцентрическое координатное время |
| TDB | Barycentric dynamical time | Барицентрическое динамическое время |
| TT | Terrestrial time | Земное время |
| UTC | Coordinated universal time | Всемирное координированное время |
| U |  | Гравитационный потенциал |
| Ug |  | Потенциал (гравитационный и центробежный) на поверхности геоида, равный 62 636,86 км2/с2 |
| v |  | Скорость движения часов относительно геоида |
| W |  | Гравитационный потенциал, состоящий из U и вращательного потенциала ½( r)2 |
| si j |  | Дельта-функция Кронекера: ij = 0 при i ≠ j; ij = 1 при i = j |
| U(r) |  | Разность гравитационных потенциалов (включая центробежный потенциал) между местом расположения часов r и поверхностью геоида, наблюдаемая из жестко связанной с Землей системы координат, в соответствии с принятым соглашением (Резолюция A4 Генеральной ассамблеи МАС 1992 года) о том, что U(r) отрицательна, когда часы находятся над поверхностью геоида |
|  |  | Дополнение до широты |
|  |  | Долгота |
|  |  | Широта |
| c |  | Геоцентрическая широта |
| g |  | Географическая широта |
|  |  | Собственное время, измеренное в "покоящейся системе отсчета" часов, то есть в опорной системе, перемещающейся вместе с часами |
|  |  | Угловая скорость вращения Земли, равная 7,292115  10−5 рад/с |

Справочные документы

D. D. McCarthy and P. K. Seidelmann, Time: From Earth Rotation to Atomic Physics (Wiley-VCH, Weinheim, 2009)

R. A. Nelson, Relativistic Time Transfer in the Vicinity of the Earth and in the Solar System, Metrologia 48, S171 – S180 (2011)

G. Petit and B. Luzum (editors), IERS Conventions (2010) (International Earth Rotation and Reference Systems Service, 2010)