Рекомендация МСЭ-R TF.374-6 (12/2014)

Передача сигналов стандартных частот и точного времени

Серия TF Передача сигналов времени и эталонных частот

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  TF.374-6

Передача сигналов стандартных частот и точного времени

(Вопросы МСЭ-R 152-2/7, 244/7, 248/7, 250/7)

(1951-1953-1956-1959-1963-1966-1970-1974-1998-1999-2014)

Сфера применения

В настоящем документе описываются частотные присвоения для передачи стандартных частот и точного времени, в том числе новые появляющиеся спутниковые навигационные системы и полосы частот, занимаемые их службами. Вводимые системы быстро приобретут такую же значимость для распространения сигналов времени и частоты, какую имеют системы, введенные в настоящее время.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что на протяжении ряда лет всемирные конференции радиосвязи распределяли полосы частот 19,5–20,05 кГц, 2495–2505 МГц (2498–2502 МГц в Районе 1), 4995–5005 МГц, 9995−10 005 МГц, 14 990–15 010 МГц, 19 990–20 010 МГц и 24 990–25 010 МГц службе сигналов стандартных частот и точного времени;

b)	что дополнительно для использования спутниковой службой сигналов стандартных частот и точного времени были распределены следующие полосы частот:

400,05–400,15 МГц;

4200–4204 МГц (космос-Земля);

6425–6429 МГц (Земля-космос);

13,4–14 ГГц (Земля-космос);

20,2–21,2 ГГц (космос-Земля);

25,25–27 ГГц (Земля-космос);

30–31,3 ГГц (космос-Земля);

c)	что дополнительные сигналы стандартных частот и времени передаются в других полосах частот, например 14–19,95 кГц и 20,05–70 кГц и в Районе 1 также в полосах 72–84 кГц и 86–90 кГц, которые были распределены другими конференциями (см. п. 5.56 Регламента радиосвязи (РР));

d)	что значения времени и/или частоты также получают из сигналов других служб, таких как радионавигационная спутниковая служба в полосах 1164–1300 МГц и 1559–1610 МГц (GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou), фиксированные спутниковые службы в диапазоне Ku (10,7−14,5 ГГц) и диапазоне C (4–8 ГГц) (двусторонняя спутниковая передача сигналов времени и частоты) и радионавигационная служба на 100 кГц (Loran-C);

e)	что передача значений времени и частоты через сигналы глобальной навигационной спутниковой системы, наряду с другими видами использования, полезна для синхронизации сетей подвижной и фиксированной электросвязи и сетей распределения электроэнергии;

f)	положения Статьи 26 РР;

g)	что передачи в полосах, упомянутых в пункте а) раздела учитывая и в первую очередь упомянутых в пункте с) раздела учитывая, обеспечивают широко принятые способы распространения сигналов времени и стандартных частот;

h)	что для многих целей требуется синхронизация времени на всемирном уровне с погрешностью менее 1 мс, которая в идеальном случае должна базироваться на простом и недорогом оборудовании;

i)	что помехи могут существенно снизить полезность служб передачи сигналов стандартных частот и точного времени,

рекомендует,

1	чтобы МСЭ-R продолжал исследование служб передачи сигналов стандартных частот и точного времени во всем мире и изучал применение для этого новых методов;

2	чтобы существующие службы передачи сигналов стандартных частот и точного времени эксплуатировались в соответствии с подробными Рекомендациями МСЭ-R;

3	чтобы делалось все возможное для предотвращения или уменьшения взаимных помех между излучениями, указанными в разделе учитывая;

4	чтобы МСЭ-R предоставлялись сведения о методах и результатах измерений фазовой нестабильности на трассах в диапазонах 4 и 5 (согласно определению в Статье 2 РР);

5	чтобы соответствующие станции, существующие в диапазоне 5, использовались для распространения стандартных частот путем точного контроля за их несущими частотами в качестве дополнения к спутниковым системам, распространяющим эталон времени;

6	чтобы при использовании существующих служб и планировании новых служб использовалась документация по службам, содержащаяся в Рекомендациях МСЭ-R TF.583 и МСЭ-R TF.768, в Главе 2B Справочника МСЭ-R "Выбор и использование систем точной частоты и точного времени" и в Справочнике МСЭ-R "Спутниковая передача сигналов времени и частоты и их распространение".

______________