Recomendación UIT-R TF.374-6 (12/2014)

Transmisiones de frecuencias precisas y de señales horarias

Serie TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2015

UIT 2015

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  TF.374-6

Transmisiones de frecuencias y señales horarias precisas

(Cuestiones UIT-R 152-2/7, 244-7, 248/7, 250/7)

(1951-1953-1956-1959-1963-1966-1970-1974-1998-1999-2014)

Cometido

En este documento se describen las asignaciones de frecuencias para las transmisiones de frecuencias y señales horarias precisas, incluidos los nuevos sistemas de navegación por satélite emergentes y las bandas ocupadas por sus servicios. Los sistemas emergentes adquirirán rápidamente la misma importancia que los sistemas existentes en la actualidad en lo que respecta a la difusión de señales horarias y frecuencias.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que, con el paso de los años, las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones han atribuido las bandas de frecuencias 19,95-20,05 kHz, 2 495-2 505 MHz (2 498-2 502 MHz en la Región 1), 4 995-5 005 MHz, 9 995-10 005 MHz, 14 990-15 010 MHz, 19 990-20 010 MHz y 24 990-25 010 MHz, al servicio de frecuencias patrón y señales horarias;

b)	que además se atribuyeron las siguientes bandas de frecuencias al servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite:

400,05-400,15 MHz,

4 200-4 204 MHz (espacio-Tierra),

6 425-6 429 MHz (Tierra-espacio),

13,4-14 GHz (Tierra-espacio),

20,2-21,2 GHz (espacio-Tierra),

25,25-27 GHz (Tierra-espacio),

30-31,3 GHz (espacio-Tierra);

c)	que se emiten frecuencias patrón y señales horarias suplementarias en otras bandas de frecuencias, por ejemplo, 14-19,95 kHz y 20,05-70 kHz y, en la Región 1, también las bandas 72-84 kHz y 86-90 kHz, que han sido designadas por otras conferencias (véase el número 5.56 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR));

d)	que las señales horarias y/o de frecuencia se obtienen también de las señales de otros servicios, tales como el servicio de radionavegación por satélite en 1 164-1 300 MHz y 1 559-1 610 MHz (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou), los servicios fijos por satélite en la banda Ku (10,7-14,5 GHz) y la banda C (4-8 GHz) (transferencia bidireccional por satélite de señales horarias y de frecuencia) y el servicio de radionavegación en 100 kHz (Loran-C);

e)	que la transmisión de tiempo y frecuencia a través de las señales del sistema de navegación mundial por satélite resulta, además de otros usos, esencial para la sincronización de las redes de telecomunicaciones fija y móvil y de las redes de distribución de electricidad;

f)	que es necesario tener en cuenta las disposiciones del Artículo 26 del RR;

g)	que las transmisiones en las bandas mencionadas en el considerando a) y, principalmente, las mencionadas en el considerando c), proporcionan un medio generalmente aceptado de distribución de señales horarias y frecuencias patrón;

h)	que en muchos casos se precisa una sincronización horaria mundial con una incertidumbre inferior a 1 ms, y que idealmente debería basarse en equipos sencillos y poco onerosos;

i)	que las interferencias pueden reducir considerablemente la utilidad de los servicios de frecuencias patrón y señales horarias,

recomienda

1	que el UIT-R prosiga sus estudios sobre un servicio mundial de frecuencias patrón y señales horarias y examine la aplicación de nuevas técnicas con este fin;

2	que se exploten los actuales servicios de frecuencias patrón y señales horarias de conformidad con las Recomendaciones detalladas del UIT-R;

3	que se intensifiquen los esfuerzos para impedir o reducir la interferencia mutua entre emisiones en las bandas especificadas en el considerando;

4	que los métodos y resultados de las mediciones de las inestabilidades de fase en trayectos en las bandas 4 y 5 (tal y como se definen en el Artículo 2 del RR) se pongan a disposición del UIT-R;

5	que se empleen las estaciones existentes apropiadas en la banda 5 para difundir frecuencias patrón mediante el control preciso de sus frecuencias portadoras como complemento a los sistemas de satélite que distribuyen una referencia horaria;

6	que la documentación de los servicios que figuran en las Recomendaciones UIT-R TF.583 y UIT-R TF.768, en el Capítulo 2B del Manual «Selección y utilización de sistemas de frecuencia y de tiempo con precisión» del UIT-R, y en el Manual del UIT-R «Transferencia y difusión por satélite de señales horarias y frecuencias» se tengan en cuenta al utilizar servicios existentes o planificar nuevos servicios.

______________