RECOMENDACIÓN  457-1

UTILIZACIÓN  DE  LA  FECHA  JULIANA  MODIFICADA  EN  LOS  SERVICIOS
DE  FRECUENCIAS  PATRÓN  Y  DE  SEÑALES  HORARIAS

(Cuestión 1/7)

(1970-1974)

Rc. 457-1

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que, a los efectos de indicar las fechas convendría emplear un cómputo decimal de los días en la utilización de las señales horarias y de los códigos de tiempo;

b)	que hace ya largo tiempo que se utiliza en astronomía, en cronología y en las ciencias afines un sistema de cómputo decimal de los días con referencia al Tiempo Universal, es decir, la Fecha Juliana (FJ);

c)	que es necesario un cómputo decimal de los días, según el cual el comienzo del día se defina en las 00h00 y no en las 12h00, como sucede con la Fecha Juliana;

d)	que resulta necesario un sistema de cómputo decimal de los días, especialmente para asociarlo a las escalas de tiempo UTC y TAI;

e)	que hay que evitar la proliferación de sistemas diferentes para indicar las fechas;

f)	que sería ventajoso tener una fórmula simple para pasar de la Fecha Juliana antes indicada a un sistema moderno para el cómputo decimal de los días;

g)	que debe mantenerse sin interrupción el sistema actual y aceptado de la Fecha Juliana, según la cual el comienzo del día se ha fijado en el mediodía del meridiano de Greenwich;

h)	que ya está haciendo uso de una Fecha Juliana Modificada (MJD) que responde a las condiciones arriba mencionadas,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que para las indicaciones de tiempo y de fechas se utilice siempre que sea necesario un sistema de cómputo decimal de los días; que el día del calendario comience a contarse desde las 00h00 TAI, UTC o UT y que se especifique con cinco decimales.

2.	Que esta «Fecha Juliana Modificada» (MJD) sea igual al día juliano menos 2 400 000,5; y que, por consiguiente tenga su origen a las 00h00 UT del 17 de noviembre de 1858, en el caso del UT.

_________________