RECOMENDACIÓN  458-2

COMPARACIONES  INTERNACIONALES  DE  ESCALAS  DE  TIEMPO  ATÓMICO

(Cuestión 1/7)

(1970-1978-1990)

Rc. 458-2

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	la necesidad de comparar entre sí las escalas locales independientes de tiempo atómico, de los distintos laboratorios y observatorios;

b)	la necesidad de comunicar los datos con claridad, precisión y un retardo mínimo, a fin de facilitar la tarea del Bureau international des poids et mesures (BIPM) en la formación del Tiempo Atómico Internacional,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que, cuando un laboratorio u observatorio «k» conserve, a la vez, el tiempo atómico local independiente y una aproximación del tiempo universal coordinado, designados aquí por TA(k) y UTC(k), ese laboratorio u observatorio publique la expresión numérica de la diferencia TA(k) – UTC(k) para cada periodo de validez.

2.	Que las marcas de tiempo, cuya desviación con relación a UTC(k) sea despreciable, puedan conocerse inmediatamente.

3.	Que las comparaciones de tiempo publicadas se refieran a UTC(k).

4.	Que las comparaciones de fase publicadas se refieran a UTC(k).

5.	Que la publicación de los tiempos de emisión de señales horarias, emitidos de conformidad con el sistema UTC, se refieran a UTC(k):

5.1	En el caso de una emisión de señales horarias generadas directamente por el laboratorio u observatorio «k», debe publicarse el retardo medido entre las señales horarias y UTC(k).

5.2	En el caso de señales horarias generadas por un reloj en la estación transmisora, y medidas en el laboratorio u observatorio «k», debe indicarse explícitamente si los tiempos publicados con relación a UTC(k) se refieren a la emisión o a la recepción, así como las correcciones de los retardos debidos a la propagación y al receptor que hayan de aplicarse o que se hayan aplicado.

6.	Que todos los laboratorios u observatorios que no se ajusten al sistema UTC, pero que deseen participar en las comparaciones internacionales y en la elaboración del Tiempo Atómico Internacional, publiquen detalles compatibles, en la medida de lo posible, con los principios enunciados en los puntos 1 a 5.