RECOMMANDATION  486-1*

RÉFÉRENCE  A  L'ÉCHELLE  DE  TEMPS  ATOMIQUE  INTERNATIONAL  
POUR  LES  GÉNÉRATEURS  ET  LES  ÉMISSIONS  DE  FRÉQUENCE  
COMMANDÉS  AVEC  PRÉCISION

(Question 3/7)

(1974-1978)

Rec 486-1

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que, pour l'usager, les données concernant l'erreur d'une émission de fréquences étalon et de signaux horaires sont d'une grande importance;

b)	que l'échelle de temps atomique international (TAI) est d'une très grande importance en tant que référence pour les comparaisons de temps et de fréquence;

c)	que, bien souvent, il est techniquement possible de régler le rayonnement d'une fréquence étalon d'une manière telle que les variations de phase par rapport au TAI (ou au temps universel coordonné UTC) restent comprises dans les limites d'une tolérance étroite  t, faible par rapport à la période de la fréquence porteuse;

d)	que la fréquence TAI et la fréquence UTC sont identiques;

e)	qu'il existe des appareils capables de recevoir plusieurs émissions presque synchrones, ce qui permet de passer de l'une à l'autre en cas d'interruption d'un émetteur;

f)	qu'il est nécessaire pour les systèmes électroniques de disposer de fréquences de référence universellement acceptées;

g)	qu'il est très nécessaire de disposer de fréquences de plus en plus stables, particulièrement en ce qui concerne les transmissions de données;

h)	que de nombreux nouveaux systèmes électroniques commandés avec précision (par exemple ceux qui sont commandés par des générateurs de fréquence atomiques) entrent maintenant en service;

j)	qu'il est plus facile de coordonner ces systèmes s'ils utilisent une fréquence de référence commune,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que l'on utilise une fréquence liée à l'UTC (voir la Recommandation 460) comme référence pour les émissions de fréquences étalon;

2.	que l'on exprime les données concernant la précision de la fréquence étalon par référence à la fréquence liée à l'UTC sous forme de la moyenne de la différence relative de fréquence prise sur 10 jours au moins;

3.	que l'intervalle de temps  t dans lequel la phase de fréquence étalon peut varier par rapport au temps UTC soit spécifié pour chaque émission à ondes kilométriques ou myriamétriques, et que les valeurs de t soient publiées par les administrations responsables des services de fréquences étalon et de signaux horaires;

4.	que la fréquence UTC soit également utilisée comme la référence ultime pour les autres systèmes électroniques.

*	Le Directeur du CCIR est prié de porter la présente Recommandation à l'attention du CCITT.