RECOMMANDATION  536

NOTATIONS  A  UTILISER  POUR  DÉSIGNER  LES  ÉCHELLES  DE  TEMPS

(Question 1/7)

(1978)

Rec 536

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	qu'il convient, pour désigner les échelles de temps, d'utiliser des notations indépendantes de la langue;

b)	que la XIVe Conférence générale des poids et mesures (CGPM), qui s'est tenue en octobre 1971, a défini le Temps atomique international avec la désignation TAI;

c)	que la XVe Conférence générale des poids et mesures, qui s'est tenue en mai 1975, a recommandé l'emploi du Temps universel coordonné avec la désignation UTC,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que, pour toutes les catégories de temps atomique, on utilise dans toutes les langues les notations ci-après, qui sont cohérentes avec TAI:

TAI:	Temps atomique international élaboré par le BIPM;

TA:	temps atomique; désignation générale d'une variable de temps qui peut être réalisée à partir d'une transition atomique ou moléculaire;

TA(k):	échelle de temps atomique, réalisée par l'institut «k»;

2.	que, pour toutes les catégories de Temps universel, on utilise dans toutes les langues les notations ci-après, qui sont cohérentes avec UTC:

UT:	Temps universel;

UTC:	Temps universel coordonné; cette échelle de temps est élaborée par le BIPM et l'IERS, selon la Recommandation 460;

UTC(k):	échelle de temps réalisée par l'institut «k» et maintenue en concordance étroite avec UTC;

DUT1:	différence prévue UT1 – UTC, diffusée par les signaux horaires.

Note – Le Directeur du CCIR est prié de porter cette Recommandation à la connaissance de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), de l'Organisation maritime internationale (OMI), de la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) ainsi que de l'Union radio-scientifique internationale (URSI), de l'Union astronomique internationale (UAI), de l'Union géodésique et géophysique internationale (UGGI), de l'Union internationale de physique pure et appliquée (UIPPA), du Bureau international des poids et mesures (BIPM), du Service international de la rotation terrestre (IERS), de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de l'Association Internationale des Instituts de Navigation (IAIN).

ANNEXE  I

1.	S'il y a risque de confusion, on pourra utiliser la notation UTC (BIPM) au lieu de UTC.

2.	Les diverses formes de UT sont énumérées dans l'Annexe I à la Recommandation 460.

3.	Sauf pour TA, qui est fondé sur un principe et non sur une échelle de temps particulière, les notations peuvent servir également à caractériser des instants et des différences entre échelles de temps.

Exemples:

1)	1975 janvier 1, 0h UTC

2)	TAI – UTC    14 s, 1975 juillet 1, 0h UTC

3)	UTC(k) – UTC    1 s, 1976 février 24, 0h UTC

4.	TAI et UTC sont évalués à posteriori; on peut les obtenir uniquement par voie de corrections (publiées par le BIPM) appliquées à des échelles de temps existantes (réalisées), telles que TA(k) ou UTC(k), y compris par extrapolation.

5.	Aux termes de la Recommandation 458, UTC(k) doit être une échelle de temps réalisée.