RECOMMANDATION  582-1

DIFFUSION  ET  COORDINATION  DE  SIGNAUX  DE  RÉFÉRENCE  DE  TEMPS
ET  DE  FRÉQUENCE  PAR  SATELLITE

(Question 2/7)

(1982-1990)

Rec 582-1

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que l'application des signaux de référence de temps et de fréquence à des domaines tels que la navigation, les télécommunications et l'exploration de l'espace nécessite l'amélioration des services diffusant de tels signaux quant à leur couverture, à leur exactitude et à la fiabilité de la réception de leurs signaux;

b)	qu'il est souvent impossible d'améliorer substantiellement les services de diffusion et de coordination de signaux de référence de temps et de fréquence en exploitation de Terre, pour des raisons pratiques d'ordre technique ou économique;

c)	que de telles limitations entraînent l'élimination de certains de ces services qui fonctionnent sur ondes décamétriques;

d)	que des essais ont prouvé, par les résultats obtenus dès maintenant, qu'en utilisant une technique par satellite pour diffuser et synchroniser les signaux de référence de temps et de fréquence, on peut améliorer très sensiblement l'exactitude, la précision, la couverture, la fiabilité et la commodité d'exploitation de ces services;

e)	que les systèmes à satellites et les véhicules qu'on pourrait employer pour transmettre les signaux de référence de temps et de fréquence sont de plus en plus nombreux;

f)	qu'au cours des prochaines années on pourra mettre à l'épreuve, avec de nombreuses occasions de participation pour des laboratoires de temps et de fréquence, des systèmes à satellites ou d'autres moyens spatiaux intéressants pour la diffusion et la coordination de signaux de référence de temps et de fréquence, notamment le LASSO, des satellites de télévision, des satellites de télécommunication, des satellites météorologiques, le système mondial de positionnement (GPS) et le TRANSIT;

g)	que de nombreuses expériences de transmission de signaux de référence de temps et de fréquence par satellite ont déjà montré qu'il est avantageux d'équiper d'une station terrienne réceptrice propre chacun des laboratoires de temps et de fréquence, afin d'éliminer les causes d'incertitude inhérentes aux liaisons auxiliaires de transfert du temps;

h)	que le Comité consultatif pour la définition de la seconde (CCDS), dans sa déclaration S1 (1989), a demandé au BIPM de coordonner l'utilisation des liaisons bidirectionnelles par satellite, en vue d'obtenir un transfert précis et exact du temps,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que les organismes de diffusion et de coordination, et les organismes utilisateurs de signaux de référence de temps et de fréquence participent dans la mesure du possible aux expériences menées pour évaluer les améliorations relatives apportées par les diverses techniques à satellite à la transmission de ces signaux;

2.	que les laboratoires de temps et de fréquence s'équipent, dans la mesure du possible, de leurs propres stations terriennes réceptrices (et, le cas échéant, émettrices);

3.	que l'organisateur de tout nouveau service de diffusion ou de coordination de signaux de référence de temps et de fréquence envisage sérieusement d'utiliser une technique par satellite.