التوصيـة ITU-R V.431-7*

تسمية نطاقات الترددات وأطوال الموجات
المستعملة في الاتصالات

(2000-1993-1986-1982-1978-1974-1966-1963-1959-1956-1953)

مجال التطبيق

يوصي هذا النص باستعمال الهرتز (Hz) كوحدة للتردد والتسمية التي يتعين استعمالها لوصف نطاقات الترددات وأطوال الموجات. كما يوفر معلومات محسَّنة بشأن التسمية المستعملة في بعض التوصيات.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن كفاءة هينريش هرتز (1897-1857) كباحث في ميدان الظواهر الأساسية للموجات الراديوية، معترف بها على الصعيد العالمي، كما أكدها الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاده؛ وأن اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) اعتمدت منذ عام 1937 الهرتز (الرمز: Hz) كاسم لوحدة التردد (انظر ضمن جملة أمور المنشور 27)؛

ب)	أن التسميات الواردة في هذه التوصية ينبغي أن تكون شاملة قدر الإمكان وأن تسميات نطاقات الترددات ينبغي أن تكون موجزة قدر الإمكان،

توصـي

1	بأن يقبل الهرتز (Hz) للاستعمال في منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات، باعتباره اسم وحدة التردد وفقاً للتوصية ITU-R V.430 بشأن استعمال النظام الدولي للوحدات (SI)؛

2	أن تستعمل الإدارات على الدوام تسمية نطاقات الترددات وأطوال الموجات الواردة في الجدول 1 وفي الملاحظتين 1 و2، التي تراعي الرقم 1.2 من لوائح الراديو (RR)، باستثناء الحالات التي يمكن أن يتسبب فيها ذلك حتماً في صعوبات جسيمة للغاية.

الجدول 1

| رقم النطاق | الرموز (بالإنكليزية) | مدى الترددات (الحد الأصغر خارجاً، الحد الأعلى داخلاً) | التقسيم الفرعي المتري المقابل | المختصرات المترية للنطاقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ULF | Hz 3 000-300 | الموجات الهكتوكيلومترية | B.hkm |
| 4 | VLF | kHz 30-3 | الموجات الميريامترية | B.Mam |
| 5 | LF | kHz 300-30 | الموجات الكيلومترية | B.km |
| 6 | MF | kHz 3 000-300 | الموجات الهكتومترية | B.hm |
| 7 | HF | MHz 30-3 | الموجات الديكامترية | B.dam |
| 8 | VHF | MHz 300-30 | الموجات المترية | B.m |
| 9 | UHF | MHz 3 000-300 | الموجات الديسيمترية | B.dm |
| 10 | SHF | GHz 30-3 | الموجات السنتيمترية | B.cm |
| 11 | EHF | GHz 300-30 | الموجات المليمترية | B.mm |
| 12 |  | GHz 3 000-300 | الموجات الديسيمليمترية | B.dmm |
| 13 |  | THz 30-3 | الموجات السنتيمليمترية | B.cmm |
| 14 |  | THz 300-30 | الموجات الميكرومترية | B.µm |
| 15 |  | THz 3 000-300 | الموجات الديسيميكرومترية | B.dµm |

الملاحظة 1 - يمتد "رقم النطاق N" =N) رقم النطاق) من Hz N10  0,3 إلى Hz N10  3.

الملاحظة 2 - الرموز:	Hz:	هرتز

k:	كيلو (kilo) (310)، M: ميغا (mega) (610)، G: جيغا (giga) (910)، T: تيرا (tera) (1210)

µ:	ميكرو (micro) (6–10)، m: ميلي (milli) (3–10)، c: سنتي (centi) (2-10)، d: ديسي (deci) (1–10)

da:	ديكا (deca) (10)، h: هكتو (hecto) (210)، Ma: ميريا (myria) (410)

الملاحظة 3 - يمكن لهذه التسمية، المستعملة في تسمية الترددات في مجال الاتصالات، أن تمتد لتغطي المديات المبينة أدناه، بناء على اقتراح الاتحاد الدولي للعلوم الراديوية (URSI) (انظر الجدول 2).

الجدول 2

| رقم النطاق | الرموز (بالإنكليزية) | مدى الترددات (الحد الأصغر قصراً، والحد الأعلى ضمناً) | التقسيم الفرعي المتري المقابل | المختصرات المترية للنطاقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1– |  | Hz 0,3-0,03 | الموجات الجيغامترية | B.Gm |
| 0 | ELF | Hz 3-0,3 | الموجات الهكتوميغامترية | B.hMm |
| 1 |  | Hz 30-3 | الموجات الديكاميغامترية | B.daMm |
| 2 |  | Hz 300-30 | الموجات الميغامترية | B.Mm |

الملاحظة 4 - يسمى في معظم البلدان مدى التردد المستعمل في الإذاعة الصوتية بتشكيل التردد (FM) وفي التلفزيون بحروف رومانية
من I إلى V. وترد مديات الترددات في الجدول 3. ويجدر ملاحظة أن هذه المديات لا تقتصر في بعض الحالات على الخدمات الإذاعية.

الجدول 3

| التسمية | مدى التردد (MHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| I | 68-47 | 68-54 | 68-47 |
| II | 108-87,5 | 108-88 | 108-87 |
| III | 230-174 | 216-174 | 230-174 |
| IV | 582-470 | 582-470 | 582-470 |
| V | 960-582 | 890-582 | 960-582 |

الملاحظة 5 - تسمى بعض نطاقات الترددات أحياناً بواسطة حرف خلاف الرموز والمختصرات الموصى بها في الجدولين 1 و2. وتتألف الرموز المعنية من الحروف الاستهلالية التي قد تكون مصحوبة بمؤشر (حرف صغير عادة). ولا يوجد حالياً مقابل معياري بين الحروف ونطاقات الترددات المعنية، بل ويمكن استخدام الحرف نفسه لتسمية نطاقات مختلفة. ولا يوصى باستخدام هذه الرموز في منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات. إلا أنه، إذا استعمل رمز حرفي، ينبغي الإشارة إلى حدود نطاق التردد المقابل أو إلى التردد في النطاق على الأقل، إذا كانت هذه المعلومة كافية في حد ذاتها، وذلك في المرة الأولى التي يظهر فيها الرمز في النص. وعلى سبيل الإحاطة علماً، فالتسميات الأكثر شيوعاً التي يستعملها بعض المؤلفين لا سيما في ميدان الرادار والاتصالات الراديوية الفضائية، واردة في الجدول 4.

الجدول 4

| رموز حرفية | الرادار (GHz) |  | الاتصالات الراديوية الفضائية |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | أجزاء الطيف | أمثلة | تسميات اسمية | أمثلة (GHz) |
| L | 2-1 | 1,4-1,215 | النطاق GHz 1,5 | 1,710-1,525 |
| S | 4-2 | 2,5-2,3 3,4-2,7 | النطاق GHz 2,5 | 2,690-2,5 |
| C | 8-4 | 5,85-5,25 | النطاق GHz 6/4 | 4,2-3,4 4,8-4,5 7,075-5,85 |
| X | 12-8 | 10,5-8,5 | – | – |
| Ku | 18-12 | 14,0-13,4 17,3-15,3 | النطاق GHz 14/11 النطاق GHz 14/12 | 13,25-10,7 14,5-14,0 |
| (1)K | 27-18 | 24,25-24,05 | النطاق GHz 20 | 20,2-17,7 |
| (1)Ka | 40-27 | 36,0-33,4 | النطاق GHz 30 | 30,0-27,5 |
| V | – | – | النطاق GHz 40 | 42,5-37,5 50,2-47,2 |
| (1) في الاتصالات الراديوية الفضائية، يسمى النطاقان K وKa في حالات كثيرة برمز واحد هو Ka. |  |  |  |  |

ــــــــــ

*	تم تحيين هذه التوصية في 2005 لأسباب تتعلق بالصياغة فقط.