РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  V.431-7

Номенклатура диапазонов частот и длин волн,

используемых в электросвязи

(1953-1956-1959-1963-1966-1974-1978-1982-1986-1993-2000)

Сфера применения

В настоящем документе рекомендуется использование "герца" (Гц) в качестве единицы частоты, а также номенклатура, которую следует применять для описания диапазонов частот и длин волн. В нем также содержится расширенная информация о номенклатуре, используемой в некоторых приложениях.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

а)	что заслуги Генриха Герца (1857-1897 гг.) как исследователя основных свойств радиоволн всемирно признаны (это еще раз было подтверждено по случаю столетия со дня его рождения) и что уже в 1937 году Международная электротехническая комиссия (МЭК) приняла "герц" (условное обозначение: Гц) в качестве названия единицы частоты (см., среди прочего, Публикацию 27);

b)	что номенклатура в данной Рекомендации должна быть максимально общей и что обозначение диапазонов частот должно быть максимально кратким,

рекомендует,

1	чтобы "герц" (Гц) был принят в публикациях МСЭ в качестве названия единицы частоты в соответствии с Рекомендацией  МСЭ-R  V.430 по использованию международной системы единиц (СИ);

2	чтобы администрации всегда использовали номенклатуру диапазонов частот и длин волн, данную в таблице 1 и Примечаниях 1 и 2, где учитывается п. 2.1 Регламента радиосвязи, за исключением случаев, когда это неизбежно вызовет очень серьезные трудности.

ТАБЛИЦА 1

| Номер диапазона | Условное обозначение | Диапазон частот (исключая нижний предел, включая верхний предел) | Соответствующее метрическое подразделение | Метрическое сокращение для диапазонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | УНЧ (ULF) | 300–3 000 Гц | Гектокилометровые волны | Д.гкм (B.hkm) |
| 4 | ОНЧ (VLF) | 3–30 кГц | Мириаметровые волны | Д.мрм (B.Mam) |
| 5 | НЧ (LF) | 30–300 кГц | Километровые волны | Д.км (B.km) |
| 6 | СЧ (MF) | 300–3 000 кГц | Гектометровые волны | Д.гм (B.hm) |
| 7 | ВЧ (HF) | 3–30 МГц | Декаметровые волны | Д.дкм (B.dam) |
| 8 | ОВЧ (VHF) | 30–300 МГц | Метровые волны | Д.м (B.m) |
| 9 | УВЧ (UHF) | 300–3 000 МГц | Дециметровые волны | Д.дм (B.dm) |
| 10 | СВЧ (SHF) | 3–30 ГГц | Сантиметровые волны | Д.см (B.cm) |
| 11 | КВЧ (EHF) | 30–300 ГГц | Миллиметровые волны | Д.мм (B.mm) |
| 12 |  | 300–3 000 ГГц | Децимиллиметровые волны | Д.дмм (B.dmm) |
| 13 |  | 3–30 ТГц | Сантимиллиметровые волны | Д.смм (B.cmm) |
| 14 |  | 30–300 ТГц | Микрометровые волны | Д.мкм (B.m) |
| 15 |  | 300–3 000 ТГц | Децимикрометровые волны | Д.дмкм (B.dm) |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – "Диапазон N" охватывает от 0,3  10N до 3  10N Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Обозначения:	Гц:	герц
	к:	кило (103), М: мега (106 ), Г: гига (109), Т: тера (1012)
	мк:	микро (10–6), м: милли (10–3), с: санти (10–2), д: деци (10–1)
	дк:	дека (10), г: гекто (102), мр: мириа (104).

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Эта номенклатура, используемая для обозначения частот в области электросвязи, может быть расширена для охвата диапазонов, указанных ниже, как это предложено Международным научным радиосоюзом (URSI) (см. таблицу 2).

ТАБЛИЦА 2

| Номер диапазона | Условное обозначение | Диапазон частот (исключая нижний предел, включая верхний предел) | Соответствующее метрическое подразделение | Метрическое сокращение для диапазонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| –1 |  | 0,03–0,3 Гц | Гигаметровые волны | Д.Гм (B.Gm) |
| 0 | КНЧ (ELF) | 0,3–3 Гц | Гектомегаметровые волны | Д.гМм (B.hMm) |
| 1 |  | 3–30 Гц | Декамегаметровые волны | Д.дкМм (B.daMm) |
| 2 |  | 30–300 Гц | Мегаметровые волны | Д.Мм (B.Mm) |

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – В большинстве стран диапазоны частот, используемые для ЧМ звукового радиовещания и телевидения, обозначаются с помощью римских цифр от I до V. Соответствующие диапазоны частот указаны в таблице 3. Следует отметить, что в некоторых случаях эти диапазоны распределены не только для радиовещательных служб.

ТАБЛИЦА 3

| Обозначение | Диапазон частот (МГц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| I | 47–68 | 54–68 | 47–68 |
| II | 87,5–108 | 88–108 | 87–108 |
| III | 174–230 | 174–216 | 174–230 |
| IV | 470–582 | 470–582 | 470–582 |
| V | 582–960 | 582–890 | 582–960 |

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Некоторые диапазоны частот иногда обозначаются с помощью букв, а не обозначений и сокращений, рекомендованных в таблицах 1 и 2. Такие обозначения состоят из заглавных букв, рядом с которыми могут стоять индексы (обычно строчная буква). В настоящее время нет стандартного соответствия между буквами и рассматриваемыми диапазонами частот, и одна и та же буква может использоваться для обозначения нескольких различных диапазонов. Использовать эти обозначения в публикациях МСЭ не рекомендуется. Тем не менее, если используется буквенное обозначение, то при первом его появлении в тексте должна быть сделана ссылка на соответствующие частотные границы или, по крайней мере, на какую-либо частоту в этом диапазоне частот, когда эта информация достаточна сама по себе. Для информации в таблице 4 представлены буквенные обозначения, используемые некоторыми авторами, в основном в области радиолокации и космической связи:

ТАБЛИЦА 4

| Буквенное обозначение | Радиолокаторы (ГГц) |  | Космическая связь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Области спектра | Примеры | Номинальное обозначение | Примеры (ГГц) |
| L | 1–2 | 1,215–1,4 | Диапазон 1,5 ГГц | 1,525–1,710 |
| S | 2–4 | 2,3–2,5 2,7–3,4 | Диапазон 2,5 ГГц | 2,5–2,690 |
| C | 4–8 | 5,25–5,85 | Диапазон 4/6 ГГц | 3,4–4,2 4,5–4,8 5,85–7,075 |
| X | 8–12 | 8,5–10,5 | – | – |
| Ku | 12–18 | 13,4–14,0 15,3–17,3 | Диапазон 11/14 ГГц Диапазон 12/14 ГГц | 10,7–13,25 14,0–14,5 |
| K(1) | 18–27 | 24,05–24,25 | Диапазон 20 ГГц | 17,7–20,2 |
| Ka(1) | 27–40 | 33,4–36,0 | Диапазон 30 ГГц | 27,5–30,0 |
| V | – | – | Диапазон 40 ГГц | 37,5–42,5 47,2–50,2 |

(1)	В космической связи диапазоны К и Ка часто обозначаются одним символом Ка.

__________________

	Настоящая Рекомендация была обновлена в 2005 году исключительно из-за необходимости внесения редакционных изменений.