التوصيـة ITU-R V.431-9

(2025/10)

السلسلة V: المفردات والمواضيع ذات الصلة

تسمية نطاقات الترددات وأطوال الموجات

المستعملة في الاتصالات

السلسلة SA

التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

حقوق الملكية الفكرية

يسترعي الاتحاد الانتباه إلى أن تطبيق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق الملكية الفكرية. ولا يتخذ الاتحاد أي موقف من القرائن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو صلاحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب بها عضو من أعضاء الاتحاد أو طرف آخر لا تشمله عملية إعداد التوصيات.

وعند الموافقة على هذه التوصية، كان الاتحاد قد تلقى إخطاراً بملكية فكرية تحميها براءات الاختراع يمكن المطالبة بها لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، ونظراً إلى أن هذه المعلومات قد لا تكون هي الأحدث، يوصى المسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية بالاطلاع على معلومات براءات الاختراع ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية المتاحة في الموقع الإلكتروني: https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني https://www.itu.int/publ/R-REC/ar) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بُعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2026

ITU  2026

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R V.431-9

تسمية نطاقات الترددات وأطوال الموجات
المستعملة في الاتصالات

(2025-2015-2000-1993-1986-1982-1978-1974-1966-1963-1959-1956-1953)

مجال التطبيق

يوصي هذا النص باستعمال الهرتز (Hz) كوحدة للتردد والتسمية التي يتعين استعمالها لوصف نطاقات الترددات وأطوال الموجات. كما يوفر معلومات محسَّنة بشأن التسمية المستعملة في بعض التوصيات.

مصطلحات أساسية

نطاقات الترددات، الهرتز، نطاقات أطوال الموجات

توصيات قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد ذات الصلة

التوصية ITU-R V.430	استعمال الأنظمة الدولية للوحدات (SI)

التوصية ITU-R V.573	مفردات الاتصالات الراديوية

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن كفاءة هينريش هرتز (1897-1857) كباحث في ميدان الظواهر الأساسية للموجات الراديوية، معترف بها على الصعيد العالمي، كما أكدها الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاده؛ وأن اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) اعتمدت منذ عام 1937 الهرتز (الرمز: Hz) كاسم لوحدة التردد (انظر ضمن جملة أمور، المعيار الدولي IEC 60027)؛

ب)	أن التسميات الواردة في هذه التوصية ينبغي أن تكون شاملة قدر الإمكان وأن تسميات نطاقات الترددات ينبغي أن تكون موجزة قدر الإمكان؛

ج)	أنه من الضروري أن تكون الوحدات والسوابق متسقة مع تلك المحددة في النظام الدولي للوحدات (SI)،

توصـي

1	بأن يقبل الهرتز (Hz) للاستعمال في منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات، باعتباره اسم وحدة التردد وفقاً للتوصية ITU-R V.430 بشأن استعمال النظام الدولي للوحدات (SI)؛

2	أن تستعمل الإدارات تسمية نطاقات الترددات وأطوال الموجات الواردة في الجدول 1 وفي الملاحظتين 1 و2، التي تراعي الرقم 1.2 من لوائح الراديو.

الجدول 1

| رقم النطاق | الرموز (بالإنكليزية) | التسميات | مدى الترددات (الحد الأصغر خارجاً، الحد الأعلى داخلاً) | التقسيم الفرعي المتري المقابل | المختصرات المترية للنطاقات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ULF | تردد دون الميغامتري | Hz 3 000-300 | الموجات دون الميغامترية |  |
| 4 | VLF | تردد فوق الكيلومتري | kHz 30-3 | الموجات فوق الكيلومترية |  |
| 5 | LF | تردد كيلومتري | kHz 300-30 | الموجات الكيلومترية |  |
| 6 | MF | تردد هكتومتري | kHz 3 000-300 | الموجات الهكتومترية |  |
| 7 | HF | تردد ديكامتري | MHz 30-3 | الموجات الديكامترية |  |
| 8 | VHF | تردد متري | MHz 300-30 | الموجات المترية |  |
| 9 | UHF | تردد ديسيمتري | MHz 3 000-300 | الموجات الديسيمترية |  |
| 10 | SHF | تردد سنتيمتري | GHz 30-3 | الموجات السنتيمترية |  |
| 11 | EHF | تردد مليمتري | GHz 300-30 | الموجات المليمترية |  |
| 12 | THF | تردد دون مليمتري | GHz 3 000-300 | الموجات دون المليمترية |  |
| 13 |  |  | THz 30-3 | الموجات فوق الميكرومترية |  |
| 14 |  |  | THz 300-30 | الموجات الميكرومترية |  |
| 15 |  |  | THz 3 000-300 | الموجات دون الميكرومترية |  |

الملاحظة 1 - يمتد "رقم النطاق N" (N = رقم النطاق) من Hz N10  0,3 إلى Hz N10  3.

الملاحظة 2 - الرموز:	Hz:	هرتز

k:	كيلو (kilo) (310)، M: ميغا (mega) (610)، G: جيغا (giga) (910)، T: تيرا (tera) (1210)

µ:	ميكرو (micro) (6–10)، m: ميللي (milli) (3–10)، c: سنتي (centi) (210)، d: ديسي (deci) (1–10)

da:	ديكا (deca) (10)، h: هكتو (hecto) (210).

الملاحظة 3 - يمكن لهذه التسمية، المستعملة في تسمية الترددات في مجال الاتصالات، أن تمتد لتغطي المديات المبينة أدناه، بناءً على اقتراح الاتحاد الدولي للعلوم الراديوية (URSI) (انظر الجدول 2) حسب اقتراح الاتحاد الدولي لعلوم الراديو (URSI) (انظر الجدول 2).

الجدول 2

| رقم النطاق | الرموز (بالإنكليزية) | التسميات | مدى الترددات (الحد الأصغر قصراً، والحد الأعلى ضمناً) | المختصرات المترية للنطاقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1– |  |  | Hz 0,3-0,03 | الموجات الجيغامترية |
| 0 | TLF | تردد دون الجيغامتري | Hz 3-0,3 | الموجات دون الجيغامترية |
| 1 | ELF | تردد فوق الجيغامتري | Hz 30-3 | الموجات فوق الجيغامترية |
| 2 | SLF | تردد ميغامتري | Hz 300-30 | الموجات الميغامترية |

الملاحظة 4 - ترد تسميات بعض نطاقات التردد الموزعة للخدمة الإذاعية في الجدول 3. ويجدر ملاحظة أن هذه المديات لا تقتصر في بعض الحالات على الخدمات الإذاعية.

الجدول 3

| التسمية | مدى التردد (MHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| I | 68-47 | 68-54 | 68-47 |
| II | 108-87,5 | 108-88 | 108-87 |
| III | 230-174 | 216-174 | 230-174 |
| IV | 582-470 | 582-470 | 582-470 |
| V | 960-582 | 890-582 | 960-582 |

الملاحظة 5 - تسمى بعض نطاقات الترددات أحياناً بواسطة حرف خلاف الرموز والمختصرات الموصى بها في الجدولين 1 و2. وتتألف الرموز المعنية من الحروف الاستهلالية التي قد تكون مصحوبة بمؤشر (حرف صغير عادة). ولا يوجد حالياً مقابل معياري بين الحروف ونطاقات الترددات المعنية، بل ويمكن استخدام الحرف نفسه لتسمية نطاقات مختلفة. ولا يوصى باستخدام هذه الرموز في منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات. إلا أنه، إذا استعمل رمز حرفي، ينبغي الإشارة إلى حدود نطاق التردد المقابل أو إلى التردد في النطاق على الأقل، إذا كانت هذه المعلومة كافية في حد ذاتها، وذلك في المرة الأولى التي يظهر فيها الرمز في النص. وعلى سبيل الإحاطة علماً، فالتسميات الأكثر شيوعاً التي تستعملها بعض المنظمات الدولية لا سيما في ميدان الرادار والاتصالات الراديوية الفضائية، واردة في الجدول 4.

الجدول 4

| رموز حرفية | الرادار |  | الاتصالات الراديوية الفضائية |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مديات الترددات (GHz) | أمثلة على مديات الترددات (GHz) | تسميات اسمية لنطاقات/ مديات الترددات (GHz) | أمثلة على مديات الترددات (GHz) |
| L | 2-1 | 1,4-1,215 | النطاق GHz 1,5 | 1,710-1,525 |
| S | 4-2 | 2,5-2,3 3,4-2,7 | النطاق GHz 2,5 | 2,690-2,5 |
| C | 8-4 | 5,85-5,25 | النطاق GHz 6/4 | 4,2-3,4 4,8-4,5 7,075-5,85 |
| X | 12-8 | 10,5-8,5 | – | – |
| Ku | 18-12 | 14,0-13,4 17,3-15,3 | النطاق GHz 14/11 النطاق GHz 14/12 | 13,25-10,7 14,5-14,0 |
| (1)K | 27-18 | 24,25-24,05 | النطاق GHz 20 | 20,2-17,7 |
| (1)Ka | 40-27 | 36,0-33,4 | النطاق GHz 30 | 30,0-27,5 |
| V | – | – | النطاق GHz 40 | 42,5-37,5 50,2-47,2 |
| (1) في الاتصالات الراديوية الفضائية، يسمى النطاقان K وKa في حالات كثيرة برمز واحد هو Ka. |  |  |  |  |

___________

____________________