Recomendación UIT-R V.431-9

(10/2025)

Serie V: Vocabulario y cuestiones afines

Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en telecomunicaciones

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Propiedad intelectual

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, se advierte a los implementadores que esto puede no representar la información más reciente y, por lo tanto, se les insta encarecidamente a consultar la información de patentes del UIT-R apropiada disponible en https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en https://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2026

UIT 2026

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  V.431-9

Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en telecomunicaciones

(1953-1956-1959-1963-1966-1974-1978-1982-1986-1993-2000-2015-2025)

Cometido

En este texto se recomienda la utilización del hertzio (Hz) como unidad de frecuencia, y la nomenclatura que ha de utilizarse para la descripción de las bandas de frecuencias y de longitudes de onda. También se proporciona amplia información sobre la nomenclatura utilizada en algunas aplicaciones.

Palabras clave

Bandas de frecuencias, hertzios, bandas de longitud de onda

Recomendaciones del UIT-R conexas

Recomendación UIT-R V.430 – Empleo del sistema internacional de unidades (SI)

Recomendación UIT-R V.573 – Vocabulario de radiocomunicaciones

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los méritos de Heinrich Hertz (1857-1897) como investigador de los fenómenos fundamentales de las ondas radioeléctricas, son universalmente reconocidos, como se confirmó en el centenario de su nacimiento, y que ya en 1937 la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) adoptó el hertzio (símbolo: Hz) como nombre para la unidad de frecuencia (véase, entre otras, la Norma Internacional CEI 60027);

b)	que la nomenclatura de esta Recomendación debería ser lo más resumida posible y que la designación de las bandas de frecuencias debería ser lo más concisa posible;

c)	la necesidad de que las unidades y los prefijos sean coherentes con los definidos en el Sistema Internacional de Unidades (SI),

recomienda

1	que en las publicaciones de la UIT se acepte utilizar el hertzio (Hz) como denominación de la unidad de frecuencia, de conformidad con la Recomendación UIT-R V.430 sobre el empleo del Sistema Internacional de Unidades;

2	que las administraciones utilicen la nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda que figuran en el Cuadro 1 y en las Notas 1 y 2, que tienen en cuenta el número 2.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

CUADRO 1

| Número de la banda | Símbolos | Designaciones | Gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) | Subdivisión métrica correspondiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ULF | Ultra baja frecuencia | 300-3 000 Hz | ondas submegamétricas |
| 4 | VLF | Muy baja frecuencia | 3-30 kHz | ondas súper kilométricas |
| 5 | LF | Baja frecuencia | 30-300 kHz | ondas kilométricas |
| 6 | MF | Frecuencia media | 300-3 000 kHz | ondas hectométricas |
| 7 | HF | Alta frecuencia | 3-30 MHz | ondas decamétricas |
| 8 | VHF | Muy alta frecuencia | 30-300 MHz | ondas métricas |
| 9 | UHF | Frecuencia ultraalta | 300-3 000 MHz | ondas decimétricas |
| 10 | SHF | Súper alta frecuencia | 3-30 GHz | ondas centimétricas |
| 11 | EHF | Frecuencia extremadamente alta | 30-300 GHz | ondas milimétricas |
| 12 | THF | Frecuencia tremendamente alta | 300-3 000 GHz | ondas submilimétricas |
| 13 |  |  | 3-30 THz | ondas súper microméticas |
| 14 |  |  | 30-300 THz | ondas micrométricas |
| 15 |  |  | 300-3 000 THz | ondas submicrométicas |

NOTA 1 – La «banda N» se extiende de 0.3 × 10N a 3 × 10N Hz.

NOTA 2 – Símbolos: 	Hz: hertzios

k: kilo (103), M: mega (106), G: giga (109), T: tera (1012)
			: micro (10−6), m: mili (10−3), c: centi (10−2), d: deci (10−1)
			da: deca (10), h: hecto (102).

NOTA 3 – Esta nomenclatura, utilizada para designar las frecuencias en el campo de las telecomunicaciones, puede ampliarse para abarcar las gamas que se indican a continuación (véase el Cuadro 2).

CUADRO 2

| Número de la banda | Símbolos | Designaciones | Gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) | Subdivisión métrica correspondiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| −1 |  |  | 0,03-0,3 Hz | ondas gigamétricas |
| 0 | TLF | Frecuencia tremendamente baja | 0,3-3 Hz | ondas subgigamétricas |
| 1 | ELF | Frecuencia extremadamente baja | 3-30 Hz | ondas súper megamétricas |
| 2 | SLF | Súper baja frecuencia | 30-300 Hz | ondas megamétricas |

NOTA 4 – El Cuadro 3 proporciona las designaciones de algunas bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión. Cabe señalar que, en algunos casos, estas gamas no son exclusivas del servicio de radiodifusión.

CUADRO 3

| Denominación | Gama de frecuencias (MHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| I | 47-68 | 54-68 | 47-68 |
| II | 87,5-108 | 88-108 | 87-108 |
| III | 174-230 | 174-216 | 174-230 |
| IV | 470-582 | 470-582 | 470-582 |
| V | 582-960 | 582-890 | 582-960 |

NOTA 5 – Algunas bandas de frecuencias se designan a veces con letras distintas de los símbolos y abreviaturas recomendados en los Cuadros 1 y 2. Las letras en cuestión consisten en letras mayúsculas que pueden ir acompañadas de un índice (generalmente una letra minúscula). Actualmente no existe una correspondencia normalizada entre las letras y las bandas de frecuencias en cuestión, y la misma letra puede utilizarse para designar varias bandas diferentes. No es aconsejable utilizar estas letras en las publicaciones de la UIT. No obstante, si se emplea una letra, la primera vez que el símbolo aparezca en el texto debería hacerse referencia a los correspondientes límites de la banda de frecuencias o, al menos, a una frecuencia de la banda, si esta información es suficiente. En el Cuadro 4 se indican, a título informativo, las designaciones de letras utilizadas por algunas organizaciones internacionales, principalmente en el campo de los radares y las radiocomunicaciones espaciales.

CUADRO 4

| Símbolos de letras | Radar |  | Radiocomunicaciones espaciales |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamas de frecuencia (GHz) | Ejemplos de gamas de frecuencias (GHz) | Designación nominal de las bandas/gamas de frecuencias | Ejemplos de gamas de frecuencias (GHz) |  |
| L | 1-2 | 1,215-1,4 | 1,5 Banda de GHz | 1,525-1,710 |  |
| S | 2-4 | 2.3-25 2.7-3.4 | 2.5 Banda de GHz | 2,5-2,690 |  |
| C | 4-8 | 5,25-5,85 | Banda de 4/6 GHz | 3,4-4,2 4,5-4,8 5,85-7,075 |  |
| X | 8-12 | 8,5-10,5 | – | – |  |
| Ku | 12-18 | 13,4-14,0 15,3-17,3 | Banda de 11/14 GHz Banda de 12/14 GHz | 10,7-13,25 14,0-14,5 |  |
| K (1) | 18-27 | 24,05-24,25 | Banda de 20 GHz | 17,7-20,2 |  |
| Ka (1) | 27-40 | 33,4-36,0 | Banda de 30 GHz | 27,5-30,0 |  |
| V | – | – | Banda de 40 GHz | 37,5-42,5 47,2-50,2 |  |
| (1) En las radiocomunicaciones espaciales, las bandas K y Ka se designan a menudo mediante el símbolo Ka. |  |  |  |  |