RECOMENDACIÓN  UIT-R  V.573-4*

Vocabulario de radiocomunicaciones

(1978-1982-1986-1990-2000)

Cometido

Esta Recomendación contiene el vocabulario de radiocomunicaciones principal de referencia y ofrece términos análogos en 3 idiomas así como las definiciones asociadas. Incluye términos que figuran en el Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y se completa con la lista de términos técnicos definidos en los textos del UIT-R.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) contiene la definición de términos a fines reglamentarios;

b)	que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones deben establecer definiciones nuevas y modificadas de términos técnicos que no aparecen en el Artículo 1 del RR o que están definidos de manera inadecuada para los fines de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones;

c)	que es conveniente que algunos de estos términos y definiciones establecidos por las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones sean objeto de una utilización más amplia en el seno del UIT-R,

recomienda

que se utilicen en la mayor medida posible los términos que figuran en el Artículo 1 del RR y en el Anexo 1 que figura a continuación con el significado indicado en las correspondientes definiciones.

NOTA 1 – Las Comisiones de Estudio que tropiecen con dificultades para utilizar cualquiera de los términos con el significado indicado en la correspondiente definición, presentarán al Comité de Coordinación para el Vocabulario (CCV) una propuesta razonada de revisión o de modificación del término en cuestión.

NOTA 2 – Algunos términos de la presente Recomendación figuran también en el Artículo 1 del RR con una definición diferente. Estos términos llevan la indicación (RR. . ., MOD) o (RR. . .(MOD)) cuando se trata únicamente de modificaciones redaccionales. Las modificaciones pueden ser debidas a que:

–	algunas definiciones del RR sólo tienen en cuenta el aspecto reglamentario, mientras que las definiciones que propone el CCV son de carácter técnico;

–	otras definiciones del RR plantean problemas de interpretación; en este caso las modificaciones o adiciones que propone el CCV podrían servir de base a proyectos de revisión de las definiciones del RR.

Para las aplicaciones reglamentarias deben utilizarse exclusivamente los términos y definiciones contenidos en el RR.

NOTA 3 – Esta Recomendación se completa con una lista en orden alfabético de los términos definidos en los textos del UIT-R, en la que se ha incluido para cada definición el término correspondiente de los otros dos idiomas de trabajo y la referencia al texto y al Volumen en el que figura la definición, así como la referencia alfanumérica para los términos de la presente Recomendación.

Anexo 1

Los términos y definiciones de este Anexo han sido agrupados por temas de la siguiente manera:

A	Estaciones y enlaces

A1 – Términos generales y estaciones
A2 – Enlaces
A3 – Enlaces de las radiocomunicaciones espaciales
A4 – Términos relativos a las pérdidas en un enlace radioeléctrico
A5 – Zona de cobertura y términos asociados

B	Frecuencias y anchuras de banda

B0 – Bandas de frecuencias
B1 – Disposición de radiocanales

C	Radiación y emisión

D	Transmisores y clases de emisión

E	Potencia y potencia radiada

F	Receptores, ruido e interferencia

F0 – Ruido
F1 – Interferencia
F2 – Relación señal/interferencia, relación de protección
F3 – Intensidad de campo y densidad de flujo de potencia
F4 – Recepción por diversidad

G	Propagación

G0 – Términos relativos a las ondas radioeléctricas
G1 – Propagación troposférica
G2 – Propagación ionosférica

H	Radiocomunicaciones espaciales

H0 – Términos generales
H1 – Tipos de satélites
H2 – Satélites geoestacionarios
H3 – Investigación espacial – Exploración de la Tierra
H4 – Radiodifusión

J	Frecuencias patrón y señales horarias

Cuando la definición de un término es idéntica a la que figura en otro texto (Anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones* (CV), Artículo 1 del RR (RR), Recomendación UIT-R o Informe UIT-R (Rec. o I.)) la referencia de ese otro texto se indica entre paréntesis al final de la definición. Si la definición de referencia ha sido modificada, la referencia lleva el símbolo MOD añadido.

SECCIÓN  A  –  ESTACIONES  Y  ENLACES

Subsección A1 – Términos generales y estaciones

A01	radiocomunicación; radiocommunication; radiocommunication

(CV 1005, (MOD))
(RR 1.6, (MOD))	Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas.

Nota – La definición del término «telecomunicación» figura en el Apéndice 2 a la Recomendación UIT-R V.662 que contiene los términos generales.

A02	ondas radioeléctricas, ondas hertzianas; radio waves, hertzian waves; ondes radioélectriques, (RR 1.5, MOD)	ondes hertziennes

Onda electromagnética, que se propaga por el espacio sin guía artificial y cuya frecuencia es convencionalmente inferior a 3 000 GHz.

Nota – Las ondas electromagnéticas de frecuencias cercanas a 3 000 GHz se pueden considerar como ondas radioeléctricas o como ondas ópticas.

A03	radio, radioeléctrico; radio; radio, radioélectrique

(RR 1.4, MOD)

Relativo a la utilización de las ondas radioeléctricas.

Nota – En español y en francés «radio» es siempre un prefijo.

A04	estación (radioeléctrica); (radio) station; station (radioélectrique)
(RR 1.61 (MOD))

Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado.

Nota 1 – En el RR las estaciones se clasificarán según el servicio en el que participen de una manera permanente o temporal.

Nota 2 – Servicio de radiocomunicación, radiocommunication service, service de radiocommunication (RR 1.19).

Servicio definido en el RR que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación.

A05	estación espacial; space station; station spatiale
(RR 1.64)

Estación situada en un objeto que se encuentra, que está destinado a ir o que ya estuvo, fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra.

A06	estación terrena; earth station; station terrienne
(RR 1.63)

Estación situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la atmósfera terrestre destinada a establecer comunicación:

–	con una o varias estaciones espaciales; o

–	con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.

A07	radiocomunicación espacial; space radiocommunication; radiocommunication spatiale
(RR 1.8)

Toda radiocomunicación que utilice una o varias estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.

A08	radiocomunicación terrenal; terrestrial radiocommunication; radiocommunication de Terre
(RR 1.7)

Toda radiocomunicación distinta de la radiocomunicación espacial o de la radioastronomía.

A09	estación terrenal; terrestrial station; station de Terre
(RR 1.62)

Estación que efectúa radiocomunicaciones terrenales.

A09a	estación en plataforma a gran altitud (HAPS); High altitude platform station 
(Rec. F.1399)	(HAPS); station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS)

Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra.

A10	estación móvil; mobile station; station mobile
(RR 1.67)

Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.

Nota 1 – Servicio móvil; mobile service; service mobile (CV 1003) (RR 1.24). Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles (CV).

Nota 2 – La definición de las categorías de las estaciones de los servicios móviles más útiles para los trabajos de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones son objeto del Apéndice A a la presente Recomendación.

A11	estación terrestre; land station; station terrestre
(RR 1.69)

Estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en movimiento.

Subsección A2 – Enlaces

A21	radioenlace, enlace radioeléctrico; radio link; liaison radioélectrique

Medio de telecomunicación de características específicas entre dos puntos, que utiliza ondas radioeléctricas.

A22	sistema de relevadores radioeléctricos; radio-relay system; faisceau hertzien
(Rec. F.592, MOD)

Sistema de radiocomunicación entre puntos fijos determinados funcionando en frecuencias superiores a unos 30 MHz, que utiliza la propagación troposférica y que normalmente incluye una o varias estaciones intermedias.

A23	sistema de relevadores radioeléctricos transhorizonte; trans-horizon radio-relay system; (Rec. F.592, MOD)	faisceau hertzien transhorizon

Sistema de relevadores radioeléctricos que utiliza la propagación troposférica transhorizonte y principalmente la propagación por dispersión hacia adelante.

A24	acceso inalámbrico; wireless access; accès hertzien, accès sans fil
(Rec. F.1399, MOD)

Conexión(es) radioeléctrica(s) entre el usuario final y una red básica.

Nota – Ejemplos de acceso inalámbrico:

–	acceso inalámbrico fijo (FWA);

–	acceso inalámbrico móvil (MWA);

–	acceso inalámbrico nómada (NWA).

Subsección A3 – Enlaces de radiocomunicaciones espaciales (véase también la Subsección H0)

A31	enlace por satélite; satellite link; liaison par satellite
(RR 1.113)

Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por medio de un satélite.

Un enlace por satélite está formado por un enlace ascendente y un enlace descendente.

A31a	enlace ascendente; up-link; liaison montante

Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y una estación espacial receptora.

Nota 1 – El término se usa también en comunicaciones terrenales para un enlace entre una estación transmisora móvil y una estación de base receptora.

Nota 2 – El símbolo ↑ se usa como subíndice con símbolos literales que representen cantidades asociadas con un enlace ascendente.

A31b	enlace descendente; down-link; liaison descendante
Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación espacial transmisora y una estación terrena receptora.

Nota 1 – El término se usa también en comunicaciones terrenales para un enlace entre una estación móvil transmisora y una estación de base receptora.

Nota 2 – El símbolo ↓ se usa como subíndice con símbolos literales que representen cantidades asociadas con un enlace descendente.

A31c	enlace de conexión; feeder link; liaison de connexion
(RR 1.115)

Enlace radioeléctrico establecido desde una estación terrena situada en un emplazamiento dado hacia una estación espacial, o viceversa, por el que se transmite información para una radiocomunicación espacial de un servicio distinto del servicio fijo por satélite. El emplazamiento dado puede hallarse en un punto fijo especificado, o en cualquier punto fijo dentro de zonas especificadas.

Nota – Ejemplos de enlaces de conexión:

–	un enlace ascendente para un satélite de radiodifusión;

–	un enlace descendente para un satélite de recogida de datos o de exploración de la Tierra;

–	un enlace ascendente y un enlace descendente entre una estación terrena costera y un satélite del servicio móvil marítimo por satélite.

A32	enlace multisatélite; multi-satellite link; liaison multisatellite
(RR 1.114)

Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por medio de dos satélites por lo menos y sin ninguna estación terrena intermedia.

Un enlace multisatélite está formado por un enlace ascendente, uno o varios enlaces entre satélites y un enlace descendente.

A33	enlace entre satélites; inter-satellite link; liaison intersatellite

Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación espacial transmisora y una estación espacial receptora sin estaciones terrenas intermedias.

A34	sistema de satélites; satellite system; système à satellites
(RR 1.111, MOD)

Sistema espacial que comprende uno o varios satélites artificiales.

Nota – Si el cuerpo primario del satélite o satélites de un sistema específico no es la Tierra, deberá ser identificado.

A35 	sistema espacial; space system; système spatial
(RR 1.110)

Cualquier conjunto coordinado de estaciones terrenas, de estaciones espaciales, o de ambas, que utilicen la radiocomunicación espacial para determinados fines.

A36	red de satélite; satellite network; réseau à satellite
(RR 1.112)

Sistema de satélites o parte de un sistema de satélites que consta de un solo satélite y de las estaciones terrenas asociadas.

Subsección A4 – Términos relativos a las pérdidas en un enlace radioeléctrico*

A41 	pérdida total (de un enlace radioeléctrico); total loss (of a radio link); affaiblissement global (Rec. P.341, MOD)	(d'une liaison radioélectrique)

(Símbolos: Ll o Al)

Relación, habitualmente expresada en decibelios, entre la potencia radioeléctrica suministrada por el transmisor de un enlace radioeléctrico y la potencia radioeléctrica suministrada al receptor correspondiente, en las condiciones reales de instalación, propagación y explotación.

Nota – Conviene precisar en cada caso los puntos en que se determina la potencia suministrada por el transmisor y la potencia suministrada al receptor, por ejemplo:

–	antes o después de los filtros o multiplexores de radiofrecuencias que pueden utilizarse en la transmisión o en la recepción;

–	a la entrada o a la salida de las líneas de alimentación de las antenas de transmisión y de recepción.

A42	pérdida del sistema; system loss; affaiblissement du système, affaiblissement entre bornes
(Rec. P.341, MOD)	d'antennes

(Símbolos: Ls o As)

La pérdida del sistema en un enlace radioeléctrico es la relación, expresada habitualmente en decibelios, entre la potencia de radiofrecuencia suministrada a la entrada de la antena transmisora y la potencia de la señal de radiofrecuencia resultante disponible a la salida de la antena receptora.

Nota 1 – La potencia disponible es la potencia activa máxima que puede suministrar, es decir la potencia que se transmitiría si hubiera adaptación conjugada de impedancias.

Nota 2 – La pérdida del sistema puede expresarse del siguiente modo:

Ls    10 lg (pt /pa)    Pt  –  Pa               dB	(1)

siendo:

pt:	potencia de radiofrecuencia entregada a los terminales de la antena transmisora,

pa:	potencia de la señal de radiofrecuencia resultante disponible en los terminales de la antena receptora.

Nota 3 – La pérdida del sistema excluye las pérdidas en las líneas de alimentación, pero incluye todas las pérdidas en los circuitos de radiofrecuencia asociados con la antena, como son las pérdidas a tierra, pérdidas dieléctricas, pérdidas en las bobinas de carga de las antenas y pérdidas en las resistencias de terminación.

A43 	pérdida de transmisión (de un enlace radioeléctrico); transmission loss (of a radio link);
(Rec. P.341, MOD)	affaiblissement de transmission (d'une liaison radioélectrique)

(Símbolos: L o A)

Relación, habitualmente expresada en decibelios, para un enlace radioeléctrico, entre la potencia radiada por la antena de transmisión y la potencia que estaría disponible a la salida de la antena de recepción si no hubiera ninguna pérdida en los circuitos de radiofrecuencia de las antenas, suponiendo constantes las características de radiación de las antenas.

Nota 1 – La pérdida de transmisión es igual a la pérdida entre los terminales de las antenas menos las pérdidas producidas en los circuitos que formen parte de las antenas.

Nota 2 – La pérdida de transmisión puede expresarse del siguiente modo:

L    Ls  –  Ltc  –  Lrc               dB	(2)

en donde Ltc y Lrc son las pérdidas, expresadas en decibelios, en los circuitos de las antenas transmisora y receptora respectivamente, excluida la disipación asociada a la radiación de las antenas; es decir, la expresión que define a Ltc y Lrc es 10 lg(r/r), en donde r es la componente resistiva de la impedancia del circuito de antena y r la resistencia de radiación.

A44	pérdida básica de transmisión (de un enlace radioeléctrico); basic transmission loss (of a 
(Rec. P.341, MOD) 	radio link); affaiblissement de propagation (d'une liaison radioélectrique), affaiblissement entre 	antennes isotropes (d'une liaison radioélectrique)

(Símbolos: Lb o Ai)

Pérdida de transmisión que se produciría si se sustituyeran las antenas por antenas isótropas con la misma polarización que las antenas reales, conservando el trayecto de propagación, pero despreciando los efectos de los obstáculos próximos a las antenas.

Nota 1 – La pérdida básica de transmisión es igual a la relación entre la potencia isótropa radiada equivalente del conjunto transmisor y la potencia disponible procedente de una antena isótropa, receptora.

Nota 2 – El efecto del terreno local próximo a las antenas se incluye en el cálculo de la ganancia de las antenas, pero no en la pérdida básica de transmisión.

A45	pérdida básica de transmisión en el espacio libre; free space basic transmission loss;
(Rec. P.341, MOD) 	affaiblissement d'espace libre

(Símbolos: Lbf o A0)

Pérdida de transmisión que se produciría si se sustituyeran las antenas por antenas isótropas situadas en un medio dieléctrico perfectamente homogéneo, isótropo e ilimitado, conservando la distancia entre las antenas.

Nota – Si la distancia d entre las antenas es mucho más grande que la longitud de onda , la pérdida en espacio libre, en decibelios, es igual a:

Lbf = 20 lg 4πdλ         dB	(3)

A46	pérdida de transmisión en el trayecto de un rayo; ray path transmission loss; affaiblissement 
(Rec. P.341, MOD)	de transmission pour un trajet radioélectrique

(Símbolos: Lt o At)

La pérdida de transmisión para el trayecto de propagación de un rayo determinado, igual a la pérdida básica de propagación menos las ganancias de las antenas transmisora y receptora en las direcciones del trayecto del rayo.

Nota – La pérdida de transmisión en el trayecto de un rayo puede expresarse así:

Lt    Lb  –  Gt  –  Gr               dB	(4)

en donde Gt y Gr son las ganancias directivas de las antenas transmisora y receptora para una onda plana en las direcciones de propagación y con la polarización consideradas.

A47 	pérdida relativa al espacio libre; loss relative to free space; affaiblissement par rapport à
(Rec. P.341, MOD) 	l'espace libre

(Símbolos: Lm o Am)

Es la diferencia, expresada en decibelios, entre la pérdida básica de transmisión y la pérdida básica de transmisión en el espacio libre.

Nota 1 – La pérdida relativa al espacio libre puede expresarse del siguiente modo:

Lm    Lb  –  Lbf               dB	(5)

Nota 2 – La pérdida relativa al espacio libre puede descomponerse en diferentes tipos de pérdidas tales como:

–	pérdida de absorción, por ejemplo por la ionosfera, por gases atmosféricos o por hidrometeoros;

–	pérdida por difracción, como en el caso de ondas de superficie;

–	pérdida efectiva por reflexión o por dispersión, como en el caso de la ionosfera, incluidos los efectos de enfoque o desenfoque debidos a la curvatura de una capa reflectante;

–	pérdida por acoplamiento de polarización, que puede deberse a desacoplamientos de polarización entre las antenas para una trayectoria especificada considerada;

–	pérdida por acoplamiento abertura-medio o degradación por ganancia de antena, que puede ser debida a la presencia de apreciables fenómenos de dispersión en el trayecto;

–	pérdidas debidas a la interferencia de fase entre el rayo directo y otros rayos reflejados por el terreno, o bien otros obstáculos o capas atmosféricas.

A48	pérdida por dispersión (geométrica); spreading loss; affaiblissement géométrique, atténuation géométrique

Atenuación que sufre una onda electromagnética debido únicamente al hecho de que la energía se reparte sobre una superficie mayor a medida que aumenta la distancia.

Nota – En un medio homogéneo e isótropo, la pérdida por dispersión se caracteriza por una caída de la densidad de flujo de potencia proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia a la fuente.

Subsección A5 – Zona de cobertura y términos asociados

A51a	zona de cobertura (de una estación espacial); coverage area (of a space station); zone de 	couverture (d'une station spatiale)

Zona asociada a una estación espacial para un servicio dado y una frecuencia específica, en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con otra u otras estaciones terrenas, tanto si se trata de transmisión, de recepción o de las dos a la vez.

Nota 1 – Una misma estación puede tener asociadas varias zonas de cobertura distintas, por ejemplo un satélite con varios haces de antena.

Nota 2 – Las condiciones técnicas incluyen entre otras: las características del equipo utilizado tanto en la emisión como en la recepción, las condiciones de su instalación, la calidad de transmisión deseada y en particular la relación de protección y las condiciones de explotación.

Nota 3 – Según los casos, pueden distinguirse las siguientes zonas:

–	zona de cobertura en ausencia de interferencia, es decir, la zona limitada únicamente por el ruido natural o artificial;

–	zona de cobertura nominal, que se define cuando se establece un plan de frecuencias y que se basa en los transmisores previstos en el plan;

–	zona de cobertura real, es decir, la determinada por los ruidos e interferencias existentes en la práctica.

Nota 4 – El concepto de «zona de cobertura» no puede aplicarse en forma fácil al caso de una estación espacial a bordo de un satélite no geoestacionario por lo que es necesario para este caso realizar estudios complementarios.

Nota 5 – Por otra parte, en lo referente al término «zona de servicio», las bases técnicas deberán ser las mismas que para la «zona de cobertura», añadiéndoles los aspectos administrativos.

El texto siguiente ha sido sugerido como ejemplo:

zona de servicio (de una estación espacial); service area (of a space station), zone de service (d'une station spatiale)

Zona asociada a una estación para un servicio dado y una frecuencia específica en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con una o varias estaciones ya existentes o previstas, y en la que debe respetarse la protección fijada por un plan de asignación o adjudicación de frecuencias, o por cualquier otro acuerdo entre las partes interesadas.

Nota 1 – Una misma estación puede tener asociadas varias zonas de servicio distintas, tanto en transmisión como en recepción.

Nota 2 – Las condiciones técnicas incluyen entre otras, las características del equipo utilizado, tanto en la transmisión como en la recepción, las condiciones de su instalación, la calidad de transmisión deseada y en particular la relación de protección y las condiciones de explotación.

A51b	zona de cobertura (de una estación transmisora terrenal); coverage area (of a terrestrial transmitting station); zone de couverture (d'une station d'émission de Terre)

Zona asociada a una estación transmisora para un servicio dado y una frecuencia específica, en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con otra u otras estaciones receptoras.

Nota 1 – Una misma estación puede tener asociadas varias zonas de cobertura distintas.

Nota 2 – Las condiciones técnicas incluyen entre otras: las características del equipo utilizado, tanto en la emisión como en la recepción, las condiciones de su instalación, la calidad de transmisión deseada y en particular la relación de protección y las condiciones de explotación.

Nota 3 – Según los casos, pueden distinguirse las siguientes zonas:

–	zona de cobertura sin interferencias, es decir, la zona limitada únicamente por el ruido natural o artificial;

–	zona de cobertura nominal, que se define cuando se establece un plan de frecuencias y que se basa en los transmisores previstos en el plan;

–	zona de cobertura real, es decir, la determinada por los ruidos e interferencias existentes en la práctica.

Nota 4 – Por otra parte, en lo referente al término «zona de servicio», las bases técnicas deberán ser las mismas que para la «zona de cobertura», añadiéndoles los aspectos administrativos.

A52	zona de captación (de una estación receptora terrenal); capture area (of a terrestrial receiving station); zone de captage (d'une station de réception de Terre)

Zona asociada a una estación receptora para un servicio dado y una frecuencia específica en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con una o varias estaciones transmisoras.

Nota – Las notas que figuran en la definición de zona de cobertura de una estación transmisora, se aplican también, mutatis mutandis, a la zona de captación.

SECCIÓN  B  –  FRECUENCIAS  Y  ANCHURAS  DE  BANDA

Subsección B0 – Bandas de frecuencias

B01	radiocanal, canal radioeléctrico, canal RF; (radio frequency) channel, (RF channel); canal radioélectrique, radiocanal, canal RF

Parte del espectro radioeléctrico que se destina a ser utilizada para una emisión y que puede definirse por dos límites especificados, o por su frecuencia central y la anchura de banda asociada, o por toda indicación equivalente.

Nota 1 – Habitualmente, la parte especificada del espectro radioeléctrico es la que corresponde a la banda de frecuencias asignada.

Nota 2 – Un radiocanal puede ser compartido en el tiempo para asegurar una radiocomunicación en los dos sentidos mediante explotación alternada.

Nota 3 – En ciertos países y en ciertos textos actuales del RR, el término canal (E: channel, F: canal) se utiliza también con el significado de circuito radioeléctrico, es decir, dos radiocanales asociados en el sentido de la definición propuesta, cada uno de los cuales se utiliza para un sentido de transmisión.

Nota 4 – La Recomendación UIT-R V.662 define el término general «canal (de frecuencias)» (término 2.05).

B02	anchura de banda necesaria; necessary bandwidth; largeur de bande nécessaire
(RR 1.152)

Para una clase de emisión dada, anchura de la banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas en condiciones especificadas.

B03	banda de frecuencias asignada; assigned frequency band; bande de fréquences assignée
(RR 1.147, MOD)

Banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia de frecuencia. Cuando se trata de estaciones espaciales, la banda de frecuencias asignada incluye el doble del desplazamiento máximo debido al efecto Doppler que puede ocurrir con relación a un punto cualquiera de la superficie de la Tierra.

Nota 1 – Para ciertos servicios, es equivalente el término «canal asignado».

Nota 2 – Para la definición de «tolerancia de frecuencia», véase la sección D (término D02).

B04	anchura de banda ocupada; occupied bandwidth; largeur de bande occupée
(RR 1.153)

Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado, /2, de la potencia media total de una emisión dada.

En ausencia de especificaciones del UIT-R para la clase de emisión considerada, se tomará un valor /2 igual a 0,5%.

B05	banda ocupada; occupied band; bande occupée

Banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado /2 de la potencia media total de una emisión. En ausencia de especificaciones del UIT-R para la clase de emisión considerada, se tomará un valor /2 igual a 0,5%.

Subsección B1 – Disposición de radiocanales

En las definiciones siguientes, la expresión «conjunto determinado de radiocanales» se considera equivalente a expresiones utilizadas por diversas Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, por ejemplo:

–	Comisión de Estudio 9: disposición de radiocanales;

–	Comisiones de Estudio 4, 8, 10 y 11: plan de frecuencias;

–	Comisión de Estudio 7: plan de canales.

El término «frecuencia característica» es el definido en el RR (número 1.149) como: «frecuencia que puede identificarse y medirse fácilmente en una emisión determinada». Según las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones puede referirse, por ejemplo, a la «frecuencia portadora» o a la «frecuencia central» de los radiocanales.

B09	frecuencia asignada; assigned frequency; fréquence assignée
(RR 1.148, MOD)

Centro de la banda de frecuencias asignada a una estación.

B10	frecuencia de referencia; reference frequency; fréquence de référence
(RR 1.150, MOD)

Frecuencia que ocupa una posición fija y bien determinada con relación a la frecuencia asignada.

B11	canal adyacente; adjacent channel; canal adjacent

Radiocanal cuya frecuencia característica, en un conjunto determinado de radiocanales, se sitúa inmediatamente por encima o por debajo de la de un canal dado.

Nota 1 – El canal adyacente situado por encima del canal dado se denomina «canal adyacente superior», el situado por debajo, «canal adyacente inferior».

Nota 2 – Dos canales adyacentes pueden tener en común una parte del espectro de frecuencias; en este caso se habla de superposición en frecuencia o de canales parcialmente superpuestos.

B12	segundo canal adyacente; second adjacent channel; canal deuxième adjacent

Radiocanal cuya frecuencia característica, en un conjunto determinado de radiocanales, se sitúa inmediatamente por encima de la del canal adyacente superior o inmediatamente por debajo de la del canal adyacente inferior a un canal dado.

B13	cocanal; co-channel; cocanal, cofréquence

Designa la utilización del mismo radiocanal por dos o más emisiones.

B14	cocanal (ortogonal); (orthogonal) co-channel, cocanal (orthogonal);

Designa una disposición que permite utilizar el mismo radiocanal con dos polarizaciones ortogonales para transmitir dos señales diferentes.

B15	separación de canales; channel spacing; espacement entre canaux

La diferencia existente entre las frecuencias características de dos canales adyacentes, en un conjunto determinado de radiocanales.

B16	separado; offset; décalé

En un conjunto determinado de radiocanales, este término designa una disposición que consiste en desplazar la frecuencia característica de un canal respecto de la frecuencia nominal prevista, en un valor especificado, generalmente pequeño, con relación a la separación de canales.

B17	intercalado; interleaved; intercalé

En un conjunto determinado de radiocanales, este término designa la inserción de canales suplementarios entre los radiocanales principales (o entre cada radiocanal y su radiocanal adyacente), cuando las frecuencias características de los canales suplementarios son diferentes de las de los canales principales por un valor específico, generalmente una porción importante (por ejemplo, la mitad) de la separación nominal de canales.

B18	(con polarización) alternada; alternated (polarization); (à polarisation) alternée

En un conjunto determinado de radiocanales, este término designa una disposición de radiocanales en la que las emisiones en dos canales adyacentes tienen polarizaciones ortogonales.

SECCIÓN  C  –  RADIACIÓN  Y  EMISIÓN

C01 	radiación (radioeléctrica); (radio frequency) radiation; rayonnement (radioélectrique)
(RR 1.137, MOD)

1.	Fenómeno consistente en la emanación de energía hacia el espacio exterior en forma de ondas electromagnéticas y en la gama de las radiofrecuencias.

2.	Energía transferida al espacio en forma de ondas electromagnéticas y en la gama de las radiofrecuencias.

Nota – Algunas veces se aplica el término «radiación radioeléctrica» a fenómenos de inducción.

C02 	emisión; emission; émission
(RR 1.138, MOD)

1.	Radiación de radiofrecuencia en el caso en que la fuente sea un transmisor radioeléctrico.

2.	Señales u ondas radioeléctricas producidas por una estación transmisora radioeléctrica.

Nota 1 – Por ejemplo, la energía procedente del oscilador local de un receptor radioeléctrico, si pasa al espacio exterior, no es una emisión sino una radiación.

Nota 2 – En radiocomunicaciones el término francés «émission» se aplica únicamente en el sentido de radiación deliberada.

C03	emisión fuera de banda; out-of-band emission; émission hors bande
(RR 1.144)

Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones no esenciales.

C04	emisión no esencial; spurious emission; rayonnement non essentiel
(RR 1.145)

Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda.

C05	emisiones no deseadas; unwanted emissions; rayonnements non désirés
(RR 1.146)

Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda.

C06	emisión armónica; harmonic emission; rayonnement harmonique
(Rec. SM.329, MOD)

Emisión no esencial en frecuencias múltiplos enteros de las comprendidas en la banda ocupada por una emisión.

C07	productos de intermodulación (de una estación transmisora); intermodulation products (of a transmitting station); produits d'intermodulation (d'une station émettrice)

Cada componente espectral producida por intermodulación que cae en una de las frecuencias obtenidas por la siguiente expresión:

f    pf1    qf2    rf3 . . .

donde p, q, r son números enteros positivos, negativos o nulos y f1, f2, . . . son las frecuencias de las distintas oscilaciones que existen en una estación transmisora, tales como las frecuencias portadoras de los diferentes transmisores, las frecuencias de las subportadoras o las de los osciladores locales, las frecuencias de las bandas laterales debidas a la modulación, etc., y donde la suma | p |  | q |  | r |  . . . es el orden de los productos de intermodulación individuales.

SECCIÓN  D  –  TRANSMISORES  Y  CLASES  DE  EMISIÓN

D01	transmisor (radioeléctrico); (radio) transmitter; émetteur (radioélectrique)

Aparato que genera energía radioeléctrica con objeto de establecer una radiocomunicación.

D02	tolerancia de frecuencia; frequency tolerance; tolérance de fréquence
(RR 1.151, (MOD))

Desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por una emisión, o entre la frecuencia de referencia y la frecuencia característica de una emisión.

Nota – La tolerancia de frecuencia se expresa en millonésimas o en hertzios.

D03	clase de emisión; class of emission; classe d'émission
(RR 1.139)

Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se va a transmitir, así como también, en su caso, cualesquiera otras características; cada clase se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados.

D03a	banda lateral; sideband; bande latérale

Banda de frecuencias situada por encima o por debajo de la frecuencia de una portadora sinusoidal y que contiene las componentes espectrales significativas producidas por una modulación.

D03b	... de doble banda lateral (DBL); double sideband ... (DSB); ... à double bande latérale (DBL)

Transmisión o emisión en la que se conservan a la vez la banda lateral inferior y la banda lateral superior resultantes de la modulación de amplitud.

D04	. . . de banda lateral única (BLU); single-sideband . . . (SSB); . . . à bande latérale unique 
(RR 1.140, MOD)	(BLU)

Transmisión o emisión en que sólo se conserva la banda lateral inferior o la banda lateral superior resultante de la modulación de amplitud.

D05	. . . de onda portadora completa; full carrier . . .; . . . à porteuse complète

Transmisión o emisión con modulación de amplitud en la que por convenio, la potencia de la portadora sinusoidal es inferior a la potencia en la cresta de la envolvente en 6 dB como máximo.

Nota 1 – Las emisiones con modulación de amplitud DBL incluyen normalmente una onda portadora completa, cuya potencia es inferior en 6 dB exactamente a la potencia en la cresta de la envolvente con una modulación del 100%.

Nota 2 – En las emisiones BLU y portadora completa, se emplea una onda portadora cuya potencia es inferior en 6 dB a la potencia en la cresta de la envolvente, para así permitir la utilización de un receptor previsto para funcionar en DBL y portadora completa.

D06	. . . de onda portadora reducida; reduced carrier . . .; . . . à porteuse réduite

Transmisión o emisión con modulación de amplitud en que la potencia de la portadora sinusoidal está reducida, por convenio, en más de 6 dB por debajo de la potencia en la cresta de la envolvente, pero se mantiene en un nivel tal que puede ser recuperada y empleada para la modulación.

Nota 1 – El nivel de la portadora reducida suele situarse entre 6 dB y 32 dB y, de preferencia, entre 16 dB y 26 dB por debajo de la potencia en la cresta de la envolvente de la emisión.

Nota 2 – La portadora reducida puede utilizarse también en recepción para obtener un control automático de la frecuencia y/o de la ganancia.

D07	. . . de onda portadora suprimida; suppressed carrier . . .; . . . à porteuse supprimée

Transmisión o emisión con modulación de amplitud en que la potencia de la portadora sinusoidal está reducida a un nivel tal que por lo general no puede ser recuperada ni empleada para la demodulación.

Nota – Una portadora se considera suprimida cuando su nivel es inferior en 32 dB, como mínimo, y de preferencia 40 dB o más, a la potencia en la cresta de la envolvente de la emisión.

D08	. . . de banda lateral residual; vestigial-sideband; . . . à bande latérale résiduelle

Transmisión o emisión en que se utilizan una banda lateral completa y su banda lateral residual complementaria.

D08a	banda lateral residual (BLR); vestigial sideband (VSB); bande latérale résiduelle (BLR)

Banda lateral en que sólo se conservan las componentes espectrales correspondientes a las frecuencias inferiores de las señales de modulación, hallándose las demás componentes fuertemente atenuadas.

SECCIÓN  E  –  POTENCIA  Y  POTENCIA  RADIADA

E01	potencia en la cresta de la envolvente (de un transmisor radioeléctrico); peak envelope power
(RR 1.157)	(of a radio transmitter); puissance en crête (d'un émetteur radioélectrique)

La media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado en la cresta más elevada de la envolvente de modulación.

E02 	potencia media (de un transmisor radioeléctrico); mean power (of a radio transmitter); 
(RR 1.158)	puissance moyenne (d'un émetteur radioélectrique)

La media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el periodo correspondiente a la frecuencia más baja que exista realmente como componente en la modulación.

E03	potencia de la portadora (de un transmisor radioeléctrico); carrier power (of a radio
(RR 1.159)	transmitter); puissance (de la) porteuse (d'un émetteur radioélectrique)

La media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación.

Nota – Con algunos tipos de señales moduladoras, el concepto de potencia de la portadora carece de sentido.

E04	ganancia de una antena; antenna gain; gain d'une antenne
(RR 1.160)

Relación generalmente expresada en decibelios, que debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, para que ambas antenas produzcan, en una dirección dada, la misma intensidad de campo, o la misma densidad de flujo de potencia, a la misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia se refiere a la dirección de máxima radiación de la antena. Eventualmente puede tomarse en consideración la ganancia para una polarización especificada.

Según la antena de referencia elegida se distingue entre:

a)	la ganancia isótropa o absoluta (Gi) si la antena de referencia es una antena isótropa aislada en el espacio;

b)	la ganancia con relación a un dipolo de media onda (Gd) si la antena de referencia es un dipolo de media onda aislado en el espacio y cuyo plano ecuatorial contiene la dirección dada;

c)	la ganancia con relación a una antena vertical corta (Gv) si la antena de referencia es un conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de longitud de onda y perpendicular a la superficie de un plano perfectamente conductor que contiene la dirección dada.

E05	fuerza cimomotriz (f.c.m.) (en una dirección dada); cymomotive force (c.m.f.) (in a given
(Rec. BS.561, MOD)	direction); force cymomotrice (f.c.m) (dans une direction donnée)

Producto de la intensidad del campo eléctrico en un punto dado del espacio, creado por una estación transmisora, por la distancia desde ese punto a la antena. Esta distancia debe ser suficiente para que las componentes reactivas de la intensidad de campo sean despreciables y, se supone, que la propagación no es afectada por la conductividad finita del suelo.

Nota 1 – La f.c.m. es un vector; de ser preciso, pueden considerarse sus componentes según dos ejes perpendiculares a la dirección de propagación.

Nota 2 – La f.c.m. se expresa en voltios y su valor se corresponde numéricamente con el de la intensidad de campo (expresada en mV/m) a 1 km de distancia.

E06	diagrama de directividad de una antena; antenna directivity diagram; diagramme de 	directivité d'antenne

Curva que representa, en coordenadas polares o cartesianas, una cantidad proporcional a la ganancia de una antena en las diversas direcciones de un plano o de un cono determinados.

E06a	diagrama de directividad horizontal; horizontal directivity pattern; diagramme de directivité horizontal

Diagrama de directividad de una antena en el plano horizontal.

E06b	diagrama de directividad vertical; vertical directivity pattern; diagramme de directivité 	vertical

Diagrama de directividad de una antena en el plano vertical determinado.

E07	potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.); equivalent isotropically radiated power
(RR 1.161, MOD)	(e.i.r.p.); puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)

Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isótropa en una dirección dada (ganancia isótropa o absoluta).

Nota – La antena isótropa, cuando se alimenta con una potencia de 1 kW, se considera que proporciona una p.i.r.e. de 1 kW en todas las direcciones y produce una intensidad de campo de 173 mV/m a 1 km de distancia.

E08	potencia radiada aparente (p.r.a.) (en una dirección dada); effective radiated power (e.r.p.) (in
(RR 1.162, MOD)	a given direction); puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction donnée)

Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada.

Nota – La antena de referencia, cuando se alimenta con una potencia de 1 kW, se considera que radia una p.r.a. de 1 kW en cualquier dirección en el plano ecuatorial y produce una intensidad de campo de 222 mV/m a 1 km de distancia.

E09	potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.) (en una dirección
(RR 1.163, MOD)	dada); effective monopole radiated power (e.m.r.p.) (in a given direction); puissance apparente 	rayonnée sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction donnée)

Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena vertical corta en una dirección dada.

Nota – Se considera que esta antena de referencia alimentada con 1 kW, radia una p.r.a.v. de 1 kW en todas las direcciones de la superficie perfectamente conductora. Esta antena produce un campo de 300 mV/m a 1 km (es decir una fuerza cimomotriz específica de 300 V).

SECCIÓN  F  –  RECEPTORES,  RUIDO  E  INTERFERENCIA

Subsección F0 – Ruido

F00	ruido (en telecomunicación); noise (in telecommunication); bruit (en télécommunication)
(Rec. V.662)

Fenómeno físico variable que no contiene en apariencia información, y que puede superponerse o combinarse con una señal útil.

Nota – El término «ruido radioeléctrico» se define en esta Recomendación.

F01 	temperatura de ruido puntual (de una red con una sola puerta); spot noise temperature (of a one-port network); température de bruit (d'un monoporte)

A una frecuencia dada, densidad espectral de potencia de ruido real, de una red eléctrica con una sola puerta, dividida por la constante de Boltzmann.

Nota 1 – En esta definición se ha supuesto que los efectos cuánticos son despreciables.

Nota 2 – El signo de la temperatura de ruido puntual es el mismo que el de la parte real de la impedancia de red.

Nota 3 – Si la parte real de la impedancia de red es positiva, la temperatura de ruido de la red, para una frecuencia dada, es igual a la temperatura que debe comunicarse a una resistencia de valor igual a la parte real de la impedancia para obtener una potencia disponible de ruido térmico igual a la potencia disponible de ruido de la red, a esa misma frecuencia.

Nota 4 – Considerada desde su puerta de salida, una antena de recepción puede asimilarse a una red eléctrica con una sola puerta.

F02	temperatura de ruido equivalente (puntual) (de una red lineal con dos puertas); equivalent 	(spot) noise temperature (of a linear two-port network); température équivalente de bruit (d'un 	biporte linéaire)

(Símbolo: T( f ))

A una frecuencia dada, magnitud en que habría que incrementar la temperatura de ruido de una red eléctrica con una sola puerta conectada a la entrada de una red eléctrica lineal con dos puertas, sin que se suprimiese temporalmente el ruido producido por esta última, a fin de que la densidad espectral de potencia de ruido, a la frecuencia de salida correspondiente a la frecuencia de entrada, sea la misma que la del ruido total de las redes con una sola puerta y con dos puertas.

Nota 1 – En estas definiciones se ha supuesto que los fenómenos cuánticos son despreciables.

Nota 2 – La temperatura de ruido puntual equivalente de una red con dos puertas es función de la impedancia de la red de una puerta conectada a la entrada.

F03	factor de ruido puntual (de una red lineal con dos puertas); spot noise factor; spot noise 	figure (of a linear two-port network); facteur de bruit (d'un biporte linéaire)

(Símbolo: F( f ))

Cociente entre la densidad espectral de potencia real del ruido, para una frecuencia dada a la salida de una red eléctrica lineal con dos puertas, y la densidad espectral que habría a la salida si la única fuente de ruido fuese el ruido térmico producido por una red eléctrica con una sola puerta conectada a la entrada, y con respecto a la cual se supone que la temperatura de ruido en todas las frecuencias es igual a la temperatura termodinámica de referencia fijada, por convenio, en torno a 290 K.

Nota 1 – Entre el factor de ruido puntual, F( f ), y la temperatura de ruido equivalente puntual, T( f ), existe la relación siguiente:

F(f) = 1 + T(f)T0

donde T0 es la temperatura de referencia termodinámica.

Nota 2 – El factor de ruido F( f ) suele expresarse en decibelios. En inglés el término «noise factor» se emplea cuando el cociente está expresado en forma aritmética, y se habla de «noise figure» cuando el cociente está expresado en decibelios.

Subsección F1 – Interferencia

F11a	ruido radioeléctrico; radio (frequency) noise; bruit radioélectrique

Fenómeno electromagnético variable que se manifiesta en las radiofrecuencias, aparentemente no lleva información y es susceptible de superponerse o combinarse como una señal útil.

Nota 1 – En algunas ocasiones un ruido radioeléctrico puede llevar información acerca de algunas características de su fuente, por ejemplo su naturaleza y emplazamiento.

Nota 2 – Un conjunto de señales puede aparecer como un ruido radioeléctrico cuando no son identificables por separado.

F11b	perturbación radioeléctrica, parásito (radioeléctrico); radio-frequency disturbance; pertur-	bation radioélectrique, parasite (radioélectrique)

Fenómeno electromagnético que se manifiesta en las radiofrecuencias y es susceptible de crear problemas de funcionamiento a un dispositivo, equipo o sistema o de afectar de manera desfavorable a la materia viva o inerte.

Nota – Una perturbación radioeléctrica puede ser un ruido radioeléctrico, una señal indeseada o una modificación en el propio medio de propagación.

F11c	interferencia (radioeléctrica); radio-frequency interference (RFI); brouillage (radioélectrique)
(RR 1.166, MOD)

Degradación producida en la recepción de una señal útil provocada por una perturbación radioeléctrica.

Nota 1 – A menudo, no se incluye en la interferencia el ruido artificial.

Nota 2 – En el RR se definen con fines administrativos varios niveles de interferencia, es decir, la interferencia admisible (número 1.167), la interferencia aceptada (número 1.168) y la interferencia perjudicial (número 1.169). El primer término describe un nivel de interferencia que, en condiciones determinadas, implica una degradación de la calidad de recepción que se puede considerar insignificante, pero no obstante debe ser tenida en cuenta en la planificación. El valor de este nivel figura en la mayoría de los casos en las Recomendaciones UIT-R o en otros acuerdos internacionales. El segundo término describe un nivel de interferencia más alto y que produce una moderada degradación de la calidad de recepción que, en condiciones determinadas, puede llegar a ser aceptable por las administraciones interesadas. El tercer término describe un nivel de interferencia que «degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación».

Nota 3 – En inglés se utilizan a menudo de forma indiscriminada las palabras «interference» y «disturbance»; la expresión «radio frequency interference» también se utiliza normalmente para referirse a una perturbación radioeléctrica o a una señal indeseable.

F12	fuente interferente; interfering source; source de brouillage

Emisión, radiación o inducción que se determina como causa de interferencia en un sistema de radiocomunicaciones.

Subsección F2 – Relación señal/interferencia, relación de protección

F21	relación señal/interferencia; signal-to-interference ratio, signal/interference ratio; rapport signal sur brouillage, rapport signal/brouillage

Cociente, expresado generalmente en decibelios, entre la potencia de la señal deseada y la potencia total de las señales interferentes y el ruido, evaluado en condiciones especificadas, en un punto especificado de un canal de transmisión.

Nota 1 – Cabe distinguir, por ejemplo:

–	a la entrada de un receptor: la relación señal/interferencia en radiofrecuencia (RF);

–	a la salida de un receptor: la relación señal/interferencia en audiofrecuencia (AF); la relación señal/interferencia en videofrecuencia (VF).

Nota 2 – En cada caso particular, conviene que se precisen los ruidos y las señales interferentes que se tienen en cuenta.

Nota 3 – Se propone como sinónimo el término «relación señal/perturbación», que se utiliza en compatibilidad electromagnética.

F22	relación de protección; protection ratio; rapport de protection

Valor mínimo de la relación entre la señal y la interferencia, que permite obtener una calidad de recepción dada, en condiciones determinadas y en un punto especificado.

Nota 1 – En diferentes Recomendaciones UIT-R, figuran definiciones para aplicaciones específicas. El valor mínimo suele fijarse en esas Recomendaciones o en otros acuerdos internacionales.

Nota 2 – Las condiciones especificadas comprenden entre otras:

–	la naturaleza y las características de la señal deseada;

–	la naturaleza y las características de las perturbaciones radioeléctricas, ruidos y señales interferentes;

–	las características del receptor y de la antena;

–	las condiciones de propagación.

Nota 3 – Se distinguen por ejemplo:

–	la relación de protección en RF,

–	la relación de protección en AF, y

–	la relación de protección en VF.

F23	margen de protección; protection margin; marge de protection

La diferencia entre la relación señal/interferencia y la relación de protección, relaciones que se expresan bajo forma logarítmica.

Nota 1 – En general, se ponen los medios para asegurar que la diferencia entre las dos relaciones sea positiva, con el fin de asegurar una buena comunicación.

Nota 2 – En diferentes Recomendaciones figuran definiciones para aplicaciones particulares (por ejemplo, en la Recomendación UIT-R BO.566).

Subsección F3 – Intensidad de campo y densidad de flujo de potencia

F31	intensidad de campo mínima utilizable, [densidad de flujo de potencia mínima utilizable]; 	minimum usable field-strength, [minimum usable power flux-density]; champ minimal utilisable, 	[puissance surfacique minimale utilisable]

(Símbolos: Emín y Pmín)

Valor mínimo de la intensidad de campo [valor mínimo de la densidad de flujo de potencia] que permite obtener una calidad de recepción deseada, en condiciones de recepción especificadas y en presencia de ruidos naturales y artificiales, pero en ausencia de interferencias debidas a otros transmisores.

Nota 1 – La calidad deseada viene determinada, en particular, por la relación de protección contra el ruido y, en caso de fluctuaciones de éste, por el porcentaje de tiempo durante el cual ha de lograrse esa relación de protección.

Nota 2 – Las condiciones de recepción incluyen, entre otras, las siguientes:

–	el tipo de transmisión y la banda de frecuencias utilizada;

–	las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, características del receptor, lugar de instalación, etc.);

–	las condiciones de explotación del receptor, y en particular la zona geográfica, la hora y la estación del año.

Nota 3 – De no haber ambigüedad alguna, puede utilizarse el término «intensidad de campo mínima» [«densidad de flujo de potencia mínima»].

Nota 4 – El término «intensidad de campo mínima utilizable» corresponde al término «intensidad de campo que debe protegerse», que figura en numerosos textos de la UIT.

F32	intensidad de campo utilizable, [densidad de flujo de potencia utilizable]; usable field-	strength, [usable power flux-density]; champ utilisable, [puissance surfacique utilisable]

(Símbolos: Eu y Pu)

Valor mínimo de la intensidad de campo [valor mínimo de la densidad de flujo de potencia] que permite obtener una calidad de recepción deseada, en condiciones de recepción especificadas, en presencia de ruidos naturales y artificiales y en presencia de interferencias, ya sean existentes en un caso real, ya se hayan determinado convencionalmente o por planes de frecuencias.

Nota 1 – La calidad deseada viene determinada, en particular, por las relaciones de protección contra el ruido y la interferencia y, en caso de fluctuaciones de ésta o de aquél, por el porcentaje de tiempo durante el cual ha de lograrse esa relación de protección.

Nota 2 – Las condiciones de recepción incluyen, entre otras, las siguientes:

–	el tipo de transmisión y la banda de frecuencias utilizada;

–	las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, características del receptor, lugar de instalación, etc.);

–	las condiciones de explotación del receptor, y en particular la zona geográfica, la hora y la estación del año, o el hecho de que, si dicho receptor es móvil, habrá que evaluar una intensidad de campo mediana para el caso de propagación por trayectos múltiples.

Nota 3 – El término «intensidad de campo utilizable» corresponde al término «intensidad de campo necesaria», que figura en numerosos textos de la UIT.

F33	intensidad de campo de referencia utilizable, [densidad de flujo de potencia de referencia utilizable]; reference usable field-strength, [reference usable power flux-density]; champ utilisable de référence, [puissance surfacique utilisable de référence]

(Símbolos: Eref y Pref)

Valor convencional de la intensidad de campo utilizable [valor convencional de la densidad de flujo de potencia utilizable] que puede servir de referencia o de base para la planificación de frecuencias.

Nota 1 – Según las condiciones de recepción y la calidad deseada, puede haber, para un mismo servicio, varios valores de intensidad de campo de referencia utilizable [de densidad de flujo de potencia de referencia utilizable].

Nota 2 – De no haber ambigüedad alguna, puede utilizarse el término «intensidad de campo de referencia» [«densidad de flujo de potencia de referencia»].

F34	densidad de flujo de potencia equivalente; equivalent power flux density; puissance
(RR 22.5C.1)	surfacique équivalente

(Símbolo: dfpe)

Suma de las densidades de flujo de potencia producidas en un punto de la superficie de la Tierra por todas las estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios, teniendo en cuenta la discriminación fuera del eje de una antena receptora de referencia que se supone apuntada hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.

F35	densidad de flujo de potencia combinada; aggregate power flux density; puissance
(RR 22.5D.1)	surfacique cumulative

(Símbolo: dfpc)

Suma de las densidades de flujo de potencia producidas en un punto de la órbita de los satélites geoestacionarios por todas las estaciones terrenas de un sistema de satélites no geoestacionarios.

Subsección F4 – Recepción por diversidad

F41	recepción por diversidad; diversity reception; réception en diversité
(Rec. F.592)

Método de recepción en el cual se obtiene una señal resultante de varias señales radioeléctricas recibidas que transportan la misma información pero para las cuales el trayecto radioeléctrico o el canal de transmisión difiere al menos en una característica tal como la frecuencia, la polarización, la posición o la orientación de las antenas.

Nota 1 – La calidad de la señal resultante puede ser mayor que la de las señales individuales debido a la parcial descorrelación de las condiciones de propagación en los diferentes trayectos radioeléctricos o canales de transmisión.

Nota 2 – El término «diversidad en el tiempo» se utiliza algunas veces para denominar la repetición de una señal o de parte de una señal en un solo trayecto radioeléctrico o canal de transmisión.

F42	orden de diversidad; order of diversity; ordre de diversité
(Rec. F.592)

Número de señales radioeléctricas distintas utilizadas para la recepción por diversidad. Para dos señales se dice que la diversidad es doble, y así sucesivamente.

F43	recepción con diversidad de espacio; space diversity reception; réception en diversité d'espace
(Rec. F.592, MOD)

Recepción con diversidad en una estación radioeléctrica, en la que se utilizan varias antenas, con sus receptores asociados, separadas por distancias adecuadas.

Nota – Para los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa la separación es normalmente vertical, mientras que para los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte es generalmente horizontal.

F44	recepción con diversidad de frecuencia; frequency diversity reception; réception en diversité (Rec. F.592)	de fréquence

Recepción con diversidad en la que se utilizan varios radiocanales con separaciones de frecuencia adecuadas.

Nota – Si los radiocanales se sitúan en bandas de frecuencia distintas, se dice que la diversidad en frecuencia es interbanda.

SECCIÓN  G  –  PROPAGACIÓN

Subsección G0 – Términos relativos a las ondas radioeléctricas

G00	polarización; polarization; polarisation

Se definirá ulteriormente.

G01	polarización cruzada, transpolarización; cross-polarization; transpolarisation

Aparición, durante la propagación, de una componente de polarización ortogonal a la polarización prevista.

G02	discriminación por polarización cruzada; cross-polarization discrimination; discrimination de polarisation, découplage de polarisation

Para una onda radioeléctrica emitida con una polarización dada, se trata de la relación, en el punto de recepción, entre la potencia recibida con la polarización prevista y la potencia recibida con la polarización ortogonal.

Nota – La discriminación por polarización depende a la vez de las características de las antenas y del medio de propagación.

G03	aislamiento por polarización cruzada; cross-polarization isolation; isolement de polarisation
(Rec. P.310)

Para dos ondas radioeléctricas transmitidas en la misma frecuencia con la misma potencia y polarización ortogonal, la razón entre la potencia copolar en un receptor dado y la potencia contrapolar en el mismo receptor.

G04	despolarización; depolarization; dépolarisation

Fenómeno por el que toda o parte de la potencia procedente de una onda radioeléctrica emitida con una polarización determinada no posee una polarización bien determinada después de la propagación.

G04a	polarización elíptica; elliptical polarization; polarisation elliptique

Se definirá ulteriormente.

G05	polarización dextrógira, polarización en el sentido de las agujas del reloj; right-hand
(RR 1.154, MOD)	polarization, clockwise polarization; polarisation dextrorsum, polarisation dextrogyre (término 	desaconsejado en este sentido)

Polarización elíptica en la cual el vector de densidad de flujo eléctrico observado en cualquier plano fijo que no contenga la dirección de propagación, gira a lo largo del tiempo en el sentido de las agujas del reloj, con respecto al sentido de propagación.

G06	polarización levógira, polarización en el sentido contrario de las agujas del reloj; left-hand
(RR 1.155, MOD)	polarization, counter-clockwise polarization; polarisation senestrorsum, polarisation lévogyre 	(término desaconsejado en este sentido)

Polarización elíptica en la cual el vector de densidad de flujo eléctrico observado en cualquier plano fijo que no contenga la dirección de propagación, gira a lo largo del tiempo en el sentido contrario de las agujas del reloj, con respecto al sentido de propagación.

Subsección G1 – Propagación troposférica

G11 	propagación en el espacio libre; free-space propagation; propagation en espace libre
(Rec. P.310, MOD)

Propagación de una onda electromagnética en un medio dieléctrico ideal homogéneo que puede considerarse infinito en todas las direcciones.

Nota – Para la propagación en el espacio libre, la magnitud de cada vector del campo electromagnético en cualquier dirección dada a partir de la fuente, más allá de una distancia apropiada determinada por el tamaño de la fuente y la longitud de onda, es proporcionalmente inversa a la distancia desde la fuente.

G11a	trayectoria del rayo; ray path; trajet radioélectrique
(Rec. P.310, MOD)

Trayectoria tangente en cada punto a la dirección de propagación de la energía en cada punto.

Nota 1 – El concepto de rayo es la base de la óptica geométrica que, cuando es aplicable, permite la sustitución de las ecuaciones de Maxwell por relaciones más simples.

Nota 2 – En algunos casos, pueden existir varios caminos entre dos puntos.

Nota 3 – En un medio isótropo, la trayectoria de la energía es una trayectoria ortogonal a los frentes de onda y el término rayo, es a menudo definido como esa trayectoria. En un medio anisótropo las trayectorias ortogonales a los frentes de onda no siempre coinciden con las trayectorias físicas entre una fuente y un punto de recepción y no deberían ser llamadas rayos.

G12	propagación con visibilidad directa; line-of-sight propagation; propagation en visibilité
(Rec. P.310, MOD)	directe

Propagación entre dos puntos para los que el trayecto radioeléctrico directo se encuentra lo suficientemente alejado de obstáculos como para que el efecto de la difracción sea despreciable.

G13	troposfera; troposphere; troposphère
(Rec. P.310, MOD)

Región inferior de la atmósfera terrestre, situada inmediatamente por encima de la superficie de la Tierra y en la que la temperatura disminuye a medida que aumenta la altitud, salvo en determinadas capas locales de inversión de temperaturas. Esta parte de la atmósfera se extiende hasta una altura de unos 9 km en los polos y 17 km en el Ecuador.

G14	propagación troposférica; tropospheric propagation; propagation troposphérique

Propagación por la troposfera, y por extensión, propagación por debajo de la ionosfera si ésta no influye en aquélla.

G15	horizonte radioeléctrico; radio horizon; horizon radioélectrique
(Rec. P.310, MOD)

Lugar geométrico de los puntos en que los rayos directos procedentes de una fuente puntual de ondas radioeléctricas son tangentes a la superficie de la Tierra.

Nota – Por regla general, los horizontes radioeléctrico y geométrico son diferentes debido a la refracción atmosférica.

G16	propagación (troposférica) transhorizonte; trans-horizon propagation; propagation
(Rec. P.310, MOD)	(troposphérique) transhorizon

Propagación troposférica entre dos puntos situados cerca del suelo, estando el punto de recepción más allá del horizonte radioeléctrico del punto de emisión.

Nota – La propagación transhorizonte se puede deber a diversos mecanismos troposféricos, como la difracción, la dispersión y la reflexión en capas troposféricas. Sin embargo, la propagación guiada no figura entre ellos porque dentro de un conducto no hay horizonte radioeléctrico.

G17	conducto radioeléctrico troposférico; tropospheric radio-duct; conduit troposphérique, 
(Rec. P.310, MOD)	guide troposphérique

Estratificación casi horizontal de la troposfera dentro de la cual la energía radioeléctrica de frecuencia suficientemente alta queda prácticamente confinada y se propaga con una atenuación muy inferior a la que se produciría en una atmósfera homogénea.

G18 	propagación guiada (troposférica) (por conducto); ducting; propagation (troposphérique)
(Rec. P.310, MOD) 	guidée

Propagación guiada de ondas electromagnéticas en el interior de un conducto troposférico.

G19	propagación por dispersión troposférica; tropospheric-scatter propagation; propagation par
(Rec. P.310, MOD)	diffusion troposphérique

Propagación troposférica debida a la dispersión por numerosas faltas de homogeneidad y/o discontinuidades del índice de refracción de la atmósfera.

G19a 	propagación por dispersión debida a las precipitaciones; precipitation-scatter propagation;
(Rec. P.310, MOD)	propagation par diffusion par les précipitations

Propagación troposférica debida a la difusión causada por las partículas de los hidrometeoros, principalmente la lluvia.

G19b 	propagación por trayectos múltiples; multipath propagation; propagation par trajets 
(Rec. P.310, MOD)	multiples

Propagación simultánea entre un punto de transmisión y un punto de recepción por varios trayectos de propagación separados.

G19c	onda de superficie; ground wave; onde de sol

Onda radioeléctrica que se propaga en la troposfera y que se debe principalmente a la difracción alrededor de la Tierra, determinada básicamente por las características del suelo.

Subsección G2 – Propagación ionosférica

G21	ionosfera; ionosphere; ionosphère

Parte de la atmósfera superior caracterizada por la presencia de iones y electrones libres, debidos principalmente a la fotoionización, donde la densidad electrónica es suficiente para modificar de forma apreciable la propagación de las ondas radioeléctricas en ciertas bandas de frecuencias.

Nota – La ionosfera terrestre se extiende aproximadamente desde una altitud de unos 50 km hasta una altitud de 2 000 km.

G22	propagación ionosférica; ionospheric propagation; propagation ionosphérique

Propagación radioeléctrica influida por la ionosfera.

G24	propagación transionosférica; trans-ionospheric propagation; propagation transionosphérique

Propagación radioeléctrica entre dos puntos situados a uno y otro lado de máxima densidad electrónica en la ionosfera.

G25	propagación por dispersión ionosférica; ionospheric scatter propagation; propagation par 	diffusion ionosphérique

Propagación ionosférica debida a la difusión producida por las irregularidades de la densidad electrónica en la ionosfera.

G26	(propagación por) reflexión ionosférica; (propagation by) ionospheric reflection; 	(propagation par) réflexion ionosphérique

Propagación ionosférica a una frecuencia lo suficientemente baja como para que, en determinadas condiciones, la propagación transionosférica no sea posible. La onda radioeléctrica está sujeta entonces a una refracción progresiva que, cuando se considera desde una distancia suficientemente grande, puede asimilarse a la reflexión en una superficie ficticia.

G27	onda ionosférica; ionospheric wave; onde ionosphérique

Onda radioeléctrica retornada hacia la Tierra por reflexión ionosférica.

G28	salto (en propagación ionosférica); hop (ionospheric propagation); bond, saut (en propagation ionosphérique)

Trayecto de propagación entre dos puntos de la superficie de la Tierra con una o varias reflexiones ionosféricas pero sin ninguna reflexión intermedia en el suelo.

G29	MUF básica; basic MUF; MUF de référence
(Rec. P.373, MOD)

Es la frecuencia más elevada en que una onda radioeléctrica puede propagarse entre determinadas estaciones terminales situadas por debajo de la ionosfera, en un momento dado, mediante refracción ionosférica solamente.

Nota – La abreviatura MUF significa «frecuencia máxima utilizable» («Maximum Usable Frequency»).

G30	MUF de explotación, MUF; operational MUF, MUF; MUF d'exploitation, MUF
(Rec. P.373, MOD)

Es la frecuencia más elevada que permitiría el comportamiento aceptable de un circuito radioeléctrico por propagación de señales a través de la ionosfera entre determinados terminales situados por debajo de la ionosfera, en un momento dado y en condiciones de trabajo especificadas.

Nota 1 – El comportamiento aceptable puede expresarse, por ejemplo, en términos de máxima proporción de errores o relación señal/ruido requerida.

Nota 2 – Las condiciones de trabajo especificadas pueden incluir factores tales como tipos de antena, potencia del transmisor, clase de emisión y velocidad de información requerida.

G31 	frecuencia mínima utilizable (LUF); lowest useful frequency (LUF); fréquence minimale
(Rec. P.373, MOD)	utilisable (LUF)

Es la frecuencia más baja que permitiría el comportamiento aceptable de un circuito radioeléctrico por propagación de señales a través de la ionosfera entre determinados terminales situados por debajo de la ionosfera, en un momento dado y en condiciones de trabajo especificadas.

Nota – Véanse las Notas 1 y 2 del término G30 «MUF de explotación».

SECCIÓN  H  –  RADIOCOMUNICACIONES  ESPACIALES

Subsección H0 – Términos generales* (véase también la Subsección A3)

H01	vehículo espacial; spacecraft; engin spatial
(RR 1.178)

(Rec. S.673)	Vehículo construido por el hombre y destinado a salir fuera de la parte principal de la atmósfera terrestre.

H02 	espacio lejano; deep space; espace lointain
(RR 1.177)

Región del espacio situada a una distancia de la Tierra igual o superior a 2  106 km.

H03	sonda espacial; space probe; sonde spatiale
(Rec. S.673)

Vehículo espacial destinado a efectuar observaciones o mediciones en el espacio.

H04	satélite; satellite; satellite
(RR 1.179, MOD)

(Rec. S.673)	Cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de masa preponderante y cuyo movimiento está principalmente determinado, de modo permanente, por la fuerza de atracción de este último.

Nota – Todo cuerpo que corresponda a la definición y gire alrededor del Sol, se denomina «planeta o planetoide».

H05	órbita; orbit; orbite
(Rec. S.673, MOD)

1.	Trayectoria que describe, con relación a un sistema de referencia especificado, el centro de gravedad de un satélite, o de otro objeto espacial, por la acción única de fuerzas naturales, fundamentalmente las de gravitación.

2.	Por extensión trayectoria que describe el centro de gravedad de un cuerpo espacial por la acción de las fuerzas de origen natural a las que eventualmente vienen a agregarse acciones correctivas de poca energía, ejercidas por un dispositivo de propulsión con el objeto de lograr y mantener la trayectoria deseada.

Nota – El RR reagrupa las dos definiciones anteriores de órbita en la forma siguiente (número 1.184):

«Trayectoria que describe, con relación a un sistema de referencia especificado, el centro de gravedad de un satélite o de otro objeto espacial, por la acción principal de fuerzas naturales, fundamentalmente las de gravitación».

H06	inclinación (de una órbita de satélite); inclination (of a satellite orbit); inclinaison (d'une 
(RR 1.185, MOD)	orbite de ) satellite)

(Rec. S.673)	Ángulo que forma el plano de la órbita de un satélite con el plano principal de referencia.

Nota – Por convenio, la inclinación de una órbita es un ángulo agudo y la inclinación de una órbita retrógrada, un ángulo obtuso.

H07 	periodo (de un satélite); period (of a satellite); période (d'un satellite)
(RR 1.186, MOD)

(Rec. S.673)	Intervalo de tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos de un satélite por un punto característico de su órbita.

H08	altitud del apogeo [del perigeo]; altitude of the apogee [perigee]; altitude de l'apogée  
(RR 1.187, MOD)	[du périgée]

(Rec. S.673)	Altitud del apogeo [del perigeo] con respecto a una superficie hipotética de referencia que sirve para representar la superficie de la Tierra.

H09a	ángulo geocéntrico; geocentric angle; angle géocentrique
(Rec. S.673)

Ángulo formado por las líneas rectas que unen dos puntos cualesquiera con el centro de la Tierra.

H09b	ángulo topocéntrico; topocentric angle; angle topocentrique
(Rec. S.673)

Ángulo formado por las líneas rectas que unen dos puntos cualesquiera situados en el espacio con un punto específico de la superficie de la Tierra.

H09c	ángulo exocéntrico; exocentric angle; angle exocentrique
(Rec. S.673)

Ángulo formado por las líneas rectas que unen dos puntos cualesquiera con un punto específico del espacio.

Subsección H1 – Tipos de satélites

H11	satélite activo; active satellite; satellite actif
(RR 1.180) 
(Rec. S.673)	Satélite provisto de una estación destinada a transmitir o retransmitir señales de 	radiocomunicación.

H12 	satélite reflector; reflecting satellite; satellite réflecteur
(RR 1.181, MOD)
(Rec. S.673)	Satélite destinado a transmitir señales de radiocomunicación por reflexión.

H13	satélite de posición controlada; station-keeping satellite; satellite maintenu en position
(Rec. S.673)

Satélite en el que la posición del centro de gravedad debe seguir una ley dada, ya sea con relación a las posiciones de otros satélites pertenecientes al mismo sistema espacial o con relación a un punto de la Tierra que está fijo o que se desplaza conforme a una ley conocida.

H14	satélite sincronizado, satélite en fase (desaconsejado); synchronized satellite, phased satellite
(Rec. S.673)	(desaconsejado); satellite synchronisé, satellite en phase (desaconsejado)

Satélite que ha de conservar forzosamente un periodo anomalístico o un periodo nodal igual al de otro satélite o al de un planeta, o bien igual al periodo de un fenómeno determinado y que tiene que pasar en instantes especificados por un punto característico de su órbita.

H15 	satélite de actitud estabilizada; attitude-stabilized satellite; satellite à commande d'orientation
(Rec. S.673)

Satélite en que uno de los ejes por lo menos se mantiene en una dirección especificada, por ejemplo, la del centro de la Tierra o del Sol, o la de un punto determinado del espacio.

H16 	satélite sincrónico; synchronous satellite; satellite synchrone
(Rec. S.673)

Satélite cuyo periodo de revolución sideral medio es igual al periodo de rotación sideral del cuerpo primario sobre su eje; por extensión, satélite cuyo periodo de revolución sideral medio es aproximadamente igual al periodo de rotación sideral del cuerpo primario.

H17	satélite geosincrónico; geosynchronous satellite; satellite géosynchrone
(Rec. S.673)

Satélite sincrónico de la Tierra.

Nota – El periodo de rotación sideral de la Tierra es de aproximadamente 23 horas y 56 minutos.

H18 	satélite subsincrónico (supersincrónico); sub-synchronous (super-synchronous) satellite; 
(Rec. S.673) 	satellite sous-synchrone (super-synchrone)

Satélite cuyo periodo de revolución sideral medio alrededor del cuerpo primario es un submúltiplo (un múltiplo entero) del periodo de rotación sideral del cuerpo primario sobre su eje.

H19 	satélite estacionario; stationary satellite; satellite stationnaire
(Rec. S.673)

Satélite que permanece fijo con relación a la superficie del cuerpo primario; por extensión, satélite que permanece aproximadamente fijo con relación a la superficie del cuerpo primario.

Nota – Un satélite estacionario es un satélite sincrónico de órbita circular, ecuatorial y directa.

Subsección H2 – Satélites geoestacionarios

H21 	satélite geoestacionario; geostationary satellite; satellite géostationnaire
(Rec. S.673)

Satélite estacionario cuyo cuerpo primario es la Tierra.

Nota – Un satélite geoestacionario está aproximadamente fijo con respecto a la Tierra (número 1.189 del RR).

H22 	órbita de los satélites geoestacionarios; geostationary-satellite orbit; orbite des satellites
(Rec. S.673) 	géostationnaires

Órbita única de todos los satélites geoestacionarios.

H23	arco visible; visible arc; arc de visibilité
(Rec. S.673)

Parte común del arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en la que la estación espacial es visible, por encima del horizonte local, desde cada estación terrena asociada que esté situada en la zona de servicio.

H24 	arco de servicio; service arc; arc de service
(Rec. S.673)

Arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el cual la estación espacial podría prestar el servicio requerido a todas sus estaciones terrenas situadas en la zona de servicio. (El servicio requerido depende de las características del sistema y de las necesidades de los usuarios.)

H25 	red de satélites con reutilización de frecuencias; frecuency re-use satellite network; réseau à
(Rec. S.673)	satellite à réutilisation de fréquence

Red de satélites en la que el satélite utiliza la misma banda de frecuencias más de una vez, gracias a la discriminación por polarización de la antena, o a antenas de múltiples haces, o a las dos cosas a la vez.

Subsección H3 – Investigación espacial – Exploración de la Tierra

H31 	sensor activo; active sensor; détecteur actif, capteur actif
(RR 1.182, MOD)

Instrumento de medida utilizado en el servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el servicio de investigación espacial mediante el cual se obtiene información por emisión y recepción de ondas electromagnéticas.

Nota – Se modifican las definiciones de los números 1.182 y 1.183 del RR sustituyendo «ondas radioeléctricas» por «ondas electromagnéticas». Desde el punto de vista técnico, esta modificación es necesaria, pues algunos sensores efectúan mediciones en longitudes de onda que corresponden a frecuencias superiores a la del límite superior de las ondas radioeléctricas, fijado convencionalmente a 3 000 GHz.

H32 	sensor pasivo; passive sensor; détecteur passif, capteur passif
(RR 1.183, MOD)

Instrumento de medida utilizado en el servicio de exploración de la Tierra por satélite o en el servicio de investigación espacial mediante el cual se obtiene información por recepción de ondas electromagnéticas de origen natural.

Nota – Véase la Nota del término H31.

H33	satélite de retransmisión de datos; data relay satellite; satellite relais de données

Satélite cuya misión principal es permitir la retransmisión de datos procedentes de uno o varios satélites de observación o de sondas espaciales hacia una o más estaciones terrenas. Este satélite puede también establecer comunicaciones en el otro sentido es decir, de una estación terrena hacia un satélite de observación o una sonda espacial. Además, puede utilizarse como repetidor para el servicio de operaciones espaciales.

Nota – Los satélites de retransmisión de datos suelen ser geoestacionarios.

H34	satélite de adquisición de datos; data collection satellite; satellite de collecte de données

Satélite destinado a la adquisición de datos procedentes de estaciones situadas en la superficie de la Tierra o en su atmósfera, para retransmitir esos datos a una o varias estaciones terrenas. Este satélite puede también establecer comunicaciones en el otro sentido, es decir, de una estación terrena hacia las estaciones en Tierra.

H35	satélite de teledetección; remote sensing satellite; satellite de télédétection

Satélite destinado a la observación a distancia mediante recepción de ondas electromagnéticas por medio de sensores pasivos o sensores activos (estos dos tipos de sensores están definidos en los números H31 y H32 de la presente Recomendación).

Subsección H4 – Radiodifusión

H41	recepción individual (en el servicio de radiodifusión por satélite); individual reception (in the
(RR 1.129)	broadcasting-satellite service); réception individuelle (dans le service de radiodiffusion par 	satellite)

Recepción de las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones domésticas sencillas y, en particular, aquéllas que disponen de antenas de pequeñas dimensiones.

H42	recepción comunal (en el servicio de radiodifusión por satélite); community reception (in the
(RR 1.130) 	broadcasting-satellite service); réception communautaire (dans le service de radiodiffusion par 	satellite)

Recepción de las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones receptoras que en ciertos casos pueden ser complejas y comprender antenas de mayores dimensiones que las utilizadas para la recepción individual y destinadas a ser utilizadas:

–	por un grupo del público en general, en un mismo lugar; o

–	mediante un sistema de distribución que dé servicio a una zona limitada.

H43	distribución directa; direct distribution; distribution directe
(Rec. BO.566, MOD)

Utilización de un enlace por satélite que, a partir de una o más fuentes, efectúa directamente la distribución de programas de radiodifusión a las estaciones terrenales de radiodifusión, sin servirse de pasos de distribución intermedios (incluidas eventualmente las señales necesarias para su explotación.

H44 	distribución indirecta; indirect distribution; distribution indirecte
(Rec. BO.566, MOD)

Utilización de un enlace por satélite que efectúa, a partir de una o más fuentes, la transmisión de programas de radiodifusión a diversas estaciones terrenas para su distribución ulterior a las estaciones terrenales de radiodifusión (incluidas eventualmente las señales necesarias para su explotación).

SECCIÓN  J – FRECUENCIAS  PATRÓN  Y  SEÑALES  HORARIAS

J01 	patrón de frecuencia; frequency standard; étalon de fréquence
(Rec. TF.686)

Generador que suministra una frecuencia de referencia.

J02 	frecuencia patrón; standard frequency; fréquence étalon
(Rec. TF.686)

Frecuencia que guarda una relación conocida con la de un patrón de frecuencia.

Nota – A menudo se llama frecuencia patrón a la señal cuya frecuencia es una frecuencia patrón.

J03 	emisión de señales horarias; standard-time-signal emission; émission des signaux horaires
(Rec. TF.686)

Emisión que con una exactitud especificada difunde a intervalos regulares una secuencia de señales horarias.

J04 	Tiempo Atómico Internacional (TAI); International Atomic Time (TAI); temps atomique 
(Rec. TF.686) 	international (TAI)

Escala de tiempo establecida por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) sobre la base de los datos de relojes atómicos que funcionan según diferentes principios conformes a la definición del segundo, unidad de tiempo del sistema internacional de unidades (SI).

J05 	Tiempo Universal (UT); Universal Time (UT); temps universel (UT)
(Rec. TF.686, MOD)

Con el concepto de Tiempo Universal (UT) se designan en general las escalas de tiempo basadas en la rotación de la Tierra. En aplicaciones en que no se puede tolerar una imprecisión de unas décimas de segundo es necesario especificar la forma de UT que debe utilizarse:

–	UT0 es el tiempo solar medio, del meridiano origen, obtenido a partir de observaciones astronómicas directas;

–	UT1 es el UT0 con correcciones de los ligeros movimientos de la Tierra con relación al eje de rotación (variación polar) (véase la Recomendación UIT-R TF.460);

–	UT2 es el UT1 con corrección de los efectos de las pequeñas fluctuaciones estacionales en la velocidad de rotación de la Tierra.

J06		Tiempo Universal Coordinado (UTC); Coordinated Universal Time (UTC); temps universel
(Rec. TF.686, MOD) 	coordonné (UTC)

Escala de tiempo mantenida por la BIPM y el Servicio Internacional de la Rotación Terrestre (IERS – «International Earth Rotation Service») que constituye la base de una difusión coordinada de frecuencias patrón y señales horarias. El ritmo del UTC se corresponde exactamente con el del TAI, pero difiere de éste en un número entero de segundos.

La escala UTC se ajusta mediante la inserción o supresión de segundos (segundos intercalares positivos o negativos) para asegurar su concordancia aproximada con el UT1.

Apéndice

a la Recomendación UIT-R V.573-4

Estaciones de los servicios móviles

A10	estación móvil; mobile station; station mobile
(RR 1.67)

Véase la Sección A de la Recomendación UIT-R V.573-4.

A10a 	estación móvil terrestre; land mobile station; station mobile terrestre
(RR 1.73)

Estación móvil del servicio móvil terrestre que puede cambiar de lugar dentro de los límites geográficos de un país o de un continente.

A10b 	estación de barco; ship station; station de navire
(RR 1.77)

Estación móvil del servicio móvil marítimo a bordo de un barco no amarrado de manera permanente y que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento.

A10c	estación de aeronave; aircraft station; station d'aéronef
(RR 1.83)

Estación móvil del servicio móvil aeronáutico instalada a bordo de una aeronave, que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento.

A10d	estación de embarcación o dispositivo de salvamento; survival craft station; station d'engin
(RR 1.65) 	de sauvetage

Estación móvil del servicio móvil marítimo o del servicio móvil aeronáutico, destinada exclusivamente a las necesidades de los náufragos e instalada en una embarcación, balsa o cualquier otro equipo o dispositivo de salvamento.

A10e	baliza de radar (racon); radar beacon (racon); balise radar (racon)
(RR 1.103)

Receptor-transmisor asociado a un punto de referencia fijo de navegación que al ser activado por la señal procedente de un radar, transmite de forma automática una señal distintiva, la cual puede aparecer en la pantalla del radar y proporcionar información de distancia, marcación e identificación.

A10f	estación de radiobaliza de localización de siniestros; emergency position-indicating
(RR 1.93, MOD)	radiobeacon station; station de radiobalise de localisation des sinistres

Estación del servicio móvil cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento.

Nota – La extensión de esta definición a aquellas estaciones cuyas emisiones están destinadas a retransmitirse desde satélite precisa estudios complementarios.

A11	estación terrestre; land station; station terrestre
(RR 1.69)

Véase la Sección A de la Recomendación UIT-R V.573-4.

A11a	estación de base; base station; station de base
(RR 1.71)

Estación terrestre del servicio móvil terrestre.

A11b	estación costera; coast station; station côtière
(RR 1.75)

Estación terrestre del servicio móvil marítimo.

A11c	estación aeronáutica; aeronautical station; station aéronautique
(RR 1.81 (MOD))

Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico.

Nota – En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo de un barco o de una plataforma sobre el mar.

Complemento a la Recomendación UIT-R V.573-4

Lista alfabética de los términos definidos en los textos del UIT-R

Esta lista incluye, para cada término:

1.a columna:	el término en el idioma de trabajo del documento y, el término en los otros dos idiomas de trabajo del UIT-R;

2.a columna:	se señala con un asterisco los casos en que la definición del término no aparece explícitamente en el correspondiente texto del UIT-R;

3.a columna:	la categoría, Serie y número del texto UIT-R. Excepto otra especificación, todos los textos figuran en los Volúmenes 2000 de las Series de las Recomendaciones UIT-R o el número en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

4.a columna:	los símbolos para localizar la definición fácilmente en el texto del UIT-R (An.: Anexo; Ap.: Apéndice; P.: Parte).

| A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| abonado E: subscriber F: abonné |  |  |  |
| abonado IMT-2000 E: IMT-2000 subscriber F: abonné IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| abonado UPT (telecomunicaciones personales universales) E: UPT (universal personal telecommunication) subscriber F: abonné UPT (télécommunications personnelles universelles) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| acceso alámbrico E: wireline access F: accès filaire |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| acceso de abonado al perfil de servicio E: subscriber access to service profile F: accès de l'abonné au profil de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| acceso fijo E: fixed-access F: accès fixe |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| acceso fuera de red (OFA) E: off-net access (OFA) F: accès depuis l'extérieur du réseau (OFA) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| acceso inalámbrico E: wireless access F: accès hertzien; accès sans fil |  | Rec. M.1224 Rec. F.1399 | § 4.1 § 4.1.1 |
| acceso inalámbrico de banda amplia E: wideband wireless access F: accès hertzien à bande élargie |  | Rec. F.1399 | § 4.2.32 |
| acceso inalámbrico de banda ancha (BWA) E: broadband wireless access (BWA) F: accès hertzien à large bande (AHLB) |  | Rec. F.1399 | § 4.2.3 |
| acceso inalámbrico de banda estrecha E: narrow-band wireless access F: accès hertzien à bande étroite |  | Rec. F.1399 | § 4.2.16 |
| acceso inalámbrico fijo (FWA) E: fixed wireless access (FWA) F: accès hertzien fixe (AHF) |  | Rec. F.1399 | § 4.1.2 |
| acceso inalámbrico móvil (MWA) E: mobile wireless access (MWA) F: accès hertzien mobile (AHM) |  | Rec. F.1399 | § 4.1.3 |
| acceso inalámbrico nómada (NWA) E: nomadic wireless access (NWA) F: accès hertzien transportable ou nomade (AHN) |  | Rec. F.1399 | § 4.1.4 |
| acceso múltiple E: multiple access F: accès multiple |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.13 |
| acceso múltiple con reparto de señal en reposo con eco parcial (ICMA-PE) E: idle-signal casting multiple access with partial echo F: accès multiple par l'envoi d'un signal de repos avec écho partiel (ICMA-PE) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| acceso no fijo E: non-fixed access F: accès non fixe |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| aerosoles E: aerosols F: aérosols |  | Rec. P.310 | N.° C28 |
| aislamiento por polarización cruzada E: cross-polarization isolation F: isolement de polarisation |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° A3 N.° G03 |
| aleatorización E: scrambling F: embrouillage (en radiodiffusion) | * | I. BT.1079 An. al Vol. XI-1 | An. I |
| alerta a terminal E: terminal alerting F: alerte de terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| algoritmo de autenticación E: authentication algorithm F: algorithme d'authentification |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| alternada (con polarización) E: alternated (polarization) F: alternat: voir simplex, à l'alternat, alternée (à polarisation) |  | Rec. V.573 | N.° B18 |
| alternada (disposición de canales radioeléctricos) E: alternated (arrangement) F: alternée (disposition (des canaux radioélectriques)) |  | Rec. F.592 | § 1.7 |
| altitud del apogeo (del perigeo) E: altitude of the apogee (perigee) F: altitude de l'apogée (du périgée) |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H08 |
| altura de diagrama en ojo (señal de datos en televisión) E: eye height (data signal in television) F: hauteur de l'oeil (signal de données en télévision) |  | I. BT.956 An. al Vol. XI-1 | Ap. I, P.I, § 8 |
| altura del conducto (troposférico) E: duct height F: hauteur du conduit (troposphérique) |  | Rec. P.310 | N.° C22 |
| amplitud de base (señal de datos en televisión) E: basic amplitude (data signal in television) F: amplitude de base (signal de données en télévision) | * | I. BT.956 An. al Vol. XI-1 | Ap. I, P. I, § 4 |
| amplitud de cresta a cresta (señal de datos en televisión) E: peak-to-peak amplitude (data signal in television) F: amplitude crête-à-crête (signal de données en télévision) | * | I. BT.956 An. al Vol. XI-1 | Ap. I, P. I, § 7 |
| amplitud del espectro E: spectrum amplitude F: amplitude du spectre |  | I. M.358 Informes UIT-R, Serie M, 1995 | § 1.3.1.2 |
| anchura de banda E: bandwidth F: largeur de bande véase: relación de expansión de la anchura de banda |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 4.02 |
| anchura de banda correspondiente a la desviación de frecuencia máxima admisible por un receptor que no sea de radiodifusión, para las señales con modulación de frecuencia o de fase E: modulation acceptance bandwidth of a receiver other than those used for broadcast reception, for frequency- or phase-modulated signals F: bande passante correspondant à la déviation de fréquence maximale admissible pour un récepteur autre que la radiodiffusion, pour des signaux modulés en fréquence ou en phase | * | Rec. SM.332 | § 4.2 |
| anchura (de banda) de la banda base E: baseband bandwidth F: largeur de la bande de base |  | Rec. SM.328 | § 1.2 |
| anchura de banda (de frecuencia) E: (frequency) bandwidth F: largeur de bande (de fréquences) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 4.02 |
| anchura de banda dinámicamente variable E: dynamically variable bandwidth F: largeur de bande dynamiquement variable |  | Rec. F.1399 | § 4.2.7 |
| anchura de banda efectiva global de ruido E: width of the effective overall noise band F: largeur de bande effective globale de bruit | * | Rec. SM.331 | § 3 |
| anchura de banda entre puntos a «x dB» E: x dB bandwidth F: largeur de bande «à x dB» (d'un signal) |  | Rec. SM.328 Rec. V.662 | § 1.14 Ap. 2, N.° 4.04 |
| anchura de banda necesaria E: necessary bandwidth F: largeur de bande nécessaire |  | Rec. SM.328 Rec. V.573 | § 1.3 N.° B02 |
| anchura de banda ocupada E: occupied bandwidth F: largeur de bande occupée |  | Rec. SM.328 Rec. V.573 | § 1.13 N.° B04 |
| ángulo exocéntrico E: exocentric angle F: angle exocentrique |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H09c |
| ángulo geocéntrico E: geocentric angle F: angle géocentrique |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H09a |
| ángulo topocéntrico E: topocentric angle F: angle topocentrique |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H09b |
| anonimato E: anonymity F: anonymat |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| antena con haces conformados E: shaped-beam antenna F: antenne à faisceau modelé | * | Rec. BO.566 | § 3.2 (Nota 3) |
| antena normal económica (para una antena directiva en la bandas de frecuencias comprendidas entre 4 y 28 MHz) E: economic standard antenna F: antenne normale économique | * | Rec. F.162 | § 1.5 |
| antena normal mínima (para una antena directiva en la bandas de frecuencias comprendidas entre 4 y 28 MHz) E: minimum standard antenna F: antenne normale minimale | * | Rec. F.162 | § 1.4 |
| anuncio grabado especial (CRA) E: customized recorded announcement (service feature) (CRA) F: annonces vocales personnalisées (CRA) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| apoastro, apoápside E: apoapsis F: apoastre, apoapside |  | Rec. S.673 | An. |
| apogeo E: apogee F: apogée |  | Rec. S.673 | An. |
| aptitud de tráfico E: traffic ability F: capacité à satisfaire un volume de trafic |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| arco de servicio E: service arc F: arc de service |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H24 |
| arco visible E: visible arc F: arc de visibilité |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H23 |
| arquitectura de la red de entidad de conmutación del servicio móvil E: mobile service switching entity network architecture F: architecture de réseau de l'entité de commutation de service mobile |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| arquitectura de red E: network architecture F: architecture de réseau |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| arquitectura de seguridad E: security architecture F: architecture relative à la sécurité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| arquitectura funcional E: functional architecture F: architecture fonctionnelle |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| asistencia (ATT) E: attendant (ATT) F: opérateur de renseignement (ATT) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| atenuación, pérdida E: attenuation loss F: affaiblissement, atténuation |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.01 |
| atenuación geométrica véase: pérdida por dispersión (geométrica) |  |  |  |
| atenuación para la frecuencia (espuria) parásita (para un receptor) E: spurious-response rejection ratio (for a receiver) F: affaiblissement sur la fréquence parasite (d'un récepteur) | * | Rec. SM.332 | § 4.6 |
| atenuación para la frecuencia imagen (de un receptor) E: image-rejection ratio (of a receiver) F: affaiblissement sur la fréquence conjuguée (d'un récepteur) | * | Rec. SM.332 | § 4.4 |
| atenuación para la frecuencia intermedia (de un receptor) E: intermediate-frequency rejection ratio (of a receiver) F: affaiblissement sur la fréquence intermédiaire (d'un récepteur) | * | Rec. SM.332 | § 4.5 |
| atmósfera de referencia para la refracción E: reference atmosphere for refraction F: atmosphère de référence pour la réfraction |  | Rec. P.310 | N.° C12 |
| atmósfera radioeléctrica normal E: standard radio atmosphere F: atmosphère radioélectrique normale |  | Rec. P.310 | N.° C11 |
| audioconferencia E: audioconference F: audioconférence |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.26 |
| autenticación E: authentication F: authentification |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| autenticación de la identidad de usario UPT E: UPT user identity authentication F: authentification d'identité d'utilisateur UPT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| autenticación del suministrador de servicio UPT E: UPT service provider authentication F: authentification de fournisseur de services UPT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| autorización (AUTZ) E: authorization (AUTZ) F: autorisation (AUTZ) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| avisador de usuario de destino (DUP) E: destinating user prompter (DUP) F: guidage du demandé (DUP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| avisador de usuario de origen (OUP) E: originating user prompter (OUP) F: guidage du demandeur (OUP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| aviso del importe de la comunicación (AoC) E: advice-of-charge (AoC) F: avis de taxation (AoC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| B |  |  |  |
| baliza de radar (racon) E: radar beacon (racon) F: balise radar (racon) |  | Rec. V.573 | Ap. N.° A10e |
| banda base E: baseband F: bande de base |  | Rec. SM.328 Rec. V.662 | § 1.1 Ap. 2, N.° 4.03 |
| banda de frecuencias E: frequency band F: bande de fréquences |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 4.01 |
| banda de frecuencias asignada E: assigned frequency band F: bande de fréquences assignée |  | Rec. SM.328 Rec. V.573 | § 1.15 N.° B03 |
| banda de paso (para las señales con modulación de amplitud) E: passband (for amplitude-modulated signals) F: bande passante (cas de signaux à modulation d'amplitude) | * | Rec. SM.332 | § 4.1 |
| banda lateral residual (BLR) E: vestigial sideband (VSB) F: bande latérale résiduelle (BLR) |  | Rec. V.573 | N.° D08a |
| banda ocupada E: occupied band F: bande occupée |  | Rec. V.573 | N.° B05 |
| bandera de apropiación E: steal flag F: drapeau d'usurpation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| base de datos UPT E: UPT database F: base de données UPT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| bidireccional, bilateral E: bidirectional F: bilatéral, bidirectionnel |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.21 |
| bit de extensión del campo de control E: control field extension bit F: bit d'extension du champ de commande |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| bit de servicio E: housekeeping bit F: bit de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| bits de control de colisión E: collision control bits F: bits de limitation des collisions |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| bits de desensamblado/ensamblado de señal E: signal disassembly/assembly bits F: bits d'assemblage/de désassemblage de signaux |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| bloque; bloque de frecuencias; bloque de espectro E: block; frequency block; spectrum block F: bloc; bloc de fréquences; bloc de spectre |  | Rec. F.1399 | § 4.3.1 |
| bloque de frecuencias; bloque; bloque de espectro E: frequency block ; block; spectrum block F: bloc de fréquences; bloc; bloc de spectre |  | Rec. F.1399 | § 4.3.1 |
| bloque de espectro; bloque; bloque de frecuencias E: spectrum block; block; frequency block ; F: bloc de spectre; bloc; bloc de fréquences |  | Rec. F.1399 | § 4.3.1 |
| bloque de función del sistema de operaciones (OSF) E: operational system function (OSF) F: bloc fonction de système d'exploitation (OSF) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| C |  |  |  |
| cables con fuga E: leaky cables F: câbles à fuite | * | Rec. M.1075 | § 2.2 |
| cadena de conexión E: connection F: chaîne de connexion |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.01 |
| cadena de conexión completa, (camino de) comunicación E: (complete) connection F: chaîne de connexion complète, (chemin de) communication |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.02 |
| calibración E: calibration F: étalonnage |  | Rec. TF.686 |  |
| calidad de funcionamiento de la red (NP) E: network performance (NP) F: qualité de fonctionnement du réseau (NP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| calidad de la propagación E: propagation performance F: caractéristiques de propagation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| calidad de servicio (QoS) E: quality of service (QoS) F: qualité de service (QoS) |  | Rec. M.1224 Rec. F.1399 | § 4.1 § 4.2.20 |
| calidad de transmisión E: transmission performance F: qualité de transmission |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| (camino de) comunicación, cadena de conexión completa E: (complete) connection F: (chemin de) communication (3), chaîne de connexion complète |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.02 |
| campo de control de la iniciación y decisión del traspaso E: ID control field F: champ de commande ID |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| campo de mensaje E: message field F: champ de message |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| campo de presentación de la iniciación y decisión del traspaso E: ID display field F: champ d'affichage ID |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal; canal de radiofrecuencia E: channel; radio-frequency channel F: canal; canal radiofréquence |  | Rec. F.1399 | § 4.3.2 |
| canal adyacente E: adjacent channel F: canal adjacent |  | Rec. BO.566 Rec. V.573 | § 4.4 N.° B11 |
| canal adyacente véase: segundo canal adyacente |  |  |  |
| canal ascendente E: upstream; upstream channel F: canal montant |  | Rec. F.1399 | § 4.3.17 |
| canal de acceso común (CAC) E: common access channel (CAC) F: canal d'accès commun (CAC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal de control asociado (ACCH) E: associated control channel (ACCH) F: canal de commande associé (ACCH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal de control común (CCCH) E: common control channel (CCCH) F: canal de commande commun (CCCH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal de control de difusión (BCCH) E: broadcast control channel (BCCH) F: canal de commande de diffusion (BCCH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal de enlace ascendente E: uplink channel F: canal de liaison montante |  | Rec. F.1399 | § 4.3.15 |
| canal de enlace descendente E: downlink channel F: canal de liaison descendante |  | Rec. F.1399 | § 4.3.4 |
| canal (de frecuencias) E: (frequency) channel F: canal (de fréquences) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.05 |
| canal de ida E: forward channel F: canal aller |  | Rec. F.1399 | § 4.3.7 |
| canal de paquete de usuario (UPCH) E: user packet channel (UPCH) F: canal de transmission de paquets d'utilisateur (UPCH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal descendente E: downstream; downstream channel F: canal descendant |  | Rec. F.1399 | § 4.3.6 |
| canal de radiobúsqueda (PCH) E: paging channel (PCH) F: canal de radiorecherche (PCH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal de radiofrecuencia; canal E: radio-frequency channel; channel F: canal radiofréquence; canal |  | Rec. F.1399 | § 4.3.2 |
| canal de retorno E: return channel F: canal retour |  | Rec. F.1399 | § 4.3.11 |
| canal de señalización para una célula (SCCH) E: single cell signalling channel (SCCH) F: canal de signalisation associé à une seule cellule (SCCH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal de tipo telefónico E: telephone-type channel F: voie de type téléphonique |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.02 |
| canal de tráfico (TCH) E: traffic channel (TCH) F: canal de trafic (TCH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal de transmisión E: channel; transmission channel F: canal de transmission |  | Rec. F.1399 | § 4.3.3 |
| canal (de transmisión) E: (transmission) channel F: canal (de transmission) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.01 |
| canal de transmisión interactivo E: interaction channel; interaction transmission channel F: canal d’interaction |  | Rec. F.1399 | § 4.3.10 |
| canal físico E: physical channel F: canal physique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal lógico E: logical channel F: voie logique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal pértiga E: perch channel F: canal de ralliement |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| canal radioeléctrico véase: radiocanal, canal radioeléctrico |  |  |  |
| canales de información E: reporting channels F: canaux d'indication |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| cancelador (o supresor) de interferencia E: interference canceller F: annuleur (ou suppresseur) de brouillage | ** | Rec. S.734 | An. 1, § 1 § 1 |
| capa de propagación E: ducting layer F: couche de guidage |  | Rec. P.310 | N.° C17 |
| capacidad E: capability F: capacité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| capacidad de concentración máxima E: hot spot capacity F: capacité unitaire instantanée |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| capacidad de información E: information capacity F: capacité d'information |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| capacidad de tráfico E: traffic capacity F: capacité de trafic |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| capacidad portadora E: bearer capability F: capacité support |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| característica de accesibilidad al servicio E: service accessibility performance F: accessibilité au service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| característica de disponibilidad E: availability performance F: disponibilité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| característica de integridad del servicio E: service integrity performance F: intégrité de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| característica de servicio E: service feature F: élément de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| característica de servicio de autenticación (AUTC) E: authentication service feature (AUTC) F: élément de service d'authentification (AUTC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| características de la mantenibilidad E: maintainability performance F: maintenabilité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| características de retenibilidad del servicio E: service retainability performance F: continuabilité d'un service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| célula E: cell F: cellule |  | Rec. M.624 Rec. M.1224 | § 5 § 4.1 |
| centelleo E: scintillation F: scintillation |  | Rec. P.310 | N.° C31 |
| centro de conmutación de los servicios móviles (CCM) E: mobile services switching centre (MSC) F: centre de commutation pour les services mobiles (CCM) |  | Rec. M.624 Rec. M.1224 | An. 1, § 1 § 4.1 |
| (circuito) cancelador de transpolarización E: cross-polarization canceller (circuit) F: (circuit) annuleur de transpolarisation |  | Rec. F.592 | § 1.14 |
| circuito (de telecomunicación) E: (telecommunication) circuit F: circuit (de télécommunication) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.03 |
| circuito de tipo telefónico E: telephone-type circuit F: circuit de type téléphonique |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.04 |
| circuito ficticio de referencia véanse: trayecto radiodigital, trayecto digital ficticio de referencia (para sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía - sistemas con una capacidad superior al segundo nivel jerárquico) |  |  |  |
| circuito ficticio de referencia (en el servicio fijo por satélite) (televisión) E: hypothetical reference circuit (in the fixed-satellite service) (television) F: circuit fictif de référence (pour le service fixe par satellite) (télévision) |  | Rec. UIT-T J.61 | § A.1.3 |
| circuito ficticio de referencia (en general) E: hypothetical reference circuit (general term) F: circuit fictif de référence (généralité) Nota  Para otras definiciones generales, véase la Recomendación UIT-T G.212. |  | Rec. F.390 | § 1.1 |
| circuito ficticio de referencia para la telefonía E: hypothetical reference circuit for telephony F: circuit fictif de référence (pour la téléphonie) |  | Rec. F.390 | § 1.2 |
| circuito ficticio de referencia para la telefonía por sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa o casi directa (multicanal con distribución de frecuencia (con capacidad de 12 a 60 canales telefónicos)) E: hypothetical reference circuit for telephony on line-of-sight or near line-of-sight radio-relay systems (using frequency-division multiplex (with a capacity of 12 to 60 telephone channels)) F: circuit fictif de référence pour la téléphonie sur les faisceaux hertziens à visibilité directe ou s'approchant de la visibilité directe (à multiplexage par répartition en fréquence (ayant une capacité de 12 à 60 voies téléphoniques)) | * | Rec. F.391 |  |
| circuito ficticio de referencia para la telefonía por sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa o casi directa (multicanal con distribución de frecuencia (con capacidad para más de 60 canales telefónicos)) E: hypothetical reference circuit for telephony on line-of-sight or near line-of-sight radio-relay systems (using frequency-division multiplex (for more than 60 telephone channels)) F: circuit fictif de référence pour la téléphonie sur les faisceaux hertziens à visibilité directe ou s'approchant de la visibilité directe (à multiplexage par répartition en fréquence (ayant une capacité de plus de 60 voies téléphoniques)) | * | Rec. F.392 |  |
| circuito ficticio de referencia para los sistemas que utilizan la transmisión analógica en el servicio fijo por satélite (redes telefónicas y de televisión) E: hypothetical reference circuit for systems using analogue transmission in the fixed-satellite service (telephone and television networks) F: circuit fictif de référence pour les systèmes utilisant la transmission analogique dans le service fixe par satellite (réseaux de téléphonie et de télévision) | * | Rec. S.352 |  |
| circuito ficticio de referencia para transmisiones radiofónicas (sistemas del servicio fijo por satélite) E: hypothetical reference circuit for sound-programme transmissions (systems in the fixed-satellite service) F: circuit fictif de référence pour transmissions radiophoniques (systèmes du service fixe par satellite) | * | Rec. UIT-T J.61 |  |
| circuito ficticio de referencia para transmisiones radiofónicas (sistemas terrenales) E: hypothetical reference circuit for sound-programme transmissions (terrestrial systems) F: circuit fictif de référence pour transmissions radiophoniques (systèmes de Terre) | * | Rec. UIT-T J.11 | Rec. UIT-T J.61 |
| circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte (multicanal con distribución de frecuencia) E: hypothetical reference circuit on trans-horizon radio-relay systems (using frequency-division multiplex) F: circuit fictif de référence pour la téléphonie sur faisceaux hertziens transhorizon (à multiplexage par répartition en fréquence) | * | Rec. F.396 |  |
| circuito ficticio de referencia terrenal (televisión) E: terrestrial hypothetical reference circuit (television) F: circuit fictif de référence pour système de Terre (télévision) | * | Rec. UIT-T J.61 |  |
| circuito virtual E: virtual circuit F: circuit virtuel |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| clase de emisión E: class of emission F: classe d'émission |  | Rec. V.573 | N.° D03 |
| cobro revertido (REVC) E: reverse charging (REVC) F: taxation à l'arrivée (REVC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| cocanal E: co-channel F: cocanal, cofréquence |  | Rec. F.592 Rec. V.573 | § 1.6 N.° B13 |
| cocanal (ortogonal) E: orthogonal co-channel F: cocanal (orthogonal) |  | Rec. F.592 Rec. V.573 | § 1.6 N.° B14 |
| código E: code F: code |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.07 |
| código de aleatorización E: scramble code F: code embrouilleur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| código de autorización (AUTS) E: authorization code (AUTS) F: code d'autorisation (AUTS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| código de colores E: colour code F: code de couleur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| código horario E: time code F: code horaire |  | Rec. TF.686 |  |
| coeficiente de atenuación E: attenuation coefficient F: affaiblissement linéique |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.04 |
| coeficiente de desfasaje E: phase change coefficient F: déphasage linéique |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.05 |
| coeficiente de propagación E: propagation coefficient F: exposant linéique de propagation |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.03 |
| coeficiente de reflexión difusa E: diffuse reflection coefficient F: coefficient de réflexion diffuse |  | Rec. P.310 | N.° B7 |
| coherencia de fase E: coherence of phase F: cohérence de phase |  | Rec. TF.686 |  |
| coherencia de frecuencia E: coherence of frequency F: cohérence de fréquence |  | Rec. TF.686 |  |
| coíndice, N E: refractivity, N F: coïndice, N |  | Rec. P.310 | N.° C5 |
| comparación de tiempos E: time comparison F: comparaison de temps |  | Rec. TF.686 |  |
| compatibilidad E: compatibility F: compatibilité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| compleción de llamadas a abonado ocupado (CCBS) E: completion of calls to busy subscriber (CCBS) F: rappel automatique sur occupation (CCBS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| compleción de llamadas cuando no puede accederse al abonado (CCNRc) E: completion of calls when subscriber not reachable (CCNRc) F: rappel automatique lorsque l'abonné n'est pas atteignable (CCNRc) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| comunicación E: call F: communication |  | Rec. V.662 Rec. M.1224 | Ap. 2, N.° 3.05 § 4.1 |
| comunicación E: communication F: communication |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.05 |
| comunicación conferencia (CON) E: conference calling (CON) F: communication conférence (CON) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| comunicación de datos, transmisión de datos (desaconsejado en este sentido) E: data communication, data transmission (deprecated in this sense) F: communication de données, transmission de données (terme déconseillé dans ce sens) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.13 |
| comunicación de difusión E: broadcast call F: communication de diffusion |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| comunicación de enlace de retroceso E: backhaul communication F: liaison de raccordement |  | Rec. F.1399 | § 4.2.1 |
| comunicación punto a multipunto E: point-to-multipoint communication F: communication point à multipoint |  | Rec. F.592 Rec. V.662 | § 1.4 Ap. 2, N.° 2.08 |
| comunicación punto a punto E: point-to-point communication F: communication point à point |  | Rec. F.592 Rec. V.662 | § 1.3 Ap. 2, N.° 2.07 |
| comunicación punto a zona E: point-to-area communication F: communication point à zone |  | Rec. F.592 Rec. V.662 | § 1.5 Ap. 2, N.° 2.09 |
| condición de informe E: report condition F: condition d'indication |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| conducto elevado E: elevated duct F: conduit élevé (troposphérique) |  | Rec. P.310 | N.° C20 |
| conducto radioeléctrico troposférico E: tropospheric radioduct F: conduit (troposphérique), guide troposphérique |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° C18 N.° G17 |
| conducto sobre el suelo (conducto de superficie) E: ground-based duct (surface duct) F: conduit au sol (conduit de surface) (troposphérique) |  | Rec. P.310 | N.° C19 |
| conexión de portadora radioeléctrica (RBC) E: radio bearer connection (RBC) F: connexion de support radioélectrique (RBC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| conexión internacional de televisión E: international television connection F: communication télévisuelle internationale | * | Rec. UIT-T J.61 | § A.1.1 |
| Conexión virtual punto a punto E: virtual point-to-point connection F: connexion virtuelle point à point |  | Rec. F.1399 | § 4.2.31 |
| confidencialidad E: confidentiality F: confidentialité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| confidencialidad de información de señalización E: signalling information confidentiality F: confidentialité de l'information de signalisation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| confidencialidad de la posición E: location confidentiality F: confidentialité de lieu |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| conjunto de tecnologías de transmisión radioeléctrica E: set of radio transmission technologies F: ensemble de techniques de transmission radioélectrique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| conmutación automática para circuitos de televisión E: automatic switching for television circuits F: commutation automatique pour circuits de télévision |  |  |  |
| conmutación de llamada en curso, traspaso E: hand-off, handover F: transfert |  | Rec. M.624 Rec. M.1224 | An. 1, § 8 § 4.1 |
| conmutación (en telecomunicación) E: switching (in telecommunication) F: commutation (en télécommunication) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.03 |
| consignación de llamadas (LOG) E: call logging (LOG) F: consignation des paramètres d'appel (LOG) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| contabilidad E: accounting F: comptabilité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| contorno de coordinación E: coordination contour F: contour de coordination |  | Art. 1 del RR | número 1.172 |
| control de acceso condicional E: conditional access control F: commande de l'accès conditionnel | * | I. BT.1079 An. al Vol. XI-1 | An. I |
| control de acceso para datos del perfil de servicio E: access control for service profile data F: limitation de l'accès aux données relatives au profil de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| control de acceso para datos de abonado E: access control for subscription data F: limitation de l'accès aux données relatives à l'abonnement |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| control de alineación de tiempo E: time alignment control F: réglage de synchronisation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| control de llamada (CC) E: call control (CC) F: commande d'appel (CC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| control de potencia del transmisor E: transmitter power control F: commande de puissance à l'émission |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| control de retransmisión básico E: basic retransmission control F: commande de retransmission de base |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| control de retransmisión parcial E: partial retransmission control F: commande de retransmission partielle |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| control de transmisión radioeléctrica (RT) E: radio transmission control (RT) F: commande de transmission radioélectrique (RT) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| control por voz E: Vox control F: activation vocale |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| conversación (en telecomunicación) E: conversation (in telecommunication) F: conversation (en télécommunication) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.06 |
| coordinación véase: contorno de coordinación, distancia de coordinación, zona de coordinación |  |  |  |
| cribado de llamada de origen (OCS) E: originating call screening (OCS) F: filtrage des appels au départ (OCS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| cribado de llamada de terminación (TCS) E: terminating call screening (TCS) F: filtrage des appels à l'arrivée (TCS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| cribado de seguridad (SEC) E: security screening (SEC) F: filtrage à des fins de sécurité (SEC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| cuerpo primario (para un satélite) E: primary body (in relation to a satellite) F: corps principal (pour un satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| D |  |  |  |
| datos E: data F: données |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.12 |
| datos de terminal E: terminal data F: données relatives au terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| degradación de la ganancia, pérdida por acoplamiento entre la antena y el medio E: gain degradation, antenna to medium coupling loss F: dégradation du gain, perte par couplage antenne-milieu |  | Rec. P.310 | N.° C32 |
| demultiplexación E: demultiplexing F: démultiplexage |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.12 |
| densidad de accesos, teledensidad E: access density, teledensity F: densité d'accès, densité de terminaisons |  | Rec. F.1399 | § 4.2.23 |
| densidad de flujo de potencia véanse: gran densidad de flujo de potencia; pequeña densidad de glujo de potencia |  |  |  |
| densidad de flujo de potencia de referencia utilizable (Pref) E: reference usable power flux-density (Pref ) F: puissance surfacique utilisable de référence (Préf ) |  | Rec. V.573 | N.° F33 |
| densidad de flujo de potencia mínima utilizable (Pmín) E: minimum usable power flux-density (Pmin ) F: puissance surfacique minimale utilisable (Pmin ) |  | Rec. V.573 | N.° F31 |
| densidad de flujo de potencia utilizable (Pu) E: usable power flux-density (Pu ) F: puissance surfacique utilisable (Pu ) |  | Rec. V.573 | N.° F32 |
| densidad de terminales; teledensidad E: terminal density ; teledensity F: densité de terminaux |  | Rec. F.1399 | § 4.2.24 |
| densidad intermedia de flujo de potencia (servicio de radiodifusión por satélite) E: medium power flux-density (broadcasting-satellite service) F: puissance surfacique moyenne (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 | § 1.5.2 |
| densidad telefónica, teledensidad, penetración E: telephone density, teledensity F: densité téléphonique, télédensité |  | Rec. F.1399 | § 4.2.25 |
| densidad total de estaciones radioeléctricas E: total station density F: densité totale de stations radioélectriques |  | Rec. F.1399 | § 4.2.28 |
| densidad total de transmisores E: total transmitter density F: densité totale d’émetteurs |  | Rec. F.1399 | § 4.2.29 |
| depósito de mensaje corto E: short message submission F: dépôt d'un message bref |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| deriva E: drift F: dérive |  | Rec. TF.686 |  |
| deriva de frecuencia E: frequency drift F: dérive de fréquence |  | Rec. TF.686 Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 4.07 |
| deriva normalizada de frecuencia E: normalized frequency drift F: dérive de fréquence normée |  | Rec. TF.686 |  |
| desajuste de frecuencia E: frequency departure F: écart de fréquence |  | Rec. TF.686 Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 4.05 |
| desajuste de frecuencia normalizado E: normalized frequency departure F: écart de fréquence normé |  | Rec. TF.686 |  |
| desaleatorización E: descrambling F: désembrouillage | * | I. BT.1079 An. al Vol. XI-1 | An. I |
| desplazamiento de fase E: phase shift F: déphasage |  | Rec. TF.686 |  |
| desplazamiento de frecuencia E: frequency shift F: déplacement de fréquence |  | Rec. TF.686 Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 4.06 |
| despolarización E: depolarization F: dépolarisation |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° A4 N.° G04 |
| destinatario de mensaje corto E: short message recipient F: destinataire d'un message bref |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| desviación de fase E: phase deviation F: décalage de phase |  | Rec. TF.686 |  |
| desviación «sígame» (FMD) E: follow-me diversion (FMD) F: télécommande de renvoi d'appel (FMD) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| determinación de posición E: position determination F: détermination de la position |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| Día Juliano Modificado E: Modified Julian Day F: jour julien modifié |  | Rec. TF.686 |  |
| diagrama de directividad de antena E: antenna directivity diagram F: diagramme de directivité d'antenne |  | Rec. V.573 | N.° E06 |
| diagrama de directividad horizontal E: horizontal directivity pattern F: diagramme de directivité horizontal |  | Rec. V.573 | N.° E06a |
| diagrama de directividad vertical E: vertical directivity pattern F: diagramme de directivité vertical |  | Rec. V.573 | N.° E06b |
| diferencia de frecuencia E: frequency difference F: différence de fréquence |  | Rec. TF.686 |  |
| diferencia de frecuencia normalizada E: normalized frequency difference F: différence de fréquence normée |  | Rec. TF.686 |  |
| diferencia de tiempo de reloj E: clock time difference F: différence entre temps d'horloge |  | Rec. TF.686 |  |
| diferencia entre escalas de tiempo E: time scale difference F: différence entre échelles de temps |  | Rec. TF.686 |  |
| dirección de encaminamiento UPT E: UPT routing address F: adresse d'acheminement UPT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| directividad E: directivity F: directivité | * | Rec. P.341 Rec. F.162 | An. 1, § 1 § 1.1 |
| directividad véanse: diagrama de directividad de antena, factor de directividad de la antena, ganancia directiva en una dirección dada | * |  |  |
| discriminación por polarización cruzada E: cross polarization discrimination F: discrimination de polarisation, découplage de polarisation |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° A2 N.° G02 |
| discriminador de protocolo E: protocol discriminator F: discriminateur de protocole |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| disposición de frecuencias; plan de frecuencias E: frequency arrangement; frequency plan F: arrangement de fréquences; plan de fréquences |  | Rec. F.1399 | § 4.3.9 |
| distancia de coordinación E: coordination distance F: distance de coordination |  | Art. 1 del RR | número 1.173 |
| distribución de la amplitud del ruido E: noise amplitude distribution F: courbe de répartition de l'amplitude du bruit |  | I. M.358 Informes UIT-R, Serie M, 1995 | § 1.3.1.1 |
| distribución de llamadas (CD) E: call distribution (CD) F: répartition des appels (CD) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| distribución de reencaminamiento de llamada (CRD) E: call rerouting distribution (CRD) F: répartition des réacheminements d'appels (CRD) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| distribución directa (de programas de radiodifusión) E: direct distribution (of broadcasting programmes) F: distribution directe (de programmes de radiodiffusion) |  | Rec. BO.566 Rec. V.573 | § 2.2 N.° H43 |
| distribución indirecta (de programas de radiodifusión) E: indirect distribution (of broadcasting programmes) F: distribution indirecte (de programmes de radiodiffusion) |  | Rec. BO.566 Rec. V.573 | § 2.1 N.° H44 |
| distribución por cable (teledistribución) E: cabled distribution F: télédistribution, câblodistribution |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.38 |
| división en el tiempo E: time division F: répartition temporelle |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.15 |
| división en frecuencia E: frequency division F: répartition en fréquence, répartition fréquentielle |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.16 |
| división espacial E: space division F: répartition spatiale |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.14 |
| división por código E: code division F: répartition en code |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.17 |
| dúplex E: duplex, full duplex F: duplex, bilatéral simultané |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.19 |
| dúplex por división de frecuencia E: frequency division duplex F: duplex à répartition de fréquence |  | Rec. F.1399 | § 4.3.8 |
| dúplex por división en el tiempo E: time division duplex F: duplex à répartition dans le temps |  | Rec. F.1399 | § 4.3.14 |
| DUT1 E: DUT1 F: DUT1 |  | Rec. TF.686 |  |
| E |  |  |  |
| eco parcial (PE) E: partial echo (PE) F: écho partiel (PE) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| eficacia de utilización del espectro E: spectrum efficiency F: efficacité de l'emploi du spectre | * | Rec. SM.1046 | An.1, § 2 |
| elementos de una órbita (de satélite u otro objeto espacial) E: orbital elements (of a satellite or other object in space) F: éléments d'une orbite (d'un satellite ou autre corps spatial) |  | Rec. S.673 | An. |
| emisión E: emission F: émission |  | Rec. V.573 | N.° C02 |
| emisión armónica, radiación armónica E: harmonic emissions F: rayonnement harmonique |  | Rec. SM.329 Rec. V.573 | § 1.1.1 N.° C06 |
| emisión con banda lateral residual E: vestigial-sideband emission F: émission à bande latérale résiduelle |  | Rec. V.573 | N.° D08 |
| emisión de banda lateral única, emisión BLU E: single-sideband emission, SSB emission F: émission à bande latérale unique, émission BLU |  | Rec. V.573 | N.° D04 |
| emisión de frecuencias patrón E: standard frequency emission F: émission de fréquences étalon |  | Rec. TF.686 |  |
| emisión de onda portadora completa E: full carrier emission F: émission à porteuse complète |  | Rec. V.573 | N.° D05 |
| emisión de onda portadora reducida E: reduced carrier emission F: émission à porteuse réduite |  | Rec. V.573 | N.° D06 |
| emisión de onda portadora suprimida E: suppressed carrier emission F: émission à porteuse supprimée |  | Rec. V.573 | N.° D07 |
| emisión de señales horarias E: standard time-signal emission F: émission de signaux horaires |  | Rec. TF.686 Rec. V.573 | N.° J03 |
| emisión (en telecomunicación) E: sending (in telecommunication) F: émission (en télécommunication) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.04 |
| emisión fuera de banda E: out-of-band emission F: émission hors bande |  | Rec. SM.328 Rec. V.573 | § 1.6 N.° C03 |
| emisión no esencial, radiación no esencial E: spurious emissions F: rayonnement non essentiel |  | Rec. SM.329 Rec. SM.328 Rec. V.573 | § 1.1 § 1.7 N.° C04 |
| emisión óptima de un transmisor desde el punto de vista de la economía del espectro E: emission of a transmitter, optimum from the standpoint of spectrum economy F: émission optimale du point de vue de l'économie du spectre |  | Rec. SM.328 | § 2 |
| emisiones no deseadas E: unwanted emissions F: rayonnements non désirés |  | Rec. SM.328 Rec. V.573 | § 1.8 N.° C05 |
| encaminamiento de llamada de destino (DCR) E: destination call routing (DCR) F: acheminement des appels par destination (DCR) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| encaminamiento definido por el usuario (UDR) E: user-defined routing F: acheminement personnalisé (UDR) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| encaminamiento dependiente del origen (ODR) E: origin dependent routing (ODR) F: acheminement en fonction de l'origine (ODR) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| encaminamiento dependiente del tiempo (TDR) E: time dependent routing (TDR) F: acheminement en fonction du temps (TDR) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| encripción E: encryption F: cryptage |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| enlace E: link F: liaison |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.06 |
| enlace ascendente E: up-link F: liaison montante |  | Rec. V.573 | N.° A31a |
| enlace ascendente (por satélite) E: uplink (satellite) F: liaison montante (satellite) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| enlace ascendente (terrenal) E: uplink (terrestrial) F: liaison montante (de Terre) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| enlace de conexión E: feeder link F: liaison de connexion | * | Rec. V.573 Rec. BO.566 | N.° A31c § 4.1 |
| enlace de conexión (con satélite) E: feeder link (satellite) F: liaison de connexion (satellite) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| enlace de contribución E: contribution link F: liaison de contribution |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.19 |
| enlace de distribución E: distribution link F: liaison de distribution |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.16 |
| enlace de distribución primaria E: primary distribution link F: liaison de distribution primaire |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.17 |
| enlace de distribución secundaria E: secondary distribution link F: liaison de distribution secondaire |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.18 |
| enlace de servicio E: service link F: liaison de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| enlace descendente E: down-link F: liaison descendante |  | Rec. V.573 | N.° A31b |
| enlace descendente (de satélite) E: downlink (satellite) F: liaison descendante (satellite) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| enlace descendente (terrenal) E: downlink (terrestrial) F: liaison descendante (de Terre) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| enlace entre satélites E: inter-satellite link F: liaison intersatellite |  | Rec. V.573 | N.° A33 |
| enlace multisatélite E: multi-satellite link F: liaison multisatellite |  | Rec. V.573 | N.° A32 |
| enlace por satélite E: satellite link F: liaison par satellite |  | Rec. V.573 | N.° A31 |
| entidad de red E: network entity F: entité de réseau |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| entidad física E: physical entity F: entité physique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| entidad funcional E: functional entity F: entité fonctionnelle |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| entorno propio virtual (VHE) E: virtual home environment (VHE) F: environnement virtuel d'origine (VHE) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| entrega de mensaje corto E: short message delivery F: remise d'un message bref |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| entrelazado de bits E: bit interleave F: entrelacement de bits |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| envejecimiento E: ageing F: vieillissement |  | Rec. TF.686 |  |
| equipo/red en las instalaciones del cliente E: customer premises equipment/network F: équipement/réseau des locaux d’abonné |  | Rec. F.1399 | § 4.2.5 |
| equipo terminal (TE) E: terminal equipment (TE) F: équipement terminal (TE) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| escala de tiempo E: time scale F: échelle de temps |  | Rec. TF 686 |  |
| escala de tiempo atómico E: atomic time scale F: échelle de temps atomique |  | Rec. TF.686 |  |
| escala de tiempo coordinada E: coordinated time scale F: échelle de temps-coordonnée |  | Rec. TF.686 |  |
| escalas de tiempo en sincronismo E: time scales in synchronism F: échelles de temps en synchronisme |  | Rec. TF.686 |  |
| espaciamiento de llamadas (GAP) E: call gapping (GAP) F: espacement d'appels (GAP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| espacio lejano E: deep space F: espace lointain |  | Rec. V.573 | N.° H02 |
| espectro ensanchado híbrido E: hybrid spread spectrum F: étalement du spectre hybride | * | Rec SM.1055 | An. 1, § 2 |
| espectro ensanchado por saltos de frecuencia (FH) E: frequency-hopping (FH) spread spectrum F: étalement du spectre à sauts de fréquence (SF) | * | Rec SM.1055 | An. 1, § 2.1 |
| espectro ensanchado por secuencia directa (DS) E: direct sequence (DS) spread spectrum F: étalement du spectre à séquence directe (SD) | * | Rec SM.1055 | An. 1, § 2 |
| espectro fuera de banda (de una emisión) E: out-of-band spectrum (of an emission) F: spectre hors bande (d'une émission) |  | Rec. SM.328 | § 1.5 |
| espectro fuera de banda admisible (de una emisión) E: permissible out-of-band spectrum (of an emission) F: spectre hors bande admissible (d'une émission) |  | Rec. SM.328 | § 1.10 |
| espesor del conducto E: duct thickness F: épaisseur du conduit |  | Rec. P.310 | N.° C21 |
| estabilidad de frecuencia E: frequency stability F: stabilité de fréquence |  | Rec. TF.686 |  |
| estación E: station F: station |  | Rec. V.573 | N.° A04 |
| estación aeronáutica E: aeronautical station F: station aéronautique |  | Rec. V.573 | Ap. A, N.° A11c |
| estación central E: central station F: station centrale |  | Rec. F.1399 | § 4.2.4 |
| estación central E: hub station F: station pivot |  | Rec. F.1399 | § 4.2.12 |
| estación costera E: coast station F: station côtière |  | Rec. V.573 | Ap. A, N.° A11b |
| estación de aeronave E: aircraft station F: station d'aéronef |  | Rec. V.573 | Ap. A, N.° A10c |
| estación de barco E: ship station F: station de navire |  | Rec. V.573 | Ap. A, N.° A10b |
| estación de base (EB) E: base station (BS) F: station de base (BS) |  | Rec. V.573 Rec. M.1224 Rec. F.1399 | Ap. A, N.° A11a § 4.1 § 4.2.2 |
| estación de bolsillo E: pocket-sized station F: station de poche |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estación de embarcación o dispositivo de salvamento E: survival craft station F: station d'engin de sauvetage |  | Rec. V.573 | Ap. A, N.° A10d |
| estación de frecuencias patrón y/o de señales horarias E: standard frequency and/or time-signal station F: station de fréquence étalon et/ou de signaux horaires |  | Rec. TF.686 |  |
| estación de radiobaliza de localización de siniestros E: emergency position-indicating radio beacon station F: station de radiobalise de localisation des sinistres |  | Rec. V.573 | Ap. A, N.° A10f |
| estación de vehículo E: vehicle-mounted station F: station sur véhicule |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estación en plataforma a gran altitud (HAPS) E: high altitude platform station (HAPS) F: station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) |  | Rec. F.1399 | § 4.2.11 |
| estación espacial E: space station F: station spatiale |  | Rec. V.573 | N.° A05 |
| estación espacial de radiodifusión por satélite E: broadcasting-satellite space station F: station spatiale de radiodiffusion par satellite |  | Rec. BO.566 | § 1.2 |
| estación montada fija E: fixed-mounted station F: station à poste fixe |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estación móvil (EM) E: mobile station (MS) F: station mobile (MS) |  | Rec. V.573 Rec. M.1224 | N.° A10 § 4.1 |
| estación móvil (fija) (EMf) E: mobile station (fixed) (MSf) F: station mobile (fixe) (MSf) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estación móvil terrestre E: land mobile station F: station mobile terrestre |  | Rec. V.573 | Ap. A, N.° A10a |
| estación portátil E: portable station F: station portable |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estación radioeléctrica E: station F: station radioélectrique |  | Rec. F.1399 | § 4.2.22 |
| estación repetidora; repetidor E: repeater station; repeater F: station répétrice; répéteur |  | Rec. F.1399 | § 4.2.21 |
| estación terminal E: terminal station F: station terminal |  | Rec. F.1399 | § 4.2.26 |
| estación terrena E: earth station F: station terrienne |  | Rec. V.573 | N.° A06 |
| estación terrena móvil (ETM) E: mobile earth station (MES) F: station terrienne mobile (MES) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estación terrena móvil (fija) (ETMf) E: mobile earth station (fixed) (MESf) F: station terrienne mobile (fixe) (MESf) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estación terrena terrestre (LES) E: land earth station (LES) F: station terrienne terrestre (LES) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estación terrenal E: terrestrial station F: station de Terre |  | Rec. V.573 | N.° A09 |
| estación terrestre E: land station F: station terrestre |  | Rec. V.573 | N.° A11 |
| estaciones de modo dual (DMS) E: dual mode station (DMS) F: station bimode (DMS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| estado de registro del usuario E: user registration state F: enregistrement d'un utilisateur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| evolución E: evolution F: évolution |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| evolución hacia las IMT-2000 E: evolution towards IMT-2000 F: évolution vers les IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| exactitud E: accuracy F: exactitude |  | Rec. TF.686 |  |
| F |  |  |  |
| facilidad de explotación de un servicio E: service operability F: opérabilité du service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| facsímil, fax E: facsimile F: télécopie |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.10 |
| factor de calidad E: figure of merit F: facteur de qualité | * | I. BO.473 An. al Vol. X/XI-2 | § 2 |
| factor de cobertura (para la radiodifusión sonora en ondas hectométricas) E: coverage factor (case of sound broadcasting in band 6 (MF)) F: facteur de couverture (cas de radiodiffusion sonore en ondes hectométriques) | * | Rec. BS.598 | An. I, § 2 |
| factor de directividad de la antena (M) E: antenna directivity factor (M) F: coefficient de directivité de l'antenne (M) |  | Rec. F.162 | § 1.6 |
| factor de ruido puntual (de una red lineal con dos puertas) E: spot noise factor (spot noise figure of a linear two-port network) F: facteur de bruit (d'un biporte linéaire) |  | Rec. V.573 | N.° F03 |
| factor del radio ficticio de la Tierra (k) E: effective Earth radius factor (k) F: facteur multiplicatif du rayon terrestre (k) |  | Rec. P.310 | N.° C16 |
| facturación E: billing F: facturation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| fase E: phase F: phase |  | Rec. TF.686 |  |
| fecha E: date F: date |  | Rec. TF.686 |  |
| Fecha Juliana (FJ) E: Julian Date (JD) F: date julienne (DJ) |  | Rec. TF.686 |  |
| Fecha Modificada del Calendario Juliano (FMCJ) E: Modified Julian Date (MJD) F: date julienne modifiée (DJM) |  | Rec. TF.686 |  |
| fiabilidad E: reliability performance F: fiabilité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| fluctuación de fase (o temblor) proporcional (señal de datos en televisión) E: proportional jitter F: gigue proportionnelle (télévision) | * | I. BT.956 An. al Vol. XI-1 | Ap. 1, P.I, § 11 |
| flujo de información E: information flow F: flux d'information |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| FOT véase: frecuencia óptima de trabajo |  |  |  |
| frecuencia E: frequency F: fréquence |  | Rec. TF.686 |  |
| frecuencia asignada E: assigned frequency F: fréquence assignée |  | Rec. SM.328 | § 1.16 |
| frecuencia característica E: characteristic frequency F: fréquence caractéristique |  | Rec. SM.328 | § 1.17 |
| frecuencia de los impulsos E: impulse rate F: taux d'impulsions |  | I. M.358 Informes UIT-R Serie M, 1995 | § 1.3.1.3 |
| frecuencia de referencia E: reference frequency F: fréquence de référence |  | Rec. SM.328 | § 1.18 |
| frecuencia máxima utilizable (MUF) E: maximum usable frequency (MUF) F: fréquence maximale utilisable (MUF) véase: MUF de explotación y MUF básica |  |  |  |
| frecuencia mínima utilizable (LUF) E: lowest usable frequency (LUF) F: fréquence minimale utilisable (LUF) |  | Rec. P.373 Rec. V.573 | N.° G31 |
| frecuencia normalizada E: normalized frequency F: fréquence normée |  | Rec. TF.686 |  |
| frecuencia óptima de trabajo (FOT) E: optimum working frequency (OWF or FOT) F: fréquence optimale de travail (FOT) |  | Rec. P.373 | An. 1, § 1 |
| frecuencia patrón E: standard frequency F: fréquence étalon |  | Rec. TF.686 Rec. V.573 | N.° J02 |
| fuente interferente E: interfering source F: source de brouillage |  | Rec. V.573 | N.° F12 |
| fuerza cimomotriz (f.c.m.) (en una dirección dada) E: cymomotive force (c.m.f.) (in a given direction) F: force cymomotrice (f.c.m.) (dans une direction donnée) |  | Rec. BS.561 Rec. V.573 | § 1 N.° E05 |
| función de adaptador Q (QAF) E: Q adapter function (QAF) F: fonction d'adaptateur Q (QAF) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| función de control del flujo E: flow control function F: fonction de commande de flux |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| función de elemento de red (NEF), relacionada con la Red de Gestión de las Telecomunicaciones E: network element function; TMN related (NEF) F: fonction d'élément de réseau; se rattachant au RGT (NEF) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| función de estación de trabajo (WSF) E: work station function (WSF) F: fonction de station de travail (WSF) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| función de mediación (MF) E: mediation function (MF) F: fonction de médiation (MF) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| función del sistema de operaciones (OSF) E: operational system function (OSF) F: fonction de système d'exploitation (OSF) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| funcionamiento con acuse de recibo E: acknowledged operation F: exploitation avec accusé de réception |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| funcionamiento sin acuse de recibo E: unacknowledged operation F: fonctionnement sans accusé de réception |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| funciones de interfuncionamiento E: interworking functions F: fonctions d'interfonctionnement |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| G |  |  |  |
| ganancia E: gain F: gain |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.02 |
| ganancia isótropa de una antena (Gi ), ganancia absoluta (de una antena) (Gi ) E: absolute gain (of an antenna) (Gi ), isotropic gain (of an antenna) (Gi ) F: gain absolu d'une antenne (Gi ), gain isotrope d'une antenne (Gi ); |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | An. 1, § 3 N.° E04a |
| ganancia con relación a un dipolo de media onda (Gd ) E: gain in relation to a half-wave dipole (Gd ) F: gain par rapport à un doublet demi-onde (Gd ) | * * | Rec. P.341 Rec. V.573 | An. 1, § 3 N.° E04b |
| ganancia con relación a una antena vertical corta (Gv ) E: gain in relation to a short vertical antenna (Gv ) F: gain par rapport à une antenne verticale courte (Gv ) | * * | Rec. P.341 Rec. V.573 | An. 1, § 3 N.° E04c |
| ganancia de obstáculo E: obstacle gain F: gain d'obstacle |  | Rec. P.310 | N.° B9 |
| ganancia de una antena E: gain of an antenna F: gain d'une antenne |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | An. 1, § 2 N.° E04 |
| ganancia directiva (en una dirección dada) (véase también: directividad) E: directive gain (in a given direction) F: gain de directivité (dans une direction donnée) |  |  |  |
| ganancia isótropa (de una antena) (Gi ), ganancia absoluta (de una antena) (Gi ) E: isotropic gain (of an antenna) (Gi ), absolute gain (of an antenna) (Gi ) F: gain isotrope d'une antenne (Gi ), gain absolu d'une antenne (Gi ) | * * | Rec. P.341 Rec. V.573 | An. 1, § 3 N.° E04a |
| gestión de la movilidad personal E: personal mobility management F: gestion de la mobilité de l'utilisateur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| gestión de la movilidad de terminal E: terminal mobility management F: gestion de la mobilité du terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| gestión de llamadas E: call management F: gestion des appels |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| gestión de movilidad (MM) E: mobility management (MM) F: gestion de la mobilité (MM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| gestión de movilidad inalámbrica E: wireless mobility management F: gestion de mobilité hertzienne |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| gestión de perfil de servicio (SPM) E: service profile management (SPM) F: gestion de profil de service (SPM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| gestión de seguridad E: security management F: gestion de la sécurité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| gestor de movilidad E: mobility manager F: gestionnaire de mobilité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| gradiente normal del coíndice E: standard refractivity vertical gradient F: gradient normal du coïndice |  | Rec. P.310 | N.° C10 |
| grado primario de calidad de recepción (en el servicio de radiodifusión por satélite) E: primary grade of reception quality (in the broadcasting-satellite service) F: qualité primaire de réception (dans le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 | § 1.4.1 |
| grado secundario de calidad de recepción (en el servicio de radiodifusión por satélite) E: secondary grade of reception quality (in the broadcasting-satellite service) F: qualité secondaire de réception (dans le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 | § 1.4.2 |
| gran densidad de flujo de potencia (servicio de radiodifusión por satélite) E: high-power flux-density (broadcasting-satellite service) F: puissance surfacique importante (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 | § 1.5.1 |
| grupo cerrado de usuarios (CUG) E: closed user group (CUG) F: groupe fermé d'usagers (CUG) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| grupo de datos (para teletexto) E: data group (for teletext) F: groupe de données (pour télétexte) | * | Rec. BT.653 | § 4.4 |
| H |  |  |  |
| haz puntual E: spot beam F: faisceau ponctuel |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| hidrometeoros E: hydrometeors F: hydrométéores |  | Rec. P.310 | N.° C27 |
| horizonte radioeléctrico E: radio horizon F: horizon radioélectrique |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° B3 N.° G15 |
| I |  |  |  |
| identidad de equipo móvil internacional (IMEI) E: international mobile equipment identity (IMEI) F: identité internationale de l'équipement mobile (IMEI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identidad de la posición E: location identity F: identité de lieu |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identidad de terminal móvil temporal (TMTI) E: temporary mobile terminal identity (TMTI) F: identité temporaire de terminal mobile (TMTI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identidad de usuario móvil internacional (IMUI) E: international mobile user identity (IMUI) F: identité internationale de l'utilisateur mobile (IMUI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identidad del sistema E: system identity F: identité d'un système |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificación E: identification F: identification |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificación de llamadas maliciosas (MCI) E: malicious call identification (MCI) F: identification des appels malveillants (MCI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificación de usuario E: user identification F: identification d'utilisateur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de abonado facturado internacional (ICSI) E: international charged subscriber identifier (ICSI) F: identificateur international de l'abonné à facturer (ICSI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de alerta a terminal E: terminal alerting identifier F: identificateur d'alerte de terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de canal E: channel identifier F: identificateur de canal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de estación móvil (MSI) E: mobile station identifier (MSI) F: identificateur de station mobile (MSI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de estación móvil corto (SMSI) E: short mobile station identifier (SMSI) F: identificateur court de station mobile (SMSI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de prioridad E: priority identifier F: identificateur de priorité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de puerto radioeléctrico E: radio port identifier F: identificateur d'accès radioélectrique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de punto de acceso al servicio (SAPI) E: service access point identifier (SAPI) F: identificateur de point d'accès au service (SAPI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de terminal E: terminal identifier F: identificateur de terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador de zona de registro del terminal E: terminal registration area identifier F: identificateur de zone d'enregistrement de terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| identificador del gestor de movilidad E: mobility manager identifier F: identificateur de gestionnaire de mobilité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| IMT-2000 E: IMT-2000 F: IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| incertidumbre E: uncertainty F: incertitude |  | Rec. TF.686 |  |
| inclinación (de una órbita de satélite) E: inclination (of a satellite orbit) F: inclinaison (d'une orbite de satellite) |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H06 |
| indicación de causa E: cause indication F: indication de cause |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| indicador de progresión E: progress indicator F: indicateur de progression de l'appel |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| indicador de restricciones E: restriction indicator F: indicateur de restriction |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| índice de cooperación E: index of cooperation F: module de coopération | * | I. M.588 An. 2 al Vol. VIII | § 3.3 |
| índice de nitidez E: articulation index F: indice de netteté |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| índice de refracción (n) E: refractive index (n) F: indice de réfraction (n) |  | Rec. P.310 | N.° C4 |
| índice de refracción modificado E: modified refractive index F: indice de réfraction modifié |  | Rec. P.310 | N.° C7 |
| inestabilidad de frecuencia E: frequency instability F: instabilité de fréquence |  | Rec. TF.686 |  |
| información E: information F: information |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.01 |
| información sobre la estructura del canal de control E: control channel structure information F: information sur la structure du canal de commande |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| informes de evento de usuario E: user event reports F: rapports d'événement d'utilisateur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| infrarrefracción E: sub-refraction F: infraréfraction |  | Rec. P.310 | N.° C13 |
| instante E: instant F: instant |  | Rec. TF.686 |  |
| integración E: integration F: intégration |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| integración de la red E: network integration F: intégration de réseau |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| integración del sistema E: system integration F: intégration des systèmes |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| integridad E: integrity F: intégrité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| integridad de los datos E: data integrity F: intégrité des données |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| integridad de ubicación de usuario E: user location integrity F: intégrité de lieu de l'utilisateur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| integridad de ubicación del terminal E: terminal location integrity F: intégrité de lieu de la station |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| integridad del sistema E: system integrity F: intégrité d'un système |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| intensidad de campo de referencia utilizable (Eref ) E: reference usable field strength (Eref ) F: champ utilisable de référence (Eréf ) |  | Rec. V.573 Rec. BS.638 | N.° F33 § 2.3 |
| intensidad de campo mínima utilizable (Emín) E: minimum usable field strength (Emin ) F: champ minimal utilisable (Emin ) |  | Rec. V.573 Rec. BS.638 | N.° F31 § 2.1 |
| intensidad de campo utilizable (Eu) E: usable field strength (Eu ) F: champ utilisable (Eu ) |  | Rec. V.573 Rec. BS.638 | N.° F32 § 2.2 |
| intensidad de la precipitación, índice de pluviosidad, intensidad de lluvia E: precipitation rate, rainfall rate, rain rate F: intensité de précipitation, intensité de pluie |  | Rec. P.310 | N.° C33 |
| intensidad del conducto E: duct intensity F: intensité du conduit |  | Rec. P.310 | N.° C23 |
| intercalado E: interleaved F: intercalé |  | Rec. V.573 Rec. F.592 | N.° B17 § 1.8 |
| interfaz E: interface F: interface |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.15 |
| interfaz de radiocomunicaciones IMT-2000 E: IMT-2000 radio interface F: interface radioélectrique IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| interfaz física E: physical interface F: interface physique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| interfaz funcional E: functional interface F: interface fonctionnelle |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| interfaz radioeléctrica E: radio interface F: interface radioélectrique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| interferencia véase: interferencia aceptada, interferencia perjudicial, interferencia admisible, interferencia de carácter cuasi impulsivo |  |  |  |
| interferencia aceptada E: accepted interference F: brouillage accepté | * | Rec. V.573 | N.° F11c (Nota 2) |
| interferencia admisible E: permissible interference F: brouillage admissible |  | Rec. V.573 | N.° F11c (Nota 2) |
| interferencia (a una señal útil) E: interference (to a wanted signal) F: brouillage (d'un signal utile) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.09 |
| interferencia perjudicial E: harmful interference F: brouillage préjudiciable |  | Rec. V.573 | N.° F11c (Nota 2) |
| interferencia (radioeléctrica) E: radio frequency interference (RFI) F: brouillage (radioélectrique) |  | Rec. V.573 | N.° F11c |
| interfuncionamiento E: interworking F: interfonctionnement |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| interoperabilidad E: interoperability F: interopérabilité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| intervalo de tiempo E: time interval F: intervalle de temps |  | Rec. TF.686 |  |
| intervalo E: slot F: intervalle |  | Rec. F.1399 | § 4.3.12 |
| Intervalo; intervalo de frecuencias E: slot; frequency slot F: intervalle; intervalle de fréquence |  | Rec. F.1399 | § 4.3.12 |
| intervalo de frecuencias; intervalo E: frequency slot; slot F: intervalle de fréquence; intervalle |  | Rec. F.1399 | § 4.3.12 |
| inversión de temperatura E: temperature inversion F: inversion de température |  | Rec. P.310 | N.° C2 |
| ionosfera E: ionosphere F: ionosphère |  | Rec. V.573 | N.° G21 |
| L |  |  |  |
| lectura de una escala de tiempo E: time scale reading F: lecture d'une échelle de temps |  | Rec. TF.686 |  |
| limitador de llamada (LIM) E: call limiter (LIM) F: limitation du nombre d'appels (LIM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| línea de abonado, bucle de abonado E: subscriber’s line, subscriber’s loop F: ligne d'abonné, ligne de rattachement |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.12 |
| línea de datos E: data line F: ligne de données (pour télétexte) | * | Rec. BT.653 | § 4.1 |
| logatomo E: logatom F: logatome | * | I. M. 751 An. 3 al Vol. VIII | § 3.1.2 |
| logística del mantenimiento E: maintenance support performance F: logistique de maintenance |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| logística del servicio E: service support performance F: logistique du service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| LUF véase: frecuencia mínima utilizable |  |  |  |
| LL |  |  |  |
| llamada véase: (tentativa de) llamada (por un usuario) |  |  |  |
| llamada con tarjeta de cargo a cuenta (ACC) E: account card calling (ACC) F: communication avec carte de facturation (ACC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| llamada con tarjeta de crédito (CCC) E: credit card calling (CCC) F: communication avec carte de crédit (CCC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| llamada en espera (CW) E: call waiting (CW) F: indication d'appel en instance (CW) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| llamada fuera de red (ONC) E: off-net calling (ONC) F: accès vers l'extérieur du réseau (ONC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| llamada gratuita (FHP) E: freephone (FPH) F: libre appel (FPH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| llamadas en consulta (COC) E: consultation calling (COC) F: communication de consultation (COC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| llamadas masivas (MAS) E: mass calling (MAS) F: appels groupés (MAS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| M |  |  |  |
| macrocélulas E: macro cells F: macrocellules |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| macrodiversidad E: macro diversity F: macrodiversité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| macrosegmentación (de las bandas de frecuencias) E: macro-segmentation (of the frequency bands) F: macrosegmentation (des bandes de fréquences) | * | Rec. S.742 | § 1.1 |
| marca de tiempo E: time marker F: repère de temps |  | Rec. TF.686 |  |
| marcación abreviada (ABD) E: abbreviated dialling (ABD) F: numérotation abrégée (ABD) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| margen de decodificación (señal de datos en televisión) E: decoding margin (data signal in television) F: marge de décodage (signal de données en télévision) | * | I. BT.956 An. al Vol. XI-1 | Ap. I PI, § 9 |
| margen de protección E: protection margin F: marge de protection |  | Rec. BO.566 Rec. V.573 | § 4.7 N.° F23 |
| margen de protección cocanal global E: overall co-channel protection margin F: marge de protection globale dans le même canal |  | Rec. BO.566 | § 4.8 |
| margen de protección global equivalente E: overall equivalent protection margin F: marge de protection globale équivalente |  | Rec. BO.566 | § 4.12 |
| margen de protección global para canal adyacente E: overall adjacent channel protection margin F: marge de protection globale pour le canal adjacent |  | Rec. BO.566 | § 4.9 |
| margen de protección global para segundo canal adyacente E: overall second adjacent channel protection margin F: marge de protection globale pour le canal deuxième adjacent |  | Rec. BO.566 | § 4.10 |
| mecanismo de seguridad E: security mechanism F: mécanisme de sécurité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| medición de nivel periférico E: peripheral level measurement F: mesure du niveau périphérique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| medida de la irregularidad del terreno, h E: measurement of terrain irregularity, h F: mesure de l'irrégularité du terrain, h |  | Rec. P.310 | N.° B8 |
| megacélulas (satélite) E: mega (satellite) cells F: mégacellules (satellite) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| mensaje corto E: short message F: message bref |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| mes más desfavorable E: worst month F: mois le plus défavorable | * | Rec. P.581 |  |
| mezcla recíproca E: reciprocal mixing F: mélange réciproque | * | Rec. F.612 | An. I, § 1 |
| microcélulas E: micro cells F: microcellules |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| microdiversidad E: micro diversity F: microdiversité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| microsegmentación (de las bandas de frecuencias) E: micro-segmentation (of the frequency bands) F: microsegmentation (des bandes de fréquences) | * | Rec. S.742 | § 1.1.3 |
| migración hacia las IMT-2000 E: migration to IMT-2000 F: passage aux IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| minuto degradado (MD) E: degraded minute (DM) F: minute dégradée (MD) |  | Rec. F.592 Rec. V.662 | § 2.5, Ap. 2, N.° 5.14 |
| modelo funcional E: functional model F: modèle fonctionnel |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modificación en el curso de la llamada (IM) E: incall modification (IM) F: modification en cours de communication (IM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de acceso alámbrico E: wireline-access mode F: mode d'accès filaire |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de acceso inalámbrico E: wireless-access mode F: mode d'accès hertzien |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de funcionamiento multitrama E: multiframe operation mode F: mode de fonctionnement multitrame |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de medición E: measurement mode F: mode de mesure |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de transferencia E: transfer mode F: mode de transfert |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de transferencia asíncrono (ATM) E: asynchronous transfer mode (ATM) F: mode de transfert asynchrone (ATM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de transferencia circuito E: circuit transfer mode F: mode de transfert par circuit |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de transferencia paquete E: packet transfer mode F: mode de transfert par paquets |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modo de transferencia síncrono (STM) E: synchronous transfer mode (STM) F: mode de transfert synchrone (STM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| modulación E: modulation F: modulation |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.08 |
| modulación de amplitud en cuadratura de n estados (MAQ-n) E: n-state quadrature amplitude modulation (n-QAM) F: modulation d'amplitude en quadrature à n états (MAQ-n) |  | Rec. F.592 | § 4.1 |
| modulación multiestados E: multi-state modulation F: modulation multiétats |  | Rec. F.592 | § 4.4 |
| modulación multiniveles E: multi-level modulation F: modulation multiniveaux |  | Rec. F.592 | § 4.3 |
| modulación simple E: simple modulation F: modulation simple |  | Rec. F.592 | § 4.2 |
| módulo de identidad de usuario (UIM) E: user identity module (UIM) F: module d'identité d'utilisateur (UIM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| módulo de refracción, M E: refractive modulus, M F: module de réfraction, M |  | Rec. P.310 | N.° C8 |
| movilidad del terminal E: terminal mobility F: mobilité du terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| movilidad del usuario IMT-2000 E: IMT-2000 user mobility F: mobilité d'utilisateur IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| movilidad personal E: personal mobility F: mobilité de l'utilisateur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| MUF básica E: basic MUF F: MUF de référence |  | Rec. P.373 Rec. V.573 | § 2 N.° G29 |
| MUF de explotación, MUF E: operational MUF F: MUF d'exploitation, MUF |  | Rec. P.373 Rec. V.573 | § 1 N.° G30 |
| multiplaje continuo E: continuous multiplexing F: multiplexage continu | * | I. BO.954 An. al Vol. X/XI-2 | § 4.1 |
| multiplaje por paquetes E: packet multiplexing F: multiplexage par paquets | * | I. BO.954 An. al Vol. X/XI-2 | § 4.2 |
| multiplexación (multiplaje) E: multiplexing F: multiplexage |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.11 |
| N |  |  |  |
| nivel medio (señal de datos en televisión) E: mid-level (data signal in television) F: niveau moyen (signal de données en télévision) | * | I. BT.956 An. al Vol. XI-1 | Ap. I, P.I, § 3 |
| nodo ascendente (descendente) E: ascending (descending) node F: nœud ascendant (descendant) |  | Rec. S.673 | An. |
| numeración personal (PN) E: personal numbering (PN) F: attribution de numéros personnels (PN) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número de acceso universal (UAN) E: universal access number (UAN) F: numéro d'accès universel (UAN) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número de autenticación aleatorio E: authentication random number F: numéro d'authentification aléatoire |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número de día juliano E: Julian Day number F: numéro de jour julien |  | Rec. TF.686 |  |
| número de identificación personal (PIN) E: personal identification number (PIN) F: numéro d'identification personnel (PIN) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número de iniciación y décisión de ráfaga E: burst ID number F: numéro d'identification de salve |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número de llamada E: call number F: numéro d'appel |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número de usuario móvil internacional (IMUN) E: international mobile user number (IMUN) F: numéro international d'utilisateur mobile (IMUN) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número múltiplex de zona de registro de posición E: multiplex number of location registration area F: nombre multiplexé de zones d'enregistrement de localisation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número pendiente E: outstanding number F: numéro en attente |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número personal E: personal number F: numéro personnel |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número único (ONE) E: one number (ONE) F: numéro unique (ONE) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| número UPT E: UPT number F: numéro UPT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| números múltiples de abonado (MSN) E: multiple subscriber number (MSN) F: numéro d'abonné multiple (MSN) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| O |  |  |  |
| onda de superficie E: ground wave F: onde de sol |  | Rec. V.573 | N.° G19c |
| ondas hertzianas, ondas radioeléctricas E: hertzian waves, radio waves F: ondes hertziennes, ondes radioélectriques |  | Rec. V.573 | N.° A02 |
| onda ionosférica E: ionospheric wave F: onde ionosphérique |  | Rec. V.573 | N.° G27 |
| ondas radioeléctricas, ondas hertzianas E: radio waves, hertzian waves F: ondes radioélectriques, ondes hertziennes |  | Rec. V.573 | N.° A02 |
| operador de la red IMT-2000 E: IMT-2000 network operator F: opérateur de réseau IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| operador de red privada E: private network operator F: opérateur de réseau privé |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| operador de red pública E: public network operator F: opérateur de réseau public |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| operador de servicio público E: public service provider F: fournisseur de services public |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| operadores de redes E: network operators F: opérateurs de réseau |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| órbita E: orbit F: orbite |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H05 |
| órbita véase: elementos de una órbita, plano de la órbita (de un satélite) |  |  |  |
| órbita circular (de un satélite) E: circular orbit (of a satellite) F: orbite circulaire (de satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) E: geostationary-satellite orbit (GSO) F: orbite des satellites géostationnaires (OSG) |  | Rec. S.673 Rec. V.573 Rec. M.1224 | An. N.° H22 § 4.1 |
| órbita directa (retrógrada) (de un satélite) E: direct (retrograde) orbit (of a satellite) F: orbite directe (rétrograde) (de satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| órbita ecuatorial (de un satélite) E: equatorial orbit (of a satellite) F: orbite équatoriale (de satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| órbita elíptica (de un satélite) E: elliptical orbit (of a satellite) F: orbite elliptique (de satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| orbita elíptica muy inclinada (HEO) E: highly inclined elliptical orbit (HEO) F: orbite elliptique fortement inclinée (HEO) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| órbita inclinada (de un satélite) E: inclined orbit (of a satellite) F: orbite inclinée (de satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| órbita no perturbada (de un satélite) E: unperturbed orbit (of a satellite) F: orbite non perturbée (d'un satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| órbita polar (de un satélite) E: polar orbit (of a satellite) F: orbite polaire (de satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| órbita terrestre baja (LEO) E: low-Earth orbit (LEO) F: orbite terrestre basse (LEO) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| órbita terrestre media (MEO) E: medium-Earth orbit (MEO) F: orbite terrestre médiane (MEO) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| orden de diversidad E: order of diversity F: ordre de diversité |  | Rec. F.592 Rec. V.573 | § 1.11 N.° F42 |
| originador de mensaje corto E: short message originator F: expéditeur d'un message bref |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| oscilación de intermodulación (en un transmisor radioeléctrico de modulación de amplitud) E: intermodulation component (in a radio transmitter for amplitude-modulated emissions) F: oscillation d'intermodulation (dans un émetteur radioélectrique à modulation d'amplitude) | * | Rec. SM.326 | § 1.2 |
| P |  |  |  |
| palabra de sincronización de trama E: frame synchronization word F: mot de synchronisation de trame |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| palabra de supersincronización (SSW) E: super synchronization word (SSW) F: mot de synchronisation de supertrame (SSW) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| paquete E: packet F: paquet |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| paquete de datos E: data packet F: paquet de données (télétexte) | * | Rec. BT.653 | § 4.3 |
| patrón de frecuencia E: frequency standard F: étalon de fréquence |  | Rec. TF.686 Rec. V.573 | N.° J01 |
| patrón de tiempo E: time standard F: étalon de temps |  | Rec. TF.686 |  |
| patrón primario de frecuencia E: primary frequency standard F: étalon primaire de fréquence |  | Rec. TF.686 |  |
| patrón secundario de frecuencia E: secondary frequency standard F: étalon secondaire de fréquence |  | Rec. TF.686 |  |
| pendiente en los límites (de una banda de paso) E: attenuation-slope (of the passband) F: pente aux frontières (de la bande passante) | * | Rec. SM.332 | § 4.3 |
| penetración; densidad telefónica; teledensidad E: teledensity; telephone density F: télédensité; densité téléphonique |  | Rec. F.1399 | § 4.2.25 |
| pequeña densidad de flujo de potencia (servicio de radiodifusión por satélite) E: low-power flux-density (broadcasting-satellite service) F: puissance surfacique limitée (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 | § 1.5.3 |
| pérdida véase: atenuación |  |  |  |
| pérdida básica de transmisión (de un enlace radioeléctrico) E: basic transmission loss (of a radio link) F: affaiblissement de propagation (d'une liaison radioélectrique), affaiblissement entre antennes isotropes (d'une liaison radioélectrique) |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | § 4 N.° A44 |
| pérdida básica de transmisión en el espacio libre E: free-space transmission loss F: affaiblissement d'espace libre (d'une liaison radioélectrique) |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | § 5 N.° A45 |
| pérdida de transmisión (de un enlace radioeléctrico) E: transmission loss (of a radio link) F: affaiblissement de transmission (d'une liaison radioélectrique) |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | § 3 N.° A43 |
| pérdida de transmisión en el trayecto de un rayo E: ray path transmission loss F: affaiblissement de transmission pour un trajet radioélectrique |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | § 6 N.° A46 |
| pérdida del sistema E: system loss F: affaiblissement entre bornes d'antennes, affaiblissement du système |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | § 2 N.° A42 |
| pérdida por acoplamiento entre la antena y el medio (véase: degradación de la ganancia) E: gain degradation, antenna to medium coupling loss F: dégradation du gain, perte par couplage antenne-milieu |  | Rec. P.310 | N.° C32 |
| pérdida por dispersión (geométrica) E: spreading loss F: affaiblissement géométrique, atténuation géométrique |  | Rec. V.573 | N.° A48 |
| pérdida relativa al espacio libre E: loss relative to free space F: affaiblissement par rapport à l'espace libre (d'une liaison radioélectrique) |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | § 7 N.° A47 |
| pérdida total (de un enlace radioeléctrico) E: total loss (of a radio link) F: affaiblissement global (d'une liaison radioélectrique) |  | Rec. P.341 Rec. V.573 | § 1 N.° A41 |
| perfil de servicio E: service profile F: profil de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| perfil de servicio UPT E: UPT service profile F: profil de service UPT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| perfil del servicio IMT-2000 E: IMT-2000 service profile F: profil de service IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| periastro, periápside E: periapsis F: périastre, périapside |  | Rec. S.673 | An. |
| perigeo E: perigee F: périgée |  | Rec. S.673 | An. |
| periodismo electrónico (PE) E: electronic news gathering (ENG) F: reportages électroniques d'actualités (ENG) | * | Rec. SA.1154 | An. 3, § 2 |
| periodo anomalístico E: anomalistic period F: période anomalistique |  | Rec. S.673 | An. |
| periodo de revolución (de un satélite), periodo orbital (de un satélite) E: period of revolution (of a satellite), orbital period (of a satellite) F: période de révolution (d'un satellite), période orbitale (d'un satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| periodo de revolución sideral (de un satélite) E: sidereal period of revolution (of a satellite) F: période de révolution sidérale (d'un satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| periodo de rotación sideral (de un cuerpo espacial) E: sidereal period of rotation (of an object in space) F: période de rotation sidérale (d'un corps spatial) |  | Rec. S.673 | An. |
| periodo (de un satélite) E: period (of a satellite) F: période (d'un satellite) |  | Rec. V.573 | N.° H07 |
| periodo de validez del mensaje corto E: short message validity period F: période de validité d'un message bref |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| periodo nodal E: nodal period F: période nodale |  | Rec. S.673 | An. |
| periodo orbital (de un satélite) véase: periodo de revolución (de un satélite) |  |  |  |
| perturbación radioeléctrica, parásito (radioeléctrico) E: radio-frequency disturbance F: perturbation radioélectrique, parasite (radioélectrique) |  | Rec. V.573 | N.° F11b |
| picocélulas E: pico cells F: picocellules |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| plan de frecuencias; disposición de frecuencias E: frequency plan; frequency arrangement F: plan de fréquences; arrangement de fréquences |  | Rec. F.1399 | § 4.3.9 |
| plan de numeración privado (PNP) E: private numbering plan (PNP) F: plan de numérotage privé (PNP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| plano de la órbita (de un satélite) E: orbital plane (of a satellite) F: plan de l'orbite (d'un satellite) |  | Rec. S.673 | An. |
| plataforma común E: common platform F: plate-forme commune |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| polarización cruzada (o transpolarización) E: cross polarization F: transpolarisation |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° A1 N.° G01 |
| polarización dextrógira, polarización en el sentido de las agujas del reloj E: right-hand polarization, clockwise polarization F: polarisation dextrorsum, polarisation dextrogyre |  | Rec. V.573 | N.° G05 |
| polarización levógira, polarización en el sentido contrario de las agujas del reloj E: left-hand polarization, counter-clockwise polarization F: polarisation senestrorsum, polarisation lévogyre |  | Rec. V.573 | N.° G06 |
| política de seguridad E: security policy F: politique dans le domaine de la sécurité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| portadora E: carrier F: porteuse |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.09 |
| portadora (componente) E: carrier (component) F: (composante) porteuse |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.10 |
| posición orbital nominal E: nominal orbital position F: position nominale sur l'orbite |  | Rec. BO.566 | § 3.4 |
| potencia de la portadora (de un transmisor radioeléctrico) E: carrier power (of a radio transmitter) F: puissance (de la) porteuse (d'un émetteur radioélectrique) |  | Rec. V.573 | N.° E03 |
| potencia en la cresta de la envolvente (de un transmisor radioeléctrico) E: peak envelope power (of a radio transmitter) F: puissance en crête (d'un émetteur radioélectrique) |  | Rec. V.573 | N.° E01 |
| potencia fuera de banda admisible E: permissible out-of-band power F: puissance hors bande admissible |  | Rec. SM.328 | § 1.12 |
| potencia fuera de banda (de una emisión) E: out-of-band power (of an emission) F: puissance hors bande (d'une émission) |  | Rec. SM.328 | § 1.11 |
| potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) E: equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) F: puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) |  | Rec. BS.561 Rec. V.573 | § 3 N.° E07 |
| potencia media (de un transmisor radioeléctrico) E: mean power (of a radio transmitter) F: puissance moyenne (d'un émetteur radioélectrique) |  | Rec. V.573 | N.° E02 |
| potencia radiada aparente (p.r.a.) (en una dirección dada) E: effective radiated power (e.r.p.) (in a given direction) F: puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction donnée) |  | Rec. BS.561 Rec. V.573 | § 4 N.° E08 |
| potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.) (en una dirección dada) E: effective monopole-radiated power (e.m.r.p.) (in a given direction) F: puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction donnée) |  | Rec. BS.561 Rec. V.573 | § 2 N.° E09 |
| precisión E: precision F: précision |  | Rec. TF.686 |  |
| predicción lineal con excitación por código (CELP) E: code excited linear prediction (CELP) F: prédiction linéaire à excitation par code (CELP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| predicción lineal con excitación por vector suma (VSELP) E: vector sum excited linear prediction (VSELP) F: prédiction linéaire à excitation par somme vectorielle (VSELP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| pre-IMT-2000 E: pre-IMT-2000 F: systèmes antérieurs aux IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| presentación de identificación del destinatario deseado (IRID) E: intended recipient identification presentation (IRID) F: identification du destinataire voulu (IRID) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| presentación de identificación del número conectado (CONP) E: connected number identification presentation (CONP) F: présentation d'identification du numéro du correspondant (CONP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| presentación de identificación del número llamante (CNIP) E: calling number identification presentation (CNIP) F: présentation d'identification du numéro de l'appelant (CNIP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| presentación de identificación del usuario que llama (CPIP) E: calling party identification presentation (CPIP) F: présentation d'identification de l'appelant (CPIP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| prestación de seguridad E: security feature F: fonction de sécurité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| primitiva de confirmación E: confirm primitive F: primitive de confirmation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| primitiva de indicación E: indication primitive F: primitive d'indication |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| primitiva de servicio E: service primitive F: primitive de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| primitiva petición E: request primitive F: primitive de demande |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| primitiva respuesta E: response primitive F: primitive de réponse |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| privacidad E: privacy F: protection de la sphère privée |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| procedimiento de acceso al enlace para canales móviles digitales (LAPDM) E: link access procedure for digital mobile channel (LAPDM) F: procédure d'accès à la liaison pour canaux mobiles numériques (LAPDM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| procedimiento de acceso al enlace para dispositivos digitales sin cordón (LAPDC) E: link access procedure for digital cordless (LAPDC) F: procédure d'accès à la liaison pour systèmes numériques sans cordon (LAPDC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| productos de intermodulación (de una estación transmisora) E: intermodulation products (of a transmitting station) F: produits d'intermodulation (d'une station émettrice) |  | Rec. V.573 | N.° C07 |
| productos de intermodulación no esenciales E: spurious intermodulation products F: produits d'intermodulation non essentiels | * | Rec. SM.329 | § 1.1.3 |
| productos no esenciales de conversión de frecuencia E: spurious frequency conversion products F: produits non essentiels de conversion de fréquence | * | Rec. SM.329 | § 1.1.4 |
| profundidad de penetración (en el suelo) E: penetration depth F: profondeur de pénétration (dans le sol) |  | Rec. P.310 | N.° B4 |
| prohibición de llamadas entrantes (BAIC) E: barring of incoming calls (BAIC) F: interdiction d'appels entrants (BAIC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| prohibición de llamadas salientes (BAOC) E: barring of outgoing calls (BAOC) F: interdiction d'appels sortants (BAOC) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| propagación con visibilidad directa E: line-of-sight propagation F: propagation en visibilité |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° B2 N.° G12 |
| propagación en el espacio libre E: free-space propagation F: propagation en espace libre |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° B1 N.° G11 |
| propagación guiada (troposférica) (por conducto) E: ducting F: propagation troposphérique guidée |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° C24 N.° G18 |
| propagación ionosférica E: ionospheric propagation F: propagation ionosphérique |  | Rec. V.573 | N.° G22 |
| propagación (ionosférica) por impulsos meteóricos E: meteor-burst propagation F: propagation (ionosphérique) par impulsions météoriques | * | Rec. P.843 |  |
| propagación (ionosférica) según el «modo de silbidos» E: whistler mode propagation F: propagation (ionosphérique) suivant le mode des sifflements | * | I. P.262 An. al Vol. VI | § 1 y 2 |
| propagación por dispersión debida a las precipitaciones E: precipitation-scatter propagation F: propagation par diffusion par les précipitations |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° C29 N.° G19a |
| propagación por dispersión ionosférica E: ionospheric scatter propagation F: propagation par diffusion ionosphérique |  | Rec. V.573 | N.° G25 |
| propagación por dispersión troposférica E: tropospheric-scatter propagation F: propagation par diffusion troposphérique |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° C26 N.° G19 |
| (propagación por) reflexión ionosférica E: ionospheric reflection (propagation by) F: (propagation par) réflexion ionosphérique |  | Rec. V.573 | N.° G26 |
| propagación por trayectos múltiples E: multipath propagation F: propagation par trajets multiples |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° C30 N.° G19b |
| propagación transhorizonte E: trans-horizon propagation F: propagation transhorizon |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° C25 N.° G16 |
| propagación transionosférica E: trans-ionospheric propagation F: propagation transionosphérique |  | Rec. V.573 | N.° G24 |
| propagación troposférica E: tropospheric propagation F: propagation troposphérique |  | Rec. V.573 | N.° G14 |
| proporción de bits erróneos (BER) E: bit error ratio (BER) F: taux d'erreur binaire (TEB) |  | Rec. F.592 Rec. V.662 | § 2.1 Ap. 2, N.° 5.10 |
| proporción de bits erróneos residual (BER-R) E: residual bit error ratio (RBER) F: taux d'erreur binaire résiduel (TEBR) |  | Rec. F.592 Rec. V.662 | § 2.2 Ap. 2, N.° 5.11 |
| protocolo de interfaz radioeléctrica E: radio interface protocol F: protocole d'interface radioélectrique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| Protocolo Internet E: Internet protocol F: protocole Internet |  | Rec. F.1399 | § 4.2.13 |
| proveedor de acceso IMT-2000 E: IMT-2000 access provider F: fournisseur d'accès IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| proveedor de servicio IMT-2000 E: IMT-2000 service provider F: fournisseur de services IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| puerta (de una red) E: port (of a network) F: accès (d'un réseau) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.13 |
| puerto radioeléctrico E: radio port F: accès radioélectrique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| puesta en cola de llamadas (QUE) E: call queueing (QUE) F: mise en file d'attente (QUE) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| punto de acceso al servicio (SAP) E: service access point (SAP) F: point d'accès au service (SAP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| punto de conexión de usuario final E: end-user connection point F: point de connexion d'utilisateur final |  | Rec. F.1399 | § 4.2.9 |
| punto de origen de asignación (ASP) E: assignment source point (ASP) F: point source d'assignation (ASP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| R |  |  |  |
| radiación armónica, emisión armónica E: harmonic emissions F: rayonnement harmonique |  | Rec. SM.329 Rec. V.573 | § 1.1.1 N.° C06 |
| radiación no esencial E: spurious emissions F: rayonnement non essentiel |  | Rec. SM.329 Rec. SM.328 Rec. V.573 | § 1.1 § 1.7 N.° C04 |
| radiación parásita E: parasitic emissions F: rayonnement parasite |  | Rec. SM.329 | § 1.1.2 |
| radiación (radioeléctrica) E: radiation (in radiocommunication) F: rayonnement (radioélectrique) |  | Rec. V.573 | N.° C01 |
| radio, radioeléctrico E: radio F: radio, radioélectrique |  | Rec. V.573 | N.° A03 |
| radiobúsqueda E: radio paging F: radiorecherche, radiomessagerie | * * | Rec. M.539 Rec. M.584 Rec. M.1224 | § 4.1 |
| radiocanal, canal radioeléctrico, canal de radiofrecuencia (canal RF) E: (radio-frequency) channel, RF channel F: canal radioélectrique, radiocanal, canal RF |  | Rec. V.573 Rec. M.1224 Rec. F.1399 | N.° B01 § 4.1 § 4.3.2 |
| radiocomunicación E: radiocommunication F: radiocommunication |  | Rec. V.573 | N.° A01 |
| radiocomunicación espacial E: space radiocommunication F: radiocommunication spatiale |  | Rec. V.573 | N.° A07 |
| radiocomunicación terrenal E: terrestrial radiocommunication F: radiocommunication de Terre |  | Rec. V.573 | N.° A08 |
| radiodifusión E: broadcasting (service) F: radiodiffusion |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.35 |
| (radiodifusión de) televisión E: television broadcasting (service) F: radiodiffusion visuelle, (radiodiffusion de) télévision |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.37 |
| radiodifusión sonora E: sound broadcasting F: radiodiffusion sonore |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.36 |
| radioeléctrico, radio E: radio F: radioélectrique, radio |  | Rec. V.573 | N.° A03 |
| radioenlace E: radio link F: liaison radioélectrique |  | Rec. V.573 | N.° A21 |
| radio ficticio de la Tierra E: effective radius of the Earth F: rayon terrestre équivalent |  | Rec. P.310 | N.° C15 |
| ráfaga de sincronización E: synchronization burst F: salve de synchronisation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| recepción comunal (en el servicio de radiodifusión por satélite) E: community reception (in the broadcasting-satellite service) F: réception communautaire (dans le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 Rec. V.573 | § 1.3.2 N.° H42 |
| recepción con diversidad de espacio E: space diversity reception F: réception en diversité d'espace |  | Rec. F.592 Rec. V.573 | § 1.12 N.° F43 |
| recepción con diversidad de frecuencia E: frequency diversity reception F: réception en diversité de fréquence |  | Rec. F.592 Rec. V.573 | § 1.13 N.° F44 |
| recepción individual (en el servicio de radiodifusión por satélite) E: individual reception (in the broadcasting-satellite service) F: réception individuelle (dans le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 Rec. V.573 | § 1.3.1 N.° H41 |
| recepción por diversidad E: diversity reception F: réception en diversité |  | Rec. F.592 Rec. V.573 | § 1.10 N.° F41 |
| receptor lineal E: linear receiver F: récepteur linéaire | * | Rec. SM.331 | § 1 |
| recurso radioeléctrico E: radio resource F: ressource radioélectrique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| red E: network F: réseau |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| red de gestión de las telecomunicaciones (RGT) E: telecommunication management network (TMN) F: réseau de gestion des télécommunications (RGT) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| red de satélite móvil pública E: public mobile satellite network F: réseau mobile public à satellite |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| red de satélites E: satellite network F: réseau à satellite |  | Rec. V.573 | N.° A36 |
| red de satélites con reutilización de frecuencias E: frequency re-use satellite network F: réseau à satellite à réutilisation de fréquence |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H25 |
| red de telecomunicación E: telecommunication network, telecommunication system F: réseau de télécommunication |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.10 |
| red inteligente (IN) E: intelligent network (IN) F: réseau intelligent (RI) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| red móvil terrestre pública (RMTP) E: public land mobile network (PLMN) F: réseau mobile terrestre public (RMTP) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| red privada virtual (VPN) E: virtual private network (VPN) F: réseau privé virtuel (VPN) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| reenvío de llamadas (CF) E: call forwarding (CF) F: renvoi d'appel (CF) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| reenvío de llamadas por abonado móvil ocupado (CFB) E: call forwarding on mobile subscriber busy (CFB) F: renvoi d'appel sur occupation de l'abonné mobile (CFB) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| reenvío de llamadas incondicional (CFU) E: call forwarding unconditional (CFU) F: renvoi d'appel inconditionnel (CFU) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| reflexión ionosférica E: ionospheric reflection F: réflexion ionosphérique |  | Rec. V.573 | N.° G26 |
| registro E: registration F: enregistrement |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| registro de la posición E: location registration F: enregistrement de la position |  | Rec. M.624 | An. I, § 4 |
| registro de localización E: location register F: enregistreur de positions | * | Rec. M.624 | An. I, § 2 |
| registro de posiciones de base (RPP) E: home location register (HLR) F: registre de localisation et de rattachement (HLR) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| registro de posiciones visitado (RPV) E: visitor location register (VLR) F: registre de localisation des visiteurs (VLR) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| registro personal E: personal registration F: enregistrement de l'utilisateur |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| registro terminal E: terminal registration F: enregistrement du terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| relación de expansión de la anchura de banda E: bandwidth expansion ratio F: rapport d'étalement de la largeur de bande |  | Rec. SM.328 | § 1.4 |
| relación de mezcla E: mixing ratio F: rapport de mélange |  | Rec. P.310 | N.° C3 |
| relación de protección E: protection ratio F: rapport de protection |  | Rec. V.573 | N.° F22 |
| relación de protección en audiofrecuencia (AF) E: audio-frequency (AF) protection ratio F: rapport de protection en audiofréquence (AF) | * | Rec. V.573 Rec. BS.638 | N.° F22 (Nota 3) § 1.2 |
| relación de protección en radiofrecuencia (RF) E: radio-frequency (RF) protection ratio F: rapport de protection en radiofréquence (RF) | * | Rec. V.573 Rec. BT.655 Rec. BS.638 | N.° F22 (Nota 3) § 1 § 1.4 |
| relación de protección en videofrecuencia (VF) E: video-frequency (VF) protection ratio F: rapport de protection en vidéofréquence (VF) | * | Rec. V.573 | N.° F22 (Nota 3) |
| relación global portadora/interferencia E: overall carrier-to-interference ratio F: rapport global porteuse/brouillage |  | Rec. BO.566 | § 4.6 |
| relación señal/interferencia E: signal-to-interference ratio, signal/interference ratio F: rapport signal sur brouillage, rapport signal/brouillage |  | Rec. V.573 | N.° F21 |
| relación señal/interferencia en audiofrecuencia (AF) E: audio-frequency (AF) signal-to-interference ratio F: rapport signal/brouillage en audiofréquence (AF) | * | Rec. V.573 Rec. BS.638 | N.° F21 (Nota 1) § 1.1 |
| relación señal/interferencia en radiofrecuencia (RF) E: radio-frequency (RF) signal-to-interference ratio F: rapport signal/brouillage en radiofréquence (RF) | * | Rec. V.573 Rec. BS.638 | N.° F21 (Nota 1) § 1.1 |
| relación señal/interferencia en videofrecuencia (VF) E: video-frequency (VF) signal-to-interference ratio F: rapport signal/brouillage en vidéofréquence (VF) | * | Rec. V.573 | N.° F21 (Nota 1) |
| relación señal/ruido normalizada E: normalized signal-to-noise ratio F: rapport signal/bruit normalisé | * | Rec. SM.331 | § 9.5 |
| relevador radioeléctrico digital para jerarquías síncronas (JDS-RRD) E: digital radio-relay for synchronous hierarchy (SDH-DRRS) F: faisceau hertzien numérique pour hiérarchie synchrone (HNS-FHN) |  | Rec. F.592 | § 1.9 |
| reloj E: clock F: horloge |  | Rec. TF.686 |  |
| reloj coordinado E: coordinate clock F: horloge coordonnée |  | Rec. TF.686 |  |
| reloj primario E: primary clock F: horloge primaire |  | Rec. TF.686 |  |
| repetidor; estación repetidora E: repeater; repeater station F: répéteur; station répétrice |  | Rec. F.1399 | § 4.2.21 |
| reposicionabilidad E: resettability F: fidélité |  | Rec. TF.686 |  |
| reproductibilidad E: reproducibility F: reproductibilité |  | Rec. TF.686 |  |
| respuesta de autenticación E: authentication response F: réponse d'authentification |  | Rec. M.1224 |  |
| restricción de identificación del número conectado (CONR) E: connected number identification restriction (CONR) F: restriction d'identification du numéro du correspondant (CONR) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| restricción de identificación del número llamante (CNIR) E: calling number identification restriction (CNIR) F: restriction d'identification du numéro de l'appelant (CNIR) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| retardo de fase E: phase delay F: temps de propagation de phase |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.06 |
| retardo de grupo E: group delay F: temps de propagation de groupe |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.07 |
| retención de llamadas (CH) E: call hold (CH) F: mise en garde (CH) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| retención de llamadas con anuncio (CHA) E: call hold with announcement (CHA) F: mise en garde avec message (CHA) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| robustez E: robustness F: robustesse |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| ruido (en telecomunicación) E: noise (in telecommunication) F: bruit (en télécommunication) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 5.08 |
| ruido radioeléctrico E: radio (frequency) noise F: bruit radioélectrique |  | Rec. V.573 | N.° F11a |
| S |  |  |  |
| salto de tiempo E: time step F: saut de temps |  | Rec. TF.686 |  |
| salto (en propagación ionosférica) E: hop (in ionospheric propagation) F: bond, saut (en propagation ionosphérique) |  | Rec. V.573 | N.° G28 |
| satélite E: satellite F: satellite |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H04 |
| satélite activo E: active satellite F: satellite actif |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H11 |
| satélite de actitud estabilizada E: attitude-stabilized satellite F: satellite à commande d'orientation |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H15 |
| satélite de adquisición de datos E: data collection satellite F: satellite de collecte de données |  | Rec. V.573 | N.° H34 |
| satélite de posición controlada E: station-keeping satellite F: satellite maintenu en position |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H13 |
| satélite de retransmisión de datos E: data relay satellite F: satellite relais de données |  | Rec. V.573 | N.° H33 |
| satélite de teledetección E: remote sensing satellite F: satellite de télédétection |  | Rec. V.573 | N.° H35 |
| satélite estacionario E: stationary satellite F: satellite stationnaire |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H19 |
| satélite geoestacionario E: geostationary-satellite F: satellite géostationnaire |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H21 |
| satélite geosincrónico E: geosynchronous satellite F: satellite géosynchrone |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H17 |
| satélite reflector E: reflecting satellite F: satellite réflecteur |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H12 |
| satélite sincrónico E: synchronous satellite F: satellite synchrone |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H16 |
| satélite sincronizado, satélite en fase (desaconsejado) E: synchronized satellite, phased satellite (deprecated) F: satellite synchronisé, satellite en phase (déconseillé) |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H14 |
| satélite subsincrónico (supersincrónico) E: sub-synchronous (super-synchronous) satellite F: satellite sous-synchrone (super-synchrone) |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H18 |
| sección homogénea (para la telefonía) E: homogeneous section (for telephony) F: section homogène (pour la téléphonie) | * | Rec. F.390 | § 1.3 |
| sección radiodigital E: digital radio section F: section hertzienne numérique | * | Rec. UIT-T G.702 Referido en la Rec. F.390 |  |
| sector de interferencia (I) (para una antena directiva en las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 y 28 MHz) E: interference sector (I) F: secteur de brouillage (I) |  | Rec. F.162 | § 1.3 |
| sector de servicio (S) (para una antena directiva en las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 y 28 MHz) E: service sector (S) F: secteur de service (S) |  | Rec. F.162 | § 1.2 |
| segundo canal adyacente E: second adjacent channel F: canal deuxième adjacent |  | Rec. BO.566 Rec. V.573 | § 4.5 N.° B12 |
| segundo con errores (SE) E: errored second (ES) F: seconde avec erreurs, seconde entachée d'erreurs (SE) |  | Rec. F.592 Rec. V.662 | § 2.3 Ap. 2, N.° 5.12 |
| segundo con muchos errores (SME) E: severely errored second (SES) F: seconde gravement entachée d'erreurs (SGE) |  | Rec. F.592 Rec. V.662 | § 2.4 Ap. 2, N.° 5.13 |
| segundo intercalar E: leap second F: seconde intercalaire |  | Rec. TF.686 |  |
| seguridad E: security F: sécurité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| seguridad de funcionamiento E: dependability F: sûreté de fonctionnement |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| seguridad de la información E: information security F: sécurité de l'information |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| selectividad de un receptor E: selectivity of a receiver F: sélectivité d'un récepteur | * | Rec. SM.332 | § a |
| selectividad efectiva de un receptor (para estudiar la selectividad en la región no lineal, es decir, en el caso de dos o más señales a la entrada) E: effective selectivity (for the purpose of studying the selectivity in the non-linear region with two or more input signals) F: sélectivité effective d'un récepteur (pour l'étude de la sélectivité dans la région non linéaire, c'est-à-dire dans le cas de deux ou plusieurs signaux à l'entrée) | * | Rec. SM.332 | § 6.1 |
| señal E: signal F: signal |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.02 |
| señalización de usuario a usuario (UUS) E: user-to-user signalling (UUS) F: signalisation utilisateur-utilisateur (UUS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| sensibilidad de referencia E: reference sensitivity F: sensibilité de référence | * | Rec. SM.331 | § 5 |
| sensibilidad de un receptor E: sensitivity of a receiver F: sensibilité d'un récepteur | * | Rec. SM.331 | § a |
| sensibilidad máxima (para los receptores de radiodifusión sonora o visual) (televisión)) E: maximum sensitivity (for sound broadcast and television receivers) F: sensibilité maximale (cas des récepteurs de radiodiffusion sonore ou visuelle) (télévision) | * | Rec. SM.331 | § 10.1 |
| sensibilidad máxima utilizable incluido el equipo reproductor (para los receptores radiotelegráficos para recepción auditiva) E: maximum usable sensitivity, including the reproducing equipment (for radiotelegraph receivers for aural reception) F: sensibilité maximale utilisable, y compris l'équipement de reproduction (cas de récepteurs de radiotélégraphie pour réception auditive) | * | Rec. SM.331 | § 9.2 |
| sensibilidad máxima utilizable limitada por el ruido E: maximum usable (noise-limited) sensitivity F: sensibilité maximale utilisable limitée par le bruit | * | Rec. SM.331 | § 4.2 |
| sensibilidad máxima utilizable (limitada por la mutilación o la distorsión) E: maximum usable sensitivity (distortion limited or mutilation limited) F: sensibilité maximale utilisable (limitée par la mutilation ou la distorsion) | * | Rec. SM.331 | § 9.1 |
| sensibilidad máxima utilizable (para los receptores radiotelegráficos para recepción auditiva) E: maximum usable sensitivity (for radiotelegraph receivers for aural reception) F: sensibilité maximale utilisable (cas des récepteurs de radiotélégraphie pour réception auditive) | * | Rec. SM.331 | § 9.1 |
| sensibilidad máxima utilizable limitada por la amplificación E: maximum usable (gain-limited) sensitivity F: sensibilité maximale utilisable limitée par l'amplification | * | Rec. SM.331 | § 4.2 |
| sensor activo E: active sensor F: détecteur actif, capteur actif |  | Rec. V.573 | N.° H31 |
| sensor pasivo E: passive sensor F: détecteur passif, capteur passif |  | Rec. V.573 | N.° H32 |
| sentido: (para un modo de explotación, establecimiento de comunicación) – . . . de sentido único E: one way. . . F: . . . à sens unique, spécialisé – . . . de doble sentido E: both ways. . . F: . . . à double sens, mixte |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.22, N.° 3.23 |
| señal E: signal F: signal |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.02 |
| separación E: offset F: décalage |  | Rec. TF.686 |  |
| separación de canales E: channel spacing F: espacement entre canaux |  | Rec. V.573 | N.° B15 |
| separación de frecuencia E: frequency offset F: décalage de fréquence |  | Rec. TF.686 Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 4.08 |
| separación de frecuencia normalizada E: normalized frequency offset F: décalage de fréquence normé |  | Rec. TF.686 |  |
| separación normalizada E: normalized offset F: décalage normé |  | Rec. TF.686 |  |
| separado E: offset F: décalé (canal) |  | Rec. V.573 | N.° B16 |
| servicio E: service F: service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio conversacional E: conversational service F: service de conversation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de comunicaciones personales (PCS) E: personal communications service (PCS) F: service de communications personnelles (PCS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de consulta E: retrieval service F: service de consultation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de distribución E: distribution service F: service de distribution |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de emergencia E: emergency service F: service d'urgence |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de frecuencias patrón por satélite E: standard frequency-satellite service F: service des fréquences étalon par satellite |  | Rec. TF.686 |  |
| servicio de gestión de la RGT E: TMN management service F: service de gestion RGT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de la posición E: location service F: service d'indication du lieu |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de mensajería E: messaging service F: service de messagerie |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de radiocomunicación E: radiocommunication service F: service de radiocommunication |  | Rec. V.573 | N.° A04 (Nota 2) |
| servicio de radiodifusión por satélite E: broadcasting-satellite service F: service de radiodiffusion par satellite |  | Rec. BO.566 | § 1.1 |
| servicio de seguridad E: security service F: service de sécurité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de señales horarias por satélite E: time-signal satellite service F: service des signaux horaires par satellite |  | Rec. TF.686 |  |
| servicio de telecomunicaciones personales universales (UPT) E: universal personal telecommunications (UPT) service F: service de télécommunications personnelles universelles (UPT) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio de teletexto E: teletext service F: service de télétexte | * | I. BT. 802 An. al Vol. IX-1 Rec. BT.653 | § 3.1 An.1, § 2 |
| servicio de transmisión radiofónica E: program sound transmission service F: service de transmission de programmes radiophoniques |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio interactivo E: interactive service F: service interactif |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio móvil E: mobile service, mobility service F: service mobile, service de mobilité |  | Rec. V.573 Rec. M.1224 | N.° A10 (Nota 1) § 4.1 |
| (servicio) télex E: telex (service) F: (service) télex |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.09 |
| servicio multimedios E: multimedia service F: service multimédia |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio portador E: bearer service F: service support |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio sin conexión E: connectionless service F: service sans connexion |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio suplementario E: supplementary service F: complément de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| servicio telefónico E: telephone service F: service téléphonique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| (servicio de) telemática E: telematics (services) F: télématique (services de) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.18 |
| símplex, semidúplex E: simplex, half duplex (deprecated) F: simplex, à l'alternat, semi-duplex (déconseillé) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.18 |
| sincronismo E: synchronism F: synchronisme |  | Rec. TF.686 |  |
| sistema E: system F: système |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| (sistema) concentrador de radiocomunicaciones digitales E: digital radio concentrator (system) F: concentrateur en radiocommunications numériques |  | Rec. F.592 | § 1.15 |
| sistema de distribución E: distribution system F: système de distribution |  | Rec. F.1399 | § 4.2.6 |
| sistema de funcionamiento (OS) E: operations system (OS) F: système d'exploitation (OS) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| sistema de modulación de espectro ensanchado (o sistema SS (spread spectrum system)) E: spread spectrum (SS) system F: système à modulation avec étalement du spectre (MES) | * | Rec. SM.1055 | An. 1 § 1 |
| sistema de radiobúsqueda véase: radiobúsqueda |  |  |  |
| sistema de relevadores radioeléctricos E: radio-relay system F: faisceau hertzien |  | Rec. F.592 Rec. V.573 | § 1.1 N.° A22 |
| sistema de relevadores radioeléctricos transhorizonte E: trans-horizon radio-relay system F: faisceau hertzien transhorizon |  | Rec. F.592 Rec. V.573 | § 1.2 N.° A23 |
| sistema de satélites E: satellite system F: système à satellites |  | Rec. V.573 | N.° A34 |
| sistema de servicio de comunicaciones personales (PCS) E: PCS system F: système PCS |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| sistema de tratamiento de mensaje corto E: short message handling system F: système de traitement de messages brefs |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| sistema espacial E: space system F: système spatial |  | Rec. V.573 | N.° A35 |
| sistema inalámbrico multimedios (MWS) E: multimedia wireless system F: système hertzien multimedia |  | Rec. F.1399 | § 4.2.14 |
| sistema punto a multipunto E: point-to-multipoint system F: système point à multipoint |  | Rec. F.1399 | § 4.2.17 |
| sistema punto a punto E: point-to-point system F: système point à point |  | Rec. F.1399 | § 4.2.18 |
| sistemas multipunto E: multipoint systems F: systèmes multipoint |  | Rec. F.1399 | § 4.2.15 |
| sonda espacial E: space probe F: sonde spatiale |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H03 |
| subbanda E: sub-band F: sous-bande |  | Rec. F.1399 | § 4.3.13 |
| subbanda; subbanda de frecuencias E: sub-band; frequency sub-band F: sous-bande; sous-bande de fréquences |  | Rec. F.1399 | § 4.3.13 |
| subbanda de frecuencias; subbanda E: frequency sub-band; sub-band F: sous-bande de fréquences; sous-bande |  | Rec. F.1399 | § 4.3.13 |
| suministrador de red E: network provider F: fournisseur de réseau |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| suministrador de servicio E: service provider F: fournisseur de services |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| suministrador de servicio de valor añadido E: value added service provider F: fournisseur de services à valeur ajoutée |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| suministrador de servicio privado E: private service provider F: fournisseur de services privé |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| suministrador de servicio UPT E: UPT service provider F: fournisseur de services UPT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| superficie lisa, especular E: smooth surface, specular surface F: surface lisse |  | Rec. P.310 | N.° B5 |
| superficie rugosa E: rough surface F: surface rugueuse |  | Rec. P.310 | N.° B6 |
| superrefracción E: super refraction F: superréfraction |  | Rec. P.310 | N.° C14 |
| T |  |  |  |
| tarificación E: charging F: taxation |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| tarificación dividida (SPL) E: split charging (SPL) F: taxation partagée (complément de service) (SPL) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| telealarma E: remote alarm F: téléalarme |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.33 |
| telecomunicación E: telecommunication F: télécommunication |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.06 |
| teleconferencia E: teleconference F: téléconférence |  | Rec. V.662 Rec. M.1224 | Ap. 2, N.° 1.25 § 4.1 |
| telecontrol E: telecontrol F: téléconduite |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.30 |
| teledensidad, densidad de accesos E: teledensity; access density F: densité d’accès; densité de terminaisons |  | Rec. F.1399 | § 4.2.23 |
| teledensidad, densidad de terminales E: teledensity; terminal density F: densité de terminaux |  | Rec. F.1399 | § 4.2.24 |
| teledifusión E: broadcasting F: télédiffusion |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.34 |
| teledistribución véase: distribución por cable |  |  |  |
| teleescritura E: telewriting F: téléécriture |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.11 |
| telefonía E: telephony F: téléphonie |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.07 |
| telegrafía E: telegraphy F: télégraphie |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.08 |
| teleguiaje E: teleguidance F: téléguidage |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.31 |
| teleinformática (teleproceso) E: teleprocessing (teleinformatics) F: téléinformatique (télétraitement) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.15 |
| telemando E: telecommand F: télécommande |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.29 |
| telemática (servicios de) E: telematics (services) F: télématique (services de) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.18 |
| telemedida E: telemetry, telemetering F: télémesure |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.28 |
| teleservicio E: teleservice F: téléservice |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| telesupervisión E: telemonitoring F: télésurveillance |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.32 |
| teletex (servicio) E: teletex (service) F: télétex (service) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.22 |
| teletexto, videografía radiofundida E: teletext, broadcast videography F: télétexte, vidéographie diffusée |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.20 |
| televisión E: television F: télévision |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.16 |
| televisión de alta definición E: high-definition television F: télévision à haute définition | * | I. BT.801 An. al Vol.XI-1 | § 1 |
| televisión de imágenes fijas E: still-picture television (SPTV) F: télévision à images fixes |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.17 |
| televisión mejorada E: enhanced television F: télévision améliorée | * | I. BT.1077 An. al Vol.XI-1 | § 2 |
| televotación (VOT) E: televoting (VOT) F: télévote (VOT) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| temperatura de ruido equivalente (puntual) (de una red lineal con dos puertas) E: equivalent (spot) noise temperature (of a linear two-port network) F: température équivalente de bruit (d'un biporte linéaire) |  | Rec. V.573 | N.° F02 |
| temperatura de ruido puntual (de una red con una sola puerta) E: spot noise temperature (of a one-port network) F: température de bruit (d'un monoporte) |  | Rec. V.573 | N.° F01 |
| (tentativa de) llamada (por un usuario) E: call (attempt) (by a user) F: (tentative d')appel (par un usager) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.04 |
| terminación; terminación radioeléctrica E: termination; radio termination F: terminaison radioélectrique |  | Rec. F.1399 | § 4.2.27 |
| terminación de usuario final; terminación radioeléctrica de usuario final E: end-user termination, end-user radio termination F: terminaison radioélectrique d'utilisateur final |  | Rec. F.1399 | § 4.2.10 |
| terminación móvil (MT) E: mobile termination (MT) F: terminaison mobile (MT) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| terminación radioeléctrica; terminación E: radio termination; termination F: terminaison radioélectrique; terminaison |  | Rec. F.1399 | § 4.2.27 |
| terminal (de telecomunicación) E: (telecommunication) terminal F: terminal (de télécommunication) |  | Rec. V.662 Rec. M.1224 | Ap. 2, N.° 2.11 § 4.1 |
| terminal adaptable E: adaptive terminal F: terminal adaptatif |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| terminal inalámbrico E: wireless terminal F: terminal hertzien |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| terminal multibanda E: multiband terminal F: terminal multibande |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| terminal multimodo E: multimode terminal F: terminal multimode |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| terminal personal E: personal terminal F: terminal individuel |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| terminal personal fija E: fixed personal terminal F: station personnelle fixe |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| tiempo E: time F: temps |  | Rec. TF.686 |  |
| Tiempo Atómico Internacional (TAI) E: International Atomic Time (TAI) F: temps atomique international (TAI) |  | Rec. V.573 Rec. TF.686 | N.° J04 |
| tiempo coordenada E: coordinate time F: temps-coordonnée |  | Rec. TF.686 |  |
| tiempo de establecimiento de una señal telegráfica E: build-up time of a telegraph signal F: temps d'établissement d'un signal télégraphique |  | Rec. SM.328 | § 1.20 |
| tiempo propio E: proper time F: temps propre |  | Rec. TF.686 |  |
| tiempo relativo de establecimiento de una señal telegráfica E: relative build-up time of a telegraph signal F: temps d'établissement relatif d'un signal télégraphique |  | Rec. SM.328 | § 1.21 |
| Tiempo Universal (UT) E: Universal Time (UT) F: temps universel (UT) |  | Rec. TF.686 Rec. TF.460 Rec. V.573 | An. 1, § A N.° J05 |
| Tiempo Universal Coordinado (UTC) E: Coordinated Universal Time (UTC) F: temps universel coordonné (UTC) |  | Rec. TF.686 Rec. TF.460 Rec. V.573 | An. 1, § C N.° J06 |
| tolerancia de frecuencia E: frequency tolerance F: tolérance de fréquence |  | Rec. SM.328 Rec. V.573 | § 1.19 N.° D02 |
| tolerancia de ruido impulsivo E: impulsive noise tolerance F: tolérance de bruit impulsif |  | I. M.358 Informes UIT-R Serie M 1995 | § 1.3.1.4 |
| tono de llamada especial (CRG) E: customized ringing (CRG) F: sonneries personnalisées (CRG) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| trama E: frame F: trame |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| transferencia de enlace automática E: automatic link transfer F: transfert de liaison automatique |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| transferencia de llamada (CT) E: call transfer (CT) F: transfert d'appel (CT) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| tránsito E: roaming F: itinérance |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| tránsito (itinerancia) de usuario E: user roaming F: itinérance (suivi d'un utilisateur itinérant) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| tránsito (itinerancia) del terminal E: terminal roaming F: suivi d'un terminal itinérant |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| transmisión E: transmission F: transmission |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.03 |
| transmisión de datos E: data transmission F: transmission de données |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.14 |
| (transmisión de) datos en la parte inferior de la banda de base (DUV) E: data under voice (transmission) (DUV) F: (transmission de) données infravocales |  | Rec. F.592 | § 3.1 |
| (transmisión de) datos en la parte superior de la banda de base (DAV) E: data above voice (transmission) (DAV) F: (transmission de) données supravocales |  | Rec. F.592 | § 3.2 |
| transmisor (radioeléctrico) E: (radio) transmitter F: émetteur (radioélectrique) |  | Rec. V.573 | N.° D01 |
| transparencia de bits E: bit transparency F: transparence des bits |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| traspaso, conmutación de llamada en curso E: handover, hand-off F: transfert |  | Rec. M.624 Rec. M.1224 | An. 1, § 8 § 4.1 |
| traspaso entre células (véase traspaso) E: intercell handover F: transfert intercellulaire |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| traspaso intracélula (véase traspaso) E: intracell handover F: transfert intracellulaire |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| trayecto E: path F: trajet |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| trayecto de transmisión E: transmission path F: trajet de transmission |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 2.14 |
| trayecto digital ficticio de referencia E: hypothetical reference digital path F: conduit numérique fictif de référence | * | Rec. UIT-T G.721 Referido en la Rec. F.390 |  |
| trayecto digital ficticio de referencia (para sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía – sistemas con una capacidad superior al segundo nivel jerárquico) E: hypothetical reference digital path (for radio-relay systems for telephony – systems with a capacity above the second hierarchical level) F: conduit numérique fictif de référence (pour les faisceaux hertziens de téléphonie – systèmes ayant une capacité supérieure au deuxième niveau hiérarchique) | * | Rec. F.556 |  |
| trayecto radiodigital E: digital radio path F: conduit hertzien numérique | * | Rec. UIT-T G.702 Referido en la Rec. F.390 |  |
| troposfera E: troposphere F: troposphère |  | Rec. P.310 Rec. V.573 | N.° C1 N.° G13 |
| U |  |  |  |
| umbral de decodificación (señal de datos en televisión) E: decoding threshold (data signal in television) F: seuil de décodage (signal de données en télévision) | * | I. BT.956 An. Vol. XI-1 | Ap. I, P.I, § 12 |
| unidad de datos (para teletexto) E: data unit F: unité de données | * | Rec. BT.653 | § 4.2 |
| unidad de escala de tiempo E: time scale unit F: unité d'une échelle de temps |  | Rec. TF.686 |  |
| unidad de recurso radioeléctrico E: radio resource unit F: ressource radioélectrique unitaire |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| unidad M E: M-unit F: unité M |  | Rec. P.310 | N.° C9 |
| unidad N E: N-unit F: unité N |  | Rec. P.310 | N.° C6 |
| unilateral, unidireccional E: unidirectional F: unilatéral, unidirectionnel, simplex (déconseillé) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 3.20 |
| usuario E: user F: utilisateur |  | Rec. M.1224 Rec. F.1399 | § 4.1 § 4.2.30 |
| usuario de telecomunicaciones personales universales (UPT) E: UPT user F: utilisateur UPT |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| usuario final E: end-user F: utilisateur final |  | Rec. F.1399 | § 4.2.8 |
| usuario IMT-2000 E: IMT-2000 user F: utilisateur IMT-2000 |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| usurpación E: masquerade F: usurpation d'identité |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| UT véase: Tiempo Universal |  |  |  |
| UTC véase: Tiempo Universal Coordinado |  |  |  |
| V |  |  |  |
| validación (de mensajes) E: validation (messages) F: validation (messages) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| validación (usuario/terminal) E: validation (user/terminal) F: validation (utilisateur/terminal) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| valor nominal E: nominal value F: valeur nominale |  | Rec. TF.686 |  |
| valor normalizado E: normalized value F: valeur normée |  | Rec. TF.686 |  |
| vehículo espacial E: spacecraft F: engin spatial |  | Rec. S.673 Rec. V.573 | An. N.° H01 |
| velocidad primaria E: primary rate F: débit primaire |  | Rec. F.1399 | § 4.2.19 |
| verificación de perfil de servicio E: service profile verification (SPV) F: vérification du profil de service (SPV) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| verificación de titular de módulo de identidad de usuario (UIM) E: user identity module (UIM) F: vérification du détenteur d'un module d'identité d'utilisateur (UIM) |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| videoconferencia E: video-conference F: visioconférence, vidéoconférence |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.27 |
| videofonía de imágenes fijas E: still-picture video-telephony F: visiophonie à images fixes |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.24 |
| videofonía, videotelefonía E: videophony, viewphone, visual telephone F: visiophonie, vidéophonie (terme déconseillé dans ce sens) |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.23 |
| videografía E: videography F: vidéographie |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.19 |
| videografía radiodifundida, teletexto E: broadcast videography, teletext F: vidéographie diffusée, télétexte |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.20 |
| videotex, videografía interactiva E: videotex, interactive videography F: vidéotex, vidéographie interactive |  | Rec. V.662 | Ap. 2, N.° 1.21 |
| Z |  |  |  |
| zona de captación (de una estación receptora terrenal) E: capture area (of a terrestrial receiving station) F: zone de captage (d'une station de réception de Terre) |  | Rec. V.573 | N.° A52 |
| zona de cobertura véase: zona de servicio |  |  |  |
| zona de cobertura de un transmisor de radiodifusión en una banda de radiodifusión determinada E: coverage area of a broadcasting transmitter in a given broadcasting band F: zone de couverture d'un émetteur de radiodiffusion dans une bande de radiodiffusion donnée (dans le cas de radiodiffusion sonore) |  | Rec. BS.638 | § 3 |
| zona de cobertura (de una estación espacial) E: coverage area (of a space station) F: zone de couverture (d'une station spatiale) Se puede destacar: |  | Rec. V.573 | N.° A51a |
| zona de cobertura en ausencia de interferencia E: interference-free coverage area F: zone de couverture en l'absence de brouillage | * | Rec. V.573 | N.° A51a (Nota 3) |
| zona de cobertura nominal E: nominal coverage area F: zone de couverture nominale | * | Rec. V.573 | N.° A51a (Nota 3) |
| zona de cobertura real E: actual coverage area F: zone de couverture réelle | * | Rec. V.573 | N.° A51a (Nota 3) |
| zona de cobertura (de una estación transmisora terrenal) E: coverage area (of a transmitting terrestrial station) F: zone de couverture (d'une station d'émission de Terre) Se puede destacar: |  | Rec. V.573 | N.° A51b |
| zona de cobertura nominal E: nominal coverage area F: zone de couverture nominale | * | Rec. V.573 | N.° A51b (Nota 3) |
| zona de cobertura real E: actual coverage area F: zone de couverture réelle | * | Rec. V.573 | N.° A51b (Nota 3) |
| zona de cobertura sin interferencias E: interference-free coverage area F: zone de couverture en l'absence de brouillage | * | Rec. V.573 | N.° A51b (Nota 3) |
| zona de cobertura (para el servicio de radiodifusión por satélite) E: coverage area (for the broadcasting-satellite service) F: zone de couverture (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 | § 3.2 |
| zona de coordinación E: coordination area F: zone de coordination |  | Art. 1 del RR | número 1.171 |
| zona de estación de base E: base station area F: zone de station de base |  | Rec. M.624 Rec. M.1224 | An. 1, § 6 § 4.1 |
| zona de localización E: location area F: zone de localisation |  | Rec. M.624 | An. 1, § 3 |
| zona de registro del terminal E: terminal registration area F: zone d'enregistrement de terminal |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| zona de servicio E: service area F: zone de service |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| zona de servicio de un enlace de conexión E: feeder-link service area F: zone de service de liaison de connexion |  | Rec. BO.566 | § 4.3 |
| zona de servicio (de una estación espacial) E: service area (of a space) F: zone de service (d'une station spatiale) |  | Rec. V.573 | N.°A51a (Nota 5) |
| zona de servicio (para el servicio de radiodifusión de satélite) E: service area (for the broadcasting-satellite service) F: zone de service (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 | § 3.1 |
| zona de servicio regional E: regional service area F: zone de service régionale |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| zona de servicio global E: worldwide service area F: zone de service mondiale |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| zona de servicio limitada E: limited service area F: zone de service limitée |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| zona de servicio nacional E: national service area F: zone de service nationale |  | Rec. M.1224 | § 4.1 |
| zona del haz de un enlace de conexión E: feeder-link beam area F: empreinte d'un faisceau de liaison de connexion |  | Rec. BO.566 | § 4.2 |
| zona del haz (para el servicio de radiodifusión por satélite) E: beam area (for the broadcasting-satellite service) F: empreinte d'un faisceau (pour le service de radiodiffusion par satellite) |  | Rec. BO.566 | § 3.3 |

* 	Esta Recomendación, modificada por correcciones redaccionales únicamente, se ha actualizado en 2003 y en 2005.

*	Anexo a la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).

*	La Fig. 1 muestra una representación gráfica de estos términos.

*	Los términos de mecánica celeste relativos a las órbitas utilizados en las definiciones se definen en la Recomendación UIT-R S.673.