РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  V.573-5

Словарь по радиосвязи

(1978-1982-1986-1990-2000-2007)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приводится основной материал, относящийся к словарю, содержащему синонимические термины на трех языках, и соответствующие определения. В нее включены термины, содержащиеся в Статье 1 Регламента радиосвязи (РР), список которых расширен за счет технических терминов, определенных в текстах МСЭ-R.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что Статья 1 Регламента радиосвязи (РР) содержит определения терминов для регламентарных целей;

b)	что исследовательские комиссии по радиосвязи испытывают необходимость в разработке новых и измененных определений технических терминов, которые отсутствуют в Статье 1 РР или определены таким образом, что это не подходит для целей исследовательских комиссий по радиосвязи;

c)	что некоторые из этих терминов и определений, разработанных Исследовательскими комиссиями по радиосвязи, целесообразно было бы шире использовать в МСЭ-R,

рекомендует,

чтобы термины, перечисленные в Статье 1 РР и в Приложении 1, ниже, использовались как можно шире со значением, придаваемым им в соответствующем определении.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В случае возникновения трудностей при использовании какого-либо из терминов со значением, приведенным в соответствующем определении, исследовательским комиссиям предлагается передавать в Координационный комитет по терминологии (ККТ) предложения по пересмотру или другому применению соответствующего термина с представлением соответствующего обоснования.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Ряд терминов, включенных в данную Рекомендацию, представлен также в Статье 1 РР с другими определениями. Эти термины обозначаются как (РР…, ИЗМ) или (РР …(ИЗМ)), если соответствующие изменения носят лишь редакционный характер. Изменения предлагаются по двум причинам:

–	некоторые определения РР учитывают только регламентарные аспекты, в то время как ККТ предлагает определения технического характера;

–	некоторые определения РР создают трудности с точки зрения их толкования, и в этих случаях изменения или добавления, предлагаемые ККТ, могут оказаться полезными в дальнейшем при разработке проектов пересмотренных определений РР.

При применении Регламента радиосвязи должны использоваться только те термины и определения, которые содержатся в РР.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Полный перечень терминов и определений доступен на веб-сайте 
http://www.itu.int/ITU-R/go/terminology-database.

Приложение 1

Термины и определения в данном Приложении размещены по темам следующим образом:

A	Станции и линии

A1 – Общие термины и станции

A2 – Линии

A3 – Линии космической радиосвязи

A4 – Термины, относящиеся к затуханию в радиолинии

A5 – Зона покрытия и связанные с нею термины

B	Частоты и ширина полосы

B0 – Полосы частот

B1 – Размещение радиоканалов

C	Радиация и излучение

D	Передатчики и классы излучений

E	Мощность и излучаемая мощность

F	Приемники, шум и помехи

F0 – Шум

F1 – Помеха

F2 – Отношение сигнала к помехе, защитное отношение

F3 – Напряженность поля и плотность потока мощности

F4 – Разнесенный прием

G	Распространение

G0 – Термины, относящиеся к радиоволнам

G1 – Тропосферное распространение

G2 – Ионосферное распространение

H	Космическая радиосвязь

H0 – Общие термины

H1 – Типы спутников

H2 – Геостационарный спутник

H3 – Космические исследования – исследование Земли

H4 – Радиовещание

J	Стандартные частоты и сигналы времени

В тех случаях, когда определение термина идентично тому, которое дается в другом тексте (Приложение к Международной конвенции электросвязи* (К), Статья 1 Регламента радиосвязи (РР), Рекомендация или Отчет МСЭ-R (Рек. или Отч.)), ссылка на этот соответствующий другой текст дается в скобках после определения. Если определение, на которое ссылаются, было изменено, то в ссылке добавляется сокращение ИЗМ.

РАЗДЕЛ A – СТАНЦИИ И ЛИНИИ

- Подраздел A1 – Общие термины и станции

A01			радиосвязь; radiocommunication; radiocommunication; radiocomunicación

(К 1005 (ИЗМ))
(1.6 РР (ИЗМ))	Электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.

Примечание. – Определение термина "электросвязь" включено в Приложение 2 
Рекомендации МСЭ-R V.662, касающееся общих терминов.

A02			радиоволны, волны Герца; radio waves, hertzian waves; ondes radioélectriques, ondes hertziennes;
(1.5 РР, ИЗМ)		ondas radioeléctricas, ondas hertzianas

Электромагнитная волна, распространяющаяся в пространстве без искусственного волновода и имеющая по соглашению частоту ниже 3000 ГГц.

Примечание. – Электромагнитные волны, имеющие частоты порядка 3000 ГГц, могут рассматриваться либо как радиоволны, либо как оптические волны.

A03	радио; radio; radio, radioélectrique; radio, radioeléctrico

(1.4 РР, ИЗМ)

Общий термин, применяемый при использовании радиоволн.

Примечание. – Во французском и испанском языках слово "radio" всегда является префиксом.

A04	(радио) станция; (radio) station; station (radioélectrique); estación (radioeléctrica)

(1.61 РР (ИЗМ))

Один или несколько передатчиков или приемников или комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимые в определенном месте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической службы.

Примечание 1. – В Регламенте радиосвязи каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.

Примечание 2. – Служба радиосвязи; Radiocommunication service; Service de radiocom-
munication; Servicio de radiocomunicación (1.19 РР).

Служба, в соответствии с определением в Регламенте радиосвязи включающая передачу, излучение и/или прием радиоволн для определенных целей электросвязи.

A05	космическая станция; space station; station spatiale; estación espacial

(1.64 РР)

Станция, расположенная на объекте, который находится либо находился за пределами основной части атмосферы Земли или предназначен для вывода за эти пределы.

A06	земная станция; earth station; station terrienne; estación terrena

(1.63 РР)

Станция, расположенная либо на поверхности Земли, либо в основной части атмосферы Земли и предназначенная для связи:

–	с одной или несколькими космическими станциями; или

–	с одной или несколькими подобными ей станциями с помощью одного или нескольких отражающих спутников или других объектов в космосе.

A07	космическая радиосвязь; space radiocommunication; radiocommunication spatiale;
(1.8 РР)	radiocomunicación espacial

Любая радиосвязь, при которой используются одна или несколько космических станций или один или несколько отражающих спутников, или другие объекты в космосе.

A08	наземная радиосвязь; terrestrial radiocommunication; radiocommunication de terre; 
(1.7 РР)	radiocomunicación terrenal

Любая радиосвязь, за исключением космической радиосвязи или радиоастрономии.

A09	наземная станция; terrestrial station; station de terre; estación terrenal

(1.62 РР)

Станция, осуществляющая наземную радиосвязь.

A09a	станция на высотной платформе; high altitude platform station (HAPS); station placée sur une
(Рек. F.1399)	plate-forme à haute altitude (HAPS); estación en plataforma a gran altitud (HAPS)

Станция, расположенная на объекте на высоте 20–50 км в определенной номинальной фиксированной точке относительно Земли.

A10	подвижная станция; mobile station; station mobile; estación móvil

(1.67 РР)

Станция подвижной службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.

Примечание 1. – Подвижная служба; Mobile service; Service mobile; Servicio móvil (К 1003) (1.24 РР). Служба радиосвязи между подвижной и сухопутной станциями или между подвижными станциями (К).

Примечание 2. – Определения тех категорий станций подвижных служб, которые являются наиболее полезными для работы 8-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, приведены в Приложении А к данной Рекомендации.

A11	сухопутная станция; land station; station terrestre; estación terrestre

(1.69 РР)

Станция подвижной службы, не предназначенная для работы во время движения.

- Подраздел A2 – Линии

A21	радиолиния; radio link; liaison radioélectrique; radioenlace

Средство электросвязи с определенными характеристиками, обеспечиваемой между двумя точками с помощью радиоволн.

A22 	радиорелейная система; radio-relay system; faisceau hertzien; sistema de relevadores radioeléctricos

(Рек. F.592, ИЗМ)

Система радиосвязи между заданными фиксированными точками, работающая на частотах выше примерно 30 МГц, использующая тропосферное распространение радиоволн и обычно включающая одну или несколько промежуточных станций.

A23	тропосферная радиорелейная система; trans-horizon radio-relay system; faisceau hertzien 
(Рек. F.592, ИЗМ)	transhorizon; sistema de relevadores radioeléctricos transhorizonte

Радиорелейная система, использующая тропосферное распространение радиоволн за пределы горизонта, в основном за счет прямого рассеяния.

A24	беспроводный доступ; wireless access; accès hertzien, accès sans fil; acceso inalámbrico

(Рек. F.1399, ИЗМ)

Радиосоединение между пользователем радиосвязи и основной сетью.

Примечание. – Примеры беспроводного доступа:

–	фиксированный беспроводной доступ (FWA);

–	подвижный беспроводной доступ (MWA);

–	кочевой беспроводной доступ (NWA).

- Подраздел A3 – Линии космической связи (см. также подраздел H0)

A31	спутниковая линия; satellite link; liaison par satellite; enlace por satélite

(1.113 РР)

Радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством одного спутника.

Спутниковая линия включает в себя одну линию вверх (Земля-космос) и одну линию вниз (космос-Земля).

A31a	линия вверх; up-link; liaison montante; enlace ascendente

Радиолиния между передающей земной станцией и приемной космической станцией.

Примечание 1. – Этот термин используется также в наземной связи для обозначения линии связи между передающей подвижной станцией и приемной базовой станцией.

Примечание 2. – Символ ↑ используется в качестве нижнего индекса в буквенных обозначениях величин, связанных с линией вверх.

A31b	линия вниз; down-link; liaison descendante; enlace descendente

Радиолиния между передающей космической станцией и приемной земной станцией.

Примечание 1. – Этот термин используется также в наземной связи для обозначения линии связи между передающей базовой станцией и приемной подвижной станцией.

Примечание 2. – Символ ↓ используется в качестве нижнего индекса в буквенных обозначе-
ниях величин, связанных с линией вниз.

A31c	фидерная линия; feeder link; liaison de connexion; enlace de conexión
(1.115 РР)

Радиолиния от земной станции, расположенной в определенном месте, до космической станции или обратно, передающая информацию для службы космической радиосвязи, не являющейся фиксированной спутниковой службой. Определенное место может быть в определенном пункте или в любом фиксированном пункте в пределах определенных зон.

Примечание. – Примеры фидерных линий:

–	линия вверх для радиовещательного спутника;

–	линия вниз для спутника сбора данных или спутника исследования Земли;

–	линия вверх и линия вниз между береговой земной станцией и спутником в морской подвижной спутниковой службе.

A32	многоспутниковая линия; multi-satellite link; liaison multisatellite; enlace multisatélite
(1.114 РР)

Радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством двух или более спутников без какой бы то ни было промежуточной земной станции.

Многоспутниковая линия включает в себя одну линию вверх, одну или несколько линий спутник–спутник и одну линию вниз.

A33	межспутниковая линия; inter-satellite link; liaison intersatellite; enlace entre satélites

Радиолиния между передающей космической станцией и приемной космической станцией без промежуточной земной станции.

A34	спутниковая система; satellite system; système à satellites; sistema de satélites
(1.111 РР, ИЗМ)

Космическая система, использующая один или несколько искусственных спутников.

Примечание. – Если первичным телом для спутника или спутников заданной системы не  является Земля, то это должно быть указано.

A35	космическая система; space system; système spatial; sistema espacial
(1.110 РР)

Любая группа действующих совместно земных и/или космических станций, использующих космическую радиосвязь для определенных целей.

A36	спутниковая сеть; satellite network; réseau à satellite; red de satélite
(1.112 РР)

Спутниковая система или часть спутниковой системы, состоящая только из одного спутника и действующих совместно с ним земных станций.

- Подраздел A4 – Термины, относящиеся к затуханию в радиолинии*

A41	общие потери (в радиолинии); total loss (of a radio link); affaiblissement global (d'une
(Рек. P.341, ИЗМ)	liaison radioélectrique); pérdida total (de un enlace radioeléctrico)

(Обозначения: Ll или Al)

Обычно выражаемое в децибелах отношение радиочастотной мощности, создаваемой передатчиком радиолинии, к радиочастотной мощности, поступающей в соответствующий приемник, в реальных условиях размещения оборудования, распространения радиоволн и работы радиолинии.

Примечание. – В каждом случае необходимо конкретно указать точки, в которых определяется мощность, создаваемая передатчиком, и мощность, поступающая в приемник, например:

–	до или после радиочастотных фильтров или мультиплексоров, которые могут применяться на передающей или приемной стороне;

–	на входе или на выходе фидерной линии передающей и приемной антенны.

A42	потери в системе; system loss; affaiblissement du système, affaiblissement entre bornes 
(Рек. P.341, ИЗМ)	d'antennes; pérdida del sistema

(Обозначения: Ls или As)

Для радиолинии – обычно выражаемое в децибелах отношение мощности радиочастотного сигнала на входе передающей антенны к согласованной мощности результирующего радиочастотного сигнала на выходе приемной антенны.

Примечание 1. – Согласованная мощность – это максимальная реальная мощность, которую источник может подавать в нагрузку, то есть мощность, которая была бы подана в нагрузку, если бы полные сопротивления источника и нагрузки были согласованы.

Примечание 2. – Потери в системе могут быть выражены как:

Ls = 10 lg (pt /pa) = Pt – Pa          дБ,	(1)

где:

pt:	мощность радиочастотного сигнала на входе передающей антенны;

pa:	согласованная мощность результирующего радиочастотного сигнала на зажимах приемной антенны.

Примечание 3. – Потери в системе не включают потери в фидерных линиях, но включают все потери в радиочастотных цепях, связанных с антенной, а именно потери заземления, диэлектрические потери, потери в нагрузочном элементе антенны и потери на оконечном сопротивлении.

A43	потери передачи (в радиолинии); transmission loss (of a radio link); affaiblissement de
(Рек. P.341, ИЗМ)	transmission (d'une liaison radioélectrique); pérdida de transmisión (de un enlace radioeléctrico)

(Обозначения: L или A)

Для радиолинии – обычно выражаемое в децибелах отношение мощности, излучаемой передающей антенной, к мощности, которая имелась бы на выходе приемной антенны, если бы не было потерь в радиочастотных цепях антенн, в предположении, что характеристики направленности антенны сохраняются.

Примечание 1. – Потери передачи равны потерям в системе минус потери в радиочастотных цепях, связанных с антеннами.

Примечание 2. – Потери передачи могут быть выражены как:

L = Ls – Ltc – Lrc        дБ,	(2)

где Ltc и Lrc – потери, выражаемые в децибелах, в цепях передающей и приемной антенн, соответственно, за исключением потерь, связанных с излучением антенны, то есть Ltc и Lrc определяются как 10 lg (r/r), где r – резистивная составляющая цепи антенны, а 
r – сопротивление излучения.

A44	основные потери передачи (в радиолинии);  basic transmission loss (of a radio link); affaiblissement de

(Рек. P.341, ИЗМ)	propagation (d'une liaison radioélectrique), affaiblissement entre antennes isotropes (d'une liaison radioélectrique); pérdida básica de transmisión (de un enlace radioeléctrico)

(Обозначения: Lb или Ai)

Потери передачи, которые имели бы место, если бы антенны были заменены на изотропные антенны с той же поляризацией, что и у реальных антенн, с сохранением трассы распространения радиоволн, но без учета влияния препятствий, расположенных вблизи антенн.

Примечание 1. – Основные потери передачи равны отношению эквивалентной изотропно излучаемой мощности передающей системы к мощности, имеющейся на выходе изотропной приемной антенны.

Примечание 2. – Влияние местности вблизи антенны учитывается при расчете усиления антенны и не включается в основные потери передачи.

A45	основные потери передачи в свободном пространстве; free space basic transmission loss; 
(Рек. P.341, ИЗМ)	affaiblissement d'espace libre; pérdida básica de transmisión en el espacio libre

(Обозначения: Lbf или A0)

Потери передачи, которые имели бы место, если бы антенны были заменены на изотропные антенны, расположенные в идеальной диэлектрической, однородной, изотропной и неограниченной среде с сохранением расстояния между антеннами.

Примечание. – Если расстояние d между антеннами гораздо больше длины волны , то затухание в свободном пространстве в децибелах будет определяться как:

дБ.	(3)

A46	потери передачи на траектории луча; ray path transmission loss; affaiblissement de 
(Рек. P.341, ИЗМ)	transmission pour un trajet radioélectrique; pérdida de transmisión en el trayecto de un rayo

(Обозначения: Lt или At)

Потери передачи для определенной траектории распространения луча, равные основным потерям передачи минус усиления передающей и приемной антенн в направлении траектории луча.

Примечание. – Потери передачи на траектории луча могут быть выражены как:

Lt = Lb – Gt – Gr       дБ,	(4)

где Gt и Gr – коэффициенты усиления по плоской волне передающей и приемной антенн для рассматриваемых направлений распространения радиоволн и поляризации.

A47	потери относительно свободного пространства; loss relative to free space; affaiblissement
(Рек. P.341, ИЗМ)	par rapport à l'espace libre; pérdida relativa al espacio libre

(Обозначения: Lm или Am)

Разность между основными потерями передачи и основными потерями передачи в свободном пространстве, выраженная в децибелах.

Примечание 1. – Потери относительно свободного пространства могут быть выражены как:

Lm = Lb – Lbf      дБ	(5)

Примечание 2. –  Потери относительно свободного пространства могут быть подразделены на потери различных типов, а именно:

–	потери на поглощение, например, в ионосфере, атмосферных газах или осадках;

–	дифракционные потери в случае земных волн;

–	эффективные потери на отражение или рассеяние в случае ионосферного распространения, включая результаты любой фокусировки или расфокусировки вследствие кривизны отражающего слоя;

–	потери из-за нарушения поляризационной связи, они могут возникнуть из-за любого рассогласования поляризации между антеннами для определенной рассматриваемой траектории луча;

–	потери из-за нарушения связи апертуры антенны со средой передачи или уменьшение усиления антенны, что может быть следствием значительного рассеяния на трассе;

–	потери из-за фазовой интерференции между прямым лучом и лучами, отраженными от поверхности Земли, других препятствий или атмосферных слоев.

A48	потери на расходимость луча; spreading loss; affaiblissement géométrique, atténuation géométrique; pérdida por dispersión (geométrica)

Ослабление электромагнитной волны, вызванное только тем, что с увеличением расстояния энергия распределяется в более широкой области.

Примечание. – В однородной и изотропной среде потери на расходимость луча характеризуются уменьшением плотности потока мощности пропорционально обратной величине квадрата расстояния от источника.

- Подраздел A5 – Зона покрытия и связанные с нею термины

A51a	зона покрытия (космической станции); coverage area (of a space station); zone de couverture (d'une station spatiale); zona de cobertura (de una estación espacial)

Зона, связанная с космической станцией данной службы и с определенной частотой, в пределах которой при определенных технических условиях может быть установлена радиосвязь с одной или несколькими земными станциями для осуществления приема или передачи, или для того и другого.

Примечание 1. – Несколько зон покрытия могут быть связаны с одной и той же станцией, например, при спутнике с несколькими антенными лучами.

Примечание 2. – Технические условия включают следующее: характеристики оборудования, используемого как на передающей, так и на приемной станции, особенности его установки, требуемое качество передачи, например защитные отношения и условия эксплуатации.

Примечание 3. – Можно различать следующие зоны:

–	зона покрытия при отсутствии помех, то есть зона, ограниченная лишь естественным или промышленным шумом;

–	номинальная зона покрытия: она определяется при разработке частотного плана с учетом предполагаемых передатчиков;

–	действительная зона покрытия, то есть зона покрытия с учетом шумов и помех, существующих на практике.

Примечание 4. – Понятие "зона покрытия" не может непосредственно применяться к космической станции на борту негеостационарного спутника, для этого требуется дополнительное изучение.

Примечание 5. – Кроме того, термин "зона обслуживания" должен иметь ту же техническую основу, что и термин "зона покрытия", но включать в себя также и административные аспекты.

В качестве примера предлагается следующий текст:

зона обслуживания (космической станции); service area (of a space station); zone de service (d'une station spatiale); zona de servicio (de una estación espacial)

Зона, связанная со станцией данной службы и с определенной частотой при определенных технических условиях, в которой может быть установлена радиосвязь с существующими или планируемыми станциями и в пределах которой должна обеспечиваться защита, определяемая планом частотных присвоений или выделений или любым другим соглашением.

Примечание 1. – С одной и той же станцией может быть связано несколько отдельных зон обслуживания для передачи и/или приема.

Примечание 2. – Технические условия включают следующее: характеристики оборудования, используемого как на передающей, так и на приемной станции, особенности его установки, требуемое качество передачи и условия эксплуатации.

A51b	зона покрытия (наземной передающей станции); coverage area (of a terrestrial transmitting station); zone de couverture (d'une station d'émission de Terre); zona de cobertura (de una estación transmisora terrenal)

Зона, связанная с передающей станцией данной службы и с определенной частотой, в пределах которой при определенных технических условиях может быть установлена радиосвязь с одной или несколькими приемными станциями.

Примечание 1. – С одной и той же станцией может быть связано несколько зон покрытия.

Примечание 2. – Технические условия включают следующее: характеристики оборудования, используемого как на передающей, так и на приемной станции, особенности его установки, требуемое качество передачи, например защитные отношения или условия эксплуатации.

Примечание 3. – Можно различать следующие зоны:

–	зона покрытия при отсутствии помех, то есть ограниченная лишь естественным или промышленным шумом;

–	номинальная зона покрытия: она определяется при разработке частотного плана с учетом предполагаемых передатчиков;

–	действительная зона покрытия, то есть зона покрытия с учетом шумов и помех, существующих на практике.

Примечание 4. – Кроме того, термин "зона обслуживания" должен иметь ту же техническую основу, что и термин "зона покрытия", но включать в себя также и административные аспекты.

A52	зона охвата (наземной приемной станции); capturе area (of a terrestrial receiving station); zone de captage (d'une station de réception de Terre); zona de captación (de una estación receptora terrenal)

Зона, связанная с приемной станцией данной службы и с определенной частотой, в пределах которой при определенных технических условиях может быть установлена радиосвязь с одной или несколькими передающими станциями.

Примечание. – Примечания, относящиеся к зоне покрытия (передающей станции), сохраняют силу, с соответствующими изменениями, и для зоны охвата.

РАЗДЕЛ B – ЧАСТОТЫ И ШИРИНА ПОЛОСЫ

- Подраздел B0 – Полосы частот

B01	(радиочастотный) канал, РЧ канал; (radio frequency) channel, RF channel; canal radioélectrique, radiocanal, canal RF; radiocanal, canal radioeléctrico, canal RF

Часть радиочастотного спектра, предназначенная для излучения и определяемая либо двумя установленными границами, либо своей центральной частотой и соответствующей шириной полосы, либо любым эквивалентным указанием.

Примечание 1. – Обычно определенная часть радиочастотного спектра – это та часть, которая соответствует присвоенной полосе частот.

Примечание 2. – Радиочастотный канал может быть совмещенным по времени, для того чтобы обеспечить радиосвязь в обоих направлениях при симплексной работе.

Примечание 3. – В некоторых странах и в ряде текстов действующего Регламента радиосвязи термин "канал" (англ. channel; фр. и исп. canal) используется также для обозначения радиочастотной цепи или, другими словами, двух связанных радиочастотных каналов в рамках значения предложенного определения, каждый из которых используется для одного из двух направлений передачи.

Примечание 4. – В Рекомендации МСЭ-R V.662 определяется общий термин "частотный канал" (термин 2.05).

B02	необходимая ширина полосы; necessary bandwidth; largeur de bande nécessaire; anchura de (1.152 РР)	banda necesaria

Ширина полосы частот, которая достаточна при данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определенных условиях.

B03	присвоенная полоса частот; assigned frequency band; bande de fréquences assignée; banda de (1.147 РР, ИЗМ)	frecuencias asignada

Полоса частот, в пределах которой разрешено излучение станции; ширина этой полосы частот равна необходимой ширине полосы частот плюс удвоенная абсолютная величина допустимого отклонения частоты. Для космических станций присвоенная полоса частот включает в себя удвоенную максимальную величину доплеровского сдвига частоты, который может наблюдаться по отношению к любой точке земной поверхности.

Примечание 1. – Для некоторых служб эквивалентным является термин "присвоенный канал".

Примечание 2. – Определение термина "допустимое отклонение частоты" см. в разделе D (термин D02).

B04	ширина занимаемой полосы; occupied bandwidth; largeur de bande occupée; anchura de banda
(1.153 РР)	ocupada

Ширина такой полосы частот, за нижним и верхним пределами которой излучаемые средние мощности равняются каждая определенному проценту /2 от всей средней мощности данного излучения.

Если МСЭ-R не дает никаких указаний для соответствующего класса излучения, то значение /2 следует брать равным 0,5%.

B05	занимаемая полоса; occupied band; bande occupée; banda ocupada

Такая полоса частот, за нижним и верхним пределами которой излучаемые средние мощности равняются каждая определенному проценту /2 от всей средней мощности данного излучения. Если МСЭ-R не дает никаких указаний для соответствующего класса излучения, то значение /2 следует брать равным 0,5%.

- Подраздел B1 – Размещение радиоканалов

В последующих определениях выражение "данная группа радиоканалов" может рассматриваться как относящееся к подобным выражениям, используемым несколькими Исследовательскими комиссиями по радиосвязи, например:

- 9-я Исследовательская комиссия: Размещение радиоканалов;

–	4, 8, 10 и 11-я Исследовательские комиссии: Частотный план;

–	7-я Исследовательская комиссия: План каналов.

Термин "характерная частота" относится к п. 1.149 РР: "Частота, которую можно легко опознать и измерить в данном излучении". В некоторых Исследовательских комиссиях по радиосвязи термин "характерная частота" может, например, также относиться к "центральной частоте" или к "несущей частоте".

B09	присвоенная частота; assigned frequency; fréquence assignée; frecuencia assignada
(1.148 РР, ИЗМ)

Центральная частота присвоенной полосы частот.

B10	эталонная частота, относительная частота; reference frequency; fréquence de référence;
(1.150 РР, ИЗМ)	frecuencia de referencia

Частота, занимающая фиксированное и определенное положение относительно присвоенной частоты.

B11	соседний канал; adjacent channel; canal adjacent; canal adyacente

РЧ канал, характерная частота которого в данной группе радиоканалов расположена сразу же выше или ниже характерной частоты данного канала.

Примечание 1. – Соседний канал, расположенный выше данного канала, известен как "верхний соседний канал", а тот, который расположен ниже, – как "нижний соседний канал".

Примечание 2. – Два соседних канала могут иметь общую для них часть радиочастотного спектра, в этом случае можно говорить о частотном перекрытии.

B12	второй соседний канал; second adjacent channel; deuxième canal adjacent; segundo canal adyacente

РЧ канал, характерная частота которого в данной группе радиоканалов расположена сразу же выше характерной частоты верхнего соседнего канала или сразу же ниже характерной частоты нижнего соседнего канала.

B13	совпадающая частота; co-channel; cocanal, cofréquence; cocanal

Относится к использованию одного РЧ канала двумя или бóльшим числом излучений.

B14	совпадающая частота с ортогональной поляризацией; orthogonal co-channel; cocanal (orthogonal); cocanal (ortogonal)

Относится к использованию одного РЧ канала двумя излучениями с ортогональными поляризациями для передачи двух независимых сигналов.

B15	частотное разнесение; channel spacing; espacement entre canaux; separación de canales

В данной группе радиоканалов разность по частоте между характерными частотами двух соседних каналов.

B16	смещение; offset; décalé; separado

Для данной группы радиоканалов этот термин относится к изменению характерной частоты радиочастотного канала относительно его номинальной частоты на определенную величину, которая обычно мала по сравнению с частотным разнесением.

B17	(каналы) с перемежением; interleaved; intercalé; intercalado

Для данной группы радиоканалов этот термин относится к размещению дополнительных каналов между основными каналами (или каждым РЧ каналом и его соседними каналами) так, что характерные частоты дополнительных каналов отличаются от характерных частот основных каналов на определенную, обычно значительную величину (например, половину) номинального частотного разнесения.

B18	чередующаяся (поляризация); alternated (polarization); (à polarisation) alternée; (con polarización) alternada

Для данной группы радиоканалов этот термин относится к такому размещению каналов, при котором два соседних канала имеют ортогональные поляризации.

РАЗДЕЛ C – РАДИАЦИЯ И ИЗЛУЧЕНИЕ

C01	(радиочастотная) радиация; radio-frequency radiation; rayonnement (radioélectrique); 
(1.137 РР, ИЗМ)	radiación (radioeléctrica)

1.	Явление, при котором энергия в форме электромагнитных волн в радиочастотном диапазоне исходит от источника в пространство.

2.	Энергия, передаваемая в пространстве в форме электромагнитных волн в радиочастотном диапазоне.

Примечание. – Более широкое толкование термина "радиочастотная радиация" иногда позволяет также охватить и явление индукции.

C02	излучение; emission; emission; emisión
(1.138 РР, ИЗМ)

1.	Радиочастотная передача в случае, когда источником является радиопередатчик.

2.	Радиоволны или сигналы, созданные передающей радиостанцией.

Примечание 1. – Например, энергия, создаваемая гетеродином радиоприемника, в случае ее передачи во внешнее пространство, является передачей, а не излучением.

Примечание 2. – В радиосвязи французский термин "émission" относится только к преднамеренной передаче.

C03	внеполосное излучение; out-of-band emission; émission hors bande; emisión fuera de banda
(1.144 РР)

Излучение на частоте или на частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает побочных излучений.

C04	побочное излучение; spurious emission; rayonnement non essentiel; emisión no esencial
(1.145 РР)

Излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования, но к ним не относятся внеполосные излучения.

C05	нежелательные излучения; unwanted emissions; rayonnements non désirés; emisiones no 
(1.146 РР, ИЗМ)	deseadas

Излучения, состоящие из побочных и внеполосных излучений.

C06	гармоническое излучение; harmonic emission; rayonnement harmonique; emisión armónica
(Рек. SM.329, ИЗМ)

Побочные излучения на частотах, являющихся кратными тем, которые содержатся в полосе частот, занимаемой излучением.

C07	продукты интермодуляции (передающей станции); intermodulation products (of a transmitting station); produits d'intermodulation (d'une station émettrice); productos de intermodulación (de una estación transmisora)

Каждая спектральная составляющая, созданная в процессе интермодуляции на одной из комбинационных частот:

f  pf1 + qf2 + rf3 . . . ,

где p, q, r – положительные, отрицательные или нулевые множители и где f1, f2, . . . – частоты различных колебаний, существующих в передающей станции, а именно несущих частот различных передатчиков, поднесущих частот или частот гетеродина, частот боковых полос вследствие модуляции и т. д., где сумма | p | + | q | + | r | + . . . имеет порядок отдельного продукта интермодуляции.

РАЗДЕЛ D – ПЕРЕДАТЧИКИ И КЛАССЫ ИЗЛУЧЕНИЙ

D01	(радио) передатчик; (radio) transmitter; émetteur (radioélectrique); transmisor (radioeléctrico)

Устройство, создающее радиочастотную энергию для целей радиосвязи.

D02	допустимое отклонение частоты; frequency tolerance; tolérance de fréquence; tolerancia de (1.151 РР (ИЗМ))	frecuencia

Максимальное допустимое отклонение средней частоты полосы частот, занимаемой излучением, от присвоенной частоты или характерной частоты излучения – от эталонной [относительной] частоты.

Примечание. – Допустимое отклонение частоты выражается в миллионных долях или герцах.

D03	класс излучения; class of emission; classe d'émission; clase de emisión
(1.139 РР)

Совокупность характеристик излучения, выражаемая установленными условными обозначениями, например тип модуляции основной несущей, модулирующий сигнал, вид передаваемых сообщений, а также, при необходимости, любые дополнительные характеристики сигнала.

D03a	боковая полоса; sideband; bande latérale; banda lateral

Полоса частот, расположенная выше или ниже синусоидальной несущей частоты и содержащая важные спектральные составляющие, созданные в процессе модуляции.

D03b	двухполосное ... (ДБП); double sideband ... (DSB); ... à double bande latérale (DBL); ... de doble banda lateral (DBL)

Относится к передаче или излучению, при которых сохраняются обе – верхняя и нижняя –боковые полосы, полученные в процессе амплитудной модуляции.

D04	однополосное ... (ОБП); single sideband ... (SSB); à bande latérale unique (BLU); ... de banda (1.140 РР, ИЗМ)	lateral única (BLU)

Относится к передаче или излучению, при которых сохраняется только верхняя или только нижняя боковая полоса, полученная в процессе амплитудной модуляции.

D05	… с полной несущей; full carrier ...; ... à porteuse complète; ... de onda portadora completa

Относится к передаче или излучению с амплитудной модуляцией, при которых, согласно договоренности, уровень мощности синусоидальной несущей ниже пиковой мощности огибающей не более чем на 6 дБ.

Примечание 1. – Двухполосные амплитудно-модулированные излучения обычно содержат одну полную несущую с уровнем мощности ровно на 6 дБ меньше пиковой мощности огибающей при 100% модуляции.

Примечание 2. – В однополосных излучениях с полной несущей несущая излучается с уровнем мощности на 6 дБ меньше пиковой мощности огибающей, с тем чтобы дать возможность использовать приемник, рассчитанный на работу с двумя боковыми полосами и полной несущей.

D06	… с ослабленной несущей; reduced carrier…; … à porteuse réduite; … de onda portadora reducida

Относится к передаче или излучению с амплитудной модуляцией, при которых, согласно договоренности, уровень мощности синусоидальной несущей ослаблен более чем на 6 дБ по отношению к пиковой мощности огибающей, но где эта степень ослабления позволяет восстановить несущую и использовать ее при детектировании.

Примечание 1. – Уровень ослабленной несущей обычно находится в пределах от 6 дБ до 32 дБ (предпочтительно в пределах от 16 дБ до 26 дБ) ниже пиковой мощности огибающей излучения.

Примечание 2. – Ослабленная несущая может также использоваться для автоматической подстройки частоты и/или регулировки усиления приемника.

D07	… с подавленной несущей; suppressed carrier ...; ... à porteuse supprimée; ... de onda portadora suprimida

Относится к передаче или излучению с амплитудной модуляцией, при которых мощность синусоидальной несущей подавлена до такого уровня, что она обычно не может быть восстановлена и использована при детектировании.

Примечание. – Несущая считается подавленной, если ее уровень по меньшей мере на 32 дБ (предпочтительно на 40 дБ или более) ниже пиковой мощности огибающей излучения.

D08	… с частично подавленной боковой полосой; vestigial-sideband ...; ... à bande latérale résiduelle;
	... de banda lateral residual

Относится к передаче или излучению, при которых используются одна полная боковая полоса и дополнительная частично подавленная боковая полоса.

D08a	частично подавленная боковая полоса (ЧПБП); vestigial sideband (VSB); bande latérale résiduelle (BLR); banda lateral residual (BLR)

Боковая полоса, в которой сохранены только те спектральные составляющие, которые соответствуют нижним частотам модулирующего сигнала, а прочие составляющие значительно подавлены.

РАЗДЕЛ E – МОЩНОСТЬ И ИЗЛУЧАЕМАЯ МОЩНОСТЬ

E01	пиковая мощность огибающей (радиопередатчика); peak envelope power (of a radio transmitter); 
(1.157 РР)	puissance en crête (d'un émetteur radioélectrique); potencia en la cresta de la envolvente (de un

transmisor radioeléctrico)

Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усредненная за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей, при нормальных условиях работы.

E02	средняя мощность (радиопередатчика); mean power (of a radio transmitter); puissance 
(1.158 РР)	moyenne (d'un émetteur radioélectrique); potencia media (de un transmisor radioeléctrico)

Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усредненная в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции при нормальных условиях работы.

E03	мощность несущей (радиопередатчика); carrier power (of a radio transmitter); puissance 
(1.159 РР) 	(de la) porteuse (d'un émetteur radioélectrique); potencia de la portadora (de un transmisor 
	radioeléctrico)

Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усредненная за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции.

Примечание. – Для некоторых типов модулирующих сигналов понятие усредненной мощности не имеет смысла.

E04	коэффициент усиления антенны, усиление антенны; antenna gain; gain d'une antenne; ganancia (1.160 РР)	de una antena

Обычно выражаемое в децибелах отношение мощности, необходимой на входе эталонной антенны без потерь, к мощности, подводимой ко входу данной антенны для создания в заданном направлении такой же напряженности поля или такой же плотности потока мощности на том же расстоянии. Если не указано иначе, усиление относится к направлению максимальной радиации. Усиление может рассматриваться для определенной поляризации.

В зависимости от выбора эталонной антенны различаются:

a)	абсолютный или изотропный коэффициент усиления (Gi), когда эталонной антенной является изотропная антенна, изолированная в пространстве;

b)	коэффициент усиления относительно полуволнового диполя (Gd), когда эталонной антенной является изолированный в пространстве полуволновой диполь, в экваториальной плоскости которого находится заданное направление;

c)	коэффициент усиления относительно короткой вертикальной антенны (Gv), когда эталонной антенной является линейный проводник, длина которого значительно короче четверти длины волны, перпендикулярный поверхности идеально проводящей плоскости, в которой находится заданное направление.

E05	кимомотивная сила (к.м.с.), волнодвижущая сила (в.д.с.) (в данном направлении); 
(Рек. BS.561, ИЗМ) 	cymomotive force (c.m.f.) (in a given direction); force cymomotrice (f.c.m.) (dans une direction 	donnée); fuerza cimomotriz (f.c.m.) (en una dirección dada)

Произведение напряженности электрического поля в данной точке пространства, создаваемой передающей станцией, на расстояние от этой станции до антенны. Это расстояние должно быть достаточным, для того чтобы можно было пренебречь реактивными составляющими поля; кроме того, предполагается, что конечная проводимость почвы не влияет на распространение радиоволн.

Примечание 1. – Кимомотивная сила (к.м.с.) является вектором; при необходимости, она может быть выражена в виде составляющих, направленных вдоль осей, перпендикулярных направлению распространения.

Примечание 2. – К.м.с. выражается в вольтах; численно она соответствует напряженности поля в мВ/м на расстоянии 1 км.

E06	диаграмма направленности антенны; antenna directivity diagram; diagramme de directivité d'antenne; diagrama de directividad de una antena

Кривая, представляющая в полярных или декартовых координатах величину, пропорциональную коэффициенту усиления антенны в различных направлениях определенной плоскости или конуса.

E06a	горизонтальная диаграмма направленности; horizontal directivity pattern; diagramme de directivité horizontal; diagrama de directividad horizontal

Диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости.

E06b	вертикальная диаграмма направленности; vertical directivity pattern; diagramme de directivité vertical; diagrama de directividad vertical

Диаграмма направленности антенны в определенной вертикальной плоскости.

E07	эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.); equivalent isotropically 
(1.161 РР, ИЗМ)	radiated power (e.i.r.p.); puissance isotrope rayonée équivalente (p.i.r.e.); potencia isótropa
	radiada equivalente (p.i.r.e.)

Произведение мощности, подводимой к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении относительно изотропной антенны (абсолютный или изотропный коэффициент усиления).

Примечание. – Считается, что изотропная антенна, когда к ней подводится мощность 1 кВт, обеспечивает во всех направлениях э.и.и.м., равную 1 кВт, и создает напряженность поля 
173 мВ/м на расстоянии 1 км.

E08	эффективно излучаемая мощность (э.и.м.) (в данном направлении); effective radiated 
(1.162 РР, ИЗМ)	power (e.r.p.) (in a given direction); puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction 	donnée); potencia radiada aparente (p.r.a.) (en una direccion dada)

Произведение мощности, подводимой к антенне, на ее коэффициент усиления относительно полуволнового диполя в заданном направлении.

Примечание. – Считается, что эталонная антенна, когда к ней подводится мощность 1 кВт, излучает э.и.м., равную 1 кВт, в любом направлении в экваториальной плоскости и на расстоянии 1 км создает напряженность поля, равную 222 мВ/м.

- E09	эффективная монопольная излучаемая мощность (э.м.и.м.) (в данном направлении);
(1.163 РР, ИЗМ)	effective monopole radiated power (e.m.r.p.) (in a given direction); puissance apparente rayonnée 	sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction donnée); potencia radiada aparente 	referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.) (en una dirección dada)

Произведение мощности, подводимой к антенне, на ее коэффициент усиления относительно короткой вертикальной антенны в заданном направлении.

Примечание. – Считается, что эталонная антенна, когда к ней подводится мощность 1 кВт, излучает э.м.и.м., равную 1 кВт, в любом направлении в идеально проводящей плоскости и на расстоянии 1 км создает напряженность поля, равную 300 мВ/м (эквивалент к.м.с., равной 300 В).

РАЗДЕЛ F – ПРИЕМНИКИ, ШУМ И ПОМЕХИ

- Подраздел   F0 – Шум

F00	шум (в электросвязи); noise (in telecommunication); bruit (en télécommunication); ruido (en 
(Рек. V.662)	telecomunicación)

Любое переменное физическое явление, которое явно не несет информацию и которое может быть наложено на полезный сигнал или объединено с ним.

Примечание. – Термин "радиочастотный шум" определяется в данной Рекомендации.

F01	шумовая температура (двухполюсника); spot noise temperature (of a one-port network); température de bruit (d'un monoporte); temperatura de ruido puntual (de una red con una sola puerta)

Эквивалент спектральной плотности мощности шума на данной частоте на клеммах двух-полюсной электрической цепи, получающийся при делении ее на постоянную Больцмана.

Примечание 1. – В этом определении предполагается, что квантовые эффекты пренебрежимо малы.

Примечание 2. – Шумовая температура имеет знак действительной составляющей полного сопротивления цепи.

Примечание 3. – Если цепь имеет полное сопротивление с положительной действительной частью, ее шумовая температура на данной частоте равна термодинамической температуре, которую должен иметь резистор, равный по величине этой действительной части полного сопротивления, чтобы получить мощность теплового шума, равную мощности шума цепи на этой же частоте.

Примечание 4. – Приемная антенна со стороны выходного порта может рассматриваться как двухполюсник.

F02	эквивалентная шумовая температура (линейного четырехполюсника); equivalent (spot) noise temperature (of a linear two-port network); température équivalente de bruit (d'un biporte linéaire); temperatura de ruido equivalente (puntual) (de una red lineal con dos puertas)

(Обозначение: T( f ))

Величина, на которую на данной частоте следовало бы увеличить шумовую температуру двухполюсника, подсоединенного ко входу данного линейного четырехполюсника, если бы тепловой шум, создаваемый этим двухполюсником, был временно исключен, для того чтобы создать такую спектральную плотность мощности шума на выходной частоте, соответствующей данной входной частоте, которая была бы равна спектральной плотности мощности суммарного шума двухполюсника и четырехполюсника.

Примечание 1. – В этом определении предполагается, что квантовые эффекты пренебрежимо малы.

Примечание 2. – Эквивалентная шумовая температура четырехполюсника зависит от полного сопротивления двухполюсника, подсоединяемого к его входу.

F03	коэффициент шума (линейного четырехполюсника); spot noise factor, spot noise figure (of a linear two-port network); facteur de bruit (d'un biporte linéaire); factor de ruido puntual (de una red lineal con dos puertas)

(Обозначение: F( f ))

Отношение спектральной плотности мощности шума на данной частоте на выходе данного линейного четырехполюсника к той спектральной плотности, которая была бы на выходе, если бы единственным источником шума был тепловой шум, вызванный присоединением к его входу двухполюсника, который предположительно имеет шумовую температуру на всех частотах, равную эталонной шумовой термодинамической температуре, условно равной приблизительно 290 К.

Примечание 1. – Коэффициент шума F( f ) связан с эквивалентной шумовой температурой T( f ) следующим образом:

,

где T0 – эталонная термодинамическая температура.

Примечание 2. – Величина отношения F( f ) может выражаться в децибелах. В английском языке термин "noise factor" обычно используется, когда отношение выражается арифметически, а "noise figure" используется, когда отношение выражается в децибелах.

- Подраздел F1 – Помехи

F11a	радио (частотный) шум; radio (frequency) noise; bruit radioélectrique; ruido radioeléctrico

Изменяющееся во времени электромагнитное явление, имеющее составляющие в радиочастотном диапазоне и явно не передающее информацию, которое может налагаться на полезный сигнал или смешиваться с ним.

Примечание 1. – В некоторых случаях радиочастотный шум может передавать информацию о некоторых характеристиках своего источника, например о его природе или месте расположения.

Примечание 2. – Совокупность мешающих сигналов, если они отдельно неразличимы, может проявляться как радиочастотный шум.

F11b	радиочастотное возмущение; radio-frequency disturbance; perturbation radioélectrique,	parasite (radioélectrique); perturbación radioeléctrica, parásito (radioeléctrico)

Любое электромагнитное явление, имеющее составляющие в радиочастотном диапазоне, которое может ухудшить качество работы устройства, оборудования или системы или неблагоприятно повлиять на живые существа или неодушевленные объекты.

Примечание. – Радиочастотным возмущением может быть радиочастотный шум, мешающий сигнал или изменение в самой среде распространения.

F11c	радиочастотная помеха (РЧП); radio-frequency interference (RFI); brouillage 
(1.166 РР, ИЗМ) 	(radioélectrique); interferencia (radioeléctrica)

Ухудшение приема полезного сигнала, вызванное радиочастотным возмущением.

Примечание 1. – Промышленный шум часто не относят к помехам.

Примечание 2. – В Регламенте радиосвязи для административных целей определены различные уровни помех, а именно допустимая помеха (S1.167 РР), приемлемая помеха (S1.168 РР) и вредная помеха (S1.169 РР). Первый термин описывает уровень помехи, который при заданных условиях влечет за собой такое ухудшение качества, которое считается незначительным, но которое должно быть принято во внимание при планировании систем. Уровень допустимой помехи обычно дается в Рекомендациях МСЭ-R и/или в других международных соглашениях. Второй термин описывает более высокий уровень помехи, вызывающий умеренное ухудшение качества приема, которое в заданных условиях считается приемлемым для заинтересованных администраций. Третий термин описывает уровень помехи, который "существенно ухудшает качество, затрудняет или неоднократно прерывает работу службы радиосвязи".

Примечание 3. – Английские слова "interference" и "disturbance" часто используются неизбирательно; выражение "radio-frequency interference" обычно также применяется к радиочастотному возмущению или мешающему сигналу.

F12	источник помехи; interfering source; source de brouillage; fuente interferente

Излучение, передача или индукция, определенные в качестве причины помехи в системе радиосвязи.

- Подраздел F2 – Отношение сигнала к помехе, защитное отношение

F21	отношение сигнала к помехе, отношение сигнал/помеха; signal-to-interference ratio; signal/interference ratio; rapport signal sur brouillage, rapport signal/brouillage; relación señal/interferencia

Обычно выражаемое в децибелах отношение мощности полезного сигнала к общей мощности мешающих сигналов и шума, измеренное при определенных условиях в определенной точке канала передачи.

Примечание 1. – Следует различать, например:

–	на входе приемника, отношение РЧ сигнала к помехе;

–	на выходе приемника, отношение звукового сигнала к помехе и отношение видеосигнала к помехе.

Примечание 2. – В каждом конкретном случае должны быть определены принимаемые во внимание шумы и мешающие сигналы.

Примечание 3. – Термин "отношение сигнала к возмущению" или его сокращенная форма "отношение сигнал/возмущение", который уже используется для электромагнитной совместимости, может применяться в качестве синонима.

F22	защитное отношение; protection ratio; rapport de protection; relación de protección

Минимальная величина отношения сигнала к помехе, требуемая для получения определенного качества приема при определенных условиях в определенной точке.

Примечание 1. – Различные Рекомендации МСЭ-R содержат определения для конкретных случаев. В этих Рекомендациях и других международных соглашениях обычно указывается минимальная величина.

Примечание 2. – Определенные условия, среди прочего, включают:

–	природу и характеристики полезного сигнала;

–	природу и характеристики радиочастотного возмущения или шума и мешающих сигналов;

–	характеристики приемника и антенны;

–	условия распространения.

Примечание 3. – Следует различать, например:

–	защитное отношение по радиочастоте (РЧ);

–	защитное отношение по видеочастоте (VF);

–	защитное отношение по звуковой частоте (AF).

F23	запас по защите; protection margin; marge de protection; margen de protección

Разность между отношением сигнала к помехе и защитным отношением при условии, что эти отношения выражаются в логарифмической форме.

Примечание 1. – Обычно для обеспечения надежности связи принимаются меры, чтобы разность между этими отношениями была положительной.

Примечание 2. – Различные Рекомендации содержат определения для конкретных случаев (например, Рекомендация МСЭ-R BO.566).

- Подраздел F3 – Напряженность поля и плотность потока мощности

F31	минимальная применимая напряженность поля, [минимальная применимая плотность потока мощности]; minimum usable field-strength, [minimum usable power flux-density]; champ minimal utilisable, [puissance surfacique minimale utilisable]; intensidad de campo mínima utilizable, [densidad de flujo de potencia mínima utilizable]

(Обозначения: Emin и Pmin)

Минимальная величина напряженности поля [минимальная величина плотности потока мощности], необходимая для обеспечения требуемого качества приема при определенных условиях приема при наличии естественного и промышленного шума, но без помех от других передатчиков.

Примечание 1. – Требуемое качество определяется, в частности, защитным отношением от шума, а для флуктуационного шума – процентом времени, в течение которого должно обеспечиваться это защитное отношение.

Примечание 2. – Условия приема, среди прочего, включают:

–	тип передаваемого сигнала и используемую полосу частот;

–	характеристикtи приемного оборудования (усиление антенны, характеристики приемника, расположение и т. д.);

–	условия эксплуатации приемника, в частности географическую зону, время суток и время года.

Примечание 3. – В том случае, если это не приводит к путанице, может использоваться термин "минимальная напряженность поля" ["минимальная плотность потока мощности"].

Примечание 4. – Термин "минимальная применимая напряженность поля" соответствует термину "минимальная защищаемая напряженность поля", который используется во многих текстах МСЭ.

F32	применимая напряженность поля, [применимая плотность потока мощности]; usable field-strength, [usable power flux-density]; champ utilisable, [puissance surfacique utilisable]; intensidad de campo utilizable, [densidad de flujo de potencia utilizable]

(Обозначения: Eu и Pu)

Минимальная величина напряженности поля [минимальная величина плотности потока мощности], необходимая для обеспечения требуемого качества приема при определенных условиях приема при наличии естественного и промышленного шума и помех в реальной ситуации или как определено соглашениями или планами частот.

Примечание 1. – Требуемое качество определяется, в частности, защитными отношениями от шума и помех, а в случае флуктуационного шума или помехи – процентом времени, в течение которого должно обеспечиваться требуемое качество.

Примечание 2. – Условия приема, среди прочего, включают:

–	тип передаваемого сигнала и используемую полосу частот;

–	характеристики приемного оборудования (усиление антенны, характеристики приемника, расположение и т. д.);

–	условия эксплуатации приемника, в частности географическую зону, время суток и сезон, или тот факт, что, если приемник является подвижным, должна быть рассмотрена усредненная напряженность поля для многолучевого распространения.

Примечание 3. – Термин "применимая напряженность поля" соответствует термину "необходимая напряженность поля'', который используется во многих текстах МСЭ.

F33	эталонная применимая напряженность поля, [эталонная применимая плотность потока мощности]; reference usable field-strength, [reference usable power flux-density]; champ utilisable de référence, [puissance surfacique utilisable de référence]; intensidad de campo de referencia utilizable, [densidad de flujo de potencia de referencia utilizable]

(Обозначения: Eref  и Pref)

Согласованная величина применимой напряженности поля [согласованная величина применимой плотности потока мощности], которая может служить в качестве эталона или основы для частотного планирования.

Примечание 1. – В зависимости от условий приема и требуемого качества для одной службы может быть несколько величин эталонной применимой напряженности [эталонной применимой плотности потока мощности].

Примечание 2. – В том случае, если это не приводит к путанице, может использоваться термин "эталонная напряженность поля" ["эталонная плотность потока мощности"].

F34	эквивалентная плотность потока мощности; equivalent power flux-density; puissance 
(22.5C.1 РР)	surfacique équivalente; densidad de flujo de potencia equivalente

(Обозначения: э.п.п.м., англ. epfd)

Сумма плотностей потоков мощности, создаваемых в какой-либо точке на поверхности Земли всеми космическим станциями, входящими в состав негеостационарной спутниковой системы, с учетом внеосевой развязки эталонной приемной антенны, которая, как предполагается, направлена в сторону геостационарной орбиты.

F35	суммарная плотность потока мощности; aggregate power flux-density; puissance 
(22.5D.1 РР)	surfacique cumulative; densidad de flujo de potencia combinada

(Обозначения: с.п.п.м.; англ. apfd)

Сумма плотностей потоков мощности, создаваемых в какой-либо точке геостационарной орбиты всеми земными станциями негеостационарной спутниковой системы.

- Подраздел F4 – Разнесенный прием

F41	разнесенный прием; diversity reception; réception en diversité; recepción por diversidad
(Рек. F.592)

Метод приема, при котором результирующий сигнал получается из нескольких принимаемых радиосигналов, которые несут одну и ту же информацию, но приходят по разным радиотрактам или по разным каналам передачи, отличающимся друг от друга по крайней мере одной из таких характеристик, как частота, поляризация или расположение или ориентация антенн.

Примечание 1. – Качество результирующего сигнала может быть выше качества каждого из отдельных сигналов благодаря частичной декорреляции условий распространения по различным радиотрактам или каналам передачи.

Примечание 2. – В случаях повторения сигнала или его части по одному и тому же радиотракту или каналу передачи иногда используется термин "разнесение по времени".

F42	порядок разнесения; order of diversity; ordre de diversité; orden de diversidad
(Рек. F.592)

Число различных радиосигналов, используемых при разнесенном приеме. При двух сигналах прием называют "приемом с двойным разнесением" и т. д.

F43	прием с пространственным разнесением; space diversity reception; réception en diversité 
(Рек. F.592)	d'espace; recepción con diversidad de espacio

Разнесенный прием, при котором на радиостанции используется несколько антенн на соответствующем расстоянии друг от друга.

Примечание. – В радиорелейных линиях прямой видимости обычно устанавливается вертикальное разнесение, а в тропосферных радиорелейных линиях – горизонтальное.

F44	прием с частотным разнесением; frequency diversity reception; réception en diversité de 
(Рек. F.592)	fréquence; recepción con diversidad de frecuencia

Разнесенный прием, при котором используется несколько радиоканалов с соответствующим разносом частот.

Примечание. – Если каналы находятся в различных диапазонах частот, то такой прием с частотным разнесением называют "кроссдиапазонным".

РАЗДЕЛ G – РАСПРОСТРАНЕНИЕ

- Подраздел G0 – Термины, относящиеся к радиоволнам

G00	поляризация; polarization; polarisation; polarización

Этот термин будет определен позднее.

G01	кроссполяризация; cross-polarization; transpolarisation; polarización cruzada, transpolarización

Появление в процессе распространения составляющей поляризации, которая ортогональна ожидаемой поляризации.

G02	выделение кроссполяризации; cross-polarization discrimination; discrimination de polarisation, découplage de polarisation; discriminación por polarización cruzada

Для радиоволны, переданной с данной поляризацией, отношение в точке приема мощности, принятой с ожидаемой поляризацией, к мощности, принятой с ортогональной поляризацией.

Примечание. – Коэффициент кроссполяризации зависит как от характеристик антенн, так и от среды распространения.

G03	развязка по кроссполяризации; cross-polarization isolation; isolement de polarisation; 
(Рек. P.310)	aislamiento por polarización cruzada

Для двух радиоволн, переданных на одной и той же частоте с одинаковой мощностью и ортогональной поляризацией, отношение мощности, полученной от одной из волн, к мощности другой волны при настройке приемника на поляризацию первой волны.

G04	деполяризация; depolarization; dépolarisation; despolarización

Явление, вследствие которого вся или часть мощности радиоволны, переданной с определенной поляризацией, после распространения не имеет определенной поляризации.

G04a	эллиптическая поляризация; elliptical polarization; polarisation elliptique; polarización elíptica

Этот термин будет определен позднее.

G05	правосторонняя (по ходу часовой стрелки) поляризация; right-hand polarization, 
(1.154 РР, ИЗМ)	clockwise polarization; polarisation dextrorsum, polarisation dextrogyre (не рекомендуется в этом 	смысле); polarización dextrógira, polarización en el sentido de las agujas del reloj

Эллиптическая или круговая поляризация, при которой вектор напряженности электрического поля, наблюдаемый в любой фиксированной плоскости, не включающей в себя направление распространения, вращается по ходу часовой стрелки, если смотреть в направлении распространения.

G06	левосторонняя (против часовой стрелки) поляризация; left-hand polarization, counter-
(1.155 РР, ИЗМ)	clockwise polarization; polarisation senestrorsum, lévogyre (не рекомендуется в этом смысле); 	polarización levógira, polarización en el sentido contrario de las agujas del reloj

Эллиптическая или круговая поляризация, при которой вектор напряженности электрического поля, наблюдаемый в любой фиксированной плоскости, не включающей в себя направление распространения, вращается против хода часовой стрелки, если смотреть в направлении распространения.

- Подраздел G1 – Тропосферное распространение

G11	распространение в свободном пространстве; free-space propagation; propagation en 
(Рек. P.310, ИЗМ)	espace libre; propagación en el espacio libre

Распространение электромагнитной волны в однородной идеальной диэлектрической среде, которую можно считать бесконечной во всех направлениях.

Примечание. – При распространении в свободном пространстве на относительно большом расстоянии от источника, определяемом размером источника и длиной волны, величина каждого вектора электромагнитного поля уменьшается в любом заданном направлении пропорционально обратной величине расстояния от источника.

G11a	трасса луча; ray path; trajet radioélectrique; trayecto radioeléctrico
(Рек. P.310)

В каждой точке луч, касательный к направлению распространения энергии в этой точке.

Примечание 1. – Концепция луча является основой геометрической оптики, которая, когда применима, позволяет заменить уравнения Максвелла простыми соотношениями.

Примечание 2. – В некоторых случаях между двумя точками может существовать несколько трасс.

Примечание 3. – В изотропной среде передачи трасса луча является траекторией, ортогональной фронту волны, а термин "луч" часто определяется как эта траектория. В анизотропной среде передачи траектории, ортогональные фронту волны, не всегда совпадают с физической трассой между источником и точкой приема и не должны называться лучами.

G12	распространение в пределах прямой видимости; line-of-sight propagation; propagation en
(Рек. P.310, ИЗМ)	visibilité directe; propagación con visibilidad directa

Распространение радиоволн между двумя точками, при котором практически отсутствуют препятствия для прямого луча, так что влиянием дифракции можно пренебречь.

G13	тропосфера; troposphere; troposphère; troposfera
(Рек. P.310, ИЗМ)

Нижняя часть атмосферы Земли, простирающаяся от поверхности Земли, в которой температура уменьшается с высотой, за исключением температурной инверсии в местных слоях. Эта часть атмосферы простирается до высоты около 9 км над полюсами Земли и 17 км над экватором.

G14	тропосферное распространение; tropospheric propagation; propagation troposphérique; propagación troposférica

Распространение радиоволн в тропосфере и, в более широком смысле, под ионосферой, если отсутствует влияние ионосферы.

G15	радиогоризонт; radio horizon; horizon radioélectrique; horizonte radioeléctrico
(Рек. P.310)

Геометрическое место точек, в которых прямые лучи от точечного источника излучения радиоволн касательны к поверхности Земли.

Примечание. – Как правило, радиогоризонт и геометрический горизонт не совпадают из-за атмосферной рефракции.

G16	загоризонтное (тропосферное) распространение; trans-horizon propagation; 
(Рек. P.310, ИЗМ)	propagation (troposphérique) transhorizon; propagación (troposférica) transhorizonte

Тропосферное распространение между точками вблизи поверхности Земли, причем точка приема находится за радиогоризонтом по отношению к точке передачи.

Примечание. – Загоризонтное (тропосферное) распространение может быть вызвано различными явлениями в тропосфере, такими, например, как дифракция, рассеяние, отражение от тропосферных слоев. Однако волноводное распространение в этот перечень не входит, поскольку при тропосферном волноводе не имеет смысла понятие "радиогоризонт".

G17	тропосферный радиоволновод; tropospheric radio-duct; conduit troposphérique, guide 
(Рек. P.310, ИЗМ)	troposphérique; conducto radioeléctrico troposférico

Квазигоризонтальное расположение слоев в тропосфере, в пределах которых радиоэнергия достаточно высокой частоты в основном сохраняется и распространяется со значительно меньшим ослаблением, чем это происходило бы в однородной атмосфере.

G18	волноводное тропосферное распространение; ducting; propagation (troposphérique) 
(Рек. P.310, ИЗМ) 	guidée; propagación guiada (troposférica) (por conducto)

Направленное распространение радиоволн в тропосферном радиоволноводе.

G19	распространение за счет тропосферного рассеяния; tropospheric-scatter propagation; 
(Рек. P.310, ИЗМ)	propagation par diffusion troposphérique; propagación por dispersión troposférica

Тропосферное распространение при тропосферном рассеянии радиоволн за счет рассеяния от многих неоднородностей и/или при неравномерностях индекса рефракции атмосферы.

G19a	распространение за счет рассеяния в осадках; precipitation-scatter propagation; 
(Рек. P.310, ИЗМ)	propagation par diffusion par les précipitations; propagación por dispersión debida a las 	precipitaciones

Тропосферное распространение за счет рассеяния, вызванного гидрометеорными частицами, в основном дождем.

G19b	многолучевое распространение; multipath propagation; propagation par trajets multiples; 
(Рек. P.310, ИЗМ)	propagación por trayectos múltiples

Одновременное распространение радиоволн между точками передачи и приема по нескольким раздельным трассам передачи.

G19c	земная волна; ground wave; onde de sol; onda de superficie

Радиоволна, которая распространяется в тропосфере и которая в основном вызвана явлением дифракции вокруг Земли, определяющимся главным образом свойствами земной поверхности.

- Подраздел G2 – Ионосферное распространение

G21	ионосфера; ionosphere; ionosphère; ionosfera

Та часть верхней атмосферы, которая характеризуется наличием ионов и свободных электронов, возникающих в основном из-за фотоионизации, при этом электронная плотность достаточна для создания значительных изменений условий распространения радиоволн в определенных полосах частот.

Примечание. – Ионосфера Земли простирается примерно от высоты 50 км до высоты 2000 км.

G22	ионосферное распространение; ionospheric propagation; propagation ionosphérique; propagación ionosférica

Распространение радиоволн, связанное с ионосферой.

G24	распространение сквозь ионосферу; trans-ionospheric propagation; propagation transionosphérique; propagación transionosférica

Распространение радиоволн между двумя точками, расположенными ниже и выше высоты максимальной электронной плотности ионосферы.

G25	распространение за счет ионосферного рассеяния; ionospheric scatter propagation; 	propagation par diffusion ionosphérique; propagación por dispersión ionosférica

Ионосферное распространение, связанное с рассеянием от неравномерностей электронной плотности в ионосфере.

G26	распространение за счет ионосферного отражения; (propagation by) ionospheric reflection; (propagation par) réflexion ionosphérique; (propagación por) reflexión ionosférica

Ионосферное распространение на достаточно низких частотах так, что при данных условиях распространение сквозь ионосферу невозможно; при этом радиоволна подвергается последовательной рефракции, которая при наблюдении с достаточно большого расстояния может рассматриваться как эквивалент отражению от гипотетической поверхности.

G27	ионосферная волна; ionospheric wave; onde ionosphérique; onda ionosférica

Радиоволна, возвращенная на Землю за счет ионосферного отражения.

G28	скачок (ионосферное распространение); hop (ionospheric propagation); bond, saut (en propagation ionosphérique); salto (en propagación ionosférica)

Траектория распространения радиоволны между двумя точками на поверхности Земли, включающая одно или несколько ионосферных отражений, но без промежуточных отражений от поверхности Земли.

G29	основная МПЧ; basic MUF; MUF de référence; MUF básica
(Рек. P.373, ИЗМ)

Наивысшая частота, на которой радиоволна может распространяться между заданными оконечными станциями, расположенными ниже ионосферы, в определенном случае только с помощью ионосферной рефракции.

Примечание. – Сокращение МПЧ означает "максимальная применимая частота".

G30	рабочая МПЧ; operational MUF; MUF d'exploitation, MUF; MUF de explotación, MUF
(Рек. P.373, ИЗМ)

Наивысшая частота, позволяющая обеспечить приемлемое качество работы радиоканала при ионосферном распространении сигнала между заданными оконечными станциями, расположенными ниже ионосферы, в заданное время при определенных условиях работы.

Примечание 1. – Приемлемое качество работы может определяться, например, максимальным коэффициентом ошибок или требуемым отношением сигнал–шум.

Примечание 2. – Определенные условия работы могут включать в себя такие факторы, как тип антенн, мощность передатчика, класс излучения и требуемая скорость передачи информации.

G31	наименьшая применимая частота (НПЧ); lowest useful frequency (LUF); fréquence minimale
(Рек. P.373, ИЗМ)	utilisable LUF; frecuencia mínima utilizable LUF

Наименьшая частота, позволяющая обеспечить приемлемое качество работы радиоканала при ионосферном распространении сигнала между двумя точками, расположенными ниже ионосферы, в заданное время при определенных условиях работы.

Примечание. – См. Примечания 1 и 2 к термину G30 "рабочая МПЧ".

РАЗДЕЛ H – КОСМИЧЕСКАЯ РАДИОСВЯЗЬ

- Подраздел H0 – Общие термины* (см. также подраздел A3)

H01	космический корабль; spacecraft; engin spatial; vehículo espacial
(1.178 РР)

(Рек. S.673)	Созданное человеком средство передвижения, предназначенное для запуска за пределы 	основной части атмосферы Земли.

H02	дальний космос; deep space; espace lointain; espacio lejano
(1.177 РР)

Космическое пространство на расстояниях от Земли, равных или превышающих 2  106 км.

H03	космический зонд; space probe; sonde spatiale; sonda espacial
(Рек. S.673)

Космический корабль, предназначенный для проведения наблюдений или измерений в космосе.

H04	спутник; satellite; satellite; satélite
(1.179 РР, ИЗМ)

(Рек. S.673)	Тело, обращающееся вокруг другого тела большей массы, движение которого в основном и постоянно определяется силой притяжения этого другого тела.

Примечание. – Тело, соответствующее вышеуказанному определению и обращающееся вокруг Солнца, называется планетой или планетоидом.

H05	орбита; orbit; orbite; órbita
(Рек. S.673, ИЗМ)

1.	Траектория в определенной системе координат, описываемая центром масс спутника или другого космического объекта, подверженного воздействию только природных, главным образом гравитационных, сил.

2.	В более широком смысле траектория, описываемая центром масс космического тела, подверженного воздействию природных сил и слабых нерегулярных корректирующих сил, создаваемых двигательными установками с целью достижения и поддержания желательной траектории.

Примечание. – В Регламенте радиосвязи два вышеприведенных определения объединены следующим образом (п. 1.184 РР):

"Траектория в определенной системе координат, описываемая центром масс спутника или другого космического объекта, подверженного воздействию в основном только природных, главным образом гравитационных, сил".

H06	наклонение (орбиты спутника); inclination (of a satellite orbit); inclinaison (d'une orbite de 
(1.185 РР, ИЗМ)	satellite); inclinación (de una órbita de satélite)

(Рек. S.673)	Угол между плоскостью орбиты спутника и основной эталонной плоскостью.

Примечание. – По соглашению принято считать, что наклонение прямой орбиты спутника составляет острый угол, а наклонение обратной орбиты – тупой угол.

H07	период обращения (спутника); period (of a satellite); période (d'un satellite); periodo (de un 
(1.186 РР, ИЗМ)	satélite)

(Рек. S.673)	Промежуток времени между двумя последовательными прохождениями спутником характерной точки его орбиты.

H08	высота апогея [перигея]; altitude of the apogee [perigee]; altitude de l'apogée [du périgée]; 
(1.187 РР, ИЗМ)	altitud del apogeo [del perigeo]

(Рек. S.673)	Высота апогея [перигея] над определенной гипотетической эталонной поверхностью, служащей для представления поверхности Земли.

H09a	геоцентрический угол; geocentric angle; angle géocentrique; ángulo geocéntrico
(Рек. S.673)

Угол, образованный воображаемыми прямыми линиями, которые соединяют любые две точки с центром Земли.

H09b	топоцентрическнй угол; topocentric angle; angle topocentrique; ángulo topocéntrico
(Рек. S.673)

Угол, образованный воображаемыми прямыми линиями, которые соединяют любые две точки в пространстве с определенной точкой на поверхности Земли.

H09c	экзоцентрический угол; exocentric angle; angle exocentrique; ángulo exocéntrico
(Рек. S.673)

Угол, образованный воображаемыми прямыми линиями, которые соединяют любые две точки с определенной точкой в пространстве.

- Подраздел H1 – Типы спутников

H11	активный спутник; active satellite; satellite actif; satélite activo
(1.180 РР)

(Рек. S.673)	Спутник, несущий станцию, предназначенную для передачи или ретрансляции сигналов радиосвязи.

H12	отражающий спутник; reflecting satellite; satellite réflecteur; satélite reflector
(1.181 РР, ИЗМ)

(Рек. S.673)	Спутник, предназначенный для отражения сигналов радиосвязи.

H13	спутник, управляемый по положению; station-keeping satellite; satellite maintenu en position;
(Рек. S.673)	satélite de posición controlada

Спутник, положение центра массы которого можно перемещать по определенному закону, либо по отношению к положению других спутников, принадлежащих к этой же космической системе, либо по отношению к точке на Земле, которая может быть неподвижной или перемещаться определенным образом.

H14	синхронизированный спутник; synchronized satellite, phased satellite (не рекомендуется); (Рек. S.673)	satellite synchronisé, satellite en phase (не рекомендуется); satélite sincronizado, satélite en fase 	(не рекомендуется)

Спутник, управляемый таким образом, что его аномалистический или узловой период равен аналогичному периоду другого спутника или планеты либо периоду некоторого данного явления, и проходящий характерную точку своей орбиты в определенные моменты времени.

H15	стабилизированный по положению спутник; altitude-stabilized satellite; satellite à 
(Рек. S.673)	commande d'orientation; satélite de actitud estabilizada

Спутник, по крайней мере одна из осей которого сохраняет свое направление в определенном направлении, например в сторону центра Земли, Солнца или другой определенной точки в пространстве.

H16	синхронный спутник; synchronous satellite; satellite synchrone; satélite sincrónico
(Рек. S.673)

Спутник, средний сидерический период обращения которого равен сидерическому периоду вращения основного тела вокруг своей оси; в более широком смысле – спутник, средний сидерический период обращения которого приблизительно равен сидерическому периоду вращения основного тела.

H17	геосинхронный спутник; geosynchronous satellite; satellite géosynchrone; satélite 
(Рек. S.673)	geosincrónico

Синхронный спутник Земли.

Примечание. – Сидерический период вращения Земли равен примерно 23 час. 56 мин.

H18	кратносинхронный спутник; sub-synchronous (super-synchronous) satellite; satellite sous-
(Рек. S.673)	synchrone (super-synchrone); satélite subsincrónico (supersincrónico)

Спутник, средний сидерический период обращения которого вокруг основного тела является кратным или простым дробным сидерического периода вращения основного тела вокруг своей оси.

H19	стационарный спутник; stationary satellite; satellite stationnaire; satélite estacionario
(Рек. S.673)

Спутник, который остается неподвижным относительно поверхности основного тела; в более широком смысле – спутник, который остается приблизительно неподвижным относительно поверхности основного тела.

Примечание. – Стационарный спутник – это синхронный спутник с орбитой, которая является экваториальной, круговой и прямой.

- Подраздел H2 – Геостационарный спутник

H21	геостационарный спутник; geostationary satellite; satellite géostationnaire; satélite 
(Рек. S.673)	geoestacionario

Стационарный спутник, для которого Земля является основным телом.

Примечание. – Геостационарный спутник остается приблизительно неподвижным относительно Земли (п. 1.189 РР).

H22	орбита геостационарных спутников; geostationary-satellite orbit; orbite des satellites 
(Рек. S.673)	géostationnaires; órbita de los satélites geoestacionarios

Единая орбита всех геостационарных спутников.

H23	дуга видимости; visible arc; arc de visibilité; arco visible
(Рек. S.673)

Общая часть дуги орбиты геостационарных спутников, в пределах которой космическая станция наблюдается выше местного горизонта для каждой из связанных между собой земных станций, находящихся в зоне обслуживания.

H24	дуга обслуживания; service arc; arc de service; arco de servicio
(Рек. S.673)

Дуга орбиты геостационарных спутников, в пределах которой космическая станция может обеспечить требуемую службу (требуемая служба зависит от характеристик системы и потребностей пользователя) для всех связанных с этой космической станцией земных станций, находящихся в зоне обслуживания.

H25	спутниковая сеть с повторным использованием частот; frequency re-use satellite network; 
(Рек. S.673)	réseau à satellite à réutilisation de fréquence; red de satélites con reutilización de frecuencias

Спутниковая сеть, в которой спутник использует одну и ту же полосу частот несколько раз посредством поляризационной развязки антенны, или с помощью нескольких антенных лучей, или с помощью того и другого.

- Подраздел H3 – Космические исследования – исследование Земли

H31	активный датчик; active sensor; détecteur actif, capteur actif; sensor activo
(1.182 РР, ИЗМ)

Измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за счет передачи и приема электромагнитных волн.

Примечание. – Определения, приведенные в пп. 1.182 и 1.183 РР, изменены путем замены слов "радиоволны" на "электромагнитные волны". С технической точки зрения это изменение необходимо потому, что некоторые датчики дистанционного зондирования осуществляют измерения на длинах волн, которые соответствуют частотам, превышающим верхний предел радиоволн, условно установленный на частоте 3000 ГГц.

H32	пассивный датчик; passive sensor; détecteur passif, capteur passif; sensor pasivo
(1.183 РР, ИЗМ)

Измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за счет приема электромагнитных волн естественного происхождения.

Примечание. – См. Примечание к термину H31.

H33	спутник ретрансляции данных; data relay satellite; satellite relais de données; satélite de retransmisión de datos

Спутник, основная цель которого – ретранслировать данные от одного или нескольких целевых спутников или космических зондов на одну или несколько земных станций. Кроме того, он может использоваться как ретранслятор для службы космической эксплуатации.

Примечание. – Спутники-ретрансляторы данных являются чаще всего геостационарными спутниками.

H34	спутник сбора данных; data collection satellite; satellite de collecte de données; satélite de adquisición de datos

Спутник, основная цель которого – сбор данных со станций на Земле или в атмосфере Земли и последующая передача этих данных на одну или несколько земных станций. Он может также обеспечивать связь в обратном направлении.

H35	спутник дистанционного зондирования; remote sensing satellite; satellite de télédétection; 	satélite de teledetección

Спутник, цель которого – дистанционное наблюдение путем приема электромагнитных волн с использованием активных или пассивных датчиков (эти два типа датчиков определены в данной Рекомендации МСЭ-R под номерами H31 и H32).

- Подраздел H4 – Радиовещание

H41	индивидуальный прием (в радиовещательной спутниковой службе); individual reception 
(1.129 РР) 	(in the broadcasting-satellite service); réception individuelle (dans  le service de radiodiffusion par 	satellite); recepción individual (en el servicio de radiodifusión por satélite)

Прием излучений космической станции радиовещательной спутниковой службы с помощью простых бытовых установок и, в частности, установок с небольшими антеннами.

H42	коллективный прием (в радиовещательной спутниковой службе); community reception 
(1.130 РР )	(in the broadcasting-satellite service); reception communautaire (dans le service de radiodiffusion 	par  satellite); recepción comunal (en el servicio de radiodifusión por satélite)

Прием излучений космической станции радиовещательной спутниковой службы с помощью приемных установок (которые в некоторых случаях могут быть сложными и иметь антенны бóльших размеров, чем используемые для индивидуального приема), предназначенный для использования:

–	группой населения в одном месте; или

–	с помощью распределительной системы, обслуживающей ограниченную зону.

H43	непосредственное распределение; direct distribution; distribution directe; distribución directa
(Рек. BO.566, ИЗМ)

Использование спутниковой линии фиксированной спутниковой службы для ретрансляции радиовещательных программ от одного или нескольких источников непосредственно на наземные радиовещательные станции без промежуточных этапов распределения (возможно, включая другие сигналы, необходимые для их работы).

H44	косвенное распределение; indirect distribution; distribution indirecte; distribución indirecta
(Рек. BO.566, ИЗМ)

Использование спутниковой линии фиксированной спутниковой службы для ретрансляции радиовещательных программ от одного или нескольких источников на различные земные станции для дальнейшего распределения на наземные радиовещательные станции (возможно, включая другие сигналы, необходимые для их работы).

РАЗДЕЛ J – СТАНДАРТНЫЕ ЧАСТОТЫ И СИГНАЛЫ ВРЕМЕНИ

J01	эталон частоты, стандарт частоты; frequency standard; étalon de fréquence; patrón de 
(Рек. TF.686)	frecuencia

Генератор, выходной сигнал которого используется в качестве эталона частоты.

J02	стандартная частота; standard frequency; fréquence étalon; frecuencia patrón
(Рек. TF.686)

Частота с известным соотношением к эталону частоты.

Примечание. – Термин "стандартная частота" нередко используется для обозначения сигнала, частота которого является стандартной частотой.

J03	излучение стандартных сигналов времени; standard-time-signal emission; émission des 
(Рек. TF.686)	signaux horaires; emisión de señales horarias

Излучение, которое дает последовательность сигналов времени с регулярными интервалами с определенной точностью.

J04	международное атомное время (TAI); International Atomic Time (TAI); temps atomique 
(Рек. TF.686)	international (TAI); Tiempo Atómico Internacional (TAI)

Шкала времени, установленная Международным бюро мер и весов (BIPM) на базе данных от атомных часов, работающих в нескольких учреждениях, приспособленных для определения секунды – единицы времени в международной системе единиц (СИ).

J05	всемирное время (UT); Universal Time (UT); temps universel (UT); Tiempo Universal (UT)
(Рек. TF.686, ИЗМ)

Всемирное время (UT) – это общее обозначение шкал времени, основанных на вращении Земли. В случаях, когда недопустимыми являются неточности в несколько десятых долей секунды, необходимо указать форму UT, которую следует использовать:

–	UT0 – это среднее солнечное время начального меридиана, получающееся при непосредственном астрономическом наблюдении;

–	UT1 – это UT0, скорректированное с учетом небольших перемещений Земли относительно оси вращения (полярное отклонение) (см. Рекомендацию МСЭ-R TF.460);

–	UT2 – это UT1, скорректированное с учетом небольших сезонных флуктуаций скорости вращения Земли.

J06	всемирное координированное время (UTC); Coordinated Universal Time (UTC); temps 
(Рек. TF.686, ИЗМ)	universel coordonné (UTC); Tiempo Universal Coordinado (UTC)

Шкала времени, поддерживаемая BIPM и Международной службой наблюдения за вращением Земли (IERS), которая является основой для координированной передачи стандартных частот и сигналов времени. По скорости оно [UTC] точно соответствует TAI, но отличается от него на целое число секунд.

Шкала UTC регулируется путем введения или исключения секунд (положительные или отрицательные дополнительные секунды), чтобы обеспечить приблизительное согласование с UT1.

Дополнение

к Рекомендации МСЭ-R V.573-4

Станции подвижных служб

A10	подвижная станция; mobile station; station mobile; estación móvil
(1.67 РР)

См.раздел A Рекомендации МСЭ-R V.573-4.

A10a	сухопутная подвижная станция; land mobile station; station mobile terrestre; estación 
(1.73 РР)	móvil terrestre

Подвижная станция сухопутной подвижной службы, способная перемещаться по поверхности в пределах географических границ страны или континента.

A10b	судовая станция; ship station; station de navire; estación de barco
(1.77 РР)

Подвижная станция морской подвижной службы, установленная на борту судна, не закрепленного постоянно на одном месте, которая не является станцией спасательного средства.

A10c	станция воздушного судна; aircraft station; station d'aéronef; estación de aeronave
(1.83 РР)

Подвижная станция воздушной подвижной службы, не являющаяся станцией спасательного средства, установленная на борту воздушного судна.

A10d	станция спасательного средства; survival craft station; station d'engin de sauvetage; 
(1.65 РР)	estación de embarcación o dispositivo de salvamento

Подвижная станция морской подвижной службы или воздушной подвижной службы, предназначенная исключительно для спасательных целей и установленная на спасательной шлюпке, спасательном плоту или другом спасательном средстве.

A10e	радиолокационный маяк-ответчик (ракон); radar beacon (racon); balise radar (racon); 
(1.103 РР) 	baliza deradar (racon)

Приемно-передающее устройство, связанное с фиксированной навигационной отметкой, которое при приеме сигнала от радара автоматически передает отличительный сигнал, который может быть воспроизведен на экране запрашивающего радара, обеспечивая получение данных о расстоянии, пеленге и опознавании.

A10f	станция радиомаяка-указателя места бедствия; emergency position-indicating 
(1.93 РР, ИЗМ)	radiobeacon station; station de radiobalise de localisation des sinistres; estación de radiobaliza 	de localización de siniestros

Станция подвижной службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.

Примечание. – Расширение этого определения в случае станций, излучения которых предназначены для ретрансляции через спутник, требует дальнейшего исследования.

A11	сухопутная станция; land station; station terrestre; estación terrestre
(1.69 РР)

См. раздел A Рекомендации МСЭ-R V.573-4.

A11a	базовая станция; base station; station de base; estación de base
(1.71 РР)

Сухопутная станция сухопутной подвижной службы.

A11b	береговая станция; coast station; station côtière; estación costera
(1.75 РР)

Сухопутная станция морской подвижной службы.

A11c	стационарная станция воздушной подвижной службы; aeronautical station; station
(1.81 РР (ИЗМ))	aéronautique; estación aeronáutica

Сухопутная станция воздушной подвижной службы.

Примечание. – В некоторых случаях стационарная станция воздушной подвижной службы может устанавливаться, например, на борту судна или на морской платформе.

_______________

	Настоящая Рекомендация была обновлена в 2003 и 2005 годах исключительно из-за необходимости внесения редакционных изменений.

*	Устав и Конвенция Международного союза электросвязи, Приложение (Женева, 1992 г.).

*	Графическое изображение этих терминов приведено на рисунке 1.

*	Термины небесной механики, относящиеся к орбитам и используемые в этих определениях, определены в Рекомендации МСЭ-R S.673.