РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  V.574-4

Использование децибела и непера в электросвязи, , 

(1978-1982-1986-1990-2000)

Сфера применения

В настоящем документе содержатся обозначения, которые рекомендуется использовать для логарифмического выражения относящихся к мощности величин, а также приводятся примеры использования децибела и непера и соотношения между ними.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	частое использование в МСЭ-R децибела и непера для выражения величин;

b)	Международный стандарт МЭК 60027-3 (1989 г.) Международной электротехнической комиссии по "логарифмическим величинам и единицам";

c)	Международный стандарт ИСО 31 Международной организации по стандартизации по величинам и единицам;

d)	удобство использования только одной единицы для выражения в логарифмической форме цифровых величин международных спецификаций и результатов измерений при обмене на международном уровне;

e)	использование в радиосвязи только децибела для выражения результатов измерений в логарифмической форме,

рекомендует,

1	чтобы обозначения, используемые для логарифмического выражения величин, которые прямо или косвенно относятся к мощности, выбирались исходя из рекомендаций Приложения 1.

Приложение 1

Использование децибела и непера

# 1	Определение децибела

1.1	Бел (обозначение: Б; англ. В) выражает отношение двух мощностей как десятичный логарифм этого отношения. Эта единица используется редко, вместо нее употребляется децибел (обозначение: дБ; англ. dB), составляющий одну десятую часть бела.

1.2	Децибел может использоваться для выражения отношения двух величин поля, а именно напряжения, тока, звукового давления, электрического поля, скорости или плотности заряда, квадрат которых в линейных системах пропорционален мощности. Для получения аналогичной цифровой величины отношения по мощности логарифм отношения величин поля умножается на коэффициент 20 в предположении, что полные сопротивления одинаковы.

Соотношение между отношением по току или напряжению и соответствующим отношением по мощности зависит от полного сопротивления. Использование децибела в случаях, когда полные сопротивления различны, возможно лишь при наличии адекватной информации относительно имеющихся полных сопротивлений.

Например, если P1 и P2 являются двумя мощностями, то их отношение, выраженное в децибелах, составит:

10 lg (P1 / P2).

Если P1 и P2 представляют две мощности, рассеиваемые токами I1 и I2 в сопротивлениях R1 и R2, то:

10 lg P1P2 = 10 lg I21R1I22R2 = 20 lg I1I2 + 10 lg R1R2.

1.3	Децибел может также использоваться для выражения отношения двух значений величины, связанной с мощностью через хорошо известное соотношение. В данном случае логарифм этого отношения необходимо умножить на коэффициент, представляющий соотношение, которое связывает величину с мощностью, и к нему может быть добавлен термин, представляющий этот множитель.

Если между отношением двух мощностей P1 и P2 и отношением значений X1 и X2 другой величины X существует зависимость вида P1 / P2  (X1 / X2), где  – любое действительное число, то это можно выразить в децибелах как:

10 lg (P1 / P2)    10  lg (X1 / X2)	дБ.

# 2	Определение непера

Непер (обозначение: Нр; англ. Np) выражает отношение двух таких величин поля, как напряжение или ток, квадрат которых пропорционален мощности, в виде натурального логарифма этого отношения. Величина отношения по мощности в неперах равняется одной второй натурального логарифма отношения мощностей. Значения в неперах отношений двух величин поля и соответствующих мощностей равны только в случае равенства полных сопротивлений.

Один непер соответствует значению e отношения величин поля и значению e2 отношения величин мощности.

Используются также такие кратные величины, как децинепер (дНр; англ. dNp).

В некоторых областях непер может использоваться для выражения логарифма отношения мощностей без коэффициента 1/2. Пример – оптическая глубина или затухание в радиометрии. Подобное применение не разрешено в электросвязи, чтобы не создавать путаницы. При таком определении непер фактически был бы равен 4,34 дБ вместо 8,68 дБ при обычном использовании.

# 3	Использование децибела и непера

Для измерений на своих территориях страны могут по-прежнему использовать как непер, так и децибел, но, чтобы избежать преобразования значений при обмене информацией, страны, предпочитающие так поступать, могут продолжать использовать непер по двустороннему соглашению.

При международном обмене информацией, касающейся измерений характеристик передачи и связанных величин, и при международном определении пределов таких величин единственным логарифмическим выражением, которое следует использовать, является децибел.

В случае теоретических или научных расчетов, когда отношения выражаются с помощью натуральных логарифмов, всегда явно или неявно используется непер.

В результате в некоторых расчетах, связанных с комплексными величинами, действительная часть выражается в неперах, а мнимая часть – в радианах. Могут применяться коэффициенты для перевода в децибелы или градусы.

Величинами для преобразования между непером и децибелом являются:

1 Нр    (20 lg e) дБ    8,686	дБ

1 дБ    (0,05 ln 10) Нр    0,1151	Нр.

# 4	Правила использования обозначений, в которые включен дБ

При применении обозначений, включающих обозначение дБ, следует, насколько это возможно, использовать приведенные ниже правила:

## 4.1	Обозначение дБ без дополнительного знака

Обозначение дБ без дополнительного знака необходимо использовать для указания отношения двух мощностей, двух плотностей мощности, двух других величин, однозначно связанных с мощностью, или разницы между двумя уровнями мощности (см. § 6).

## 4.2	Обозначение дБ, за которым следует дополнительная информация в скобках

Обозначение дБ, за которым следует дополнительная информация в скобках, необходимо использовать для выражения абсолютного уровня мощности, плотности потока мощности или любой другой величины, однозначно связанной с мощностью, относительно эталонного значения, указанного в скобках. В некоторых случаях, однако, могут быть использованы упрощенные обозначения типа дБм вместо дБ(мВт).

## 4.3	Обозначение дБ, за которым следует дополнительная информация без скобок

Обозначение дБ, за которым следует дополнительная информация без скобок, необходимо использовать по соглашению для выражения конкретных условий, таких как измерения с помощью заданных фильтров или в заданной точке цепи (см. § 8).

# 5	Потери и усиление

Затухание или потери – это уменьшение электрической, электромагнитной или акустической энергии между двумя точками. Затухание – это также количественное выражение уменьшения мощности, обычно в децибелах; это уменьшение выражается отношением значений мощности или величины, связанной с мощностью вполне определенным образом, в двух точках.

Усиление – это увеличение электрической, электромагнитной или акустической энергии между двумя точками. Усиление – это также количественное выражение увеличения мощности, обычно в децибелах; это увеличение выражается отношением значений мощности или величины, связанной с мощностью вполне определенным образом, в двух точках.

Необходимо давать точное указание рассматриваемых потерь или усиления (например, коэффициент затухания по зеркальному каналу, вносимые потери, коэффициент усиления антенны), что фактически относится к точным определениям рассматриваемого отношения (полные сопротивления на зажимах, эталонные условия и т. д.).

## 5.1	Потери передачи

Выражаемое в децибелах отношение переданной мощности (Pt ) к принятой мощности (Pr ):

L    10 lg (Pt / Pr)	дБ.

## 5.2	Коэффициент усиления антенны

Обычно выражаемое в децибелах отношение мощности (P0), необходимой на входе эталонной антенны без потерь, к мощности (Pa ), подводимой ко входу данной антенны для создания в заданном направлении такой же напряженности поля или такой же плотности потока мощности на том же расстоянии в данном направлении (в направлении максимального излучения, если не указано иного).

G    10 lg (P0 / Pa )	дБ.

Эталонной антенной обычно является изотропная антенна, полуволновый диполь или, в некоторых случаях, короткая вертикальная антенна.

# 6	Уровни

Во многих случаях сравнение величины, называемой здесь и далее х, с заданной эталонной величиной того же рода (или размерности) xref выражается логарифмом отношения x/xref. Это логарифмическое выражение часто называется "уровнем x (относительно xref )" или "x-уровнем (относительно xref )". С использованием общего буквенного обозначения для уровня L уровень величины x может быть записан как Lx.

Существуют и могут использоваться другие названия и другие обозначения. Сама по себе величина x может быть простой величиной, например мощностью P, или отношением, например P / A, где A – площадь; при этом предполагается, что xref имеет здесь фиксированное значение, например 1 мВт, 1 Вт, 1 мкВт/м2, 20 мкПа, 1 мкВ/м.

Уровень, представляющий величину x через эталонную величину xref, может быть обозначен количественным символом Lx (относительно xref ) и может быть выражен в децибелах, когда эталонная величина является мощностью или величиной, связанной с мощностью вполне определенным образом.

Пример:

Утверждение, что уровень некоторой мощности P на 15 дБ выше уровня, соответствующего 1 Вт, может быть записано как:

LP (относительно 1 Вт)    15 дБ, что означает 10 lg (P / P0)    15, при P0    1 Вт,

или 10 lg P (Вт)    15.

Во многих случаях оказалось целесообразным использовать краткое представление, основанное только на единице, которое в данном случае имеет вид:

LP    15 дБ(1 Вт).

Цифра "1" в выражении эталонной величины может быть опущена, но это не рекомендуется делать в случаях, когда может возникнуть путаница. Другими словами, следует иметь в виду цифру "1" в случаях, когда цифра не указана.

Существуют краткие представления для конкретных случаев, например дБВт для дБ(1 Вт) (см. § 8, ниже).

## 6.1	Абсолютный уровень мощности

Абсолютный уровень мощности – это отношение, обычно выражаемое в децибелах, между мощностью сигнала в некоторой точке канала передачи и заданной эталонной мощностью.

В каждом случае следует указывать, является ли мощность активной или кажущейся.

Необходимо, чтобы эталонная мощность указывалась в обозначении:

–	если эталонная мощность составляет 1 Вт, абсолютный уровень мощности выражается в "децибелах относительно одного ватта" и используется обозначение дБВт;

–	если эталонная мощность составляет 1 мВт, абсолютный уровень мощности выражается в "децибелах относительно одного милливатта" и используется обозначение дБм.

## 6.2	Относительный уровень мощности и соответствующие понятия

### 6.2.1	Определение

Относительный уровень мощности – это отношение, обычно выражаемое в децибелах, между мощностью сигнала в некоторой точке канала передачи и той же мощностью в другой точке канала передачи, выбранной в качестве эталонной точки, как правило, в начале канала.

В каждом случае следует указывать, является ли мощность активной или кажущейся.

Если не указано иное, относительный уровень мощности – это отношение мощности синусоидального испытательного сигнала (с частотой 800 или 1000 Гц) в некоторой точке канала к мощности этого испытательного сигнала в эталонной точке передачи.

### 6.2.2	Эталонная точка передачи (см. Рекомендацию МСЭ-Т G.101)

В старом плане передач МСЭ-Т определял "точку с нулевым относительным уровнем" как точку двухпроводного начала линии дальней связи (точка О на рис. 1).

В рекомендуемом в настоящее время плане передач относительный уровень должен составлять –3,5 дБо в теоретической точке коммутации на стороне передачи четырехпроводной международной цепи (точка V на рис. 2). "Эталонная точка передачи" или "точка с нулевым относительным уровнем" (точка Т на рис. 2) – это теоретическая двухпроводная точка, которая соединятся с точкой V через гибридный трансформатор, имеющий потери 3,5 дБ. Обычная нагрузка, используемая для расчета шумов в многоканальных системах, соответствует абсолютному среднему уровню мощности –15 дБм в точке Т.

### 6.2.3	Значение "дБм0"

Если в точку Т подается измерительный сигнал с абсолютным уровнем мощности LM (дБм), то абсолютный уровень мощности сигнала в точке X, где относительный уровень составляет LXR (дБо), будет равен LM  LXR (дБм).

Наоборот, если сигнал в точке X имеет абсолютный уровень мощности LXA (дБм), часто бывает удобно "соотнести его с точкой с нулевым относительным уровнем", вычислив значение L0 (дБм0) по формуле:

L0    LXA – LXR .

Эта формула может использоваться не только для сигналов, но и для шума (взвешенного или невзвешенного), что помогает рассчитать отношение сигнал–шум.

## 6.3	Плотность мощности

Определение:  Частное от деления мощности на другую величину, например площадь, ширину полосы, температуру.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Частное от деления мощности на площадь называется "плотностью потока мощности" и обычно выражается в "ваттах на квадратный метр" (обозначение: Вт · м–2 или Вт/м2).

Частное от деления мощности на ширину полосы частот называется "спектральной плотностью мощности", которая может быть выражена в "ваттах на герц" (Вт · Гц–1 или Вт/Гц). Она может быть также выражена в единицах, включающих ширину полосы частот, характерную для рассматриваемого метода передачи, например 1 кГц или 4 кГц в аналоговой телефонии, 1 МГц при цифровой передаче или для телевидения; тогда спектральная плотность мощности выражается в "ваттах на килогерц" (Вт/кГц) или в "ваттах на 4 кГц" (Вт/4 кГц), или даже в "ваттах на мегагерц" (Вт/МГц).

Частное от деления мощности на температуру, используемое, в частности, для мощности шума, не имеет специального названия. Оно обычно выражается в "ваттах на кельвин" (обозначение: Вт · К–1 или Вт/К).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В некоторых случаях может использоваться комбинация нескольких типов плотности мощности, например "спектральная плотность потока мощности", которая выражается в "ваттах на квадратный метр и на герц" (обозначение: Вт · м–2 · Гц–1 или Вт/(м2 · Гц)).

## 6.4	Абсолютный уровень плотности мощности

Определение:  Выражение в логарифмической форме, обычно в децибелах, отношения между плотностью мощности в данной точке и эталонной плотностью мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Например, если в качестве эталонной плотности потока мощности выбрана величина 1 ватт на квадратный метр, то абсолютные уровни плотности потока мощности выражаются как "децибелы относительно одного ватта на квадратный метр" (обозначение: дБ(Вт/м2)).

Аналогично, если в качестве эталонной спектральной плотности мощности выбрана величина 1 ватт на герц, то абсолютные уровни спектральной плотности мощности выражаются как "децибелы относительно одного ватта на герц" (обозначение: дБ(Вт/Гц)).

Если в качестве эталонной плотности мощности на единицу температуры выбрана величина 1 ватт на кельвин, то абсолютные уровни плотности мощности на единицу температуры выражаются как "децибелы относительно одного ватта на кельвин" (обозначение: дБ(Вт/К)).

Это определение можно легко распространить на комбинированные значения плотности. Например, абсолютные уровни спектральной плотности потока мощности выражаются как "децибелы относительно одного ватта на квадратный метр и на герц" и обозначаются как дБ(Вт/м2 · Гц)). Некоторые другие примеры: дБ(Вт/м2 · МГц)) и дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)).

## 6.5	Абсолютный уровень напряжения

Абсолютный уровень напряжения – это отношение, обычно выражаемое в децибелах, напряжения сигнала в некоторой точке канала передачи к заданному эталонному напряжению.

В каждом случае должен быть указан характер рассматриваемого напряжения, например среднеквадратическое значение.

Обычно используется эталонное напряжение со среднеквадратическим значением 0,775 вольта, что соответствует рассеянию мощности в 1 мВт на сопротивлении 600 Ом, поскольку 600 Ом является грубым приближением характеристического сопротивления некоторых сбалансированных телефонных линий. Абсолютный уровень напряжения выражается в дБн.

Если сопротивление на зажимах, где измеряется напряжение U1, действительно составляет 600 Ом, то определяемый таким образом абсолютный уровень напряжения соответствует абсолютному уровню мощности относительно 1 мВт, и, следовательно, число N точно равно уровню в децибелах относительно 1 мВт (дБм).

Lu    20 lg (U1 / U2)	дБн

Lp    10 lg (P1 / P2)	дБм

Если сопротивление на зажимах, где измеряется напряжение U1, составляет R Ом, то N равно числу дБм, увеличенному на величину 10 lg (R/600).

Lu    Lp  10 lg (R / 600)

## 6.6	Звуковые частоты

### 6.6.1	Абсолютный уровень шума на звуковых частотах

Измерение шума на звуковых частотах в радиовещании, звукозаписи или при передаче звуковых программ, как правило, выполняется с использованием взвешивающей цепи ко квазипиковому методу, описанному в Рекомендации МСЭ-R BS.468, с применением эталонного напряжения 0,775 В на 1 кГц и номинального сопротивления 600 Ом; результаты измерений обычно выражаются в дБвп (и в дБвпз, если применяется взвешивающая цепь).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Обозначения "дБв" и "дБм" не должны использоваться на взаимозаменяемой основе. При передаче звуковых программ обозначение "дБв" используется только для измерений шума с одним или несколькими тоновыми импульсами, тогда как обозначение "дБм" применяется только для синусоидальных сигналов, используемых для настройки линии.

### 6.6.2	Относительные уровни напряжения

Относительный уровень напряжения в некоторой точке линии передачи звуковых программ – это выраженное в дБ отношение уровня напряжения сигнала в этой точке к уровню напряжения того же сигнала в эталонной точке. Это отношение выражается в "дБоз", где "о" означает относительный уровень, а "з" указывает, что это отношение относится к уровням в системе передачи звуковых программ (звуковых сигналов). В эталонной точке (точке с нулевым относительным уровнем, 0 дБоз) испытательный сигнал на настроечном уровне имеет уровень 0 дБн. Отметим, что в некоторых сетях радиовещания точка с нулевым относительным уровнем может отсутствовать. Однако для точек измерений и соединений могут все же быть известны уровни (в дБоз) относительно гипотетической эталонной точки.

### 6.6.3	Использование децибела для отношений величин, не связанных с мощностью

#### 6.6.3.1	Отношения напряжений

В области звуковых частот понятие напряжения иногда имеет большее значение, чем понятие мощности. Это, например, случай, когда четырехполюсники с малым выходным и высоким входным сопротивлением соединены последовательно. В этом случае преднамеренно уходят от условий согласования сопротивлений, с тем чтобы упростить формирование этих схем. Когда такое соединение осуществлено, необходимо принимать во внимание только отношения напряжений в различных точках линии.

Эти отношения напряжений удобно выражать в логарифмической шкале, например по основанию 10, путем определения числа соответствующих единиц N по уравнению:

N    K lg (U1 / U2).

В этом уравнении коэффициент K априори является произвольным. Тем не менее, по аналогии с формулой:

N    20 lg (U1 / U2),

выражающей в децибелах отношение потерь мощности на двух равных сопротивлениях на зажимах, к которым подводятся соответственно напряжения U1 и U2, для коэффициента K принимается значение 20. Тогда число N  выражает в децибелах отношения мощностей, которые соответствовали бы отношениям напряжений, если бы последние подводились к равным сопротивлениям, хотя на практике не всегда бывает так.

#### 6.6.3.2	Абсолютный уровень напряжения

Если сопротивление на зажимах, на которых измеряется напряжение, не задано, то не могут быть рассчитаны соответствующие уровни мощности. Тем не менее, число N может быть определено условно в соответствии с § 6.6.3.1 относительно эталонного напряжения и может быть выражено в децибелах. Чтобы избежать путаницы, необходимо указать, что рассматривается абсолютный уровень напряжения и что должно использоваться обозначение дБн. Представляется, что обозначение дБн не вносит путаницы, как определено в § 6.7, при его использовании в качестве абсолютного уровня электромагнитного поля, отнесенного к 1 микровольту на метр. Тем не менее, если путаница возможна, следует записывать, хотя бы в самом начале, выражение дБ(775 мВ).

## 6.7	Абсолютный уровень электромагнитного поля

Напряженность электромагнитного поля может быть выражена через плотность потока мощности (P / A), напряженность электрического поля E или напряженность магнитного поля H. Абсолютный уровень напряженности поля LE – это логарифм отношения E и эталонной напряженности поля, обычно 1 мкВ/м. Он, как правило, выражается в децибелах.

LE    20 lg (E / E0)	дБ(мкВ/м)

## 6.8	Уровень звукового давления

Это обычно выражаемый в децибелах логарифм отношения звукового давления и эталонного звукового давления, часто равного 20 мкПа.

Lp    20 lg (p / p0)	дБ(20 мкПа)

# 7	Отношения, выражающие качество передачи

## 7.1	Отношение сигнал–шум

Это либо отношение мощности сигнала (Ps) к мощности шума (Pn), либо отношение напряжения сигнала (Us) к напряжению шума (Un), измеренное в заданной точке при определенных условиях. В децибелах оно выражается так:

R    10 lg (Ps / Pn)	дБ	или	R    20 lg (Us / Un)	дБ.

Отношение полезного сигнала к помехе выражается аналогичным образом.

## 7.2	Защитное отношение

Это либо отношение мощности полезного сигнала (Pw) к максимально допустимой мощности помехи (Pi), либо отношение напряженности поля полезного сигнала (Ew) к максимально допустимой напряженности поля помехи (Ei). В децибелах оно выражается следующим образом:

A    10 lg (Pw / Pi)	дБ	или	A    20 lg (Ew / Ei)	дБ.

## 7.3	Отношение несущей к спектральной плотности шума (C / N0)

Это отношение Pc / (Pn /  f ), где Pc – мощность несущей, Pn – мощность шума,  f – соответствующая ширина полосы частот. Данное отношение имеет размерность частоты, оно не может быть просто выражено в децибелах, поскольку мощность не связана с частотой четко определенным образом.

Это соотношение могло бы быть выражено относительно эталонной величины, такой как 1 Вт/(Вт/Гц), которая четко указывает характер результата.

Например, при Pc  2 Вт, Pn  20 мВт и  f  1 МГц для логарифмического выражения, соответствующего отношению C / N0, мы имеем:

10 lg PcPnΔf = 50 дБ(Вт/(Вт/кГц)).

Это выражение в сокращенном виде можно представить как 50 дБ(кГц), тем не менее данного варианта следует избегать, если он может привести к неправильному толкованию.

## 7.4	Отношение энергии к спектральной плотности шума

Когда речь идет об отношении "энергия на бит к спектральной плотности шума" E / N0, которое используется в цифровой передаче, берется отношение двух величин с размерностью, аналогичной спектральной плотности мощности, и это отношение обычно выражается в децибелах, как и отношения мощностей (см. § 7.1). Тем не менее, необходимо обеспечить, чтобы единицы, используемые для выражения обоих членов отношения, были эквиваленты, например, джоулю (Дж) для энергии и ватту на герц (Вт/Гц) для спектральной плотности шума.

7.5	Коэффициент качества (M)

Коэффициент качества (M), характеризующий приемную радиостанцию, является логарифмическим выражением, которое связано с коэффициентом усиления антенны G (в децибелах) и общей шумовой температурой T (в кельвинах) следующим образом:

M  =  [G – 10 lg (T / 1 К)]	дБ(Вт/Вт · К)).

Выражение в децибелах в сокращенном виде можно представить как дБ(К–1), тем не менее этого варианта следует избегать, если он может привести к неправильному толкованию.

# 8	Особые обозначения

Ниже приводятся примеры особых обозначений, которые можно продолжать использовать. Эти обозначения часто делаются в дополнение к другим обозначениям.

Для абсолютного уровня мощности (см. § 6.1, 6.2 и 6.6)

дБВт (dBW):	абсолютный уровень мощности относительно 1 ватта, выраженный в децибелах;

дБм (dBm):	абсолютный уровень мощности относительно 1 милливатта, выраженный в децибелах;

дБм0 (dBm0):	абсолютный уровень мощности относительно 1 милливатта, выраженный в децибелах и относящийся к точке с нулевым относительным уровнем;

дБм0п (dBm0p):	абсолютный псофометрический уровень мощности (взвешенный для телефонии) относительно 1 милливатта, выраженный в децибелах и относящийся к точке с нулевым относительным уровнем;

дБм0з (dBm0s):	абсолютный уровень мощности относительно 1 милливатта, выраженный в децибелах и относящийся к точке с нулевым относительным уровнем при передаче звуковых программ;

дБм0пз (dBm0ps):	абсолютный псофометрический уровень мощности (взвешенный для передачи звуковых программ) относительно 1 милливатта, выраженный в децибелах и относящийся к точке с нулевым относительным уровнем при передаче звуковых программ.

Для абсолютного уровня электромагнитного поля (см. § 6.7)

дБмк (dB) или дБн (dBu):	абсолютный уровень электромагнитного поля относительно 1 мкВ/м, выраженный в децибелах.

Для абсолютного уровня напряжения, включая уровень шума на звуковых частотах (см. § 6.6)

дБн (dBu):	абсолютный уровень напряжения относительно 0,775 В, выраженный в децибелах;

дБн0 (dBu0):	абсолютный уровень напряжения относительно 0,775 В, относящийся к точке с нулевым относительным уровнем;

дБн0з (dBu0s):	абсолютный уровень напряжения относительно 0,775 В, относящийся к точке с нулевым относительным уровнем при передаче звуковых программ;

дБв (dBq):	абсолютный уровень напряжения шума относительно 0,775 В;

дБвпз (dBqps):	абсолютный взвешенный уровень напряжения для случая передачи звуковых программ;

дБв0пз (dBq0ps):	абсолютный взвешенный уровень напряжения относительно 0,775 В, относящийся к точке в нулевым относительным уровнем при передаче звуковых программ;

дБв0з (dBq0s):	абсолютный невзвешенный уровень напряжения относительно 0,775 В, относящийся к точке с нулевым относительным уровнем при передаче звуковых программ.

Для относительного уровня мощности (см. § 6.2)

дБо (dBr).

Для относительного уровня напряжения на звуковых частотах (см. § 6.6)

дБоз (dBrs):	относительный уровень напряжения, выраженный в децибелах и относящийся к другой точке при передаче звуковых программ.

Для абсолютного уровня акустического давления (см. § 6.8)

дБА (dBA), дБВ (dBB) или дБС (dBC):	взвешенный уровень акустического давления относительно 20 мкПа с указанием используемой взвешивающей кривой (кривые А, В или С, см. Публикацию МЭК 651).

Для коэффициента усиления антенны (см. § 5.2)

дБи (dBi):	относительно изотропной антенны;

дБд (dBd):	относительно полуволнового диполя.

В Дополнении 1 указывается принцип обозначений, рекомендованный МЭК для выражения уровня величин относительно заданного эталона. Обозначения, используемые в настоящей Рекомендации, являются применением этого принципа.

Дополнение 1

Обозначения для выражения эталона уровня

(Часть 5 Публикации МЭК 27-3)

Уровень величины х относительно эталонной величины xref может быть обозначен следующим образом:

Lx (относительно xref ) или Lx / xref.

Примеры:

Утверждение, что некоторый уровень звукового давления на 15 дБ выше уровня, соответствующего эталонному давлению 20 микропаскалей (мкПа), может быть записано как:

Lp (относительно 20 мкПа)    15 дБ	или	Lp / 20 мкПа    15 дБ.

Утверждение, что уровень тока на 10 Нр ниже 1 ампера (А), может быть записано как:

LI (относительно 1 A)    –10 Нр.

Утверждение, что некоторый уровень мощности на 7 дБ больше 1 милливатта (мВт), может быть записано как:

Lp (относительно 1 мВт)    7 дБ.

Утверждение, что некоторое значение напряженности электрического поля на 50 дБ больше 1 микровольта (мкВ) на метр, может быть записано как:

LE (относительно 1 мкВ/м)    50 дБ.

При представлении данных, особенно в виде таблицы или графических обозначений, часто необходимо краткое обозначение для указания эталонного значения. Тогда могут быть использованы следующие краткие формы, применение которых проиллюстрировано на вышеприведенных примерах:

15 дБ(мкПа)

–10 Нр(1 А)

7 дБ(1 мВт)

50 дБ(1 мкВ/м).

В выражении для эталонной величины цифра "1" иногда опускается. Это не рекомендуется делать, если может возникнуть путаница.

Если эталон постоянного уровня неоднократно используется и поясняется в контексте, то его можно опустить.

___________________

	Директору БР предлагается довести настоящую Рекомендацию до сведения МСЭ-Т.

		В настоящей Рекомендации символ lg используется для обозначения десятичного логарифма в соответствии с Международными стандартами ИСО 31-11 и МЭК 60027-3. Используется также обозначение log10. Обозначение log может использоваться в случае отсутствия многозначности.

		Настоящая Рекомендация была обновлена в 2005 году исключительно из-за необходимости внесения редакционных изменений.

	Опущение эталонного уровня, допускаемое МЭК, не разрешается в текстах МСЭ-R и МСЭ-Т.