RECOMMANDATION  UIT-R  V.607-3*

Termes et symboles relatifs aux quantités d'information en télécommunication

(1982-1986-1990-2000)

Domaine de compétence

Ce texte recommande l'emploi des termes et des unités pour la communication des données.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que dans les télécommunications, les communications de données sont de plus en plus utilisées;

b)	que le Comité technique mixte ISO/CEI (Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale) pour les technologies de l'information (JTC1) est chargé de la normalisation internationale dans le domaine du traitement de l'information;

c)	que le Comité d'études n 25 de la CEI (CE 25) normalise des symboles littéraux pour les grandeurs et unités utilisées en communication de données;

d)	qu'on trouve parfois dans les documents et textes de l'UIT-R des désignations équivalentes au baud ou à ses multiples, par exemple le mégasymbole par seconde et son symbole MSPS,

recommande

1	que les termes «élément binaire» ou «bit», «baud», «shannon», «octet» et «multiplet» soient utilisés avec les définitions figurant dans l'Annexe 1 qui sont extraites du Vocabulaire électrotechnique international (VEI) ou du vocabulaire établi par le JTC1, et que d'autres termes ne doivent pas être utilisés pour désigner les mêmes notions;

2	que le terme «bit», synonyme d'«élément binaire», représente aussi son symbole littéral en tant qu'unité; ce terme provient de la contraction de l'expression anglaise «binary digit» (élément binaire) et est adopté tant en français qu'en espagnol; pour les multiples et les unités dérivées, on utilise des symboles littéraux tels que: kbit, Mbit, kbit/s, etc.;

3	que l'unité «baud» ait pour symbole Bd avec utilisation éventuelle de multiples tels que kBd et MBd;

4	que l'unité «shannon» ait pour symbole Sh;

5	que le terme «octet» en tant qu'unité ait pour symbole littéral «o» (en anglais et espagnol aussi «B»); pour les multiples, on utilise des symboles littéraux tels que ko, Mo, etc.

Annexe  1

élément binaire, bit; binary digit, bit; dígito binario, bit

L'un des éléments d'un ensemble de deux éléments employé pour représenter des informations.

NOTE – Pour plus de clarté, il est recommandé de ne pas employer le terme «bit» à la place d'«élément unitaire» dans la modulation arythmique bivalente.

###### débit binaire; binary digit rate, bit rate; velocidad binaria

Quotient du nombre d'éléments binaires transmis pendant un intervalle de temps par la durée de cet intervalle.

NOTE – Le débit binaire s'exprime en bits par seconde (bit/s) et en multiples de cette unité.

###### baud (Bd); baud (Bd); baudio (Bd)

Unité de rapidité de modulation en télégraphie, en communication de données et en transmission numérique; la rapidité de modulation d'un signal, exprimée avec cette unité, est égale à l'inverse de la durée en secondes du plus court élément de signal, ou de l'intervalle unitaire dans un signal numérique composé d'éléments de signal de durée constante.

Exemple: Si la durée de l'intervalle unitaire est de 20 ms, la rapidité de modulation est de 50 Bd.

###### shannon (Sh); shannon (Sh); shannon (Sh)

Unité logarithmique de mesure de l'information égale à la quantité de décision sur un ensemble de deux événements s'excluant mutuellement, exprimée par un logarithme binaire.

Exemple: La quantité de décision sur un jeu de caractères de 8 caractères est égale à 3 Sh (log2 8  3).

###### octet; octet, 8-bit byte; octeto, byte

Ensemble ordonné de huit éléments binaires traité comme un tout.

###### multiplet, n-uplet; n-bit byte; multibit, n-bit

Ensemble ordonné d'un nombre fixe d'éléments binaires traité comme un tout.

*	Cette Recommandation a été mise à jour en 2005 pour des raisons d'ordre uniquement rédactionnel.