RECOMENDACIÓN  UIT-R  V.607-3

Términos y símbolos relacionados con cantidades de 
información en telecomunicaciones

(1982-1986-1990-2000)

Cometido

Este texto recomienda el uso de términos y unidades para las comunicaciones de datos.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cada vez se utilizan con más frecuencia las comunicaciones de datos en las telecomunicaciones;

b)	que el Comité Técnico Mixto ISO/CEI (JTC1, Joint Technical Committee) (Organización Internacional de Normalización/Comisión Electrotécnica Internacional) para la tecnología de la información se ocupa de la normalización internacional en el área del tratamiento de la información;

c)	que el Comité de Estudios N. 25 de la CEI (CE 25) está normalizando los símbolos literales que deben emplearse para designar las magnitudes y unidades utilizadas en la comunicación de datos;

d)	que a veces los textos y documentos del UIT-R contienen designaciones equivalentes de la banda o sus múltiplos, por ejemplo, el megasímbolo por segundo y su símbolo MSPS,

recomienda

1	que los términos «bit» o «dígito binario», «baudio», «shannon», «octeto/byte» y «multibit» se utilicen con arreglo a las definiciones que figuran en el Anexo 1; el JTC1 ha extractado esos términos del Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI) y no deben utilizarse otros diferentes para designar los mismos conceptos;

2	que el término «bit», sinónimo de «dígito binario» se utilice también como símbolo literal de esta unidad; este término procede de la contracción de la expresión inglesa «binary digit» (dígito binario) y ha sido adoptado tanto en español como en francés. En lo que se refiere a los múltiplos y unidades derivados se utilizan expresiones tales como kbit, Mbit, kbit/s, etc;

3	que la unidad «baudio» se represente por el símbolo literal Bd, con la eventual utilización para los múltiplos tales como kBd y MBd;

4	que la unidad «shannon» se represente por el símbolo Sh;

5	que el término «byte» u «octeto», usado como unidad debería tener como letra símbolo literal «B» u «o»; para múltiplos de esta unidad deberían usarse letras símbolos tales como kB, MB.

Anexo  1

dígito binario, bit; binary digit, bit; élément binaire, bit

Cada uno de los elementos de un conjunto de dos elementos utilizado para representar información.

NOTA – Por razones de claridad, se recomienda que el término «bit» no se utilice en modulación arrítmica de dos estados significativos en lugar de «elemento unidad».

###### velocidad binaria; binary digit rate, bit rate; débit binaire

Cociente entre el número de dígitos binarios transmitidos durante un intervalo de tiempo y la duración de dicho intervalo.

NOTA – La velocidad binaria se expresa en bits por segundo (bit/s) y en múltiplos de esta unidad.

###### baudio (Bd); baud (Bd); baud (Bd)

Unidad de velocidad de modulación en telegrafía, en comunicación de datos y en transmisión digital; la velocidad de modulación de una señal, expresada mediante esta unidad, es igual a la inversa de la duración en segundos del elemento de señal más corto, o del intervalo unitario en una señal digital compuesta de elementos de señal de duración constante.

Ejemplo: Si la duración del intervalo unitario es de 20 ms, la velocidad de modulación es de 50 Bd.

###### shannon (Sh); shannon (Sh); shannon (Sh)

Unidad de medida logarítmica de información que es igual al contenido de decisión de un conjunto de dos sucesos mutuamente excluyentes, expresada por un logaritmo en base dos.

Ejemplo: El contenido de decisión de un conjunto de caracteres constituido por 8 caracteres es igual a 3 Sh (log2 8  3).

###### octeto, byte; byte, octet; 8-bit byte; octet

Conjunto ordenado compuesto de ocho dígitos binarios considerado como un todo.

###### multibit, n-bit; n-bit byte; multiplet, n-uplet

Conjunto ordenado de un número fijo de dígitos binarios, considerado como un todo.

Esta Recomendación, modificada por correcciones redaccionales únicamente, se ha actualizado en 2005.