РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  V.663-1

Использование некоторых терминов, связанных с физическими величинами

(1986-1990)*

Rec. ITU-R V.663-1

Сфера применения

В настоящей Рекомендации содержатся указания по использованию терминов, связанных с физическими величинами, и приводятся эквивалентные термины на трех языках.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что технические тексты МСЭ содержат ряд терминов, выражающих соотношение между такими величинами, как частное (quotient), отношение (ratio), коэффициент (coefficient), фактор (factor), индекс (index), константа (constant), частота (rate) и т. д., и что их значения могут приводить к путанице вследствие отсутствия согласованности между ними;

b)	что положение особенно усложняется из-за наличия трех рабочих языков, в чем можно убедиться на примере таких текстов, как Временный словарь терминов электросвязи, послуживший основой для Терминологической базы МСЭ (Termite), опубликованной МСЭ в 1996 году;

c)	что попытки стандартизации были предприняты в некоторых странах, в словарях, подготовленных в последнее время Международной электротехнической комиссией (МЭК) и Объединенной координационной группой МСЭ/МЭК по словарю (ОКГ), и в международных стандартах Международной организации по стандартизации (ИСО),

рекомендует,

1	чтобы некоторые термины, связанные с физическими величинами, использовались авторами и переводчиками текстов МСЭ в соответствии с указаниями, данными в Приложении к настоящей Рекомендации;

2	чтобы эти указания использовались для того, чтобы выбранный для обозначения величины термин полностью описывал ее характер;

3	чтобы эти указания соблюдались при разработке новых терминов или при пересмотре существующих терминов, не учитывающих эти указания.

Приложение 1

Указания по использованию в текстах МСЭ на французском, английском и испанском языках некоторых терминов, связанных с физическими величинами

# 1	Частное (Quotient)

Термин "частное" используется для выражения результата деления двух чисел или двух величин. Например, если A/B  C, то С является частным от деления A на B.

Этот весьма общий математический термин не используется при составлении названий величин, но образует часть определения для некоторых из них.

В текстах на английском языке, касающихся определений, термин "quotient" использовать затруднительно, поскольку зачастую оказывается более целесообразным использовать выражение "A, деленное на B", а не "частное от деления А на В".

Пример: частота повторения импульсов определяется как число импульсов в импульсной последовательности, деленное на продолжительность во времени этой импульсной последовательности.

# 2	Коэффициент и фактор (Coefficient and factor)

Слова "коэффициент" и "фактор" используются в выражениях, представляющих частное от деления двух величин. Они используются для образования терминов, выражающих определенные величины.

## 2.1	Коэффициент (Coefficient)

Слово "коэффициент" используется тогда, когда две величины имеют различный характер. Поэтому коэффициент имеет размерность.

Примеры:

| Р | А | Ф | И |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент Холла температурный коэффициент коэффициент линейного расширения | Hall coefficient temperature coefficient coefficient of linear expansion | coefficient de Hall coefficient de température coefficient de dilatation linéique | coeficiente de Hall coeficiente de temperatura coeficiente de dilatación lineal |

Слово "коэффициент" используется также в математике для выражения числа, на которое умножается значение алгебраической величины, и в статистике (см. стандарт ИСО 3534).

Примеры:

| Р | А | Ф | И |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент уравнения коэффициент корреляции коэффициент вариации доверительный коэффициент (уровень) | coefficient of an equation coefficient of correlation coefficient of variation confidence coefficient (level) | coefficient d'une équation coefficient de corrélation coefficient de variation niveau de confiance | coeficiente de una ecuación coeficiente de correlación coeficiente de variación coeficiente (nivel) de confianza |

## 2.2	Фактор (коэффициент) (Factor)

Слово "фактор" используется в тех случаях, когда две величины имеют один и тот же характер*. Поэтому фактор не имеет размерности.

Примеры:

| Р | А | Ф | И |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент отражения коэффициент шума коэффициент качества (Q) коэффициент качества (M) | reflection factor noise factor quality factor (Q) figure of merit (M) | facteur de réflexion facteur de bruit facteur de qualité (Q) facteur de qualité (M) | factor de reflexión factor de ruido factor de calidad (Q) factor de calidad (M) |

# 3	Константа (постоянная величина) (Constant)

Термин "константа" следует использовать только для обозначения неизменяемого числа или величины.

Примеры: математические константы, такие как , универсальные физические константы.

| Р | А | Ф | И |
| --- | --- | --- | --- |
| постоянная Планка электрическая постоянная магнитная постоянная | Planck’s constant electric constant magnetic constant | constante de Planck constante électrique constante magnétique | constante de Planck constante eléctrica constante magnética |

Английское слово "constant" иногда используется неправильно, в сочетании с уточняющими терминами, для указания переменной характеристической величины системы или материи. В таких случаях использование этого слова не рекомендуется, следует использовать специальный термин (часто подходит слово "coefficient") или во французском языке, при отсутствии такого термина, слово "caractéristique".

| Нерекомендуемый термин |  |  |  | Правильный термин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | А | Ф | И | Р | А | Ф | И |
| диэлектрическая постоянная постоянная распространения постоянная затухания фазовая постоянная – | dielectric constant propagation constant attenuation constant phase constant – | constante diélectrique constante de propagation constante d'affaiblissement constante de phase constantes du sol | constante dieléctrica constante de propagación constante de atenuación constante de fase constantes del suelo | проницаемость коэффициент распространения коэффициент затухания коэффициент изменения фазы – | permittivity propagation coefficient attenuation coefficient phase coefficient – | permittivité exposant linéique de propagation affaiblissement linéique déphasage linéique caractéristiques du sol | permitividad coeficiente de propagación coeficiente de atenuación coeficiente de fase características del suelo |

Тем не менее, термин "time constant" (А), "constante de temps" (Ф), "constante de tiempo" (И) является приемлемым для общего использования.

# 4	Индекс (Index)

Во французском и испанском языках термин "indice" (Ф), "índice" (И) иногда используется вместо "facteur" (Ф), "factor" (И). Английский термин "index" иногда используется вместо "ratio" в тех случаях, когда одна из двух величин является эталонной величиной.

Примеры:

| Р | А | Ф | И |
| --- | --- | --- | --- |
| индекс рефракции индекс модуляции | refractive index modulation index | indice de réfraction indice de modulation | índice de refracción índice de modulación |

Этот термин также обозначает величину, которая не определена точно или которая, как правило, устанавливается, а не измеряется.

Пример:

| Р | А | Ф | И |
| --- | --- | --- | --- |
| ионосферный индекс | ionospheric index | indice ionosphérique | índice ionosférico |

Во всех вышеуказанных случаях более широкое использование этого термина не рекомендуется. Где возможно, его следует заменять терминами "coefficient", "factor" или (в английском языке) "ratio", или специальным термином величины. Так, французский термин "l'indice de force des sons" заменен на "l'affaiblissement pour la sonie", "loudness rating" (А), "coeficiente de sonoridad" (И).

# 5	Отношение (Ratio)

Термин "отношение" используется для выражения результата деления двух чисел или двух величин одного характера. Поэтому он может использоваться в этом случае как эквивалент термина "частное" ("quotient").

Примеры:

–	Затухание определяется как отношение двух мощностей.

–	Отношение A к B.

–	Отношение ширины к высоте (изображение).

В английском и испанском языках слово "ratio" ("relación") используется также, чтобы четко указать дробное выражение соотношения между двумя величинами до выполнения деления, например записанное как дробь или соотношение 5/21 или 5 : 21, а не как результат 0,238. Обе величины могут быть одинаковыми или могут различаться, например отношение мощности к весу (power/weight ratio, relación potencia/peso).

Во французском и испанском языках термин "rapport" (Ф) ("relación" (И)) не следует использовать, если две величины имеют разную физическую природу или если они имеют различный математический характер, например, чтобы выразить частное от деления вектора или тензора на скалярную величину.

Это слово используется также при создании терминов для выражения безразмерных величин.

Примеры:

| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Коэффициент ошибок обычно выражается в виде десятичной дроби, например 4  10–5. Р | А | Ф | И |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент стоячей волны отношение сигналшум защитное отношение коэффициент ошибок (частота ошибок) | standing wave ratio signal-to-noise ratio protection ratio error ratio | rapport d'onde stationnaire rapport signal sur bruit rapport de protection taux d'erreur | relación de onda estacionaria relación señal/ruido relación de protección proporción de errores |

# 6	Частота (Р); Rate, ratio (А); Taux, débit (Ф); Tasa/proporción/frecuencia (И)

Хотя в английском языке термин "rate" может использоваться для выражения соотношения между двумя величинами одного и того же характера, обычно он используется для выражения соотношения между величинами различного характера (в частности, величины на единицу времени). Тем не менее, использование этого термина для выражения частоты ошибок в электросвязи может вносить путаницу, и он не рекомендуется. Для этой цели следует использовать термин "ratio".

Термин "taux" во французском языке обозначает коэффициент, обычно выражаемый как процент или как обычная десятичная дробь, например как тысячная или миллионная. Он не всегда соответствует английскому термину "rate". В частности, его не следует использовать для выражения соотношения величин с единицей времени. В таких случаях следует использовать соответствующий термин, такой как "débit" (Ф), "fréquence" (Ф), "vitesse" (Ф). В области надежности допущено исключение при использовании термина "failure rate" (А), "taux de défaillance" (Ф), "tasa de fallos" (И).

В испанском языке термин "tasa" не следует использовать для выражения соотношения между какой-либо величиной и единицей времени. Имеется ряд различных терминов, которые следует использовать для этой цели в зависимости от величины, например "velocidad" (И) для расстояния, "frecuencia" (И) для событий, "caudal" (И) для потока и т. д.

В испанском языке термин "tasa" также часто неправильно используется для указания коэффициента или индекса, обычно выражаемых в процентах или в сотых долях, или в виде малой десятичной дроби, например тысячная или миллионная. Использование данного термина для этой цели в испанском языке не рекомендуется, и он должен быть заменен термином "proporción" (И).

Примеры:

| ___________________ Р | А | Ф | И |
| --- | --- | --- | --- |
| частота выборки цифровая скорость передачи частота замирания интенсивность дождя скорость модуляции частота отказов коэффициент ошибок коэффициент гармоник индекс модуляции | sampling rate digit rate fading rate rain rate modulation rate failure rate error ratio* harmonic factor modulation factor | fréquence d'échantillonnage débit numérique cadence d'évanouissement intensité de pluie rapidité de modulation taux de défaillance taux d'erreur taux d'harmoniques taux de modulation | frecuencia de muestreo velocidad digital ritmo de desvanecimiento intensidad de lluvia velocidad de modulación tasa de fallos proporción de errores proporción de armónicos factor de modulación |
| * В английском языке термин "error rate" используется для обозначения числа ошибок на единицу времени. В этом случае во французском языке можно использовать термин "fréquence des erreurs". |  |  |  |

*	 	Настоящая Рекомендация была обновлена в 2000 и 2005 годах исключительно из-за необходимости внесения редакционных изменений.

* 	В русском языке и в этом случае используется слово "коэффициент".