# المؤشرات الرئيسية في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ناقش الاجتماع الرابع المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم (جنيف، فبراير (2005 المؤشرات الرئيسية التالية. يرجى توجيه أي أسئلة أو تعليقات إلى العنوان: indicators@itu.int.

| التعريف | المؤشر | رمز الاتحاد |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الشبكة الهاتفية الثابتة |  |  |  |
| الخط الرئيسي هو خط هاتفي يصل المعدات الطرفية للمشترك بالشبكة العمومية التبديلية وله منفذ مخصص في معدات البدالة الهاتفية. وهذا المصطلح يرادف مصطلح المحطة الرئيسية أو خط البدالة المباشر (DEL) الذي يشيع استعماله في وثائق الاتصالات. وقد لا يكون هذا الخط هو نفسه خط النفاذ أو خط المشترك. وتدخل بعض البلدان عدد قنوات الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات (ISDN)؛ وفي هذه الحالة، ينبغي النص على ذلك بالتحديد في حاشية. وينبغي أيضاً إدراج المشتركين في الخدمة اللاسلكية الثابتة. | الخطوط الهاتفية الرئيسية (الثابتة) موضع الخدمة | 112 | 1 |
| يناظر مجموع سعة البدالات العمومية العدد الأقصى من الخطوط الرئيسية التي يمكن توصيلها. ولذلك يشمل هذا العدد الخطوط الرئيسية الموصولة فعلاً والخطوط الرئيسية المتاحة للتوصيل في المستقبل، بما في ذلك الخطوط المستعملة للتشغيل التقني للبدالة (أرقام الاختبار). وينبغي أن يكون المقياس هو السعة الفعلية للنظام وليس الإمكانات النظرية بعد رفع مستوى النظام أو في حالة استخدام تكنولوجيا الانضغاط. | مجموع سعة البدالات العمومية المحلية | 117 | 2 |
| يتم التوصل إلى هذه النسبة المئوية بقسمة عدد الخطوط الرئيسية الموصولة بالبدالات الهاتفية الرقمية على مجموع عدد الخطوط الرئيسية. ولا يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للبدالات الرقمية أو النسبة المئوية للخطوط الرقمية المشتركة بين البدالات أو النسبة المئوية لنقاط الانتهاء في الشبكة الرقمية. وينبغي أن توضح الردود ما إن كانت الخطوط الرئيسية الداخلة في التعريف تمثل الخطوط الموجودة في الخدمة فقط أو ما إن كانت تمثل مجموع السعة. | النسبة المئوية للخطوط الرئيسية الموصولة بالبدالات الرقمية | 1142 | 3 |
| يتم التوصل إلى هذه النسبة المئوية بقسمة عدد الخطوط الرئيسية التي تخدم المساكن (أي الخطوط غير المستعملة في الشركات التجارية أو الحكومة أو الأغراض المهنية الأخرى أو المحطات الهاتفية العمومية) على مجموع عدد الخطوط الرئيسية. وينبغي أن توضح الردود التعريف المستخدم للمساكن. | النسبة المئوية للخطوط الرئيسية السكنية | 116 | 4 |
| يتم التوصل إلى هذه النسبة المئوية بقسمة عدد الخطوط الرئيسية في المناطق الحضرية على مجموع عدد الخطوط الرئيسية في البلد. وينبغي تقديم التعريف المستعمل في البلد للمنطقة الحضرية. | النسبة المئوية للخطوط الرئيسية في المناطق الحضرية | 1162 | 5 |
| الأماكن هي المدن والبلديات والقرى في أي بلد. ويوضح هذا المؤشر عدد الأماكن التي تتوفر فيها الخدمة الهاتفية. ولتعزيز الفائدة، ينبغي تقديم مجموع عدد الأماكن إلى جانب مجموع عدد سكان الأماكن التي تشملها الخدمة الهاتفية. | عدد الأماكن التي تتمتع بالخدمة الهاتفية | 1163 | 6 |
| مجموع عدد جميع أنواع الهواتف العمومية، بما فيها هواتف العملة وهواتف بطاقات الائتمان والهواتف العمومية في مكاتب النداء. وينبغي أيضاً إدراج الهواتف المتاحة للجمهور والمركبة في أماكن خاصة كما ينبغي إدراج الهواتف العمومية المتنقلة. وينبغي عد جميع الهواتف العمومية بغض النظر عن قدرتها (مثل المكالمات المحلية أو المكالمات القطرية فقط). وعندما يختلف التعريف الوطني المطبق على "الهاتف العمومي" عن التعريف الوارد أعلاه (مثلاً عندما تستبعد الهواتف العمومية في الأماكن الخاصة) فيجب عندئذ أن توضح الردود التعريف المستعمل. | الهواتف العمومية | 1112 | 7 |
| شبكة الخدمة المتنقلة |  |  |  |
| يشير ذلك إلى مستعملي الهواتف المحمولة المشتركين في خدمة عمومية آلية للهواتف المتنقلة تتيح نفاذاً إلى الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN) باستعمال التكنولوجيا الخلوية. ويمكن أن يشمل ذلك الأنظمة الخلوية التماثلية والرقمية ولكن ينبغي ألا يشمل الأنظمة غير الخلوية. وينبغي عدم إدراج المشتركين في خدمات البيانات المتنقلة العمومية أو خدمات الاستدعاء الراديوي. وإذا كان لهذه الخدمة اسم فيرجى بيان هذا الاسم في حاشية كما يرجى توضيح السنة التي بدأت فيها الخدمة. | المشتركون في الخدمة الهاتفية الخلوية المتنقلة (خدمات مدفوعة لاحقاً + خدمات مدفوعة سلفاً) | 271 | 8 |
| مجموع عدد المشتركين في الخدمة الخلوية المتنقلة الذين يستعملون البطاقات المدفوعة سلفاً. وهؤلاء هم المشتركون الذين يختارون شراء فترات من وقت الاستخدام بدلاً من دفع رسم اشتراك شهري ثابت. وينبغي إدراج المشتركين في الخدمة المدفوعة سلفاً الناشطين الذين استخدموا النظام في غضون فترة معقولة فقط. وهذه الفترة (3 أشهر مثلاً) ينبغي توضيحها في حاشية. | المشتركون في الخدمة الخلوية المتنقلة: المدفوعة سلفاً | 271p | 1.8 |
| مجموع عدد المشتركين في الأنظمة الخلوية الرقمية (مثل النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) والخدمة الهاتفية المتنقلة المتقدمة الرقمية (D-AMPS) (النفاذ المتعدد بالتقسيم الزمني (TDMA)) والنفاذ المتعدد بالتقسيم الشفري ((CDMA). وينبغي أن يشمل ذلك المشتركين في الخدمة المدفوعة لاحقاً أو المدفوعة سلفاً على السواء. | المشتركون في الخدمة الخلوية المتنقلة الرقمية | 2712 | 9 |
| 271G+271L=271h. مجموع المشتركين في الخدمة المتنقلة منخفضة السرعة ومتوسطة السرعة والمشتركين في الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (الجيل الثالث-(3G. وعندما تتوافر اتصالات البيانات للمشتركين في الخدمة الصوتية دون دفع أي رسم اشتراك إضافي، تكون أعداد المشتركين هي أعداد الأشخاص الذين لديهم أجهزة طرفية مجهزة على النحو الملائم وأيضاً استعملوا الخدمة مرة واحدة على الأقل في فترة محددة (الأشهر الثلاثة الأخيرة مثلاً). | مجموع عدد المشتركين في الشبكات المتنقلة | 271h | 1.9 |
| عدد المشتركين في الشبكات المتنقلة منخفضة السرعة ومتوسطة السرعة (مثل الخدمة الراديوية العامة بالرزمة (GPRS) وبروتوكول التطبيق اللاسلكي (WAP) والإنترنت المتنقلة (iMode) إلخ.)، بغض النظر عما إن كانت تستعمل خدمات الوسائط المتعددة، رغم أنها قد تتضمن قدرات اتصالات البيانات عن طريق الإنترنت. وفي هذا السياق، ينطوي تعبير "المتنقلة منخفضة السرعة ومتوسطة السرعة" على سرعة تقل عن kbit/s 144 في الاتجاهين. - الخدمة الراديوية العامة بأسلوب الرزم (GPRS) هي معيار للاتصالات المتنقلة من الجيل بين الجيلين الثاني والثالث ويستعمله نمطياً مشغلو خدمة GSM كخطوة انتقالية في اتجاه الجيل الثالث (النفاذ المتعدد عريض النطاق بالتقسيم الشفري ((W-CDMA). - بروتوكول التطبيق اللاسلكي (WAP) هو بروتوكول مجاني غير خاضع للترخيص لأغراض الاتصالات اللاسلكية يمكِّن من إنشاء خدمات اتصالات متقدمة والنفاذ إلى صفحات الإنترنت من هاتف متنقل. - iMode هو أسلوب يستند إلى أسلوب الرزم في نقل البيانات لاسلكياً ويستعمل لغة العلامات اللاسلكية المكثفة (CWML) بدلاً من لغة العلامات اللاسلكية الخاصة بنظام WAP لعرض البيانات. وقد أدخل iMode في عام 1999 وكان أول أسلوب متاح لتصفح شبكة الويب من هاتف خلوي. | عدد المشتركين في الشبكات المتنقلة منخفضة السرعة ومتوسطة السرعة | 271L | 1.1.9 |
| عدد المشتركين في الشبكات المتنقلة عالية السرعة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (3G) (مثل CDMA2000 1X وWCDMA وCDMA2000 1xEV-DO، إلخ.) بغض النظر عما إن كانوا يستعملون الخدمات المتعددة الوسائط وإن كان ذلك بقدرة إجراء اتصالات البيانات عن طريق الإنترنت. وفي هذا السياق، يعني تعبير "المتنقلة عالية السرعة" سرعة تساوي أو تزيد عن kbit/s 144 في اتجاه واحد على الأقل. - النفاذ المتعدد بالتقسيم الشفري (CDMA) 2000 1x هو تكنولوجيا للشبكات المتنقلة للجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 يستند إلى تكنولوجيا CDMA ويقدم سرعات لإرسال البيانات بتبديل الرزم تصل إلى 144 kbps. - النفاذ المتعدد عريض النطاق بالتقسيم الشفري (W-CDMA) هو تكنولوجيا للشبكات المتنقلة للجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 يستند إلى تكنولوجيا CDMA ويقدم في الوقت الحاضر سرعات إرسال بيانات بتبديل الرزم تصل إلى kbps 384 وسوف تصل إلى Mbps 2 عند تنفيذه بالكامل. ويعرف في أوروبا باسم النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (UMTS). - CDMA2000 1xEV-DO هو تكنولوجيا للشبكات المتنقلة من الجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 يستند إلى تكنولوجيا CDMA ويقدم سرعات إرسال بيانات بتبديل الرزم تصل إلى 2,4 Mbps. - سرعات البيانات المعززة لتطور النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (EDGE) هو تكنولوجيا وسيطة تقرب المسافة بين الجيل الثاني من النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) وقدرة الجيل الثالث لاستيعاب سرعات تصل إلى kbits/s 384. | عدد المشتركين في الشبكات المتنقلة عالية السرعة للاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (3G) | 271G | 2.1.9 |
| تغطية الخدمة الخلوية المتنقلة للمنطقة البرية بالنسبة المئوية. وتحسب هذه النسبة بقسمة المساحة البرية التي تغطيها الإشارات الخلوية المتنقلة على مجموع المساحة البرية. | النسبة المئوية التي تغطيها الشبكات الخلوية المتنقلة (المنطقة البرية) | 271land | 10 |
| تغطية الخدمة الخلوية المتنقلة للسكان بالنسبة المئوية. ويلاحظ أن هذه النسبة المئوية ليست نفسها النسبة المئوية لكثافة المشتركين في الخدمة المتنقلة أو لمدى تغلغل الخدمة. وتغطية السكان بالخدمة المتنقلة تقيس النسبة المئوية للسكان في نطاق الإشارات الخلوية المتنقلة سواء كانوا مشتركين أم لا. وتحسب هذه النسبة المئوية بقسمة عدد السكان داخل نطاق الإشارات الخلوية المتنقلة على مجموع السكان. | النسبة المئوية التي تغطيها الشبكات الخلوية المتنقلة (السكان) | 271pop | 11 |
| شبكة النصوص/البيانات |  |  |  |
| خط مشترك التلكس هو خط يصل المعدات الطرفية للمشترك بشبكة التلكس العمومية وفيه منفذ مخصص لمعدات بدالة التلكس. | خطوط مشتركي التلكس | 311 | 12 |
| يشير ذلك إلى وصلة في اتجاهين يقتصر استعمالها على مشترك ما بغض النظر عن الطريقة التي يستعملها بها هذا المشترك (مثل المشترك في البدالة أو المشترك خارج البدالة أو المشترك في الخدمة الصوتية أو خدمة البيانات). والدارات الخاصة (ويشار إليها أيضاً باسم الخطوط المؤجرة) قد تكون إما وطنية أو دولية في نطاقها. وعند التبليغ عن هذا المؤشر، ينبغي إدراج عدد الخطوط فقط وليس عدد نقاط الانتهاء في الشبكة. | الدارات المؤجرة الخاصة | 412 | 13 |
| عدد المشتركين في شبكات البيانات العمومية مثل شبكات التبديل بالرزم وشبكات التبديل بالدارات وشبكات البيانات بالاتصال الهاتفي. وينبغي أن تحدد البلدان في حاشية الشبكات التي تدرجها في هذا البيان. | مجموع المشتركين في شبكات البيانات العمومية | 413 | 14 |
| عدد المشتركين في الإنترنت بما في ذلك عن طريق الاتصال الهاتفي والخطوط المؤجرة والنطاق العريض. وينبغي التمييز بين المشتركين الذين يقومون بالدفع والمشتركين المجانيين في البلدان التي لا تطبق رسوم اشتراك للنفاذ إلى الإنترنت. وسيكون من المفيد أيضاً أن تقتصر قائمة المشتركين على المشتركين النشطين فقط. | المشتركون في الإنترنت | 4213 | 15 |
| عدد المشتركين في الإنترنت عن طريق الاتصال الهاتفي. والاتصال الهاتفي هو توصيل بالإنترنت عن طريق مودم وخط هاتفي وهو ما يتطلب أن يقوم المودم بطلب رقم هاتفي عند الحاجة إلى النفاذ إلى الإنترنت. وتقتصر سرعات مودم الاتصال الهاتفي عموماً على سرعة تتراوح بين kbit/s 28 وkbit/s 56. | المشتركون في الإنترنت عن طريق الاتصال الهاتفي | 4213d | 1.15 |
| يشير المشترك في الإنترنت بالنطاق العريض إلى شخص يدفع مقابل النفاذ عالي السرعة إلى الإنترنت العمومية (توصيل بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت ((TCP/IP). ويعرّف النفاذ عالي السرعة بأنه يساوي أو يزيد عن kbit/s 256 كمجموع للسعة في الاتجاهين. وتقاس الإحصائيات بغض النظر عن نوع النفاذ أو نوع الجهاز المستعمل للنفاذ إلى الإنترنت أو طريقة الدفع. | المشتركون في الإنترنت بالنطاق العريض | 4213tb | 2.15 |
| المشتركون في الإنترنت الذين يستعملون المودم الموصول بالشبكات التلفزيونية الكبلية. وينبغي أن تساوي السرعة kbit/s 256 أو تزيد عن ذلك كمجموع للسعة في الاتجاهين. | المشتركون في الإنترنت عن طريق المودم الكبلي | 4213cab | 1.2.15 |
| المشتركون في الإنترنت الذين يستعملون تكنولوجيا الخط الرقمي للمشترك (DSL). والخط الرقمي للمشترك هو تكنولوجيا لتوصيل معلومات بعرض نطاق كبير إلى المساكن والأعمال التجارية الصغيرة على خطوط هاتفية نحاسية عادية. وينبغي أن تساوي السرعة kbit/s 256 أو تزيد عن ذلك كمجموع للسعة في الاتجاهين. | المشتركون في الإنترنت باستعمال تكنولوجيا الخط الرقمي للمشترك (DSL) | 4213dsl | 2.2.15 |
| المشتركون في الإنترنت الذين يستعملون تكنولوجيا السرعة العالية خلاف الخط الرقمي للمشترك والمودم الكبلي. وتشمل هذه التكنولوجيات تكنولوجيات الإنترنت الساتلية عريضة النطاق والنفاذ إلى الإنترنت عن طريق الألياف الممتدة إلى المساكن وشبكات المنطقة المحلية إثرنت، إلخ. وينبغي أن تساوي السرعة kbit/s 256 أو تزيد عن ذلك، كمجموع للسعة في الاتجاهين. | المشتركون في الإنترنت عن طريق تكنولوجيات نطاق عريض أخرى | 4213ob | 3.2.15 |
| العدد التقديري لمستعملي الإنترنت. يتزايد عدد البلدان التي تقيس ذلك عن طريق دراسات استقصائية منتظمة. وتشير هذه الدراسات عادة إلى نسبة مئوية من السكان في مجموعة عمرية محددة (مثل سن 74-15 سنة). وينبغي تقديم مجموع عدد مستعملي الإنترنت في هذه المجموعة العمرية وليس النسبة المئوية لمستعملي الإنترنت في هذه المجموعة العمرية مضروباً في مجموع السكان بأكملهم. وفي حالة عدم توفر الدراسات الاستقصائية، يمكن الوصول إلى رقم تقديري استناداً إلى عدد المشتركين. وينبغي بيان المنهجية المستعملة بما في ذلك الإشارة إلى تواتر الاستعمال (مثلاً في الشهر الأخير). | تقدير مستعملي الإنترنت | 4212 | 16 |
| نسبة الإناث في مجموع عدد مستعملي الإنترنت. وتحسب هذه النسبة بقسمة عدد مستعملي الإنترنت الإناث على مجموع عدد مستعملي الإنترنت ثم ضرب الرقم في 100. | النسبة المئوية لمستعملي الإنترنت الإناث | 4212f | 1.16 |
| نسبة مستعملي الإنترنت الإناث إلى مجموع عدد الإناث. وتحسب هذه النسبة بقسمة عدد مستعملي الإنترنت الإناث على مجموع عدد الإناث وضرب الناتج في 100. | مستعملي الإنترنت الإناث كنسبة مئوية من مجموع الإناث | 4212f%f | 2.16 |
| عدد مواقع الشبكة المحلية اللاسلكية العمومية (PWLAN) (أي النقاط الساخنة). وتستند هذه الشبكات إلى المعيار IEEE 802.1b الذي يشار إليه عموماً باسم واي فاي (WiFi). | مواقع الشبكة المحلية اللاسلكية العمومية | 424 | 17 |
| عدد المشتركين في الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات (ISDN). ويمكن تقسيم هذا العدد إلى خدمة بمعدل أساسي (أي 2B+D، التوصية (ITU-T I.420 والمعدل الأولي. | المشتركون في الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات | 28 | 18 |
| عدد المشتركين في الخدمة بالمعدل الأساسي. | المشتركون في شبكات ISDN بالمعدل الأساسي | 281 | 1.18 |
| عدد المشتركين في الخدمة بالمعدل الأولي. | المشتركون بالمعدل الأولي في شبكات ISDN | 282 | 2.18 |
| تقوم مكافئات القنوات B بتحويل عدد خطوط المشتركين في شبكات ISDN إلى ما يكافئها من القنوات الصوتية وهي تمثل مجموع مكافئات المعدل الأساسي والمعدل الأولي. ويتم ضرب عدد مشتركي المعدل الأساسي في 2 وعدد مشتركي المعدل الأولي في 23 أو 30 حسب المعيار الذي يجري تنفيذه. | مكافئات القنوات الصوتية في شبكات ISDN | 28c | 3.18 |
| مجموع سعة عرض نطاق الإنترنت الدولي بالميغابت لكل ثانية (Mbps). وإذا كانت السعة غير متناظرة (أي أن الداخل أكثر من الخارج) فيتعين ذكر السعة الداخلة. | عرض نطاق الإنترنت الدولي | 4214 | 19 |
| مجموع السعة الخارجة لعرض نطاق الإنترنت الدولي بالميغابت لكل ثانية. | الاتجاه الخارج | 4214og | 1.19 |
| مجموع السعة الداخلة لعرض نطاق الإنترنت الدولي بالميغابت لكل ثانية. | الاتجاه الداخل | 4214ic | 2.19 |
| نوعية الخدمة |  |  |  |
| الطلبات المعلقة للتوصيل بالشبكة الهاتفية العمومية التبديلية التي لم يمكن تنفيذها بسبب الافتقار إلى التسهيلات التقنية (المعدات أو الخطوط، إلخ.). وينبغي تحديد الفترة العادية للاستجابة لطلبات الحصول على خط جديد (مثلاً أكثر من أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب). وفي حالة الضرورة، يتعين استعمال بيانات أكبر شركات التشغيل من ناحية عدد الخطوط الرئيسية. | قائمة الانتظار للحصول على الخطوط الرئيسية | 123 | 20 |
| مجموع عدد الأعطال المبلغ عنها في الخطوط الهاتفية الرئيسية خلال السنة. وينبغي أن تحدد البلدان ما إن كانت الأعطال العائدة إلى معدات طرفية معيبة في مواقع العملاء تدخل في المؤشر أم لا. وربما ينبغي استبعاد الأعطال التي لا تقع المسؤولية المباشرة عنها على شركة تشغيل الاتصالات العمومية. وتحسب الأعطال بقسمة مجموع عدد الأعطال الهاتفية المبلغ عنها خلال السنة على مجموع عدد الخطوط الرئيسية في الخدمة وضرب الناتج في 100. وفي حالة الضرورة، يتعين استعمال بيانات أكبر شركات التشغيل من ناحية عدد الخطوط الرئيسية. | الأعطال لكل 100 خط سنوياً | 143 | 21 |
| النسبة المئوية لأعطال الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية التي يبلغ عنها ويتم إصلاحها بنهاية يوم العمل التالي (أي بدون حساب أيام الأجازات (مثل عطلات نهاية الأسبوع والأجازات الرسمية)). وفي حالة الضرورة، يتعين استعمال بيانات أكبر شركات التشغيل من ناحية عدد الخطوط الرئيسية. | النسبة المئوية للأعطال الهاتفية التي يتم إصلاحها في يوم العمل التالي | 141 | 22 |
| الحركة |  |  |  |
| تتألف الحركة الهاتفية المحلية من حركة خطوط الهاتف الثابتة الفعلية (المستكملة) المتبادلة داخل منطقة الرسوم المحلية التي تقع فيها محطة النداء. وهذه هي المنطقة التي يستطيع فيها أحد المشتركين مكالمة شخص آخر بدفع رسم مكالمة محلية (إن وجدت). وينبغي التبليغ عن هذا المؤشر في شكل عدد دقائق. وإذا كان التبليغ عن المؤشر يجري في شكل عدد مكالمات أو وحدات قياس (نبضات) فينبغي ذكر رقم التحويل الملائم إلى دقائق الحركة. | الحركة الهاتفية المحلية (بالدقائق) | 1311m | 23 |
| مجموع دقائق المكالمات الواردة إلى مشتركي الخدمة الخلوية المتنقلة من شبكة ثابتة. | الحركة من الخطوط الثابتة إلى الخطوط المتنقلة (بالدقائق) | 1313wm | 1.23 |
| مجموع الحركة بالدقائق للنفاذ إلى الإنترنت بالاتصال الهاتفي عبر الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية. | حركة الاتصال الهاتفي بالإنترنت (بالدقائق) | 1311im | 2.23 |
| تتألف الحركة الوطنية (المحلية) للمسافات البعيدة من الحركة الهاتفية الوطنية الثابتة الفعلية (المستكملة) المتبادلة مع محطة خارج منطقة الرسوم المحلية لمحطة النداء. وينبغي التبليغ عن هذا المؤشر في شكل عدد دقائق الحركة. | الحركة الهاتفية الوطنية للمسافات البعيدة (الترنك) (بالدقائق) | 1312m | 24 |
| مجموع الحركة الدولية الداخلة والخارجة (i132m+i132mi). | الحركة الهاتفية الدولية الداخلة والخارجة (بالدقائق) | 132mb | 25 |
| يغطي ذلك الحركة الفعلية (المستكملة) في أي بلد إلى نقاط خارج ذلك البلد. وينبغي التبليغ عن هذا المؤشر بعدد دقائق الحركة. | الحركة الهاتفية الدولية الخارجة (بالدقائق) | 132m | 1.25 |
| الحركة الفعلية (المستكملة) الناشئة خارج البلد إلى نقطة داخل البلد. وينبغي التبليغ عن هذا المؤشر بعدد دقائق الحركة. | الحركة الهاتفية الدولية الداخلة (بالدقائق) | 132mi | 2.25 |
| الحركة الصادرة من خدمات البيانات العمومية مثل X.25 وترحيل الرتل (ولكن مع استبعاد الإنترنت) وتقاس بالميغابايت لكل ثانية (Mbytes). | حركة البيانات العمومية (غير الإنترنت) |  | 26 |
| مجموع عدد الدقائق لمكالمات المشتركين في الخدمة المتنقلة (بما في ذلك الدقائق إلى المشتركين في الخدمة الثابتة والدقائق إلى المشتركين الآخرين في الخدمة المتنقلة). | دقائق الاتصالات المتنقلة الخارجة | 133wm | 27 |
| عدد دقائق المكالمات التي يقوم بها المشتركون في الخدمة المتنقلة إلى نفس الشبكة المتنقلة. | دقائق الخدمة المتنقلة الخارجة/الناشئة إلى نفس الشبكة المتنقلة |  | 1.1.27 |
| عدد دقائق المكالمات التي يقوم بها مشتركو الخدمة المتنقلة إلى شبكات متنقلة أخرى. | دقائق الخدمة المتنقلة الخارجة/الناشئة إلى نفس الشبكة المتنقلة |  | 2.1.27 |
| عدد دقائق الخدمة المتنقلة الناشئة في بلد معين إلى جهات خارج هذا البلد. | دقائق الخدمة المتنقلة الخارجة/الناشئة إلى الخدمة الدولية |  | 3.1.27 |
| عدد دقائق المكالمات التي يقوم بها أصحاب اشتراك الخدمة المتنقلة لإرسال وتلقي مكالمات عند وجودهم خارج منطقة خدمة الشبكة المحلية، وذلك في حالة السفر إلى الخارج مثلاً. | دقائق خدمة التجول الخارجة (من المشتركين في الخدمة) |  | 4.1.27 |
| عدد دقائق المكالمات الخارجة من المشتركين في الخدمة المتنقلة إلى الشبكات الثابتة. | دقائق الخدمة المتنقلة الخارجة إلى الشبكات الثابتة |  | 5.1.27 |
| عدد دقائق المكالمات الداخلة (الثابتة والمتنقلة) التي تتلقاها الشبكات المتنقلة من بلد آخر. | دقائق المكالمات الدولية الداخلة إلى الشبكة المتنقلة |  | 1.2.27 |
| عدد الدقائق التي يستغرقها المشتركون الأجانب في طلب وتلقي المكالمات في حالة وجودهم خارج منطقة خدمة شبكتهم الوطنية. | دقائق خدمة التجول (من المشتركين الأجانب) |  | 2.2.27 |
| مجموع عدد رسائل خدمة الرسائل القصيرة المتنقلة (SMS) المرسلة. | عدد رسائل خدمة الرسائل القصيرة (SMS) المرسلة | 133sms | 3.27 |
| مجموع عدد رسائل خدمة الرسائل المتعددة الوسائط المتنقلة (MMS) المرسلة. | رسائل الوسائط المتعددة المتنقلة (MMS) المرسلة |  | 4.27 |
| عدد البرقيات الخارجة المرسلة بالسعر الكامل من أي بلد إلى نقطة خارج ذلك البلد. وينبغي أن يقاس هذا العدد بعدد البرقيات وليس بعدد الكلمات. | البرقيات الدولية الخارجة | 22 | 28 |
| التعريفة |  |  |  |
| قد لا تكون هناك تعريفة معيارية لأن معظم البلدان تشهد الآن شكلاً من أشكال المنافسة في شريحة سوقية واحدة على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات داخل الخدمات قد لا تكون متماثلة (مثل رسوم الاشتراك الهاتفي التي قد تتباين من مكان إلى آخر في البلد). وقد تكون الخطوط التوجيهية التالية مفيدة. ويفضل استعمال تعريفات شركة التشغيل التي تتمتع بأكبر حصة سوقية (تقاس بعدد المشتركين أو الدقائق). والأفضل استعمال التعريفات التي يدفعها معظم المستهلكين (فمثلاً تستعمل التعريفات الحضرية إذا كان معظم العملاء في المناطق الحضرية). ومن الأفضل إدراج الضرائب وتقديم حاشية تحدد ما إن كانت الضرائب داخلة وما هو معدل هذه الضرائب. والأفضل استعمال نفس شركة التشغيل في كل سنة لتعزيز إمكانية المقارنة التاريخية. والأفضل التبليغ عن التعريفات بالعملة الوطنية. وفي غير هذه الحالة يتم توضيح الأمر في حاشية. |  |  |  |
| تعريفات الخدمة الهاتفية المحلية الثابتة – المساكن |  |  | 1.31 |
| يشير رسم التركيب (أو التوصيل) إلى الرسم المدفوع مرة واحدة عند تقديم طلب الحصول على الخدمة الهاتفية الأساسية السكنية. وفي حالة وجود عدة رسوم مختلفة لمختلف مناطق البدالة، يستعمل الرسم المطبق في أكبر منطقة حضرية ويتم توضيح ذلك في حاشية. | رسم التركيب للخدمة الهاتفية السكنية | 151 | 1.1.31 |
| يشير الاشتراك الشهري إلى الرسم الثابت المتكرر للاشتراك في الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية. وينبغي أن يشمل الرسم استئجار الخط دون استئجار الجهاز الطرفي (مثل جهاز الهاتف) إذا كان سوق المعدات الطرفية محرراً. وينبغي ذكر الرسوم منفصلة حسب الاقتضاء للمشتركين السكنيين والتجاريين أو رسوم الخط الأول والخطوط التالية. وإذا كان رسم الإيجار يشمل أي سماح بوحدات مكالمات مجانية أو بسعر مخفض، فينبغي توضيح ذلك. وفي حالة وجود رسوم مختلفة لمختلف مناطق البدالة، ينبغي استعمال أكبر منطقة حضرية وتوضيح ذلك في حاشية. | الاشتراك الشهري للخدمة الهاتفية السكنية | 152 | 2.1.31 |
| تشير المكالمة المحلية إلى تكلفة مكالمة لمدة ثلاث دقائق في فترة الذروة داخل نفس منطقة البدالة مع استعمال الجهاز الطرفي الخاص بالمشترك (أي ليس من هاتف عمومي). | سعر مكالمة هاتفية محلية على الخطوط الثابتة لمدة ثلاث دقائق (في فترة الذروة) | 153 | 3.1.31 |
| تشير المكالمة المحلية إلى تكلفة مكالمة لمدة ثلاث دقائق خارج فترة الذروة داخل نفس منطقة البدالة مع استعمال الجهاز الطرفي الخاص بالمشترك (أي ليس من هاتف عمومي). | سعر مكالمة هاتفية محلية على الخطوط الثابتة لمدة ثلاث دقائق (خارج فترة الذروة) | 153o | 4.1.31 |
| تعريفات الخدمة الهاتفية المحلية الثابتة – الأعمال التجارية |  |  | 2.31 |
| يشير رسم التركيب (أو التوصيل) إلى الرسم المدفوع مرة واحدة عند تقديم طلب الحصول على الخدمة الهاتفية الأساسية في الأعمال التجارية. وفي حالة وجود رسوم مختلفة لمختلف مناطق البدالة، يستعمل الرسم المطبق في أكبر منطقة حضرية ويتم توضيح ذلك في حاشية. | رسم التركيب للخدمة الهاتفية للأعمال التجارية | 151b | 1.2.31 |
| يشير الاشتراك الشهري إلى الرسم الثابت المتكرر للاشتراك في الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية. وينبغي أن يشمل الرسم استئجار الخط دون استئجار الجهاز الطرفي (مثل جهاز الهاتف) عندما يكون سوق المعدات الطرفية محرراً. وينبغي ذكر الرسوم منفصلة حسب الاقتضاء للمشتركين السكنيين والتجاريين أو الرسوم الخط الأول والخطوط التالية. وإذا كان رسم الإيجار يشمل أي سماح بوحدات مكالمات مجانية أو بسعر مخفض، فينبغي توضيح ذلك. وفي حالة وجود رسوم مختلفة لمختلف مناطق البدالة، ينبغي استعمال أكبر منطقة حضرية وتوضيح ذلك في حاشية. | الاشتراك الشهري للخدمة الهاتفية في الأعمال التجارية | 152b | 2.2.31 |
| يمثل ذلك تكلفة مكالمة لمدة ثلاث دقائق يتم طلبها مباشرة (أي بدون تدخل مشغل البدالة) داخل البلد ولكن خارج منطقة البدالة المحلية. وينبغي تقديم السعر المطبق على مكالمات فترة الذروة والمكالمات خارج فترة الذروة (المخفضة) (حسب الاقتضاء). وينبغي ذكر التكلفة بالعملة الوطنية مع بيان أنواع الضرائب المطبقة. | أسعار المكالمات الهاتفية الوطنية |  | 32 |
| يمثل ذلك تكلفة مكالمة لمدة ثلاث دقائق يتم طلبها مباشرة (أي بدون تدخل مشغل البدالة) من نقطة داخل البلد إلى نقطة خارج البلد. وينبغي تقديم السعر المطبق على مكالمات فترة الذروة والمكالمات خارج فترة الذروة (المخفضة) (حسب الاقتضاء). وينبغي ذكر التكلفة بالعملة الوطنية مع بيان أنواع الضرائب المطبقة. وينبغي إذا أمكن تقديم التعريفات الدولية للمكالمات إلى جميع البلدان ولكن ينبغي على الأقل تقديم التعريفات عن تكلفة المكالمات إلى الولايات المتحدة الأمريكية (بوصفها أكبر مصدر ومنشأ للحركة الدولية). | أسعار المكالمات الهاتفية الدولية |  | 33 |
| تعريفات الاتصالات الخلوية المتنقلة |  |  |  |
| الرسم الأولي للاشتراك الجديد الذي يدفع مرة واحدة. وينبغي عدم حساب مبلغ الضمان الذي يمكن استرداده. ورغم أن بعض شركات التشغيل تلغي رسم التوصيل فإن ذلك لا يشمل تكلفة بطاقة وحدة هوية المشترك (SIM). وسعر بطاقة SIM ينبغي أن يدخل في رسم التوصيل. ومن الأفضل استعمال رسم التوصيل للخدمة المدفوعة سلفاً لتعزيز إمكانية المقارنة داخل البلد. وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة (مفضلة) أم لا. | الخدمة الخلوية المتنقلة - رسوم التوصيل | 151c | 1.1.34 |
| رسم الاشتراك الشهري في الخدمة الخلوية المتنقلة. وبسبب تباين الخطط المتاحة في كثير من البلدان، يفضل استعمال تعريفات الخدمة المدفوعة سلفاً. وفي هذه الحالة يكون رسم الاشتراك الشهري هو صفر. ولكن يجري في بعض البلدان تطبيق رسم شهري لوقت الاستعمال حتى في حالة الخدمة المدفوعة سلفاً. وفي هذه الحالة ينبغي إدراج هذا المبلغ. وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة (مفضلة) أم لا. وينبغي أن توضح الحاشية أيضاً مقدار الدقائق المجانية الداخلة في الرسم إن وجدت. | الخدمة الخلوية المتنقلة - الاشتراك الشهري | 152c | 2.1.34 |
| سعر مكالمة محلية لمدة ثلاث دقائق في فترة الذروة من هاتف خلوي متنقل. وإذا كانت شركات التشغيل تفرض أسعاراً مختلفة حسب الرقم المطلوب (إذا كان مثلاً في نفس الشبكة المتنقلة أو في الشبكة الثابتة أو شبكة متنقلة أخرى) فينبغي ذكر هذه الأسعار بصورة منفصلة. ولتعزيز إمكانيات المقارنة داخل البلد يفضل استعمال التعريفات المدفوعة سلفاً. وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة (مفضلة) أم لا. | الخدمة الخلوية المتنقلة – سعر مكالمة محلية لمدة ثلاث دقائق (الذروة) | 153c | 3.1.34 |
| سعر مكالمة محلية لمدة ثلاث دقائق خارج الذروة من هاتف خلوي متنقل. وإذا كانت شركات التشغيل تفرض أسعاراً مختلفة حسب الرقم المطلوب (إذا كان مثلاً في نفس الشبكة المتنقلة أو في شبكة ثابتة أو شبكة متنقلة أخرى) فينبغي ذكر هذه الأسعار بصورة منفصلة. ولتعزيز إمكانيات المقارنة داخل البلد يفضل استعمال التعريفات المدفوعة سلفاً. وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة (مفضلة) أم لا. | الخدمة الخلوية المتنقلة – سعر مكالمة محلية لمدة ثلاث دقائق (خارج الذروة) | 153co | 4.1.34 |
| سعر إرسال رسالة خدمة الرسائل القصيرة (SMS) الوطنية من جهاز هاتف متنقل. | الخدمة الخلوية المتنقلة – سعر رسائل SMS | 153sms | 5.134 |
| يفرض كثير من شركات الاتصالات خارج البلد الآن رسوماً كبيرة على استكمال المكالمات الهاتفية إلى الهواتف المتنقلة وغيرها من الأجهزة اللاسلكية بما فيها أجهزة الاستدعاء والحواسيب الشخصية وأجهزة المساعدة الرقمية الشخصية ولاسترداد هذه الرسوم تضيف شركة التشغيل داخل البلد رسماً على استكمال المكالمات المتنقلة إلى جميع المكالمات المستكملة في الاتصال بالأجهزة اللاسلكية في البلدان المتأثرة. ويتباين مقدار الرسم حسب البلد وينطبق على جميع المكالمات المتجهة إلى جهاز لاسلكي. | سعر استكمال المكالمات المتنقلة |  | 2.34 |
| تعريفات البيانات الأخرى |  |  |  |
| رسم التوصيل ورسم الإيجار الشهري. وينبغي تحديد التكاليف لمختلف السرعات (مثلاً 2,4 و4,8 و9,6 و19,2 و56/64 kbit/s و(Mbit/s 1,5/2,0 ومختلف المسافات. | رسوم استئجار خط |  | 35 |
| رسم التوصيل والإيجار الشهري ورسوم إقامة النداء لاتصالات البيانات المبدلة بالرزم. | رسوم اتصالات البيانات |  | 36 |
| رسوم التوصيل والإيجار الشهري والاستعمال لخدمة النفاذ إلى الإنترنت. وينبغي تقديم هذه التعريفات في حالتي خدمة الاتصال الهاتفي وخدمة النطاق العريض (مثلاً الخط الرقمي للمشترك و/أو خدمة المودم الكبلي). وفي حالة تحصيل رسوم إضافية عن الاستعمال الهاتفي لاستعمال خدمة الاتصال عن طريق الهاتف ينبغي توضيح هذه الرسوم ومبلغها في حاشية. وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كان الاشتراك يشمل ساعات مجانية و/أو إن كان الاشتراك سعراً موحداً. | تعريفات الإنترنت |  | 37 |
| الرسم الأولي للاشتراك الجديد الذي يدفع مرة واحدة. وينبغي عدم حساب مبلغ الضمان الذي يمكن استرداده. وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة (مفضلة) أم لا. | رسم التوصيل بالإنترنت |  | 1.37 |
| رسم الاشتراك الشهري في خدمة الإنترنت. وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة (مفضلة) أم لا. وينبغي أن تحدد الحاشية أيضاً مقدار الساعات الشهرية المجانية الداخلة في الاشتراك إن وجدت. | الاشتراك الشهري في الإنترنت |  | 2.37 |
| سعر دقيقة التوصيل بعد استهلاك ساعات الإنترنت المجانية الداخلة في الاشتراك. وينبغي إدراج حاشية توضح ما إن كانت الضرائب مدرجة (مفضلة) أم لا. | الإنترنت – سعر دقيقة التوصيل |  | 3.37 |
| يشير هذا المؤشر إلى أقل سعر لكل 20 ساعة من استعمال الإنترنت شهرياً. وهو يشمل عناصر التعريفة لإيجار الخط الشهري ورسم استعمال الخط ورسم النفاذ إلى الإنترنت بالإضافة إلى أي ضرائب قد يتم تحصيلها (حيث إن هذه الخدمة يستعملها المستهلكون السكنيون والتجاريون على السواء). والتعريفة المختارة لأي بلد بعينه ستكون أرخص صفقة مقابل 20 ساعة شهرياً والمتاحة على نطاق واسع (أو المتاحة في العاصمة، في حالة مقدمي الخدمة الإقليميين) والمتاحة للجمهور العام دون أي تقييد (وذلك مثلاً باستبعاد الاستعمال داخل الشركة أو العروض المحدودة بمواعيد زمنية واستبعاد العروض المجمعة مع خدمة أخرى). | تعريفة النفاذ إلى الإنترنت 20) ساعة شهرياً) |  | 4.37 |
| الموظفون |  |  |  |
| الموظفون المتفرغون الذين تستخدمهم شركات تشغيل شبكات الاتصالات في البلد لتقديم خدمات الاتصالات العمومية، بما في ذلك الخدمات المتنقلة. وينبغي الإشارة إلى الموظفين العاملين بدوام جزئي بما يعادلهم من أرقام الموظفين المتفرغين. وبقدر الإمكان ينبغي استبعاد الموظفين الذين لا يعملون بصفة أساسية في توفير خدمات الاتصالات (مثل الموظفين العاملين في الخدمات البريدية أو العمليات الإذاعية). | مجموع موظفي الاتصالات المتفرغين | 51 | 38 |
| عدد موظفي الاتصالات المتفرغين من الإناث. | موظفو الاتصالات الإناث | 51f | 1.38 |
| مجموع عدد الموظفين المستخدمين في شركة تشغيل الشبكة الخلوية المتنقلة. ويشير هذا العدد إلى العاملين في البنية التحتية لمباني شركة تشغيل الاتصالات المتنقلة وليس إلى الموظفين المستخدمين في شركات إعادة البيع. | موظفو الاتصالات المتنقلة | 51w | 2.38 |
| الإيرادات |  |  |  |
| يمثل ذلك مجموع إيرادات الاتصالات التي يتم تحصيلها. وينبغي أن يُستبعد من هذا الرقم الإيرادات المتجمعة من خدمات لا تتصل بالاتصالات. وتتألف الإيرادات (رقم الأعمال) من خدمات الاتصالات المتحصلة أثناء السنة المالية قيد الاستعراض. وينبغي ألا تشمل الإيرادات الأموال الواردة في صدد الإيرادات المتحصلة أثناء سنوات المالية السابقة ولا تشمل الأموال الواردة عن طريق القروض من الحكومات أو المستثمرين الخارجيين ولا الأموال الواردة من مساهمات أو تأمينات المشتركين مستحقة التسديد. | مجموع الإيرادات من كل خدمات الاتصالات | 75 | 39 |
| الإيرادات الواردة من اشتراكات ومكالمات التوصيل الهاتفي الثابت. | إيرادات الخدمة الهاتفية | 71 | 40 |
| الإيرادات الواردة من توصيل (تركيب) الخدمة الهاتفية. ويمكن أن تشمل رسوم نقل الخدمة أو إنهائها. | إيرادات رسوم التوصيل الهاتفي | 711 | 1.40 |
| إيرادات الرسوم المتكررة للاشتراك في الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية بما في ذلك استئجار المعدات عند اللزوم. | إيرادات رسوم الاشتراك الهاتفي | 712 | 2.40 |
| الإيرادات المتحصلة من المكالمات المحلية. | إيرادات المكالمات المحلية | 7131 | 3.40 |
| الإيرادات المتحصلة من المكالمات الوطنية بعيدة المسافة. | إيرادات المكالمات الوطنية بعيدة المسافة | 7132 | 4.40 |
| ينبغي أن يشمل ذلك الرسوم المتجمعة من المشتركين مقابل القيام بمكالمات خارجة بعد خصم الحصة التي يتعين دفعها من هذه الإيرادات لمنظمات أخرى مقابل حركة الاتصالات الخارجة (شركات التشغيل في البلدان المتلقية وربما بلدان العبور) وبعد إدراج الإيرادات الواردة من شركات تشغيل الهاتف الأجنبية مقابل استكمال المكالمات الناشئة في بلد أجنبي. وينبغي إيراد بيان منفصل للمدفوعات من شركات تشغيل الاتصالات الأجنبية وإليها. | إيرادات المكالمات الدولية | 7133 | 5.40 |
| الإيرادات من خدمات البيانات مثل اتصالات البيانات (على سبيل المثال التبديل بالرزم) والنفاذ إلى الإنترنت دون أن تشمل البرقيات أو التلكس. | إيرادات إرسال البيانات | 731 | 41 |
| الإيرادات المتحصلة من الخطوط (الدارات) المؤجرة. | إيرادات الدارات المؤجرة | 732 | 42 |
| الإيرادات من توفير جميع أنواع خدمات الاتصالات المتنقلة مثل الاتصالات الخلوية والتقاسم الراديوي الخاص والاستدعاء الراديوي. | إيرادات الاتصالات المتنقلة | 741 | 43 |
| الإيرادات من خدمات البيانات المتنقلة مثل الرسائل النصية والنفاذ عالي السرعة إلى الشبكة واستعمال بروتوكول التطبيق اللاسلكي (WAP)، إلخ. | إيرادات البيانات المتنقلة |  | 1.43 |
| الإيرادات من الرسائل النصية (مثل (SMS ومن الرسائل غير النصية عن طريق الخدمات المتنقلة للبيانات مثل رسوم النفاذ عالي السرعة واستعمال WAP. | إيرادات رسائل النصوص والوسائط المتعددة |  | 1.1.43 |
| أي إيرادات أخرى غير مدرجة في أي مكان آخر مقابل توفير خدمات الاتصالات العمومية. وينبغي أن يوضح الرد في حاشية ما هي المصادر الرئيسية للإيرادات "الأخرى" من الاتصالات. | إيرادات أخرى |  | 44 |
| يمثل ذلك الإيرادات المتولدة من قطاع خدمة الاتصالات والتي يتم منها دفع الأجور والمرتبات ونفقات الاستثمار الرأسمالي والرسوم المالية قبل الوصول إلى رقم الربح. | القيمة المضافة من قطاع الاتصالات |  | 45 |
| الاستثمار |  |  |  |
| الاستثمار السنوي في الاتصالات (شاملاً الخدمة المتنقلة) لحيازة الممتلكات والمنشآت. ويعني مصطلح الاستثمار النفقات المصاحبة لحيازة الممتلكات (بما فيها الملكية الفكرية والملكية غير الملموسة مثل برمجيات الحاسوب) والمنشآت. وتشمل النفقات على التركيبات الأولية وعلى الإضافات لاستكمال التركيبات القائمة عندما يكون من المتوقع أن يمتد الاستعمال طوال فترة من الزمن. ويلاحظ أن ذلك ينطبق على خدمات الاتصالات المتاحة للجمهور ويستبعد الاستثمار في برمجيات أو معدات الاتصالات للاستعمال الخاص. ويشار إليه أيضاً باسم النفقات الرأسمالية. | مجموع الاستثمار السنوي في الاتصالات | 81 | 46 |
| الاستثمار السنوي في معدات الخدمة الهاتفية الثابتة. | الاستثمار في الخدمة الهاتفية الثابتة | 83 | 1.46 |
| الاستثمار الرأسمالي السنوي في معدات شبكات الاتصالات المتنقلة. | الاستثمار في الاتصالات المتنقلة | 841m | 2.46 |
| الاستثمار السنوي في الاتصالات عندما يأتي من مصادر خارجية. | الاستثمار الأجنبي |  | 3.46 |
| مؤشرات النفاذ المجتمعي |  |  |  |
| مركز النفاذ العمومي إلى الإنترنت (PIAC) هو موقع أو مكان أو مركز للتعليم يتاح فيه النفاذ إلى الإنترنت أمام الجمهور على أساس كل الوقت أو بعض الوقت. ويمكن أن يشمل ذلك مراكز الاتصالات المجتمعية والمراكز المجتمعية الرقمية ومقاهي الإنترنت والمكتبات والمراكز التعليمية والمؤسسات المشابهة الأخرى كلما كانت تتيح نفاذاً إلى الإنترنت أمام الجمهور. وينبغي أن يوجد في كل هذه المراكز حاسوب عمومي واحد على الأقل للنفاذ إلى الإنترنت. وتشير الأماكن إلى القرى والبلديات والمدن في البلد. ويتم حساب النسبة المئوية للأماكن التي توجد فيها مراكز PIAC بقسمة عدد الأماكن التي يوجد فيها مركز واحد على الأقل للنفاذ العمومي إلى الإنترنت على مجموع عدد الأماكن الموجودة في البلد وضرب الناتج في 100. وينبغي تقسيم هذا المؤشر حسب شرائح السكان. | النسبة المئوية للمواقع التي يوجد فيها مركز نفاذ عمومي إلى الإنترنت (PIAC) |  | 47 |
| يقيس هذا المؤشر عدد السكان الذين يتمتعون بتغطية مراكز النفاذ العمومي إلى الإنترنت كنسبة من مجموع سكان البلد. وعندما يوجد مركز واحد على الأقل في أي مكان (قرية، بلدية، مدينة) فعندئذ يعتبر جميع السكان الذين يعيشون في هذا المكان متمتعين بخدمة المركز. | النسبة المئوية للسكان القادرين على النفاذ إلى مراكز النفاذ العمومي إلى الإنترنت |  | 48 |
| يشير ذلك إلى الأماكن (القرى والبلديات والمدن في الدولة) التي يوجد فيها مركز للنفاذ العمومي إلى الإنترنت على الأقل. وهذا المركز هو مكان أو موقع مركز تعليم يتاح فيه النفاذ إلى الإنترنت أمام الجمهور على أساس كل الوقت أو بعض الوقت. | عدد الأماكن التي يوجد فيها مراكز النفاذ العمومي إلى الإنترنت |  | 49 |
| يشير ذلك إلى عدد السكان المحتملين (السكان المحتملون هم أي شخص في سن السادسة أو أكثر) مطروحاً منه عدد المستعملين للإنترنت غير المجتمعيين (المستعملون للإنترنت غير المجتمعيين هم المواطنون الذين يتمتعون بالنفاذ إلى الإنترنت من نقطة غير مراكز النفاذ العمومي إلى الإنترنت أي من المنـزل مثلاً). | السكان المستهدفون بخدمات المراكز المجتمعية الرقمية (DCC) |  | 50 |
| يشير ذلك إلى مجموع عدد مراكز النفاذ العمومي إلى الإنترنت (PIAC). ومركز النفاذ العمومي إلى الإنترنت هو مكان أو موقع أو مركز تعلم يتاح فيه النفاذ إلى الإنترنت أمام الجمهور على أساس كل الوقت أو بعض الوقت. وقد يشمل ذلك المراكز المجتمعية والمراكز المجتمعية الرقمية ومقاهي الإنترنت والمكتبات والمراكز التعليمية والمؤسسات المشابهة الأخرى، كلما كانت تعرض على الجمهور النفاذ إلى الإنترنت. وينبغي أن يوجد في كل هذه المراكز حاسوب عمومي واحد على الأقل للنفاذ إلى الإنترنت. | مجموع عدد مراكز النفاذ العمومي إلى الإنترنت (PIAC) |  | 51 |
| يشير ذلك إلى مجموع عدد المراكز المجتمعية الرقمية في البلد. والمركز المجتمعي الرقمي هو مكان يمكن فيه للجمهور النفاذ إلى خدمات الإنترنت من تسهيلات طرفية توضع تحت تصرفهم، وهو مشروع يستند إلى إطار حكومي للنفاذ الشامل. وينبغي أن يتيح نفاذاً منصفاً وعالمياً وبتكلفة محتملة. وهناك بعض المتطلبات الدنيا التي ينبغي أن تتوفر في مركز النفاذ العمومي إلى الإنترنت (PIAC) كي يعتبر مركزاً مجتمعياً رقمياً (DCC). وينبغي أن يوجد في كل مركز مجتمعي رقمي حاسوب واحد وطابعة واحدة على الأقل وأن تكون سرعة التوصيل الدنيا لمقدم خدمة الإنترنت هي kbit/s 64 لكل مركز. وينبغي أيضاً تزويد مستعملي هذه المراكز بالدعم والصيانة كما ينبغي أن تفتح أبوابها لمدة عشرين ساعة أسبوعياً على الأقل. | مجموع عدد المراكز المجتمعية الرقمية (DCC) |  | 1.51 |
| يشير ذلك إلى مجموع عدد المراكز الأخرى للنفاذ العمومي إلى الإنترنت (خلاف مراكز النفاذ العمومي إلى الإنترنت (PIAC) وخلاف المراكز المجتمعية الرقمية). وتشمل هذه المراكز الأخرى المقاهي السيبرانية. ويمكن تصنيف المراكز التعليمية بوصفها مراكز مجتمعية رقمية أو مراكز نفاذ عمومي إلى الإنترنت حسب الشروط التي تتوافر فيها (انظر المؤشرين 51 و(1.51. | مجموع عدد المراكز الأخرى للنفاذ العمومي إلى الإنترنت |  | 2.51 |
| يشير ذلك إلى مجموع عدد الحواسيب المتوافرة في كل المراكز المجتمعية الرقمية. والمركز المجتمعي الرقمي هو مكان يستطيع فيه الجمهور النفاذ إلى خدمات الإنترنت من تسهيلات طرفية توضع تحت تصرفهم. انظر المؤشر 1.51 للاطلاع على تعريف المركز المجتمعي الرقمي. | مجموع عدد الحواسيب في المراكز المجتمعية الرقمية |  | 52 |
| لحساب النسبة المئوية للاستعمال الفعلي للمراكز المجتمعية الرقمية ينبغي للبلدان أن تقسم العدد الفعلي لمستعملي مراكز DCC على عدد السكان المستهدفين بخدمات المراكز المجتمعية الرقمية (انظر المؤشر 50 للاطلاع على التعريف) للحصول على خدمات هذه المراكز وضرب الناتج في 100. وتعريف المستعمل هو أنه الشخص الذي ينفذ إلى الإنترنت مرة واحدة في الشهر على الأقل. | النسبة المئوية للاستعمال الفعلي للمراكز المجتمعية الرقمية |  | 53 |
| مؤشرات أخرى |  |  |  |
| مجموع عدد أجهزة الراديو. وجهاز الراديو هو جهاز يستطيع استقبال الإشارات الراديوية الإذاعية باستعمال ترددات شائعة مثل تشكيل التردد (FM) والتشكيل الاتساعي (AM) والموجة الطويلة (LW) والموجة القصيرة (SW). وقد يكون جهاز الراديو جهازاً منفصلاً أو قد يكون داخلاً في جهاز آخر مثل جهاز ووكمان أو في سيارة أو في ساعة تنبيه. | عدد أجهزة الراديو |  | 54 |
| مجموع عدد أجهزة التلفزيون. وجهاز التلفزيون هو جهاز يستطيع استقبال الإشارات التلفزيونية الإذاعية باستعمال وسائل نفاذ شائعة مثل النفاذ الراديوي أو الكبلي أو الساتلي. وقد يكون جهاز التلفزيون جهازاً منفصلاً أو قد يكون داخلاً في جهاز آخر مثل الحاسوب أو الهاتف المتنقل. وقد يكون من المفيد التمييز بين أجهزة توصيل الإشارات الرقمية والتماثلية وبين أجهزة التلفزيون التي تستقبل عدداً محدوداً فقط من الإشارات (ويكون ذلك عادة على الهواء) والأجهزة التي تتيح قنوات متعددة (وذلك مثلاً عن طريق السواتل أو بالكبل). | عدد أجهزة التلفزيون |  | 55 |
| 965m=965c+965s يشير ذلك إلى مجموع عدد المشتركين في أنظمة التلفزيون متعددة القنوات (الأرضية والساتلية). | مجموع عدد مشتركي التلفزيون متعدد القنوات | 965m | 56 |
| عدد المشتركين في التلفزيون متعدد القنوات الأرضية مثل التلفزيون الكبلي والتلفزيون الرقمي الأرضي وأنظمة التوزيع متعددة النقاط بالموجات الصغرية (MMDS) وأجهزة التلفزيون الساتلية بهوائي واحد رئيسي (SMATV). | عدد المشتركين في التلفزيون متعدد القنوات الأرضية | 965c | 1.56 |
| عدد الهوائيات الساتلية السكنية التي يمكنها استقبال الإذاعة التلفزيونية مباشرة من السواتل. | الهوائيات الساتلية المباشرة إلى المسكن | 965s | 2.56 |
| عدد المساكن التي يوجد فيها توصيل بالتلفزيون متعدد القنوات (الساتلية والأرضية) سواء كانت المساكن مشتركة في هذا التوصيل أم لا. | المساكن التي يمر بها التلفزيون متعدد القنوات | 965cp | 57 |
| عدد الحواسيب الشخصية (PC) يقيس عدد الحواسيب المركبة في أي بلد. وتشمل الإحصاءات الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة والحواسيب الصغيرة، إلخ. ولكن العدد يستبعد الأجهزة الطرفية الموصولة بجهاز رئيسي والحواسيب الصغيرة جداً الموجهة أساساً للاستعمالات المشتركة والأجهزة من قبيل الهواتف الذكية التي يوجد فيها بعض وظائف الحاسوب فقط ولكن ليس جميعها (فقد تفتقر مثلاً إلى لوحة مفاتيح كاملة الحجم أو شاشة كبيرة أو توصيل بالإنترنت أو محركات، إلخ.). | عدد الحواسيب الشخصية | 422 | 58 |

الرمز الذي يستخدمه الاتحاد الدولي للاتصالات لتعريف المؤشر. ويظهر هذا الرمز في الاستبيان الذي يرسله الاتحاد.