# Indicadores clave sobre el sector de las telecomunicaciones/TIC

En la cuarta reunión sobre indicadores de Telecomunicaciones Mundiales/TIC (Ginebra, febrero de 2005) se debatió sobre los siguientes indicadores clave. Sírvase dirigir sus preguntas o comentarios a indicators@itu.int.

|  | Código UIT | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| # Red telefónica fija |  |  |  |
| 1 | 112 | Líneas principales telefónicas (fijas) en funcionamiento | Una línea principal es una línea telefónica que conecta el equipo terminal del abonado con la red pública conmutada y que posee un acceso individualizado a los equipos de la central telefónica. Esta expresión es sinónima de estación principal o línea central directa (LCD), términos utilizados normalmente en los documentos de telecomunicaciones. No significa lo mismo que "línea de acceso" o "abonado". En algunos países se incluye el número de canales RDSI; cuando éste sea el caso, debería especificarse en una nota. Asimismo, deberán incluirse los abonados a teléfonos fijos inalámbricos. |
| 2 | 117 | Capacidad total de las centrales públicas locales de conmutación | La capacidad total de las centrales públicas de conmutación corresponde al número máximo de líneas principales que se pueden conectar. Este número comprende, pues, las líneas principales ya conectadas y las líneas principales disponibles para conexiones ulteriores, incluidas las utilizadas para la explotación técnica de la central (números de prueba). La medida que debe señalarse es la capacidad real del sistema y no el potencial teórico cuando se mejora el sistema o si se emplea tecnología de compresión. |
| 3 | 1142 | % de líneas principales conectadas a centrales digitales | Este porcentaje se obtiene dividiendo el número de líneas principales conectadas a centrales telefónicas digitales por el número total de líneas principales. Debe precisarse que este indicador no refleja el porcentaje de centrales digitales, el porcentaje de líneas entre centrales digitales ni siquiera el porcentaje de puntos de terminación de red digital. Quienes responden deberán señalar si las líneas principales incluidas en la definición representan únicamente las que están en funcionamiento o la capacidad total. |
| 4 | 116 | % de líneas principales residenciales | Este porcentaje se obtiene dividiendo el número de líneas principales de los hogares (es decir, las líneas que no se utilizan con fines comerciales, oficiales y otros fines profesionales ni como teléfonos públicos) por el número total de líneas principales. Quienes responden deberán indicar la definición de "hogares" que se aplica. |
| 5 | 1162 | % de líneas principales en áreas urbanas | Este porcentaje se obtiene dividiendo el número de líneas principales en zonas urbanas por el número total de líneas principales en el país. Deberá proporcionarse la definición de "urbana" utilizada por el país. |
| 6 | 1163 | Número de localidades con servicios telefónicos | Se entiende por localidades las ciudades, los pueblos y las aldeas de un país. Este indicador refleja el número de localidades que poseen servicios telefónicos. A fin de mejorar la utilidad del mismo, deberá proporcionarse el número total de localidades, así como la población de dichas localidades que cubre el servicio telefónico. |
| 7 | 1112 | Teléfonos públicos | Número total de teléfonos públicos, de todo tipo, lo que incluye los de moneda y tarjeta y los teléfonos públicos de las estaciones telefónicas. Deberán incluirse también los teléfonos públicos instalados en lugares privados y los teléfonos públicos móviles. Deberán contarse todos los teléfonos públicos, con independencia de la capacidad (por ejemplo, llamadas locales o nacionales exclusivamente). Cuando la definición nacional de "teléfonos públicos" difiera de la anterior (por ejemplo, si se excluyen los aparatos de pago en lugares privados), quienes los respondan deberán señalarlo. |
| Red de móviles |  |  |  |
| 8 | 271 | Abonados a teléfonos móviles celulares (tarjetas prepago y postpago) | Por abonados se entiende los usuarios de aparatos telefónicos portátiles abonados a un servicio público automático de telefonía móvil que permite acceder a la red telefónica pública conmutada (RTPC). Esto puede subdividirse además en sistemas analógicos y sistemas digitales, pero no debe incluir los abonados a sistemas no celulares. Los abonados a los servicios públicos móviles de datos o a los servicios de radio búsqueda, no deberán incluirse. Sírvase indicar en una nota el nombre del servicio, si existe, y el año en que entró en funcionamiento. |
| 8.1 | 271p | Abonados a móviles celulares: tarjeta prepago | Número total de los abonados celulares móviles que usan tarjetas prepago. Se trata de abonados que, antes de pagar una tasa de suscripción fija mensual, prefieren comprar paquetes de tiempo de utilización. En este grupo se incluirán sólo los abonados al prepago que hayan utilizado el sistema durante un periodo razonable. Este periodo (por ejemplo, 3 meses) debería indicarse en una nota. |
| 9 | 2712 | Abonados al servicio celular digital | Número total de los abonados a los sistemas celulares digitales (por ejemplo, GSM, D/AMPS (TDMA), CDMA). Debería incluir a los abonados con tarjetas prepago y postpago. |
| 9.1 | 271h | Número total de abonados a las redes de móviles. | 271h= 271L+271G. La suma del número de abonados a los servicios móviles de velocidad reducida y media más el número de abonados a los sistema IMT-2000 (3G). Si los abonados a los servicios de voz disponen de los servicios de comunicación de datos sin necesidad de pagar una cantidad adicional, el número de abonados se computaría atendiendo al número de aquellos que tengan un terminal debidamente equipado y que hayan utilizado este servicio al menos una vez durante un determinado periodo (por ejemplo, los últimos tres meses). |
| 9.1.1 | 271L | Número de abonados a las redes de servicios móviles de velocidad reducida y media | El número de abonados a servicios móviles de velocidad reducida y media (por ejemplo, GPRS, WAP, iMode, etc.), con capacidad de comunicación de datos, con independencia de si utilizan los servicios multimedios por Internet. En este contexto, la expresión "móviles de velocidad reducida y media" supone una velocidad inferior a 144 kbit/s en ambos sentidos. – Servicio general de radiocomunicaciones por paquete (GPRS) es la normativa estándar para móviles de 2,5G que adoptan normalmente los operadores GSM como paso intermedio, en la evolución hacia el 3G (W-CDMA). – Protocolo para aplicaciones inalámbricas (WAP) es un protocolo gratuito y no sujeto a la licencia para comunicaciones inalámbricas que permite crear servicios avanzados de telecomunicaciones y acceder desde un teléfono móvil a páginas de Internet. – iMode es un sistema de transferencia de datos por medios inalámbricos basado en paquetes de información y que utiliza el Lenguaje Compacto de Marcaje para Aplicaciones Inalámbricas (CWML) en lugar de WML de WAP para la visualización de datos. Introducido en 1999, i-Mode fue el primer método para navegar en la web desde un teléfono celular. |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.2 | 271G | Número de abonados a la red de móviles de alta velocidad IMT-2000 (3G) | Número de abonados a redes móviles de alta velocidad IMT-2000 (3G) (por ejemplo, CDMA2000 1X, WCDMA, CDMA2000 1xEV-DO, etc.) con capacidad para la comunicación de datos, independientemente de que utilicen los servicios multimedia por Internet. En este contexto, la expresión "móviles de alta velocidad" supone una velocidad igual o superior a 144 kbit/s en al menos un sentido. – El acceso múltiple por división de código (CDMA) 2000 1x es una tecnología de redes de móviles IMT-2000 3G, basada en CDMA que permite la comunicación de datos con conmutación de paquetes a velocidades de hasta 144 kbps. – Banda ancha CDMA (W-CDMA) es una tecnología de redes de móviles IMT-2000 3G, basada en CDMA, que transmite actualmente datos con conmutación de paquetes a velocidades de hasta 384 kbps y hasta de 2 Mbps si implementa plenamente. En Europa, se conoce esta tecnología como sistema de telecomunicaciones móviles universales (UMTS). – CDMA2000 1xEV-DO es una tecnología de red móvil IMT-2000 3G, basada en CDMA, que permite transmitir datos con conmutación de paquetes a velocidades de hasta 2,4 Mbps. – Las velocidades de datos mejoradas para la evolución de las GSM (EDGE) es una tecnología intermedia que lleva la capacidad para transmitir datos de la segunda generación GSM a velocidades de hasta 384 kbits/s, valor que comienza a corresponder a los permitidos por los sistemas de tercera generación. |
| 10 | 271land | Porcentaje de cobertura de la red celular móvil (territorio) | Porcentaje de cobertura celular móvil del territorio. Éste se calcula dividiendo por el territorio total el territorio que cubre una señal celular móvil. |
| 11 | 271pop | Cobertura porcentual de la red celular móvil (población) | Cobertura de la población de celular móvil expresada en porcentaje. Obsérvese que este concepto no coincide con el de densidad de abonados móviles o de penetración. La cobertura de la población móvil mide la proporción de habitantes que puede recibir la señal celular móvil, estén o no abonados. Esta cifra se calcula dividiendo por la población total el número de habitantes que reciben la señal celular móvil. |

|  | Código UIT1 | Indicador |  | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Red de texto/datos |  |  |  |  |
| 12 | 311 |  | Líneas de abonado télex | Una línea de abonado télex es una línea que conecta el equipo terminal del abonado con la red pública télex y que permite un acceso individualizado a los equipos de la central télex. |
| 13 | 412 |  | Circuitos privados arrendados | Enlace bidireccional para uso exclusivo de un abonado, con independencia de la forma en que éste lo utilice (por ejemplo, con conmutación o sin conmutación, o voz y datos). Los circuitos arrendados (denominados también líneas arrendadas) pueden ser nacionales o internacionales. Al comunicar este indicador deberá incluirse el número de líneas y no así el número de puntos de terminación de red. |
| 14 | 413 |  | Abonados totales a las redes públicas de datos | Se trata del número de abonados a redes públicas de datos, incluidas las redes con conmutación de paquetes, las redes con conmutación de circuitos y las redes de datos por marcación. Los países deberán especificar en una nota las redes que incluyen. |
| 15 | 4213 |  | Abonados a Internet | Es el número de abonados a Internet, ya sea a la marcación, a las líneas arrendadas o a la banda ancha. En los países donde no se tasa el abono al acceso de Internet, cabe distinguir entre los abonados de pago y la utilización gratuita. Convendría, igualmente, incluir sólo a los abonados activos. |
| 15.1 | 4213d |  | Abonados a la marcación Internet | Número de abonados a la marcación Internet. Esta marcación es una conexión a Internet mediante un módem y una línea telefónica, según la cual el módem marca un número de teléfono cuando se requiere acceder a Internet. Las velocidades de la marcación con módem están limitadas a un intervalo comprendido generalmente entre 28 kbit/s y 56 kbit/s. |
| 15.2 | 4213tb |  | Abonados a Internet por banda ancha | El abonado a Internet con banda ancha es la persona que paga por el acceso de alta velocidad a Internet (mediante una conexión TCP/IP). El acceso de alta velocidad es la suma de capacidades en ambos sentidos y su valor resulta igual o superior a 256 kbit/s, con independencia del tipo de acceso, el tipo de dispositivo para acceder a Internet o el método de pago. |
| 15.2.1 | 4213cab |  | Abonados a Internet por módem de cable | Los abonados a Internet que utilizan módem conectados a las redes de televisión por cable. Suma de la capacidad en ambos sentidos, la velocidad deberá ser igual o mayor que 256 kbits. |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2.2 | 4213dsl | De abonados a Internet por DSL | Abonados a Internet que utilizan la tecnología denominada línea de abonado digital (DSL). La tecnología DSL permite transmitir con gran anchura de banda información a los hogares y las pequeñas empresas y a través del par de cobre convencional del servicio telefónico. La velocidad debería ser igual o superior a 256 kbit/s, como la suma de las capacidades en ambos sentidos. |
| 15.2.3 | 4213ob | Otros abonados a Internet mediante banda ancha | Los abonados a Internet que utilizan otras tecnologías de alta velocidad distintas de la DSL y el módem de cable. Entre otras, cabe citar la tecnología de banda ancha por satélite, el acceso a Internet mediante fibra hasta el hogar, Ethernet de LAN, etc. La velocidad debería ser igual o superior a 256 kbit/s, como la suma de las capacidades en ambos sentidos. |
| 16 | 4212 | Número estimado de usuarios de Internet | El número estimado de usuarios de Internet. Hay cada vez más países que lo calculan mediante encuestas periódicas. En general, las encuestas indican el porcentaje de población por grupos de edad (por ejemplo, 15-74 años). Habrá que señalar el número total de usuarios de Internet en un grupo de edad y no el porcentaje de usuarios de Internet pertenecientes a este grupo de edad multiplicado por la población total. En caso de que no se disponga de encuestas, es posible realizar una estimación basándose en el número de abonados. Deberá precisarse la metodología utilizada y la frecuencia de la utilización (por ejemplo, en el último mes). |
| 16.1 | 4212f | Porcentaje de usuarias de Internet | Proporción de mujeres en el número total de usuarios de Internet. Se calcula dividiendo el número de usuarias de Internet por el número total de usuarios de Internet, multiplicado por 100. |
| 16.2 | 4212f%f | Usuarias de Internet como porcentaje de la población femenina | Proporción de usuarias de Internet en el número total de mujeres. Se calcula dividiendo el número de usuarias de Internet por el número total de usuarios de Internet, multiplicado por 100. |
| 17 | 424 | Puntos de acceso PWLAN | Número de puntos de acceso a la red pública de área local inalámbrica (PWLAN) (por ejemplo, los hotspots). Estas redes se basan en la Norma IEEE 802.1b, conocida comúnmente como WiFi. |
| 18 | 28 | Abonados a la RDSI | El número de abonados a la red digital de servicios integrados (RDSI). Se desglosan según la estructura de interfaz a velocidad básica (es decir, 2B+D, Recomendación UIT-T I.420) o primaria. |

|  | Código UIT1 | Indicador |  | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | 281 |  | Abonados a la RDSI de velocidad básica | Número de abonados al servicio con interfaz de velocidad básica. |
| 18.2 | 282 |  | Abonados a la RDSI de velocidad primaria | Número de abonados al servicio con interfaz de velocidad primaria. |
| 18.3 | 28c |  | Equivalentes del canal telefónico RDSI | Los equivalentes del canal B convierten el número de líneas de abonado RDSI a sus canales telefónicos equivalentes, y la correspondiente cantidad representa la suma de los equivalentes de velocidad básica y primaria. El número de abonados a velocidad básica se multiplica por dos, y el número de abonados a velocidad primaria se multiplica por 23 ó 30, en función de la norma aplicada. |
| 19 | 4214 |  | Anchura de banda internacional de Internet | Capacidad total en cuanto a anchura de banda internacional Internet y megabits por segundo (Mbps). Si la capacidad de transmisión es asimétrica (es decir, si es superior la capacidad entrante a la saliente), indíquese la capacidad entrante. |
| 19.1 | 4214og |  | Saliente | Capacidad total saliente en cuanto a anchura de banda internacional Internet en megabits por segundo (Mbit/s). |
| 19.2 | 4214ic |  | Entrante | Capacidad total entrante en cuanto a anchura de banda internacional Internet en megabits por segundo. |
| Calidad de servicio |  |  |  |  |
| 20 | 123 |  | Lista de espera para líneas principales | Son las solicitudes de conexión a la red telefónica pública conmutada (RTPC) que no han podido atenderse por falta de facilidades técnicas (equipos, líneas, etc.). Deberá especificarse el plazo normal para atender la solicitud de una nueva línea (por ejemplo, dos semanas como máximo a partir de la fecha de la solicitud). En caso necesario, utilizar los datos del operador más importante en cuanto a número de líneas principales. |
| 21 | 143 |  | Averías anuales por 100 líneas principales | Número total de averías anuales comunicadas respecto a las líneas telefónicas principales. Los países deberán especificar si en este indicador se incluyen las averías ocasionadas por equipos terminales averiados en las instalaciones del cliente. Es probable que deban excluirse las averías que no sean responsabilidad directa del operador de telecomunicaciones públicas. Se calcula dividiendo el número total de averías telefónicas comunicadas al año por el número total de líneas principales en funcionamiento, multiplicado por 100. En caso necesario, habrá que utilizar los datos del operador más importante en cuanto al número de líneas principales. |
|  | Código UIT1 | Indicador |  | Definición |
| 22 | 141 |  | Porcentaje de averías telefónicas reparadas el día hábil siguiente | Porcentaje de averías de la RTPC comunicadas y corregidas al final del día hábil siguiente (es decir, sin contar los días no hábiles (por ejemplo; fines de semana; días de fiesta)). En caso necesario, habrá que utilizar los datos del operador más importante en cuanto a número de líneas principales. |
| Tráfico |  |  |  |  |
| 23 | 1311m |  | Tráfico telefónico local (minutos) | El tráfico telefónico local es el tráfico por línea telefónica fija intercambiado (comunicaciones realmente establecidas) dentro de la zona de tasación local en la que se encuentra la estación llamante. Se trata de la zona donde un abonado puede llamar a otro, abonando para ello la tasa local, si así procede. Este indicador deberá expresarse en número de minutos. Si el indicador se expresa en llamadas, o en unidades de medidor (impulsos), deberá proporcionarse la cifra de conversión a minutos de tráfico que corresponde. |
| 23.1 | 1313wm |  | Tráfico fijo a tráfico móvil (minutos) | Número total de minutos de tráfico entrante de una red fija a abonados de celulares móviles. |
| 23.2 | 1311im |  | Tráfico de marcación Internet (minutos) | Volumen total expresado en minutos de las sesiones de marcación Internet sirviéndose de la red telefónica pública conmutada. |
| 24 | 1312m |  | Tráfico telefónico interurbano nacional (minutos) | El tráfico interurbano nacional es el tráfico nacional efectivo (comunicaciones realmente establecidas) que se intercambia en una estación situada fuera de la zona de tasación local de la estación llamante. El indicador deberá expresarse en número de minutos de tráfico. |
| 25 | 132mb |  | tráfico telefónico internacional entrante y saliente (minutos) | Suma del tráfico internacional entrante y saliente (i132m+i132mi). |
| 25.1 | 132m |  | Tráfico telefónico internacional saliente (minutos) | Abarca todo el tráfico efectivo (comunicaciones realmente establecidas) que se origina en un país determinado y tiene por destino otros países. El indicador deberá expresarse en número de minutos de tráfico. |
| 25.2 | 132mi |  | Tráfico telefónico internacional de llegada (minutos) | Abarca todo el tráfico efectivo (comunicaciones realmente establecidas) originado en países diferentes de un país determinado y destino al país determinado. El indicador deberá expresarse en número de minutos de tráfico. |
| 26 |  |  | Tráfico público de datos (excluido el de Internet) | Tráfico procedente de los servicios de datos públicos, como X.25 y la retransmisión de tramas (excluido Internet), medido en megabits por segundo (Mbit/s). |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 133wm | Minutos de tráfico saliente de una red móvil | Total de minutos de tráfico generado por los abonados móviles (incluyendo los minutos cursados a los abonados fijos y los minutos cursados a otros abonados móviles). |
| 27.1.1 | 1331wm | Minutos de tráfico saliente de una red móvil y destinado a una misma red móvil | Total de minutos de tráfico generado por los abonados móviles y destinado a la misma red móvil. |
| 27.1.2 | 1332wm | Minutos de tráfico saliente de una red móvil u originado en ésta y destinado a otras redes de móviles | Total de minutos de tráfico generado por abonados de móviles y destinado a otras redes de móviles. |
| 27.1.3 | 1333wm | Minutos de tráfico móvil saliente a la red internacional | Total de minutos de tráfico móvil saliente originado en un determinado país y destinado al extranjero. |
| 27.1.4 | 1334wm | Minutos de tráfico itinerante saliente (generado por los propios abonados) | Total de minutos de tráfico generado por los propios abonados móviles al hacer y recibir llamadas cuando se encuentran fuera de zona de servicio de la red de su país, por ejemplo, cuando viajan al extranjero. |
| 27.1.5 | 1332wmf | Minutos de tráfico móvil saliente a las redes fijas | Número de minutos de salida hechos por abonados de móviles a las redes fijas. |
| 27.2.1 | 1335wm | Minutos de tráfico internacional entrante a una red móvil | Total de minutos de tráfico entrante del extranjero (fijo y móvil) recibido por las redes móviles de un país. |
| 27.2.2 | 1336wm | Minutos de tráfico itinerante entrante generado por abonados extranjeros | Número de minutos de tráfico generado por abonados extranjeros al hacer y recibir llamadas cuando se encuentran fuera de la zona de servicio de la red de su país. |
| 27.3 | 133sms | SMS enviados | Número de mensajes breves (SMS) enviados desde teléfonos móviles. |
| 27.4 | 133mms | MMS enviados | Número total de mensajes del servicio de mensajería multimedios (MMS) enviados desde teléfonos móviles. |
| 28 | 22 | Telegramas internacionales salientes | Número de telegramas salientes tasados a tarifa completa que se originan en un país determinado y tienen por destino otros países. Habrá que contar el número de telegramas y no el de palabras. |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarifas Como en la mayoría de los países se registra alguna forma de competencia en al menos un segmento de mercado, puede ocurrir que no apliquen una tarifa normalizada. Además, dentro de cada servicio las tarifas pueden no ser uniformes (por ejemplo, los precios de abono al servicio telefónico varían de una zona a otra de un país). Las siguientes directrices pueden ser útiles. Resulta preferible lo siguiente: utilizar las tarifas del operador que haya captado la mayor cuota de mercado (expresada en número de abonados o de minutos), recurrir a las tarifas que paga la mayoría de los consumidores (por ejemplo, si la mayor parte de los usuarios reside en zonas urbanas, habría que aplicar tarifas urbanas), incluir tasas en los indicadores y hacerlo constar en una nota en la que se especifique qué se incluyen y cuál es el monto de las mismas, basarse en el mismo operador todos los años a fin de mejorar la comparabilidad cronológica, ofrecer información sobre las tasas en moneda nacional. Habría que especificar en una nota, si no se procede de este modo. |  |  |  |
| 31.1 |  |  | Tasas del servicio telefónico fijo local – residencial |
| 31.1.1 | 151 | Tasa de instalación aplicable al servicio telefónico residencial | La tasa de instalación (o conexión) es la que se cobra una sola vez al solicitar el suministro del servicio telefónico básico. Cuando se apliquen distintas tasas para diferentes zonas, deberá utilizarse la que corresponda a la zona urbana más amplia, y especifícarlo así en una nota. |
| 31.1.2 | 152 | Abono mensual al servicio telefónico residencial | La tasa de abono mensual es la tasa recurrente fija de abono a la RTPC. La tasa deberá abarcar el arriendo de la línea, pero no el del terminal (por ejemplo, aparatos telefónicos), cuando el mercado de equipo terminal se haya liberalizado. En su caso, se deberán indicar tasas separadas para abonados residenciales y empresariales o para la primera línea y las siguientes. Asimismo, habrá que señalar si la tasa de arriendo incluye algún descuento (unidades de llamada gratuitas o a precio reducido), y utilizarse la zona urbana más extensa, especificándolo así en una nota. |
| 31.1.3 | 153 | Costo de una llamada local de 3 minutos desde un teléfono fijo (en horas punta) | Por llamada local se entiende el costo de una llamada de 3 minutos a tarifa plena en la zona cubierta por una central y utilizando el propio terminal del abonado (es decir, no hecha en una cabina telefónica). |
| 31.1.4 | 153o | Precio de una llamada local de 3 minutos desde teléfono (fuera de horas punta) | Por costo de una llamada local se entiende el costo de una llamada de 3 minutos a tarifa baja fuera de horas punta en la zona que cubre una central y utilizando el propio terminal del abonado (es decir, no hecha en una cabina telefónica). |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.2 |  |  | Tasas del servicio telefónico fijo - comercial |
| 31.2.1 | 151b | Tasa de instalación en el caso del servicio telefónico comercial | La tasa de instalación (o conexión) es la que se cobra una sola vez por el servicio telefónico básico comercial. Cuando se apliquen distintas tasas a diferentes zonas cubiertas por centrales, habrá que utilizar la de la zona urbana más extensa, y especificarlo así en una nota. |
| 31.2.2 | 152b | Abono mensual al servicio telefónico comercial | La tasa de abono mensual es la tasa recurrente fija de abono a la RTPC. Esta tasa deberá abarcar el alquiler de la línea, pero no el del terminal (por ejemplo, aparatos telefónicos), cuando el mercado de equipos terminales se encuentre liberalizado. En su caso, se indicarán separadamente las tasas aplicables a los abonados residenciales y empresariales o a la primera línea y las siguientes. Asimismo habrá que señalar si la tasa de arriendo comprende algún descuento (unidades de llamada gratuitas o a precio reducido). Deberá utilizarse la zona urbana extensa y especifícarlo así en una nota. |
| 32 |  | Precio de una llamada nacional | El costo de una llamada de marcación directa de 3 minutos (es decir, sin intervención de operadora) dentro de un país pero fuera de la zona de la central local. Esta tasa deberá proporcionarse cuando se trate de las llamadas hechas en horas punta y fuera de horas punta (con descuento), si procede. El costo se comunicará en moneda nacional, junto con las tarifas aplicadas. |
| 33 |  | Precio de una llamada internacional | El costo de una llamada de marcación directa de 3 minutos (es decir, sin intervención de operadoras) desde un destino de un país a un destino de otros países. Esta tasa deberá proporcionarse cuando se trate de las llamadas en horas punta y fuera de horas punta (con descuento), si procede. El costo se comunicará en moneda nacional, junto con las tarifas aplicadas. Se comunicarán las tarifas internacionales de todos los países y, si ello no es posible, se proporcionará a este país al menos el costo de llamada a Estados Unidos (por ser la fuente y el origen del mayor volumen de tráfico internacional). |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tarifas celulares móviles |
| 34.1.1 | 151c | Tasa de instalación del servicio telefónico celular móvil | Es la tasa inicial puntual pagadera por un nuevo abono. No se tomarán en consideración los depósitos reembolsables. Aunque algunos operadores exoneran del pago de la tase de instalación, obligan a abonar el precio de la tarjeta del módulo de identificación del abonado (SIM). Dicha tarjeta SIM se incluirá en la tasa de instalación. Es preferible utilizar la tasa de instalación aplicable al servicio de previo pago para hacer que las cifras de los diferentes países sean equiparables. Se indicará en una nota si se incluyen los impuestos (modalidad preferible) o no. |
| 34.1.2 | 152c | Abono mensual al servicio telefónico celular móvil | La tasa de abono mensual al servicio telefónico celular móvil. Debido a la variedad de planes existentes en muchos países, resulta preferible utilizar las tarifas del servicio de previo pago. En este caso, la tasa de abono mensual será nula. No obstante, en algunos países la tasa mensual por tiempo de transmisión se aplica incluso en el servicio de previo pago. De ser así, deberá tenerse en cuenta esta cantidad. En una nota se indicará si se incluyen los impuestos (modalidad preferida) o no. En la nota se especificará además la cantidad de minutos mensuales gratuitos, si así procede. |
| 34.1.3 | 153c | Celular móvil - precio de una llamada local de 3 minutos (horas punta) | Es el precio de una llamada local de tres minutos en horas punta desde un teléfono celular móvil. Si los operadores cobran diferentes precios basándose en el destinatario (por ejemplo, red móvil, red fija, otra red móvil), éstos deberán consignarse por separado. Es preferible utilizar tarifas de previo pago para que las cifras de los diferentes países sean equiparables. En una nota se indicará si se incluyen los impuestos (modalidad preferida) o no. |
| 34.1.4 | 153co | Celular móvil - precio de una llamada local de 3 minutos (fuera de horas punta) | El precio de una llamada local de tres minutos fuera de horas punta desde un teléfono celular móvil. Si los operadores cobran diferentes precios basándose en el destinatario (por ejemplo, red móvil, red fija, otra red móvil) éstos deberán consignarse por separado. Es preferible usar tarifas de previo pago para que las cifras de los distintos países sean equiparables. En una nota se indicará si se incluyen los impuestos (modalidad preferida) o no. |

|  | Código UIT1 |  | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1.5 | 153sms |  | Celular móvil - costo de un SMS | Costo de envío de un mensaje por el servicio nacional de mensajes breves (SMS), desde un teléfono móvil. |
| 34.2 | 153m |  | Tasa de terminación en red móvil | Muchas compañías de telecomunicaciones están imponiendo tarifas considerables al establecimiento de llamadas telefónicas hacia teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos, que están fuera del país incluidos busca personas, computadores personales y agendas digitales personales (PDA). El operador del país, de origen de dichos dispositivos debe, para recuperar este costo adicional, añadir una tasa de terminación en red móvil a todas las llamadas que se establecen hacia dispositivos inalámbricos en los países que imponen las tarifas. El monto de la tasa depende de cada país y se carga a todas las llamadas efectuadas hacia un aparato inalámbrico. |
| Otras tarifas para datos |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Tasa de línea arrendada | Tasa de conexión y alquiler mensual. Se deben especificar los costos para las diversas velocidades (por ejemplo, 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 56/64 kbit/s y 1,5/2,0 Mbit/s), así como las distancias |
| 36 |  |  | Tasas de comunicación de datos | Tasa de conexión, alquiler mensual y tasa de establecimiento de llamada para las comunicaciones de datos por conmutación de paquetes. |
| 37 | Tarifas Internet |  |  | Tasa de conexión, alquiler mensual y tasa de utilización de los servicios de acceso a Internet. Se han de proporcionar tanto para los servicios que se prestan por conexión telefónica normal, como para los de banda ancha (por ejemplo, DSL y/o servicio de módem de cable). De haber otras tasas en el caso de la conexión telefónica, se tienen que especificar en una nota. Hay que indicar si el abono incluye horas gratuitas y/o si es de tarifa plana. |
| 37.1 | 4213c |  | Tasa de conexión a Internet | Tasa inicial que se percibe una sola vez de un nuevo abonado. No se deben tener en cuenta los depósitos reembolsables. Se requiere una nota indicando si se incluyen los impuestos (opción preferida) o no. |
| 37.2 | 4213s |  | Abono mensual a Internet | Tasa de abono mensual al servicio Internet. Se debe indicar en una nota si se incluyen los impuestos (opción preferida) o no, y también la cantidad de horas gratuitas por mes, si las hubiere. |
| 37.3 | 4213p |  | Internet - costo de la conexión por minuto (horas punta) | Costo de la conexión por minuto (horas punta), cuando se superan las horas gratuitas de uso de Internet incluidas en el abono. Se debe indicar en una nota si se incluyen los impuestos (opción preferida) o no. |
|  | 4213po |  | Internet - costo de la conexión por minuto (fuera de horas punta) | Costo de la conexión por minuto (fuera de horas punta), cuando se superan las horas gratuitas de uso de Internet incluidas en el abono. Se debe indicar en una nota si se incluyen los impuestos (opción preferida) o no. |
| 37.4 | 4213_t20 |  | Tarifa de acceso a Internet (20 horas mensuales) | Indica el costo mínimo de 20 horas mensuales de utilización de Internet e incluye los componentes tarifarios correspondientes al alquiler mensual de la línea, su utilización y el acceso a Internet, además de todo impuesto que venga al caso (en especial, tratándose de un servicio que pueden utilizar tanto particulares como clientes comerciales). La tarifa que se escoge para un determinado país tendrá que corresponder al paquete más barato de 20 horas mensuales, disponible en un amplio territorio (o, de tratarse de un proveedor de servicio regional, disponible en la capital) y ofrecido al público en general sin restricciones (por ejemplo, con exclusión de ofertas de tiempo limitado o circunscritas a determinada compañía y las que se combinan con otros servicios). |
| ## Personal |  |  |  |  |
| 38 | 51 |  | Todo el personal con dedicación plena en los servicios de telecomunicaciones | Personal a tiempo completo empleado por los operadores de redes de telecomunicaciones en el país para la prestación de servicios públicos de comunicaciones, incluidos los servicios móviles. La cantidad de personal a tiempo parcial deberá expresarse en términos de equivalentes de personal a tiempo completo. En la medida de lo posible, ha de excluirse el personal no afectado principalmente a la prestación de servicios de telecomunicaciones (por ejemplo, los que atienden los servicios postales o llevan a cabo operaciones de radiodifusión). |
| 38.1 | 51f |  | Personal femenino en los servicios de telecomunicaciones | Cantidad de mujeres que trabajan con dedicación plena en los servicios de telecomunicaciones. |
| 38.2 | 51w |  | Personal del servicio móvil | Número total de personas empleadas por los operadores de la red celular móvil. Se refiere a los operadores móviles que construyen la infraestructura y no al personal empleado por revendedores. |
| # Ingresos |  |  |  |  |
| 39 | 75 |  | Ingreso total proveniente de los servicios de telecomuni-caciones | Ingreso total que se obtiene por concepto de telecomunicaciones. Debe excluir los ingresos de servicios que no son de telecomunicaciones. El ingreso (volumen de facturación) se compone de las cantidades percibidas por la prestación de servicios de telecomunicaciones durante el ejercicio financiero examinado. En el ingreso no deben constar las sumas correspondientes a ingresos de ejercicios financieros anuales anteriores o a préstamos gubernamentales o de inversionistas exteriores, ni las provenientes de contribuciones o depósitos reembolsables de los abonados. |
| 40 | 71 |  | Ingreso del servicio telefónico | Ingreso obtenido por concepto de conexión, abono y llamadas del servicio de telefonía fija. |
| 40.1 | 711 |  | Ingreso por tasas de conexión telefónica | Ingreso obtenido por la conexión (instalación) del servicio telefónico. Puede incluir las tasas correspondientes a transferencias o cesación de servicio. |
| 40.2 | 712 |  | Ingreso percibido por concepto de tasas de suscripción telefónica | Ingresos de las tasas recurrentes imputables al abono a la RTPC, incluido, si procede, el alquiler de equipos. |
| 40.3 | 7131 |  | Ingreso por llamadas locales | Ingreso por llamadas locales. |
| 40.4 | 7132 |  | Ingreso por llamadas nacionales de larga distancia | Ingreso por llamadas nacionales de larga distancia. |
| 40.5 | 7133 |  | Ingreso por llamadas internacionales | Ha de incluir las tasas percibidas de los abonados por el establecimiento de llamadas salientes, después de deducir la parte que corresponde pagar a otras organizaciones por el tráfico de telecomunicaciones salientes (los operadores de los países entrantes y, eventualmente, de tránsito) y tras añadir el ingreso percibido de los operadores extranjeros de telefonía por concepto de compleción de llamadas originadas en otro país. Se han de presentar separadamente los pagos hechos desde y hacia operadores de telecomunicaciones extranjeros. |
| 41 | 731 |  | Ingreso por transmisión de datos | Ingresos correspondientes a servicios de datos, como comunicaciones de datos (por ejemplo, conmutación de paquetes) y acceso a Internet, pero sin abarcar telegramas o télex. |
| 42 | 732 |  | Ingresos por circuitos arrendados | Ingresos correspondientes al suministro de líneas arrendadas (circuitos). |
| 43 | 741 |  | Ingreso por comunicaciones móviles | Ingresos relacionados con la prestación de todo tipo de servicio de comunicaciones móviles como redes celulares, radiocomunicaciones privadas con concentración de enlaces y radiobúsqueda. |
| 43.1 | 741d |  | Ingreso por servicios móviles de datos | Ingresos provenientes de servicios móviles de datos como, por ejemplo, mensajería de textos, acceso de alta velocidad a la red y utilización del WAP. |
| 43.1.1 | 741m |  | Ingresos por mensajería de textos y multimedia | Ingresos provenientes de servicios móviles de datos basados en mensajería de textos (por ejemplo, SMS) y mensajería distinta de la de textos, como por ejemplo las tarifas de acceso a Internet de alta velocidad y utilización del WAP. |
| 44 | 74 |  | Otros ingresos | Cualquier otro ingreso no contabilizado en otro sitio y que se relacione con la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Los interesados deberían indicar en una nota cuáles son las fuentes principales de "otros" ingresos de telecomunicaciones. |
| 45 |  |  | Valor agregado proveniente del sector de telecomuni-caciones | Ingreso generado por el sector de servicios de telecomunicaciones y a partir del cual se deben pagar salarios, gastos de inversión de capital y costos financieros, antes de calcular el beneficio. |
| ## Inversión |  |  |  |  |
| 46 | 81 | Inversión anual total en telecomuni-caciones |  | Inversión anual en telecomunicaciones (incluido el servicio móvil) para adquirir bienes y equipos. Por inversión se entiende el gasto relacionado con la adquisición de bienes (incluidos los bienes intelectuales y no tangibles como el software) y equipos. Abarca los gastos en instalaciones iniciales y ampliaciones de las ya existentes que se espera utilizar durante un largo periodo de tiempo. Cabe observar que lo anterior incumbe a los servicios de telecomunicaciones disponibles para el público y no a la inversión en software o equipos de telecomunicaciones para uso privado. Se suele denominar también gastos de capital. |
| 46.1 | 83 | Inversión en el servicio de telefonía fija |  | Inversión anual en equipos para el servicio de telefonía fija. |
| 46.2 | 841m | Inversión en comunicaciones móviles |  | Inversión anual de capital en equipos para las redes de comunicaciones móviles. |
| 46.3 | 841f | Inversión extranjera |  | Inversión anual en telecomunicaciones que proviene del extranjero. |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Indicadores de acceso comunitarios |  |  |  |
| 47 | PIAC1 | Porcentaje de poblaciones que cuentan con CPAI | Un centro público de acceso a Internet (CPAI) es un sitio, local, o centro de instrucción en el que se ofrece al público el acceso a Internet, bien sea todo el tiempo o durante cierto horario. Puede incluir telecentros, centros digitales comunitarios, cibercafés, bibliotecas, centros educativos y otros establecimientos por el estilo, siempre y cuando ofrezcan acceso a Internet al gran público. Todos estos centros han de tener por lo menos un computador de uso público con acceso a Internet. Por localidades se entienden las aldeas, pueblos y ciudades de un país. Se calcula el porcentaje de localidades que cuentan con CPAI dividiendo el número de localidades que tienen por lo menos un CPAI por el número total de localidades del país y multiplicando por 100. Este indicador se debe desglosar teniendo en cuenta diferentes intervalos de población. |
| 48 | PIAC2 | Porcentaje de la población con acceso a un CPAI | Cantidad de habitantes que disponen de una cobertura de CPAI, comparada con la población total del país. Cuando una localidad (aldea, pueblo o ciudad) tiene por lo menos un CPAI, se considera que toda la población que vive allí tiene acceso a él. |
| 49 | PIAC3 | Número de localidades con CPAI | Se refiere a todas las localidades (aldeas, pueblos y ciudades de un país) que poseen por lo menos un CPAI, que es un sitio, local o centro de instrucción en el que se ofrece acceso a Internet al público, bien sea todo el tiempo o durante cierto horario. |
| 50 | PIAC4 | Población considerada por los servicios de los centros digitales comunitarios (CDC) | Se refiere a la población potencial (las personas de seis años o más) menos el número de usuarios de Internet no comunitarios (los que tienen acceso a Internet desde un punto que no sea un CPAI, por ejemplo desde el hogar). |
| 51 | PIAC5 | Número total de CPAI | Se refiere al número total de CPAI, que son sitios, locales o centros de instrucción en los cuales existe acceso a Internet para el público, bien sea todo el tiempo o durante cierto horario. Pueden incluir telecentros, centros digitales comunitarios, cibercafés, bibliotecas, centros educativos y otros establecimientos similares, siempre que ofrezcan acceso a Internet al público en general. Dichos centros han de poseer por lo menos un computador de uso público con acceso a Internet. |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| 51.1 | PIAC6 | Número total de CDC | Se refiere al número total de centros digitales comunitarios (CDC) de un país, es decir los lugares donde el público puede acceder a los servicios de Internet desde terminales puestos a su disposición. Los CDC se crean sobre la base de los programas gubernamentales para el acceso universal. En ellos se debe ofrecer un acceso equitativo, universal y al alcance de todos. Hay algunos requisitos mínimos para que un Centro Público de Acceso a Internet (CPAI) se pueda considerar como un CDC, a saber, éstos han de tener por lo menos un computador y una impresora y su velocidad de conexión deberá ser como mínimo 64 kbit/s por centro hacia el proveedor de servicios Internet (ISP). Del mismo modo, los usuarios del CDC han de poder contar con el apoyo técnico y el mantenimiento de los equipos y estos centros deben funcionar por lo menos 20 horas por semana. |
| 51.2 | PIAC7 | Número total de otros CPAI | Se refiere al número total de centros públicos de acceso a Internet (que no son ni CPAI ni CDC). Dentro de los otros CPAI se cuentan los cibercafés. Los centros educativos pueden clasificarse como CDC o como CPAI, en función de las condiciones que cumplen (véanse los indicadores 51 y 51.1) |
| 52 | PIAC8 | Número total de computadores en los CDC | Se refiere al número total de computadores instalados en todos los centros digitales comunitarios. Un CDC es un lugar en el que el público puede acceder a servicios Internet desde terminales puestos a su disposición. Para una definición de CDC, véase el indicador 51.1. |
| 53 | PIAC9 | Porcentaje de utilización real de los CDC | Para calcular el porcentaje de utilización real de los CDC, los países deben dividir el número real de usuarios de los CDC por la población a los que se destinan estos centros (véase la definición en el indicador 50) para los servicios CDC y multiplicar el resultado por 100. Se define como usuario toda persona que acceda a Internet por lo menos una vez al mes. |
| Otros indicadores |  |  |  |
| 54 | 955 | Número de radios | Número total de aparatos de radio. Un aparato de radio es un dispositivo capaz de recibir señales de radiodifusión, utilizando frecuencias comunes como por ejemplo FM, AM, de onda larga y de onda corta. Puede tratarse de un receptor independiente o integrado a otro dispositivo, por ejemplo un walkman, un coche o un reloj despertador. |

|  | Código UIT1 | Indicador | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 965 | Número de televisores | Número total de aparatos de televisión. Un aparato de televisión es un dispositivo que puede recibir señales de televisión, utilizando medios comunes de acceso, por ejemplo, el aire, por cable o por satélite. Puede tratarse de un receptor independiente o integrado a otro dispositivo, como un computador o un teléfono móvil. Tal vez sea útil distinguir entre señales digitales y analógicas y entre televisores que captan sólo una cantidad limitada de señales (generalmente por vía aérea) y los que disponen de múltiples canales (por ejemplo, la televisión satelital o por cable). |
| 56 | 965m | Número total de TV multicanal | ## 965m=965c+965s. Es el número total de abonados a la televisión multicanal (tanto terrenal como satelital). |
| 56.1 | 965c | Número de abonados a la televisión multicanal terrenal | Número de abonados a la televisión terrenal multicanal, como por ejemplo los abonados a la televisión por cable, a la televisión digital terrenal, a los sistemas de distribución multipunto terrenal y por microondas (MMDS) y a la televisión por satélite con antena colectiva (SMATV). |
| 56.2 | 965s | Antenas de satélite directo al hogar | El número de antenas de satélite domésticas que pueden recibir emisiones de televisión directamente desde los satélites. |
| 57 | 965cp | Hogares a los que llega la televisión multicanal | Número de hogares que poseen una conexión de televisión multicanal (tanto terrenal como por satélite), independientemente de que estén abonados o no. |
| 58 | 422 | Número de computadores personales | El número de computadores personales (PC) indica la cantidad de computadores instalados en un país. Si bien en esta estadística se incluyen los PC, ordenadores portátiles, laptops, etc., no se tienen en cuenta los terminales conectados a computadores principales ni los minicomputadores destinados principalmente a ser compartidos entre varios usuarios, así como los dispositivos del tipo de teléfonos inteligentes, que poseen algunas de las funciones de los PC mas no todas (por ejemplo, es probable que no tengan un teclado de tamaño conveniente, una pantalla grande, una conexión a Internet o conectores, etc.). |

_______________

Código que utiliza la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para identificar el indicador, y que corresponde a los cuestionarios de la UIT.