Teorías Básicas de Pronóstico

Una Breve Introducción

Sr. Herbert Leijon, UIT

Teorías Básicas de Pronóstico

Una Breve Introducción

Contenido

Densidad telefónica y PBI per cápita	2

Tópicos de pronóstico	3

Estaciones telefónicas y líneas principales	4

Tipos de pronóstico	5

Datos necesarios para la planificación	6

Parámetros de tráfico	7

Relación entre pronóstico y plan	8

Períodos de planificación	8

Cómo empezar?	9

Densidad telefónica y PBI per cápita (ejemplo)	10

Análisis estadístico de la demanda	11

Desarrollo de las telecomunicaciones en el tiempo	13

Análisis de la tendencia simple	13

1. Estudio lineal y = a + b · t	13

2. Tendencia exponencial y = a · eb·t	14

3. Tendencia de Gompertz  = ea−b⋅rt	15

Análisis de series de tiempo	16

Métodos básicos	16

Verificaciones estadísticas	16

Pronóstico de niveles futuros	18

Verificación del pronóstico	18

Criterio individual	22

Modelo de pronóstico para la planificación de redes	25

Matriz de interés de tráfico	26

Modelos para tráfico total	27

Modelos para tráfico punto a punto: crecimiento ponderado	28

Métodos de distribución de tráfico: Método del Doble Factor de Kruithof	31

Densidad telefónica y PBI per cápita

PBI per capita en US$, 1993

Tópicos de pronóstico

UBICACION	TERRENO

EDIFICIOS

LINEAS	LINEAS DE ABONADOS INDIVIDUALES

(PRONOSTICO DE LA PLANTA DE LINEAS)

RED DE EMPALME

RED TRONCAL

EQUIPO	EQUIPO DE TERMINAL DE ABONADO

EQUIPO DE CONMUTACION AUTOMATICA

EQUIPO DE CONMUTACION MANUAL

Estaciones telefónicas y líneas principales

Relación entre estaciones telefónicas de todas las clases, estación telefónica principal y la línea principal.

Tipos de pronóstico

Con fines de planificación de redes y de centrales, se necesitan dos tipos de pronóstico: pronóstico global y pronóstico detallado.

El pronóstico global es necesario para pronosticar el tráfico futuro, el cual es la base para el dimensionamiento de la red de empalme. El pronóstico global es básicamente una descripción numérica del desarrollo de los abonados dentro de un país, una ciudad o un área de central, sin importar la ubicación exacta (geográfica) de cada abonado.

El pronóstico detallado, en cambio, considera las ubicaciones exactas como su principal objetivo.

El pronóstico detallado se usa para planificar las centrales locales y sus ubicaciones.

Como los pronósticos de tráfico se basan en el pronóstico del desarrollo telefónico, es importante saber exactamente qué tipo de medición se ha usado para el pronóstico del desarrollo telefónico.

El pronóstico de tráfico debe basarse en el número de líneas principales, de ser posible, divididas en diferentes categorías con respecto a la carga de tráfico.

Datos necesarios para la planificación

El planificador se debe estar preparado para presentar los datos de diferentes maneras, dependiendo de las diferentes necesidades de planificación, como por ejemplo:

Distribución de abonados en un área de telecomunicaciones:

- la ubicación exacta de los abonados individuales

- el número de abonados en cada cuadrícula de un mapa de cuadrícula

- el número de abonados por área de tráfico en el área de telecomunicación

- el número de abonados por clase de abonado en cada área de tráfico

- Tráfico:

- tráfico de origen y de destino por abonado

- tráfico de origen y de destino por abonado, en cada área de tráfico

- tráfico de origen y de destino por abonado, por clase de abonado

- flujos de tráfico entre cada dos áreas

Podemos definir:

A	la cantidad de tráfico total respecto a un grupo de abonados

N	el número de abonados en el grupo

a	la tasa de llamadas por abonado

Y	la intensidad de llamadas en el grupo

S	el tiempo de ocupación de llamadas

Tendremos entonces que 	A=Y⋅S

pero también:		A=N⋅α

Parámetros de tráfico

A=Y⋅S

A =	Tráfico

Y =	Intensidad de llamadas

S =	Tiempo de espera de llamadas

Ac(t0),Yc(t0),Sc(t0)¬canbemeasuredAo(t1),Yo(t1),So(t1)¬neededfordimensioningAd(t2),Yd(t2),Sd(t2)¬neededforplanning

c =	cursado

o =	ofrecido

d =	demanda

t0 =	situación presente

t1 =	valor futuro (corto plazo)

t2 =	valor futuro (largo plazo)

A=n⋅α

n = 	número de abonados

a =	tasa de llamadas, erl./abonado

Ai = ni · ai

aa , ab , ...	} a, b, ... =

na + nb + ...	= n	} categorías de abonado

n1a + n1b + ...	= n1

n2a + n2b + ...	= n2

..        ...	    ..

..        ...	    ..

________________________

na + nb + ...	= n

Relación entre pronóstico y plan

Pronóstico:	Un pronóstico es una predicción del futuro y es pasivo desde el punto de vista de quien toma la decisión. Los pronósticos normalmente constituyen una base para la planificación.

Plan:	Un plan es una propuesta de acción futura. El plan puede contener una evaluación de líneas alternativas de acción y se dirige a las actividades sobre las cuales hay control.

Programa:	Un programa es una descripción de medidas, usualmente derivadas de los planes sobre los que se ha decidido.

Períodos de planificación

El período para el cual se requieren los pronósticos depende de la política específica sobre el tema en consideración. Se requiere de pronósticos de demanda para la toma de decisiones en las siguientes áreas:

Requerimientos de aparatos para clientes	1-2 años

Aprovisionamiento de equipo de conmutación de central	3-4 años

Planificación de líneas locales	6-10 años

Ductos	10-15 años

Planificación y construcción de edificios	10-20 años

Adquisición del terreno y política de disposición	hasta 50 años

Relación entre pronósticos de largo, mediano y corto plazo

Demanda

Pronóstico de largo plazo

pronóstico de mediano plazo

interpolación entre pronósticos

período de superposición

Año de pronóstico

Cómo comenzar?

El proceso de pronóstico se puede dividir en las siguientes partes:

- Definición del problema. Se determinan el propósito y los supuestos del pronóstico.

- Recolección de los datos básicos. Se investigan varias fuentes de datos básicos. Se estudian la población y el crecimiento económico. Son esenciales los resultados de pronósticos recientes.

- Selección de método de pronóstico. La selección del método se hace con relación a la información disponible y a la exactitud requerida.

- Análisis y establecimiento de pronósticos. El análisis consiste en la preparación metódica de los datos básicos y en la evaluación los resultados recibidos.

- Documentación. El pronóstico debe presentarse en un formato que se entienda fácilmente. El resultado debe contener pronósticos alternativos. Además del pronóstico normal, debe haber un pronóstico optimista y otro pesimista.

Densidad telefónica y PBI per cápita (ejemplo)

Estaciones Principales

por cada 100 personas

escala log x log

PBI PER CAPITA

Coronas Suecas, precios 1959

Análisis estadístico de la demanda

Regresión de dos variables.

Minimizar i=1n(yi−yi)2

y=α+β⋅x+e		e=0

E(yx)=α+β⋅X

Sean a, b estimados de a, b

b=n⋅x⋅y−x⋅yn⋅x2−(x)2		a=yn−b⋅xn

n = número de observaciones

R2=[n⋅(x⋅y)−x⋅y]2[n⋅y2−(y)2]⋅[n⋅x2−(x)2]

o

R2=å(y−y)2å(y−y)2=explainedvariationtotalvariation

y=yn−1≤R≤1

Desarrollo de las telecomunicaciones en el tiempo

Desarrollo en el tiempo de una administración de telecomunicaciones.

Las curvas correspondientes a tales expresiones matemáticas son usualmente llamadas curvas decrecimiento, aun cuando a veces el “crecimiento” es en realidad una disminución de cantidad. Aquí hay algunos tiempos comunes de curvas de tendencia:

Lineal	y=a+b⋅t

Parabólica	y=a+b⋅t+c⋅t2

Exponencial	y=a⋅x⋅eb⋅t

Gompertz	y=ea−b⋅rt

Notaciones

t =	punto de tiempo (variables independientes)

a, b, c, r =	parámetros a ser calculados a partir delos datos históricos

y =	rubro a ser pronosticado (variable dependiente)

e =	base del llamado sistema de logaritmos naturales

Análisis de la tendencia simple

A continuación se dan algunos ejemplos numéricos sencillos sobre las tendencias:

1.	Estudio lineal  y = a + b · t

La fórmula contienen dos parámetros desconocidos a y b, los cuales se calcularán de acuerdo a los datos básicos. Para calcular estos dos parámetros se necesitan dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones se obtienen asumiendo dos puntos en un diagrama a través delos cuales deberá pasar la línea recta.

Asúmanse los siguientes puntos:	t = 0		t = 15

y = 100		y = 500

Esto nos da las dos ecuaciones requeridas para obtener a y b:

100=a+b⋅15		entonces, a = 100

500=a+b⋅15

lo cual puede ponerse en una segunda ecuación, que da:

500=100+b⋅15  y

b=500−10015=26.7

Esto proporciona la tendencia: y = 100 + 26.7 · t

2.	Tendencia Exponencial  y = a . eb·t

Asúmanse los mismos puntos dados	é t = 0		é t = 15

ëy = 100		ëy = 500

Las dos ecuaciones requeridas serán

100=a⋅eb⋅0

500=a⋅eb⋅15		entonces, a = 100

Poniendo este valor a en una segunda ecuación, obtenemos:

500=100⋅eb⋅15		5=eb⋅15

Tomando el logaritmo natural

1.609=15⋅b		entonces b = 0.1073

Obtenemos así la tendencia y=100⋅e0.1073⋅t

La curva se presenta en el siguiente diagrama:

3.	Tendencia de Gompertz  = ea - b . r (t)

En este caso tenemos tres parámetros a, b y r. El cálculo requiere de tres ecuaciones. Dos de ellas se pueden obtener usando los dos puntos del ejemplo anterior.

é t = 0	é t = 15

ë y = 100	ë y = 500

La tercera ecuación se puede obtener asumiendo un valor de saturación infinito, que es el punto

é t = ¥

ë y = 3000

Los tres parámetros se pueden calcular de la siguiente manera:

100=ea−b⋅r(0)

500=ea−b⋅r(15)

3000=ea−b⋅r(¥)

La tercera ecuación da como r<1

3000=ea:		a = ln 3000 = 8.006

Si a = 8.006, de la primera ecuación obtenemos:

4.605=8.006−b:		b = 3.401

Entonces se puede calcular r desde la segunda ecuación, poniendo

a = 8.006  y  b = 3.401

6.215=8.006−3.401⋅r15

o r=8.006−6.2153.401115=0.958

Ejemplos numéricos sobre tendencias

- Tendencia lineal:		y=100+26.7⋅t

- Tendencia exponencial:	y=100⋅e0.1073⋅t

- Tendencia de Gompertz’:	y=e8.006−3.401⋅(0.958)t	(valor de saturación = 3000)

Análisis de series de tiempo

Métodos básicos

Tendencia lineal :

Tendencia exponencial:

y=a⋅eb⋅tz=lnyc=lnaz=c+b⋅tc=z−b⋅tb=t⋅z−n⋅t⋅zt2−n⋅t2y=ez

Verificaciones estadísticas

Verificando el modelo de regresión:

1.	Significado del parámetro tiempo

T=b⋅(t−t)212s		s2=y2−ay−bt⋅y(n−2)

| - 2 > T > + 2 | Þ O.K. |
| --- | --- |

2.	Errores sistemáticos

Por ejemplo: forma de curva errónea, discontinua en los datos

DW=2−2wvW=i=1n−1(yi−y1)(yi+1−yi+1)V=i=1n(yi−yi)2

| (1.5) 1.7 < DW < 2.3 (2.5) | Þ O.K. |
| --- | --- |

LINEA CORRECTA

LINEA INCORRECTA

LINEA CORRECTA

LINEA INCORRECTA

Pronóstico de niveles futuros

FC para el tiempo tF=yF

Intervalo de confianza:

yF±2⋅uu=s21+1n+(tF−t)2(t−t)2

Verificación del pronóstico

Debemos preguntarnos siempre qué tan bueno y aplicable es el pronóstico específico:

i.	Es el pronóstico VALIDO ( = relevante) ?

Ejemplo

El pronóstico de tráfico total para una central siempre se ha basado en los pronósticos del número total de abonados y en la tasa de llamadas por abonado. Ahora, la situación es la siguiente:

Se ha hecho un pronóstico válido, exacto, fiable y creíble del número futuro de abonados (N), mostrando que la tendencia cambiará debido a la decisión política de la comunidad de modernizar los bloques de edificios de toda el área. Debido a que la tasa de llamadas ha permanecido constante en el transcurso de los años, el planificador asume que ésta permanecerá sin cambios y da el siguiente pronóstico de tráfico calculando A=N⋅α

Este pronóstico no es válido.

La intención de la decisión de política fue crear una gran cantidad de apartamentos para la gente que trabaja en un pueblo cercano. Por tanto, se esperaba un fuerte aumento relacionado con las líneas residenciales y no con las líneas de negocios.

El procedimiento apropiado debió ser la separación de los pronósticos de abonados para líneas residenciales y para líneas de negocios y luego sumarlos.

Pronóstico:

Otro ejemplo:

Este pronóstico no es válido si una prueba significativa demuestra que el tiempo no es una variable significativa.

ii.	Exactitud

Ejemplo:

Se considera un material histórico. El planificador debe escoger la forma de la curva para representar la tendencia. Una curva inexacta puede parecer coincidir con los puntos, pero da un pronóstico totalmente erróneo.

iii.	Fiabilidad (= precisión)

Ejemplo:

iv.	Credibilidad

Ejemplo:

v.	Evidencias internas dentro de los datos

También debemos buscar y analizar:

- inconsistencias (Por ejemplo, contradicción entre diferentes grupos de datos)

- patrones irregulares

- valores improbables o imposibles

Criterio individual

Distribución del número de abonados por diferentes tipos de edificaciones

Este ejemplo es válido para un país en desarrollo con 4-8 abonados por 100 habitantes.

| Tipo de edificio | Número de abonados |
| --- | --- |
| Edificios oficiales y oficinas, bancos, compañias aseguradoras, grandes hoteles, clubes, grandes restaurantes, hospitales, grandes almacenes | Investigar |
| Hoteles pequeños, restaurantes, tiendas de abarrotes, casas de hospedaje | 1 - 2 |
| Farmacias, médicos, abogados, etc. | 1 - 1.5 |
| Tiendas | 0.5 - 1 |
| Grandes fábricas | Investigar |
| Fábricas pequeñas, talleres | 0.5 - 1.5 |
| Cines, gasolineras | 1 - 2 |
| Casas privadas de clase alta | 1 |
| Casas privadas de clase baja | 0.3 - 0.5 |
| Viviendas unifamiliares | 0.3 / apartamento |
| Bloques de apartamentos, clase alta | 0.5 - 1 / apartamento |
| Bloques de apartamentos, clase baja | 0.2 / apartamento |

Distribución del número de abonados por hectárea en áreas construidas, de diferentes clases. Este ejemplo es válido para un país en desarrollo con 4-8 abonados por 100 habitantes.

| Tipo de área edificada | Abonados por hectárea |
| --- | --- |
| A. Barrios de clase baja | 0.25 |
| B. Parques, jardines, etc. | 0.5 |
| C. Casas privadas antiguas con jardines grandes | 1 |
| D. Distritos residenciales de trabajadores pobres | 1.5 |
| E. Distritos residenciales de trabajadores más acomodados | 2 |
| F. Casas privadas modernas con jardines grandes | 3 |
| G. Distritos residenciales de trabajadores modernos | 4 |
| H. Areas industriales | 5 |
| I. Casas privadas modernas con jardines pequeños | 7 |
| J. Casas de tipo antiguo no dispersas | 8 |
| K. Area consistente de viviendas de clase trabajadora y talleres pequeños | 10 |
| L. Casas modernas no dispersas | 13 |
| M. Edificios residenciales de 1-2 pisos, no dispersas, y tiendas pequeñas | 18 |
| N. Bloques de apartamentos de hasta 4 plantas | 25 |
| O. Bloques de apartamentos y tiendas hasta de 4 plantas | 28 |
| P. Centros comerciales en áreas residenciales | 30 |
| Q. Bloques de apartamentos de más de 4 plantas | 40 |
| R. Edificios de oficinas de hasta 3 plantas | 80 |
| S. Edificios de oficinas de 4-6 plantas | 150 |
| T. Edificios de oficinas de más de 6 plantas | 250 |

Area de central dividida en secciones para el pronóstico de edificaciones

-------------	Límite de central

________	Límite de sección

III/17	Número/área de sección en hectáreas

Modelo de pronóstico para la planificación de redes

Componentes de un modelo de pronóstico de tráfico

Interés de tráfico actual :

Número actual de líneas por central

Número futuro de líneas por central

Pronóstico de tráfico

Interés de tráfico futuro :

Matriz de interés de tráfico

|  |  | j |  | å |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | Ai j |  | Ai . |
| å |  | A. j |  | A. . |

Ai . = Tráfico total originado en el área i

A. J = Tráfico de destino total en el área j

Ai j = Interés de tráfico del área i al área j (tráfico punto a punto)

Modelos para el tráfico total

Ai⋅(t)=Ai⋅(0)Ni(t)Ni(0)⋅α		α³1

Si a = 1, se asume que el tráfico por línea principal es constante.

Ai⋅(t)=Ai⋅(0)Ni(t)Ni(0)α		α³1

Se asume que el crecimiento porcentual de tráfico es igual al crecimiento porcentual del número de líneas principales, tiempos a. (fórmulas iguales para A. j )

Modelos para tráfico punto a punto: Crecimiento ponderado

Expresión básica paraAij(t):

Aij(t)=Aij(0)⋅Wi⋅Gj+Wj⋅GiWi+Wj

Fórmula de Rapp 1:

Wi=Ni(t),Wj=Nj(t)

Fórmula de Rapp 2:

Wi=Ni(t)2,Wj=Nj(t)2

APO

Wi=Ni(0)+Ni(t)2Wj=Nj(0)+Nj(t)2

Aij(t)=Aij(0)Ni(t)Ni(0)⋅Nj(t)Nj(0)

Aij(t)=Aij(0)⋅Niα⋅Njβ

Métodos de distribución de tráfico: método del doble factor de Kruithof

El Dr. Bear efectuó un estudio crítico sobre un número de métodos para la predicción de la distribución de tráfico en una red telefónica.

El método más común es el Método del Doble Factor de Kruithof. El comportamiento matemático de dicho método se ilustra con el siguiente ejemplo:

Ejemplo:	Considérese una red telefónica con dos centrales.

Dados:

1.		Los intereses de tráfico actuales Aij(0)

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | suma |
| 1 |  | 10 | 20 | 30 |
| 2 |  | 30 | 40 | 70 |
| suma |  | 40 | 60 | 100 |

2.	Valores pronosticados en los tráficos futuros totales de origen y de destino por central

Ai.(t)yA.j(t):

|  | j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | suma |  |
| 1 |  |  |  |  | 40 |
| 2 |  | ? |  |  | 105 |
| suma |  | 50 | 100 | 150 |  |

Problema:

Estimar los valores de tráfico Aij(t) usando el método de Kruithof.

Solución:

Iteración 1	Multiplicación de fila.

Ai.(t) se distribuye de acuerdo al presente interés de tráfico.

Resultado: Aij(1)

|  |  | j |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  | 1 |  | 2 |  | suma |  |  |
| 1 |  |  | 15 |  | 30 |  | 45 |  | Aij(1)=Aij(0)Ai⋅(0)⋅Ai⋅(t) |  |
| 2 |  |  |  | 45 |  | 60 |  | 105 |  |  |
| suma |  |  |  | 60 |  | 90 |  | 150 |  |  |

Después de la multiplicación de fila, la suma de las columnas difiere mucho del pronóstico.

Iteración 2	Multiplicación de columna.

A.j(t) se distribuye de acuerdo a la matriz de interés de tráfico dada por la iteración 1.

Resultado: Aij(2)

|  |  | j |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  | 1 |  | 2 |  | suma |  |  |
| 1 |  |  | 12.5 |  | 33.33 |  | 45.83 |  | Aij(2)=Aij(1)A.j(1)⋅A.j(t) |  |
| 2 |  |  |  | 37.5 |  | 66.67 |  | 104.17 |  |  |
| suma |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  |  |

Después de la multiplicación de columna, las sumas de las filas difieren de los valores pronosticados.

Iteración 3	Multiplicación de fila.

Aj.(t) se distribuye de acuerdo a la matriz de interés de tráfico dada por la iteración 2.

Resultado: Aij(3)

|  |  | j |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  | 1 |  | 2 |  | suma |  |  |
| 1 |  |  | 12.27 |  | 32.73 |  | 45 |  |  | Aij(3)=Aij(2)Ai.(2)⋅Ai.(t) |
| 2 |  |  |  | 37.80 |  | 67.20 |  | 105 |  |  |
| suma |  |  |  | 50.07 |  | 99.93 |  | 150 |  |  |

Iteración 4	Multiplicación de columna.

A.j(t) se distribuye de acuerdo a la matriz de interés de tráfico dada por la iteración 3.

Resultado: Aij(4)

|  |  | j |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  | 1 |  | 2 |  | suma |  |  |
| 1 |  |  | 12.25 |  | 32.75 |  | 45 |  | Aij(4)=Aij(3)A.j(3)⋅A.j(t) |  |
| 2 |  |  |  | 37.75 |  | 67.25 |  | 105 |  |  |
| suma |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  |  |

Después de 4 iteraciones, las sumas delas filas y las columnas son iguales a los valores del pronóstico. Podemos poner:

Aij(t)=Aij(4)

Nótese que: Ai.=jAij;A.j=iAij

Ejemplo 2

Se ha estimado la presente matriz de tráfico:

|  | Hacia | No. Central j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde: |  | 1 | 2 | 3 | suma |  |
| Central. | 1 | 25 | 30 | 45 | 100 |  |
| No. i | 2 | 35 | 55 | 110 | 200 | =(Aij(0)) |
|  | 3 | 60 | 85 | 155 | 300 |  |
| suma |  | 120 | 170 | 310 | 600 |  |

Se ha pronosticado el número de líneas principales por central en el año t :

| Central No.. | Ni(0) | Ni(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 3000 |
| 3 | 3500 | 3500 |
| 3 | 6800 | 7500 |

Las líneas principales no se han clasificado en diferentes categorías, ya que se espera que la proporción de abonados de alto tráfico sea igual en el futuro.

Por tanto, el tráfico total originado y de destino por central se pronostica por los modelos:

Ai.(t)=Ni(t)⋅Ai.(0)Ni(0)A.j(t)=Nj(t)⋅A.j(0)Nj(0)

| Central No. | Ai.(t) | A.j(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 180.0 |
| 2 | 200.0 | 170.0 |
| 3 | 331.9 | 341.9 |
| Suma | 681.9 | 691.9 |

Ya que la suma de Ai.(t) y la suma de A.j(t) difieren, podemos usar el valor medio de estas sumas como un estimado de A..(t) y ajustar Ai.(t) y A.j(t) . Esto nos dará:

| Central No. | Ai.(t) | A.j(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 151.1 | 178.7 |
| 2 | 201.5 | 168.8 |
| 3 | 334.3 | 339.4 |
| Suma | 686.9 | 686.9 |

Los modelos de factor de crecimiento ponderado se pueden usar ahora para pronosticar el tráfico punto a punto.

Los factores de crecimiento son iguales a:

Central 1	G1=N1(t)N1(0)=1.5

Central 2	G2=1.0

Central 3	G3=1.1

A.	Pronóstico de acuerdo a la fórmula 1 de Rapp:

|  | A | Central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | Suma |
| Centr. 1 |  | 37.5 | 38.1 | 62.4 | 138.0 |
| Centr. 2 |  | 44.4 | 55.0 | 113.5 | 212.9 |
| Centr. 3 |  | 83.1 | 87.7 | 170.5 | 341.3 |
| Suma |  | 165.0 | 180.8 | 346.4 | 692.2 |

B.	Pronóstico de acuerdo a la fórmula 2 de Rapp:

|  | A | Central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | Suma |
| Centr. 1 |  | 37.5 | 38.6 | 65.0 | 141.1 |
| Centr. 2 |  | 45.1 | 55.0 | 112.0 | 212.1 |
| Centr. 3 |  | 86.7 | 92.6 | 170.5 | 349.8 |
| Suma |  | 169.3 | 186.2 | 347.5 | 703.0 |

C.	Pronóstico de acuerdo a la fórmula APO:

|  | A | Central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | Suma |
| Centr. 1 |  | 37.5 | 38.8 | 62.8 | 139.1 |
| Centr. 2 |  | 45.2 | 55.0 | 113.6 | 213.8 |
| Centr. 3 |  | 83.8 | 87.8 | 170.5 | 342.1 |
| Suma |  | 166.5 | 181.9 | 346.9 | 695.0 |

Para la central 1, se puede ver que el tráfico total originado por línea principal ha disminuido desde el valor actual de 0.050 hasta entre 0.046 y 0.047.

Para la central 2, en cambio, el tráfico total originado por línea principal ha aumentado de 0.057 a casi 0.060.

Como el tráfico por línea principal en este caso se consideró como constante durante el período de pronóstico, las matrices obtenidas deben conciliarse con el estimado del tráfico total originado y el tráfico total de destino para cada central. El Método del Doble Factor de Kruithof se usa para este propósito.

De acuerdo a la fórmula 1 de Rapp:

|  | A | Central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | Suma |
| Centr. 1 |  | 44.5 | 39.1 | 67.5 | 151.1 |
| Centr. 2 |  | 45.8 | 49.0 | 106.7 | 201.5 |
| Centr. 3 |  | 88.4 | 80.7 | 165.3 | 334.3 |
| Suma |  | 178.7 | 168.8 | 339.4 | 686.9 |

De acuerdo a la fórmula 2 de Rapp:

|  | A | Central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | Suma |
| Centr. 1 |  | 43.6 | 38.3 | 69.6 | 151.1 |
| Centr. 2 |  | 46.2 | 48.5 | 106.7 | 201.5 |
| Centr. 3 |  | 89.2 | 82.0 | 163.1 | 334.3 |
| Suma |  | 178.7 | 168.8 | 339.4 | 686.9 |

De acuerdo a la fórmula de APO:

|  | A | Central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | Suma |
| Centr. 1 |  | 44.0 | 39.5 | 67.6 | 151.1 |
| Centr. 2 |  | 46.2 | 48.8 | 106.5 | 201.5 |
| Centr. 3 |  | 88.5 | 80.5 | 165.3 | 334.3 |
| Suma |  | 178.7 | 168.8 | 339.4 | 686.9 |