Calcul Manuel du seuil de rentabilité

pour l’Utilisation des Unités de Raccordement d’Abonnés Distants

Etude de Cas

Mr. H. Leijon, ITU

ETUDE DE CAS  CALCUL MANUEL DU SEUIL DE RENTABILITE pour l’UTILISATION DES UNITES DE RACCORDEMENT D’ABONNES DISTANTS

GS

S.S.S.

CABLE  PRINCIPAL

(RESEAU  PRIMAIRE)

CABINET

R.S.S.

REPETEUR MIC INTERMEDIAIRE(si nécessaire)

A

B

C

RESEAU

SECONDAIRE

RESEAU DE

DISTRIBUTION

X

2km  EPAL 0,5

vers l’ abonne la plus éloignée

Market

GS = Group Switch

SS = Unites de raccordement

RSS = Unites de raccordement pour abonnes distants

Figure 1

La tâche est de calculer le point du seuil de rentabilité X km dans les quatre cas différents.

CAS 1	500 nouveaux abonnés, nouveau câble A-B, génie civile disponible.

CAS 2	2000 nouveau abonnés, nouveau câble A-B, génie civile disponible.

CAS 3	500 nouveaux abonnés, câble existant peut être utilisé pour MIC. Pour le scénario SS + cabinet, un nouveau génie civile est nécessaire. Nouveau câble similaire que le CAS 1.

CAS 4	2000 nouveau abonnés, câble existant peut être utilisé pour MIC. Pour le scénario SS + cabinet, un nouveau génie civile est nécessaire. Nouveau câble similaire que le CAS 2.

MIC

Pour le  MIC dans les cas 1 et 2, deux opérations du câble sur le nouveau  câble EPBL  est utilisé. Toutes les paires peuvent êtres utilisées pour le MIC. Pour différentes raisons, le câble de 0.7 mm  est choisi.

La perte  maximale du signal MIC  est 35 dB par section de longueur des répéteurs. Pour le MIC dans les cas 3 et 4, une opération de câble est utilisée. Le câble existant peut écouler un maximum de 8 systèmes  MIC avec un planning donné ci-dessous:

1 km

n · 2 km

< 2 km

GS

Figure 2

(Ce câble a,  dans le temps, était utilisé comme  un câble  de jonction armé dans  la même route).

Le nombre de section de répéteurs dépend  de la distance GS-RSS.

PERTE ENTRE LES CENTRAL ET LES ABONNES

Selon le plan de transmission, la perte de l’équivalent de référence entre A et C ne doit pas dépasser 8 dB. L’instrument téléphonique n’est pas inclue dans ce chiffre. Cette valeur concerne uniquement la partie des deux files. Pour le câble EPAL , la perte qui suit est supposée en terme de perte de l’équivalent de référence:

| 0.4 mm | 1.60 dB/km |
| --- | --- |
| 0.5 mm | 1.21 dB/km |
| 0.7 mm | 0.79 dB/km |

TRAFIC ET QUALITE DE SERVICE

Le trafic départ + arrivée par abonné = 0.1 E. Proportion  maximale de perte des appels = 0.1 %.

COMMENTAIRES  GENERAUX

Dans le cas réel, la période d’approvisionnement pour l’équipement MIC devrait être distribuée (qui devrait favoriser le scénario du RSS  selon la  méthode PWAC (Valeur Actuelle du Coût Annuel). Dans le but de la simplifier, il est supposé ici que tout l’équipement MIC est fourni dès le début.

En outre, dans la situation réelle, il pourrait être possible d’utiliser le câble 0.4 mm  dans le réseau secondaire dans le scénario RSS. Ce fait favorise également ce scénario.

Dans le but de plus de simplicité, il est supposé que le détecteur de fautes au central est aussi utilisé dans le cas où  il n’y a pas de répéteurs intermédiaire.

PRIX DU CABLE  PAR KM  CABLE  INSTALLE

| EPBL | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.7 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Paires | x 1000 | x 1000 | x 1000 |
| 10 | 10 | 13 | 16 |
| 20 | 14 | 16 | 19 |
| 30 | 16 | 18 | 22 |
| 50 | 21 | 23 | 27 |
| 70 | 26 | 29 | 34 |
| 100 | 33 | 35 | 39 |
| Perte supposée par km à 1 Mhz | 20 dB | 16dB | 12dB |

| EPAL | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.7 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Paires | x 1000 | x 1000 | x 1000 |
| 152 | 30 | 41 | 66 |
| 202 | 45 | 51 | 84 |
| 302 | 56 | 67 | 109 |
| 504 | -- | -- | 166 |
| 604 | 96 | 113 | -- |
| 904 | 143 | 163 | -- |
| 1206 | 185 | 208 | -- |
| 1506 | 219 | -- | -- |
| 1806 | 249 | -- | -- |
| 2408 | 300 | -- | -- |

Si un nouveau génie civile est nécessaire, ajouter 100 % (partage de coût pour un câble).

AUTRES PRIX PERTINENTS

| Cabinet 500 abonnés | 5 000 |
| --- | --- |
| 2000 abonnés | 20 000 |
| Conteneur RSS avec signalisation, énergie, répéteur de ligne terminale, MDF, ventilation, etc. | 350 000 |
| Répéteur de ligne terminal du MIC | 1 500 chaque |
| Cas du répéteur pour MIC, installé | 16 000/10 capacités des systèmes |
|  | 20 000/24 capacités des systèmes |
| Répéteur de ligne terminal du MIC | 20 000 système 1 |
| au central | 4 000 système 2 |
|  | 4 000 système 3 |
|  | etc. |
| Détecteur de fautes au central | 12 000 *) |
| dans le cas du répéteur | 4 000 |

*	Prix devant être divisé par 3 parce qu’il est utilisé pour trois routes différentes.

Figure 3 - Localisation de faute dans un Réseau numérique