Calcul Manuel du seuil de rentabilité

pour l’utilisation centres distants d’abonnés

Solution de l’étude de cas

Mr. H. Leijon, UIT

SOLUTION

ETUDE DE CAS, CALCUL MANUEL DU SEUIL DE RENTABILITE POUR L’UTILISATION DES CENTRES DISTANTS D’ABONNES A SECONDIA

a	Trafic, Cas 1 et Cas 3, 500 abonnés, 0.1 E

500´0.1 E = 50 E

50 E, 0.1 % congestion => 71 circuits

Trafic, Cas 2 et Case 4, 2 000 abonnés., 0.1 E

2 000´0.1 E = 200 E

200 E, 0.1 % congestion => 238 circuits

b	Nombre de systèmes MIC

71 circuits => 3 systèmes MIC

238 circuits => 8 systèmes MIC

CAS 1

Vérifier que le plan de transmission est respecté!

Perte B-C (maximum) 2 km, câble de 0.5 mm:	2´1.21=2.42dB

Reste pour    A-B: 8 -2.42 = 5.58 dB

si le câble de 0.4 mm    correspond à		5.581.60=3.48 km

si le câble de 0.5 mm    correspond à		5.281.21=4.61 km

si le câble de 0.7 mm    correspond à		5.580.79=7.06 km

Supposons que X est dans l’intervalle 3.48 < X < 4.61km et calculer avec le câble de 0.5 mm (pour VF) entre    A      et B!

Supposons que    Y points du répéteurs MIC intermédiaires sont nécessaires.

=>	Coût de l’alternative (RSS + MIC):

2´16000´X+350000+16000´Y+3´1500´Y+20000+8000+120003+4000´Y

=>	Coût de l’alternative (SSS + cabinet) :	5 000+113 000´X

Pour trouver le point d’intersection, mettre les deux coûts égaux.

(113000 - 32000)X = 350000 + 32000 - 5000+ (16000 + 4500 + 4000)´Y

81000´X = 377000 + 24500´Y

X=37700081000+24500´Y81000=4.65+0.30Y

Y = 1 ⇒  4.95 km > 4.61 km		(perte du signal MIC = 12 dB/km, perte max. = 35 dB => Y = 1)

Ainsi, le câble 0.7 mm est nécessaire pour déterminer X. Essayer encore:

5000 + 166000 X = 2´16000 X + 350000 + 16000´Y + 3´1500 Y + 20000 + 8000 + 4000 + 4000 Y

(166000 - 32000) X = 350000 + 32000 +(16000 + 4500 + 4000) Y

134 000 X = 382 000 + 24 500 Y

X=382 000 134 000+24 500134 000Y

X = 2.85 + 0.18 Y

Atténuation 12 dB/km, perte maximale 35 dB ⇒ Y = 1 => X = 2.85 + 0.18 = 3.03 km

Conclusion

Jusqu’à 4.61 km SSS avec câble principal, 0.5 mm est utilisé parce que:

- elle est moins cher que la solution avec RSS

- elle est permise avec respect au plan de transmission

Au delà de 4.61 km, l’alternative RSS est utilisée. Cette alternative est moins cher que SSS + câble principal de 0.7 déjà au dessus de    3.03 km.

CAS 2

2´16000´X +350 000+16 000´Y + 8´1 500´Y +20 000 + 7´4 000 + 4 000´Y= 20 000 + 300 000´X

268 000´X  = 350 000 + 52 000 - 20 000 + (16 000 + 12 000 + 4 000)´Y= 382 000 + 32 000 Y

X=382 000 268 000+32 000268 000Y=1.43+0.1Y⇒Y=0

X = 1.43 km

CAS 3

350 000 + 16 000´Y + 3´1 500´Y + 20 000 + 8 000 + 4 000 + 4 000´Y= 5 000 + 96 000´X + 96 000´X

(supposons le câble 0.4 mm, ajouter 100 % pour un nouveau génie civile)

192 000´X = 350 000 + 32 000 - 5 000 + (16 000 + 4 500 + 4 000) Y= 377 000 + 24 500´Y

X = 1.96 + 0.128 Y⇒ Y = 1

X = 2.09 km

CAS 4

350 000 + 16 000´Y + 8´1 500´Y + 20 000 + 7´4 000 + 4 000 + 4 000´Y= 20 000 + 300 000´X + 300 000´X

600 000´X = 350 000 + 52 000 - 20 000+ (16 000 + 12 000 + 4 000)´Y= 382 000 + 32 000´Y

X = 0.64 + 0.053 Y⇒ Y = 0

X = 0.64 km