Comparación de Costos entre

el Cable de Frecuencia de Voz y el Sistema MIC

Sr. G. Moumoulidis, OTE

Comparación de Costos entre

el Cable de Frecuencia de Voz y el Sistema MIC

1.	El Problema

Dos centrales analógicas en un área metropolitana están enlazadas por un cable de frecuencia de voz, el cual está completamente agotado. Hay dos alternativas para proveer las facilidades: usar sistemas MIC (PCM) equipados con la unidad de interfaz de señalización apropiada en el cable existente o poner otro cable de frecuencia de voz para expandir las facilidades existentes.

El problema es determinar la “distancia de equilibrio” entre las dos alternativas.

Para establecer un enlace MIC, se necesitan dos pares de frecuencia de voz. Estos pares se seleccionarán entre aquéllos del cable existente que sirven el tráfico de las centrales bajo consideración. La capacidad actual K’ de MIC será:

K'=K−2	(1)

Aquí, K es la capacidad del sistema MIC.

2.	Evaluación del valor actual de gastos

2.1	Equipo MIC

Sea CP el costo de un par instalado de terminales MIC con las unidades de interfaz de señalización y el equipo de terminación de línea necesarios. También incluye los costos asociados de vida útil y de mantenimiento.

Asúmase que CLE representa el costo por kilómetro del equipo de línea instalado. Han sido tomados en cuenta los costos resultantes por vida útil y mantenimiento.

El costo de un enlace completo MIC está dado por

CMIC=CP+CLE⋅l	(2)

Cada vez que un sistema se agota, se debe instalar uno nuevo para poder abastecer la demanda futura. El período entre instalaciones sucesivas es

tp=k'λ	(3)

l es el crecimiento de la demanda. Esta se considera constante en el tiempo.

En la Figura 1 se ilustra el flujo de caja para un número infinito de ampliaciones.

Figura 1

El valor actual de gastos se detalla a continuación:

PWP=CMIC+CMIC(1+i)−tp+⋅=CMIC[1+(1+i)−tp+(1+i)−2tp+⋅]

La suma entre paréntesis es la progresión geométrica infinita con la relación (1+i)−tp. Obtenemos:

PWp=CMIC1−(1+i)−tp	(4)

La anterior relación también se puede escribir

PWP=CP+CLE⋅l1−e−r⋅tp=CP+CLEl1−e−r⋅Kp'λ	(5)

donde		r=ln(1+i).

2.2	Grupos de Relevo

Los grupos de relevo que se necesitan anualmente son 2λ.

Sea CR el costo total de un grupo de relevo instalado. Anteriormente señalamos que en dicho costo se han incluido los costos asociados con la vida útil y el mantenimiento. Entonces, el costo anual de los grupos de relevo es:

2λCR

Asumiendo que la instalación de grupos de relevo se lleva a cabo cada año, el flujo de caja es entonces el que se muestra en la Figura 2.

Figura 2

El valor actual de gastos es:

PWR=2λCR[1+(1+i)−1+(1+i)−2+(1+i)−3+⋅]PWR=2λCR1−(1+i)−1=2λCR1−e−r	(6)

2.3	Cable

El costo del cable instalado de longitud l es:

Cc=(a+b⋅s)l	(7)

a y b son el costo de capital básico e incremental, en el que todos los tipos de costos han sido tomados en cuenta. El tamaño óptimo es dado por

S=λrln(1+p+2p)	(8)

donde		p=arbλ

El tiempo de aprovisionamiento es

tc=Sλ	(9)

Esto significa que cada tc años el cable debe ser expandido.

En párrafos anteriores se encontró que el valor actual de gastos es:

PWc=(a+b⋅s)l1−e−r⋅sλ	(10)

3.	Distancia de equilibrio

La distancia de equilibrio l0 es la distancia en la que el valor actual de ambas alternativas es el mismo. Así obtenemos

PWp=PWr+PWc	(11)

Esta ecuación eventualmente se convierte en:

CP+CLE⋅l01−e−r⋅k'=2λCr1−e−r+(a+b⋅s)l01−e−r⋅sλ	(12)

Resolviendo esta ecuación con respecto a l0 , obtenemos la distancia de equilibrio l0 como una función de crecimiento de la demanda

l0=CP−Y(λ)X(λ)Z(λ)Y(λ)−CLE	(13)

donde: 		X(λ)=1−e−r⋅k'λ	(14)

Y(λ)=2λCR1−e−r	(15)

Z(λ)=a+b⋅s1−e−r⋅sλ	(16)

4.	Ejemplo Numérico

Los datos con respecto a los costos y líneas de servicio son los siguientes:

Sistemas MIC:

| - Costo de aprovisionamiento de dos terminales equipados con las unidades de interfaz de señalización y el equipo de terminación de línea apropiados | 1800 MU |
| --- | --- |
| - Instalación de dos terminales y alineamiento de equipo | 500 MU |
| - Impuestos | 20 % sobre el equipo importado |
| - Costo de un regenerador de doble vía | 100 MU |
| - Costo de la caseta para un regenerador | 25 MU |
| - Costo de instalación y alineamiento del regenerador | 70 MU |
| - Promedio del espacio del regenerador | 1.81 km |
| - Operación más mantenimiento | 5 % |
| - Vida útil | 20 años |
| - Capacidad del sistema | 30 Canales |

Cable de Frecuencia de Voz:

| - Costo de compra, costo básico | 100 MU/km |
| --- | --- |
| - Costo incremental | 4.8 MU/km/par |
| - Costo de excavación | 500 MU/km |
| - Costo de unión | 40 MU/km |
| - Costo de colocación | 20 MU/km |
| - No se consideran impuestos porque los cables se producen localmente | -- |
| - Vida útil | 40 años |
| - Costo de mantenimiento y operación | 2 % |

Grupos de Relevo:

| - Costo de compra de grupos de relevo | 20 MU/grupo de relevo |
| --- | --- |
| - Costo de instalación | 4 MU/ grupo de relevo |
| - Impuestos | 20 % del costo de compra |
| - Vida útil | 20 años |
| - Mantenimiento | 7 % |
| - Tasa de Interés | 10 % |

Se asume que el valor de descarte de todo el equipo desmantelado es insignificante.

Cálculo de costos

Sistemas MIC

Costo total de capital del terminal

Cp=1800⋅mp+(impuestos + instalación + alineamiento) 1+1(1+i)Tp−1

El mp para MIC es

mp=1+1(1+i)Tp−1+ui=1.675

Así, obtenemos

Cp=1800⋅1.675+1800⋅0.2+500⋅1+1(1.1)20−1=4025MU

El costo total del equipo de línea por km

C = [Regeneradores + casetas] ·mp + [(Regeneradores + casetas) · impuestos

+ Instalación y alineamiento]1+1(1+i)Tp−1=(100+25)⋅1.675

+[(100+25)⋅0.2+70]⋅1+11.120−1=

321MU por espaciamiento de regenerador.

El costo del equipo de línea por km es:

CLE=3211.81=177MUkm

1.81 es el espaciamiento promedio de los repetidores.

Grupos de Relevo

Costo total del capital CR=(costo de compra) ·mr+(costo de compra · impuestos+instalación)1+1(1+i)Tr−1

El pvf es:

mr=1+11.120−1+0.070.1=1.875

Cr=20⋅1.875+(20⋅0.2+4)⋅1+11.120−1=46.9MUrelayset

Cable

Costo básico de capital total

a=(costo de compra) ·mc + (excavación + unión + colocación) 1+1(1+i)Tc−1

=100⋅mc+(500+40+20)⋅1+11.140−1

mc=1+11.140−1+0.020.1=1.222a=694MUkm

Costo total de capital incremental

b=(compra) ·mc=4.8⋅1.222=5.87MUpairkm

Con los costos anteriormente calculados y usando la Ecuación (10), elaboramos la Tabla 1, dando la distancia de equilibrio como una función de l. Figura 4 ilustra la curva entre l y l0.

| No. | l | tc | S | X(l) | Y(l) | Z(l) | 1o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 17.7 | 90 | 0.410 | 4690 | 1492 | 4.80 |
| 2 | 10 | 13.5 | 130 | 0.230 | 9380 | 2016 | 6.50 |
| 3 | 15 | 11.5 | 180 | 0.162 | 14070 | 2573 | 7.30 |
| 4 | 20 | 10.1 | 200 | 0.124 | 18760 | 3046 | 8.46 |
| 5 | 25 | 9.2 | 230 | 0.101 | 23450 | 3508 | 9.47 |
| 6 | 30 | 8.5 | 250 | 0.085 | 28140 | 3952 | 10.30 |
| 7 | 35 | 7.9 | 280 | 0.073 | 32830 | 4390 | 11.35 |
| 8 | 40 | 7.45 | 200 | 0.064 | 37520 | 4818 | 12.36 |
| 9 | 45 | 7.1 | 320 | 0.057 | 42210 | 5238 | 13.32 |
| 10 | 50 | 6.7 | 340 | 0.052 | 46900 | 5652 | 13.60 |

Tabla 1

Figura 3