Una Red de Transmisión Digital

Estudio de Caso

Sr. H. Leijon, UIT

Estudio de Caso:

UNA RED DE TRANSMISION DIGITAL

Se ha planeado una red de transmisión digital para una ciudad de tamaño mediano, con 16 centrales. El planeamiento se basó en la  necesidad prevista de canales entre las centrales, (ver Tabla 1). La red fue planeada con sistemas digitales de

2 Mb/s, (ver Figura 2). El número de sistemas paralelos de 2Mb/s será, sin embargo, bastante grande en ciertos enlaces. Por lo tanto, a  usted se le solicita llevar  a cabo un estudio de la red basado en la  idea de “autopistas” en la red; esto es, el uso de sistemas MIC de  más alto orden  en ciertos enlaces. Por supuesto, tal parte central de alta capacidad de la red, atraerá  tráfico, de modo que los sistemas de  2 Mb/s  serán, en gran medida, usados como entradas a  los sistemas de más alto orden.

Dos casos deben ser investigados:

2Mb/s + 34 Mb/s y 2 Mb/s + 140 Mb/s.

Un caso opcional para investigar puede ser 2Mb/s + 34 Mb/s + 140 Mb/s.

Debe investigarse la estructura de la red, el número de multiplexores diferentes,  terminales de línea, etc., y los costos.

Más que hacer cálculos exactos, es más importante que todos los ítems sean cubiertos.

También compare la calidad de las diferentes soluciones concernientes a:

- Mantenimiento

- Posibilidades de encaminamiento en caso de averías

- Fiabilidad

- Costos

Apéndices:

- Tabla 1	No. de 30 grupos de 30 requeridos entre las centrales.

- Fig. l 	Distancias entre las centrales.

- Fig. 2	Red digital de 2Mb/s, propuesta presente.

- Tabla 2	Propiedades del sistema digital, repetidores.

- Tabla 3	Propiedades del multiplexor.

- Tabla 4	Propiedades del sistema digital, terminales de línea.

- Tabla 5	Propiedades del cable.

- Hojas de trabajo 1 - 4

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 4 |  | 18 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | 18 |  | 12 | 4 | 14 | 4 | 3 | 14 | 4 | 11 | 7 | 16 | 6 | 5 | 12 |
| 4 | 3 | 7 | 12 |  | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 3 | 7 | 14 | 7 | 3 |  | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 4 | 7 | 14 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |  | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | 5 | 9 | 16 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 |  | 6 | 5 | 6 |
| 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 2 |
| 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |  | 3 |
| 16 | 4 | 7 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 |  |
| S | 50 | 83 | 134 | 63 | 33 | 76 | 30 | 26 | 82 | 32 | 64 | 50 | 90 | 43 | 39 | 73 |

Tabla 1 - Número de grupos de 30 requeridos entre centrales 1-16
Note que la parte inferior de la matriz es justamente una repetición de la parte superior!

Figura 1 - Distancias entre centrales.

Figura 2 - Red digital de 2 Mb/s. Propuesta presente.
No. de Sistemas MIC (30 c.) y Posible No. de  Sistemas MIC en Cable  Existente ( )

| SISTEMA | Costo por repetidor, MU | Distancia repetidor, km | Costo por caja repetidor, MU | No. de sistemas por caja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Mb/s en cable par | 1 | 1.8 | 6 | 24 |
| 8Mb/s en cable par especial | 7 | 3.6 | 13 | 10 |
| 34 Mb/s en fibra óptica | 48 | 10 | 15 | 4 |
| 140 Mb/s en pequeño coax. | 25 | 2 | 10 / 15 | 3 / 6 |
| 140 Mb/s en fibra óptica | 80 | 8 | 15 | 4 |

Tabla 2.

| MUX DIGITAL | Canales | Costo por unidad, MU |
| --- | --- | --- |
| M2 | 30 / 120 | 16 |
| M3 | 120 / 480 | 18 |
| M4 | 480 / 1920 | 50 |

Tabla 3.

| SISTEMA | Costo por línea terminal excl. suministro de energía MU | Distancia sin energía, km | Costo por unidad de fuente de poder, MU |
| --- | --- | --- | --- |
| 2Mb/s en cable par | 2 | 1.2 | - |
| 8Mb/s en cable par especial | 6 | 3.3 | 1 |
| 34 Mb/s en fibra óptica | 32 | 10 | 12 |
| 140 Mb/s en pequeño coax. | 62 | 2 | 12 |
| 140 Mb/s en fibra óptica | 64 | 8 | 12 |

Tabla 4

| TIPO DE CABLE (SISTEMA) | Costo por cable, MU / km, para estas capacidades (canales de voz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 |
| Cable par (2 Mb/s) | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Cable par Especial (8Mb/s) | 16 | 16 | 30 | 60 | 120 |
| Fibra Optica (34 Mb/s) | 18 | 26 | 42 | 74 | 140 |
| Pequeño coax. (140 Mb/s) | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| Fibra Optica (140Bb/s) | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |

Tabla 5 - Añadir 20 MU/km por Instalación!

Leyenda :

n2

n1

n1 = no. de sistemas 30-c. (2Mb/s)

n2 = no. de sistemas 480-c. (34Mb/s)

Hoja de Trabajo 1

Leyenda :

n2

n1

n1 = no. de sistemas 30 c. (2Mb/s)

n2 = no. de sistemas 1920-c. (140Mb/s)

Hoja de Trabajo 2

Leyenda :

n2

n1

Hoja de Trabajo 3

| Equipo |  | 2 Mb / s | 2 Mb/s + 140 Mb/s Transconexión: |  | 2 Mb/s + 34 Mb/s Transconexión: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | alt. 1 | alt. 2 | alt. 1 | alt. 2 |
| Terminales de | TL1 |  |  |  |  |  |
| de Línea | TL3 |  |  |  |  |  |
|  | TL4 |  |  |  |  |  |
| MUX | M2 |  |  |  |  |  |
| Digital | M3 |  |  |  |  |  |
|  | M4 |  |  |  |  |  |
|  | R1 |  |  |  |  |  |
| Repetidores | R3 |  |  |  |  |  |
|  | R4 |  |  |  |  |  |
| Cajas de | B1 |  |  |  |  |  |
| Repetidores | B3 |  |  |  |  |  |
|  | B4 |  |  |  |  |  |

Alt. 1 :	Transconexión basada en grupos de 30

Alt. 2 :	Transconexión al nivel más alto posible, esto es, una mezcla de grupos de  480-, 120 y 30.

Hoja de Trabajo 4