Período Económico de Aprovisionamiento

Planificación del Cable de Fibra Optica

Estudio de Caso

por el Sr. Moumoulidis, OTE, Atenas

El problema

Entre dos ciudades grandes, ambas consideradas “centrales de tránsito”, hay una demanda de circuitos troncales. Esta demanda es generada por dos grupos de ciudades servidas por sus centrales de tránsito. La disposición de las ciudades se muestra en la Figura 1. La demanda de crecimiento para los próximos tres años se muestra en la Tabla 1.  Asumiendo una demanda de crecimiento lineal  entre las centrales de larga distancia, deseamos determinar el tamaño óptimo del cable de fibra óptica que se ubicará entre las centrales de tránsito. Se ha encontrado que el cable de fibra óptica es el medio de transmisión más económico.

También deseamos determinar:

- el valor actual de gastos para el tamaño óptimo de cable;

- el valor actual de gastos para el doble de tamaño;

- la variación porcentual del valor actual entre cable de tamaño doble y el de tamaño                      óptimo;

- los costos anuales.

Se proporcionan los siguientes datos:

Los sistemas MIC (PCM)  que se van a superponer a los cables de fibra óptica son de cuarto orden.  Un sistema completamente equipado provee 1920 canales.

Costo del cable de fibra óptica

- Costo básico	600 MU km

- Costo incremental	72 MU/ km/ par

- Impuestos sobre el costo de compra	20%

- Costo de excavación	750 MU/ km

- Colocación del cable	80 MU/ km

- Empalme (splicing) y prueba	15 MU/ km/ par

- Costo de operación y de mantenimiento	3.5%

- Vida útil	18 años

- Tasa de interés	10%

- Distancia entre las centrales de tránsito	170 km

Para referencias ver el documento pertinente.

|  | DE BROGLIE | ZEEMAN | HEISENBERG | LANDAU | BLANCK | BOHR | COMPTON | STERN | EINSTEIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE BROGLIE |  |  |  |  | 50 | 20 | 25 | 26 | 25 |
| ZEEMAN |  |  |  |  | 50 | 75 | 26 | 25 | 35 |
| HEISENBERG |  |  |  |  | 72 | 25 | 25 | 36 | 25 |
| LANDAU |  |  |  |  | 95 | 27 | 75 | 60 | 80 |
| BLANCK | 45 | 25 | 75 | 92 |  |  |  |  |  |
| BOHR | 25 | 25 | 46 | 25 |  |  |  |  |  |
| COMPTON | 25 | 25 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |
| STERN | 30 | 25 | 35 | 50 |  |  |  |  |  |
| EINSTEIN | 28 | 30 | 32 | 90 |  |  |  |  |  |

Tabla 1 :  Troncales necesarias para los próximos tres años