L’utilisation d’une voie portée d’abonné

au projet d’alimentation de secours

Etude de Cas

Mr. G. Moumoulidis, OTE

1.	Le problème

L’accroissement de la demande d’un petit village est l = 15 abonnés/années. Le village est à 4 km du central. Les câbles existants sont complètement utilisés.

Les scénarios disponibles pour ajouter des facilités sont soit de poser un câble enterré d’une capacité suffisante ou installer un circuit à courants porteurs.

Le problème est de déterminer la politique optimale pour se préparer à la demande future.

2.	Données d’entrée

2.1	Câbles

- Coût d’achat de base					100 UM / km

- Coût d’achat incrément				6.5 UM / paire / km

- Coût de pose et de génie civile			650 UM / km

- Durée de vie						35 années

- Coût d’exploitation et de maintenance		2.5 %

- Valeur résiduelle					0

2.2	Voie à courants porteurs

- Coût d’achat						30 UM / pièce

- Coût d’installation					10 UM / pièce

- Durée de vie						15 années

- Coût de maintenance et d’exploitation		5 %

- Valeur résiduelle					0

- Taux d’intérêt					10 %