Dimensionamiento y Optimiazación

de la Red de Empalme

Solución al Estudio de Caso 1

Sr. T. Fried, UIT

Solución al Estudio de Caso 1 : Optimización de la Ruta

Caso 1 :

El factor de mejora FN(A) = CD/CT = 1/2 = 0.5

Del diagrama encontramos para FN(A) = 0.5 y A = 20 que el número óptimo de circuitos N = 21

La congestión de ruta BR= 0.13, y la media del  tráfico de desbordamiento

m = BR´ A = 0.13 ´ 20 = 2.6

El costo de este arreglo será entonces

Cost=N ´ CD + m ´ CT = 21 ´ 1 + 2.6 ´ 2 = 21 + 5.2 = 26.2

Sin embargo, el dimensionamiento de la ruta para B = 0.1 da ND= 23 sin ningún tráfico desbordando a la central tándem, y el costo correspondiente será entonces

Cost=ND´ CD = 23 ´ 1 = 23

que es la solución más económica.

Caso 2 :

Un argumento similar lleva a ND= 26,  con un costo correspondiente de

Cost=ND´ CD = 26 ´ 1 = 26

el cual es todavía ligeramente mejor que el costo del arreglo de desbordamiento, 26.2 del caso anterior.

Caso 3 :

El dimensionamiento de la ruta para B = 0.01 da ND= 30, con un costo correspondiente de

Cost=ND´ CD = 30 ´ 1 = 30

Para este caso, la mejor solución es encaminamiento alternativo.

Caso 4 :

El mismo razonamiento que para el caso 3.

SOLUCION :

| A | CD | CT | B |  | N | BR | m | v | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | 1. | 2. | 0.10 | è | 23 | 0.08 | - | - | 23 |
| 20. | 1. | 2. | 0.05 | è | 26 | 0.04 | - | - | 26 |
| 20. | 1. | 2. | 0.01 | è | 21 | 0.13 | 2.62 | 7.1 | 26.2 |
| 20. | 1. | 1.2 | 0.01 | è | 13 | 0.41 | 8.20 | 15.5 | 22.8 |