Réseau de jonction

Solution de l’étude de cas 1

Mr. T. Fried, ITU

Solution de l’étude de cas 1 : Optimisation de Route

Cas 1 :

Le facteur d’amélioration FN(A)=CDCT=12=0.5

A partir du diagramme on trouve que pour FN(A)=0.5 et  A = 20  le nombre optimal de circuits  N = 21

La congestion de route BR=0.13, et la moyenne du trafic de débordement

m=BR´A=0.13´20=2.6

Le coût de cet arrangement devrait être donc

Cot=N´CD+m´CT=21´1+2.6´2=21+5.2=26.2

Cependant, le dimensionnement de la route pour  B = 0.1 laisse ND=23 sans aucun trafic de débordement au centre tandem, et le coût correspondant devrait donc être

Cot=ND´CD=23´1=23

qui est la solution la plus économique.

Cas 2 :

Un argument similaire mène à ND=26, avec un coût correspondant de

Cot=ND´CD=26´1=26

qui reste légèrement bonne que le coût d’arrangement du débordement 26.2 comme dans le cas précèdent.

Cas 3 :

Dimensionnement de la route pour  B = 0.01 donne ND=30, avec un coût correspondant de

Cot=ND´CD=30´1=30

Pour ce cas, l’acheminement avec débordement est la bonne solution.

Cas 4 :

Le même raisonnement que pour le cas 3.

SOLUTION :

| A | CD | CT | B |  | N | BR | m | v | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | 1. | 2. | 0.10 | è | 23 | 0.08 | - | - | 23 |
| 20. | 1. | 2. | 0.05 | è | 26 | 0.04 | - | - | 26 |
| 20. | 1. | 2. | 0.01 | è | 21 | 0.13 | 2.62 | 7.1 | 26.2 |
| 20. | 1. | 1.2 | 0.01 | è | 13 | 0.41 | 8.20 | 15.5 | 22.8 |