Estudio de Caso Metropolitano

Pronóstico de Abonado y de Tráfico

DOCUMENTO PRINCIPAL

Sr. H. Leijon, UIT

Contenido

- Introducción

  - Posición geográfica y contexto nacional

  - Area de Servicio del PTT de Rijeka

  - Actividades socioeconómicas del área bajo investigación

  - Información estadística básica

  - Estructura de la red actual de telecomunicaciones

- Información de Abonados

2.1	Definición y descripción de las zonas

2.2	Información básica de abonados

2.3	Información detallada de abonados por zonas

2.4	Visualización de las entidades de la base de datos

- Información de Tráfico

- Referencias

1.	Introducción

1.1	Posición geográfica y contexto nacional

Rijeka es el puerto más grande de Yugoslavia y un centro económico importante de Croacia.

En los últimos treinta años Rijeka ha llegado a ser el principal centro de embarque y comercio, con una industria altamente desarrollada (embarcaderos, refinerías de petróleo, numerosas fábricas manufacturando un amplio rango de productos).

Este es el centro de poderosas organizaciones de transporte, agencias y bancos. Buenas comunicaciones por tren, tierra y aire, numerosos servicios de barcos y de transbordadores, la proximidad a las costas Istrianas del este, la Ribera Crikvenica y las Islas Kvarner, proporcionan las bases para el desarrollo intensivo de Rijeka como un lugar de veraneo y centro de tránsito para turistas, también. Tiene muchas instituciones culturales y educativas (teatros, museos, galerías de arte, escuelas de humanidades, y universidad). Sobre el río de Rijeka se encuentra el antiguo castillo de Trsat, que tiene una hermosa vista de Rijeka y la bahía de Kvarner.

El área en investigación pertenece al área del Adriático Norte, donde se unen los atributos mediterráneos y continentales de todo tipo, lo que puede verse claramente en el mapa topológico.

1.2	Area de Servicio del PTT de Rijeka

El RO PTT de Rijeka cubre con sus actividades 14 de los 19 distritos de la región de Istra, Hrvatsko Primorje y Gorski Kotar (ver figura 1.2). Esta región pertenece a las regiones económicamente más desarrolladas de Yugoslavia y, con relación al turismo, a la más desarrollada.

En cuanto al tráfico telefónico, las actividades mencionadas anteriormente son muy intensivas en comunicación a tanto nacional como internacional. Esta es la razón del alto promedio total de tráfico por abonado en comparación con otras regiones. Son rasgos típicos del área la estacionalidad del tráfico telefónico, caracterizado por el alto tráfico ofrecido desde las centrales de la costa (centros turísticos) durante el verano, así como de la mezcla de islas y regiones montañosas.

Mar Adriático

Italia

Serbia

Bosnia

Croacia

Hungría

Eslovenia

Austria

Fig. 1.2 Croacia y sus vecinos

Mar Adriático

Croacia

Rijeka

1.3	Actividades socioeconómicas del área bajo investigación

La muy importante posición geográfica del área ha definido tanto las características y funciones económicas pasadas como las presentes. Hasta el final del la Segunda Guerra Mundial, Rijeka no influyó en sus suburbios y áreas rurales vecinas; en esa época había una clara diferencia entre el centro urbano de la ciudad y el medio rural de Rijeka. Después de la Guerra, de acuerdo al rápido desarrollo socioeconómico de Rijeka, las inmediaciones del pueblo se extendieron hacia algunas áreas rurales, que se transformaron rápidamente en urbanas.

La aglomeración urbana actual ya ha atravesado la frontera del distrito de Rijeka, incluyendo la Ribera Opatija en el oeste y la Ribera Crikvenica en el lado este. Una intensa reconversión turística e industrial en el lado oeste de la isla de Krk, circunda el amplio complejo metropolitano de Rijeka.(Figura 1.3).

Figura 1.3

Definición del área de servicio de acuerdo a los planes de la autoridad de planificación del pueblo

Tipos de actividades sobre el área de servicio a ser investigadas:

Polifuncional

Residencial, obras públicas, recreación, turismo

Residencial, obras públicas, recreación

Agricultura, residencial, recreación, turismo

Industria, transporte, obras públicas, residencial

Residencial, industria, agricultura

Residencial, obras públicas, agricultura

Centro deportivo (automovilismo y aviación)

Areas para el deporte de montañismo

Fronteras de las áreas gravitantes

Centros de las áreas gravitantes

1.4	Datos estadísticos básicos

Los datos estadísticos concernientes al número de habitantes, hogares, y empleados para el área bajo investigación en el año 1986, se dan en la Tabla 1.1.

| Area de |  | 1986 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tráfico |  | Habitantes | Hogares | Empleados |
|  | Susak | 44208 | 16277 | 19745 |
| S | Kostrena | 3021 | 1305 | 3361 |
|  | Bakar | 1723 | 628 | 1127 |
|  | Total | 48952 | 17940 | 24233 |
|  | C | 35746 | 13088 | 48510 |
|  | K | 36594 | 12762 | 5330 |
|  | Z | 43735 | 14989 | 13462 |
|  | TOTAL | 166029 | 58779 | 91535 |

(N.B.: Fuente desconocida; valores dudosos)

Tabla 1.1

Información estadística básica para el área en investigación

Las cifras comparativas para las líneas principales de abonados para los países Europeos seleccionados, Yugoslavia, Croacia, el área cubierta por el PTT de Rijeka y el área bajo investigación, se presentan en la Tabla 1.2.

|  | Líneas telefónicas principales / 100 habitantes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 1983 | 1985 | 1990 (*) |
| Austria | 33.7 |  |  |
| Grecia | 27.0 |  |  |
| Italia | 26.5 |  |  |
| España | 27.1 |  |  |
| Suecia | 58.2 |  |  |
| Suiza | 47.1 |  |  |
| Alemania Occidental | 38.8 |  |  |
| Yugoslavia | 9.1 | 10.78 | 17.55 |
| SR Croacia |  | 11.38 | 18.40 |
| PTT Rijeka |  | 16.70 | 23.90 |
| Rijeka (Ciudad + Bakar) |  | 24.85 | 28.90 |

(*)planeado

Tabla 1.2

Cifras comparativas para líneas telefónicas principales (DEL)

| Area de | Año 1971 |  | Año 1981 |  | Año 1990 |  | Año 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tráfico | Hab. | Empl. | Hab. | Empl. | Hab. | Empl. | Hab. | Empl. |
| Center | 33429 | 18334 | 34602 | 22066 | 32800 | 24060 | 35500 | 25630 |
| Kozala | 26717 | 6372 | 39076 | 8113 | 44500 | 9530 | 58500 | 11510 |
| Susak | 49698 | 14209 | 52439 | 18122 | 60000 | 21460 | 90500 | 27600 |
| Zamet | 35715 | 13837 | 51219 | 17954 | 62560 | 20830 | 83200 | 22250 |

Tabla 1.1.(a)

Número de habitantes y empleados para las áreas de tráfico en cuatro puntos de tiempo

La información general sobre el desarrollo de las entidades seleccionadas para Yugoslavia y el Distrito de Rijeka se tomó de los Anuarios Estadísticos respectivos, y se presenta en la Tabla 1.3.

| Yugoslavia |  |  |  |  |  |  | Distrito de Rijeka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Población | RTV | Teléfonos | Autos | HH | Año |  | Población | RTV | Teléfonos | Autos | HH |
| 1974 | 21.164.000 |  | 1.143.000 | 1.132.799 |  | 1974 |  | 168.800 |  | 21.100 | 23.321 |  |
| 1977 | 21.780.000 |  |  |  |  | 1977 |  | 178.100 |  |  |  |  |
| 1978 | 21.974.000 |  | 1.733.000 | 2.132.327 |  | 1978 |  | 181.300 |  | 26.030 | 37.744 |  |
| 1979 | 22.167.000 |  | 1.913.000 | 2.259.966 |  | 1979 |  | 184.600 |  | 30.558 | 42.772 |  |
| 1980 | 22.304.000 | 4.242.000 | 2.133.000 | 2.433.922 |  | 1980 |  | 187.900 | 54.732 | 32.425 | 45.196 |  |
| 1981 | 22.471.000 | 4.278.000 | 2.304.000 | 2.567.961 | 6.195.826 | 1981 |  | 193.000 | 54.812 | 34.656 | 43.274 | 68.224 |
| 1982 | 22.642.000 | 4.698.000 | 2.542.000 | 2.702.628 |  | 1982 |  | 195.400 | 55.016 | 38.245 | 49.534 |  |
| 1983 | 22.801.000 | 4.689.000 | 2.796.000 | 2.770.739 |  | 1983 |  | 197.800 | 55.745 | 40.660 | 45.635 |  |
| 1984 | 22.963.000 | 4.669.000 | 3.031.000 | 2.874.010 |  | 1984 |  | 200.000 | 55.217 | 43.693 | 45.705 |  |

Tabla 1.3

Información general sobre el desarrollo de población,

aparatos de radio y TV, aparatos telefónicos, autos de pasajeros, y hogares

en Yugoslavia y el Distrito de Rijeka

1.5	Estructura de la red actual de telecomunicaciones

La ciudad de Rijeka tiene hoy casi 45000 abonados conectados a ocho centrales urbanas: Rijeka1 (R1), Rijeka2 (R2), Kozala (K), Zamet (Z), Susak1 (S1), Susak2 (S2), Kostrena (KOS), Bakar (B) y la central de tránsito. Todas las centrales urbanas están casi totalmente interconectadas y algunas de ellas conectadas con la centrales de tránsito de larga distancia. (Figura 1.4).

Las centrales R1 (central de paso a paso) y R2 (tipo ARF 50) están localizadas en el mismo edificio y pertenecen al área de tráfico Centar (C).

Las centrales S1 (tipo ARF 50) y S2 (tipo ARE 11) están físicamente situadas cerca una de otra; ambas centrales, junto con la central KOS (tipo ARK 522) y la central B (tipo ARF 102), constituyen el área de tráfico Susak(S).

La central K (tipo ARE 11) y la central de tránsito (ARM 201/2, ARM 201/4) están situadas en el mismo edificio. Los servicios especiales y el servicio manual se proveen en los edificios mencionados. La central K pertenece al área de tráfico Kozala (K).

La central Z (ARF 102) cubre la parte oeste de la ciudad y pertenece al área de tráfico Zamet (Z).

(a)

Note:	- Las centrales 1 (R1) y 2 (R2) están localizadas en el mismo edificio sirviendo a los abonados del área de tráfico Centar (C).

- Las centrales 5 (S1) y 6 (S2) están localizadas cerca una de la otra, reuniendo a todos los abonados del área de Susak (S), excepto los abonados en las zonas S_AW y S_AX, los cuales están conectados a la central 7(KOS) y los abonados de las zonas S_AT, S_AV, los cuales están conectados a la central 8 (B).

(b)

Note:	Las centrales dibujadas con las líneas discontinuas (LD, 2,5) están fuera de sus ubicaciones físicas.

Figura 1.4 : Estructura actual de la red de telecomunicaciones (simplificada)

- Interconexiones lógicas entre centrales (a)

- Ubicaciones actuales geográficas de centrales (b)

2.	Datos sobre abonados

2.1	Definición y descripción de las zonas

Un análisis detallado sobre las categorías de abonados y su distribución sobre el área de planeamiento, permitió la identificación de 125 zonas caracterizadas por categorías de abonados homogéneas o cierta mezcla de diferentes categorías de abonados.

La introducción al área de planificación comienza con la Figura 2.1, la cual define el límite del distrito de Rijeka, con zonas de planeamiento y áreas de tráfico definidas.

El área a ser investigada se sitúa parcialmente a lo largo de la costa del mar Adriático, incluyendo la ciudad de Rijeka, con un viejo núcleo, donde un gran número de abonados es de la categoría de negocios (oficinas, tiendas, agencias, y bancos etc), e incluyendo también el importante área portuaria que está cerca.

Otras áreas sobresalen en las recónditas regiones montañosas del distrito.

En el noroeste hay un área de rápido desarrollo caracterizada por áreas residenciales de pequeñas casas mezcladas con pequeñas fábricas y talleres. Esta área también está marcada con la lista de espera más larga (ver lista de espera para las áreas de tráfico Z y K).

El área este, noreste del centro de la ciudad, es típicamente residencial con sólo unas pocas industrias.

Por otro lado, el área al sudeste y del lejano este del centro de la ciudad es la típica área industrial con refinería de petróleo en S-AX y una convertidora en S-AV. Se debe prestar atención especial a la zona S-AY, la cual es la nueva zona industrial de Rijeka con diferentes tipos de industria.

El área bajo investigación es bastante grande y algunas de las zonas son muy pequeñas, especialmente en el centro de la ciudad (área de tráfico C), así que las figuras 2.2 y 2.3 identifican exactamente la forma y la ubicación de las zonas, al igual que la densidad de abonado por cada zona.

2.2	Información básica de abonado

En la Tabla 2.1 se da un vistazo al inventario de abonados para las áreas de central en los pasados 15 años.

La Tabla 2.2 completa la gráfica arriba mencionada con una lista de zonas de planeamiento clasificadas en orden descendente, de acuerdo a la densidad de abonados en T = 0. Los valores entre 0 y 300, 301 y 600, 601 y 1000 y más de 1000 abonados por 6.25 HA se dan en la tabla 2.2 (a) (b), (c), y (d), respectivamente.

La Tabla 2.2 es una compilación de información de la base de datos para los abonados existentes, los abonados potenciales - en lista de espera-, cifras de saturación dadas por la autoridad de planificación del pueblo, área de las zonas en kilómetros cuadrados extraída de la información digitalizada para las zonas. Los datos antes mencionados se repiten en el Anexo 1, en forma de tabla, más fácil de leer, con información adicional sobre porcentajes de cada categoría de abonado.

Susak

Centar

Zamet

Kozala

Distrito de RIJEKA

Aldeas, caminos, zonas

Figura 2.1

Límite de distrito y áreas de tráfico

Figura 2.2

Densidad de abonados por 6.25 HA (250 x 250 m) y T = 0

> 1000 subs/6.25 ha

601 - 1000 subs/6.25 ha

301 - 600 subs/6.25 ha

0 - 300 subs/6.25 ha

Densidad de abonados en Rijeka

Figura 2.3

Densidad de abonados por 6.25 HA (250 x 250 m) y T = 0 (Zoom)

Densidad de abonados en el Centro de Rijeka

0 - 300 subs/6.25 ha

301 - 600 subs/6.25 ha

601 - 1000 subs/6.25 ha

> 1000 subs/6.25 ha

|  | Area de Central |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
|  | R1 | R2 | K | Z | S1 | S2 | Kos | B |  |
| 1972 | 3892 | 3825 | - | 3443 | 5840 | - | 56 | - | 17056 |
| 1973 | 3992 | 3905 | - | 3659 | 5896 | - | 59 | - | 17510 |
| 1974 | 4000 | 3923 | - | 3765 | 5960 | - | 60 | - | 17708 |
| 1975 | 3987 | 4001 | - | 3926 | 5986 | - | 58 | - | 17955 |
| 1976 | 3903 | 5614 | - | 4273 | 5951 | - | 58 | - | 19799 |
| 1977 | 3792 | 7075 | - | 4728 | 5950 | - | 60 | - | 21605 |
| 1978 | 3912 | 8674 | - | 5251 | 5950 | - | 54 | - | 23841 |
| 1979 | 3733 | 8770 | - | 5673 | 4797 | 5362 | 54 | - | 28389 |
| 1980 | 3458 | 9474 | - | 6325 | 3335 | 7832 | 54 | - | 30478 |
| 1981 | 3648 | 9643 | - | 6971 | 3644 | 8409 | 57 | 197 | 32569 |
| 1982 | 3873 | 9749 | - | 7178 | 4344 | 8512 | 56 | 391 | 34103 |
| 1983 | 2961 | 8142 | 4274 | 7948 | 3846 | 8624 | 47 | 411 | 36253 |
| 1984 | 2504 | 8225 | 6811 | 8214 | 3999 | 8744 | 46 | 430 | 39003 |
| 1985 | 2344 | 8859 | 7594 | 8633 | 4418 | 8911 | 46 | 444 | 41249 |
| 1986 | 2281 | 9262 | 8205 | 8931 | 4913 | 9130 | 549 | 476 | 43747 |
| 1987 | 2169 | 8604 | 9766 | 8944 | 5106 | 9325 | 570 | 496 | 44980 |

Tabla 2.1

Número total de líneas principales en uso para los años seleccionados y áreas de central específicas

| RESUMEN DE DATOS ZONAS A PLANIFICAR Densidad 0-300 /6.25 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona |  | T = -10 |  |  |  |  | T = -5 |  |  |  |  | T = 0 |  |  |  |  | Lista de | Satu- |
| Nombre | Area | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | Espera | ración |
| S__R | 0.066 | 230 | 3 | 0 | 0 | 220.6 | 255 | 6 | 0 | 0 | 247.2 | 303 | 6 | 0 | 0 | 292.6 | 178 | 583 |
| K__G | 0.085 | 29 | 5 | 1 | 0 | 25.7 | 237 | 15 | 1 | 0 | 186.0 | 372 | 16 | 1 | 0 | 286.0 | 205 | 683 |
| Z__P | 0.020 | 43 | 2 | 0 | 0 | 140.6 | 65 | 9 | 0 | 0 | 231.3 | 74 | 14 | 0 | 0 | 275.0 | 16 | 183 |
| Z__V | 0.372 | 1045 | 34 | 16 | 0 | 184.0 | 1299 | 44 | 20 | 1 | 229.2 | 1528 | 68 | 32 | 1 | 273.7 | 1212 | 3484 |
| S__Z | 0.348 | 768 | 21 | 0 | 2 | 142.1 | 1032 | 34 | 0 | 2 | 191.8 | 1339 | 43 | 1 | 2 | 248.7 | 300 | 2372 |
| S__AO | 0.059 | 97 | 2 | 0 | 0 | 104.9 | 186 | 2 | 0 | 0 | 199.2 | 221 | 6 | 0 | 0 | 240.5 | 22 | 316 |
| K__S | 0.295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 1099 | 24 | 5 | 5 | 240.0 | 484 | 1874 |
| C__AD | 0.039 | 27 | 33 | 17 | 0 | 123.4 | 43 | 43 | 19 | 0 | 168.3 | 77 | 52 | 19 | 0 | 237.2 | 60 | 380 |
| S__AP | 0.263 | 532 | 40 | 12 | 0 | 138.8 | 784 | 45 | 12 | 0 | 199.9 | 927 | 52 | 14 | 0 | 236.0 | 290 | 1717 |
| C__Z | 0.111 | 142 | 24 | 10 | 0 | 99.1 | 206 | 30 | 12 | 0 | 139.6 | 305 | 43 | 33 | 1 | 215.1 | 219 | 870 |
| S__AF | 0.353 | 655 | 47 | 17 | 1 | 127.5 | 865 | 58 | 17 | 3 | 167.0 | 1014 | 63 | 24 | 3 | 195.5 | 103 | 1630 |
| Z__U | 0.135 | 252 | 1 | 0 | 0 | 117.1 | 318 | 2 | 0 | 0 | 148.1 | 414 | 6 | 0 | 0 | 194.4 | 90 | 1100 |
| C__AC | 0.022 | 42 | 1 | 0 | 0 | 122.2 | 57 | 4 | 0 | 0 | 173.3 | 63 | 5 | 0 | 0 | 193.2 | 14 | 143 |
| C__C | 0.102 | 88 | 61 | 48 | 3 | 122.5 | 106 | 87 | 54 | 3 | 153.2 | 134 | 94 | 72 | 3 | 185.7 | 12 | 883 |
| K__V | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1044 | 52 | 10 | 0 | 150.9 | 1237 | 64 | 25 | 2 | 181.2 | 636 | 2471 |
| S__AR | 0.135 | 110 | 67 | 39 | 0 | 100.0 | 155 | 87 | 41 | 0 | 131.0 | 214 | 105 | 53 | 0 | 172.2 | 99 | 636 |
| C__W | 0.027 | 17 | 10 | 22 | 0 | 113.4 | 27 | 11 | 22 | 0 | 138.9 | 38 | 13 | 23 | 0 | 171.3 | 28 | 264 |
| S__AM | 0.022 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22.7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 28.4 | 4 | 51 | 3 | 0 | 164.8 | 8 | 142 |
| S__AG | 0.024 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 61 | 1 | 0 | 0 | 161.5 | 19 | 156 |
| Z__R | 1.467 | 2182 | 66 | 2 | 0 | 95.9 | 3000 | 121 | 2 | 2 | 133.1 | 3514 | 138 | 14 | 11 | 156.7 | 872 | 6942 |
| C__K | 0.024 | 12 | 19 | 13 | 0 | 114.6 | 14 | 19 | 13 | 0 | 119.8 | 20 | 20 | 13 | 0 | 138.0 | 20 | 230 |
| Z__H | 0.024 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 127.6 | 0 | 93 |
| K__P | 0.108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 55 | 20 | 8 | 0 | 48.0 | 162 | 28 | 30 | 0 | 127.3 | 72 | 506 |
| C__AE | 0.075 | 26 | 9 | 0 | 0 | 29.2 | 54 | 13 | 0 | 0 | 55.8 | 126 | 16 | 0 | 0 | 118.3 | 211 | 464 |
| S__V | 0.009 | 5 | 3 | 1 | 0 | 62.5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 104.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 111.1 | 10 | 55 |
| C__M | 0.018 | 15 | 2 | 0 | 0 | 59.0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 86.8 | 25 | 6 | 0 | 0 | 107.6 | 12 | 236 |
| S__U | 0.097 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 166 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 40 | 250 |
| C__O | 0.030 | 6 | 22 | 6 | 1 | 72.9 | 6 | 24 | 6 | 1 | 77.1 | 12 | 31 | 6 | 1 | 104.2 | 19 | 120 |
| S__C | 0.034 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 444 |
| Z__E | 0.044 | 43 | 2 | 6 | 1 | 73.9 | 53 | 2 | 6 | 1 | 88.1 | 57 | 3 | 6 | 1 | 95.2 | 2 | 158 |
| Z__I | 0.243 | 251 | 5 | 0 | 0 | 65.8 | 293 | 7 | 0 | 0 | 77.2 | 340 | 7 | 0 | 1 | 89.5 | 162 | 1066 |
| S__AN | 0.470 | 182 | 6 | 0 | 1 | 25.1 | 288 | 12 | 0 | 1 | 40.0 | 589 | 19 | 0 | 1 | 81.0 | 242 | 1298 |
| K__Q | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 146 | 21 | 11 | 0 | 58.2 | 189 | 24 | 11 | 0 | 73.3 | 85 | 422 |
| K__R | 0.198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 221 | 6 | 0 | 0 | 71.7 | 130 | 537 |
| C__F | 0.023 | 10 | 2 | 0 | 0 | 32.6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 54.3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 132 |
| K__U | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 57 | 1 | 0 | 0 | 69.7 | 25 | 171 |
| S__Y | 0.054 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 10 | 94 |
| S__B | 0.110 | 8 | 27 | 10 | 0 | 25.6 | 15 | 32 | 10 | 0 | 32.4 | 28 | 51 | 35 | 0 | 64.8 | 6 | 331 |
| Z__G | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 46.9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 56 |
| S__F | 0.179 | 90 | 6 | 14 | 1 | 38.8 | 116 | 8 | 14 | 1 | 48.5 | 136 | 9 | 24 | 2 | 59.7 | 10 | 304 |
| S__N | 0.092 | 34 | 1 | 0 | 0 | 23.8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | 85 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 50 | 141 |
| S__AA | 0.020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 12 | 46 |
| Z__F | 0.088 | 42 | 6 | 0 | 0 | 34.1 | 51 | 6 | 0 | 0 | 40.5 | 62 | 6 | 2 | 0 | 49.7 | 5 | 174 |
| C__AG | 0.065 | 5 | 13 | 0 | 0 | 17.3 | 6 | 23 | 0 | 2 | 29.8 | 6 | 26 | 13 | 4 | 47.1 | 40 | 176 |
| Z__J | 0.228 | 110 | 10 | 2 | 0 | 33.4 | 134 | 12 | 3 | 0 | 40.8 | 144 | 14 | 7 | 0 | 45.2 | 111 | 2293 |
| S__P | 0.133 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4.7 | 51 | 11 | 7 | 0 | 32.4 | 76 | 11 | 7 | 0 | 44.2 | 39 | 180 |
| C__AJ | 0.031 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12.1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 28.2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 38.3 | 7 | 65 |
| S__I | 0.165 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5.7 | 75 | 10 | 9 | 0 | 35.6 | 94 | 235 |
| K__K | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 17 | 75 |
| C__U | 0.034 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 27.6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31.3 | 66 | 145 |
| K__I | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 14 | 136 |
| S__O | 0.062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 14 | 60 |
| K__A | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 21.3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 31 |
| S__A | 0.309 | 4 | 46 | 22 | 0 | 14.6 | 5 | 61 | 23 | 0 | 18.0 | 14 | 72 | 35 | 2 | 24.9 | 31 | 952 |
| Z__O | 0.220 | 37 | 3 | 0 | 0 | 11.4 | 57 | 4 | 0 | 0 | 17.3 | 73 | 8 | 0 | 0 | 23.0 | 72 | 444 |
| K__J | 0.919 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 122 | 9 | 1 | 0 | 9.0 | 299 | 21 | 1 | 0 | 21.8 | 261 | 1298 |
| Z__C | 0.035 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12.5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16.1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 21.4 | 0 | 69 |
| Z__A | 0.610 | 0 | 80 | 51 | 0 | 13.4 | 9 | 95 | 51 | 0 | 15.9 | 31 | 119 | 51 | 0 | 20.6 | 86 | 1446 |
| S__H | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18.8 | 0 | 15 |
| S__AB | 1.168 | 43 | 10 | 0 | 2 | 2.9 | 70 | 10 | 0 | 2 | 4.4 | 312 | 13 | 0 | 2 | 17.5 | 189 | 686 |
| C__A | 0.588 | 10 | 39 | 10 | 0 | 6.3 | 20 | 44 | 11 | 0 | 8.0 | 31 | 91 | 16 | 0 | 14.7 | 6 | 1498 |
| S__AT | 2.033 | 120 | 10 | 0 | 0 | 4.0 | 265 | 103 | 21 | 2 | 12.0 | 357 | 103 | 10 | 2 | 14.5 | 288 | 1068 |
| Z__N | 0.054 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 122 |
| S__AE | 0.019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 7 |
| K__C | 0.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9.8 | 2 | 54 |
| K__Y | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 42 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | 62 | 165 |
| K__X | 5.096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 265 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 739 | 8 | 0 | 1 | 9.2 | 1416 | 3413 |
| S__D | 0.075 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5.8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8.3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9.2 | 0 | 70 |
| Z__S | 6.941 | 13 | 18 | 4 | 1 | 0.3 | 564 | 28 | 7 | 1 | 5.4 | 951 | 39 | 7 | 1 | 9.0 | 2400 | 6836 |
| C__B | 0.091 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8.9 | 8 | 291 |
| S__G | 0.071 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5.3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7.9 | 0 | 17 |
| Z__Q | 0.057 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 105 | 324 |
| K__D | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 32 |
| K__E | 0.034 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 224 |
| S__Q | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 15 |
| S__J | 0.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 57 |
| Z__K | 2.690 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 55 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 261 | 9 | 0 | 0 | 6.3 | 644 | 3614 |
| S__AW | 7.100 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 573 | 7 | 0 | 0 | 5.1 | 1349 | 11425 |
| K__F | 1.661 | 59 | 12 | 0 | 0 | 2.7 | 66 | 14 | 0 | 0 | 3.0 | 94 | 17 | 0 | 0 | 4.2 | 593 | 2633 |
| Z__T | 1.617 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1.9 | 53 | 4 | 4 | 1 | 2.4 | 58 | 4 | 4 | 1 | 2.6 | 63 | 1093 |
| S__AV | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 11 | 1 | 2.3 | 0 | 303 |
| K__T | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 98 |
| K__W | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 472 |
| Z__B | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 64 |
| Z__L | 0.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 18 | 48 |
| K__Z | 20.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 144 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 1427 | 4650 |
| S__AX | 3.342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0.3 | 15 | 283 |
| S__AY | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 273 | 3339 |
| C__AH | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| C__D | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| S__E | 0.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 |
| K__B | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| C__AF | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |

RESUMEN DE DATOS	ZONAS A PLANIFICAR		Densidad 301-600 /6.25 ha

| Zona |  | T = -10 |  |  |  |  | T = -5 |  |  |  |  | T = 0 |  |  |  |  | Lista de | Satu- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Area | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | Espera | ración |
| S__AJ | 0.170 | 927 | 51 | 1 | 1 | 360.3 | 1190 | 82 | 1 | 1 | 468.4 | 1478 | 94 | 2 | 1 | 579.0 | 172 | 2166 |
| C__Y | 0.076 | 161 | 21 | 5 | 0 | 153.8 | 420 | 33 | 7 | 0 | 378.3 | 568 | 51 | 23 | 0 | 528.0 | 172 | 1082 |
| S__S | 0.092 | 555 | 1 | 0 | 1 | 378.4 | 630 | 3 | 0 | 1 | 430.7 | 754 | 5 | 0 | 1 | 516.3 | 4 | 859 |
| S__AL | 0.173 | 922 | 17 | 2 | 0 | 340.0 | 1138 | 22 | 2 | 0 | 419.8 | 1335 | 33 | 5 | 1 | 496.4 | 122 | 1682 |
| S__AQ | 0.087 | 247 | 115 | 10 | 4 | 270.1 | 330 | 150 | 14 | 5 | 358.5 | 414 | 179 | 27 | 5 | 449.0 | 112 | 990 |
| S__AH | 0.086 | 425 | 17 | 0 | 2 | 322.7 | 493 | 17 | 0 | 2 | 372.1 | 562 | 21 | 0 | 2 | 425.1 | 215 | 946 |
| K__O | 0.417 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 1881 | 220 | 29 | 2 | 319.5 | 2343 | 241 | 58 | 41 | 402.1 | 619 | 3857 |
| K__L | 0.082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 345 | 36 | 10 | 0 | 298.0 | 467 | 45 | 12 | 0 | 399.4 | 139 | 785 |
| Z__D | 0.112 | 416 | 44 | 53 | 2 | 287.4 | 527 | 46 | 53 | 2 | 350.4 | 597 | 55 | 61 | 2 | 399.0 | 66 | 967 |
| C__I | 0.011 | 51 | 1 | 0 | 0 | 295.5 | 58 | 1 | 0 | 0 | 335.2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 375.0 | 0 | 106 |
| S__AS | 0.011 | 4 | 18 | 12 | 0 | 193.2 | 5 | 24 | 20 | 0 | 278.4 | 10 | 29 | 26 | 0 | 369.3 | 20 | 166 |
| C__AB | 0.172 | 641 | 5 | 6 | 0 | 236.9 | 799 | 13 | 6 | 0 | 297.2 | 981 | 20 | 6 | 0 | 365.9 | 362 | 1483 |
| S__AI | 0.056 | 149 | 20 | 14 | 0 | 204.2 | 232 | 26 | 14 | 0 | 303.6 | 278 | 33 | 14 | 0 | 362.7 | 126 | 598 |
| C__X | 0.037 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16.9 | 96 | 7 | 4 | 2 | 184.1 | 181 | 10 | 6 | 2 | 336.1 | 36 | 337 |
| S__T | 0.167 | 606 | 23 | 13 | 0 | 240.3 | 711 | 28 | 13 | 0 | 281.4 | 830 | 31 | 13 | 1 | 327.5 | 64 | 1246 |
| C__L | 0.092 | 254 | 39 | 13 | 0 | 207.9 | 334 | 42 | 14 | 0 | 264.9 | 414 | 46 | 14 | 0 | 322.0 | 184 | 758 |

RESUMEN DE DATOS	ZONAS A PLANIFICAR		Densidad 601-1000 /6.25 ha

| Zona |  | T = -10 |  |  |  |  |  | T = -5 |  |  |  |  |  | T = 0 |  |  |  |  | Lista de | Satu- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Area |  | RES | NEG | PBX | CB | Dens. |  | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | Espera | ración |
| S__X | 0.041 |  | 437 | 3 | 0 | 0 | 670.7 |  | 511 | 5 | 0 | 0 | 786.6 | 608 | 5 | 0 | 0 | 934.5 | 209 | 897 |
| C__V | 0.056 |  | 249 | 104 | 19 | 0 | 415.2 |  | 432 | 157 | 28 | 1 | 689.7 | 556 | 192 | 55 | 1 | 897.3 | 211 | 1339 |
| C__H | 0.069 |  | 594 | 8 | 0 | 0 | 545.3 |  | 728 | 9 | 0 | 0 | 667.6 | 877 | 14 | 0 | 0 | 807.1 | 143 | 1143 |
| C__S | 0.086 |  | 81 | 332 | 167 | 4 | 424.4 |  | 126 | 477 | 184 | 7 | 577.0 | 193 | 603 | 217 | 8 | 742.0 | 226 | 1772 |
| S__AK | 0.117 |  | 934 | 77 | 10 | 2 | 546.5 |  | 1060 | 91 | 13 | 2 | 622.9 | 1252 | 105 | 15 | 2 | 734.0 | 194 | 1808 |
| C__AK | 0.022 |  | 84 | 34 | 3 | 0 | 343.8 |  | 127 | 46 | 5 | 0 | 505.7 | 168 | 54 | 5 | 0 | 644.9 | 86 | 373 |
| C__N | 0.038 |  | 101 | 122 | 40 | 0 | 432.6 |  | 144 | 141 | 41 | 0 | 536.2 | 175 | 166 | 46 | 0 | 636.5 | 96 | 672 |
| K__H | 0.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | 509 | 3 | 0 | 0 | 551.7 | 574 | 3 | 0 | 0 | 621.8 | 84 | 740 |

RESUMEN DE DATOS	ZONAS A PLANIFICAR		Densidad > 1000 /6.25 ha

| Zona |  | T = -10 |  |  |  |  |  | T = -5 |  |  |  |  | T = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lista de | Satu- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Area |  | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | RES | NEG | PBX | CB | Dens. | RES | NEG |  | PBX |  | CB |  | Dens. |  | Espera | ración |
| C__AI | 0.003 |  | 29 | 58 | 17 | 2 | 2208.3 | 38 | 84 | 25 | 2 | 3104.2 | 47 |  | 104 |  | 27 |  | 2 |  | 3750.0 | 31 | 300 |
| C__Q | 0.015 |  | 62 | 278 | 54 | 3 | 1654.2 | 102 | 315 | 60 | 3 | 2000.0 | 140 |  | 385 |  | 115 |  | 20 |  | 2750.0 | 54 | 1121 |
| S__W | 0.010 |  | 263 | 2 | 0 | 0 | 1656.3 | 293 | 2 | 0 | 0 | 1843.8 | 355 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2231.3 | 0 | 393 |
| C__P | 0.012 |  | 51 | 157 | 24 | 6 | 1239.6 | 83 | 188 | 25 | 9 | 1588.5 | 106 |  | 227 |  | 47 |  | 26 |  | 2114.6 | 89 | 740 |
| K__M | 0.033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 601 | 2 | 0 | 1 | 1143.9 | 733 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1393.9 | 195 | 1019 |
| C__R | 0.017 |  | 81 | 105 | 15 | 5 | 757.4 | 109 | 139 | 22 | 5 | 1011.0 | 152 |  | 164 |  | 26 |  | 5 |  | 1275.7 | 52 | 499 |
| C__T | 0.067 |  | 295 | 253 | 46 | 6 | 559.7 | 478 | 342 | 54 | 8 | 822.8 | 639 |  | 451 |  | 150 |  | 9 |  | 1165.1 | 169 | 2080 |
| C__G | 0.007 |  | 64 | 6 | 4 | 0 | 660.7 | 82 | 7 | 4 | 0 | 830.4 | 112 |  | 11 |  | 7 |  | 0 |  | 1160.7 | 71 | 313 |

RESUMEN DE DATOS para las áreas de tráfico

|  | T = -10 |  |  |  | T = -5 |  |  |  | T = 0 |  |  |  | Lista de | Satu- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | RES | NEG | PBX | CB | RES | NEG | PBX | CB | RES | NEG | PBX | CB | Espera | ración |
| Centar | 3203 | 1766 | 551 | 31 | 4739 | 2326 | 624 | 43 | 6250 | 2923 | 948 | 82 | 2704 | 20015 |
| Kozala | 98 | 23 | 1 | 0 | 5349 | 409 | 76 | 4 | 8834 | 527 | 155 | 50 | 6466 | 26346 |
| Susak | 8555 | 671 | 192 | 17 | 11074 | 974 | 246 | 22 | 14543 | 1213 | 351 | 28 | 4955 | 40988 |
| Zamet | 4533 | 283 | 138 | 5 | 6526 | 402 | 147 | 8 | 8166 | 517 | 191 | 18 | 5924 | 30576 |
| Total | 16389 | 2743 | 882 | 53 | 27688 | 4111 | 1093 | 77 | 37793 | 5180 | 1645 | 178 | 20049 | 117925 |

|  | Area de Tráfico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | C | (C+K) | K | Z | S | Total |
| 1972 |  | 7717 |  | 3443 | 5896 | 17056 |
| 1973 |  | 7897 |  | 3659 | 5954 | 17510 |
| 1974 |  | 7923 |  | 3765 | 6020 | 17700 |
| 1975 |  | 7988 |  | 3926 | 6044 | 17955 |
| 1976 |  | 9517 |  | 4273 | 6009 | 19799 |
| 1977 |  | 10867 |  | 4728 | 6010 | 21605 |
| 1978 |  | 12586 |  | 5251 | 6004 | 23841 |
| 1979 |  | 12503 |  | 5673 | 10213 | 28389 |
| 1980 |  | 12932 |  | 6325 | 11221 | 30478 |
| 1981 |  | 13291 |  | 6971 | 12307 | 32569 |
| 1982 |  | 13622 |  | 7178 | 13303 | 34103 |
| 1983 | 11103 |  | 4274 | 7948 | 12928 | 36253 |
| 1984 | 10759 |  | 6811 | 8214 | 13219 | 39003 |
| 1985 | 11203 |  | 7594 | 8633 | 13819 | 41249 |
| 1986 | 11543 |  | 8205 | 8931 | 15068 | 43747 |
| 1987 | 10773 |  | 9766 | 8944 | 15497 | 44980 |

Tabla 2.3. Número de líneas principales en uso en cada área de tráfico

| Año | Categ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abon. | R1 | R2 | R3 | R4 | S1 | S2 | Kos | B |  |
| 1977 | RES | 1876 | 5227 | - | 4254 | 5024 | - | 49 | - | 16430 |
|  | NEG | 1599 | 1106 | - | 367 | 676 | - | 11 | - | 3759 |
|  | PBX | 293 | 726 | - | 96 | 227 | - | 0 | - | 1342 |
|  | CB | 24 | 16 | - | 11 | 23 | - | 0 | - | 74 |
|  | Total | 3792 | 7075 | - | 4728 | 5950 | - | 60 | - | 21605 |
| 1982 | RES | 2402 | 6735 | - | 6498 | 4021 | 7646 | 45 | 265 | 27612 |
|  | NEG | 1407 | 1912 | - | 529 | 244 | 694 | 11 | 103 | 4900 |
|  | PBX | 54 | 1034 | - | 136 | 61 | 158 | - | 21 | 1464 |
|  | CB | 10 | 68 | - | 15 | 18 | 14 | - | 2 | 127 |
|  | Total | 3873 | 9749 | - | 7178 | 4344 | 8512 | 56 | 391 | 34103 |
| 1987 | RES | 1094 | 5128 | 8883 | 8178 | 4604 | 8347 | 563 | 349 | 37146 |
|  | NEG | 1045 | 2410 | 610 | 626 | 365 | 800 | 7 | 123 | 5986 |
|  | PBX | 28 | 1014 | 259 | 120 | 123 | 162 | - | 21 | 1727 |
|  | CB | 2 | 52 | 14 | 20 | 14 | 16 | - | 3 | 121 |
|  | Total | 2169 | 8604 | 9766 | 8944 | 5106 | 9325 | 570 | 496 | 44980 |

Tabla 2.4 : Número de líneas principales por categoría de abonado y área de central

|  |  | Categ. |  | Area de Tráfico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año |  | Abon. |  | C |  | K |  | Z |  | S |  | Total |
| 1977 | RES |  | 7103 |  |  |  | 4254 |  | 5073 |  | 16430 |  |
|  | NEG |  | 2705 |  |  |  | 367 |  | 687 |  | 3759 |  |
|  | PBX |  | 1019 |  |  |  | 96 |  | 227 |  | 1342 |  |
|  | CB |  | 40 |  |  |  | 11 |  | 23 |  | 74 |  |
|  | Total |  | 10867 |  |  |  | 4728 |  | 6010 |  | 21605 |  |
| 1982 | RES |  | 9137 |  |  |  | 6498 |  | 11977 |  | 27612 |  |
|  | NEG |  | 3319 |  |  |  | 529 |  | 1052 |  | 4900 |  |
|  | PBX |  | 1088 |  |  |  | 136 |  | 240 |  | 1464 |  |
|  | CB |  | 78 |  |  |  | 15 |  | 34 |  | 127 |  |
|  | Total |  | 13622 |  |  |  | 7178 |  | 13303 |  | 34103 |  |
| 1987 | RES |  | 6222 |  | 8883 |  | 8178 |  | 13863 |  | 37146 |  |
|  | NEG |  | 3455 |  | 610 |  | 626 |  | 1295 |  | 5986 |  |
|  | PBX |  | 1042 |  | 259 |  | 120 |  | 306 |  | 1727 |  |
|  | CB |  | 54 |  | 14 |  | 20 |  | 33 |  | 121 |  |
|  | Total |  | 10773 |  | 9766 |  | 8944 |  | 15497 |  | 44980 |  |

Table 2.5 : Número de líneas principales por categoría de abonado y área de tráfico

2.3	Información de abonado detallada para las zonas

En el Anexo 1 se da información de abonado muy detallada. Se da el número de abonados en cada zona, para los puntos de tiempo T= -10, T= -5 y T= 0 (31.12.1987) para cuatro categorías. Las categorías son:

1.	Residencial

2.	De negocios

3.	PBX

4.	Teléfonos monederos y servicios públicos

Además, se da el porcentaje de cada categoría de abonado. La lista de espera y la saturación se especifican solamente para dos categorías: residencial y de negocios.

La información sobre abonados existentes, al igual que la información de la lista de espera, se extrajo de la base de datos. Las cifras de saturación se derivaron de la información dada por la autoridad de planificación del pueblo, para cada rectángulo primario de 250x250 metros. La información para la zona se obtiene por la integración numérica de esos rectángulos cuyas coordenadas caen dentro del área digitalizada de la zona. Los datos pronosticados también se mantienen en la base de datos.

Los límites para cada zona fueron digitalizados en las oficinas principales de la UIT a partir de dos mapas diferentes, uno a escala 1:5000 para el centro de la ciudad ,y otro a escala 1:50000 cubriendo toda el área de distrito. (ver figuras 2.1 a 2.3). Como es usual, la localización exacta de los abonados existentes y potenciales se identificó por el nombre de las calles y el número del edificio (dirección),de modo que se recopiló y almacenó, en la base de datos, una lista adicional de todas las calles, cuadras, etc. para el área bajo investigación.

El inventario de calles y cuadras anteriormente especificadas, combinado con mapas detallados con todos los edificios y sus direcciones, nos ayudó a definir qué calles, cuadras, etc. y qué números de edificios caen dentro las áreas de zona.

Después de esta preparación manual, las funciones de procesamiento de datos (MATCH - emparejar-, SEARCH-buscar-, TOTALIZE-totalizar-, CALCULATE-calcular-) dieron el toque final a la lista de datos del Anexo 1.

Para simplificar la tarea del pronóstico de abonados se prepararon 6 gráficos . En la figura 2.4 se dan resúmenes de las cuatro áreas de tráfico para la lista de espera y la saturación, en tres puntos de tiempo.

En la figura 2.5. se presenta el promedio de la densidad de abonados por 6.25 HA (250 x 250m).

Los porcentajes de las diferentes categorías y los totales para cada área de tráfico se muestran en gráficos de pastel (pie charts), figuras 2.6 a 2.9.

2.4	Visualización de las entidades de base de datos

Las entidades de la red de telecomunicaciones se caracterizan por su posición ambiental específica. Para el caso actual se adoptó la notación del sistema coordinado absoluto. La notación se basa en la proyección Gauss-Kruger y se implementa en la base de datos y para la digitalización de las zonas y entidades de la red de telecomunicaciones (centrales, cables, aberturas para cables (manholes) etc.)

Figura 2.4 : Inventario de abonados para cuatro áreas de tráfico (AT)

Figura 2.5 : Densidad de abonado promedio por 6.25 HA

Figura 2.6

Porcentaje de categorías de abonados para AT C.

Figura 2.7

Porcentaje de categorías de abonados para AT K.

Figura 2.8

Porcentaje de categorías de abonados para AT S.

Por el PTT de Rijeka

Figura 2.9

Porcentaje de categorías de abonados para AT Z.

3.	Información de Tráfico

En las tablas 3.1 a 3.6 se proporcionan las matrices de tráfico para áreas de centrales y de tráfico, en tres puntos de tiempo. Las tasas de llamadas para cuatro categorías de abonados en cada área de tráfico y T = 0 han sido tabuladas en la tabla 3.7.

| Area de |  |  | C + K |  | Z | S |  |  |  | Tráfico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tráfico | De la | A Õ | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | A | Servicios | de Larga | A |
|  | Central |  | (R1) | (R2) | (Z) | (S1) | (KOS) | Loc. Sal | Especiales | Distancia | Tot. Sal |
| (C+K) | 1 - RIJEKA 1 |  | 69.20 | 50.60 | 28.60 | 33.70 | 0.35 | 182.45 | 4.30 | 64.30 | 251.05 |
|  | 2 - RIJEKA 2 |  | 49.00 | 71.30 | 28.00 | 37.20 | 0.60 | 186.10 | 10.50 | 73.00 | 269.60 |
| Z | 4 - ZAMET |  | 24.20 | 23.10 | 22.10 | 13.90 | 0.05 | 83.35 | 3.00 | 21.70 | 108.05 |
| S | 5 - SUSAK 1 |  | 34.00 | 37.80 | 14.90 | 31.30 | 0.25 | 118.25 | 6.65 | 31.05 | 155.95 |
|  | 7 - KOSTRENA |  | 0.40 | 0.75 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 1.80 | 0.15 | 0.65 | 2.60 |
| A Loc. Ent. |  |  | 176.80 | 183.55 | 93.65 | 116.40 | 1.55 | 571.95 | (26.60) | (190.70) | (787.25) |
| Servicios Especiales |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tráfico de Larga Dist |  |  | 45.00 | 49.90 | 17.20 | 24.30 | 0.35 | 136.75 | - | - | - |
| A Tot. Ent. |  |  | 221.80 | 223.45 | 110.85 | 140.70 | 1.90 | 708.70 | - | - | - |

Tabla 3.1

Matriz de tráfico para áreas de centrales en el año 1977 (T = -10)

| Del |  |  |  |  |  |  | Tráfico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area de | A Õ | C + K | Z | S | A | Servicios | de Larga | A |
| Tráfico |  |  |  |  | Loc. Sal. | Especiales | Distancia | Tot. Sal. |
| C - (CENTAR) K - (KOZALA) |  | 240.10 | 56.50 | 71.85 | 368.55 | 14.80 | 137.30 | 520.65 |
| Z - (ZAMET) |  | 47.30 | 22.10 | 13.95 | 83.35 | 3.00 | 21.70 | 108.05 |
| S - (SUSAK) |  | 72.95 | 14.95 | 32.15 | 120.05 | 6.80 | 31.70 | 158.55 |
| A Loc. Ent. |  | 360.35 | 93.65 | 117.95 | 571.95 | ( 24.60 ) | ( 190.70 ) | 787.25 |
| Servicios Especiales |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Tráfico de Larga Dist. |  | 94.90 | 17.20 | 24.65 | 136.75 | - | - | - |
| A Tot. Ent. |  | 455.25 | 110.85 | 142.60 | 708.70 | - | - | - |

Tabla 3.2

Matriz de tráfico para áreas de tráfico en el año 1977 (T = -10)

| Area de |  |  | C + K |  | Z | S |  |  |  |  |  | Tráfico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tráfico | De la | A Õ | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A | Servicios | de Larga | A |  |
|  | Central |  | (R1) | (R2) | (Z) | (S1) | (S2) | (KOS) | (B) | Loc. Sal. | Especiales | Distancia |  | Tot. Sal. |
| (C+K) | 1 - RIJEKA 1 |  | 34.80 | 49.00 | 13.30 | 9.10 | 18.20 | 0.40 | 1.30 | 126.10 | 1.50 | 53.30 |  | 180.90 |
|  | 2 - RIJEKA 2 |  | 56.30 | 163.20 | 49.90 | 30.20 | 60.90 | 0.70 | 3.40 | 359.60 | 4.50 | 158.60 |  | 522.70 |
| Z | 4 - ZAMET |  | 15.90 | 46.20 | 32.90 | 9.70 | 16.60 | 0.05 | 0.15 | 121.50 | 3.70 | 39.80 |  | 165.00 |
|  | 5 - SUSAK 1 |  | 9.20 | 25.80 | 8.90 | 15.30 | 16.40 | 0.10 | 0.15 | 75.85 | 1.10 | 19.50 |  | 96.45 |
| S | 6 - SUSAK 2 |  | 15.60 | 49.80 | 21.80 | 14.70 | 39.50 | 0.20 | 0.20 | 141.80 | 2.30 | 43.25 |  | 187.35 |
|  | 7 - KOSTRENA |  | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.90 |  | 3.00 |
|  | 8 - BAKAR |  | 2.60 | 5.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 9.30 | 0.45 | 7.20 |  | 16.90 |
| A Loc. Ent. |  |  | 134.80 | 340.20 | 122.10 | 79.40 | 152.10 | 1.85 | 5.70 | 836.15 | (13.6) | (322.55) |  | (1172.30) |
| Servicios Especiales |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Tráfico de Larga Dist |  |  | 40.30 | 123.20 | 31.80 | 18.20 | 36.85 | 0.45 | 3.45 | 254.25 | - | - |  | - |
| A Tot. Ent. |  |  | 175.10 | 463.40 | 153.90 | 97.60 | 188.95 | 2.30 | 9.15 | 1090.40 | - | - |  | - |

Tabla 3.3

Matriz de tráfico para áreas de centrales en el año 1982 ( T = -5)

| Del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tráfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area de | A Õ | C + K |  | Z |  |  | S |  |  | A |  |  | Servicios |  | de Larga |  |  | A |
| Tráfico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loc. Sal. |  |  | Especiales |  | Distancia |  |  | Tot. Sal. |
| C + K |  | 303.30 | 58.20 |  |  | 124.20 |  |  |  |  | 485.70 |  |  | 6.00 |  | 211.90 | 703.60 |  |
| Z |  | 62.10 |  |  | 32.90 |  |  | 26.50 | 121.50 |  |  | 3.70 |  |  | 39.80 |  |  | 165.00 |
| S |  | 109.60 |  |  | 31.00 |  |  | 88.35 | 228.95 |  |  | 3.90 |  |  | 70.85 |  |  | 303.70 |
| A Loc. Ent. |  | 475.00 |  |  | 122.10 |  |  | 239.05 | 836.15 |  |  | (13.60) |  |  | (322.55) |  |  | (1172.30) |
| Servicios Especiales |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Tráfico de Larga Dist. |  | 163.50 |  |  | 31.80 |  |  | 58.95 | 254.25 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| A Tot. Ent. |  | 638.50 |  |  | 153.90 |  |  | 298.00 | 1090.40 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |

Tabla 3.4

Matriz de tráfico para áreas de tráfico en el año 1982 (T = -5)

| Area de |  |  |  | C + K |  |  |  |  |  | Z |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tráfico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tráfico | De la | A Õ | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | A |  | Servicios |  | de Larga | A |  |
|  | Central |  |  | (R1) |  | (R2) |  | (K) |  | (Z) |  | (S1) |  |  | (S2) |  | (KOS) |  | (B) |  | Loc. Sal |  | Especiales | Distancia | Tot. Sal |  |
| C | 1-RIJEKA 1 |  |  | 22.20 |  | 34.20 |  | 12.30 |  | 11.60 |  | 5.70 |  |  | 11.60 |  | 0.70 |  | 1.10 |  | 99.40 |  | 4.10 | 36.80 | 140.30 |  |
|  | 2-RIJEKA 2 |  |  | 38.90 |  | 140.00 |  | 72.80 |  | 50.80 |  | 33.10 |  |  | 55.90 |  | 2.00 |  | 4.10 |  | 397.60 |  | 19.00 | 197.80 | 614.40 |  |
| K | 3-KOZALA |  |  | 15.60 |  | 66.80 |  | 48.80 |  | 26.50 |  | 15.20 |  |  | 29.60 |  | 0.70 |  | 0.50 |  | 203.70 |  | 6.00 | 71.000 | 280.70 |  |
| Z | 4-ZAMET |  |  | 9.40 |  | 42.90 |  | 25.60 |  | 47.60 |  | 10.90 |  |  | 21.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 158.30 |  | 7.00 | 54.10 | 219.40 |  |
|  | 5-SUSAK 1 |  |  | 5.50 |  | 26.40 |  | 11.70 |  | 10.00 |  | 24.30 |  |  | 20.50 |  | 0.80 |  | 0.70 |  | 99.90 |  | 3.00 | 26.80 | 129.70 |  |
| S | 6-SUSAK 2 |  |  | 11.00 |  | 50.70 |  | 29.60 |  | 21.70 |  | 20.30 |  |  | 53.40 |  | 1.00 |  | 1.20 |  | 188.90 |  | 8.00 | 60.10 | 257.00 |  |
|  | 7-KOSTRENA |  |  | 0.70 |  | 2.00 |  | 0.70 |  | 0.40 |  | 0.60 |  |  | 1.00 |  | 2.20 |  | 0.20 |  | 7.80 |  | 0.40 | 3.80 | 12.00 |  |
|  | 8-BAKAR |  |  | 2.00 |  | 6.30 |  | 1.00 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  | 2.20 |  | 0.20 |  | 1.60 |  | 15.00 |  | 1.00 | 9.00 | 25.00 |  |
| A Loc. Ent. |  |  |  | 105.30 |  | 369.30 |  | 202.50 |  | 169.40 |  | 111.00 |  |  | 195.50 |  | 7.90 |  | 9.70 | 1170.60 |  | (48.55) |  | (495.40) | (1678.50) |  |
| Servicios Especiales |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |
| Tráfico de Larga Dist |  |  |  | 31.80 |  | 144.90 |  | 62.00 |  | 53.20 |  | 26.10 |  |  | 50.90 |  | 2.60 |  | 8.90 | (380.40) |  | - |  | - | - |  |
| A Tot. Ent. |  |  |  | 137.10 |  | 514.20 |  | 264.50 |  | 222.60 |  | 137.10 |  |  | 246.40 |  | 10.50 |  | 18.60 | 1551.00 |  | - |  | - | - |  |

Tabla 3.5

Matriz de tráfico para áreas de centrales en el año 1987 (T = 0)

| Del |  |  |  |  |  |  |  | Tráfico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area de | A Õ | C | K | Z | S | A | Servicios | de Larga | A |
| Tráfico |  |  |  |  |  | Loc. Sal. | Especiales | Distancia | Tot. Sal. |
| C - (CENTAR) |  | 235.30 | 85.10 | 62.40 | 114.20 | 497.00 | 23.10 | 234.60 | 754.70 |
| K - (KOZALA) |  | 82.40 | 48.80 | 26.50 | 46.00 | 203.70 | 6.00 | 71.00 | 208.70 |
| Z - (ZAMET) |  | 52.30 | 25.60 | 47.60 | 32.80 | 158.30 | 7.00 | 54.10 | 219.40 |
| S - (SUSAK) |  | 104.60 | 43.00 | 32.90 | 131.10 | 311.60 | 12.40 | 99.70 | 423.70 |
| A Loc. Ent. |  | 474.60 | 202.50 | 169.40 | 324.10 | 1170.60 | (48.50) | (459.40) | 1678.50 |
| Servicios Especiales |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tráfico de Larga Dist. |  | 176.70 | 62.00 | 53.20 | 88.50 | 380.40 | - | - | - |
| A Tot. Ent. |  | 651.30 | 264.50 | 222.60 | 412.60 | 1551.00 | - | - | - |

Tabla 3.6

Matriz de tráfico para áreas de tráfico en el año 1987 (T = 0)

| Area de | Tasa de llamadas( en Erlang x 10-3 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tráfico | Categ. | Local |  | Larga Distancia |  |
|  | Abon. | De Origen | De Destino | De Origen | De Destino |
|  | RES | 13.78 | 12.50 | 6.22 | 4.70 |
| Centar | NEG | 68.90 | 62.80 | 31.10 | 23.30 |
|  | PBX | 186.00 | 167.70 | 84.00 | 62.30 |
|  | CB | 52.00 | - | 23.00 | - |
|  | RES | 13.50 | 13.00 | 4.50 | 4.00 |
| Kozala | NEG | 67.30 | 65.10 | 22.70 | 19.90 |
|  | PBX | 179.00 | 172.90 | 61.00 | 52.80 |
|  | CB | 30.00 | - | 10.00 | - |
|  | RES | 12.80 | 13.10 | 4.20 | 4.10 |
| Zamet | NEG | 60.30 | 61.60 | 19.70 | 19.40 |
|  | PBX | 181.00 | 185.00 | 59.00 | 58.10 |
|  | CB | 30.00 | - | 10.00 | - |
|  | RES | 13.00 | 13.00 | 4.00 | 3.50 |
| Susak | NEG | 61.20 | 61.10 | 18.80 | 16.60 |
|  | PBX | 206.50 | 206.00 | 63.50 | 56.10 |
|  | CB | 30.00 | - | 10.00 | - |
|  | RES | 12.90 | 12.87 | 4.85 | 4.00 |
| Total | NEG | 61.20 | 64.60 | 23.35 | 21.00 |
|  | PBX | 191.30 | 183.70 | 72.10 | 59.70 |
|  | CB | 40.40 | - | 15.20 | - |

Tabla 3.7

Tasas de llamadas (tráfico por línea principal) para T = 0

Nota:	El tráfico local incluye el tráfico interno y el tráfico de servicios especiales

Referencias

Aunque no se explicaron en el cuerpo de texto, las siguientes referencias influyeron en el documento:

1.	G. Jurin, D. Kruzic, N. Selakovic, M. Valkovic:

“Evolución Básica de la Ciudad de Rijeka - Area Urbana e Islas Nordadriáticas - Red Rural de Telecomunicaciones”, YUTEL-85 G/1, 1985, Ljubljana. (*)

2.	M. Valkovic, G. Jurin: “Especificación del Hombre - Interfaz ISPLANTEM”, MIPRO-TE, 1987, Opatija. (*)

3.	G. Jurin, M. Valkovic, E. Biondic: “Planificación de la Red de Abonados”, MIPRO-TE, 1987, Opatija. (*)

4.	M. Valkovic, G. Jurin: “Contribución al Planeamiento de la Red de Telecomunicaciones del RO PTT de Rijeka”, MIPRO-TE, 1987, Opatija. (*)

5.	M. Valkovic, G. Jurin: “Contribución al Desarrollo Sistemático y Digitalización de la Red de Telecomunicaciones del RO PTT de Rijeka”, Segundo Simposio sobre Digitalización de la Red Yugoslava de Telecommunicaciones, Dubrovnik, Nov. 1987. (*)

6.	UIT, Proyecto MEDARABTEL, Tunis, 15 Sept - 21 Nov 1986, Pronóstico de Abonados y de Tráfico, Documentos Varios.

7.	UIT, PLANITU - Programas de Planeamiento de Redes, Documentation.

(*) = (Títulos de resúmenes en Inglés).