Planificación de una Red Rural

Estudio de Caso

Sr. H. Leijon, UIT

Contenido

1.	INTRODUCCION

2.	AREA DE ESTUDIO

3.	RED EXISTENTE

4.	RED A PLANIFICARSE

5.	EJERCICIO

APENDICE 1 - COSTOS RELATIVOS

APENDICE 2 - CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

1.	INTRODUCCION

El objetivo de este e caso de estudio es ilustrar la aplicación de equipo digital en una área rural. El equipo a usarse es una central digital con etapas de abonados remotos y  multiplexores de abonado, cable digital y sistemas de radio,  radio monocanal de usuario y un equipo de portadora de abonado de 8 canales.

2.	AREA DE ESTUDIO

El área es de 3500 km2 con una población de 175.000 habitantes (ver Figura 3).  La ciudad A es el centro de la región con 50.000 habitantes. Otras localidades de importancia dentro de este concepto son las ciudades más pequeñas, pueblos y aldeas, algunas de ellas localizadas en la parte montañosa sur de la región. La mayor parte de la población, sin embargo, vive en el valle el cual atraviesa el área de este a oeste.

3.	RED EXISTENTE

El servicio telefónico  hoy es principalmente provisto en los pueblos  y ciudades más grandes del  valle. Una central automática primaria y local se localiza en la región central A  (ver Figura 4). Esta central está conectada a la red de larga distancia usando transmisión MDF (Múltiplexación por División de Frecuencia; Frequency Division Multiplexing, FDM) en radioenlace. Otra central local automática se localiza en la ciudad E2.  Los abonados de otros pueblos y aldeas están conectados a centrales manuales.

En la mayoría de casos,  se usan pares de cables  cargados para la  transmisión entre centrales. La distancia pupin es 1800 m.  Entre E2 y E4,  se usan hilos abiertos.

Dos localidades están conectadas usando un radio analógico monocanal. En A, las antenas están montadas en las torres de radioenlace usadas para conexiones LD. En B1 y D1, la conexión al radioenlace se muestra en la Figura 1.  Entre la central  manual  y  la terminación  de radioenlace, se usa hilo abierto.

Figura 1 - Conexiones al radioenlace en las localidades B1 y D1

4.	RED A SER PLANIFICADA

La necesidad de servicio telefónico en el área ha aumentado rápidamente, y se espera que el requerimiento futuro sea más del doble en diez años (ver Figura 5). Se ha decidido planificar una red digital integrada para la ampliación de la capacidad de la red. También se ha decidido reemplazar las centrales manuales existentes con nuevo equipo digital. No se ampliarán las centrales automáticas existentes.

Las mediciones de diafonía en los cables existentes muestran que ellos se pueden usar para la transmisión de señales MIC de 2 Mb.  Las líneas de postes existentes también se pueden usar para nuevos cables.

Los mástiles existentes en A, B1 y D1 se pueden usar para nuevos sistemas de radio digitales. También los edificios para equipo de radio y de energía en B1 y D1 se pueden usar para equipo nuevo. Los multiplexores digitales de 2/8 o 8/34 Mb/s  no pueden alojarse en el gabinete para RSS 28 o MPR (RSS = Señales de reinicialización/sincronización; Reset syncronization signal. MPR = Mensaje de prueba de conjunto de rutas de señalización; Signalling route-set-test procedure, RSM). Las casetas existentes para centrales manuales no son posibles de utilizarse para equipo nuevo.

Los obstáculos geográficos reducen, en algunos casos, la posibilidad de conexiones de radioenlace directas.

Los repetidores de radioenlace deben usarse en tales casos. También se asume, que los mástiles de radioenlace y las antenas se pueden ubicar cerca de las etapas de abonado remoto y de los multiplexores de abonado (ver Figura 2).

Todas las aldeas así como las localidades B1 y D1 tienen energía de CA para alimentar la conmutación electrónica y el equipo de transmisión. Si el equipo de radio se ubica en otros lugares, la energía tiene que generarse localmente. Es posible alimentar de energía el radioenlace desde RSS y MPR.

El tráfico total por abonado es 0.05 Erl. La congestión en la ruta a RSS no debe ser mayor que 1%.  Si un RSS con más de 128 abonados se conecta a una central vía sistema de línea digital de 2 Mb/s, es recomendable duplicar el sistema por razones de seguridad.

Figura 2 : Gabinete montado RSS o MPR conectado al equipo de radio.

5.	EJERCICIO

Para toda la Red:

- decida la ubicación(es) de central(es) digital(es);

- Por cada ramal de red extendido desde A:

- decida el (los) lugar(es) y la capacidad de (los) conmutador(es) de abonado remoto, RSS;

- decida los lugar(es) y  la capacidad de multiplexor(es) de abonado remoto, MPR;

- decida el tipo y la capacidad de la red de distribución de abonados (física, 1 radio monocanal o el que lleva 8 c.);

- decida el tipo y  la capacidad de transmisión entre la central digital, RSS y MPR

La solución habrá de satisfacer  los requerimientos técnicos enunciados en el anexo, y se deberá buscar un bajo costo.

Figura 6 : CONEXIONES A LA CENTRAL DIGITAL

Figura 7 : RADIOENLACES DIGITALES Y SISTEMAS DE LINEA

Figura 8 : TRANSMISION, RED DE ABONADO

APENDICE 1

COSTOS RELATIVOS PROPUESTA PARA EL EJERCICIO DE PLANEAMIENTO DE UNA RED RURAL

1	CENTRAL DIGITAL

Costo básico	3000

excl.  alojamiento

Costo incremental para 128 líneas de abonados

excl. circuitos  de línea	   70

Costo incremental para 4 accesos de entradas

de 2Mb/s MPR	  100

Costo incremental para 1

entrada RSS de 2Mb/s  RSS	    10

2.	CONMUTADOR REMOTO DE ABONADO RSS

Costo básico                                          £ 128 abonados	   100

incl. alojamiento                                 129 - 2048 abonados	   300

Costo incremental para 128 líneas de abonados

excl. circuitos de línea	    70

Costo incremental para 4

entradas de  2Mb/s MPR	   100

3.	MULTIPLEXOR DE ABONADO REMOTO  MPR

MPR para 30 abonados

incl. alojamiento, excl. circuitos de línea	    50

4.	RADIOENLACE

4.1	MINIENLACE DE 15 Ghz  PARA INSTALACION  EXTERIOR

Capacidad

2Mb/s                8Mb/s

Estación terminal	  70	   90

Estación repetidora	140	 180

4.2	ENLACE NERA  de 2 SHz  PARA INSTALACION  INTERIOR

Capacidad

2Mb/s		8Mb/s	34Mb/s

Terminal	100		120	150

Repetidor	160		200	250

Alimentador y antena	  20		200	250

5.	CONSTRUCCION DE RADIOENLACE

Mástil  Central	  80

Mástil periférico	  40

Energía primaria	  70

Alojamiento	  80

Obras civiles (caminos)	150

6.	SISTEMA DE LINEA DIGITAL DE 2Mb/s

Caseta de Repetidor con:	l repetidor(es) 	6

“	2 “	8

“	3 “	13

“	4 “	15

“	5 “	17

7.	MULTIPLEXOR DIGITAL

Mux. dig.  2/8 Mb/s 25

Mux. dig.  8/34 mb/s                             35

8.	CABLES

8.1	TUKA EN LINEA DE POSTES EXISTENTE

l tuka	7 por km

2 tuka	11.5 por km

3 tuka	16 por km

8.2	CABLE PAR (0.5 mm) EN LINEA DE POSTES EXISTENTE

No. de pares	Costo/km

10	12

30	17

50	23

100	38

8.3	CABLE PAR (0.5 mm) ENTERRADO

No. de pares	Costo/km

10	56

30	61

50	66

100	80

9.	CONSTRUCCION DE  NUEVA LINEA DE POSTES

por km	20

10.	RADIOENLACE MONOCANAL DE ABONADO

Terminal y antena	10

11.	PORTADORA DE ABONADO ANALOGICA DE 8 CANALES

Terminal de central por 8 abonados	16

Terminal remoto por abonado	2

Repetidor	3

APENDICE 2

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA A USARSE EN LOS EJERCICIOS DE PLANIFICACION DE UNA RED RURAL

1.	 RADIOENLACE

La máxima longitud de salto de un radioenlace depende de muchos factores. Para simplificar, aquí asumiremos que la máxima longitud de salto para el enlace de 2 Ghz es 20 km, y para el radioenlace de abonado de un canal es 50 km.

Se prefiere el terminal de 2 Ghz para instalación interior. Se usa un alimentador para conectar el terminal a tierra, con la antena sobre el mástil.

El terminal de 15 Ghz se acomoda detrás de la antena, formando una unidad mecánica, ubicada en el mástil. Por tanto, no se requiere costo extra para alimentador y antena.

2. 	SISTEMA DE LINEA DIGITAL DE 2 Mb/s

La máxima distancia de repetidor para:

Cable TUKA 	2.2 km

Cable  par de 0.5 mm, 	1.8 km

Cada sistema de línea requiere dos pares, uno par cada dirección. Debido a la restricción de diafonía, sólo 50% de los pares podría usarse para sistema de una línea.  No es posible usar hilo abierto para transmisión digital.

3. 	PORTADORA DE ABONADO ANALOGICA DE 8 CANALES

Este sistema comprende un terminal de central (Exchange terminal, ET) para 8 abonados y unidades de ramales individuales, ST, para cada abonado. Usando cable TUKA como medio de transmisión, la máxima distancia entre el ET y el abonado más remoto es 8 km. Para distancias más largas, se debe usar un repetidor. La distancia del repetidor es entonces 8 km. Se usa un par para las dos direcciones. El cable TUKA podría, entonces, portar dos sistemas. No es posible transmitir impulsos de tasación sobre el sistema. Tampoco es posible tener portadora de abonado en hilo abierto, por razones de diafonía. Si se usa cable par,  pueden utilizarse todos  los pares.

4. 	CARACTERISTICAS DEL CABLE

La máxima atenuación y resistencia en la red local para la conexión de frecuencia de voz desde la central local, RSS o MPR (RSM), a un aparato telefónico, son 8 dB y 1800 ohm respectivamente.

Atenuación/km	Resistencia/km

cable par de 0.5 mm	1.3 dB	270 ohm

hilo abierto de 1.0 mm 	0.5 dB	50 ohm