| Union Internationale des Télécommunications Bureau de Développement des Télécommunications |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conférence Régionale de Développement des Télécommunications pour les États Arabes (AR-CRDT-96) Beyrouth (Liban), 11-15 novembre 1996 | Document 24-F 4 octobre 1996 Original: anglais Pour information/référence |  |

Point de l'ordre du jour: 3.1	SÉANCE PLÉNIÈRE

ORIGINE:	ARABIE SAOUDITE

TITRE:	CONCEPT DE RÉSEAU PLAT

________

# 1	Introduction

À l’approche du nouveau millénaire, l’industrie des télécommunications connaîtra des changements encore plus profonds que ceux des décennies passées. Ainsi une évolution rapide de la technologie et l’arrivée de nouveaux services de réseau ont eu pour effet d’intensifier la demande de l’utilisateur final, contraignant les compagnies de téléphone à relever ce défi. Chargé de mener à bien le projet de réalisation de 1,5 million de nouvelles lignes, le Ministère des PTT a aujourd’hui l’occasion de restructurer l’ensemble du réseau et la possibilité de fournir simplement et économiquement de nouveaux services générateurs de revenus.

Compte tenu des techniques plus perfectionnées et plus fiables actuellement disponibles, l’industrie des télécommunications a dû remettre en question la structure classique de réseau multicouche hiérarchisé et s’orienter vers un concept de réseau moins hiérarchisé ou plus "plat", comportant des noeuds de commutation moins nombreux, mais plus importants. Par ailleurs le déploiement de la structure annulaire autoréparatrice du réseau de transport SDH a constitué le deuxième facteur contributif propre à accélérer l’évolution vers cette nouvelle conception.

# 2	Architecture actuelle du réseau

A présent le réseau du Ministère des PTT comprend quatre couches (Figure 1), à savoir les commutateurs locaux, de transit, primaires et secondaires. Le trafic local entre commutateurs est assuré essentiellement par des voies directes à utilisation élevée, avec possibilité de débordement par les commutateurs de transit. Le trafic national à longue distance et le trafic international sont assurés par les commutateurs primaires qui acheminent directement les communications vers la destination nationale demandée ou vers les centres têtes de ligne internationaux. Les commutateurs

secondaires sont disposés de façon stratégique afin d’assurer le trafic de débordement vers les destinations nationales comme vers les destinations internationales. Ces mêmes commutateurs assurent en outre des fonctions spéciales de commande du réseau permettant de faire face à des situations d’urgence affectant la couche supérieure.

Différentes raisons justifient le choix de l’architecture de réseau hiérarchique multicouche actuellement mise en oeuvre dans le Royaume d’Arabie saoudite (architecture au demeurant très voisine de celle d’autres réseaux de télécommunication ailleurs dans le monde). Le facteur le plus décisif a été l’analyse des coûts comparés des techniques de commutation et de transmission en vigueur. Plus précisément les coûts de transmission se sont avérés relativement élevés par comparaison aux coûts de commutation; aussi a-t-on opté pour des conceptions de réseau tendant à privilégier l’aspect "commutation", par rapport à l’aspect "transmission". Une conséquence directe de ce choix a été la tendance à doter le réseau de nombreux noeuds de commutation, ce qui se traduit automatiquement par la constitution d’un réseau hiérarchique multicouche.

Figure 1

Architecture du réseau actuel

Une deuxième justification de ce type d’architecture de réseau a été le coût élevé des lignes de transmission constituées de câbles en cuivre, ainsi que la forte sensibilité à la distance des transmissions de ce type. L’optimisation du réseau a donc eu tendance à réaliser des systèmes sur cuivre relativement courts pour minimiser le coût total du réseau. Cela a conduit en outre à exiger un acheminement des appels locaux à proximité de l’utilisateur final, c’est-à-dire à installer des commutateurs locaux relativement proches des abonnés.

Enfin, un autre facteur déterminant a été la contrainte technique liée à la taille des systèmes antérieurs. En effet à l’époque où nombre des commutateurs en service ont été mis en place, la technologie disponible autorisait une capacité économique maximale limitée à quelque 20 000 abonnés. Si l’on considère la capacité particulièrement réduite de ces commutateurs, et compte tenu des différents facteurs mentionnés plus haut, le choix d’un réseau hiérarchique multicouche semblable à l’actuel réseau du Ministère des PTT représentait selon toute vraisemblance la solution optimale pour tout réseau de télécommunications alors en service.

# 3	Évolution actuelle en matière de technologie et d’interconnexion des réseaux

Des progrès notables ont été réalisés tant dans le domaine des technologies des télécommunications, que dans celui des principes fondamentaux de fonctionnement en réseau. Ces deux domaines sont de toute évidence très étroitement liés et débouchent conjointement sur de nouvelles architectures de réseau. Parmi les grandes tendances nouvelles en matière de techniques clés de télécommunications figurent l’introduction et le déploiement intensif de l’usage des câbles à fibres optiques dans toute la conception du réseau traditionnel. En particulier, le coût de la transmission diminue par rapport à celui de la commutation, grâce au coût réduit du câble optique. Les systèmes de transmission à fibres optiques autorisent des largeurs de bande importantes, tandis que la rapidité des progrès accomplis par cette technologie permet d’accroître notablement l’espacement des répéteurs. Tous ces facteurs contribuent à obtenir des coûts de transmission non seulement plus faibles, mais aussi nettement moins sensibles aux distances franchies. De ce fait, une part importante des coûts de transmission des réseaux modernes est déterminée non pas par le milieu (fibres), mais davantage par l’équipement électronique installé aux extrémités du réseau. Une autre nouvelle tendance de la technologie ayant un impact majeur sur l’architecture des nouveaux réseaux est l’introduction de systèmes de transport SDH à fiabilité élevée. Tel qu’indiqué ci-dessus, sur les réseaux actuellement en service fondés sur des systèmes de transport à hiérarchie numérique plésiochrone (PDH), il est nécessaire d’assurer un acheminement local des appels à l’abonné, et ce pour des raisons économiques comme pour des raisons de qualité. Toutefois le système de transport SDH se caractérise par une excellente disponibilité intrinsèque. En outre, lorsque la mise en oeuvre d’un système SDH utilise certaines configurations en anneau, on constate une nette amélioration de la disponibilité et de la capacité de rétablissement rapide du service propre au réseau de transport. Grâce à ces capacités fondées sur la SDH, il n’est plus impératif de chercher à réduire au minimum les distances séparant les abonnés de leurs commutateurs locaux. Par conséquent, au lieu de devoir déployer à proximité des usagers des systèmes de commutation autonomes ou distants, il est maintenant beaucoup plus avantageux de déployer des concentrateurs distants et d’offrir à un grand nombre d’abonnés une fonction de commutation à un emplacement central.

Une autre évolution technologique très importante et à l’origine d’une transformation fondamentale de l’architecture des réseaux modernes est la disponibilité de systèmes de commutation extrêmement fiables et de capacité nettement accrue. Une exploitation judicieuse et économique des réseaux favorise l’utilisation de commutateurs moins nombreux et de plus grande capacité. Ainsi les administrations des télécommunications dont les réseaux comptent des commutateurs moins

nombreux et de plus grande capacité peuvent mettre à profit une exploitation centralisée, une fourniture de service plus rapide et l’introduction à brève échéance de nouveaux services générateurs de revenus. Un effet secondaire, mais néanmoins important d’une diminution du nombre et de l’accroissement de capacité des commutateurs, est la réduction des frais fixes généraux liés par exemple au personnel d’exploitation et de maintenance, aux stocks de pièces de rechange, à la consommation d’électricité, à l’espace occupé par les bâtiments, etc.

# 4	Concept d’évolution du réseau

L’intégration à la conception du réseau des nouveaux développements technologiques et des nouveaux principes de fonctionnement en réseau (Figure 2) décrits ci-dessus conduit à élaborer une architecture radicalement différente. Celle-ci se caractérise surtout notamment par l’obtention de réseaux plus "plats", c’est-à-dire comptant moins de niveaux hiérarchiques. Cette structure moins hiérarchisée résulte directement de l’application à la conception de techniques d’optimisation du réseau et, simultanément, de la mise à profit des technologies et des concepts de fonctionnement en réseau présentés plus haut.

Un tel réseau "aplati" présente l’avantage immédiat d’être optimisé par rapport aux autres structures de réseau. Cette optimalité est définie en termes de durée du cycle de vie de l’ensemble du réseau, dont le coût comprend non seulement la dépense initiale d’investissement liée au déploiement du réseau, mais aussi le coût d’exploitation pendant la durée de vie des divers éléments constitutifs. Autrement dit toute autre conception répondant à des besoins identiques et respectant les mêmes contraintes s’avérerait plus coûteuse que la solution proposée; l’optimalité ainsi obtenue tient essentiellement à la possibilité de concentrer les fonctionnalités en un nombre relativement restreint de points, notamment les fonctions de commutation et d’exploitation (noeuds de service). Par conséquent toutes les tâches connexes d’exploitation, gestion, maintenance et mise en oeuvre peuvent aussi être centralisées en un petit nombre de points; le projet de réseau plat permet ainsi de réduire sensiblement les dépenses totales d’exploitation, gestion, maintenance et mise en oeuvre.

Un autre avantage propre à ce projet de réseau "aplati" tient à la simplicité considérablement accrue de toute sa structure par comparaison aux réseaux comportant des niveaux hiérarchiques multiples. La simplification du réseau présente des avantages importants dans un certain nombre de domaines. Premièrement, puisque les éléments du réseau sont moins nombreux (commutateurs, multiplexeurs, groupes de circuits interurbains), les défaillances ou les pannes sont moins probables; un réseau plat présente donc des caractéristiques de fiabilité supérieures à celles d’un réseau hiérarchisé multicouche, constitué d’un plus grand nombre d’éléments. De plus, l’acheminement des appels est alors plus simple et plus direct, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité des services offerts. Enfin, et ce dernier atout est sans doute plus important que certains des avantages évoqués précédemment, un réseau plat est davantage en mesure de faire face à l’évolution future, grâce à sa simplicité intrinsèque. Il offre en effet une souplesse accrue pour la mise en place de nouveaux services avancés, pour affecter la capacité dont dispose le réseau et enfin pour étendre le réseau si nécessaire. Avec cette souplesse accrue, le nouveau réseau offrira au Ministère des PTT des possibilités de génération de revenus sensiblement renforcées grâce à l’introduction rapide et sans difficultés de nouveaux services générateurs de revenus.

Figure 2

Principe d’évolution du réseau

# 5	Configuration en réseau plat

La nouvelle architecture de réseau consiste en un petit nombre de centres de commutation importants (noeuds de service) d’une capacité de l’ordre de 100 000 abonnés et comptant quelque 40 000 circuits. Les abonnés sont reliés aux concentrateurs distants (installation intérieure ou extérieure), eux-mêmes reliés au commutateur hôte par des anneaux SDH fiables à fibres optiques. Cette disposition réduit considérablement le coût du réseau, puisqu’elle réduit le nombre des noeuds de commutation requis par comparaison aux réseaux classiques. Elle assurera par ailleurs une meilleure efficacité du fonctionnement en réseau des circuits interurbains en combinant les fonctions local/tandem/interurbain du même commutateur et en éliminant la fonction du niveau secondaire. Qui plus est, la présence au niveau des commutateurs de l’interface STM-1 réduira encore plus les coûts, puisqu’il sera inutile de démultiplexer en canaux individuels de 2 Mbit/s les courants de trafic mixte intense provenant des concentrateurs distants.

Les gros commutateurs assureront en règle générale un trafic suffisamment important pour réaliser un réseau de transmission SDH intercentres parfaitement interconnecté. Cette architecture permettra en outre une utilisation judicieuse de l’interface STM-1 des commutateurs, réduisant par conséquent le coût marginal du démultiplexage du réseau à longue distance. La réalisation d’un réseau nettement moins hiérarchisé se heurte néanmoins à certaines contraintes. Parmi celles-ci figurent la capacité de commutation et le trafic par abonné. L’augmentation de la capacité de commutation se traduira par une évolution dans le sens d’un réseau plat, tandis que l’accroissement du trafic par abonné s’accompagnera d’une évolution dans le sens de la hiérarchisation.

# 6	Réseau futur du Ministère des PTT

Les développements technologiques et les principes de fonctionnement en réseau décrits ci-dessus ont été appliqués au réseau actuel afin de réaliser la nouvelle architecture du réseau du Ministère des PTT (Figure 3). Une fois terminé le réseau pourra desservir 1,5 million de nouvelles lignes d’abonnés, qui viendront s’ajouter au 1,9 million de lignes existantes. Les principaux noeuds de commutation ou noeuds de service (SN, Service Node) s’appuieront sur des systèmes de commutation de fiabilité et de capacité élevées, caractérisés par une architecture de traitement réparti qui utilise des processeurs puissants et fiables. Ces noeuds de service seront mis en oeuvre pour assurer les fonctions classiques du RTPC (fonctions intégrées de commutateur local, de transit, primaire et secondaire), comme pour les services des centres de commutation des services mobiles (MSC, Mobile Switching Center) et de réseau intelligent avancé.

L’élément réseau de transport de l’architecture mettra autant que possible à profit les systèmes de transport SDH aux débits de transmission STM-1, STM-4 et STM-16 selon une structure autoréparatrice d’anneau. Afin de renforcer la synergie technique et économique entre les fonctions de commutation et de transport à l’intérieur du réseau, les noeuds de service seront dotés d’interfaces à 155 Mbit/s, autorisant une interconnexion directe avec les systèmes de transmission au niveau STM-1. Si les abonnés d’extrémité sont suffisamment proches des noeuds de service, ils seront alors connectés directement. Ils seront parfois connectés aux concentrateurs distants, ces derniers étant alors reliés aux commutateurs hôtes au niveau du noeud de service via STM-1 ou STM-4, selon la capacité requise.

Figure 3

Architecture des éléments du réseau futur du Ministère des PTT

Outre les fonctionnalités de commutateur local et de commutateur local de transit, les noeuds de service assureront la fonctionnalité de transit au niveau supérieur, laquelle est à présent assurée dans le réseau actuel par les commutateurs primaires et secondaires. Autrement dit la plupart des commutateurs locaux, de transit et primaires, et tous les commutateurs secondaires seront retirés et remplacés par les noeuds de service ou mis à niveau et transformés en noeuds de service.

# 7	Conclusion

La mise en oeuvre d’un concept de réseau plat permettra de réduire notablement les coûts de mise en oeuvre, d’exploitation et de maintenance. En outre cette architecture simplifiée introduira une réelle amélioration de la fiabilité du réseau, de sa souplesse, de la qualité des services offerts et des possibilités de revenus. Compte tenu de tous les avantages mentionnés ci-dessus, le Ministère des PTT a opté pour le passage à l’architecture de réseau plat.

Glossaire

ADM	Multiplex d’insertion extraction (Add Drop Multiplex).

DACS	Système d’accès numérique de sous-répartition (Digital Access and Cross Connect system).

GSM	Système mondial de communications mobiles (Global System for Mobile communication).

IGW	Centre tête de ligne international (International gateway).

IN	Réseau intelligent (Intelligent network).

ISM	Multiplexeur synchrone intelligent (Intelligent Synchronous Multiplexer).

LE	Commutateur local (Local Exchange).

L/T	Commutateur local/de transit (Local/Tandem Exchange).

MoPTT	Ministère des PTT.

MSC	CCM, Centre de commutation des services mobiles (Mobile Switching Center).

OAM&P	Exploitation, gestion, maintenance et mise en oeuvre (Operation, Administration, Maintenance and Provisioning).

PBX	Commutateur privé (Private Branch Exchange).

PC	Centre primaire (Primary Center).

PDH	Hiérarchie numérique plésiochrone (Plesiochronous Digital Hierarchy).

RC	Concentrateur distant - installation intérieure (Remote concentrator indoor installation).

RC*	Concentrateur distant - installation extérieure (Remote concentrator outdoor installation).

RNIS	Réseau numérique avec intégration des services (ISDN, Integrated Services Digital Network).

RTPC	Réseau téléphonique public commuté (PSTN, Public Switching Telephony Network).

SC	Centre secondaire (Secondary Center).

SCP	Point de commande du service (Service Control Point).

SDH	Hiérarchie numérique synchrone (Synchronous Digital Hierarchy).

SN	Noeud de service (Service Node).

SRS	Système radioélectrique d’abonné (Subscriber Radio System).

STM	Module de transport synchrone (Synchronous Transport Module).

STP	Point de transfert sémaphore (PTS, Signalling Transfer Point).

__________________