| Union Internationale des Télécommunications Bureau de Développement des Télécommunications |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conférence Régionale de Développement des Télécommunications pour les États Arabes (AR-CRDT-96) Beyrouth (Liban), 11-15 novembre 1996 | Document 25-F 4 octobre 1996 Original: anglais Pour information/référence |  |

Point de l'ordre du jour: 3.1	SÉANCE PLÉNIÈRE

ORIGINE:	ARABIE SAOUDITE

TITRE:	PRÉSENTATION DE L'ARCHITECTURE, DES ÉLÉMENTS DE SERVICE ET DES SERVICES DU RÉSEAU INTELLIGENT DE SAUDI TELECOM

________

Présentation du réseau intelligent

de Saudi TELECOM

Résumé

Royaume d’Arabie saoudite
Ministère des PTT
Sous-Ministère de l’exploitation et de la maintenance
Département des services du réseau public

Résumé de la présentation

# 1	But de la présentation

Tout en préservant leurs investissements initiaux en matériel et en logiciel, les nouvelles architectures de réseau sont conçues pour offrir aux sociétés de télécommunications un moyen leur permettant de mettre en place rapidement de nouveaux services générateurs de revenus. Les plates-formes de réseau IN offrent une intelligence de réseau renforcée et des architectures ouvertes qui sont conformes aux normes internationales et par ailleurs adaptées aux applications futures grâce à leur avance technologique.

Dans le cadre du "Sixième projet d’extension du réseau téléphonique (TEP6)", le Royaume d’Arabie Saoudite est sur le point de mettre en oeuvre les technologies les plus récentes afin de réaliser sa nouvelle plate-forme de réseau intelligent.  Cette présentation doit donner un aperçu de son architecture, ainsi que des éléments de service et des services du réseau: les personnes qui y assistent seront alors en mesure de comprendre les possibilités intrinsèques de la plate-forme du réseau IN TEP6 de l’Arabie Saoudite.

# 2	Objet de la présentation

Cette présentation porte essentiellement sur les aspects de service du Réseau intelligent; aussi les caractéristiques techniques, architecturales et de réseau sont elles évoquées seulement dans la mesure nécessaire pour permettre à l’assistance de comprendre l’intérêt de cette approche prometteuse du point de vue de la création et du déploiement de nouveaux services.

La première partie de cette présentation est donc consacrée à l’utilité du Réseau intelligent, et plus particulièrement aux avantages qu’il comporte. L’examen d’un schéma condensé de l’appel de base permet de comprendre pourquoi il faut modifier le modèle d’appel propre aux noeuds de commutation classiques pour pouvoir appliquer une procédure d’appel plus sophistiquée.

Grâce à ce nouveau “modèle d’automate à états de traitement de l’appel de base”, il sera possible de comprendre la conception architecturale du réseau intelligent et des éléments de réseau qui doivent compléter le réseau téléphonique de base. A la lumière de ces données de base la configuration du réseau intelligent IN TEP-6 sera alors examinée.

Les organismes de normalisation en matière de réseaux intelligents, les normes d’ores et déjà établies dans ce domaine et les définitions correspondantes seront ensuite passés en revue, de façon à ce que les responsables participant à la planification, à la conception et à la réalisation technique des réseaux intelligents puissent consulter plus facilement les recommandations appropriées.

Les services et éléments de service normalisés définis dans les documents CSn intitulés “Ensembles de capacités des réseaux intelligents” du Bureau de la normalisation des télécommunications de l’UIT seront récapitulés. La normalisation des éléments de service est une condition préalable à la compréhension de la définition des “modules indépendants des services” qui autorisent la création par logiciel de nouveaux services avec l’assistance d’un atelier de création de services.

Enfin la présentation donne un aperçu des nouveaux services qui sont censés accompagner la nouvelle plate-forme TEP6 IN et des services dont la mise en oeuvre future éventuelle est proposée.

# 3	Thèmes traités

Ø OBJET ET AVANTAGES DU RÉSEAU INTELLIGENT Ø MODÈLE D’AUTOMATE À ÉTATS DE TRAITEMENT DE L’APPEL DE BASE Ø ARCHITECTURE IN ET ÉLÉMENTS DE RÉSEAU Ø CONFIGURATION IN DANS LE CADRE DU PROJET TEP6 Ø PERSPECTIVES DE COMMERCIALISATION Ø NORMES ET DÉFINITIONS Ø ENSEMBLE DE CAPACITÉS CS 1 DE L’UIT Ø CRÉATION DE SERVICES Ø SERVICES DU RÉSEAU INTELLIGENT ASSOCIÉS AU PROJET TEP6

PRÉSENTATION DU RÉSEAU INTELLIGENT

DE SAUDI TELECOM

Architecture, éléments de service et services

Royaume d’Arabie Saoudite

Ministère des PTT

Sous-Ministère de l’exploitation et de la maintenance

Département des services du réseau public

Finalité du réseau intelligent

u Le réseau intelligent est l’élément moteur:

>	des nouveaux services avancés,

>	de l’extension et de la modification des services,

>	de l’adaptation des services aux usagers,

>	de la mise en oeuvre des services,

Þ	Grâce à la séparation des fonctions de

¨	commande d’appel et de

¨	commande de service.

Avantages du réseau intelligent

u Le réseau intelligent promet de libérer les compagnies de télécommunications

>	de leur dépendance à l’égard

Þ	des architectures sous licence,

Þ	des protocoles de communication sous licence,

Þ	des options d’interfonctionnement propres au fournisseur.

Le réseau intelligent est ouvert à une extrémité

Þ	La sophistication des services futurs n’est plus limitée.

Traitement de l’appel de base

u Un appel de base est toujours traité de la même façon à travers le réseau. Le 	traitement de l’appel comporte les opérations ci-dessous:

>	tentative d’appel et demande d’établissement de communication,

>	recueil et analyse d’informations,

>	acheminement et alerte,

>	phase de connexion active,

>	déconnexion

Modèles avancés d’établissement d’appel

u Pour pouvoir introduire des variantes de l’appel de base, il faut appliquer un 	modèle plus complexe. Ce modèle doit:

>	définir des points de contrôle d’un appel, des “points de détection”;

>	permettre une reconnaissance des points de détection et/ou des 					événements utilisables pour déclencher un message ou une demande à 			l’intention d’une entité de modification de l’appel.

TRANSITIONS ENTRE ÉTATS DE TRAITEMENT
DE L'APPEL DE BASE

u	A la suite de l’événement déclencheur, l’appel de base peut faire l’objet de 		deux traitements différents.

>	Une logique dite de traitement de service prend le contrôle de la modification d’appel en cours.

>	Les transitions entre les différents états de traitement de l’appel seront donc différentes.

>	La logique de traitement de service est résidente à l’intérieur d’une entité fonctionnelle appelée “Point de commande de services (SCP, Service Control Point)”.

Fonction de commutation de services

(SSF, Service Switching Function)

u 	Le modèle d’automate à états de traitement de l’appel de base sera intégré à une application logicielle appelée “Fonction de commutation de services”.

u 	La fonction de commutation de services peut maintenant être mise en place dans toutes sortes de noeuds de réseau, par exemple des commutateurs locaux ou de transit.

u 	Le commutateur devient donc un “Point de commutation de services (SSP, Service Switching Point”.

Architecture du réseau intelligent

u	Il ne faut pas confondre le Réseau intelligent avec les réseaux physiques, tels que les réseaux publics téléphoniques commutés, les réseaux numériques avec intégration des services, les réseaux numériques intégrés, etc.

u	Le réseau intelligent est plutôt une architecture composée d’“entités fonctionnelles”.

>	Les entités fonctionnelles sont résidentes à l’intérieur d’éléments du réseau appelés les “entités physiques (PE, Physical Entities)”.

Explication des termes (1)

| Entité physique/fonctionnelle | Fonctionnalité de l’entité |
| --- | --- |
| Point/Fonction de commutation de services (SSP/F) | La fonction SSP est essentiellement un commutateur amélioré. Au moyen d’un protocole particulier au prestataire de services ou d’un protocole normalisé, la fonction SSP communique avec le point de commande de services SCP, via les points de transfert sémaphore (STP) du réseau sémaphore. La fonction SSP accomplit conjointement la fonction de commande d’appel (CCF) et la fonction de commutation de services (SSF). Les points de transfert sémaphore (STP) sont des commutateurs de paquets qui commandent et commutent les messages sémaphore entre les différentes entités fonctionnelles concernées du réseau intelligent. |
| Point/Fonction de commande de services (SCP/F) | En langage simple, le point de commande de services est un processeur haute performance en temps réel tolérant aux pannes. Il contient et exécute les programmes de traitement de logique de service (SLP). Les points de commande de service offrent une interface avec la base de données du service (SDP, Service Data Point) essentiellement à des fins de vérification de numéros ou de validation de numéros de cartes et de codes d’identification personnelle. |
| Atelier/Fonction de création de services (SCE/F) | Cette entité assure la création, l’expérimentation et la gestion des programmes de logique de traitement des services. Les systèmes les plus récents de création de services reposent sur des systèmes d’exploitation dotés d’un Interface Utilisateur Graphique semblable à l’interface Windows de Microsoft. |

Explication des termes (2)

| Entité physique/fonctionnelle | Fonctionnalité de l’entité |
| --- | --- |
| Périphérique intelligent (IP) | Les réseaux intelligents sont capables d’assurer des fonctions supplémentaires, telles que l’enregistrement et la lecture d’annonces, la reconnaissance de la parole, les procédures de sonnerie personnalisée. En termes de fonctionnalités, les réseaux intelligents accomplissent les fonctions dites fonctions de ressources spécialisées (SRF, Specialized Resource Functions). |
| Système/Fonction de gestion des services (SMS/F) | Le système de gestion des services comprend un système d’appui pour toutes les composantes et les fonctions concernées du réseau intelligent. Il comporte un interface avec l’atelier de création de services afin de contrôler la mise en oeuvre des services et d’exécuter des fonctions d’appui à l’exploitation (OSS, Operations Support Functions). Le système de gestion des services ne fait pas l’objet d’une normalisation. Il comprend les fonctions types suivantes: • mise en oeuvre de services, • gestion administrative des abonnés, • gestion des services, • contrôle des défaillances et des diagnostics, • établissement de statistiques et de rapports, • gestion de la configuration, • etc. Le système de gestion des services fournit également des interfaces avec les usagers, de façon à permettre des modifications de services commandées par l’usager. |

Normes simultanément applicables au Réseau intelligent

>	Etats-Unis:

Bellcore = “Bell Communications Research”

è AIN-Versions 0.1; 0.2; 1.0...

>	Europe:

ETSI = “Institut européen des normes des télécommunications”

è Ensembles de capacités CS-1; CS-2

>	Normes internationales:

UIT-T = “Recommandations de l’Union internationale des télécommunications” (anciennement CCITT)

è Série Q.12xx - CS1; CS-2 …

Eléments de service et services

u	Les services fournis sur le Réseau intelligent se composent d’éléments de service, tels que:

>	le renvoi d’appel;

>	la taxation à l’arrivée;

>	le plan de numérotage privé; etc.

u	Les éléments de service et les services sont normalisés par l’UIT. Actuellement l’ensemble de capacités CS-1 a été défini.

Éléments de service repères CS-1 (1)

| Abréviation | Elément de service |
| --- | --- |
| ABD | Numérotation abrégée |
| ATT | Opérateur de renseignement |
| AUTC | Authentification |
| AUTZ | Code d’autorisation |
| ACB | Rappel automatique |
| CD | Distribution d’appels |
| CF | Renvoi d’appel |
| CFC | Renvoi d’appel sur occupation/non-réponse |
| GAP | Espacement d’appels |
| CHA | Mise en attente avec message |
| LIM | Limitation du nombre d’appels |
| LOG | Consignation des paramètres d’appel |
| QUE | Mise en file d’attente |
| TRA | Transfert de communication |
| CW | Signal d’appel |
| CUG | Groupe fermé d’utilisateurs |
| COC | Communication en double appel |
| CPM | Gestion de profil client |
| CRA | Annonce vocale personnalisée |

Éléments de service repères CS-1 (2)

| Abréviation | Élément de service |
| --- | --- |
| CRG | Sonneries différenciées |
| DUP | Guidage du demandé |
| FMD | Télécommande de renvoi d’appel |
| MAS | Appels groupés |
| MMC | Conférence “rendez-vous” |
| MWC | Appel multipoint |
| OFA | Accès depuis l’extérieur du réseau |
| ONC | Appel vers l’extérieur du réseau |
| ONE | Numéro unique |
| ODR | Acheminement en fonction de l’origine |
| OCS | Filtrage des appels sortants |
| OUP | Guidage du demandeur |
| PN | Numérotation personnalisée |
| PRMC | Kiosque |
| PNP | Plan de numérotage privé |
| REVC | Taxation à l’arrivée |
| SPLC | Taxation partagée |
| TCS | Filtrage des appels entrants |
| TDR | Acheminement en fonction de la date et de l’heure |

Services repères CS-1 (1)

| Abréviation | Elément de service |
| --- | --- |
| ABD | Numérotation abrégée |
| ACC | Communication avec carte de facturation |
| AAB | Facturation automatique sur compte tiers |
| CD | Distribution d’appels |
| CF | Renvoi d’appel |
| CRD | Répartition des réacheminements |
| CCBS | Rappel automatique sur occupation |
| CON | Communication conférence |
| CCC | Appel avec carte de crédit |
| DCR | Acheminement sélectif des appels |
| FMD | Télécommande de renvoi d’appel |
| FPH | Libre appel |
| MCI | Identification d’appels malveillants |
| MAS | Appels groupés |
| OCS | Filtrage des appels sortants |
| PRM | Service kiosque |
| SEC | Filtrage de sécurité |
| SCF | Renvoi d’appel sélectif sur occupation ou sur non-réponse |
| SPL | Taxation partagée |
| VOT | Télévote |
| TCS | Filtrage des appels entrants |
| UAN | Numéro d’appel universel |
| UPT | Télécommunications personnelles universelles |
| UDR | Acheminement personnalisé |
| VPN | Réseau privé virtuel |

Catégories de services

| Catégorie de service | Définition | Exemples |
| --- | --- | --- |
| Services groupés | Services qui comportent un ensemble bien défini d’éléments de service et qui sont fournis de manière uniforme, c’est-à-dire sans différenciation de la prestation d’un abonné à l’autre. | Libre appel, service kiosque, réseau privé virtuel, facturation automatique sur compte tiers, télécommunications mobiles. |
| Services profilés | Services définis sur la base de services groupés réunissant les mêmes éléments de service, mais permettant de modifier facilement et rapidement les données d’utilisateur. | Acheminement dynamique des appels vers le service de libre appel, le service kiosque avec profils d’utilisateur final, télécommunications personnelles universelles. |
| Services personnalisés | Services spécialement créés pour un usager particulier, avec établissement d’un script de service adapté à un besoin spécifique. Le script de service inclut le programme de service (un ensemble d’éléments de service) et les données d’utilisateur. | Offre commerciale dont la disponibilité est prévue à la fin de la décennie. |

Atelier de création 
de services (ACS)

u	La création de services s’effectue sur postes de travail classiques équipés de PC

>	Les modules indépendants des services (SIB, Service Independant Building Blocks) permettent de créer de nouveaux services.

>	Les modules indépendants des services sont appelés à être normalisés.

>	Les ateliers de création de services sont des outils particuliers au fournisseur.

Services du Réseau intelligent TEP6 IN

(TEP6: 6ème projet d’extension téléphonique du Ministère des PTT)

Le projet TEP6 permettra de fournir les cinq services suivants:

u	Service kiosque (PRM);

u	Libre-appel (FPH);

u	Numéro d’appel universel (UAN);

u	Communication avec carte de facturation;

u	Réseau privé virtuel (VPN);

u	Télécommunications personnelles universelles.

Services du réseau intelligent de Saudi Telecom (1)

l	Service kiosque (PRM)

| Abréviation | Service | Description du service |
| --- | --- | --- |
| PRM | Service kiosque | Un abonné au service kiosque est en mesure de fournir des services à valeur ajoutée aux utilisateurs qui l’appellent. Le demandeur paie en échange du service en question un montant couvrant les frais de connexion et le prix du service à valeur ajoutée, lequel montant est perçu par l’abonné au service. |

l	Libre appel (FPH)

| Abréviation | Service | Description du service |
| --- | --- | --- |
| FPH | Libre-appel | Le service FPH permet d’imputer à l’utilisateur desservi les frais des appels adressés au numéro en libre-appel. |

Services du réseau intelligent de Saudi Telecom (2)

l	Numéro d’appel universel (UAN)

| Abréviation | Service | Description du service |
| --- | --- | --- |
| UAN | Numéro d’appel universel | Le service UAN permet à l’utilisateur qui y est abonné d’avoir une ou plusieurs installations auxquelles il est possible d’accéder depuis tout le territoire national ou depuis une partie seulement au moyen d’un seul et unique numéro UAN. Les appels destinés au numéro UAN doivent être acheminés vers les destinations définies par l’abonné au service. |

Services du réseau intelligent de Saudi Telecom (3)

l	Communication avec carte de facturation (ACC)

| Abréviation | Service | Description du service |
| --- | --- | --- |
| ACC | Communication avec carte de facturation | Le service ACC permet à l’utilisateur d’être facturé automatiquement sur un compte d’abonné au service en question. L’appel est gratuit pour la ligne de provenance de l’appel. Après avoir accédé au service, l’utilisateur doit introduire le numéro de la carte, un code personnel et le numéro appelé. |

Services du réseau intelligent de Saudi Telecom (4)

l	Réseau privé virtuel (VPN)

| Abréviation | Service | Description du service |
| --- | --- | --- |
| VPN | Réseau privé virtuel | Le service VPN permet à l’abonné de définir un plan de numérotage privé couvrant partiellement ou totalement ses besoins de numérotage. Le nombre de chiffres envoyés et reçus sur l’installation de l’abonné est choisi à sa dicrétion, dans une gamme de valeurs déterminée spécifiée par le réseau connecté assurant le service VPN. L’abonné doit avoir la possibilté de définir un emplacement virtuel ou non sur le réseau dans le cadre d’un plan de numérotage privé établi par ses soins. |

Services du réseau intelligent de Saudi Telecom (5)

l	Télécommunications personnelles universelles (UPT)

| Abréviation | Service | Description du service |
| --- | --- | --- |
| UPT | Télécommunications personnelles universelles | Le service UPT permet d’accéder à des services de télécommunication autorisant une mobilité personnelle. Chaque usager peut ainsi participer à un ensemble défini par lui-même de services souscrits, et lancer et recevoir des appels, au moyen d’un numéro de TPU personnel et indépendant du réseau, sur des réseaux multiples et sur tout type de terminal, fixe ou mobile, dans la seule limite des capacités du terminal et du réseau et des restrictions imposées par le prestataire de services. |