| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document SC97-1/1(Rév.1)-F 13 janvier 1997 Original: anglais |

Origine:	Documents SC RG-1/1 à 28

Rapporteur du Groupe SC-1

rapport final à la commission spéciale

A sa première réunion, les 26 et 27 février 1996, la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure (SC) a décidé de créer plusieurs Groupes de Rapporteurs pour examiner les questions liées à la préparation de la CMR-97. Parmi ces Groupes de Rapporteurs, le Groupe de Rapporteurs SC-1 a été doté du mandat suivant.

a)	Examiner les questions de la CMR-95 restant pendantes et recommander les modifications de fond à apporter aux articles S4, S7, S8, S9, S11, S13 et S14 ainsi qu'aux appendices S4 et S5 du Règlement des radiocommunications simplifié adopté par la CMR-95 dans un souci de cohérence entre toutes leurs dispositions (point 1.2 de l'ordre du jour);

b)	examiner les aspects réglementaires liés aux services mobile par satellite et fixe par satellite en application des Résolutions 48, 118, 120, 121 et 215- (point 1.9.1 de l'ordre du jour);

c)	examiner la Résolution 46(Rév.CMR-95) à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre, compte tenu des conclusions tirées de l'examen des points a) et b) ci-dessus et du point de vue de leur intégration avec les procédures simplifiées;

d)	examiner les modifications possibles du régime réglementaire applicable au service fixe et à certains des services mobiles dans les bandes des ondes hectométriques/décamétriques, à la lumière des conclusions résultant des études effectuées par les Commissions d'études 1, 3, 8 et 9, conformément à la Recommandation 720-;

e)	examiner les questions relatives à la technique de l'incorporation par référence en application des Résolutions 27 et 28 afin de proposer une méthode claire de renvoi à des Recommandations bien précises de l'UIT-R dans le Règlement des radiocommunications simplifié;

f)	examiner les questions liées à l'identification des stations (article S19 et Résolutions 13(Rév.CMR-95) et 71), selon les besoins conformément aux activités du Secrétariat général, du Bureau des radiocommunications et des Commissions d'études;

g)	examiner d'autres questions réglementaires et de procédure liées à d'autres points de l'ordre du jour qui pourraient découler des travaux des Commissions d'études.

Au 24 décembre 1996, le Groupe de Rapporteurs SC-1 avait reçu 28 contributions (voir l'Annexe 1) dont cinq étaient des réponses à des contributions antérieures.  On trouvera dans le présent rapport une synthèse des conclusions qui peuvent être tirées de ces contributions, compte étant également tenu des résultats des travaux du Groupe SC-3 au sujet de la question connexe des appendices S30 et S30A.

# 1	Examiner les questions de la CMR-95 restant pendantes et recommander les modifications de fond à apporter aux articles S4, S7, S8, S9, S11, S13 et S14 ainsi qu'aux appendices S4 et S5 du Règlement des radiocommunications simplifié adopté par la CMR-95, dans un souci de cohérence entre toutes leurs dispositions (point 1.2 de l'ordre du jour)

## 1.1	Statut des assignations

### 1.1.1	Règlement des radiocommunications avant la CMR-95

Conformément au Règlement des radiocommunications en vigueur avant la CMR-95, on distingue quatre statuts pour les différentes catégories d'assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence:

a)	Assignations ayant droit à une protection internationale contre les brouillages 	préjudiciables

•	Ce droit, dont il est question au numéro 1416 du Règlement des radiocommunications, est accordé à toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2a du Fichier de référence et dans certains autres cas spécifiés au même numéro. Il s'applique donc, dans des conditions bien précises, uniquement aux assignations de classe de fonctionnement A à des stations du service fixe dans les bandes d'ondes décamétriques, en particulier aux assignations résultant de l'application du numéro 1218 du Règlement des radiocommunications;

•	toutes les assignations de fréquence dans les bandes au-dessous de 4 000 kHz environ, ayant reçu une conclusion favorable relativement aux numéros 1240 et 1241 du Règlement des radiocommunications;

•	les assignations qui sont conformes aux dispositions des Plans des appendices 25, 26 et 27;

•	les assignations de fréquence aux stations côtières de radiotélégraphie exploitées dans les bandes visées au numéro 4209 ayant reçu une conclusion favorable relativement aux numéros 1240 et 1242 du Règlement des radiocommunications.

b)	Assignations bénéficiant d'une reconnaissance internationale

Aux termes des numéros 1217 et 1491 du Règlement des radiocommunications [toute assignation de fréquence doit être notifiée] si l'on désire obtenir une reconnaissance internationale de l'utilisation de cette fréquence. On peut supposer que cette reconnaissance internationale s'applique à toutes les assignations inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable concernant sa conformité à la Convention, au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications, comme indiqué dans les Règles de procédure.

Il est aussi question de ce droit au numéro 341 du Règlement des radiocommunications, selon lequel toute nouvelle assignation doit être faite de manière à éviter de causer des brouillages préjudiciables aux assignations "conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions du présent Règlement et dont les caractéristiques sont inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences".

Conformément au Règlement des radiocommunications en vigueur, il est procédé à un examen technique concernant la probabilité de brouillage préjudiciable pour les assignations qui pourraient bénéficier du droit de protection contre les brouillages préjudiciables et, dans certains cas, pour les assignations pour lesquelles la coordination n'a pas été effectuée (ces assignations n'ont pas droit à une protection internationale contre les brouillages préjudiciables mais uniquement à une reconnaissance internationale). Par conséquent, certaines assignations qui n'ont pas droit à une protection contre les brouillages préjudiciables sont en fait protégées contre les brouillages préjudiciables.

c)	Assignations inscrites en vue de donner aux administrations la possibilité de tenir 	compte du fait que l'assignation de fréquence en question est en service

Il s'agit du numéro 1417 du Règlement des radiocommunications qui concerne toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2b du Fichier de référence, c'est-à-dire certaines catégories de bandes d'ondes décamétriques attribuées au service fixe, pour lesquelles l'examen concernant la probabilité de brouillage préjudiciable aux termes du numéro 1241 du Règlement des radiocommunications a abouti à une conclusion défavorable. Il convient toutefois de noter que cette catégorie ainsi que celle qui fait l'objet du § b) ne peuvent être nettement séparées.

d)	Assignations inscrites pour information uniquement

Il s'agit en particulier des assignations qui ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention, du Tableau d'attribution des bandes de fréquences et des autres dispositions du Règlement des radiocommunications à l'exception des dispositions relatives à la procédure de coordination applicable et à la probabilité de brouillage préjudiciable, c'est-à-dire non conformes aux dispositions des numéros 1240, 1352 ou 1503 du Règlement des radiocommunications.

Si l'utilisation de ces assignations cause effectivement un brouillage préjudiciable aux assignations conformes aux dispositions des numéros 1240, 1352 ou 1503 du Règlement des radiocommunications, la station utilisant les assignations non conformes doit immédiatement éliminer le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage (numéros 1419, 1420, 1560 du Règlement des radiocommunications).

Dans ce cas, une administration ne peut demander qu'une assignation de fréquence de réception d'un service de radiocommunication par satellite soit protégée.

### 1.1.2	Propositions du GVE

Le GVE a proposé un nouvel article, l'article S8, relatif au statut des assignations inscrites dans le Fichier de référence. Cet article était censé formuler de façon plus concise ce qui aujourd'hui fait l'objet de plusieurs dispositions dans divers articles et appendices du Règlement des radiocommunications.

Après examen, le GVE a proposé de conserver les trois types actuels de statut mais avec des modalités d'application différentes.

Selon ces propositions

a)	Le droit à une protection internationale contre les brouillages préjudiciables serait étendu, en vertu du numéro S8.2, à toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence et accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme à un plan d'allotissement ou d'assignation mondial ou régional (par exemple appendices 30, 30A, 30B, Plan ST61, Plan GE75) ou à toute modification ultérieure dudit plan.

Il n'y aurait pas d'examen technique de routine dans les bandes d'ondes décamétriques mais toute assignation dans ces bandes faite selon les procédures d'assistance (choisies par le BR) aurait droit à une protection contre les brouillages préjudiciables même si les assignations faites précédemment par les administrations et ne causant pas de brouillage n'ont pas droit à cette protection.

b)	Les assignations inscrites dans le Fichier de référence et accompagnées d'une indication précisant qu'elles sont conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associées du Règlement des radiocommunications (à déterminer au moyen de Règles de procédure) auraient droit elles aussi à une reconnaissance internationale (numéro S8.3). Ce droit signifierait que les autres administrations doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter les brouillages préjudiciables.

c)	Les assignations non conformes (c'est-à-dire celles qui ne sont pas conformes au "Tableau  d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associées") seraient inscrites aux fins d'information (numéro S8.4) seulement lorsque l'administration notificatrice précise qu'elles seront exploitées conformément aux dispositions du numéro S8.5 (voir les numéros 1419, 1420 et 1560 du Règlement des radiocommunications).

En résumé, les propositions du GVE élargiraient les anciennes "définitions" (disposition a)) ou les conserveraient inchangées (dispositions b) et c) parallèles aux dispositions b) et d) dans la situation précédente). Pendant les discussions du GVE, il a été proposé d'introduire un statut supplémentaire, à savoir "le droit à une exploitation sans perturbation" qui pourrait s'appliquer aux assignations pour lesquelles une procédure de coordination ouverte et transparente a été menée à son terme ainsi qu'à celles pour lesquelles cette procédure - ou une procédure de modification d'un plan - n'a pas été couronnée de succès mais qui ont reçu une conclusion favorable après examen du Bureau pour ce qui est des brouillages potentiels. Le GVE a toutefois conclu que cette mesure présentait peu d'avantages et le concept a été abandonné (Rapport du GVE, Partie A, section 3.2.11).

### 1.1.3	Décisions de la CMR-95

La CMR-95 a décidé de ne conserver dans l'article S8 que deux types de statut à savoir la reconnaissance internationale et l'inscription pour information.

a)	Droit à une reconnaissance internationale (numéro S8.3)

Toute assignation de fréquence inscrite avec une conclusion favorable relativement aux numéros S11.31 (conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et les "autres dispositions") S11.34 (conformité avec un Plan) et S11.41 (utilisation conjointe depuis 4 mois sans brouillage) selon le cas, a droit à une reconnaissance internationale.

Il s'agit du droit proposé par le VGE dans le numéro S8.3 mais appliqué aux assignations énumérées aux numéros S8.2 et S8.3. La CMR-95 a examiné la possibilité de conserver le numéro S8.2 proposé par le GVE mais cette disposition a été supprimée après un vote officiel.

b)	Inscription pour information

Conformément au numéro S8.4 proposé par le GVE, les assignations non conformes ne sont inscrites qu'aux fins d'information.

Conformément aux dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications, aux propositions du GVE ainsi qu'aux dispositions réglementaires de la CMR-95, les administrations doivent régler sur une base bilatérale toutes les plaintes concernant des brouillages préjudiciables, quel que soit le statut de l'assignation concernée ou que la préférence ait été donnée aux assignations ayant un statut supérieur.

### 1.1.4	Homogénéité des procédures simplifiées concernant le statut des assignations

Pour ce qui est des procédures simplifiées, on n'a observé dans les articles concernés [10] aucune incohérence concernant le statut des assignations inscrites dans le Fichier de référence (voir l'article S8), sauf entre le numéro S8.3 et les numéros S8.1 et S4.3 [18], [20].

### 1.1.5	Autres points de vue exprimés

La décision de la CMR-95 reposait sur le point de vue d'une majorité d'administrations mais une minorité importante y était opposée. Des membres du Groupe SC-1 ont défini les principes de base à suivre pour cette question, de manière qu'une solution plus largement acceptable puisse être trouvée:

–	aucune assignation figurant dans le Fichier de référence international des fréquences avec une conclusion favorable ne perdra ses droits à tous égards [4];

–	une assignation (conformément à un plan de fréquences international ou un accord international résultant d'un accord de coordination bilatéral ou multilatéral) dûment notifiée et ayant reçu une conclusion favorable du Bureau devrait bénéficier du même statut de protection internationale [14], [16].

### 1.1.6	Solutions proposées

Compte tenu des efforts déployés au sein du Groupe SC-1 [17(Rév.1)], [18], [20] pour trouver une solution  acceptable de manière à présenter clairement le statut des assignations inscrites dans le Fichier de référence, les modifications ci-après des articles S4 et S8 sont proposées.

#### SUP 	S4.3

MOD S8.3:

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro S11.31 a droit à une reconnaissance internationale, sous réserve des dispositions du présent Règlement. Dans le cas d'une assignation de ce type, ce droit signifie que les autres administrations, prenant en considération le numéro S4.2, doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter les brouillages préjudiciables. De plus, les assignations de fréquence dans des bandes assujetties à une procédure de coordination ou aux dispositions d'un Plan ont un statut qui découle de l'application de ces procédures de coordination ou de celles associées au Plan.

Si toutefois cette solution n'était pas acceptable, une autre pourrait être comme suit, notant:

a)	les difficultés qu'ont rencontrées le GVE, la CMR-95 et la Commission spéciale pour essayer de rassembler et de préciser dans un chapitre particulier du Règlement des radiocommunications "le produit final des procédures" en termes de droits et d'obligations;

b)	que, comme cela est reconnu aux termes du numéro S8.1, ces droits et obligations sont conditionnés par les procédures elles-mêmes;

c)	que les numéros S4.2, S4.4 et S8.1 précisent déjà les obligations et droits associés aux assignations inscrites dans le Fichier de référence;

d)	qu'essayer de définir a posteriori la raison d'être de procédures réglementaires élaborées il y a plus de 50 ans par une douzaine de conférences mondiales risque d'être une tâche impossible.

On pourrait simplifier encore le Règlement en supprimant tout simplement les numéros S8.3 et S4.3. Cette suppression ne devrait être source d'aucune incohérence.

## 1.2	Homogénéité des dispositions des procédures simplifiées

### 1.2.1	Article S9

Mis à part la question du statut des assignations, qui fait l'objet du § 1.1 ci-dessus, on a relevé des incohérences importantes [6(Rév.1)] dans les dispositions de l'article S9 pour ce qui est des dispositions applicables dans les bandes de fréquences régies par les appendices S30 et S30A. Des solutions possibles pour remédier à ce manque d'homogénéité sont données à l'Annexe 2. Elles tiennent compte des résultats des études entreprises au titre du point 1.10 de l'ordre du jour (voir le rapport du Groupe SC-3), et notamment:

–	limitation de la portée des dispositions S5.487/RR 838 et S5.490/844 aux assignations inscrites dans le plan à la date du [21 novembre 1997];

–	limitation de la portée du numéro S9.19 (article 6 de l'appendice 30) aux mêmes assignations [27];

–	suppression de l'article 6 de l'appendice 30A;

–	remplacement des sections 7.2 à 7.7 de l'article 7 de l'appendice 30A par le numéro S9.17bis.

Un problème général relevé dans l'article S9 est que le libellé actuel des différentes étapes de la procédure (numéros S9.7 à S9.21) et des points associés dans le Tableau de l'appendice S5 manque de cohérence. Pour remédier à ce problème il faudrait préciser clairement, pour chacune de ces dispositions de l'article S9, les éléments suivants:

–	quelle est la station (d'émission/de réception, terrienne/de Terre, … ) pour laquelle la coordination est recherchée;

–	dans quel service, dans quelle bande de fréquences, dans quelle zone géographique, dans quelles conditions;

–	vis-à-vis de quelle station;

–	dans quel service, dans quelle bande de fréquences, dans quelle zone géographique, dans quelles conditions;

–	attentes possibles.

Un exemple de libellé est donné ci-après dans le cas du numéro S9.7:

S9.7 	a)	pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et une région où ce service ne relève d'aucun Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et une région où ce service ne relève d'aucun Plan, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17bis.

Par ailleurs, les conditions particulières utilisées pour déterminer l'administration affectée (par exemple, "quand les zones de coordination de la station terrienne comprennent le territoire d'un autre pays") ne devraient figurer que dans les dispositions associées de l'appendice S5, dans la colonne "seuil/condition".

Il serait également nécessaire de préciser clairement l'administration avec laquelle la coordination doit être recherchée, même si cela risque d'être évident dans de nombreux cas. Une telle précision serait nécessaire en particulier dans le cas d'une coordination entre stations terriennes et stations de Terre, lorsque l'administration avec laquelle la coordination est recherchée est une administration dont le territoire est situé en partie ou totalement dans la zone de coordination.

Il y a également une ambiguïté quant à la signification du titre de la colonne "Bandes de fréquences" du Tableau S5-1. Il devrait être précisé que dans cette colonne est indiquée la bande de fréquences applicable à la station qui est à l'origine de la demande de coordination.

### 1.2.2	Articles S11, S13 et S14

Dans les documents [23] et [24] du Groupe SC-1, plusieurs incohérences ont été relevées dans les dispositions des articles S11, S13 et S14 et entre celles-ci et les autres dispositions du Règlement des radiocommunications, notamment les appendices S30, S30A et S30B.

Les modifications des articles S11, S13 et S14 jugées nécessaires pour éliminer ces incohérences sont proposées dans l'Annexe 3 du présent rapport, avec les explications voulues.

### -

### 1.2.3	Résolutions

Résolution 107

La Résolution 107 contient des dispositions transitoires visant à protéger certains réseaux à satellite pour lesquels les procédures de l'article 11 ont été engagées dans les bandes de fréquences du Plan de l'appendice 30B avant la date d'entrée en vigueur de ce Plan. Quand il aura été vérifié que le statut de ces réseaux fait l'objet d'une solution satisfaisante depuis 1988, cette Résolution pourrait être supprimée [28].

Résolution 110

Dans la Résolution 110 (Orb-88) figurent "les procédures améliorées applicables à certaines bandes de fréquences du service fixe par satellite" concernant la notion de RMP (réunion multilatérale de planification). La CMR-95 a supprimé les dispositions de l'article S9 (S9.56 et S9.57) relatives aux RMP. Dans le rapport de la Commission 4 de la CMR-95 à la Commission 6 de la CMR-95 (Document 275) où figure la décision de supprimer les dispositions S9.56 et S9.57, il y avait une note visant à supprimer la Résolution 110. Ce point n'a pas été repris par la Commission 6 de la CMR-95 ni par la plénière. Il est donc proposé de supprimer la Résolution 110.

## 1.3	Relation avec les appendices S30 et S30A

Parmi les propositions qui ont été avancées pour modifier la relation existant entre les articles S9 et S11 d'une part, et les appendices 30 et 30A d'autre part, le Groupe SC-1 a  étudié la possibilité de regrouper les procédures de modification des appendices 30 et 30A (article 4 de ces appendices) dans les articles S9 et S11.

Cette formule a été bien accueillie dans les Régions 1 et 3 [3] car elle simplifierait encore l'actuel Règlement des radiocommunications, mais plusieurs administrations des Régions 1 et 2 [1], [4], [11] ont estimé qu'elle pourrait avoir des conséquences involontaires sur les procédures applicables aux Plans lorsqu'on modifierait ultérieurement celles s'appliquant à des services non planifiés. Cette question est examinée dans le rapport du Groupe SC-3.

Le texte procédural proposé dans l'Annexe 2 du présent rapport est donc fondé sur l'approche consistant à faire une distinction nette entre, d'une part, les procédures liées aux modifications des Plans des appendices 30/30A (article T4 dans le rapport du Groupe SC-3) et les procédures de notification d'assignations relevant de ces Plans (article T5 dans le rapport du Groupe SC-3) et, d'autre part, les procédures générales figurant dans les articles S9 et S11. A titre d'illustration, la Figure 1 représente la structure générale des procédures simplifiées (chapitres SII, SIII et SIV du nouveau Règlement des radiocommunications). Sur cette figure, le vide laissé pour l'article S10 dans la numérotation des nouveaux articles du Règlement des radiocommunications constitue un moyen commode et cohérent pour introduire les articles T4 et T5 dans la séquence des autres articles. Une autre approche possible, suggérée par certaines administrations, consisterait à placer les articles T4 et T5 dans les appendices S30 et S30A. L'intérêt de l'approche représentée sur la Figure 1 est qu'elle clarifie les relations entre l'article T4, qui traite de la coordination d'un service planifié avec les services planifiés et non planifiés, et l'article S9, qui porte sur la coordination d'un service non planifié avec les services planifiés et non planifiés. Elle fait également ressortir la cohérence de l'utilisation des appendices S5 et S6 pour déterminer le besoin de coordination dans chacune de ces deux situations respectivement. Il est intéressant de noter par ailleurs que les appendices S5 et S6 utilisent des méthodes contenues dans les appendices S7 et S8 pour déterminer ce besoin. Dans les deux cas, les caractéristiques à utiliser dans la procédure se trouvent dans l'appendice S4.

Article S4

Assignation et emploi des fréquences

FIGURE 1 - STRUCTURE DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

Article S5

Attribution des bandes de fréquences

Appendice S4

Liste récapitulative et Tableaux des caractéristiques à utiliser dans l'application de la procédure du  Chapitre SIII

Article S6

Accords particuliers

Article S7

Application des procédures

Appendice S5

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article S9

Article S8

Statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences

Appendice S6

Identification des administrations dont l'accord doit être recherché conformément aux dispositions de la Section I de l'article S10

Article S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres administrations ou obtenir leur accord

Article S10

Section I - Procédures de modification des Plans des appendices 30 and 30A [article T4]

Section II - Procédures de notification et d'inscription des assignations de fréquence relevant des Plans des appendices 30 et 30A [Article T5]

Appendice S7

Méthode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne dans les bandes entre 1 GHz et 40 GHz partagées entre services de radiocom-munication spatiale et de radiocommunication de Terre

Appendice S30

Plans concernant le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (en Région 3), 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz (en Région 2)

Appendice S30A

Plans des liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz et 17,3 - 18,1 GHz dans les Régions 1 et 3 et 17,3 - 17,8 GHz dans la Région 2

Article S11

Notification et inscription des assignations de fréquence

Appendice S8

Méthode de calcul pour déterminer si une coordination est nécessaire entre des réseaux OSG partageant les mêmes bandes de fréquences

Article S12

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz

Article S13

Instructions à l'intention du Bureau

Article S14

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou d'une autre décision du Bureau

Article S15

Brouillages

Article S16

Contrôle international des émissions

# 2	Examiner les aspects réglementaires se rattachant au SMS et au SFS en application des Résolutions 48 (COM4-6), 118 (PLEN-1), 120 (PLEN-4), 121 (COM 5-7) et 215 (GT PLEN-6) (Point 1.9.1 de l'ordre du jour)

## 2.1	Résolution 48

La Résolution 48 invite le Bureau, en collaboration avec la Commission spéciale chargée des questions de réglementation et de procédure, à étudier quels sont les paramètres qui exigeraient une nouvelle publication anticipée et quelles sont les modifications importantes de ces paramètres qui nécessiteraient une nouvelle publication anticipée.

Le Royaume-Uni et le Luxembourg ont fait une proposition [8] visant à demander une nouvelle publication anticipée dans les cas suivants:

•	toute adjonction aux bandes de fréquences pour les réseaux OSG et non OSG;

Motifs:	Voir les Règles de procédure actuelles et les décisions de la CMR-95;

•	pour les réseaux OSG, toute modification de la position orbitale à l'extérieur de l'arc de service communiqué précédemment.

Motifs: L'arc de service initial est l'arc de service dans lequel le réseau d'origine pourrait assurer le service demandé, tel que prévu au départ. Il faut donc apporter des modifications importantes à la zone de service lorsqu'on change un satellite de position. Il convient également de noter que des modifications apportées à la zone de service alors que la position orbitale reste la même peuvent, ou non, nécessiter une coordination supplémentaire selon les résultats des calculs effectués au titre de l'appendice 29;

•	pour les réseaux non OSG, il est plus difficile de déterminer quelles modifications peuvent être apportées, mais une possibilité pourrait correspondre au cas où la zone de service est élargie, passant de la desserte d'un continent ou d'une région à une desserte mondiale; une autre possibilité existerait si la configuration de la constellation est modifiée par suite d'une variation de plus de [50]% du nombre des satellites.

Cette proposition est appuyée en principe par l'Australie [13], mais d'autres discussions sont nécessaires pour définir la zone de service qui sera utilisée pour le calcul de l'arc de service et pour tenir compte des faisceaux orientables et des faisceaux modelés.

Pour INTELSAT cette proposition [9 Rév.1] pose de gros problèmes dans le cas des satellites OSG qui changent de position orbitale et des satellites OSG qui assurent une couverture mondiale. Compte tenu de ces difficultés, INTELSAT propose de conserver le processus actuel, tel qu'il est appliqué dans le cadre des Règles de procédure.

## 2.2	Résolutions 118 et 120 , Résolution 121 et Résolution 215, Recommandation 104 [19], [25]

Les Résolutions 118 et 120 s'appliquent à certaines fréquences des bandes situées dans la gamme des 20/30 GHz--.

Les Résolutions 121 et 215 invitent l'UIT-R à définir des critères de brouillage pour les liaisons de connexion non OSG du SMS et les réseaux OSG du SFS et des rapports de protection entre réseaux non OSG du SMS.-

Les études menées par l'UIT-R en réponse à la Résolution 118 pourraient constituer le point de départ de l'établissement, par la CMR-97, de règles qui devraient permettre la coexistence harmonieuse, dans l'avenir, de systèmes OSG, non OSG et de Terre, à différentes fréquences, éventuellement au-delà de la gamme initiale des 20/30 GHz.

Dans sa Recommandation 104, la CMR-95 recommandait que l'UIT-R continue d'étudier, à titre d'urgence, la possibilité d'établir des limites de p.i.r.e. et de puissance surfacique que doivent respecter les liaisons de connexion SMS/non OSG afin de protéger les réseaux SFS/OSG conformément au numéro 2613/S22.2 du Règlement des radiocommunications dans les bandes auxquelles la Résolution 46 ne s'applique pas.

Les difficultés réglementaires/procédurales qui apparaissent dans ce contexte concernent la portée du numéro RR 2613/S22.2, le statut relatif des systèmes SFS OSG et non OSG et l'application de la Résolution 46/S9.11A en l'absence de critères de partage généralement approuvés. On trouvera dans la présente section des considérations réglementaires sur ces questions, qui visent à clarifier le débat.

### 2.2.1	Examen du RR 2613/S22.2 [19]

Le débat en cours sur l'interprétation à donner au numéro 2613/S22.2 donne lieu à de graves préoccupations quant à la situation réglementaire exacte actuelle des réseaux SFS OSG et non OSG. Il est indispensable que, lors de la CMR-97, toutes les parties concernées arrivent à un accord précis et clair sur les règles présidant à la relation entre réseaux à satellite OSG et non OSG.

A la CMR-95, un principe important a été appliqué à toutes les décisions concernant les liaisons de connexion SMS non OSG et le SFS non OSG, c'est-à-dire que, dans toutes les bandes faisant l'objet de ces décisions, il ne pouvait y avoir que deux situations concernant le partage entre deux réseaux spatiaux:

–	soit une procédure de coordination (Résolution 46/S9.11A) s'applique et le numéro RR 2613/S22.2 ne s'applique pas;

–	soit aucune procédure de coordination ne s'applique et le numéro RR 2613/S22.2 s'applique.

Ce principe a été renforcé par les Règles de procédure du RRB concernant la Résolution 118 et la Résolution 46.

A compter du 1er janvier 1997, le RR 2613 est remplacé par la disposition S22.2:

"S22.2 Les stations spatiales non géostationnaires doivent cesser leurs émissions ou les 	réduire à un niveau négligeable, et les stations terriennes qui communiquent avec elles ne 	doivent plus émettre à leur intention, lorsque des brouillages inacceptables sont causés à des 	systèmes spatiaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant 	conformément aux dispositions du présent règlement."

Le projet de rapport du GT 4-A à la RPC-97 fait état des vues d'une administration selon laquelle quatre conditions doivent être remplies avant qu'un système non OSG soit requis de cesser ou de réduire ses émissions:

•	les administrations des systèmes en cause doivent engager des discussions bilatérales ou multilatérales et se mettre d'accord sur le niveau de "brouillage accepté" (voir le numéro RR 162);

•	les deux systèmes affectés doivent être en exploitation;

•	le système non OSG doit dépasser le niveau de brouillage approuvé.

Le premier problème posé par ces conditions est la mention, dans la première et la troisième, de la nécessité d'un accord sur le niveau de "brouillage accepté". Ni le numéro RR 2613 existant ni le nouveau numéro S22.2 ne fait état d'un tel accord. Le Règlement des radiocommunications ne contient aucune définition du "brouillage inacceptable". Il y a une définition du "brouillage accepté" (RR 162/S1.168), mais cela ne signifie pas que le niveau de "brouillage inacceptable" doive être approuvé par le responsable des brouillages. Le niveau de "brouillage inacceptable" est le niveau fixé par la partie qui reçoit le brouillage.

Par ailleurs, même avec une interprétation approuvée du numéro RR 2613/S22.2, la situation actuelle, dans laquelle le niveau de brouillage inacceptable n'est pas clairement établi à l'avance, et est par conséquent laissé à la discrétion de la partie affectée, n'est pas satisfaisante pour établir les conditions d'une coexistence équitable entre des réseaux à satellite OSG et non OSG dans des bandes dans lesquelles la Résolution 46 ne s'applique pas.

### 2.2.2	Application de la Résolution 46/S9.11A

La Résolution 46, élaborée par la CMR-92 dans le cadre des systèmes SMS non OSG a été améliorée par la CMR-95, qui en a étendu la portée aux liaisons de connexion du SMS non OSG et au SFS non OSG dans certaines bandes de fréquences.

La procédure de la Résolution 46 est fondée sur le principe premier arrivé premier servi, également utilisé dans les articles 11 et 13, et donc assure en théorie un accès équitable aux ressources orbite/spectre pour les services SFS OSG, SFS non OSG et de Terre.

En ce qui concerne la coexistence avec des services de Terre, des seuils de coordination ont été établis et inclus dans la Résolution 46 qui, en limitant la conception des réseaux non OSG et OSG afin de réduire les brouillages causés aux services de Terre, permet un partage efficace des ressources avec ces services.

De même, l'établissement de méthodes de coordination et de limites de la puissance surfacique rayonnée par les liaisons de connexion du SMS non OSG en direction de l'OSG a permis un partage efficace des bandes utilisées dans des directions de transmission opposées par les liaisons de connexion SMS non OSG et SFS OSG respectivement.

Des études menées à ce stade au sein du GT 4-A ont toutefois montré que, dans le cas d'un fonctionnement codirectionnel, l'absence de critères techniques limitant la conception des systèmes non OSG pour permettre un partage efficace avec des systèmes OSG conduira vraisemblablement à rendre la Résolution 46 inopérante dans la pratique. C'est le résultat du mécanisme suivant: même conformément à des critères de protection généralement approuvés, comme ceux actuellement élaborés par le GT 4-A, si aucune précaution précise n'est prise au stade de la conception, les systèmes non OSG peuvent à tout moment se trouver confrontés à des brouillages en ligne avec un système OSG et, par conséquent, refuser en fait l'accès aux ressources orbite/spectre à des systèmes OSG ultérieurs.

Symétriquement, et pour les mêmes raisons, un système non OSG conçu sans précautions spéciales, lorsqu'il fait l'objet d'une demande auprès de l'UIT en application de la Résolution 46, pourrait devoir effectuer une coordination avec tous les systèmes OSG ayant antérieurement fait l'objet de demandes.

En résumé, en l'absence de contraintes de conception claires imposées par le Règlement des radiocommunications aux réseaux OSG comme non OSG, la Résolution 46 ne peut que donner l'illusion d'un accès équitable et son application dans ces conditions risque de conduire à une utilisation très inefficace des ressources orbite/spectre.

### 2.2.3	Etablissement de limites visant à protéger les systèmes OSG contre les systèmes non OSG

Cela étant, il semble que l'établissement de règles favorisant l'utilisation efficace des ressources orbite/spectre et garantissant une exploitation appropriée et continue pour tous les systèmes et services dans les bandes concernées, devra se fonder sur des limites techniques qui pourraient agir comme contraintes nominales pour tous les services et systèmes en cause et permettre un examen réglementaire par le Bureau en vue d'établir la conformité avant la notification.

La Recommandation 104 (CMR-95) contient, dans sa partie considérant, une explication à l'adoption de limites techniques qui pourraient être applicables aux systèmes non OSG afin de protéger les systèmes OSG. Cette explication, élaborée dans le cas des liaisons de connexion SMS non OSG est également valable pour tout type de système non OSG; la voici:

a)	que, pour les exploitants des réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (SFS/OSG) et des liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (SMS/non OSG), il serait utile de disposer d'une définition précise du niveau de protection découlant du numéro 2613 (S22.2) du Règlement des radiocommunications afin de réduire les incertitudes de réglementation;

b)	qu'en particulier pour les exploitants SFS/OSG, la connaissance des niveaux de protection auxquels ils peuvent s'attendre vis-à-vis des liaisons de connexion SMS/non OSG existantes et futures est essentielle pour concevoir les futurs systèmes et pour assurer la protection des systèmes SFS/OSG existants;

c)	qu'en particulier pour les exploitants des liaisons de connexion SMS/non OSG, la connaissance du niveau de protection à conférer aux réseaux SFS/OSG existants et futurs est essentielle afin de garantir que la possibilité de fournir cette protection soit pleinement prise en compte lors de la conception d'un réseau comprenant des liaisons de connexion;

d)	que pour tirer parti de la définition précise du niveau de protection à conférer, conformément au considérant c), il vaudrait mieux spécifier les niveaux maximaux de rayonnements brouilleurs que les niveaux maximaux de leurs effets;

e)	que les divers points mentionnés dans les considérant b), c) et d) pourraient être réglés en limitant la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) qu'une station de connexion d'un système SMS/non OSG peut rayonner vers l'orbite des satellites géostationnaires et en limitant la puissance surfacique qu'une station spatiale SMS/non OSG émettant vers une quelconque de ses stations de connexion peut produire en tout point de la surface de la Terre,

Compte tenu de l'analyse faite au § 2.2.2 ci-dessus, l'établissement de ces limites aurait également les avantages ci-après:

f)	il donnerait accès au spectre à des systèmes non OSG et leur permettrait de fonctionner en permanence sans nécessité de coordination;

g)	les limites protégeraient les réseaux OSG, permettant d'éviter que des fréquences soient refusées aux systèmes OSG dans un nombre croissant de bandes de fréquences;

h)	pour respecter ces limites, des mesures devraient être prises pour éviter les brouillages en ligne. Les limites protégeraient donc les réseaux non OSG ainsi que les réseaux OSG contre les brouillages causés par des réseaux existants et futurs;

i)	cette méthode pourrait être associée avec la méthode de l'arc de coordination X° proposée par l'Administration des Etats-Unis dans le cadre de l'examen de la Résolution 18, étant donné qu'elle pourrait limiter la conception des systèmes OSG afin de faciliter leur coordination mutuelle. Associée à des contraintes techniques imposées aux réseaux non OSG pour la protection des réseaux OSG, cette méthode permettrait de concevoir et d'exploiter des réseaux non OSG dans un environnement de brouillage bien défini, garantissant leur protection efficace contre les réseaux OSG. Symétriquement, les limites que doivent satisfaire les réseaux non OSG définiraient un environnement clair dans le cas le plus défavorable pour les réseaux OSG, garantissant que ces derniers soient conçus pour résister à cet environnement.

### 2.2.4	Dispositions réglementaires visant à protéger les services de Terre contre les services du SFS OSG ou non OSG

La Résolution 46 contient des limites de puissance surfacique visant à protéger les services de Terre dans les bandes de fréquences identifiées par la CMR-95 à l'usage des liaisons de connexion du SFS non OSG et du SMS non OSG. Ces limites doivent être revues par la CMR-97.

Au-delà de cet examen, l'évolution technique pose un autre type de problème, c'est-à-dire l'apparition de terminaux d'utilisateur émetteurs OSG ou non OSG ubiquitaires. Un partage efficace entre les services du SFS et les services de Terre dans les bandes partagées par ces services à titre primaire égal passe par une coordination entre ces terminaux et les stations de Terre. Bien que celle-ci puisse être considérée comme difficile, notamment dans le cas de terminaux SFS non OSG, il faudrait, pour qu'elle soit possible, que des conditions appropriées d'octroi de licences et d'exploitation imposées aux terminaux d'utilisateur (émission) soient élaborées et adoptées. Entre autres, une obligation pourrait être faite à l'opérateur de systèmes à satellites non OSG d'indiquer à tout moment l'emplacement des terminaux émetteurs, obligation qu'acceptent actuellement les opérateurs du SMS.

# 3	Examiner la Résolution 46 à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre, compte tenu des conclusions tirées de l'examen des points 1 et 2 ci-dessus et du point de vue de leur intégration avec les procédures simplifiées

## 3.1	Simplification et intégration de la Résolution 46 dans les articles S9 et S11

Le Groupe SC-1 a estimé que l'une de ses principales tâches était d'intégrer les dispositions actuelles de la Résolution 46 dans les articles S9 et S11 ainsi que dans l'appendice S5 et de faire en sorte que ces dispositions simplifiées reflètent bien celles qui ont été adoptées par la CMR-95 au titre de la Résolution 46 (CMR-95).

Il ressort d'une comparaison détaillée (Document [5]) que les seules différences importantes entre les deux procédures sont les suivantes:

•	Aucune mention n'est faite dans l'appendice S5 des systèmes des services spatiaux notifiés au Bureau avant le 18 novembre 1995, conformément au § 2.5.3 de la Résolution 46, ce qui est conforme à la récente Règle de procédure relative à la Résolution 46 qui est appuyée.

•	L'actuel Tableau S5-2 ne comprend pas les valeurs seuil à utiliser pour la coordination au-dessus de 3 GHz (cela ne concerne que la bande 15,45 - 15,65 GHz).

•	Le numéro S9.49 indique qu'au cas où une administration n'a pas répondu à la demande de coordination du Bureau dans un délai de 30 jours, elle est réputée s'être engagée à faire en sorte que ses propres assignations ne causeront pas de brouillage préjudiciable à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée. Le point correspondant de la Résolution 46 (§ 2.18.3) ne couvre pas le cas des stations de Terre qui ont été notifiées. L'Annexe 2 contient une proposition visant à résoudre cette difficulté.

## 3.2	Harmonisation du libellé des renvois demandant l'application du numéro S9.11A (Résolution 46)

Il est nécessaire d'harmoniser le libellé des renvois demandant l'application de la Résolution 46 (S9.11A) dans l'article S5 pour éviter des divergences d'interprétation dans l'avenir.

Cette tâche a été menée à bien [12]; elle est décrite dans l'Annexe 4.

# 4	Attribution souple dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques (Recommandation 720)

Le Groupe SC-1 n'a reçu à ce jour aucune contribution en la matière.

# 5	Incorporation par référence

Le Groupe SC-1 a reçu une contribution de la Suède [15] dans laquelle figure un Tableau des dispositions du Règlement des radiocommunications renvoyant à des Recommandations de l'UIT-R, pour complément d'étude, conformément au point 2 de l'ordre du jour de la CMR-97.

# 6	Identification des stations (article S19)

Le Groupe SC-1 n'a reçu aucune contribution sur ce sujet. Toutefois, la question a été examinée à la réunion d'octobre 1996 du GT 8B pour laquelle le Bureau des radiocommunications avait envoyé une contribution.

# 7	Autres questions de réglementation/de procédure

A sa réunion de mars 1996, le GT 7C a examiné la question de la protection des stations terriennes de réception du service de météorologie par satellite dans la bande 1 675 - 1 690 MHz contre les brouillages de stations terriennes du service mobile fonctionnant dans le sens Terre vers espace, dans cette même bande.

Sur la base du texte reçu du GT 7C [7], et compte tenu de l'approche harmonisée dont il est fait état au § 3.2 ci-dessus, il est proposé [22] d'ajouter un renvoi supplémentaire à l'article S5, après le numéro S5.377, ainsi libellé:

#### ADD	S5.378	Dans la bande 1 675 - 1 690 MHz, les stations terriennes du service mobile par satellite ne doivent pas fonctionner, sauf sur une voie de signalisation à bande étroite, à l'intérieur des zones d'exclusion autour des stations terriennes du service de météorologie par satellite définies dans la Recommandation UIT-R SA.1158. Le système du service mobile par satellite doit être doté de moyens de localisation permettant le respect de la présente disposition.

Cette question pourrait être examinée par la CMR-97 au titre du point 1.9.1 de son ordre du jour.

# 8	Conclusion

Les questions qui d'emblée ont été identifiées comme des questions prioritaires, à savoir la Résolution 46 (harmonisation des renvois et simplification), le statut des assignations, la détermination des incohérences dans les dispositions des articles S9 et S11 et les relations entre ces articles et les appendices 30 et 30A, ont été étudiées par le Groupe SC-1 et des solutions possibles aux difficultés réglementaires/procédurales identifiées sont proposées dans le présent rapport. Les résultats des travaux du Groupe SC-3 sont également pris en compte. Les contributions supplémentaires éventuelles sur les questions en suspens seront communiquées à la Commission spéciale dans un addendum au présent rapport.

Annexe 1:	Liste des documents reçus par le Groupe SC-1 à la date du
24 décembre 1996

Annexe 2:	Détermination des incohérences dans les dispositions de l'article S9/de l'appendice S5 et entre ces dispositions et les autres dispositions du Règlement des radiocommunications et modifications proposées pour y remédier [5], [6(Rév.1)], [10], [11], [17(Rév.1)], [20], [26], [27]

Annexe 3:	Identification des incohérences dans les dispositions des articles S11, S13 et S14 et entre ces dispositions et les autres dispositions du Règlement des radiocommunications et modifications proposées pour y remédier [23], [24]

Annexe 4:	Renvois de l'article S5 concernant la disposition S9.11A/la Résolution 46 [12]

ANNEXE 1

Liste des documents reçus par le Groupe SC-1 
à la date du 24 décembre 1996

| [1] | Rapporteur, SC-1 | 15 mars 1996 | Ordre de priorité proposé pour les travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] | F. Williams, Etats-Unis | 19 mars 1996 | Procédures de modification du Plan pour le SRS |
| [3] | D. Hartley, Australie | 21 mars 1996 | Procédures de modification du Plan pour le SRS |
| [4] | F. Williams, Etats-Unis | 19 avril 1996 | Priorités |
| [5] | France | 15 juin 1996 | Comparaison entre la Résolution 46, les articles S9, S11 et l'appendice S5 |
| [6-R1] | France | 18 septembre 1996 | Détermination des incohérences dans les dispositions de l'article S9 de l'appendice S5 |
| [7] | Président GT 7C | 12 juillet 1996 | Note de liaison (Point 1.9.1 de l'ordre du jour) |
| [8] | Grèce, Luxembourg | 14 juin 1996 | Propositions au titre du point 1.2 de l'ordre du jour (Informations pour la publication anticipée) |
| [9 Rév.1] | INT | 30 septembre 1996 | Commentaires sur le Document SC 1/8 |
| [10] | Luxembourg | 21 août 1996 | Point 1.2 de l'ordre du jour (Procédures simplifiées) |
| [11] | Etats-Unis | 11 septembre 1996 | Protection des articles S9 et S11 |
| [12] | France | 20 septembre 1996 | Renvoi de l'article S5 concernant la disposition S9.11A/la Résolution 46 |
| [13] | Australie | 10 septembre 1996 | Observations concernant la contribution du Royaume-Uni/Luxembourg SC 1/8 |
| [14] | Belgique | 14 juin 1996 | Droit à une protection internationale |
| [15] | Espagne | 15 juin 1996 | Dispositions du Règlement des radiocommunications renvoyant à des Recommandations de l'UIT-R (Point 2 de l'ordre du jour) |
| [16] | Russie | 5 avril 1996 | Priorités et statut des assignations (Point 1.1 de l'ordre du jour) |
| [17(Rév.1)] | Rapporteur du Groupe SC-1 | 14 novembre 1996 | Rapport du Rapporteur du Groupe SC-1 |
| [18] | Maroc | 24 novembre 1996 | Statut des assignations |
| [19] | France | 4 décembre 1996 | Examen du numéro RR 2613/S22.2 |
| [20] | France | 5 décembre 1996 | Statut des assignations |
| [21] | Belgique | 12 décembre 1996 | Comparaison entre la Résolution 46 et les articles S9, S11 et l'appendice S5 |
| [22] | Australie | 12 décembre 1996 | Commentaire sur une méthode réglementaire qui permettrait de réguler l'utilisation partagée de la bande 1 675 - 1 690 MHz par les services de météorologie par satellite et mobiles par satellite |
| [23] | France | 13 décembre 1996 | Comparaison des procédures actuelles et des procédures simplifiées de notification, d'examen et d'inscription |
| [24] | France | 13 décembre 1996 | Procédures simplifiées de notification, d'examen et d'inscription des assignations de fréquence dans le Fichier de référence |
| [25] | France | 16 décembre 1996 | Dispositions techniques et réglementaires concernant les systèmes SFS OSG, SFS non OSG et de Terre (point 1.9.1 de l'ordre du jour de la CMR-97) |
| [26] | Rapporteur du Groupe SC-1 | 17 décembre 1996 | Nouvelle harmonisation de l'article S9 et de l'appendice S5 |
| [27] | France | 20 décembre 1996 | Modifications possibles de l'article S9 et de l'appendice S5 par rapport à l'appendice 30 |
| [28] | France | 20 décembre 1996 | Identification des Résolutions en vigueur qui pourraient être revues ou supprimées comme suite aux travaux de la CMR-97 |

Origine:	Documents SC-1/5, 6(Rév.1), 10, 11 17(Rév.1), 20, 26 et 27

annexe 2

Détermination des incohérences dans les dispositions de l'article S9/de l'appendice S5 et entre ces dispositions et les autres dispositions du Règlement des radiocommunications et modifications proposées pour y remédier

Il s'agit dans la présente Annexe de déterminer les incohérences possibles dans les dispositions de l'article S9 et de l'appendice S5 ou entre ces dispositions et d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications et de proposer des modifications pour y remédier.

Les critères techniques figurant dans l'appendice S5 et utilisés pour déterminer s'il est nécessaire d'effectuer une coordination sont identiques à ceux qui s'appliquent actuellement.

Ces propositions sont fondées sur l'Approche 2 identifiée par le GT 10-11S et le Groupe SC-3, c'est-à-dire que les procédures de modification des Plans des appendices 30 et 30A se trouvent dans l'article T4 et que les procédures de notification des assignations de fréquence assujetties à ces Plans figurent dans l'article T5 (voir la Figure 1).

ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4

NOC	A.S9.1	1	Pour l'application des dispositions du présent article à des stations d'un service 	de radiocommunications spatiales utilisant des bandes de fréquences couvertes par le Plan 	d'allotissement du service fixe par satellite, voir aussi l'appendice S30B et la Résolution 107 	(Orb-88).

NOC	A.S9.2	2	Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord d'engins lanceurs 	de satellites.

•	Motifs: Le numéro A.S9.4 donne à penser qu'une telle coordination n'est pas prévue dans cet article, ce qui n'est pas le cas. Il donne également à penser que les dispositions de la section 1 de l'article S9 (publication anticipée) qui ne sont pas liées à la coordination, s'appliqueraient aux appendices S30 et S30A ce qui n'est pas non plus le cas. Le texte suivant est donc proposé pour refléter que les procédures de modification des appendices S30 et S30A figurent dans l'article T4 et que l'article S9 définit les procédures applicables aux services non planifiés, en particulier vis-à-vis du SRS planifié et des liaisons de connexion du SRS dans les bandes régies par les appendices 30 et 30A.

MOD	A.S9.4		Pour la coordination des assignations de fréquence à des stations du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (en Région 3), 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz (en Région 2) avec les autres services exploités dans ces bandes, ainsi que pour la coordination des assignations de fréquence aux stations de liaison de connexion utilisant le service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 17,3 - 17,8 GHz (en Région 2) et dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz et 17,3 - 18,1 GHz dans les Régions 1 et 3 avec les autres services exploités dans ces bandes, se reporter respectivement à l'article T4/aux appendices S30 et S30A.

Section I.  Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet

NOC	S9.1		Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système à satellites, une administration, ou toute administration4 agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la section II de l'article S9 ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du réseau ou du système (voir également le numéro S11.44). Les caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements concernant la coordination ou la notification peuvent également être communiqués au Bureau en même temps. Ils sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des renseignements pour la publication anticipée lorsque la coordination est requise au titre de la section II de l'article S9. Dans le cas contraire, la fiche de notification est considérée comme ayant été reçue par le Bureau au plus tôt six mois après la date de publication des renseignements pour la publication anticipée.

NOC	S9.1.1		Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres réseaux ou systèmes.

NOC	S9.2		Les modifications aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées au Bureau dès qu'elles sont disponibles. Pour les réseaux à satellite géostationnaire et les réseaux à satellite non géostationnaire qui sont soumis aux dispositions de la section II de l'article S9, l'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire exigera l'application de la procédure de publication anticipée pour cette bande. Pour les réseaux à satellite non géostationnaire qui

ne sont pas soumis aux dispositions de la section II de l'article S9, l'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire ou une extension de la zone de service exigera respectivement l'application ou le renouvellement des procédures de publication anticipée pour ces modifications (voir la Résolution COM4-6).

NOC	S9.2A		Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

NOC	S9.2B		Au reçu des renseignements complets envoyés au titre des numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans un délai de 3 mois dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. Lorsque le Bureau n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné, il doit en informer périodiquement les administrations en donnant les raisons.

NOC	S9.3		Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les renseignements publiés aux termes du numéro S9.2B, une administration estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses réseaux ou à ses systèmes à satellites ou à ses stations de Terre existants ou en projet1, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle communique à l'administration qui a demandé la publication des renseignements ses observations sur les caractéristiques des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses propres systèmes existants ou en projet. Elle envoie également au Bureau une copie de ces observations. Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, avec l'aide du Bureau, si cela est demandé par l'une ou l'autre partie, et échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une autre administration pendant la période susmentionnée, elle peut supposer que cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des) réseau(x) à satellite en projet appartenant au système sur lequel des renseignements ont été publiés.

NOC	S9.3.1A		1  Les stations de Terre à prendre en considération sont uniquement celles pour lesquelles la nécessité de coordination est prévue dans les numéros S9.11, S9.11A et S9.21.

NOC	S9.4		En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à satellite en projet recherche tous les moyens possibles pour les résoudre sans tenir compte de ce que des remaniements pourraient être apportés à des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels moyens, elle peut alors demander aux autres administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables par les deux parties. Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite en projet ont été publiés conformément aux dispositions du numéro S9.2B communique au Bureau, à l'expiration de la période de quatre mois, l'état d'avancement du règlement des difficultés éventuelles. Un rapport complémentaire doit, si nécessaire, être envoyé avant le début de la coordination ou l'envoi des fiches de notification au Bureau.

NOC	S9.5		Le Bureau informe toutes les administrations de la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du numéro S9.3 et fournit un résumé des observations reçues.

NOC	S9.5A		La procédure prévue à la section I est prise en compte dans le seul but d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales et de réduire au minimum les problèmes qui, autrement, seraient susceptibles de se poser pendant la phase de coordination.

Section II.  Procédure de coordination2,3

NOC	A.S9.II.1	2	Ces procédures sont aussi applicables aux stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite, du service de recherche spatiale, du service d'exploitation spatiale et du service de radiorepérage par satellite destinées à être utilisées en mouvement ou pendant des haltes à des points non spécifiés.

NOC	A.S9.II.2	3  Dans le présent article, le mot «coordination» désigne également le processus par lequel une administration recherche l'accord d'autres administrations lorsque cela est prescrit dans le numéro S9.21.

Sous-Section IIA.  Conditions régissant la coordination
et demande de coordination

NOC	S9.6		Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation de fréquence dans l'un des cas énumérés ci-après, toute administration1 coordonne, si nécessaire, l'utilisation de cette assignation avec les autres administrations conformément au numéro S9.27:

MOD	S9.6.1	1  En cas de coordination d'une assignation d'un réseau à satellite, une administration peut agir au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées. Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres services susceptibles d'affecter l'assignation proposée ou d'être affectés par elle.

•	Motifs:	Les administrations membres du groupe devraient elles aussi conserver ce droit en ce qui concerne leurs services de Terre.

MOD	S9.7	a)	Pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17.A.

•	Motifs:

Le numéro S9.7 vise à remplacer la section II de l'article 11 (RR 1060) et la section B de la Résolution 33 (coordination entre les stations spatiales du SRS et les systèmes spatiaux d'autres administrations) et à permettre la protection des stations terriennes de réception dans les bandes non planifiées du SRS contre les brouillages des stations spatiales d'autres réseaux.

Dans l'actuel Règlement des radiocommunications, les diverses procédures de coordination applicables vis-à-vis des appendices 30 et 30A sont précisées dans les dispositions suivantes:

– 	le titre de l'article 11, qui exclut spécifiquement le SRS.

–	le renvoi A.11.1 dans le titre de l'article 11 qui dispose que:

"Pour la coordination des assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres services dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (en Région 3), 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz (en Région 2) ainsi que pour la coordination des assignations de fréquence aux stations de liaison de connexion utilisant le service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande 17,3 - 17,8 GHz (en Région 2) et dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz et 17,3 - 18,1 GHz pour les Régions 1 et 3 et les autres services dans ces bandes, voir également l'article 15 et l'article 15A respectivement."

–	Article 15 (respectivement article 15A): "Les dispositions et les Plans associés ... figurant dans l'appendice 30 (respectivement appendice 30A) s'appliquent à l'assignation de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes (respectivement du SFS Terre vers espace) et aux stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuées ainsi qu'à l'utilisation de ces fréquences par lesdites stations, s'agissant de leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite (respectivement le SFS Terre vers espace) dans ces bandes."

–	Article 2 de l'appendice 30 (respectivement appendice 30A) qui reproduit le texte de l'article 15 (respectivement article 15A).

–	Toutefois, il y a plusieurs cas, en particulier dans l'appendice 30A, dans lesquels il n'est pas prévu d'appliquer ces procédures à cet égard, ce qui signifie que les dispositions des articles 11 et 13 continuent à s'appliquer dans certains cas, "s'agissant de leur relation avec le SRS (ou le SFS Terre vers espace)".

Dans le numéro S9.7, on peut tenter de préciser cette relation en regroupant dans les appendices S30 et S30A toutes les procédures applicables dans ces bandes à tous les services. Toutefois, le numéro A.S9.4 et le reste de l'article S9 ne sont pas compatibles avec ce principe:

–	Le numéro A.S9.4 précise que les appendices S30 et S30A sont "applicables à la coordination des assignations de fréquence d'autres services relativement aux stations du service de radiodiffusion par satellite et aux stations des liaisons de connexion de ce service dans les bandes couvertes par lesdits appendices".

–	Les numéros S9.8, S9.9, S9.17A et S9.19 s'appliquent à d'autres services "relativement au SRS et aux liaisons de connexion du SRS".

Le libellé de remplacement ci-dessus et celui proposé pour le numéro A.S9.4 visent à supprimer ces incohérences.

Autre incohérence, qui ne concerne pas les appendices 30 et 30A, le recoupement possible entre cette disposition et la disposition S9.17A, étant donné que le numéro S9.7 couvre éventuellement le cas d'une coordination entre stations terriennes lorsque ces stations sont exploitées dans des sens de transmission opposés. Pour éviter ce recoupement, les dispositions du numéro S9.7 doivent exclure expressément le cas prévu au numéro S9.17A.

MOD	S9.8	b)		pour une station spatiale d'émission utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans toute région et toute bande de fréquences où ce service ne relève pas d'un Plan, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec les services relevant du Plan de l'appendice S30;

•	Motifs:	Le numéro S9.8 vise à refléter la section 7.2 de l'article 7 de l'appendice 30 (voir les indications données dans la colonne "seuil/condition" du Tableau S5-1 de l'appendice S5 pour le numéro S9.8 qui sont celles de l'Annexe 4 de l'appendice 30).

Toutefois, la portée du numéro S9.8 doit être élargie pour couvrir le cas du SRS non planifié par rapport au Plan. Cela reflète l'application de la Résolution 34 dans la bande 12,5 - 12,7 GHz (en Région 3) par rapport au Plan du SRS pour la Région 2.

MOD	S9.9	c)	pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans toute région et toute bande de fréquences où ce service ne relève pas d'un Plan, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le Plan des liaisons de connexion de l'appendice S30A pour le service de radiodiffusion par satellite, par rapport à ce Plan, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17A;

•	Motifs:	Le numéro S9.9 vise à refléter la section 7.1 de l'appendice 30A (voir les indications données dans la colonne "seuil/condition" du Tableau S5-1 de l'appendice S5).

Toutefois, le renvoi S5.515 étend la validité de ces conditions au cas du SRS (au lieu du SFS espace vers Terre) dans la bande 17,3 - 17,8 GHz. La CAMR-92 a modifié la section 7.1 de l'article 7 de l'appendice 30A pour tenir compte de cette extension; le numéro S9.9 devrait donc être pris en compte.

De plus, pour protéger les stations spatiales de liaison de connexion réceptrices du SRS en Régions 1 et 3 contre les stations spatiales d'émission du SFS en Région 2, la bande de fréquences spécifiée dans l'appendice S5 pour la Région 2 devrait être 17,7 - 18,1 GHz.

La portée du numéro S9.9 a elle aussi dû être élargie aux stations terriennes d'émission et aux stations spatiales de réception pour couvrir le cas d'une liaison de connexion du SRS non planifiée en Région 2 dans la bande 17,8 - 18,1 GHz par rapport au plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3. Ce cas a été omis dans l'appendice 30A. L'expression "station spatiale d'émission" devrait donc être remplacée par "station", ce qui en fait est déjà le cas dans les dispositions associées de l'appendice S5.

Enfin, le cas prévu au numéro S9.17A doit être exclu pour les mêmes raisons que celles indiquées sous S9.7.

MOD	S9.11	d)	pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec les services de Terre et où le service de radiodiffusion par satellite ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre;

•	Motifs:	Le numéro S9.11 vise à refléter la section A de la Résolution 33 (voir les conditions et les fréquences associées dans l'appendice S5).

Il faut apporter quelques modifications de forme pour aligner le texte avec la terminologie utilisée dans les paragraphes précédents.

Dans les bandes associées visées par l'appendice S5, la bande 17,3 - 17,8 GHz est attribuée au SRS en Région 2 à compter du 1er avril 2005 mais n'est pas utilisée en partage à titre primaire avec les services de Terre. Cette bande devrait donc être limitée à 17,7 - 17,8 GHz.

NOC	S9.11A	e)	pour une station pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à cette disposition:

NOC	S9.12	i)	d'un réseau à satellite utilisant des satellites sur orbite non géostationnaire par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, et par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17A;

MOD	S9.13 	ii)	d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17A;

Motifs:	Le numéro S9.11A et les quatre dispositions qui suivent visent à refléter la Résolution 46. La coordination entre stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés n'est pas mentionnée mais est couverte par le numéro S9.17A. Pour les même raisons que celles données sous S9.7, et dans un souci de cohérence avec le numéro S9.12, le cas prévu au numéro S9.17A doit être expressément exclu.

MOD	S9.14	iii)	qui est une station spatiale d'un réseau à satellite vis-à-vis des stations  de Terre;

MOD	S9.15	iv)	qui est une station terrienne spécifique ou une station terrienne type d'un réseau à satellite non géostationnaire par rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre;

MOD	S9.16	v)	qui est pour une station d'émission d'un service de Terre vis-à-vis d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire;

MOD	S9.17	f)	pour toute station terrienne spécifique ou toute station terrienne mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre par rapport aux stations des services de Terre, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.15;

NOTE - Cela reflète la section III de l'article 11 et pourrait également couvrir le numéro S9.15 de la même façon que le numéro S9.17A, mais la limite de 1 GHz doit être examinée avec soin.

Ces dispositions sont également censées couvrir la section 5.1.4 de l'article 5 de l'appendice 30A dans les Régions 1 et 3. La situation dans la Région 2 est analogue mais elle est couverte par l'article 4 de l'appendice 30A. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le numéro S9.17.

Etant donné que les bandes visées par l'appendice S30A sont couvertes dans la partie correspondante de l'appendice S5, il y a chevauchement entre le numéro S9.17 et la partie de la procédure de modification des Plans de l'appendice S30A relative à la protection des services de Terre dans les cas où des stations terriennes spécifiques sont prises en considération. Deux solutions sont possibles pour supprimer cette incohérence:

–	supprimer cette partie de la procédure de modification du Plan de l'appendice S30A et la remplacer par le numéro S9.17;

–	exclure les bandes visées par l'appendice S30A du Tableau de l'appendice S5 sous S9.17.

Conformément à la méthode proposée par le Rapporteur du Groupe SC-3 (voir la section 4.1 de son rapport), il est proposé d'opter pour la première méthode, à savoir ne pas modifier le numéro S9.17 ou les dispositions associées dans l'appendice S5. Il en découle une modification, à savoir la suppression du numéro 4.2.1.3 de l'appendice S30A (ou de son équivalent dans les procédures simplifiées proposées par le Groupe SC-3, le numéro 2.3 de l'appendice S6 et le point associé (5) de la section 2 de l'annexe 1 de l'appendice S6).

MOD	S9.17A	g)	pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission;

Il s'agit d'étendre la section III de la Résolution 46 à tous les cas de stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés.

Ce texte pourrait refléter la section 7.2 de l'article 7 de l'appendice 30A également, mais le seuil de coordination prévu à l'appendice 30A est différent. Une nouvelle entrée pourrait donc être ajoutée dans le Tableau de l'appendice S5 pour tenir compte du cas particulier des bandes de l'appendice S30A, à moins que la CMR-97 puisse modifier l'appendice S7 pour tenir compte de ce cas, ce qui serait préférable.

Le cas d'une station terrienne d'émission du SFS fonctionnant à 12,5 - 12,75 GHz en Région 1 et brouillant une station terrienne de réception du SRS doit lui aussi être pris en considération, ce qui n'est pas actuellement le cas. L'appendice S7 devrait donc également couvrir ce cas, afin de protéger la zone de service du SRS d'une façon analogue à la méthode utilisée dans le cas du numéro S9.19.

La référence aux bandes de fréquences du numéro S9.11A, faite dans la partie correspondante de la colonne "méthode de calcul" du Tableau de l'appendice S5, n'a pas lieu d'être car elle concerne la colonne "seuil/condition" à appliquer pour protéger les services de Terre.

Etant donné que les bandes visées par l'appendice S30A sont couvertes dans la partie correspondante de l'appendice S5, il y a recoupement entre le numéro S9.17A et la partie de la procédure de modification des Plans de l'appendice S30A relative à la protection d'autres services spatiaux fonctionnant dans le sens de transmission opposé, dans les cas où des stations terriennes spécifiques sont prises en considération. Il existe deux solutions pour supprimer cette incohérence:

–	supprimer la partie de la procédure de modification du Plan de l'appendice S30A et la remplacer par le numéro S9.17A;

–	exclure les bandes visées par l'appendice S30A du tableau de l'appendice S5 sous S9.17A.

Conformément à la méthode proposée par le Rapporteur du Groupe SC-3 (voir la section 4.1 de son rapport), il est proposé d'opter pour la première méthode, à savoir ne pas modifier le numéro S9.17A ou les dispositions associées dans l'appendice S5. Il en découle une modification, à savoir la suppression du numéro 4.2.1.2 de l'appendice S30A (ou de son équivalent dans les procédures simplifiées proposées par le Groupe SC-3, le numéro 2.2 de l'appendice S6 et le point associé (4) de la section 2 de l'annexe 1 de l'appendice S6).

MOD	S9.18	h)	pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes mentionnées au numéro S9.17  vis-à-vis d'une station terrienne, à l'exception de la coordination au titre des numéros S9.16 et S9.19;

Motifs: Cette adjonction est censée refléter la section IV de l'article 11. Elle pourrait également couvrir le numéro S9.16 de la même manière que le numéro S9.17A, ce qui éviterait l'exception à la fin du paragraphe.

L'exclusion des bandes visées par les appendices 30 et 30A dans la partie correspondante de l'appendice S5 n'est pas justifiée étant donné qu'il peut arriver que des services spatiaux non planifiés utilisent ces deux bandes en partage avec des services de Terre. Dans un souci de cohérence avec le numéro S9.19, le numéro S9.18 devrait exclure le cas prévu au numéro S9.19.

MOD	S9.19	i)	pour toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences et les régions où ce dernier service relève du Plan de l'appendice S30 vis-à-vis des assignations figurant dans ce Plan à la date du [21 novembre 1997];

•	Motifs:	Cela vise à refléter l'article 6 de l'appendice 30.

Comme cela est souligné par les bandes de fréquences visées dans les dispositions associées de l'appendice S5, il est également prévu d'assurer la protection du SRS contre les services de Terre dans les bandes non planifiées du SRS. Toutefois, cette extension aux bandes non planifiées du SRS n'est pas prévue dans la Résolution 33 et pourrait poser des problèmes de souveraineté ou nécessiter l'adoption de dispositions pour la notification des stations terriennes du SRS. Il serait donc peut-être plus cohérent d'éviter une telle extension et de supprimer la référence aux bandes de fréquences visées au numéro S9.11 dans la partie correspondante de l'appendice S5.

Il est également proposé de limiter la portée de cette disposition à la protection des assignations, "d'origine" figurant dans le Plan, afin d'éviter les difficultés relevées au § 4.3 du rapport du Groupe SC-3.

NOC	S9.21	j)	pour toute station d'un service pour lequel la nécessité de rechercher l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence à la présente disposition;

NOTE - Cela vise à refléter l'article 14.

S9.22 à S9.46		Pour un examen ultérieur.

NOC	S9.47		Si aucun accusé de réception n'est reçu dans les 30 jours qui suivent les mesures prises aux termes des numéros S9.46, l'administration qui n'a pas envoyé d'accusé de réception est réputée s'être engagée:

NOC	S9.48	a)	à ne formuler aucune plainte relative à un quelconque brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à ses propres assignations par l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée; et

NOC	S9.49	b)	à faire en sorte que ses propres assignations ne causent pas de brouillage préjudiciable à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée.

S9.50 à S9.52B		Pour un examen ultérieur.

MOD	S9.52C		Pour une demande de coordination faite au titre des numéros S9.11 à S9.14 et S9.21, une administration qui ne répond pas aux termes du numéro S9.52 dans le même délai de quatre mois est réputée ne pas être affectée et dans les cas des demandes faites au titre des numéros S9.11 à S9.14, les dispositions du numéro S9.48 s'appliquent et les dispositions du numéro S9.49 s'appliquent à l'utilisation des assignations aux stations de Terre qui, à l'expiration du même délai de quatre mois, n'ont pas été notifiées au Bureau par l'administration qui n'a pas accusé réception.

•	Motifs:	Alignement du numéro S9.52C et du point 2.16 d) de la Résolution 46 (CMR-95).

S9.52D à S9.65.1	Pour examen ultérieur.

APPENDICE S5

Identification des administrations avec lesquelles la coordination 
doit être effectuée ou un accord recherché au titre 
des dispositions de l'article S9

MOD	1		Aux fins de la coordination au titre de l'article S9, sauf dans le cas prévu au numéro S9.21, et pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée2 susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée, selon le cas, et qui sont:

a)	conformes aux dispositions du numéro S11.313; et

b)	soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro S11.32; ou

c)	soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32 et une conclusion favorable relativement au numéro S11.32A ou au numéro S11.33, selon le cas; ou

d)	soit ayant fait l'objet de la coordination prévue dans les dispositions de l'article S9; ou

e)	soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de réception4 par le Bureau, conformément aux dispositions du numéro S9.34, des caractéristiques fondamentales indiquées dans l'appendice S4; ou à compter de la date d'envoi, conformément aux dispositions du numéro S9.29, des renseignements voulus énumérés à l'appendice S4; ou

•	Motifs: Dans le cas de stations terriennes ou de stations de Terre relevant des dispositions des numéros S9.15 à S9.19, les droits commencent à s'appliquer à compter de la date d'envoi des renseignements à fournir au titre de l'appendice S4. Ce point n'est pas précisé au point f) ci-après.

ebis)	pour lesquelles la procédure de l'article [T4] a été engagée à compter de la date de réception par le Bureau, conformément aux dispositions du numéro [T4.8], des caractéristiques fondamentales indiquées dans l'appendice S4; ou

•	Motifs:	Assurer aux pays de toutes les régions un accès équitable aux ressources orbite/spectre, que la bande soit attribuée au SRS ou au SFS.

f)	soit destinées aux stations de radiocommunication de Terre ou à des stations terriennes exploitées dans le sens de transmission opposé5, de plus, fonctionnant conformément au présent Règlement, ou qui doivent fonctionner conformément à celui-ci avant la date de mise en service de l'assignation à la station terrienne, ou dans les trois années suivant la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro S9.29, selon celle de ces dates qui est la plus tardive, ou à compter de la date de la publication indiquée au numéro S9.38, selon le cas.

•	Motifs: La séquence de "et" et de "ou" amène à conclure que les stations de Terre et les stations terriennes ne sont concernées que par le point f).

NOC	2 à 6

TABLEAU  S5-1

Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)

| Référence de l'article S9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.7 OSG/OSG | Station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et une région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et une région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination aux termes du numéro S9.17A | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial, où ce service n'est pas régi par les dispositions d'un Plan | La valeur du rapport T/T dépasse 6% | Appendice S8 |  |

| Numéro S9.8 OSG/OSG | Station spatiale d'émission utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans toute région et bande de fréquences où ce service ne relève pas d'un Plan, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits, avec les services planifiés relevant du Plan de l'appendice S30; | 11,7 - 12,2 GHz (R2) 12,2 - 12,7 GHz (R3) 12,5 - 12,7 GHz (R1) | i) Il y a un chevauchement des largeurs de bande nécessaires des stations spatiales; et ii) la puissance surfacique de la station spatiale d'émission, en supposant des conditions de propagation en espace libre, dépasse, sur le territoire d'une autre administration située dans une autre région, les valeurs suivantes: -147 dB(W/m2/27 MHz) pour 0° £ q < 0,44°, -138 + 25 log q dB(W/m2/27 MHz) pour 0,44° £ q < 19,1°, -106 dB(W/m2/27 MHz) pour 19,1° £ q, où q est la différence en degrés entre les longitudes des stations spatiales. | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Numéro S9.9 OSG/OSG | Station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque dans toute région et bande de fréquences où ce service ne relève pas d'un Plan, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits, avec les services planifiés relevant du Plan de liaisons de connexion de l'appendice S30A, à l'exception de la coordination aux termes du numéro S9.17A. | 17,7 - 18,1 GHz (R1) 17,7 - 18,1 GHz (R3) 17,7 - 18,1 GHz (R2) | i) La valeur du rapport Ts/Ts dépasse 4%; et ii) l'espacement angulaire géocentrique entre les satellites est inférieur à 3° ou supérieur à 150° | i) Cas II de l'appendice S8 ii) annexe 1 de l'appendice S8 | Les indications fournies sous seuil/condition ne s'appliquent pas lorsque l'espacement angulaire géocentrique, entre la station spatiale d'émission et la station spatiale de réceptionde liaison de connexion, dépasse 150° d'arc et lorsque la puissance surfacique en espace libre de la station spatiale d'émission n'excède pas -137 dB(W/m2/MHz) à la surface de la Terre aux limites équatoriales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17,8 - 18,1 GHz (R2) | La valeur du rapport Ts/Ts dépasse 6% | i) Cas I de l'appendice S8 |  |

| Numéro S9.11 OSG/de Terre | Station spatiale du SRS, dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec les services de Terre et où le service de radiodiffusion par satellite ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre | 0 620,0 - 790,00 MHz 1 452,0 - 1 492,00 MHz 2 310,0 - 2 360,00 MHz 2 520,0 - 2 655,00 MHz 2 655,0 - 2 670,00 MHz 12,5 - 12,75 GHz (R3) 17,7 - 17,80 GHz (R2) 21,4 - 22,00 GHz (R1, R3) 40,5 - 42,50 GHz 84,0 - 86,00 GHz | Condition: Il y a un chevauchement des largeurs de bande | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.13 OSG/Non OSG | Station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11bis par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, à l'exception de la coordination aux termes du numéro S9.17A. | Voir le Tableau S5-1A | Condition: Chevauchement des largeurs de bande | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |

| Numéro S9.14 Non OSG/de Terre, OSG/de Terre | Station spatiale d'un réseau à satellite dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11bis par rapport aux stations de Terre | Voir le Tableau S5-1A | Pour une station spatiale non OSG: Voir la Section 1 de l'Annexe 1. Motifs: Le Tableau S5-2 n'existe pas. | Voir -la Section 1 de l'Annexe 1. Motifs: Le Tableau S5-2 n'existe pas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.15 Non OSG/de Terre | Station terrienne spécifique ou station terrienne type par rapport aux stations de Terre dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11bis, attribuées avec égalité de droits aux services spatiaux et de Terre | Voir le Tableau S5-1A | La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration | Voir la Section 2 de l'Annexe 1 |  |
| Numéro S9.16 de Terre/non OSG | Station d'émission d'un service de Terre vis-à-vis d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire dans les bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A | Voir le Tableau S5-1A | La station d'émission de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception |  | La zone de coordination de la station terrienne affectée a déjà été déterminée à l'aide de la méthode de calcul décrite au numéro S9.15. |

| Numéro S9.17 OSG, non OSG/ de Terre | Station terrienne spécifique ou station terrienne mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre, par rapport aux stations de Terre | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial à l'exception: 11,7 - 12,5 GHz (R1) 11,7 - 12,2 GHz (R3) 12,2 - 12,7 GHz (R2) | La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration | Appendice S7 (Pour les stations terriennes du service de radiorepérage par satellite dans les bandes 1 610 - 1 626,5, 2 483,5 - 2 500 et 2 500, - 2 516,5 MHz, voir la colonne «Observations») 1) On détermine la zone de coordination des stations terriennes d'aéronef en étendant la zone de service de 1 000 km par rapport au service mobile aéronautique (de Terre) ou de 500 km par rapport aux services de Terre autres que le service mobile aéronautique | Note – Pour les stations terriennes du service de radiorepérage par satellite, on utilisera une distance de coordination uniforme de 400 km correspondant à une station terrienne aéroportée du service de radiorepérage par satellite. Pour les cas où le système de radiorepérage par satellite ne comporte que des stations terriennes au sol, on utilisera une distance de coordination de 100 km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.17 OSG, non OSG/ de Terre (suite) |  |  |  | 2) Pour les stations terriennes de réception du service de météorologie par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées avec le service des auxiliaires de la météorologie, on considère que la distance de coordination est la distance de visibilité qui est une fonction de l'angle d'élévation de l'horizon de la station terrienne pour une radiosonde située à 20 km d'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer, en supposant que le rayon de la Terre équivaut à 4/3 de sa valeur réelle |  |
| Numéro S9.17A OSG, non OSG/ OSG, non OSG | Station terrienne spécifique vis-à-vis d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, à des services de radiocommunications spatiales fonctionnant dans les deux sens de transmission | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial | La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne | Appendice S7 (CMR-97) (une section spéciale doit être insérée dans l'appendice S7 pour protéger la zone de service dans le cas des appendices 30 et 30A) |  |
| Numéro S9.18 de Terre/OSG, non OSG | Toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences attribuée avec égalité des droits aux services de Terre et de radiocommunications spatiales, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.19 | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial, à l'exception des bandes de fréquences visées au numéro S9.19 | La station d'émission de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception | Voir la colonne «Observations» | La zone de coordination de la station terrienne affectée a déjà été déterminée à l'aide de la méthode de calcul décrite au numéro S9.17. |

| Numéro S9.19 de Terre/OSG | Station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences attribuée avec égalité des droits au service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences et les régions où ce service ne relève pas du Plan de l'appendice S30 par rapport aux assignations figurant dans ce Plan au [21 novembre 1997]; | 11,7 - 12,7 GHz (R1, 2 et 3) • Motifs: le partage interrégional n'est pas pris en compte. | i) Chevauchement des largeurs de bande nécessaire; et ii) [la puissance surfacique de la station de Terre au bord de la zone de service du SRS dépasse le niveau admissible] | i) Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande ii) Appendice S7 (CMR-97) [une section spéciale de l'appendice S7 doit être élaborée pour remplacer l'Annexe 3 de l'appendice S30] pour la bande 11,7 - 12,7 GHz | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.21 de Terre, OSG, non OSG/de Terre, OSG, non OSG | Station d'un service pour lequel la nécessité d'obtenir l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence au numéro S9.21 | Bande(s) indiquée(s) dans les renvois pertinents | Condition: L'incompatibilité est reconnue après application des appendices S7, S8, des annexes techniques des appendices S30, S30A ou S30B, des valeurs de puissance surfacique précisées dans certains des renvois, ou dans d'autres dispositions techniques du Règlement ou dans des Recommandations de l'UIT-R, selon le cas | Méthodes décrites dans les appendices S7, S8, S30, S30A ou S30B, d'autres dispositions techniques du Règlement ou de Recommandations de l'UIT-R ou adaptées de celles-ci |  |

Origine: Documents SC-1/23, 24

annexe 3

Identification des incohérences dans les dispositions des articles S11, S13 et S14 
et entre ces dispositions et les autres dispositions du Règlement des 
radiocommunications et modifications proposées pour y remédier

La présente Annexe vise à identifier les incohérences possibles dans les dispositions des articles S11, S13 et S14 ou entre ces articles et les autres procédures du Règlement des radiocommunications et à proposer des modifications pour remédier à ces incohérences.

Les explications ou commentaires sont en italiques et figurent dans des encadrés au-dessous des dispositions pertinentes et les propositions de modification des articles S11, S13 ou S14 figurant dans les Actes finals de la CMR-95 sont en double soulignement.

La pièce jointe à la présente Annexe donne les modifications nécessaires pour mettre à jour l'appendice S30B concernant la notification (article 8 de l'appendice S30B).

ARTICLE  S11

NOC			Notification et inscription des assignations de fréquence1

Section I.  Notification

MOD	A.S11.1	  1	Pour la notification et l'inscription des assignations dans les Régions et les bandes de fréquences suivantes, voir les dispositions pertinentes:

| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| --- | --- | --- |
| 11,7 - 12,5 GHz | 12,2 - 12,7 GHz | 11,7 - 12,2 GHz |
| 14,5 - 14,8 GHz 17,3 - 18,1 GHz | 17,3 - 17,8 GHz | 14,5 - 14,8 GHz 17,3 - 18,1 GHz |
| Toutes les Régions, service fixe par satellite seulement 4 500 - 4 800 MHz (espace vers Terre) 6 725 - 7 025 MHz (Terre vers espace) 10,7 - 10,95 GHz (espace vers Terre) 11,2 - 11,45 GHz (espace vers Terre) 12,75 - 13,25 GHz (Terre vers espace) |  | Voir aussi S30B |

NOC	S11.1		L'expression «assignation de fréquence», partout où elle figure dans le présent article, doit être entendue comme se référant soit à une nouvelle assignation de fréquence, soit à une modification à une assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-après le Fichier de référence).

NOC	S11.2		Toute assignation de fréquence à une station d'émission, à l'exception des assignations mentionnées dans les numéros S11.13 et S11.14, doit être notifiée au Bureau:

Les fiches de notification contiennent des renseignements sur l'émission et sur la réception.

NOC	S11.3	a)	si l'utilisation de l'assignation en question est susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un service quelconque d'une autre administration; ou

S11.3: Dans l'article 12, l'attention des administrations est expressément attirée sur les stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination des stations terriennes. Dans l'article S9, ce cas fait l'objet des dispositions du numéro S9.16 (stations terriennes non OSG, renvois au tableau mentionnant le numéro S9.11bis), les numéros S9.18 et S9.18bis concernant d'autres cas.

NOC	S11.4	b)	si cette assignation doit être utilisée pour les radiocommunications internationales; ou

NOC	S11.5	c)	si cette assignation fait l'objet d'un plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence mondial ou régional ne comportant pas de procédure de notification propre; ou

NOC	S11.6	d)	si cette assignation fait l'objet de la procédure de coordination de l'article S9 ou si elle est concernée par ce cas; ou

NOC	S11.7	e)	si l'on désire obtenir pour cette assignation une reconnaissance internationale; ou

NOC	S11.8	f)	s'il s'agit d'une assignation non conforme aux termes du numéro S8.4 et si l'administration souhaite qu'elle soit inscrite dans le Fichier de référence à titre d'information.

NOC	S11.9		Une notification analogue doit être effectuée pour l'assignation de fréquence à une station terrienne ou spatiale de réception, ou à une station terrestre de réception des émissions de stations mobiles, lorsque:

NOC	S11.10	a)	l'une des conditions énoncées aux numéros S11.4, S11.5 ou S11.7 s'applique à la station de réception; ou

NOC	S11.11	b)	l'une des conditions énoncées au numéro S11.2 s'applique à la station d'émission associée.

NOC	S11.12		Toute fréquence destinée à être utilisée à la réception par une station de radioastronomie déterminée peut être notifiée si l'on souhaite que ce renseignement soit inscrit dans le Fichier de référence.

NOC	S11.13		Les assignations comportant des fréquences particulières qui sont prescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun par des stations de Terre d'un service déterminé, ne sont pas notifiées. Elles sont inscrites dans le Fichier de référence et un tableau récapitulatif est aussi publié dans la Préface à la Liste internationale des fréquences (LIF).

MOD	S11.14		Les assignations de fréquence aux stations de navire, aux stations mobiles d'autres services, aux stations du service d'amateur et aux stations terriennes du service d'amateur par satellite et les assignations aux stations du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques 5 950 - 6 200 kHz, 7 100 - 7 300 kHz (Régions 1 et 3), 9 500 - 9 900 kHz, 11 650 - 12 050 kHz, 13 600 - 13 800 kHz, 15 100 - 15 600 kHz, 17 550 - 17 900 kHz, 21 450 - 21 850 kHz, 25 670 - 26 100 kHz, qui relèvent de l'article [S12A] ne sont pas notifiées aux termes du présent article.

NOC	S11.15		Pour notifier une assignation de fréquence, l'administration1 fournit les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice S4. Dans le cas où elle a déjà communiqué au Bureau des renseignements aux termes du numéro S9.30, l'administration peut donner à cette communication valeur de notification et ne présenter au Bureau que les modifications apportées.

NOC	S11.15.1	1  Une assignation de fréquence à une station spatiale ou à une station terrienne type faisant partie du réseau à satellite peut être notifiée par une administration agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées. Toute autre fiche de notification (modification ou suppression) concernant cette assignation sera considérée, sauf avis contraire, comme ayant été présentée au nom de l'ensemble du groupe.

NOC	S11.17		Les assignations de fréquence relatives à un certain nombre de stations ou de stations terriennes peuvent être notifiées sous forme de caractéristiques d'une station type ou d'une station terrienne type et de la zone d'exploitation prévue. A l'exception des stations terriennes mobiles, des fiches de notification individuelles sont toutefois nécessaires dans les cas suivants (voir aussi le numéro S11.14):

NOC	S11.18	a)	stations relevant du plan d'allotissement ou d'assignation des appendices S25, S26 et S27;

NOC	S11.19	b)	stations de radiodiffusion;

NOC	S11.20	c)	stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne;2

MOD	S11.21	d)	toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage avec les services spatiaux indiqués dans le Tableau II de l'appendice S7 qui dépasse la limite spécifiée dans le numéro S21.3, conformément au numéro S21.7;2

Adjonction visant à tenir compte du numéro RR 1226 qui porte sur les bandes dans lesquelles peuvent fonctionner des systèmes transhorizon dont la p.i.r.e. est supérieure à +55 dBW parce que le numéro S21.7 n'englobe pas toutes les bandes indiquées dans le Tableau II de l'appendice S7 (28) dans lesquelles des systèmes transhorizon utilisent une p.i.r.e. supérieure à la valeur maximale de +55 dBW (exception au numéro S21.3).

ADD	S11.21A  e)  toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage avec les services spatiaux;2

Adjonction visant à englober le numéro RR 1227 dans les bandes utilisées en partage avec les services spatiaux.

(MOD)	S11.22  f)	stations terriennes dont la zone de coordination s'étend jusqu'au territoire d'une autre administration;2

(MOD)	S11.23  g)	stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui d'une station terrienne coordonnée type.2

MOD	S11.20.1 à S11.23.1	2  Dans ces cas, des fiches de notification individuelles sont nécessaires pour les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits aux services de Terre et aux services spatiaux, lorsque la coordination est nécessaire au titre du Tableau S5-1 de l'appendice S5.

NOC	S11.24		Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations des services de Terre, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans le numéro S11.25, doivent parvenir au Bureau au plus tôt trois mois et de préférence au plus tard un mois avant la date de mise en service de ces assignations, et en aucun cas plus d'un mois après.

S11.24: Le numéro RR 1231 disposait que les assignations à des stations de Terre notifiées hors délai doivent être accompagnées d'une observation indiquant la non-conformité. Cette disposition est inutile, étant donné qu'il n'y a aucune indication liée à cette absence de conformité (l'assignation est réputée inscrite et a le statut si d'autres conditions sont remplies).

MOD	S11.25		Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à des stations des services spatiaux et à des stations des services de Terre impliquées dans la coordination d'un réseau à satellite, doivent parvenir au Bureau au plus tôt trois ans et au plus tard trois mois avant la date de mise en service de ces assignations. Toutefois, les fiches de notification concernant des assignations à des stations terriennes impliquées dans la coordination avec un réseau à satellite doivent être conformes au numéro S9.52 s'il y a désaccord ou au numéro S9.59B si un accord est conclu, selon le cas.

S.11.25: Précision visant à tenir compte du cas où il y a désaccord pour une station de Terre impliquée dans une coordination spatiale. Dans ce dernier cas, seules les stations terriennes qui sont utilisées ou doivent être exploitées dans un délai de trois mois peuvent être notifiées en application du numéro S11.2.

S11.25: Dans l'article 13 (numéro 1496), dans le cas du service de recherche spatiale, la notification doit être soumise 30 jours après la date de mise en service, dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service ou dans lesquelles ce service est le seul service primaire.

Le numéro RR 1497 disposait que des assignations à des stations de services spatiaux notifiées après cette limite devraient être accompagnées d'une observation indiquant l'absence de conformité. Cette disposition est inutile du fait de l'absence d'indication de cette absence de conformité (l'assignation est réputée inscrite et bénéficiant d'un statut si d'autres conditions sont remplies).

Dans l'article 12, le numéro 1233 se rapportait à un accord de service ou régional à communiquer au Bureau.

Section II.  Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence

MOD	S11.27		Les fiches de notification ne comprenant pas les caractéristiques obligatoires ou requises spécifiées dans l'appendice S4 sont retournées assorties d'observations visant à aider l'administration notificatrice à compléter et à présenter à nouveau ces fiches, à moins que les renseignements non fournis ne soient immédiatement communiqués en réponse à une demande du Bureau.

MOD S11.27: Alignement avec l'article S4 où certaines rubriques sont indiquées comme obligatoires ou nécessaires dans certains cas. D'autres rubriques sont supposées facultatives. Alignement avec le numéro RR 1234. Pour éviter des retards inutiles, il devrait être possible de fournir les renseignements manquants en évitant de perdre l'antériorité, selon le cas (voir les numéros RR 1234 et 1498). Le numéro RR 1222 contenait l'indication obligatoire de la classe d'émission pour les stations fixes dans les bandes d'ondes décamétriques. Cela fait l'objet de l'Appendice S4 (point 7B).

NOC	S11.28		Le Bureau note sur les fiches de notification complètes la date de leur réception et il les examine dans l'ordre où il les reçoit. A la réception d'une fiche de notification complète, le Bureau dans un délai de deux mois, en publie le contenu, y compris les diagrammes, les cartes et la date de réception, dans la circulaire hebdomadaire qui tient lieu d'accusé de réception de la fiche de notification à l'administration notificatrice. Lorsqu'il n'est pas en mesure de respecter le délai spécifié ci-dessus, le Bureau le fait savoir périodiquement aux administrations et il en précise les raisons.

NOC	S11.29		Le Bureau ne peut pas différer la formulation d'une conclusion concernant une fiche de notification complète à moins qu'il ne manque de renseignements suffisants pour parvenir à une conclusion à cet égard. De plus, le Bureau ne statue pas sur une fiche de notification ayant des conséquences techniques sur une fiche reçue antérieurement, et encore en cours d'examen, avant d'avoir pris une décision en ce qui concerne cette dernière.

NOC	S11.30		Chaque fiche de notification sera examinée du point de vue de:

NOC	S11.31	a)	sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences1 et les autres dispositions2 du présent Règlement, à l'exception de celles relatives à la conformité avec les procédures visant à effectuer la coordination ou à celles relatives à la probabilité de brouillage préjudiciable, ou à celles relatives à la conformité avec un plan selon le cas, qui font l'objet des alinéas suivants;3

NOC	S11.31.1	1  La conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences suppose l'application réussie du numéro S9.21 lorsque cela est nécessaire.

NOC	S11.31.2	2  Les «autres dispositions» seront définies et incorporées dans les Règles de procédure.

NOC	S11.31.3	3  Les fiches de notification relatives aux stations de radioastronomie ne sont examinées que relativement au numéro S11.31.

NOC	S11.32	b)	sa conformité avec les procédures relatives à la coordination avec d'autres administrations applicables au service de radiocommunication et à la bande de fréquences concernés; ou

MOD	S11.32A  c) 	la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des assignations ou par des assignations inscrites avec une conclusion favorable relativement aux numéros S11.36 et S11.37 ou S11.38, inscrites au titre du numéro S11.41, ou publiées au titre des numéros S9.38 ou S9.58 mais non encore notifiées, selon qu'il convient dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination au titre du numéro S9.7 ou S9.8, selon le cas, n'a pas pu être menée à bien (voir également le numéro S9.65);1 ou

NOC	S11.32A.1	1  L'examen d'une telle fiche de notification relativement à toute autre assignation de fréquence pour laquelle une coordination aux termes du numéro S9.7 a été publiée aux termes du numéro S9.38 mais n'a pas encore été notifiée, sera effectué par le Bureau dans l'ordre de publication et sous le même numéro, sur la base des plus récentes informations disponibles.

MOD S11.32A: Modification visant à tenir compte de la disposition 7.4.5.3 de l'appendice S30 pour la coordination du SFS OSG vis-à-vis du SRS (cet examen n'est pas effectué dans l'appendice 30A).

MOD	S11.33	d)	la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à d'autres assignations inscrites avec une conclusion favorable en application des numéros S11.36 et S11.37 ou S11.38 ou en application du numéro S11.41 selon qu'il convient, dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination ou l'accord préalable au titre des numéros S9.173, S9.17A , S9.183 ou S9.19, selon le cas, n'a pu aboutir (voir également le numéro S9.65);2 ou

MOD S11.33: Modification visant à prendre en considération la disposition 6.3.10 de l'appendice S30 pour les assignations à des stations de Terre vis-à-vis du SRS (cet examen n'est pas effectué dans l'appendice 30A).

NOC	S11.33.2	2  L'examen relativement au numéro S11.33 doit aussi tenir compte des assignations des services de Terre qui sont en service, ou qui doivent être mises en service dans les trois ans et ont été communiquées au Bureau par suite d'un désaccord persistant lors de la coordination.

NOC	S11.33.3	3  Lorsque des stations terriennes types sont concernées, les administrations sont tenues de fournir les renseignements nécessaires pour que le Bureau puisse procéder à l'examen.

NOC	S11.34	e)	selon qu'il convient, sa conformité avec un plan d'allotissement ou d'assignation mondial ou régional et les dispositions qui s'y rapportent.

MOD	S11.36		Lorsque l'examen relativement au numéro S11.31 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence ou examinée plus avant relativement aux numéros S11.32 à S11.34, selon le cas. Lorsque la conclusion relativement au numéro S11.31 est défavorable, l'assignation n'est inscrite dans le Fichier de référence que si l'administration prend l'engagement qu'elle sera exploitée en application du numéro S4.4 du Règlement des radiocommunications, sinon la fiche de notification est retournée avec une indication de la suite à donner.

S11.36: La simple "référence" au numéro S4.4 est insuffisante.

ADD S11.36A		Si un brouillage préjudiciable à la réception d'une station dont l'assignation est conforme au numéro S11.31 est effectivement causé par l'utilisation d'une assignation de fréquence qui n'est pas conforme au numéro S11.31, la station utilisant cette dernière doit, dès qu'elle en est informée, éliminer immédiatement ce brouillage préjudiciable.

ADD S11.36A: Nouvelle disposition couvrant les numéros RR 1267, 1271, 1420 et 1560, étant donné que le numéro S4.4 ne traite pas de cette obligation.

NOC	S11.37		Lorsque l'examen relativement au numéro S11.32 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence accompagnée d'une indication précisant les administrations avec lesquelles la procédure de coordination a été menée à bien. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à donner si les numéros S11.32A ou S11.33 ne s'appliquent pas.

NOC	S11.38		Lorsque l'examen relativement aux numéros S11.32A ou S11.33 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une indication précisant les noms des administrations avec lesquelles la coordination a été effectuée et de celles avec lesquelles cette procédure n'a pas été menée à bien, mais à l'égard desquelles la conclusion est favorable. Si la conclusion est défavorable, la fiche de notification est retournée avec une indication précisant la suite à donner.

MOD	S11.39		Lorsque l'examen relativement au numéro S11.34 aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre des appendices S25, S26 et S27 sont traitées comme suit:

S11.39: Modification pour couvrir la règle de procédure prévue au numéro 1245 pour les assignations non conformes à l'accord ou au Plan.

ADD	S11.39A	Dans le cas d'une fiche de notification qui n'est pas conforme au Plan d'allotissement de l'appendice S25, l'assignation peut être inscrite à titre provisoire dans le Fichier de référence, étant entendu que l'administration a engagé la procédure de l'appendice S25 conformément au point 1.23 de la Section I de l'appendice S25.

ADD S11.39A: Nouvelle disposition pour couvrir le numéro RR 1320A. A noter que l'ancien article 16 (Procédure de mise à jour du Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières dans les bandes d'ondes décamétriques) se trouve dans l'appendice S25 avec le Plan d'allotissement.

(MOD)	S11.39B		Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux principes techniques de l'appendice S27, mais non conforme au plan d'allotissement, le Bureau vérifie si la protection spécifiée dans l'appendice S27 est assurée aux allotissements du plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable.

(MOD)	S11.39C		Lorsque l'examen en application du S11.39A aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsqu'il aboutit à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit conforme au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable aux termes du S11.39A.

(MOD)	S11.39D		Une fiche de notification conforme aux principes techniques de l'appendice S26, mais non conforme au plan d'allotissement est examinée relativement aux allotissements figurant dans la Partie III de l'appendice S26.

(MOD)	S11.39E		Lorsque l'examen entrepris au titre du S11.39C donne lieu à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Lorsqu'il donne lieu à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit conforme au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable au titre du S11.39C.

NOC	S11.41		Après le renvoi de la fiche de notification au titre du numéro S11.38, si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation provisoirement dans le Fichier de référence en indiquant les administrations dont les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable1. L'inscription provisoire dans le Fichier de référence devient définitive uniquement si le Bureau est informé que la nouvelle assignation est utilisée depuis au moins quatre mois avec l'assignation de fréquence constituant la base de la conclusion défavorable, sans qu'aucune plainte en brouillage préjudiciable n'ait été formulée (voir les numéros S11.47 et S11.49).

S11.41: Couvre le numéro RR 1260 pour les services de Terre, mais la période sans brouillage était de 2 et non 4 mois, et le numéro RR 1544 pour les services spatiaux.

NOC	S11.41.1	Dans le cas d'une assignation de fréquence à une station de réception, l'inscription est définitive si l'administration notificatrice s'est engagée à ne formuler aucune plainte concernant les brouillages préjudiciables affectant sa propre assignation et qui pourraient être causés par l'assignation qui a constitué la base de la conclusion défavorable.

NOC	S11.41A	Si les assignations qui ont constitué la base de la conclusion défavorable relativement au numéro S11.32A ou S11.33 ne sont pas mises en service dans la période visée aux numéros S11.24, S11.25 ou S11.44, selon le cas, la conclusion pour les assignations présentées à nouveau au titre du numéro S11.41 doit être réexaminée en conséquence.

NOC	S11.42		Si un brouillage préjudiciable est causé par une assignation inscrite aux termes du numéro S11.41 à une assignation inscrite ayant constitué la base de la conclusion défavorable, la station utilisant l'assignation de fréquence inscrite conformément au numéro S11.41 doit faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

NOC	S11.43		Dans tous les cas, lorsqu'une nouvelle assignation est inscrite dans le Fichier de référence, elle doit être accompagnée, conformément aux dispositions de l'article S8 du présent chapitre, d'une indication précisant la conclusion et en conséquence le statut de l'assignation. Ces renseignements doivent être également publiés dans la circulaire hebdomadaire.

NOC	S11.43A	Une fiche de notification concernant une modification des caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans l'appendice S4, est examinée par le Bureau conformément aux numéros S11.31 à S11.34, selon qu'il convient.

NOC	S11.43B	Dans le cas d'une modification des caractéristiques d'une assignation qui est conforme au numéro S11.31, si le Bureau parvient à une conclusion favorable relativement aux numéros S11.32 à S11.34, selon qu'il convient, ou constate que les modifications n'augmentent pas la probabilité de brouillage préjudiciable au détriment d'assignations déjà inscrites, l'assignation modifiée conserve la date primitivement inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification relative à la modification est inscrite dans le Fichier de référence.

NOC	S11.43C	Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification, et que le Bureau conclut que les procédures de coordination dont il est question au numéro S11.32 ont été appliquées avec succès en ce qui concerne toutes les administrations dont les stations de radiocommunication spatiales ou de Terre peuvent être affectées, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification originale est inscrite dans la colonne appropriée du Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne «Observations».

NOC	S11.43D	Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification en demandant au Bureau d'effectuer la coordination requise aux termes des numéros S9.7 à S9.19, le Bureau prend les mesures nécessaires conformément aux dispositions pertinentes des articles S9 et S11, selon qu'il convient. Cependant, s'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier de référence, la date de réception par le Bureau de la fiche de notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne «Observations».

S11.43D: Prolongement des numéros 1368 et 1532, qui s'appliquaient aux stations de Terre ou terriennes et aux stations spatiales OSG.

MOD	S11.44		La date de notification de la mise en service de toute assignation faite à une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de six ans la date de publication de la Circulaire hebdomadaire pertinente visée au numéro S9.2B. A la demande de l'administration notificatrice, ce délai de notification sera prorogé d'une période n'excédant pas trois ans. Pour toute modification des caractéristiques conformément au numéro S11.43A doit être mise en service au plus tard 6 ans après la date de soumission des renseignements.

Modification visant à traduire la Règle de procédure actuelle conformément au numéro RR 1042.

ADD	S11.44A	Une fiche de notification non conforme au numéro S11.44 doit être retournée à l'administration notificatrice, à qui il sera recommandé de recommencer la procédure de publication anticipée.

ADD S11.44A: Nouvelle disposition correspondant à la Règle de procédure conformément au numéro RR 1501.

NOC	S11.45		La date notifiée de mise en service d'une assignation de fréquence à une station de Terre sera différée à la demande de l'administration notificatrice, mais pas de plus de six mois.

NOC	S11.46		Aux fins du présent article, toute fiche de notification présentée à nouveau au Bureau plus de six mois après la date à laquelle il l'a renvoyée, est considérée comme une nouvelle fiche de notification.

S11.46: Dans les articles 12 et 13, cette limite était fixée à 2 ans.

MOD	S11.47		Toutes les assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service sont inscrites provisoirement dans le Fichier de référence avec un symbole spécial dans la colonne Observations indiquant la nature provisoire de l'inscription. Dans les trente jours qui suivent la mise en service de ces assignations, l'administration notificatrice en informe le Bureau. Lorsque celui-ci a reçu confirmation de la mise en service de l'assignation de fréquence, il supprime le symbole du Fichier de référence. Si le Bureau ne reçoit pas cette confirmation dans le délai prévu, il annule l'inscription. Le Bureau consulte toutefois l'administration concernée avant de prendre une telle mesure.

S11.47: La nature de ce type d'assignation sera facile à identifier, étant donné qu'elle a été spécifiée dans de précédentes dispositions.

MOD	S11.48		Si, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu au numéro S11.44 après la date deréception des renseignements indiqués au numéro S9.1, l'administration responsable du réseau à satellite n'a pas présenté les renseignements de l'appendice S4 pour la notification au titre du numéro S11.2 et n'a pas mis en service les assignations de fréquence faites aux stations du réseau, les renseignements publiés au titre des numéros S9.2B et S9.38 sont annulés uniquement après que l'administration concernée a été informée, au moins trois mois avant la date limite visée au numéro S11.44.

S11.48: Cohérence avec le numéro S9.1. Le délai de six ans court à compter de la date d'envoi (de réception) des renseignements (et non de la date de publication).

NOC	S11.49		Lorsque l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station spatiale inscrite au Fichier de référence est suspendue pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois, l'administration notificatrice informe le Bureau dès que possible de la date à laquelle cette utilisation a été suspendue et de la date à laquelle l'utilisation régulière de cette assignation reprendra. Cette dernière date ne doit pas dépasser deux ans à compter de la date de suspension.

ARTICLE  S13

Instructions au Bureau

NOC		Section I.  Assistance à fournir par le Bureau aux administrations

NOC	S13.1		Lorsqu'une administration a des difficultés à appliquer les procédures de l'article S9, le Bureau s'efforce, si elle le lui demande, de lui fournir son assistance:

NOC	S13.2	a)	lorsqu'il y a désaccord concernant le niveau de brouillage pouvant résulter d'une proposition de modification d'un plan ou d'une demande de coordination; ou

NOC	S13.3	b)	lorsque l'on ne peut parvenir, pour une raison quelconque, à un accord concernant une proposition de modification d'un plan ou à une décision relative à une demande de coordination; ou

NOC	S13.4	c)	lorsqu'une étude spéciale est nécessaire.

NOC	S13.9		Lorsqu'une administration a des difficultés à résoudre un problème de brouillage préjudiciable et recherche l'assistance du Bureau, ce dernier, selon qu'il convient, l'aide à identifier la source du brouillage, recherche la coopération de l'administration responsable pour résoudre le problème, et élabore pour examen par le Comité, un rapport contenant des projets de recommandations à l'intention des administrations concernées.

NOC	S13.10		A la demande d'une administration, le Bureau, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, procède à une étude de cas signalés de présomption de contravention au présent Règlement ou de non-observation de celui-ci et élabore, pour examen par le Comité, un rapport contenant des projets de recommandations à l'intention des administrations concernées.

Section II.  Tenue à jour du Fichier de référence 
et des Plans mondiaux par le Bureau

NOC	S13.11		Le Bureau est le seul responsable de la tenue à jour du Fichier de référence en conformité avec les Règles de procédure et doit:

NOC	S13.12	a)	après avoir consulté les administrations, apporter de temps à autre les modifications qui s'imposent au format, à la structure et à la présentation des données du Fichier de référence;

[ADD	S13.13	b)	s'il apparaît, d'après les renseignements disponibles, qu'une assignation inscrite n'a pas été mise en service normalement avec les caractéristiques requises notifiées, telles que précisées dans l'appendice S4, ou n'est pas utilisée conformément à ces caractéristiques, consulter l'administration notificatrice et, sous réserve de son accord ou en l'absence d'une réponse dans un délai raisonnable après l'envoi d'un rappel, annuler ou modifier de façon appropriée ou encore garder les caractéristiques fondamentales de l'inscription.]

S13.12: Pour les services spatiaux, les administrations ont été invitées, dans le numéro RR 1569, à confirmer, à des intervalles ne dépassant pas deux ans, que leur assignation est utilisée; de plus, le Bureau a été prié de vérifier l'utilisation ou la conformité de celle-ci et d'annuler ou de modifier l'inscription, sous réserve de l'accord de l'administration ou si celle-ci n'a pas répondu dans un délai de trois mois (numéros 1574 et 1575). Pour les services de Terre, les administrations ont été invitées à notifier la suppression de toute assignation inutilisée (numéro 1436). Ceci devrait toutefois être réexaminé conformément aux décisions concernant la Résolution 18.

[(MOD)]	S13.14	[c)]	inscrire dans le Fichier de référence et publier dans la Préface à la LIF toutes les fréquences qui sont prescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun;

[(MOD)]	S13.15	[d)]	porter dans le Fichier de référence les inscriptions appropriées après examen des fiches de notification des assignations de fréquence, conformément à l'article S11;

[(MOD)]	S13.16	[e)]	tenir et périodiquement mettre à jour la Préface à la LIF.

[(MOD)]	S13.17	Le Bureau doit aussi rassembler par ailleurs, pour publication par le Secrétaire général dans le format de la LIF, les listes complètes des inscriptions tirées du Fichier de référence et les autres extraits qui peuvent être périodiquement nécessaires.

MOD	S13.17bis	Le Bureau conserve un exemplaire de référence de tous les plans mondiaux d'allotissement ou d'assignation de fréquence reproduits dans les appendices au présent Règlement ou adoptés par les conférences mondiales convoquées par l'Union y compris, le cas échéant, les marges associées à chaque assignation ou allotissement. Il incorpore dans cet exemplaire toutes les modifications résultant de l'application réussie de la procédure de modification pertinente et, en fonction des circonstances, fournit, sous une forme appropriée, les copies destinées à être publiées par le Secrétaire général.

S13.17bis: A l'issue des travaux du Groupe SC-3, cette disposition devrait être modifiée pour couvrir les prescription expresses d'indication des marges des plans, pour les plans pertinents (par exemple des appendices S30, S30A et S30B) et pour faire état des procédures de notification des plans applicables.

Section III.  Tenue à jour des Règles de procédure par le Bureau

NOC	S13.18		Le Comité approuve un ensemble de Règles de procédure pour régir ses propres activités et celles du Bureau des radiocommunications en application du présent Règlement, pour assurer l'impartialité, l'exactitude et la cohérence du traitement des fiches de notification d'assignations de fréquence et pour aider à appliquer le présent Règlement.

NOC	S13.19		Les Règles de procédure comprennent, notamment, des méthodes de calcul et d'autres données nécessaires pour l'application du présent Règlement. Celles-ci sont fondées sur les décisions des conférences mondiales des radiocommunications et sur les recommandations du Secteur des radiocommunications. Lorsque la nécessité de nouvelles données se fait sentir, pour lesquelles il n'existe pas de décisions ni de recommandations, le Bureau en élabore conformément aux dispositions des numéros S13.20 et S13.21 et les revoit lorsqu'il dispose de décisions ou de recommandations appropriées.

NOC	S13.20		Lorsque cela est nécessaire, le Bureau élabore des projets de modification ou d'adjonction aux Règles de procédure, qui sont mis à disposition aux fins d'observation, avant d'être présentés au Comité.

NOC	S13.21		Le Bureau soumet au Comité les projets définitifs de toutes les propositions de modification des Règles de procédure. Les Règles de procédure approuvées par le Comité sont publiées et peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations. En cas de désaccord persistant, la question est soumise par le Directeur dans son rapport, avec l'accord de l'administration concernée, à la prochaine conférence mondiale des radiocommunications. Le Directeur du Bureau informe également la ou les Commissions d'études compétentes de la question. Dans l'attente d'une décision à ce sujet, le Comité et le Bureau continuent à utiliser la Règle de procédure contestée. Toutefois, une fois cette question tranchée par une décision d'une conférence mondiale des radiocommunications, le Comité doit examiner et réviser sans délai les Règles de procédure. Le Bureau doit, de son côté, examiner toutes les conclusions pertinentes.

NOC	S13.22		Si une administration, le Comité ou le Bureau constate qu'il est nécessaire d'entreprendre une étude spéciale concernant les Règles de procédure, ou certaines dispositions du présent Règlement ou un accord régional accompagné d'un plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence associé, le cas doit être traité conformément aux dispositions des numéros S13.20 et S13.21. Il en va de même si, à la suite de l'examen d'une conclusion ou d'une autre mesure prise par le Comité, il est nécessaire de réexaminer les Règles de procédure.

NOC	S13.23		Les Règles de procédure sont tenues à jour et publiées de façon qu'il soit facile de les modifier et d'en optimiser l'utilité pour les administrations et d'autres utilisateurs.

ARTICLE  S14

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou
d'une autre décision du Bureau

NOC	S14.1		Toute administration peut demander l'examen d'une conclusion, des résultats d'une étude spéciale entreprise au titre du présent Règlement ou d'un plan et accord régional, ou de toute autre décision du Bureau. Le réexamen d'une conclusion peut également être entrepris à l'initiative du Bureau lui-même s'il l'estime justifié.

NOC	S14.2		A cette fin, l'administration concernée transmet au Bureau la demande d'examen; de plus, elle cite les dispositions pertinentes du présent Règlement et les autres références et indique la réparation qu'elle cherche à obtenir ou toute autre mesure qu'elle souhaite voir prendre.

NOC	S14.3		Le Bureau envoie rapidement un accusé de réception de la demande et examine sur le champ la question. Ensuite, il ne néglige aucun effort, de concert avec l'administration concernée, pour résoudre le problème sans nuire aux intérêts des autres administrations.

NOC	S14.4		Si l'examen permet de résoudre le problème avec l'administration requérante sans nuire aux intérêts des autres administrations, le Bureau publie un rapport succinct exposant les arguments et précisant les conclusions et les conséquences pour d'autres administrations, à titre d'information pour tous les Membres de l'Union.

S14.4: Les numéros 1425 et 1467 permettaient au Comité de modifier l'inscription dans le Fichier de référence. En cas d'assignations non conformes, cela ne s'appliquerait toutefois que s'il était fait référence au numéro S4.4 (342). Par ailleurs, il serait difficile de modifier le statut d'une assignation sans toucher aux intérêts d'autres administrations.

NOC	S14.5		Si les conclusions de l'examen ne permettent pas de résoudre le problème, ou si elles sont contraires aux intérêts des autres administrations, le Bureau élabore un rapport et l'envoie à l'avance à l'administration qui a demandé l'examen et aux autres administrations concernées pour leur permettre, si elles le désirent, de s'adresser au Comité. Le Bureau envoie ensuite au Comité le rapport avec toutes les pièces justificatives.

NOC	S14.6		La décision du Comité, qui doit être prise conformément aux dispositions de la Convention, est considérée comme définitive en ce qui concerne le Bureau et le Comité. Cette décision ainsi que les pièces justificatives seront publiées conformément au numéro S14.4. Toutefois, si l'administration qui a demandé l'examen désapprouve la décision du Comité, elle peut soulever la question auprès d'une conférence mondiale des radiocommunications.

NOC	S14.7		Le Bureau prend ensuite toute autre mesure nécessaire décidée par le Comité.

NOC	S14.7bis	Une fois qu'une conférence mondiale des radiocommunications s'est prononcée sur la question, le Bureau prend rapidement les mesures qui s'imposent; à cet égard, il demande, s'il y a lieu, au Comité de réexaminer toutes les conclusions pertinentes.

NOC	S14.8		Les procès-verbaux des réunions du Comité sont publiés et distribués aux Membres de l'Union dans les lettres-circulaires du Bureau.

NOC	S14.9		Le Bureau tient à la disposition du public, dans ses locaux, des copies de tous les documents du Comité, y compris de ses procès-verbaux.

PIèCE JOINTE 1

(à l'Annexe 3)

(Propositions de modification de l'appendice S30B)

ARTICLE  8

Procédure de notification et d'inscription dans le
Fichier de référence des assignations dans les bandes
planifiées du service fixe par satellite

MOD	8.1		Toute assignation pour laquelle la procédure pertinente de l'article 6 a été appliquée avec succès est notifiée au Comité conformément à l'article S11 du Règlement des radiocommunications.

MOD	8.2		Dès que le Comité reçoit une fiche de notification complète dans le cadre de l'articleS11, un arc prédéterminé de zéro degré (au stade de l'exploitation) est associé à cette assignation.

MOD	8.3		Une telle assignation ne fait pas l'objet des procédures relatives à la publication anticipée et à la coordination décrites aux sections I et II de l'article S9 du Règlement des radiocommunications 1. Par conséquent, les dispositions de l'article S11 du Règlement des radiocommunications continuent à s'appliquer, sauf en ce qui concerne le numéro S11.32 et les dispositions correspondantes, et les délais mentionnés au numéro S11.44 sont remplacés par ceux indiqués aux numéros 6.1, 6.38 et 6.57 du présent appendice.

La Résolution N° 107 (Orb-88) était applicable aux réseaux communiqués jusqu'au 5 octobre 1988, ils seront en exploitaiton ou annulés avant la CMR-97. Ces réseaux devraient alors être considérés comme des assignations inscrites et bénéficier du statut correspondant, ou être annulés. Etant donné que le numéro S11.44 fait état de la publication anticipée ou de la coordination conformément à l'article S9, les délais de mise en service indiqués au numéro S11.44 ne sont pas applicables aux assignations dans le cadre de l'appendice 30B.

MOD	8.4		Aucune disposition du présent appendice n'est considérée comme entraînant la modification des conditions au titre des numéros S9.17, S9.17A et S9.18 du Règlement des radiocommunications relatives à la coordination entre le service fixe par satellite et les stations des services de Terre partageant les bandes planifiées attribuées à titre primaire sur une base d'égalité.

annexe 4

Renvois du S9.11A (Résolution 46)

Introduction

Dans la présente annexe sont reproduites des propositions visant à faire référence au numéro S9.11A (Résolution 46) dans un seul et même renvoi et à utiliser ce renvoi lorsqu'il est fait référence à la Résolution 46.

Proposition visant à faire référence au numéro S9.11A (Résolution 46) dans l'article S5

Un seul et même renvoi couvrant le numéro S9.11A (Résolution 46) pourrait se lire comme suit:

Les dispositions du numéro S9.11A s'appliquent dans les bandes suivantes:

"ADD	S5.208B

| 137 - 138 | MHz | 1 675 - 1 710 | MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 148 - 150,05 | MHz | 1 980 - 2 010 | MHz |
| 312 - 315 | MHz | 2 160 - 2 200 | MHz |
| 387 - 390 | MHz | 2 483,5 - 2 535 | MHz |
| 399,9 - 400,05 | MHz | 2 655 - 2 690 | MHz |
| 400,15 - 401 | MHz | 5 091 - 5 250 | MHz |
| 455 - 456 | MHz | 6 700 - 7 075 | MHz |
| 459 - 460 | MHz | 15,4 - 15,7 | GHz |
| 1 492 - 1 559 | MHz | 19,3 - 19,6 | GHz |
| 1 610 - 1 660,5 | MHz | 29,1 - 29,4 | GHz |

aux services et dans les conditions indiquées dans l'appendice S5 et en particulier dans le Tableau S5-1A."

Ce renvoi devrait figurer dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'article S5 lui-même, dans la partie inférieure de chaque encadré relatif à la bande de fréquences appropriée dans la région appropriée.

Le Tableau S5-1A devra être revu et modifié afin d'inclure dans une nouvelle colonne les attributions aux services de Terre auxquels les mêmes dispositions du numéro S9.11A s'appliquent.

Le tableau suivant présente les modifications qu'il faudrait apporter aux renvois de la CMR-95 si le projet de renvoi S5.208B était adopté.

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.208 | L'utilisation de la bande 137 - 138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'annexe 2 à la Résolution 46(Rév.CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. De plus, jusqu'à la tenue de cette conférence, les dispositions de la Résolution 714 (CMR-95) s'appliqueront. | L'utilisation de la bande 137 - 138 MHz par le service mobile est subordonnée à la limite de puissance surfacique indiquée dans l'annexe 2 à la Résolution 46(Rév.CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5 jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. De plus, jusqu'à la tenue de cette conférence, les dispositions de la Résolution 714 (CMR-95) s'appliqueront. |  |
| S5.219 | L'utilisation de la bande 148 - 149,9 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148 - 149,9 MHz. | L'utilisation de la bande 148 - 149,9 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148 - 149,9 MHz. |  |
| S5.220 | L'utilisation des bandes 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Le service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans les bandes 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz. | L'utilisation des bandes 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz par le service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans ces bandes. |  |
| S5.255 | Les bandes 312 - 315 MHz (Terre vers espace) et 387 - 390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | Les bandes 312 - 315 MHz (Terre vers espace) et 387 - 390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.264 | L'utilisation de la bande 400,15 - 401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'annexe 2 à la Résolution 46(Rév.CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. | L'utilisation de la bande 400,15 - 401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la limite de puissance surfacique indiquée à l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5. Cette limite s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. |  |
| S5.286A | L'utilisation des bandes 455 - 456 MHz et 459 - 460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | SUP | Suppression du renvoi. |
| S5.348 | L'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Toutefois, aucun seuil de coordination défini dans l'article S21 pour les stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre ne s'applique à la situation mentionnée au numéro S5.343. S'agissant de la situation dont il est question dans le numéro S5.343, la nécessité d'assurer une coordination dans la bande 1 492 -1 525 MHz sera déterminée par le recouvrement de la bande. | Pour l'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 MHz par le service mobile par satellite, aucun seuil de coordination défini dans l'article S21 pour les stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre ne s'applique à la situation mentionnée au numéro S5.343. S'agissant de la situation dont il est question dans le numéro S5.343, la nécessité d'assurer une coordination dans la bande 1 492 - 1 525 MHz sera déterminée par le recouvrement de la bande. |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.348A | Dans la bande 1 492 - 1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de -150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans l'annexe 2 à la Résolution 46(Rév.CMR-95)/ Tableau S5-2 de l'appendice S5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente. | Dans la bande 1 492 - 1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de -150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans l'annexe 2 à la Résolution 46(Rév.CMR-95)/ Tableau S5-2 de l'appendice S5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente. | La référence à la Résolution 46 est maintenue dans ce renvoi étant donné qu'elle explique son champ d'application. |
| S5.354 | L'utilisation des bandes 1 525 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | SUP | Suppression du renvoi. |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.364 | L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro S5.366 (auquel le numéro 953/S4.10 s'applique), sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser -3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro S5.366. | Dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz une station terrienne du service mobile par satellite (Terre vers espace) ou du service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par les systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro S5.366 (auquel s'applique le numéro S4.10) sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser -3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection à des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro S5.366. | Précision que la limite de p.i.r.e. s'applique à la fois aux stations terriennes du service mobile par satellite et du service de radiorepérage par satellite. |
| S5.365 | L'utilisation de la bande 1 613,8 - 1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à l'application de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | SUP | Suppression du renvoi. |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.377 | Dans la bande 1 675 - 1 710 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de contraintes au développement des services de météorologie par satellite et des auxiliaires de la météorologie (voir la Résolution 213(Rév.CMR-95)) et l'utilisation de cette bande est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | Dans la bande 1 675 - 1 710 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de contraintes au développement des services de météorologie par satellite et des auxiliaires de la météorologie (voir la Résolution 213(Rév.CMR-95)). |  |
| S5.389A | L'utilisation des bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). L'utilisation de ces bandes ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2000; toutefois, l'utilisation de la bande 1 980 - 1 990 MHz dans la Région 2 ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005. | L'utilisation des bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). L'utilisation de ces bandes ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2000; toutefois, l'utilisation de la bande 1 980 - 1 990 MHz en Région 2 ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005. |  |
| S5.389C | L'utilisation des bandes 2 010 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). | L'utilisation des bandes 2 010 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.402 | L'utilisation de la bande 2 483,5 - 2 500 MHz par les services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés par des émissions dans la bande 2 483,5 -2 500 MHz, en particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la bande 4 990 - 5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie. | Lorsque la bande 2 483,5 - 2 500 MHz est utilisée par les services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés en particulier par des rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la bande 4 990 - 5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie. |  |
| S5.403 | Sous réserve d'un accord obtenu conformément à l'article 14/au numéro S9.21, la bande 2 520 - 2 535 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 500 -2 535 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. Les dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A s'appliquent. | Sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro S9.21, la bande 2 520 - 2 535 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 500 -2 535 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. |  |
| S5.414 | L'attribution de la bande 2 500 - 2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) prendra effet le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | L'attribution de la bande de fréquences 2 500 - 2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) prendra effet le 1er janvier 2005. |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.419 | L'attribution de la bande 2 670 - 2 690 MHz au service mobile par satellite prendra effet le 1er janvier 2005. Lorsqu'elles mettront en service des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. La coordination des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande devra être conforme aux dispositions de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | L'attribution de la bande de fréquences 2 670 - 2 690 MHz au service mobile par satellite prendra effet le 1er janvier 2005. Lorsqu'elles mettront en service des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. |  |
| S5.420 | La bande 2 655 - 2 670 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 655 -2 690 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Les procédures de coordination de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A s'appliquent. | La bande 2 655 - 2 670 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 655 -2 690 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. |  |
| S5.444A | Attribution additionnelle: la bande 5 091 - 5 150 MHz est également attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. … | Attribution additionnelle: la bande 5 091 - 5 150 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. … |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.447A | L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | Dans la bande 5 150 - 5 250 MHz, l'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. |  |
| S5.447B | Attribution additionnelle: la bande 5 150 - 5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150 - 5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser -164 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée. | Attribution additionnelle: la bande 5 150 - 5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150 - 5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser -164 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée. |  |
| S5.447C | Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 5 150 - 5 250 MHz fonctionnant au titre des numéros S5.447A et S5.447B doivent procéder à une coordination, sur une base d'égalité, conformément à la Résolution 46(Rév.CMR-95)/au numéro S9.11A, avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros S5.447A et S5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable. | Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 5 150 - 5 250 MHz fonctionnant au titre des numéros S5.447A et S5.447B doivent procéder à une coordination, conformément aux dispositions de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/S9.11A, avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros S5.447A et S5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable. | Suppression des mots "sur une base d'égalité" qui sont superflus. |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.458B | L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans la bande 6 700 - 7 075 MHz est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. L'utilisation de la bande 6 700 -7 075 MHz (espace vers Terre) par les liaisons de connexion pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite n'est pas soumise aux dispositions du numéro S22.2. | L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans la bande 6 700 - 7 075 MHz est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. | Aucune nécessité de préciser que le numéro S22.2 ne s'applique pas étant donné que les dispositions de la Résolution 46 s'appliquent. |
| S5.511A | L'utilisation de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes mobiles à satellites non géostationnaires, et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas … | L'utilisation de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas … |  |
| S5.511C | Attribution additionnelle: la bande 15,45 - 15,65 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette utilisation est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Jusqu'à ce que … | Attribution additionnelle: la bande 15,45 - 15,65 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette utilisation est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. Jusqu'à ce que … |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.523D | L'utilisation de la bande 19,3 - 19,6 GHz (espace vers Terre) par les systèmes du SFS/OSG et par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du SMS est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A, mais n'est pas assujettie aux dispositions du numéro S22.2. L'utilisation de cette bande par d'autres systèmes du SFS/non OSG n'est pas subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux articles 11/S9 (sauf numéro S9.11A) et 13/S11, ainsi qu'aux dispositions du numéro S22.2. | NOC |  |
| S5.523B | L'utilisation de la bande 19,3 - 19,6 GHz (Terre vers espace) par le SFS est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non OSG du SMS. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et les dispositions du numéro S22.2 ne sont pas applicables. | L'utilisation de la bande 19,3 - 19,6 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. | Aucune nécessité de préciser que le numéro S22.2 ne s'applique pas étant donné que les dispositions de la Résolution 46 s'appliquent. |
| S5.535A | L'utilisation de la bande 29,1 - 29,4 GHz (Terre vers espace) par le SFS est limitée aux systèmes à satellites OSG et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46(Rév.CMR-95)/ du numéro S9.11A et les dispositions du numéro S22.2 ne sont pas applicables. | L'utilisation de la bande 29,1 - 29,4 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. | Aucune nécessité de préciser que le numéro S22.2 ne s'applique pas étant donné que les dispositions de la Résolution 46 s'appliquent. |

_________________

Dans le cas d'un plan régional, cette protection sera limitée aux pays parties à l'accord régional correspondant.

2	 	La coordination entre une station terrienne et des stations de Terre conformément aux numéros S9.15, S9.16, S9.17, S9.18 et S9.19, ou entre stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés conformément au numéro S9.17bis, s'applique uniquement aux assignations dans des bandes attribuées avec égalité des droits.

3	 	Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21 a été engagé est réputée conforme au numéro S11.31 vis-à-vis du numéro S9.21.

4	 	Voir le numéro S9.1 concernant la date à considérer comme la date de réception, par le Bureau, des renseignements relatifs à la coordination d'un réseau à satellite ou à la notification d'une assignation de fréquence.

5	 	Les caractéristiques du réseau spatial associé doivent avoir été communiquées au Bureau conformément au numéro S9.2B.

1	 Pour les systèmes existants figurant dans la Partie B du Plan, voir la section IB de l'article 6.