| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
| COMISIONES DE ESTUDIO DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento SC97-1/3-S 27 de noviembre de 1996 Original: inglés |

Relator del Grupo de Relatores SC-3

INFORME A LA COMISIÓN ESPECIAL

ASPECTOS REGLAMENTARIOS Y DE PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 y 30a PARA LAS REGIONES 1 Y 3

(Resolución Nº 524 (CAMR-92), Resolución 531 (CMR-95))

El presente documento contiene el Informe del Relator del Grupo SC-3 a la Comisión Especial sobre Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento (CEARP) acerca de los aspectos reglamentarios y de procedimiento del examen de los apéndices 30 y 30A, como contribución a la preparación del punto 1.10 del orden del día de la CMR-97 que versa sobre los Planes para el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3; este Informe se somete a la Comisión Especial para examen y se funda esencialmente en las Contribuciones recibidas del GT 10-11S y enviadas separadamente a la CEARP.

Dadas las complejísimas relaciones que existen entre los servicios planificados y no planificados que tienen en las tres Regiones atribuciones en las bandas de frecuencias correspondientes a los apéndices 30 y 30A, se ha reconocido en general que las mejoras necesarias en las disposiciones reglamentarias y de procedimiento aplicables a las Regiones 1 y 3 serían muy difíciles de realizar si no se consigue armonizar los procedimientos en las tres Regiones, sobre todo en relación con servicios distintos de los planificados y con los posibles medios para facilitar la introducción de sistemas subregionales.

En este contexto, una de las preocupaciones más importantes del momento son las firmes opiniones expresadas por varias administraciones de la Región 2 sobre los cambios que pueden afectar a la Región 2 y sobre la necesidad consiguiente de identificar claramente esos cambios. Se insta pues a las administraciones de la Región 2 a que participen activamente en la preparación de este punto del orden del día de la CMR-97 con objeto de obtener la armonización mundial de los aspectos reglamentarios y de procedimiento de los apéndices 30 y 30A para el buen desarrollo del servicio de radiodifusión por satélite.

# Introducción

Los aspectos reglamentarios y de procedimiento de la revisión de los apéndices 30 y 30A en las Regiones 1 y 3 comprenden lo siguiente:

a)	procedimientos para la modificación de los Planes en las Regiones 1 y 3 (artículo 4 de los apéndices 30 y 30A);

b)	procedimientos para la notificación, el examen y la inscripción de asignaciones a estaciones del SRS y Planes asociados para los enlaces de conexión (artículo 5 de los apéndices 30 y 30A);

c)	procedimientos de coordinación, notificación e inscripción de asignaciones a estaciones de otros servicios a que están atribuidas las bandas planificadas en lo que respecta a relación de esos servicios con los servicios planificados (artículos 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A);

d)	diversas disposiciones reglamentarias y de procedimiento aplicables al servicio de radiodifusión por satélite y a los demás servicios que comparten las mismas bandas:

•	en los apéndices 30 y 30A (artículos 2, 3, 8, 9, 12, 13 y 14 del apéndice 30, artículos 2, 3, 8, 10 y 11 del apéndice 30A, y diversos anexos a estos apéndices que contienen criterios y parámetros técnicos);

•	en el artículo S5, relativo a la atribución de bandas de frecuencias entre 11,7 y 12,7 GHz en las Regiones 1, 2 y 3 al servicio de radiodifusión por satélite y a varios otros servicios: S5.485 (RR 836), S5.487 (RR 838), S5.488 (RR 839), S5.490 (RR 844), S5.491 (RR 845), S5.492 (RR 846), S5.493 (RR 847);

•	en el artículo S5, relativo a la atribución de bandas de frecuencias entre 14,5 GHz y 14,8 GHz y entre 17,3 GHz y 18,1 GHz en las Regiones 1, 2 y 3 al servicio fijo por satélite para enlaces de conexión con el servicio de radiodifusión por satélite y con varios otros servicios: S5.510 (RR 863), S5.515 (RR 868A), S5.516 (RR 869), S5.517 (RR 869A) y S5.518 (RR 869B);

•	en los artículos 11, 13, 14, 15 y 15A y en los artículos S9 y S11;

•	en el artículo S23, una disposición general que se aplica al servicio de radiodifusión por satélite: S23.23 (RR 2674);

•	en las Resoluciones 32, 33, 34, 42, 106, 109, 506, 507, 518, 519, 524 y 531;

e)	las Reglas de Procedimiento adoptadas por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con todas estas disposiciones.

La experiencia actual en la aplicación de estas disposiciones y en el funcionamiento de los sistemas de radiodifusión por satélite ha puesto de relieve hasta qué punto son conservadores los criterios y parámetros técnicos utilizados en el Plan para determinar la necesidad de solicitar un acuerdo (apéndice 30: los parámetros, comprendidos el diagrama de referencia de la antena y las relaciones de protección, en el anexo 5; los umbrales de degradación de la relación C/I y la densidad de flujo de potencia en el anexo 1; las limitaciones en cuanto a las posiciones orbitales en el anexo 7 y limitaciones análogas contenidas en el apéndice 30A) o para determinar la conformidad con los Planes.

Teniendo en cuenta el avance de la tecnología, parecería que estos criterios y parámetros técnicos se podrían revisar y modificar debidamente para aumentar la flexibilidad de los Planes con objeto de dar cabida a nuevos sistemas (en particular sistemas digitales) y nuevas necesidades y para suprimir coordinaciones innecesarias.

Con el fin de mejorar la flexibilidad de los Planes y aumentar la posibilidad que ofrecen de satisfacer las necesidades previstas de las administraciones, se ha emprendido un examen a fondo de todas estas disposiciones y, sobre la base de ese examen, se formulan propuestas encaminadas a estudiar las disposiciones reglamentarias a la luz de los últimos avances técnicos y tecnológicos.

# 1	Estructura de los procedimientos actuales y simplificados en relación con los apéndices 30 y 30A

## 1.1	Estructura actual de los procedimientos reglamentarios aplicables en las bandas de frecuencias de los apéndices 30 y 30A

Las bandas de frecuencias asociadas a los Planes de los apéndices 30 y 30A son diferentes en las Regiones 1, 2 y 3. Hay varios servicios terrenales y servicios espaciales no sujetos a estos Planes que comparten las mismas bandas, todos a título primario sobre una base regional o interregional, ya sea por atribuciones dentro del cuadro del artículo S5 propiamente dicho, ya sea por notas a dicho Cuadro.

El resultado son varias situaciones de compartición diferentes en las bandas de los apéndices 30 y 30A. Estas situaciones se resuelven mediante procedimientos reglamentarios, que pueden figurar en los apéndices 30 y 30A o en otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

El cuadro siguiente contiene un esquema general de las situaciones de compartición y los procedimientos correspondientes en las bandas abarcadas por los apéndices 30 y 30A.

|  | Coordinación o acuerdo solicitado por  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordinación o acuerdo solicitado de  | Servicios planificados | Otros servicios |
| Servicios planificados | Artículos 4 y 5 del apéndice 30 Artículos 4 y 5 del apéndice 30A | Artículos 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A, Artículos 11, 13 y 14, Resolución 33 y Resolución 34 (para compartición interregional entre servicios y para compartición entre servicios planificados y no planificados) |
| Otros servicios | Artículos 4 y 5 del apéndice 30 Artículos 4 y 5 del apéndice 30A | Artículos 11, 12, 13 y 14 Resolución 33 y Resolución 34 |

## 1.2	Relación con los procedimientos simplificados adoptados por la CMR-95

La CMR-95 adoptó procedimientos simplificados (artículos S7 a S14), a reserva de la solución satisfactoria en la CMR-97 de posibles contradicciones en estos procedimientos. El Grupo SC-1 de la CEARP se ocupa de la identificación y la corrección de dichas contradicciones. Una de las principales dificultades con que se ha tropezado en la realización de esta tarea es la relación entre los procedimientos simplificados y los procedimientos de los apéndices S30 y S30A.

Para resolver estas dificultades se han identificado tres posibles métodos:

–	Método 1 (situación anterior a la CMR-95): en este método, todos los procedimientos de los apéndices 30 y 30A permanecerían dentro de dichos apéndices, como sucedía antes de la CMR-95. Ello puede crear dificultades porque hay diversas disposiciones en los actuales procedimientos de los apéndices 30 y 30A que remiten, o son semejantes o idénticas, a otras disposiciones del RR que la CMR-95 modificó considerablemente. Si se las mantiene sin modificación dentro de los apéndices 30 y 30A no se aprovecharía pues plenamente el trabajo realizado por el GVE y por la CMR-95.

–	Método 2 (método del GVE): este método seguiría el camino trazado por el GVE y por la CMR-95 porque, sobre la base de la Recomendación 35, los procedimientos de modificación de los Planes se simplificarían y los procedimientos aplicables a los demás servicios seguirían figurando en el artículo S9, solución adoptada por la CMR-95. Los procedimientos simplificados para la modificación de los Planes de los apéndices 30 y 30A y para la notificación de las asignaciones en esos Planes podrían permanecer en ellos o, alternativamente, figurar en un nuevo artículo utilizando los intervalos disponibles en la secuencia de los nuevos artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones (por ejemplo, el artículo S10). Ese nuevo artículo S10 y sus criterios técnicos de coordinación conexos (apéndice S6) sólo serían aplicables a los apéndices 30 y 30A. Los procedimientos aplicables a los servicios planificados y no planificados figurarían pues en tres artículos solamente (S9, S10 y S11) y los parámetros y criterios de compartición se hallarían en los apéndices conexos S4, S5, S6, S7 y S8.

–	Método 3 (mayor simplificación): en este método se procedería a una mayor simplificación, colocando todos los procedimientos de los apéndices 30 y 30A en los artículos S9 y S11. Todos los procedimientos para todos los servicios figurarían entonces en estos dos artículos y los apéndices S4, S5, S7 y S8 se utilizarían para los parámetros de la red y los criterios y métodos de compartición. Aunque con este sistema se obtendrían los procedimientos más eficaces en cuanto al volumen de texto, se correría en el futuro el importante riesgo de que las modificaciones en los procedimientos de un servicio no planificado condujesen a modificaciones no deseadas en los procedimientos de un servicio planificado, resultado que no sería satisfactorio.

En vista de lo que antecede, el Relator del Grupo SC-3 propone que se recomiende a la RPC-97 y a la CMR-97 como base para la revisión de los procedimientos en relación con los apéndices 30 y 30A el Método 2, que parece el menos contencioso y que no entraña de por sí ninguna modificación de fondo de los procedimientos actuales.

# 2	Disposiciones para la modificación de los Planes

Las actuales disposiciones reglamentarias y de procedimiento contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones actualmente aplicables al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) o al servicio fijo por satélite (SFS) han sido reexaminadas y comparadas, al igual que la experiencia adquirida con la aplicación de esas disposiciones. Como resultado de los trabajos de GVE y de las decisiones de la CMR-95, se han reexaminado también los procedimientos simplificados que se pueden aplicar a las bandas de frecuencias de los apéndices 30 y 30A.

La experiencia de la Oficina con la aplicación de los apéndices 30 y 30A enseña que, en la mayoría de los casos, la BR ha resuelto los problemas mediante modificaciones adecuadas del soporte lógico M-space existente (realización de haces conformados) o mediante consultas con el GT 10-11S (tipo diferente de polarización y, provisionalmente, parámetros no normalizados) y que la RRB ha procedido con el mismo objeto a la elaboración de Reglas de Procedimiento.

Partiendo de la experiencia adquirida por la Oficina y por las administraciones con la aplicación de los apéndices 30 y 30A, los estudios emprendidos para mejorar los actuales procedimientos de modificación de los Planes (artículos 4 de los apéndices 30 y 30A y criterios y parámetros técnicos asociados de los anexos 1, 2, 5 y 7 del apéndice 30 y de los anexos 1, 2, 3 y 4 del apéndice 30A) se han centrado en cuatro objetivos principales: simplificación conforme con las Recomendaciones del GVE y compatible con las decisiones tomadas por la CMR-95, exhaustividad, flexibilidad y utilización eficaz del recurso órbita/espectro.

El logro de esos objetivos se podría facilitar con las medidas que se describen a continuación. El anexo 1 contiene un ejemplo de incorporación de algunas de estas medidas en un texto fundado en la Recomendación 35 (CMR-95) que sirve de base para la elaboración de esa clase de procedimiento (artículo T10). Para mayor claridad, en lo sucesivo se llamará artículo T4 a ese ejemplo de texto.

a)	Para la simplificación

•	evitar duplicaciones entre disposiciones aplicables a las diversas Regiones dentro de los mismos apéndices;

•	evitar duplicaciones entre las disposiciones aplicables a los Planes del SRS y de los enlaces de conexión;

•	evitar disposiciones repetitivas o superfluas;

•	facilitar la comprensión y la aplicación de las disposiciones.

Estos objetivos se pueden alcanzar de la siguiente manera:

•	fusión del artículo 4 del apéndice 30 y del artículo 4 del apéndice 30A en un solo artículo T4 que se utilizaría para modificar ambos Planes;

•	fusión del anexo 1 del apéndice 30 y del anexo 1 del apéndice 30A en una sola serie de disposiciones (apéndice S6) que se utilizaría para identificar a las administraciones afectadas por una modificación del Plan;

•	fusión del anexo 2 del apéndice 30 y del anexo 2 del apéndice 30A en el apéndice S4, como ya hizo la CMR-95.

Conviene señalar que el artículo T4 y el apéndice S6 podrían formar parte de los apéndices 30 y 30A o ser un artículo específico de la serie de artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado adoptado por la CMR-95, artículo que se aplicaría exclusivamente a los apéndices 30 y 30A.

b)	Para la exhaustividad

•	Resolver las situaciones de compartición actualmente no abarcadas por los apéndices 30 y 30A.

Del punto 2 se desprende la existencia de una situación de esa clase que sería necesario resolver:

•	Protección de los enlaces de conexión con el SRS no planificados en la Región 2 contra las modificaciones en el Plan de los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (2.4 del apéndice S6).

c)	Para la flexibilidad y la utilización eficaz de los recursos órbita/espectro

•	introducir un plazo en el caso de que una administración que haya formulado un comentario a una modificación del Plan no responda a una solicitud de coordinación (véanse T4.21 y T4.22);

•	disuadir a las administraciones de que soliciten recursos adicionales en el Plan sin utilizar primero los recursos que ya tienen atribuidos en él (véase T4.10). Se observó que el texto propuesto, tomado del texto existente del artículo 4 del apéndice 30A (4.1.1), puede no bastar para alcanzar ese objetivo. Cuando se procure reforzar esta disposición, hay que cuidar sin embargo de no imponer limitaciones excesivas al desarrollo de los sistemas subregionales;

•	prever un intervalo máximo de [4 ó 5 años] entre la fecha de recepción de la información sobre una adición propuesta al Plan, con una prórroga máxima de [2 ó 3 años] que la RRB aprobará en circunstancias precisas y excepcionales (T4.8);

•	introducir el concepto de agrupación que figura en los Planes de la Región 2 y que las Reglas de Procedimiento introdujeron en las Regiones 1 y 3 (texto no facilitado);

•	introducir el concepto de grupo que figura en el artículo 10 del apéndice 30 y en las Reglas de Procedimiento y que fue refrendado por la CMR-95 (texto no facilitado);

•	introducir la posibilidad de que una administración modifique los Planes en nombre de un grupo de administraciones (T4.7bis);

•	introducir una sección en los procedimientos de modificación (apéndice S6, puntos 1.6 y 2.7) con los casos de modificación de un Plan en los que no se necesita acuerdo. Esta sección contendría, en particular, las condiciones en las que una asignación en modo analógico conforme con el Plan puede pasar al modo digital sin necesidad de solicitar el acuerdo;

•	limitar la utilización de haces orientables a la identificación, en virtud del artículo T4, de direcciones de puntería fijas adecuadas cuya inclusión en el Plan sea posible (texto no facilitado).

El anexo 7 del apéndice 30 y el punto 3.15 del anexo 3 del apéndice 30A contienen disposiciones sobre las posiciones orbitales que se han de utilizar cuando se modifiquen los Planes. El anexo 5 del apéndice 30 y el anexo 3 del apéndice 30A contienen los supuestos técnicos empleados para el establecimiento de los Planes. Todas estas disposiciones repercuten en su flexibilidad.

Es necesario, sin embargo, efectuar estudios adicionales antes de formular una recomendación sobre las posibilidad de modificar esos anexos y, en el segundo caso, sobre la posibilidad o conveniencia de utilizarlos como si reflejasen necesidades normalizadas que se aplicarían con carácter obligatorio para la modificación de los Planes.

Conviene señalar que hay requisitos contradictorios en lo que respecta al criterio que se ha de adoptar para resolver la cuestión de las antenas no normalizadas:

–	la igualdad de trato de todas las nuevas inscripciones puede justificar la introducción de diagramas de antena normalizados para todas las antenas de estación terrena y de estación espacial transmisoras y receptoras, con protección solamente a nivel del diagrama normalizado;

–	se deben admitir las antenas cuyas características sean mejores que las del diagrama normalizado en todas las direcciones;

–	cualquiera de estas medidas podría dificultar seriamente la realización de nuevas tecnologías, en posible detrimento de la utilización de los recursos del Plan.

Muchas administraciones opinan que la rigidez de los procedimientos es la razón principal de la falta de flexibilidad del Plan. Algunas administraciones estiman que una revisión completa de los procedimientos de la CAMR-RS-77 conferiría al Plan la flexibilidad apetecida.

En este caso y en vista del trato un tanto distinto que reciben actualmente las adiciones al Plan y las modificaciones de asignaciones existentes en el Plan (las primeras están sujetas a un plazo de 5 + 3 años), cabría estudiar la asociación de procedimientos diferentes a estos dos tipos de asignación.

Por ejemplo, ambos tipos podrían estar sujetos a los procedimientos antes mencionados, con la excepción de que las adiciones constituirían una parte precisa del Plan y estarían protegidas por procedimientos algo más flexibles como los de los artículos 11 y 13. Las asignaciones iniciales inscritas en el Plan y sus ulteriores modificaciones seguirían estando protegidas por los procedimientos citados (artículo T4 y apéndice S6).

Se necesitan sin embargo estudios complementarios para investigar la viabilidad de este sistema.

# 3	Procedimientos para la notificación, el examen y la inscripción de asignaciones en los Planes

Los procedimientos actuales de notificación, examen e inscripción de asignaciones en los Planes figuran en el artículo 5 del apéndice 30 y en el artículo 5 del apéndice 30A.

Al reexaminar estas disposiciones, el GT 10-11S observó que había sólo diferencias mínimas entre las tres Regiones y entre las disposiciones aplicables de los apéndices 30 y 30A y que esas diferencias podrían en general evitarse suprimiendo disposiciones superfluas. El anexo 2 contiene los resultados de este examen y demuestra la viabilidad de un procedimiento unificado (artículo T5) que podría reemplazar el artículo 5 de los dos apéndices sin ninguna modificación de fondo.

Aparte de la Resolución 42, la principal diferencia reside en el examen de las notificaciones por la BR y en particular en el examen para determinar la conformidad con el Plan teniendo en cuenta que las disposiciones existentes prevén que los parámetros serán inferiores a los del Plan (punto 5.2.1 c) del apéndice 30).

Se considera que, con las Reglas existentes de la RRB, las disposiciones de T.5.10.b prevén efectivamente este examen y la inscripción cuando los parámetros se hallan dentro de los límites de la asignación inscrita el Plan, en la inteligencia de que esa utilización se inscribirá en el Registro Internacional de Frecuencias pero no en el Plan de modo que la utilización no queda protegida de las modificaciones posteriores de dicho Plan.

Al analizar los procedimientos existentes de notificación, examen e inscripción, se observó la siguiente dificultad, que quizá merezca un estudio más a fondo por la Comisión Especial.

En el Reglamento actual existe el problema de que, si sigue faltando el acuerdo con una administración, la Oficina seguirá devolviendo la notificación a la administración notificante hasta que ésta obtenga todos los acuerdos. Ello permite que una administración bloquee una nueva inscripción en el Plan, incluso sin razones técnicas válidas. Una de las importantes conclusiones del GVE es que no debe existir ningún procedimiento que conduzca a un callejón sin salida y esta situación se debe por tanto resolver.

El GVE reconoció en sus propuestas esta dificultad y sugirió una solución análoga al examen técnico en virtud del número 1506 pero la CMR-95 juzgó problemático aceptar tales exámenes técnicos. Hay que reconocer sin embargo que, en virtud del artículo 7 del apéndice 30, la Junta procede al examen técnico de la probabilidad de interferencia perjudicial a las asignaciones planificadas por las asignaciones del SFS.

Por otra parte, en el artículo 14 (y en las correspondientes Reglas de Procedimiento) y en el artículo 11 en el caso de los sistemas espaciales no planificados existen disposiciones que permiten la explotación y la inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de sistemas en relación con los cuales no se han concluido todos los acuerdos necesarios, con obligación de proteger a las asignaciones que condujeron a esta situación.

Es necesario estudiar estas dos posibilidades.

# 4	Procedimientos aplicables a los servicios no planificados en relación con los Planes

Se han examinado y comparado los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones actualmente aplicables a servicios distintos de los planificados en relación con los Planes, así como la experiencia adquirida con su aplicación. Estos procedimientos comprenden los artículos 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A y los artículos 11, 13 y 14. Como resultado de la actividad del GVE y de las decisiones de la CMR-95, se han examinado también los procedimientos simplificados destinados a la aplicación en las bandas de frecuencias de los apéndices 30 y 30A y se ha llegado a las siguientes conclusiones.

Al estudiar las disposiciones que se aplicarían en el caso del Método 2 descrito en el punto 1, se llegó a la conclusión de que las disposiciones de los artículos S9 y S11 y del apéndice S5 que figuran en las Actas Finales de la CMR-95 corresponden en general debidamente al alcance de los procedimientos existentes. Se juzgó sin embargo necesario efectuar algunos reajustes para resolver ciertas contradicciones en la relación entre el artículo S9 y los apéndices 30 y 30A. Conviene señalar que, si se utilizase el Método 1, habría que resolver contradicciones análogas pero éstas no se han estudiado todavía.

En el anexo 3 se trata de identificar, en el caso del Método 2, las partes del artículo S9 y del apéndice S5 en las que pueden existir contradicciones en relación con los apéndices S30 y S30A y de proponer modificaciones para corregirlas, con el fin de que los procedimientos y los criterios técnicos asociados actualmente aplicables a los servicios no planificados en relación con los servicios planificados en las bandas de frecuencias a que se refieren los apéndices 30 y 30A se reflejen debidamente en el artículo S9 y en el apéndice S5. Los criterios técnicos del apéndice S5 para determinar la necesidad de coordinación con asignaciones inscritas en los Planes son idénticos a los actualmente aplicables. En el punto 10 del presente Informe se examinan propuestas encaminadas a la modificación de estos criterios.

Las modificaciones indicadas en el anexo 3 tienen también por objeto evitar duplicaciones en los procedimientos y abarcar situaciones de compartición que no se identificaron en el momento en que se redactaron o revisaron los apéndices 30 y 30A o que se han producido como consecuencia de conferencias posteriores. Estas situaciones son:

–	coordinación del SRS no planificado en la Región 3 (12,5 - 12,7 GHz) en relación con el Plan del apéndice 30 para la Región 2;

–	coordinación de servicios terrenales y enlaces de conexión del SRS no planificados en la Región 2 (17,7 - 18,1 GHz) en relación con el Plan del apéndice 30A para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3;

–	coordinación del SRS no planificado en la Región 2 (17,3 - 17,8 GHz) en relación con el Plan del apéndice 30A para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3;

–	coordinación del SFS (Tierra-espacio) de la Región 1 (12,5 - 12,75 GHz) en relación con el Plan del apéndice 30 para la Región 2.

Al examinar los procedimientos actuales, se han observado dificultades más fundamentales concernientes a diferencias en los principios aplicados en las Regiones 1 y 3 y en la Región 2 por lo que atañe a la relación entre los Planes y los demás servicios y a los problemas que la aplicación de estos procedimientos, ya sea en su forma actual o en la forma simplificada contenida en el anexo 3, plantearían en el caso de sistemas subregionales. Estas dificultades se describen en los párrafos siguientes y requieren el examen conjunto de todos los procedimientos aplicables.

## 4.1	Tratamiento de las antenas de enlace de conexión en el apéndice 30A

La coordinación de otros servicios que comparten la banda 17,7 - 18,1 GHz con las estaciones de enlace de conexión de los Planes del apéndice 30A conduce a un trato diferente en la Región 2, donde sólo se puede considerar que modifican el Plan las estaciones de enlace de conexión específicas y en las Regiones 1 y 3 donde se pueden tener en cuenta las estaciones típicas pero donde, en la práctica, sólo se concede el acuerdo con las modificaciones del Plan después de una coordinación detallada, es decir, caso por caso. En las dos instancias, parece que el resultado final de los procedimientos del apéndice 30A en la compartición de esas bandas con otros servicios es equivalente en la práctica a la aplicación del artículo 11, que fue el criterio seguido para el apéndice 30B en circunstancias análogas.

Por estas razones, el Relator del Grupo SC-3 propone que se adopte el mismo criterio que para el apéndice 30B, lo que equivale a suprimir el artículo 6 del apéndice 30A y el punto 7.2 del artículo 7 del mismo apéndice, en cuyo lugar se aplicarían las disposiciones de S9.17bis sin que fuese necesario efectuar una modificación especial a estos efectos.

## 4.2	Acceso equitativo a los recursos órbita/espectro del SRS y el SFS

El artículo 7 del apéndice 30 contiene disposiciones sobre la coordinación de nuevas asignaciones del SFS en las bandas compartidas con el Plan del apéndice 30, pero sólo con las asignaciones conformes con dicho Plan. En el artículo 4 del apéndice 30 (punto 4.3.1.5) se prevé la protección de una red del SFS contra las modificaciones del SRS tan pronto como se recibe la información del apéndice S4, mientras que la protección de una modificación del SRS en virtud del artículo 7 del apéndice 30 sólo se concede frente al SFS una vez que la modificación ha sido incluida en el Plan, lo que puede suceder años después de que la Oficina haya recibido la información del apéndice S4.

La obtención de un acceso más equitativo a los recursos órbita/espectro en todas las Regiones sería más fácil si se protegiesen las asignaciones modificadas en los Planes contra otros servicios espaciales a partir de la fecha de recepción de la información del apéndice S4. Ello se podría efectuar insertando la frase siguiente en el punto 1 del apéndice S5, en el que se identifican las asignaciones con las que se requiere coordinación:

ebis)	en relación con las cuales se ha iniciado el procedimiento del artículo [T4] a partir de la fecha de recepción por la Oficina, de conformidad con [T4.8], de las características básicas especificadas en el apéndice S4;

Así se podría también evitar se presente la siguiente situación como resultado de la aplicación de los actuales procedimientos:

–	La Administración A de la Región 1 modifica con éxito el Plan aplicando el artículo 4. La Administración B de la Región 3, que planea una red del SFS, no ha sido identificada como administración afectada porque no había enviado todavía la información del apéndice 3 cuando la Oficina recibió de la Administración A la información del anexo 2.

–	Antes de que la Administración A ultime el procedimiento del artículo 4, la Administración B inicia el procedimiento del artículo 7. Las administraciones consideradas como posiblemente afectadas son aquellas con asignaciones conformes con el Plan, categoría en la que no entra la Administración A.

–	Como ninguna de las dos administraciones tiene conocimiento de los Planes de la otra y como la Oficina no efectúa ningún otro examen en la fase de notificación que permita descubrir esta nueva situación, se inscriben en el Registro Internacional de Frecuencias las asignaciones de ambas. En caso de interferencia perjudicial, no hay manera de decidir qué administración debe cesar la interferencia.

Conviene señalar también que, en una situación de compartición análoga entre el SFS en la Región 2 y el SRS en las Regiones 1 y 3, la aplicación del artículo 14 en la banda de 
11,7 - 12,2 GHz al SFS de la Región 2 pone al SFS y al SRS en una situación más equitativa en relación con los procedimientos. Dado que ambos servicios pueden necesitar unos criterios de protección diferentes, esta situación confirma que es necesario reexaminar (véase el punto 6.1.3) la extensión, mediante una Regla de Procedimiento, de las disposiciones del anexo 1 del apéndice 30 del caso del SFS en la Región 2 (donde se aplica el artículo 14) al caso del SFS en la Región 3 (donde no se aplica el artículo 14).

## 4.3	Interacción entre las diversas disposiciones aplicables a la compartición entre servicios de las bandas del apéndice 30 y del apéndice 30A y consecuencias de esta situación en los sistemas subregionales

### 4.3.1	Interacción entre las disposiciones aplicables a los servicios que comparten las bandas del apéndice 30

En el artículo 4 del apéndice 30 se prevé la necesidad de coordinación de una modificación al Plan con los servicios de otras administraciones sólo en la medida en que la modificación propuesta puede causar interferencia a esos servicios. En este sentido, la posibilidad de que una modificación al Plan quede protegida contra otros servicios que comparten la misma banda no resulta de la aplicación del procedimiento.

La razón de que así suceda se puede hallar en la Nota RR 838 para las Regiones 1 y 3, y en la Nota RR 844 para la Región 2. En estas notas se prevé una categoría superprimaria para el servicio de radiodifusión por satélite sobre los demás servicios primarios que comparten las mismas bandas (SFS, SR, SF) puesto que estos servicios no deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con las disposiciones del apéndice 30 (Orb-85). Esta nota es también el tema de la siguiente Regla de Procedimiento en la que se llega a la conclusión de que si, pese a la aplicación de los procedimientos del apéndice 30, se causa interferencia perjudicial efectiva a una estación de radiodifusión por satélite, la estación del otro servicio cesará su interferencia.

Esta conclusión significa que, aunque los artículos 6 y 7 del apéndice 30 garantizan que los servicios no planificados se pueden explotar sin causar interferencia perjudicial a las asignaciones inscritas en los Planes, la aplicación con éxito de estos dos procedimientos no confiere ningún derecho.

Una de las ideas felices de la CAMR-77 fue permitir la compartición de la banda entre el SRS y los servicios terrenales atribuyendo en general cinco canales a cada país, de modo que quedó una banda de 400 MHz disponible para los servicios terrenales. Con las posibilidades que ofrece la tecnología actual de explotar sistemas de satélite en toda la banda de 800 MHz sobre la misma zona de servicio y desde la misma posición orbital, la aplicación del artículo 4 sin necesidad de coordinación con los servicios terrenales (porque no se han superado los niveles de dfp del anexo 1) parece ahora generalmente viable. Ello puede conducir a situaciones en que las estaciones terrenales coordinadas con una administración y notificadas en virtud del artículo 6 del apéndice 30 tienen que suspender la transmisión porque esa administración ha aplicado con éxito el artículo 4 para un número de canales mayor sin necesidad de coordinación con los servicios terrenales. Se puede plantear una situación análoga en el caso del SFS y una estación terrenal verdaderamente coordinada y notificada tendría entonces que cesar las transmisiones. De ahí que preocupe el respeto de los derechos de las administraciones a explotar servicios distintos de los planificados dentro de su propio territorio, aunque no se cause interferencia a estaciones situadas en el territorio de otras administraciones.

Una situación análoga puede surgir si una administración aplica con éxito el artículo 4 para ampliar su zona de servicio sin exceder los límites de densidad de flujo de potencia del anexo 1. Una estación terrenal o una estación espacial del SFS pueden en ese caso tener que cesar las transmisiones, incluso después de haberse opuesto a la publicación sobre la base de RR 2674.

Otra anomalía en la aplicación de los procedimientos actuales obedece a la utilización de los artículos 6 y 7 del apéndice 30 para una zona de servicio regional. Hay que reconocer que los actuales artículos 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A se redactaron teniendo en cuenta solamente situaciones en que una estación espacial del SRS y sus correspondientes estaciones terrenas dependen de la misma administración. Con la utilización creciente de redes subregionales, esta situación no prevalecerá ya y podrían surgir dificultades cuando una administración haya coordinado la utilización del SF, el SR o SFS con las asignaciones del SRS nacional de un país vecino pero este país desee utilizar otras asignaciones del SRS asociadas con un sistema supranacional.

Según el texto actual del artículo 6 del apéndice 30, si se da por supuesto que la administración responsable de la estación espacial del SRS (Administración A) ha concluido con éxito el procedimiento del artículo 4 con una zona de servicio supranacional, la Administración C (responsable de una estación terrenal transmisora) se dirigirá a ella para coordinar la protección de

una estación receptora del SRS en el territorio de una tercera Administración (B). En circunstancias normales, esta coordinación entre una estación terrenal y una estación terrena receptora debe incumbir a las dos administraciones en cuyo territorio estén ubicadas las dos estaciones.

En este caso, aunque se reconoce que RR 838 tiene por objeto proteger la recepción del SRS contra la interferencia perjudicial causada por los servicios radioeléctricos de otra administración, sobre todo en las zonas fronterizas, puede ser discutible la extensión de su alcance para ofrecer protección a las transmisiones del SRS de una administración que se reciban en el territorio de otra administración.

### 4.3.2	Interacción entre las disposiciones aplicables a la compartición entre servicios en las bandas del apéndice 30A

En la aplicación de los actuales procedimientos hay una anomalía debida a la utilización de los artículos 6 y 7 del apéndice 30A para una zona de servicio regional. Hay que reconocer que los actuales artículos 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A se redactaron teniendo solamente en cuenta las situaciones en que una estación espacial de enlace de conexión del SRS y las estaciones terrenas transmisoras de enlace de conexión correspondientes incumben a la misma administración. Con la creciente utilización de redes subregionales, esta situación no prevalecerá ya y puede plantear dificultades.

Según el texto actual del artículo 6 del apéndice 30A, si se da por supuesto que la administración responsable de la estación espacial de enlace de conexión del SRS (Administración A) ha terminado con éxito el procedimiento del artículo 4 con una zona de servicio supranacional, ésta se dirigirá a la Administración C (responsable de una estación receptora terrenal) para coordinar el funcionamiento de una estación de enlace de conexión transmisora sobre el territorio de una tercera Administración (B). En circunstancias normales, esta coordinación entre una estación terrenal y una estación terrena transmisora debe incumbir a las dos administraciones sobre cuyo territorio están ubicadas las dos estaciones.

### 4.3.3	Posible solución

Una posible solución a estas dificultades sería:

–	en relación con el apéndice 30, la limitación del alcance de RR 838 y 844 a las asignaciones que forman parte del Plan original, siempre que en el establecimiento de dicho Plan "original" se haya tenido debidamente en cuenta la coordinación con otros servicios;

–	en relación con el apéndice 30A, la sugerencia formulada en el punto 4.1 del presente documento resolvería el problema.

# 5	Estudios sobre criterios de compartición

## 5.1	Compartición con el SRS en las Regiones 1 y 3

La adopción del método del margen de protección global equivalente (OEPM) para el establecimiento del Plan contó con apoyo general y fue confirmada por la CMR-95 en la Resolución 531 para la realización de ejercicios de planificación, porque se daba por sentado que ofrecería más flexibilidad para la elaboración de Planes revisados al equilibrar los márgenes de los enlaces ascendente y descendente.

Esta decisión deja en suspenso la cuestión de si conviene utilizar o no el mismo método en los criterios elegidos para proteger las asignaciones del Plan en los procedimientos de modificación.

Hay que estudiar este asunto a la luz de los siguientes elementos:

–	No existe actualmente un vínculo firme entre la banda 17,3 - 18,1 GHz, la banda 14,5 - 14,8 GHz por un lado y la banda 11,7 - 12,5 GHz por otro. Si se introduce tal vínculo, la consecuencia sería una flexibilidad menor en la utilización independiente de estas bandas, sobre todo en la Región 3 donde se establecería una asociación rígida entre 1 100 MHz en las bandas de enlace ascendente y sólo 500 MHz en las bandas de enlace descendente, lo que conduciría a su vez a la pérdida de grandes cantidades de espectro valioso.

–	Esta pérdida aumentaría todavía más porque la banda 17,3 - 17,7 GHz constituye una atribución primaria mundial reservada exclusivamente a los enlaces de conexión del SRS.

–	Se considera generalmente que la combinación del EPM de los enlaces ascendente y descendente en un OEPM que sirva de base a la determinación de las administraciones afectadas en virtud del artículo 4 ofrece una flexibilidad mayor para aceptar interferencia en el enlace general.

–	En algunos casos, se puede utilizar un enlace ascendente determinado para la distribución de varios enlaces descendentes, ya sea de una, ya sea de varias estaciones espaciales, mediante el uso quizá de enlaces entre satélites.

En vista de lo que antecede, se llega a la conclusión de que la utilización del método del OEPM ofrece considerables ventajas por cuanto facilita el establecimiento del Plan y se podría pensar en él como base para proteger el Plan, una vez establecido, contra las anteriores modificaciones. Convendría sin embargo reexaminar este método para cerciorarse de que no introduce un vínculo firme entre los Planes del apéndice 30 y del apéndice 30A que pueda ser perjudicial desde el punto de vista de la preservación de los recursos órbita/espectro y de la flexibilidad de los Planes. Se observa en este caso que el único vínculo existente de momento en los Planes de los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 se halla en el título del apéndice 30A, que sería pues necesario revisar.

## 5.2	Compartición con otros servicios

Los criterios de compartición para la protección de los demás servicios son un elemento crítico si se persigue la flexibilidad de los Planes. El GT 10-11S envió una declaración de coordinación al GT 4A sobre los criterios de compartición entre el SRS y el SFS para proteger adecuada y equitativamente a estos dos servicios que comparten los mismos recursos órbita/espectro.

# 6	Otros asuntos reglamentarios y de procedimiento

En su Resolución 531, la CMR-95 pidió al UIT-R que efectuase nuevos estudios sobre los aspectos reglamentarios y de procedimiento del punto 1.10 del orden del día de la CMR-97. A continuación se examinan algunos de estos aspectos, así como otras disposiciones reglamentarias y de procedimiento no abordadas en los puntos precedentes.

## 6.1	Diversas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones

Se han observado importantes dificultades, indicadas en el punto 5, en relación con la interpretación exacta que se debe dar a RR 838 en el ámbito de las modificaciones del Plan, comprendida la cobertura supranacional o la capacidad adicional. Es preciso resolver estas dificultades.

Se podría extender RR 846/S5.492 a las tres Regiones.

Se podría suprimir la referencia a la aplicación del artículo 7 del apéndice 30 en RR 845/S5.491.

Se podría suprimir también la referencia a la aplicación de la Resolución 34 en RR 847/S5.493 puesto que esta disposición se podría incluir en el artículo S9 (según se propone en el anexo 9.1).

Lo mismo se podría hacer con RR 868A/S5.515 donde se indica que, en la banda 17,3 - 17,8 GHz, la compartición entre el SFS (Tierra-espacio) y el SRS deberá efectuarse también de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del anexo 4 del apéndice 30A.

En RR 869/S5.516, se deben aclarar los procedimientos aplicables a los enlaces de conexión del SRS en las bandas correspondientes.

Artículo S23 (S23.23/RR 2674)

S23.23/RR 2674 contiene una orientación general: deben utilizarse todos los medios técnicos disponibles para reducir las radiaciones (cosa distinta del concepto de zona de servicios). La CMR-95 dictó directrices para la elaboración de una Regla de Procedimiento sobre esta disposición. Quizás sea necesario aclarar el alcance de esta Regla, adoptada en 1996 por la RRB, en relación con los demás servicios que comparten las mismas bandas.

Resoluciones

A reserva de una conclusión satisfactoria de la CMR-97 sobre el punto 1.10 del orden del día y sobre otros puntos del orden del día relacionados con el SRS, convendría estudiar la supresión de las Resoluciones 507, 519, 524 y 531 así como de las Resoluciones 32, 33 y 34.

También se podría reexaminar la Resolución 506, que limita la utilización de las bandas abarcadas por los Planes de los apéndices 30 y 30A (de 11,7 a 12,7 GHz) a las estaciones espaciales explotadas en la órbita de los satélites geoestacionarios, en vista de la aparición de sistemas no OSG capaces de compartir efectivamente los recursos órbita/espectro con sistemas OSG (sistemas "cuasi geoestacionarios" que funcionan con arreglo a RR 2613).

## 6.2	Supresión de disposiciones superfluas en los apéndices 30 y 30A

En los apéndices 30 y 30A hay varios artículos cuya supresión se podría examinar:

–	El artículo 2 de los apéndices 30 y 30A reexponen el alcance de los procedimientos previstos en estos apéndices. Según qué método se elija en relación con los procedimientos simplificados, estos artículos se podrían modificar o suprimir.

–	El artículo 8 de los apéndices 30 y 30A contiene disposiciones varias, que también figuran en los procedimientos simplificados (artículo S13).

–	En el artículo 9 del apéndice 30 se mencionan los límites absolutos de densidad de flujo de potencia aplicables para proteger a los servicios terrenales en las Regiones 1 y 3 contra las modificaciones del Plan de la Región 2. Estas disposiciones están en contradicción con las del artículo 4 y del anexo 1, que prevén la coordinación cuando se excedan esos límites.

–	El artículo 12 del apéndice 30 indica que el Plan está conforme con la Resolución 507. Durante el examen efectuado en cumplimiento de la Resolución 18 (Kyoto-1994) se formularon propuestas encaminadas a suprimir esta Resolución. Si la CMR-97 adopta la propuesta, habría que suprimir el artículo 12.

–	El artículo 13 del apéndice 30 y el artículo 10 del apéndice 30A contienen disposiciones sobre interferencia que figuran también en S7.8.

## 6.3	Procedimientos para sistemas subregionales y provisionales

Los estudios efectuados por el GT 10-11S han revelado que los procedimientos de la Resolución 42 o los procedimientos para la introducción de un sistema subregional en virtud del apéndice 30B no ofrecen iguales ventajas que la aplicación combinada de las disposiciones actuales previstas en los procedimientos de los apéndices 30 y 30A (concepto de grupo, acuerdos limitados en el tiempo) y la adopción de una disposición nueva que permita a una administración actuar en nombre de un grupo de administraciones. Además, esta solución ofrecería protección a los sistemas provisionales, mientras que la Resolución 42 no ofrece esta protección contra las modificaciones ulteriores de los Planes.

Se propone pues la supresión de la Resolución 519, lo que supone la elaboración de disposiciones específicas para los sistemas provisionales en las Regiones 1 y 3.

## 6.4	Armonización de los apéndices 30 y 30A

En los artículos del apéndice 30A hay adiciones adoptadas en la CAMR-88 que difieren de las contenidas en el apéndice 30. La CMR-95 señaló que sería aconsejable armonizar esas disposiciones en la medida de lo posible. Los anexos 1 y 2 contienen posibles ejemplos de esa armonización.

## 6.5	Relación con el apéndice 30B

Aunque la CMR-95 llegó a la conclusión de que los ejercicios de planificación para la revisión de los Planes de los apéndices 30 y 30A se complicarían si se buscase armonizar las posiciones orbitales con las que figuran en el apéndice 30B, los procedimientos deben ser suficientemente flexibles para permitir esta armonización cuando sea necesaria.

La supresión de algunas de las disposiciones del anexo 7 del apéndice 30 y del punto 3.15 del anexo 3 del apéndice 30A facilitarían esa armonización.

## 6.6	Utilización de asignaciones en el Plan del SRS para el servicio fijo por satélite

En S5.492 (RR 846) se prevé que, en la Región 2, "las asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en el Plan para la Región 2 que figura en el apéndice S30 podrán ser utilizadas también para transmisiones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), a condición de que dichas transmisiones no causen mayor interferencia ni requieran mayor protección contra la interferencia que las transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con el Plan de la Región 2".

La extensión de esta disposición a las Regiones 1 y 3 estaría conforme con el principio establecido por la CMR-95 en la Resolución 531 (punto 2.2.3). Esta extensión debe prever la protección interregional, cosa que no sucede en S5.492.

Como no se ha previsto protección contra el Plan ni interferencia a las asignaciones inscritas en el Plan, la utilización de las asignaciones del SRS en virtud de esta disposición se efectuarían por medio del proceso de notificación. El GT 10-11S ha elaborado un proyecto de nueva Recomendación [Documento 10-11S/TEMP/61] para que la Oficina pueda determinar la conformidad con S5.492 en estos casos, de modo que la aplicación reglamentaria de este concepto está ya efectuada.

En los procedimientos, esta aplicación se realiza actualmente en la fase de notificación mediante el examen de la conformidad con las disposiciones de RR 846 en virtud del punto 5.2.1 c) del artículo 5 del apéndice 30.

Es posible que sea necesaria una disposición paralela para permitir la utilización de la banda por enlaces distintos de los enlaces de conexión mediante la oportuna modificación de S5.510 (RR 863) y S5.516 (RR 869). Sin embargo, como en una Regla de Procedimiento se reconoce que la utilización del enlace descendente del SRS en virtud de RR 846 se considera todavía como asignación del SRS, la utilización del enlace ascendente correspondiente en las bandas del apéndice 30A seguiría siendo en principio considerado como un enlace de conexión con el SRS y por lo tanto como una transmisión conforme con el Plan para los enlaces de conexión, siempre que no produzca más interferencia que la asignación del enlace de conexión en que se basa, en vez de como una transmisión no conforme con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Si esta interpretación es correcta, no hará falta una nota adicional a estos efectos en el artículo S5.

## 6.7	Coexistencia de sistemas analógicos y digitales

En las relaciones de protección elegidas para los ejercicios de planificación y aprobadas por la CMR-95 se ha tenido en cuenta la posibilidad de asignaciones digitales en el Plan y la posible coexistencia de estas asignaciones con otras analógicas. Se prevé que el mantenimiento de estas relaciones de protección en el proceso de modificación de los Planes, y de las provisionalmente adoptadas por el GT 10-11S para el Plan de los enlaces de conexión garantizará la coexistencia de estos sistemas y una flexibilidad adecuada del Plan en lo que atañe a la inclusión de sistemas digitales, sin necesidad de elaborar normas de procedimiento específicas.

En particular, las condiciones para la conversión de una asignación analógica conforme con el Plan en una asignación digital deben figurar explícitamente en los procedimientos de modificación (véase el apéndice S6).

## 6.8	EPM muy bajos en el Plan

La sensibilidad a la interferencia, en lo que respecta a la identificación como red afectada, de las redes sometidas a la Oficina disminuye cuando estas redes tienen unos márgenes de protección equivalente muy bajos (EPM). En estos casos, si a causa del fenómeno mencionado no se las identifica como redes afectadas, la administración de que se trate debe tener conocimiento de la situación y tomar cuando proceda las disposiciones necesarias. Esta conclusión se ha incluido en las Reglas de Procedimiento.

El GT 10-11S consideró que la aparición de estas situaciones es inherente al método de los EPM (o de los OEPM), pero no pudo hallar otro criterio de protección que ofreciese más ventajas (véase el punto 2.3). El GT 10-11S observó también que, cuando estas situaciones se producen, va generalmente en interés de ambas partes resolver la situación porque la asignación que causa este pequeñísimo EPM recibirá generalmente también una interferencia muy elevada de la asignación afectada.

# 7	Disposiciones de transición en relación con el cumplimiento de las decisiones de la CMR-97

El GT 10-11S reconoció que sería necesario tomar ciertas disposiciones de transición después de la CMR-97. En el supuesto de que la CMR-97 adopte las modificaciones de los Planes de las

Regiones 1 y 3, con sus nuevos criterios y procedimientos, y de que no tenga en cuenta muchas modificaciones pendientes propuestas a estos Planes (Fase 3), quizá proceda que examine e incluya en sus decisiones lo siguiente:

a)	para facilitar el rápido cumplimiento de las decisiones de la CMR-97, la BR y las administraciones deberán aplicar los nuevos procedimientos y criterios técnicos de los apéndices en cuanto termine la conferencia;

b)	la Oficina y las administraciones deberán seguir el procedimiento que a continuación se describe para tramitar las modificaciones pendientes:

•	la BR debe utilizar los Planes actualizados y los nuevos criterios técnicos para calcular la nueva situación de referencia en los Planes de las Regiones 1 y 3 desde que termine la conferencia;

•	la BR debe tramitar todas las modificaciones pendientes de los Planes de los apéndices S30 y S30A en el mismo orden cronológico en que las recibió y utilizando los nuevos criterios técnicos y la nueva situación de referencia, identificar en relación con cada modificación pendiente la lista de administraciones con las que es necesario el acuerdo y publicar esta lista de administraciones afectadas;

•	en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de esa publicación, las administraciones posiblemente afectadas deben enviar sus comentarios a la BR y la administración notificante habrá de indicar los acuerdos que haya obtenido precedentemente y los nuevos acuerdos eventuales;

•	cuando la degradación de los márgenes (EPM u OEPM) causada por la modificación propuesta no sea peor en la nueva situación resultante de la revisión del Plan que lo era en la situación original, los acuerdos precedentemente obtenidos en virtud de los procedimientos del artículo 4 de los apéndices 30 ó 30A deben seguir siendo válidos mientras las posiciones orbitales no cambien.

Además, teniendo en cuenta que puede haber algunos cambios en los procedimientos reglamentarios para las bandas no planificadas resultantes de la revisión efectuada de conformidad con la Resolución 18 (Kyoto-94) que se podrían también aplicar a las modificaciones de los Planes de los apéndices 30 y 30A, quizá proceda aplicar algunos de esos cambios durante el periodo de transición, por ejemplo:

•	el plazo de [4 ó 5] años más la posible prórroga de [2 ó 3] años para la entrada en servicio de las modificaciones se debe seguir contando a partir de la fecha de recepción por la Oficina de la información completa sobre la solicitud de modificación, con la excepción de que el periodo mínimo para la puesta en servicio de las asignaciones a partir del final de la conferencia no debe ser inferior a [un] año;

•	la Oficina debe suprimir, tras informar de ello a la administración notificante, toda modificación que suponga nuevas frecuencias o posiciones orbitales y que no haya entrado en servicio en este plazo de [4 ó 5+2 ó 3] años.

Se supone también que la CMR-97 añadirá nuevas asignaciones a los Planes o modificará las asignaciones existentes. Este proceso requerirá la verificación de que estas asignaciones nuevas o modificadas no afectan a los servicios existentes o planificados que comparten las mismas bandas ni son afectadas por ellos.

Cabe que se necesiten pues disposiciones concretas para establecer los derechos de estas asignaciones nuevas o modificadas en el Plan en relación con dichos servicios, como las que figuran en el punto 5.1.4 del apéndice 30A.

Se ha observado también que en el proceso actual del artículo 4 del apéndice 30 no existe ninguna disposición sobre la solicitud de protección de las modificaciones propuestas al Plan contra otros servicios.

# 8	Efectos en el Plan de la Región 2

De los tres métodos descritos en el punto 1, el Método 2 parece el menos controvertible. Con este método, los procedimientos de modificación de los Planes pueden estar situados en los apéndices 30 y 30A o en un artículo autónomo en el que se aborden concretamente los procedimientos para la modificación de dichos Planes (T4) y para la notificación, el examen y la inscripción (T5) de las asignaciones en dichos Planes, junto con los criterios correspondientes.

Este método no requeriría de por sí una modificación de fondo. Sin embargo, los estudios efectuados por el GT 10-11S han permitido identificar ciertos problemas en el proceso general de interacción entre las diversas disposiciones reglamentarias y de procedimiento relativas a los apéndices 30 y 30A que son comunes a las tres Regiones. Las soluciones que se pueden hallar para resolver estos problemas pueden ser también benéficas para la Región 2 y se insta a las administraciones de esta Región a que participen en los debates sobre este punto del orden del día en la CMR-97 para encontrar la forma de obtener a este respecto una armonización mundial.

Como estas soluciones no se han puntualizado de momento, no es posible determinar ya los efectos, en su caso, de las modificaciones de los procedimientos de las Regiones 1 y 3 sobre los servicios planificados y no planificados en la Región 2. Será necesario determinar dichos efectos una vez que se hayan identificado plenamente las soluciones adecuadas.

# 9	Conclusiones

Desde 1993, el GT 10-11S efectuó amplios estudios sobre los aspectos reglamentarios y de procedimiento relacionados con la revisión de los apéndices 30 y 30A en las Regiones 1 y 3. Aunque se han hallado varias soluciones que podrían simplificar considerablemente los procedimientos actuales y aumentar la flexibilidad de los Planes de los apéndices 30 y 30A en las Regiones 1 y 3 para dar cabida a las necesidades futuras, estos estudios revelaron también importantes dificultades por las diferencias en los principios aplicados en las Regiones 1 y 3 y en la Región 2 en cuanto a la relación entre los Planes y los demás servicios y por los problemas que la aplicación de estos procedimientos, ya sea en su forma actual o en forma simplificada, crearían en el caso de sistemas subregionales.

Como consecuencia de la estrecha interacción entre las atribuciones de frecuencias en las tres Regiones a servicios planificados y no planificados en las bandas abarcadas por los apéndices 30 y 30A, la solución de estas dificultades requerirá un importante esfuerzo a las administraciones de dichas Regiones antes de la CMR-97.

anexo 1

Ejemplo de una posible simplificación del artículo 4 del apéndice 30 y el artículo 4 del apéndice 30A en una disposición única, mediante la modificación de los 
Planes de los apéndices S30 y S30A

# Artículo T4 y apéndice S6

En este anexo se presenta un posible texto para un procedimiento de modificación (artículo T4) y el criterio de compartición asociado (apéndice S6), sobre la base de los procedimientos actuales de modificación que figuran en los planes de los apéndices 30 y 30A, y en armonía con la Recomendación 35 sobre el examen del artículo T10.

Este texto del artículo T4 se presenta en forma de enmiendas al texto del artículo T10, consignándose paralelamente los textos actuales de los artículos 4 de los apéndices 30 y 30A, a fin de permitir una comparación directa entre los procedimientos en vigor y la posible simplificación. A los efectos de facilitar esta comparación, en algunos casos se ha modificado el orden de los procedimientos actuales de los apéndices 30 y 30A, sin que ello modifique el alcance de estos procedimientos. Cuando se modifica el texto del artículo T10 por algún motivo que no sea la necesidad de alinear con el texto actual de los artículos 4 de los apéndices 30 y 30A, en la misma casilla se indican los motivos que justifican la modificación.

El texto del apéndice S6 se presenta en forma de enmiendas al texto actual de los artículos 4 de los apéndices 30 y 30A, con la correspondiente exposición de motivos. Este apéndice se utiliza para determinar a las administraciones cuyos servicios podrían verse afectados por la modificación propuesta.

Los criterios de compartición actualmente aplicables a las bandas de los apéndices 30 y 30A se unifican en un anexo único al apéndice S6.

El artículo T4 y el apéndice S6 podrían situarse de los apéndices 30 y 30A, o en un artículo separado del Reglamento de Radiocomunicaciones (por ejemplo, el artículo S10) que se aplique sólo a los apéndices 30 y 30A.

| ARTÍCULO T4 Procedimiento para la modificación de los Planes de asignación de frecuencias contenidos en los apéndices S30 y S30A | ARTÍCULO 4 DEL APÉNDICE 30 Procedimiento para las modificaciones de los Planes | ARTÍCULO 4 DEL APÉNDICE 30 Procedimiento para las modificaciones de los Planes |
| --- | --- | --- |
| • Motivo: Está contemplado en S13.17bis, que podría modificarse del siguiente modo para atender a la exigencia específica de que se indiquen los márgenes de los Planes en los Planes que corresponda: | 4.5 Ejemplar de referencia de los Planes 4.5.1 a) La Junta mantendrá al día un ejemplar de referencia del Plan de las Regiones 1 y 3, teniendo en cuenta la aplicación del procedimiento especificado en el presente artículo. La Junta preparará un documento con las modificaciones que proceda introducir en el Plan como resultado de los cambios hechos conforme al procedimiento del presente artículo. b) La Junta mantendrá al día un ejemplar de referencia del Plan de la Región 2, incluida la indicación de los márgenes de protección globales equivalentes de cada asignación, teniendo en cuenta la | 4.4 Ejemplares de referencia de los Planes 4.4.1 La Junta mantendrá al día ejemplares de referencia actualizados de los Planes, así como ejemplares de referencia de los cuadros sobre los márgenes, incluida la indicación, para cada asignación, de los márgenes de protección globales equivalentes de la Región 2, y de los márgenes de protección equivalentes de los enlaces de conexión, y de los márgenes de protección globales equivalentes de las Regiones 1 y 3, teniendo en cuenta la aplicación del procedimiento especificado en el presente artículo. Cada ejemplar de referencia de los cuadros de márgenes contendrá los márgenes de protección globales |
| S13.17bis La Oficina llevará un ejemplar de referencia de todos los planes mundiales de adjudicación o asignación de frecuencias contenidos en los apéndices del presente Reglamento o adoptados por conferencias mundiales o regionales convocadas por la Unión incluidos, si procede, los márgenes asociados a cada asignación o adjudicación. En el mismo incorporará todas las modificaciones introducidas como resultado del cumplimiento satisfactorio del | aplicación del procedimiento especificado en el presente artículo. Este ejemplar de referencia contendrá los márgenes de protección globales equivalentes derivados del Plan formulado por la Conferencia de 1983 y los derivados de todas las modificaciones del Plan como resultado del cumplimiento satisfactorio del procedimiento de modificación de este artículo. La Junta preparará un documento con las modificaciones que proceda introducir en el Plan como resultado de los cambios hechos conforme al procedimiento del presente artículo. | equivalentes derivados del Plan establecido por la Conferencia de 1983 en el caso de la Región 2 y los márgenes de protección equivalentes del enlace de conexión y los márgenes de protección globales equivalentes para la Conferencia de 1988 en el caso de las Regiones 1 y 3 y los derivados de todas las modificaciones del Plan como resultado del cumplimiento satisfactorio del procedimiento de modificación de este artículo. |
| Procedimiento de modificación pertinente, y suministrará copias, en formato apropiado, al Secretario General para que las publique cuando las circunstancias lo aconsejen. | 4.5.2 La Junta informará al Secretario General de las modificaciones introducidas en los Planes Regionales quien publicará en forma apropiada una versión actualizada de esos Planes, cuando las circunstancias lo justifiquen. | 4.4.2 La Junta informará al Secretario General de las modificaciones introducidas en los Planes Regionales, quien publicará en forma apropiada versiones actualizadas de los Planes, cuando las circunstancias lo justifiquen. |

| T4.2 Antes de notificar cualquier asignación que esté sujeta a los Planes del apéndice S30 o el apéndice S30A, una administración notificante se asegurará de que la misma es conforme al Plan correspondiente1,2. Si la asignación no es conforme, la administración deberá aplicar el procedimiento apropiado de modificación del Plan indicado en este artículo, buscando el acuerdo de las administraciones cuyos servicios podrían resultar afectados por la modificación propuesta. | 4.1 Cuando una administración se proponga introducir una modificación2 en uno de los Planes Regionales: …., antes de notificar la asignación de frecuencia a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (véase el artículo 5 del presente apéndice), se aplicará el siguiente procedimiento. | 4.1 Cuando una administración se proponga introducir una modificación en alguno de los Planes Regionales: …, antes de notificar la asignación de frecuencia a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (véanse el artículo 5 del presente apéndice y la Resolución 42 (Rev.Orb-88) se aplicará el siguiente procedimiento. |
| --- | --- | --- |
| T4.2.1 1 Una asignación está sujeta a un Plan cuando se refiere a una estación de un servicio de radiocomunicación en una banda de frecuencias y en una zona geográfica a la que se aplican los procedimientos para la modificación de este Plan o para la notificación, examen e inscripción de las asignaciones en este Plan. Una asignación es conforme a un Plan si aparece inscrita en dicho Plan, o si se han aplicado con éxito a esa asignación los procedimientos de modificación de este Plan. • Motivo: Véase el artículo 2 de los apéndices 30 y 30A. | 4.2 La expresión «asignación de frecuencia conforme al Plan» utilizada en este artículo y en los siguientes, está definida en el artículo 1. [Artículo 1, párrafo 1.6 Asignación de frecuencia conforme al Plan: Toda asignación de frecuencia que figure en el Plan para las Regiones 1 y 3 o en el Plan para la Región 2, o aquella a la que se haya aplicado con éxito el procedimiento previsto en el artículo 4 del presente apéndice.] |  |
| Motivo: se supone que los artículos 4, 5, 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A han de ser sustituidos por los artículos S9, S10 (es decir, T4 y T5), S11 y apéndices conexos. Por ende, no aparecería en el Plan ningún procedimiento suplementario o alternativo. T4.2.2 Véase asimismo el artículo T5 y la Resolución 42. |  |  |

| T4.3 Una modificación de un Plan puede consistir en: T4.4 a) un cambio de las características de cualquier asignación de frecuencia en el Plan; o T4.5 | 4.1 Cuando una administración se proponga introducir una modificación2 en uno de los Planes Regionales, es decir: a) modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia a una estación espacial3 del servicio de radiodifusión por satélite que figure en el Plan Regional apropiado o con respecto a la cual se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente artículo, esté o no en funcionamiento; o bien | 4.1 Cuando una administración se proponga introducir una modificación en alguno de los Planes regionales, es decir: a) modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia del servicio fijo por satélite que figuren en el Plan regional correspondiente o con respecto a la cual se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente artículo, esté o no en funcionamiento; o bien |
| --- | --- | --- |
| b) la inclusión de una nueva asignación de frecuencia en el Plan; o | b) incluir en el Plan Regional apropiado una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite; o bien | b) incluir en el Plan una nueva asignación de frecuencia del servicio fijo por satélite; o bien |
| T4.6 c) la anulación de una asignación de frecuencia en el Plan. | c) anular una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, | c) anular una asignación de frecuencia del servicio fijo por satélite, |
|  | antes de notificar la asignación de frecuencia a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (véase el artículo 5 del presente apéndice), se aplicará el siguiente procedimiento. | antes de notificar la asignación de frecuencia a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (véanse el artículo 5 del presente apéndice y la Resolución 42 (Rev.Orb-88) se aplicará el siguiente procedimiento. |
|  | 2 La intención de no utilizar la dispersión de energía según el punto 3.18 del anexo 5 se considerará como una modificación y, por tanto, serán aplicables las disposiciones pertinentes del presente artículo. 3 Cuando aparezca en este artículo la expresión «asignación de frecuencia a una estación espacial», se entenderá que se refiere a una asignación de frecuencia que está asociada a una posición orbital dada. Véanse además en el anexo 7 y en la Resolución 43 (Orb-85) las restricciones aplicables a las posiciones orbitales. |  |

| T4.7 Antes de que una administración proponga incluir en el Plan, en virtud de la disposiciónT4.5, una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial o nuevas asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales cuya posición orbital no está indicada en el Plan para esta administración, todas las asignaciones realizadas en la zona de servicio correspondiente deben haber sido puestas normalmente en servicio o haberse notificado a la Oficina de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Plan. De no ser así, la administración interesada deberá informar a la Oficina de los motivos correspondientes. | 4.1.1 Antes de que una administración proyecte la inclusión en el Plan de la Región 2, de acuerdo con el punto 4.1 b), de una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial o la inclusión en el Plan de nuevas asignaciones de frecuencia a una estación espacial cuya posición orbital no esté designada en el Plan para esa administración, todas las asignaciones a la zona de servicio de que se trate deberán haber sido puestas en servicio o haber sido notificadas a la Junta de conformidad con el artículo 5 del presente apéndice. En caso contrario, la administración interesada informará a la Junta de los motivos. | 4.1.1 Antes que una administración proyecte incluir en el Plan, según las disposiciones del párrafo 4.1 b), una nueva asignación de frecuencia para la recepción en una estación espacial 1, o incluir en el Plan una nueva asignación de frecuencia para la recepción en una estación espacial cuya posición orbital no esté designada en el Plan para esa administración, todas las asignaciones a las zonas de servicio de que se trate deberán normalmente haber sido puestas en servicio o haber sido notificadas a la Junta de conformidad con el artículo 5 de este apéndice. En caso contrario, la administración interesada informará a la Junta de los motivos. |
| --- | --- | --- |
| T4.7bis Al proponer una modificación a un Plan, una administración puede actuar en nombre de un grupo de administraciones indicadas nominalmente, en cuyo caso todos los miembros del grupo conservan el derecho a responder respecto de sus propios servicios y asignaciones que podrían resultar afectados por la modificación propuesta. Motivo: Facilitar el establecimiento de sistemas subregionales (texto extraído de S9.6.1 |  | 1 Cuando aparezca en este artículo la expresión "asignación de frecuencia de recepción a una estación espacial", se entenderá que se refiere a una asignación de frecuencia que está asociada a una posición orbital dada. |
|  | 4.3 Proyectos de modificación de una asignación de frecuencia conforme a uno de los Planes Regionales o de inscripción de una nueva asignación de frecuencia en ese Plan | 4.2 Proyectos de modificación de una asignación de frecuencia conforme a alguno de los Planes regionales o de inscripción de una nueva asignación de frecuencia en ese Plan |
| • Nota: Las disposiciones en vigor hasta el párr. 4.3.5 del apéndice 30/párr. 4.2.5 del apéndice 30A deberían aparecer en el apéndice S6. | Para las Regiones 1 y 3: 4.3.1 Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan de las Regiones 1 y 3 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan recabará el acuerdo de todas las administraciones: | Para las Regiones 1 y 3 4.2.1 Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan de las Regiones 1 y 3 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en ese Plan solicitará el acuerdo de todas las administraciones: |

|  | 4.3.1.1 de las Regiones 1 y 3 que tengan inscrita en el mismo canal o en un canal adyacente una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite conforme al Plan de las Regiones 1 y 3, o con respecto a la cual la Junta ya haya publicado modificaciones propuestas a ese Plan, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3.5.1 ó 4.3.6 del presente artículo; o | 4.2.1.1 de las Regiones 1 y 3 que tengan inscrita en el mismo canal o en un canal adyacente una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la misma posición orbital o en una posición orbital adyacente en la gama ± 12,5°, que figure en el Plan, o con respecto a la cual la Junta ya haya publicado modificaciones propuestas al Plan de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 4.2.6.1 y 4.2.7 del presente artículo; o |
| --- | --- | --- |
|  | 4.3.1.2 de la Región 2 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la asignación propuesta, conforme al Plan de la Región 2, o con respecto a la cual la Junta ya haya publicado modificaciones propuestas a ese Plan, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3.5.1 ó 4.3.6 del presente artículo; o | 4.2.1.2 que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia a una estación terrena del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 17,7 - 18,1 GHz, o que haya sido objeto de coordinación, o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del número 1060 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y que esté situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de conexión del servicio fijo por satélite; o |
|  | 4.3.1.3 identificadas conforme al resuelve 2 de la Resolución 43 (Orb-85); o | 4.2.1.3 que tengan una asignación de frecuencia en las bandas 14,5 - 14,8 GHz ó 17,7 - 18,1 GHz a una estación terrenal en servicio o que vaya a ponerse en servicio en el plazo de tres años a partir de la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación modificada del enlace de conexión, y que esté situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de conexión del servicio fijo por satélite; o |

|  | 4.3.1.4 que, aun no teniendo en el canal considerado ninguna asignación de frecuencia en el servicio de radiodifusión por satélite, el valor de la densidad de flujo de potencia en su territorio exceda el límite prescrito a consecuencia de la modificación propuesta; o que, teniendo tal asignación, la zona de servicio a ella asociada no abarque la totalidad del territorio de la administración, y en cuyo territorio, fuera de aquella zona de servicio, la densidad de flujo de potencia producida por la estación espacial de radiodifusión por satélite objeto de esta modificación exceda del límite prescrito como resultado de la modificación propuesta; o | 4.2.1.4 que tengan una asignación de frecuencia para enlaces de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con la anchura de banda necesaria, y una parte cualquiera de la cual caiga dentro de la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta, y que sea conforme al Plan para los enlaces de conexión de la Región 2, o con respecto a la cual la Junta haya publicado ya propuestas de modificación del Plan, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 4.2.6.1 y 4.2.7 del presente artículo; |
| --- | --- | --- |
|  | 4.3.1.5 que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la banda 11,7 - 12,2 GHz en la Región 2 ó 12,2 - 12,5 GHz en la Región 3 a una estación espacial del servicio fijo por satélite o que haya sido objeto de coordinación o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del número 1060 del Reglamento de Radiocomunicaciones o del punto 7.2.1 del presente apéndice; |  |
|  | 4.3.1.6 cuyos servicios se consideren afectados. | 4.2.1.5 que se consideren afectadas. |
|  | 4.3.2 Se consideran afectados los servicios de una administración cuando se exceden los límites indicados en el anexo 1. | 4.2.1.6 Se consideran afectados los servicios de una administración cuando se exceden los límites indicados en el anexo 1 al presente apéndice. |

|  |  | 4.2.2 El acuerdo señalado en el párrafo 4.2.1 no es necesario cuando una administración proyecte poner en servicio, con unas características 1 que figuren en el Plan, una estación terrena fija de enlace de conexión o una estación terrena transportable de enlace de conexión en las bandas 14,5 - 14,8 GHz ó 17,3 - 18,1 GHz. 1 Los valores de potencia a tener en cuenta se obtienen sumando los especificados en las columnas 8 y 9 del Plan. |
| --- | --- | --- |
|  | Para la Región 2: 4.3.3 Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan de la Región 2 recabará el acuerdo de todas las administraciones: | Para la Región 2 4.2.3 Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan de la Región 2 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan solicitará el acuerdo de todas las administraciones: |
|  | 4.3.3.1 de la Región 2 que en el Plan de la Región 2 tengan inscrita una asignación de frecuencia en el mismo canal o en un canal adyacente a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite conforme a dicho Plan, o con respecto a la cual la Junta haya publicado ya modificaciones propuestas a ese Plan, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3.5.1 ó 4.3.6 del presente artículo; o | 4.2.3.1 de la Región 2 que tengan inscrita en el mismo canal o en un canal adyacente una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) que figura en el Plan o con respecto a la cual la Junta ya haya publicado modificaciones propuestas al Plan de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 4.2.6.1 ó 4.2.7 del presente artículo; o |

|  | 4.3.3.2 de las Regiones 1 y 3 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la asignación propuesta, conforme al Plan de las Regiones 1 y 3, o con respecto a la cual la Junta ya haya publicado modificaciones propuestas a ese Plan, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3.5.1 ó 4.3.6 del presente artículo; o | 4.2.3.2 que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia a una estación terrena del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 17,7 - 17,8 GHz, o que haya sido objeto de coordinación, o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del número 1060 del Reglamento de Radiocomunicaciones y que esté situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de conexión del servicio fijo por satélite; o |
| --- | --- | --- |
|  | 4.3.3.3 identificadas conforme al resuelve 1 de la Resolución 43 (Orb-85); o |  |
|  | 4.3.3.4 que, aun no teniendo en el canal considerado ninguna asignación de frecuencia en el servicio de radiodifusión por satélite, el valor de la densidad de flujo de potencia en su territorio exceda el límite prescrito a consecuencia de la modificación propuesta, o que, teniendo tal asignación, la zona de servicio a ella asociada no abarque la totalidad del territorio de la administración, y en cuyo territorio, fuera de aquella zona de servicio, la densidad de flujo de potencia producida por la estación espacial de radiodifusión por satélite objeto de esta modificación exceda del límite prescrito como resultado de la modificación propuesta; o | 4.2.3.3 que tengan una asignación de frecuencia en la banda 17,7 - 17,8 GHz a una estación terrenal en servicio o que vaya a ponerse en servicio en el plazo de tres años a partir de la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación modificada del enlace de conexión, y que esté situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de conexión del servicio fijo por satélite; o |

|  | 4.3.3.5 que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la banda 12,5 - 12,7 GHz en la Región 1 ó 12,2 - 12,7 GHz en la Región 3 a una estación espacial del servicio fijo por satélite o que haya sido objeto de coordinación o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del número 1060 del Reglamento de Radiocomunicaciones o del punto 7.2.1 del presente apéndice; o | 4.2.3.4 que tengan una asignación para enlaces de conexión en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con la anchura de banda necesaria, y una parte cualquiera de la cual caiga dentro de la anchura de banda necesaria de la asignación propuesta, y que sea conforme al Plan para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, o con respecto a la cual la Junta haya publicado ya propuestas de modificación del Plan, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 4.2.6.1 y 4.2.7 del presente artículo; |
| --- | --- | --- |
|  | 4.3.3.6 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5 - 12,7 GHz en la Región 3, cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la asignación propuesta y que a) esté inscrita en el Registro; o b) haya sido o esté siendo coordinada según lo dispuesto en la Resolución 33; o c) aparezca en un Plan de la Región 3 que se vaya a adoptar en una futura conferencia administrativa de radiocomunicaciones, teniendo en cuenta las modificaciones que se introduzcan ulteriormente en ese Plan de acuerdo con las Actas Finales de dicha conferencia; |  |
|  | 4.3.3.7 cuyos servicios se consideren afectados. | 4.2.3.5 que se consideren afectadas. |
|  | 4.3.4 Se consideran afectados los servicios de una administración cuando se exceden los límites indicados en el anexo 1. | 4.2.3.6 Los servicios de una administración se considerarán afectados cuando se exceden los límites indicados en el anexo 1 a este apéndice. |

|  |  | 4.2.4 El acuerdo señalado en el párrafo 4.2.3 no es necesario cuando una administración proyecte poner en servicio, con unas características que figuren en el Plan, una estación terrena fija de enlace de conexión en la banda 17,3 - 17,8 GHz o una estación terrena transportable de enlace de conexión en la banda 17,3 - 17,7 GHz. Las administraciones podrán comunicar a la Junta las características de dichas estaciones terrenas para su inclusión en el Plan. |
| --- | --- | --- |
| T4.8 Para efectuar una modificación en un Plan, la administración interesada deberá facilitar a la Oficina la información pertinente enumerada en el apéndice S4 de este reglamento dentro del periodo comprendido entre [4-5] años y preferiblemente dieciocho meses antes de la fecha en que vaya a ponerse en servicio la asignación. La Junta puede aprobar una prórroga de [2-3] años en las mismas condiciones que las que figuran en [S11.xx]. Toda modificación a ese Plan que implique la inclusión de una nueva asignación conforme al párrafo T4.5 caducará si la asignación no se pusiera en servicio para esa fecha, incluida cualquier prórroga aprobada. | Para todas las Regiones: 4.3.5 Toda administración que proyecte introducir una modificación en uno de los Planes Regionales enviará a la Junta la información pertinente enumerada en el anexo 2 dentro del periodo comprendido entre cinco años y dieciocho meses antes de la fecha en que vaya a ponerse la asignación en servicio. Toda modificación a ese Plan que implique la inclusión de una nueva asignación conforme al punto 4.1 b) caducará si la asignación no se pusiera en servicio para esa fecha. | Para todas las Regiones 4.2.5 Toda administración que proyecte introducir una modificación en alguno de los Planes Regionales enviará a la IFRB la información pertinente enumerada en el anexo 2 al presente apéndice dentro del periodo comprendido entre ocho años y preferiblemente dieciocho meses antes de la fecha en que vaya a ponerse en servicio la asignación. |
|  |  | 4.2.6 Si una administración desea modificar sus asignaciones de los Planes contenidas en los apéndices 30 (Orb-85) y 30A (Orb-88), será aplicable el periodo de ocho años del párrafo 4.2.5 en lugar del periodo de cinco años especificado en el párrafo 4.3.5 del apéndice 30 (Orb-85). |

|  | 4.3.5.1 Cuando, como resultado de la modificación prevista, no se excedan los límites definidos en el anexo 1, se indicará este hecho al someter a la Junta la información requerida en el punto 4.3.5. La Junta publicará entonces esta información en una sección especial de su circular semanal. | 4.2.6.1 Cuando, como resultado de la modificación prevista, no se excedan los límites definidos en el anexo 1 al presente apéndice, se indicará este hecho al someter a la Junta la información requerida en el párrafo 4.2.5. La Junta publicará entonces esta información en una sección especial de su circular semanal. |
| --- | --- | --- |
|  | 4.3.5.2 En todos los demás casos, la administración comunicará a la Junta el nombre de las administraciones con las que considere que debe tratarse de llegar al acuerdo previsto en el punto 4.3.1 ó 4.3.3, así como el nombre de aquellas con las que ya lo haya obtenido. | 4.2.6.2 En todos los demás casos, la administración comunicará a la Junta el nombre de las administraciones con las que considere que debe tratarse de llegar al acuerdo previsto en los párrafos 4.2.1 y 4.2.3 así como el nombre de aquellas de las que ya lo haya obtenido. |
| T4.9 La Oficina, al recibir la información enviada con arreglo al número T4.8: T4.10 a) determinará de conformidad con el apéndice S6 las administraciones cuyas asignaciones se consideran afectadas; T4.11 b) incluirá sus nombres en la publicación con arreglo al número T4.12; | 4.3.6 La Junta determinará, basándose en el anexo 1, las administraciones cuyas asignaciones de frecuencia se consideren afectadas según lo establecido en el punto 4.3.1 ó 4.3.3. La Junta incluirá los nombres de esas administraciones en la información recibida en aplicación del punto 4.3.5.2 y publicará la información completa en una sección especial de su circular semanal. La Junta transmitirá inmediatamente los resultados de sus cálculos a la administración que proyecte modificar el Plan Regional apropiado. | 4.2.7 La Junta determinará, basándose en el anexo 1 al presente apéndice, las administraciones cuyas asignaciones de frecuencia se consideren afectadas según lo establecido en los párrafos 4.2.1 y 4.2.3. La Junta incluirá los nombres de esas administraciones en la información recibida en aplicación del párrafo 4.2.6.2 y publicará la información completa en una sección especial de su circular semanal. La Junta transmitirá inmediatamente los resultados de sus cálculos a la administración que proyecte modificar el Plan. |
| T4.12 c) publicará la información completa en su Circular Semanal; T4.13 d) comunicará a la mayor brevedad posible a todas las administraciones afectadas las medidas que ha tomado y los resultados de sus cálculos, señalando a su atención la correspondiente Circular Semanal. |  |  |

| T4.13bis Un mes antes de expirar el plazo mencionado en el párrafo T4.17, la Oficina enviará un telegrama a las administraciones que figuren en la sección especial de la circular semanal, señalando a su atención este asunto. • Motivo: Reflejar las Reglas de Procedimiento en vigor y el texto actual del artículo 4. | 4.3.7 La Junta enviará un telegrama a las administraciones que figuren en la sección especial de la circular semanal, señalando a su atención la publicación de esta información, y les remitirá el resultado de sus cálculos. | 4.2.8 La Junta enviará un telegrama a las administraciones que figuren en la sección especial de la circular semanal, señalando a su atención la publicación de esta información, y les remitirá el resultado de sus cálculos. |
| --- | --- | --- |
| T4.14 Si tras recibir la Circular Semanal, una administración estima que debería haber sido incluida en la lista de las administraciones cuyos servicios se consideran afectados, puede solicitar a la Oficina que se incluya su nombre, aportando las razones técnicas correspondientes. La Oficina estudiará esta petición basándose en el apéndice S6 y en las Reglas de Procedimiento pertinentes. Si la Oficina acepta la petición de incluir esta administración en la lista de las administraciones afectadas, publicará un addéndum a la publicación mencionada en el T4.12. Si la Oficina llega a una conclusión negativa, informará de ello a las administraciones concernidas. | 4.3.8 Toda administración que estime que debe figurar en la lista de aquellas cuyos servicios se consideren afectados podrá solicitar a la Junta su inclusión en dicha lista, indicando las razones técnicas. La Junta estudiará su solicitud de conformidad con el anexo 1 y enviará una copia de la solicitud con una recomendación apropiada a la administración que proyecte modificar el Plan Regional apropiado. | 4.2.9 Toda administración que estime que debe figurar en la lista de aquellas cuyos servicios se consideren afectados podrá solicitar a la Junta su inclusión en dicha lista, indicando las razones técnicas. La Junta estudiará su solicitud de conformidad con el anexo 1 al presente apéndice y enviará una copia de la solicitud con una recomendación apropiada a la administración que proyecte modificar el Plan. |
| T4.14bis Toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan Regional apropiado o toda inscripción en ese Plan de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en el apéndice S6 estará supeditada al acuerdo de todas las administraciones cuyos servicios se consideren afectados. | 4.3.9 Toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan Regional apropiado o toda inscripción en ese Plan de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en el anexo 1, estará supeditada al acuerdo de todas las administraciones cuyos servicios se consideren afectados. | 4.2.10 Toda modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan o toda inscripción en el Plan de una nueva asignación de frecuencia que tenga por efecto rebasar los límites especificados en el anexo 1 al presente apéndice, estará supeditada al acuerdo de todas las administraciones afectadas. |
| T4.15 La administración que solicita el acuerdo y las administraciones interesadas, o la Oficina, podrán solicitar cuantas informaciones adicionales consideren necesarias. Se enviará copia a la Oficina de todas estas solicitudes y de las respuestas a las mismas. | 4.3.10 Tanto la administración que busca el acuerdo como la administración con la que se desee llegar a un acuerdo podrán solicitar cuanta información adicional de carácter técnico consideren necesaria. Se informará a la Junta de tales solicitudes. | 4.2.11 Tanto la administración que busca el acuerdo como la administración con la que se desee llegar a un acuerdo podrán solicitar cuanta información adicional de carácter técnico consideren necesaria. Se informará a la Junta de tales solicitudes. |

| T4.16 Los comentarios de las administraciones sobre la información publicada en virtud del T4.12 deben enviarse a la administración que propone la modificación directamente o a través de la Oficina. En cualquier caso deberá informarse a la Oficina de los comentarios efectuados. La Oficina informará a la administración que propone la modificación de los comentarios recibidos. | 4.3.11 Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo dispuesto en el punto 4.3.6 se remitirán a la administración que proyecta la modificación, directamente o por conducto de la Junta, pero deberá informarse siempre a ésta de que se han formulado observaciones. | 4.2.12 Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4.2.7 se remitirán a la administración que proyecta la modificación, directamente o por conducto de la Junta, pero deberá informarse siempre a ésta de que se han formulado observaciones. |
| --- | --- | --- |
| T4.17 Se considerará que una administración que no ha notificado sus comentarios a la administración que solicita el acuerdo o a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la Circular Semanal indicada en T4.12 está de acuerdo con la modificación propuesta. Este plazo de tiempo puede ampliarse hasta tres meses en el caso de una administración que haya solicitado información adicional con arreglo a lo dispuesto en T4.15 o en el caso de una administración que haya solicitado la asistencia de la Oficina con arreglo a lo dispuesto en T4.18. En este último caso la Oficina informará a las administraciones correspondientes de esta solicitud. | 4.3.12 Se considerará que ha dado su acuerdo a la asignación prevista toda administración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo directamente o por conducto de la Junta, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la circular semanal a que se hace referencia en los puntos 4.3.5.1 ó 4.3.6. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse en tres meses como máximo cuando una administración haya solicitado información suplementaria al amparo de lo dispuesto en el punto 4.3.10 o la asistencia de la Junta, de conformidad con el punto 4.3.20. En este último caso, la Junta informará a las administraciones interesadas de tal petición. | 4.2.13 Se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación prevista toda administración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo directamente o por conducto de la Junta, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la circular semanal a que se hace referencia en los párrafos 4.2.6.1 a 4.2.7. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse hasta tres meses cuando una administración haya solicitado información suplementaria al amparo de lo dispuesto en el párrafo 4.2.11 o la asistencia de la Junta, de conformidad con el párrafo 4.2.21. En este último caso, la Junta informará a las administraciones interesadas de tal petición. |
| T4.18 En la búsqueda de un acuerdo, cualquier administración afectada por este procedimiento podrá recabar la asistencia de la Oficina de conformidad con S7.5. | 4.3.20 Toda administración podrá en cualquier fase del procedimiento descrito o antes de iniciar su aplicación, pedir ayuda a la Junta, particularmente cuando se trate de obtener el acuerdo de otra administración. | 4.2.21 Toda administración podrá en cualquier fase del procedimiento descrito o antes de iniciar su aplicación, pedir ayuda a la Junta, particularmente cuando se trate de obtener el acuerdo de otra administración. |
| T4 T4 |  |  |

| T4.21 Si tras las medidas tomadas por la Oficina en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al número T4.18, la Oficina no recibe ninguna respuesta o decisión en un plazo de tres meses desde su petición para adoptar una decisión al respecto por parte de una administración cuyo acuerdo se haya solicitado, se considerará que la administración que solicitó el acuerdo ha cumplido sus obligaciones a los efectos del presente procedimiento. También se considerará que la administración que no comunicó su decisión se compromete: |  |  |
| --- | --- | --- |
| T4.22 A no formular ninguna reclamación con respecto a la interferencia perjudicial que pudiera causar a los servicios de sus propias estaciones la utilización de la asignación de conformidad con la propuesta de modificación del Plan. • Motivo: Evitar la rigidez actual de los Planes cuando, tras haber formulado una observación a la modificación propuesta, una administración no responde a la petición de la Oficina de que especifique su decisión. El texto propuesto en T4.21 y T4.22 es el mismo que se emplea en casos similares con arreglo al artículo 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A (por ejemplo, 6.1.10 del apéndice 30). |  |  |
| T4.22bis Cuando al buscar el acuerdo, una administración tenga que modificar su proyecto inicial, aplicará nuevamente las disposiciones de T4.8 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en el proyecto inicial. Sin embargo, si estas modificaciones a la propuesta inicial no produjeran un aumento del nivel de interferencia que pudieran causar a los servicios de otra administración, en comparación con la que causara la modificación inicial, no se necesita un nuevo acuerdo de esta administración. | 4.3.13 Cuando al buscar el acuerdo, una administración tenga que modificar su proyecto inicial, aplicará nuevamente las disposiciones del punto 4.3.5 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en el proyecto inicial. | 4.2.14 Cuando al buscar el acuerdo, una administración tenga que modificar su proyecto inicial, aplicará nuevamente las disposiciones del párrafo 4.2.5 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en el proyecto inicial. |

| T4.23 Si no se han recibido comentarios al finalizar los periodos especificados en T4.17, o si se ha llegado a un acuerdo con las administraciones que han realizado comentarios y con las que es necesario alcanzar un acuerdo, o si se han aplicado las disposiciones del T4.21 la administración que propone la modificación informará a la Oficina, indicando las características definitivas de la asignación de frecuencia así como los nombres de las administraciones con las que se ha llegado a un acuerdo. | 4.3.14 Si al expirar los plazos previstos en el punto 4.3.12 no se hubiesen recibido observaciones o si se llegase a un acuerdo con las administraciones que hayan formulado observaciones y cuyo consentimiento es necesario, la administración que proyecte la modificación podrá seguir el procedimiento adecuado del artículo 5 e informará de ello a la Junta, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, así como el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo. | 4.2.15 Si al expirar los plazos previstos en el párrafo 4.2.13 no se hubiesen recibido observaciones o si se llegase a un acuerdo con las administraciones que hayan formulado observaciones y cuyo consentimiento es necesario, la administración que proyecte la modificación podrá seguir el procedimiento adecuado del artículo 5 del presente apéndice e informará de ello a la Junta, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, así como el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo. |
| --- | --- | --- |
| T4.24 La Oficina publicará en una sección especial de su Circular Semanal la información recibida con arreglo al T4.23 así como los nombres de todas las administraciones con las que se haya aplicado con éxito las disposiciones de este artículo. A continuación, la Oficina actualizará el ejemplar de referencia del Plan. La inscripción nueva o modificada del Plan tendrá entonces la misma categoría que las que ya figuran en el Plan y se considerará conforme a éste. | 4.3.17 La Junta publicará en una sección especial de su circular semanal las informaciones que reciba en virtud del punto 4.3.14, indicando, en su caso, el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente artículo. La asignación de frecuencia tendrá el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan Regional apropiado y será considerada como asignación de frecuencia conforme a ese Plan. | 4.2.18 La Junta publicará en una sección especial de su circular semanal las informaciones que reciba en virtud del párrafo 4.2.15, indicando, en su caso, el nombre de las administraciones con las que se hayan aplicado con éxito las disposiciones del presente artículo. La asignación de frecuencia tendrá el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan y será considerada como asignación de frecuencia conforme al Plan. |
|  | 4.3.18 Cuando la administración que proyecta modificar las características de una asignación de frecuencia o efectuar una nueva asignación de frecuencia reciba una respuesta negativa de una administración cuyo acuerdo haya solicitado, deberá en primer lugar esforzarse por resolver el problema investigando todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. De no encontrarse una solución, la administración consultada procurará resolver las dificultades en la medida de lo posible y, si lo solicita la administración que busca el acuerdo, expondrá las razones técnicas del desacuerdo. | 4.2.19 Cuando la administración que proyecta modificar las características de una asignación de frecuencia o efectuar una nueva asignación de frecuencia reciba una respuesta negativa de una administración cuyo acuerdo haya solicitado, deberá en primer lugar esforzarse por resolver el problema investigando todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. De no encontrarse una solución, la administración consultada procurará resolver las dificultades en la medida de lo posible y, si lo solicita la administración que busca el acuerdo, expondrá las razones técnicas del desacuerdo. |

|  | 4.3.21 La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Junta se regirá por las disposiciones pertinentes del artículo 5 del presente apéndice. | 4.2.22 La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Junta se regirá por las disposiciones pertinentes del artículo 5 del presente apéndice. |
| --- | --- | --- |
| T4.25bis El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente artículo, se podrá obtener también por un periodo determinado. | 4.3.15 El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente artículo, se podrá obtener también por un periodo determinado. | 4.2.16 El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente artículo, se podrá obtener también por un periodo determinado. |
| • Motivo: Ya contemplado en T10.18. | 4.3.19 De no llegarse a un acuerdo, la Junta efectuará los estudios que soliciten las administraciones interesadas, a las que informará del resultado de tales estudios y someterá las recomendaciones pertinentes para la solución del problema. | 4.2.20 De no llegarse a un acuerdo, la Junta efectuará los estudios que soliciten las administraciones interesadas, a las que informará del resultado de tales estudios y someterá las recomendaciones pertinentes para la solución del problema. |
| T4.26 Anulación de una asignación de frecuencia Cuando una asignación de frecuencia conforme a uno de los Planes Regionales ya no es necesaria, sea o no a consecuencia de una modificación, la administración interesada notificará inmediatamente la anulación a la Junta y ésta la publicará en una sección especial de su circular semanal y eliminará la asignación del Plan Regional apropiado. | 4.4 Anulación de una asignación de frecuencia Cuando una asignación de frecuencia conforme a uno de los Planes Regionales ya no es necesaria, sea o no a consecuencia de una modificación, la administración interesada notificará inmediatamente la anulación a la Junta y ésta la publicará en una sección especial de su circular semanal y eliminará la asignación del Plan Regional apropiado. | 4.3 Anulación de una asignación de frecuencia Cuando ya no se necesite una asignación de frecuencia conforme a alguno de los Planes Regionales, sea o no a consecuencia de una modificación, la administración interesada notificará inmediatamente la anulación a la Junta y ésta publicará dicha información en una sección especial de su circular semanal, y suprimirá la asignación del Plan. |
| T4.27 Cuando una modificación propuesta en un Plan afecte a países en desarrollo, las administraciones deberán buscar todas las soluciones prácticas que contribuyan al desarrollo económico de los sistemas de radiodifusión por satélite de esos países. | 4.3.16 Cuando la modificación proyectada del Plan Regional apropiado afecte a países en desarrollo, las administraciones harán todo lo posible por llegar a una solución que conduzca a la expansión en condiciones económicas del sistema de radiodifusión por satélite de esos países. | 4.2.17 Cuando la modificación proyectada del Plan afecte a países en desarrollo, las administraciones harán todo lo posible por llegar a una solución que conduzca a la expansión económica del sistema de radiodifusión por satélite de esos países. |

Apéndice S6

Identificación de las administraciones cuyo acuerdo ha de obtenerse a tenor de las disposiciones del artículo T4

# 1	Modificación de los Planes del apéndice S30

Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan regional apropiado del apéndice S30 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en dicho Plan recabará el acuerdo de todas las administraciones:

1.1	que tengan inscrita en el mismo canal o en un canal adyacente una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite conforme al Plan regional apropiado, o con respecto a la cual la Oficina ya haya publicado modificaciones propuestas a ese Plan, de conformidad con lo dispuesto en el puntoT4.12; o

Motivos: repetición de un párrafo anterior.

Motivos: la Resolución 43 ha sido suprimida.

1.2	que, aun no teniendo en el canal considerado ninguna asignación de frecuencia en el servicio de radiodifusión por satélite, el valor de la densidad de flujo de potencia en su territorio exceda el límite prescrito a consecuencia de la modificación propuesta; o que, teniendo tal asignación, la zona de servicio a ella asociada no abarque la totalidad del territorio de la administración, y en cuyo territorio, fuera de aquella zona de servicio, la densidad de flujo de potencia producida por la estación espacial de radiodifusión por satélite objeto de esta modificación exceda del límite prescrito como resultado de la modificación propuesta; o

1.3	que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia -a una estación espacial del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite en donde este servicio no esté sometido a un Plan, cuya anchura de banda necesaria coincide parcialmente con la de la asignación propuesta, y que haya sido objeto de coordinación o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del número S9.7 o S9.8 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

NOTA - El párrafo 1.3 sustituye a los párrafos 4.3.1.5 y 4.3.3.5 y los fusiona con el párrafo 4.3.3.6.

Hay que referirse tanto al número S9.7 como al número S9.8 ya que una red del SFS podría haber iniciado la coordinación en aplicación del número S9.7 y no del número S9.8 si no se rebasaran las condiciones umbral que provocan el inicio del proceso de coordinación con SRS planificados. Además, la coordinación en virtud del número S9.7 es la única aplicable en el caso de una estación espacial receptora del SFS (por ejemplo, en la banda 12,5 - 12,75 GHz en la Región 1).

NOTA - Los incisos a) y b) del párrafo 4.3.3.6 quedan cubiertos por el párrafo 1.3, y el número S9.7 está en relación con la Resolución 34 que establece que se continúen aplicando los procedimientos de la Resolución 33 y del artículo 11 en el caso de una asignación al SRS no planificada en las bandas planificadas (12,5 - 12,75 GHz en la Región 3). El alcance del número S9.7 ha de ser modificado para abarcar todos los servicios espaciales no planificados con respecto a todos los servicios espaciales no planificados, en todas la bandas. El inciso c) del párrafo 4.3.3.6 es innecesario: la futura conferencia mencionada, cuando se celebre si es que se celebra, podría llevar a cabo la tarea de modificar esta disposición, si hace falta. Además, el alcance del número S9.8 ha de ser ampliado para abarcar todos los servicios espaciales no planificados con respecto a los SRS planificados.

-

1.4	cuyos servicios se consideren afectados.

1.5		Se consideran afectados los servicios de una administración cuando se exceden los límites indicados en el anexo 1 a este apéndice.

1.6	No se requiere un acuerdo cuando la modificación propuesta de las características de una asignación de frecuencia de conformidad con el Plan regional apropiado se refiera a la misma posición orbital y no vaya a provocar un incremento superior al de la asignación original en el nivel de interferencia potencial en los servicios de otras administraciones que comparten la misma banda con igualdad de derechos.

# 2	Modificaciones de los Planes del apéndice S30A

Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme al Plan regional apropiado del apéndice S30A o inscribir una nueva asignación de frecuencia en ese Plan solicitará el acuerdo de todas las administraciones:

2.1	que tengan inscrita en el mismo canal o en un canal adyacente una asignación de frecuencia a un enlace de conexión del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la misma posición orbital o en una posición orbital adyacente, que figure en el Plan, o con respecto a la cual la Oficina ya haya publicado modificaciones propuestas al Plan de conformidad con lo dispuesto en el punto T4.12 del Reglamento de Radiocomunicaciones; o

2.2	que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia a una estación terrena del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite en donde este servicio no esté sometido a una Plan, o que haya sido objeto de coordinación, o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones de los números S9.7, S9.9 o S9.17bis del Reglamento de Radiocomunicaciones, y que esté situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de conexión del servicio fijo por satélite; o

NOTA - La primera modificación tiene por objeto incluir el caso de la asignación al SRS en la Región 2 en la banda 17,3 - 17,8 GHz. La segunda modificación es consecuencia de la posibilidad de que la administración afectada haya iniciado el procedimiento de coordinación en tres diferentes situaciones posibles: la del número S9.7 si en ese momento no fuese necesaria la coordinación con el Plan para enlaces de conexión, la del número S9.9 si fuese necesaria esa coordinación como resultado de la interferencia de la estación espacial con enlaces de conexión sujetos al Plan y la del número S9.17bis si se hubiese iniciado el procedimiento entre estaciones terrenas que funcionan en sentidos opuestos de la transmisión.

2.3	que tengan una asignación de frecuencia -a una estación terrenal en servicio o que vaya a ponerse en servicio en el plazo de tres años a partir de la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación modificada del enlace de conexión, y que esté situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de conexión del servicio fijo por satélite; o

2.4	que tenga inscrita en el Registro una asignación de frecuencia de enlace de conexión a una estación espacial del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la asignación propuesta o que haya sido objeto de coordinación o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del número S9.7 o S9.9 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

NOTA - El objetivo de esta nueva disposición es corregir la ausencia, en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones, de disposiciones relativas a la protección de una estación espacial receptora de enlace de conexión no planificado de la Región 2 frente a una estación terrena transmisora de enlace de conexión en la banda planificada de las Regiones 1 y 3. El número S9.9 no se puede aplicar en este caso ya que se refiere a una estación espacial transmisora. El alcance del número S9.9 debería ampliarse, por tanto, para abarcar este caso.

2.5	que se consideren afectadas.

2.6	Los servicios de una administración se considerarán afectados cuando se exceden los límites indicados en el anexo 1 a este apéndice.

2.7	El acuerdo no es necesario:

a)	cuando una administración de las Regiones 1 y 3 proyecte poner en servicio, con unas características1 que figuren en el Plan, una estación terrena fija de enlace de conexión o una estación terrena transportable de enlace de conexión en las bandas 14,5 - 14,8 GHz ó 17,3 - 18,1 GHz.

1 Los valores de potencia a tener en cuenta se obtienen sumando los especificados en las columnas 8 y 9 del Plan.

b)	cuando un administración de la Región 2 proyecte poner en servicio, con unas características que figuren en el Plan, una estación terrena fija de enlace de conexión en la banda 17,3 - 17,8 GHz o una estación terrena transportable de enlace de conexión en la banda 17,3 - 17,7 GHz. Las administraciones podrán comunicar a la Oficina las características de dichas estaciones terrenas para su inclusión en el Plan.

c)	cuando la modificación propuesta de las características de una asignación de frecuencia de conformidad con el Plan regional apropiado no vaya a provocar un incremento superior al de la asignación original en el nivel de interferencia potencial en los servicios de otras administraciones que comparten la misma banda con igualdad de derechos.

ANEXO 1 al apéndice s6

Límites para determinar si un servicio de una administración se ve afectado por una modificación propuesta de los Planes1

Los cuadros 1 y 2 muestran los diversos casos posibles en los que una modificación de uno de los Planes del apéndice S30 y el apéndice S30A, respectivamente, puede afectar a los servicios pertinentes de otra administración, de la misma o de otra Región.

Para cada uno de estos casos, los cuadros 1 y 2 indican:

–	la banda de frecuencias aplicable,

–	el párrafo correspondiente del apéndice S6 con respecto al cual se considerará que una administración que se ve afectada si se rebasan los criterios aplicables, y

–	el tipo de criterios aplicables y la referencia al párrafo correspondiente de la sección 1 o la sección 2, según proceda, en el que se indica el límite aplicable.

# 1	Límites aplicables a las modificaciones de los Planes del apéndice S30

Se considerará que una administración resulta afectada por una modificación propuesta en uno de los Planes regionales contenidos en el apéndice S30 si se rebasan los límites indicados más adelante y a los que se hace referencia en el cuadro 1.

CUADRO 1

Criterios de compartición asociados al apéndice S6 para la modificación 
de los Planes del apéndice 30

|  | Modificación pretendida del Plan del apéndice 30 en la |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recabando el acuerdo del (de los) | Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| SRS en la Región 1 11,7 - 12,5 GHz | 11,7 - 12,5 GHz Párrafo 1.1 Degradación del MPE (1) | 12,2 - 12,5 GHz Párrafo 1.1 Límites de la DFP (3) | 11,7 - 12,2 GHz Párrafo 1.1 Degradación del MPE (1) |
| SRS en la Región 2 12,2 - 12,7 GHz | 12,2 - 12,5 GHz Párrafo 1.1 Límites de la DFP (3) | 12,2 - 12,7 GHz Párrafo 1.1 Degradación del MPGE (2) | 12,5 - 12,7 GHz Párrafo 1.1 Límites de la DFP (3) |
| SRS en la Región 3 11,7 - 12,2 GHz | 11,7 - 12,2 GHz Párrafo 1.1 Degradación del MPE (1) | 12,5 - 12,7 GHz Párrafo 1.1 Límites de la DFP (3) | 11,7 - 12,2 GHz Párrafo 1.1 Degradación del MPE (1) |
| SRS no planificado en la Región 3 12,5 - 12,75 GHz | No aplicable | 12,5 - 12,7 GHz Párrafo 1.4 Límites de la DFP (3) | No aplicable |
| SFS (Tierra-espacio) en la Región 1 12,5 - 12,7 GHz | No aplicable | 12,5 - 12,7 GHz Párrafo 1.3 Límites de DT/T (7) | No aplicable |
| SFS (espacio-Tierra) en la Región 1 12,5 - 12,7 GHz | No aplicable | 12,5 - 12,7 GHz Párrafo 1.3 Límites de la DFP (6) | No aplicable |
| SFS (espacio-Tierra) en la Región 2 11,7 - 12,2 GHz | 11,7 - 12,2 GHz Párrafo 1.3 Límites de la DFP (6) | No aplicable | 11,7 - 12,2 GHz Párrafo 1.3 Límites de la DFP (6) |
| SFS (espacio-Tierra) en la Región 3 12,2 - 12,5 GHz 12,5 - 12,75 GHz | 12,2 - 12,5 GHz Párrafo 1.3 Límites de la DFP (6) | 12,2 - 12,7 GHz Párrafo 1.3 Límites de la DFP (6) | No aplicable |
| Servicios terrenales en la Región 1 11,7 - 12,5 GHz 12,5 - 12,7 GHz | 11,7 - 12,5 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (8) | 12,2 - 12,7 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (5) | 11,7 - 12,2 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (8) |
| Servicios terrenales en la Región 2 11,7 - 12,1 GHz 12,1 - 12,2 GHz 12,2 - 12,7 GHz | 11,7 - 12,5 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (4) Sección 4 del anexo 1 | 12,2 - 12,7 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (8) | 11,7 - 12,2 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (4) |
| Servicios terrenales en la Región 3 11,7 - 12,75 GHz | 11,7 - 12,5 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (8) | 12,2 - 12,7 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (5) | 11,7 - 12,2 GHz 12,5 - 12,7 GHz Párrafo 1.2 Límites de la DFP (8) |

# (1)	Para proteger el Plan de las Regiones 1 y 3 frente a sus propias modificaciones

El margen de protección equivalente (MPE) de cualquier asignación en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio, incluido el efecto acumulativo de cualquier petición de modificación de este Plan recibida previamente, o cualquier acuerdo previo, cae más de 0,25 dB por debajo de 0 dB o, si ya es negativo, disminuye en más de 0,25 dB.

# (2)	Para proteger el Plan de la Región 2 frente a sus propias modificaciones

El margen de protección global equivalente (MPGE) de cualquier asignación en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio, incluido el efecto acumulativo de cualquier petición de modificación de este Plan recibida previamente, o cualquier acuerdo previo, cae más de 0,25 dB por debajo de 0 dB o, si ya es negativo, disminuye en más de 0,25 dB.

# (3)	Para proteger un Plan regional frente a las modificaciones de otro Plan regional

La modificación propuesta de otro Plan regional hace que se rebasen, para cualquier ángulo de llegada y en cualquier punto de la zona de servicio de la asignación afectada, los siguientes valores de densidad de flujo de potencia:

-147			dB(W/m2/27 MHz)	para 0° £ q < 0,44°,

-138 + 25 log q	dB(W/m2/27 MHz)	para 0,44° £ q < 19,1°,

-106			dB(W/m2/27 MHz)	para 19,1° £ q,

donde q es la diferencia en grado entre las longitudes de las estaciones espaciales de radiodifusión por satélite.

# (4)	Para proteger los servicios terrenales en la Región 2 frente a las modificaciones del Plan de las Regiones 1 y 3

La modificación propuesta del Plan de las Regiones 1 y 3 hace que se rebase una densidad de flujo de potencia, para cualquier ángulo de llegada y en cualquier punto del territorio, de:

-125	dB(W/m2/4 kHz)	para una estación del SRS que utilice polarización circular,

-128	dB(W/m2/4 kHz)	para una estación del SRS que utilice polarización lineal.

# (5)	Para proteger los servicios terrenales en las Regiones 1 y 3 frente a las modificaciones del Plan de la Región 2

La modificación propuesta del Plan de la Región 2 hace que se rebase una densidad de flujo de potencia, para cualquier ángulo de llegada y en cualquier punto del territorio, de:

a)	En la banda de frecuencias 12,2 - 12,7 GHz, para todos los territorios de las administraciones de las Regiones 11 y 3 y para cualquier ángulo de llegada:

-125	dB(W/m2/4 kHz)	para una estación del SRS que utilice polarización circular,

-128	dB(W/m2/4 kHz)	para una estación del SRS que utilice polarización lineal.

b)	En la banda de frecuencias 12,2 - 12,5 GHz, para territorios de administraciones de la Región 3 y los de la parte occidental de la Región 1, al oeste de la longitud 30°E:

-132				dB(W/m2/5 MHz)	para 0° £ g < 10°,

-132 + 4,2 (g - 10)	dB(W/m2/5 MHz)	para 10° £ g < 15°,

-111				dB(W/m2/5 MHz)	para 15° £ g < 90°;

donde g es el ángulo de llegada.

c)	En la banda de frecuencias 12,2 - 12,7 GHz, para territorios de administraciones de la Región 12 al este de la longitud 30°E3:

-134				dB(W/m2/5 MHz)	para g = 0°,

-134 + 4,6975 g2	dB(W/m2/5 MHz)	para 0° £ g < 0,8,

-128 + 25 log g	dB(W/m2/5 MHz)	para g > 0,8;

donde g es el ángulo de llegada.

d)	En la banda de frecuencias 12,5 - 12,7 GHz, para todos los territorios de las administraciones de las Regiones 12 y 3,

-148				dB(W/m2/4 kHz)	para g = 0°,

-148 + 4,6975 g2	dB(W/m2/4 kHz)	para 0° £ g < 0,8,

-142,5 + 25 log g	dB(W/m2/4 kHz)	para g > 0,8;

donde g es el ángulo de llegada.

# (6)	Para proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en una Región frente a las modificaciones del Plan de otra Región

La modificación propuesta da lugar a un incremento de la densidad de flujo de potencia en cualquier punto del territorio afectado de 0,25 dB o más por encima de la resultante de las asignaciones de frecuencia en el Plan regional correspondiente, en el momento de su entrada en vigor.

Sin embargo, cuando una asignación en el Plan de las Regiones 1 y 3 o su modificación subsiguiente dé lugar a una densidad de flujo de potencia inferior a -138 dB(W/m2/27 MHz) en cualquier punto del territorio de una administración de la Región 2, se considerará que esa administración no se ve afectada; cuando una asignación en el Plan de la Región 2 o su modificación subsiguiente dé lugar a una densidad de flujo de potencia inferior a -160 dB(W/m2/4 kHz) en cualquier punto del territorio de una administración de la Región 1 o la Región 3, se considerará que esa administración no se ve afectada.

# (7)	Para proteger el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la Región 1 frente a las modificaciones del Plan de la Región 2

La modificación propuesta da lugar a:

–	una relación DT/T mayor que la relación DT/T resultante de la asignación en el Plan de la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales; y

–	una relación DT/T superior al 4%,

utilizando el método del apéndice 29 (Caso II).

# (8)	Para proteger los servicios terrenales en una Región frente a las modificaciones del Plan de otra Región

a)	la modificación propuesta de una asignación existente en un Plan regional da lugar a un incremento de la densidad de flujo de potencia en cualquier punto del territorio afectado de 0,25 dB o más por encima de la resultante de la asignación de frecuencia en este Plan, en el momento de su entrada en vigor, o

b)	la modificación propuesta del Plan de las Regiones 1 y 3 da lugar a una densidad de flujo de potencia en cualquier punto del territorio de una administración de la Región 1 o la Región 3 superior a los valores expresados en las anteriores secciones (5) a) o (5) b), o

c)	la modificación propuesta del Plan de la Región 2 da lugar a una densidad de flujo de potencia superior a -115 dB(W/m2) en cualquier punto del territorio de una administración de la Región 2.

# 2	Límites aplicables a las modificaciones de los Planes del apéndice S30A

Se considerará que una administración resulta afectada por una modificación de uno de los Planes de enlaces de conexión regionales contenidos en el apéndice S30A si se rebasan los límites indicados a continuación y a los que se hace referencia en el cuadro 2.

# (1)	Para proteger el Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 frente a sus propias modificaciones

El margen4 de protección equivalente (MPE) de cualquier asignación en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio, incluido el efecto acumulativo de cualquier petición de modificación de este Plan recibida previamente, o cualquier acuerdo previo, cae más de 0,25 dB por debajo de 0 dB o, si ya es negativo, disminuye en más de 0,25 dB.

# (2)	Para proteger el Plan de

# s de conexión de la Región 2 frente a sus propias modificaciones

El margen5 de protección global equivalente (MPGE) de cualquier asignación en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio, incluido el efecto acumulativo de cualquier petición de modificación de este Plan recibida previamente, o cualquier acuerdo previo, excepto en los casos a los que se refiere la Resolución 42 (Rev.Orb-88), cae más de 0,25 dB por debajo de 0 dB o, si ya es negativo, disminuye en más de 0,25 dB.

# (3)	Para proteger un Plan de enlaces de conexión regional frente a las modificaciones de otro Plan de enlaces de conexión regional

La modificación propuesta de otro Plan de enlaces regional provoca un incremento de la temperatura de ruido de la estación espacial del enlace de conexión que rebasa el valor umbral de la relación DT/T correspondiente al 3%, donde la relación DT/T se calcula de acuerdo con el método que figura en el apéndice 29, con la salvedad de que las densidades de potencia máximas por Hz medias correspondientes a la banda más desfavorable de 1 MHz se sustituyen por las densidades de potencia por Hz medias correspondientes a la anchura de banda de RF total de las portadoras del enlace de conexión (24 MHz para la Región 2 y 27 MHz para las Regiones 1 y 3).

Los sistemas provisionales de la Región 2 a los que se refiere la Resolución 42 (Rev.Orb-88) no se tomarán en consideración cuando se aplique esta disposición a las modificaciones propuestas del Plan de las Regiones 1 y 3. Sin embargo, esta disposición se aplicará a los sistemas provisionales de la Región 2 con respecto al Plan de las Regiones 1 y 3.

# (4)	Para proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)

Tras la aplicación de los procedimientos de la sección 3 del anexo 4 al apéndice S30A [estos procedimientos son de hecho un método, idéntico al del apéndice S7 para estación terrena que funciona en sentido opuesto de la transmisión], cualquier parte del territorio de la administración afectada queda incluido en la zona de coordinación de la asignación de frecuencia a una estación terrena transmisora de enlace de conexión.

A los efectos de este cálculo, se utilizan los parámetros de la estación terrena transmisora del enlace de conexión notificados por la administración, que pueden diferir de los que se indican en el anexo 3 a este apéndice.

# (5)	Para proteger una estación terrenal

Tras la aplicación de los procedimientos del apéndice S7 [28] al Reglamento de Radiocomunicaciones, cualquier parte de territorio de la administración afectada queda incluido en la zona de coordinación de la asignación de frecuencia a una estación6 terrena transmisora del enlace de conexión.

A los efectos de este cálculo, se utilizan los parámetros de la estación terrena transmisora del enlace de conexión notificados por la administración, que pueden diferir de los que se indican en el anexo 3 a este apéndice.

# (6)	Para proteger el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) no sujeto a un Plan frente a las modificaciones del Plan de enlaces de conexión de otra Región

La modificación propuesta del Plan de enlaces de conexión de otra Región provoca un incremento de la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión que rebasa el valor umbral de la relación DT/T correspondiente al 6%, donde la relación DT/T se calcula de acuerdo con el método que figura en el apéndice 29, con la salvedad de que las densidades de potencia máximas por Hz medias correspondientes a la banda más desfavorable de 1 MHz se sustituyen por las densidades de potencia por Hz medias correspondientes a la anchura de banda de RF total de las portadoras del enlace de conexión.

Cuadro 2

Criterios de compartición asociados al apéndice S6 para la 
modificación de los Planes del apéndice 30A

|  | Modificación pretendida del Plan del apéndice 30A en las o la ¯ |  |
| --- | --- | --- |
| Recabando el acuerdo del ¯ | Regiones 1 y 3 14,5 - 14,8 GHz (fuera de Europa) 17,3 - 18,1 GHz | Región 2 17,3 - 17,8 GHz |
| SFS (Tierra-espacio) (es decir, enlaces de conexión al SRS) Regiones 1 y 3 14,5 - 14,8 GHz (fuera de Europa) 17,3 - 18,1 GHz | 14,5 - 14,8 GHz (fuera de Europa) 17,3 - 18,1 GHz Párrafo 2.1 Degradación del MPE (1) | 17,3 - 17,8 GHz Párrafo 2.1 T/T (3) |
| SFS (Tierra-espacio) (es decir, enlaces de conexión al SRS) Region 2 planificada 17,3 - 17,8 GHz | 17,3 - 17,8 GHz Párrafo 2.1 T/T (3) | 17,3 - 17,8 GHz Párrafo 1.2 Degradación del MPGE (2) |
| FSS (Tierra-espacio) (es decir, enlaces de conexión al SRS) Region 2 no planificada 17,8 - 18,1 GHz | 17,8 - 18,1 GHz Párrafo 2.4 T/T (6) | No aplicable |
| FSS (espacio-Tierra) Regiones 1 y 3: 17,7 - 18,1 GHz Región 2: 17,7 - 18,1 GHz hasta el 31 de marzo de 2007 17,8 - 18,1 GHz después del 1 de abril de 2007 | 17,7 - 18,1 GHz Párrafo 2.2 zona de coordinación (4) | 17,7 - 18,1 GHz Párrafo 2.2 zona de coordinación (4) |
| SRS Región 2 17,3 - 17,8 GHz (después del 1 de abril de 2007) |  |  |
| SF y SM Regiones 1, 2 y 3 14,5 - 14,8 GHz 17,7 - 18,1 GHz | 14,5 - 14,8 GHz (fuera de Europa) 17,7 - 18,1 GHz Párrafo 2.3 zona de coordinación (5) | 17,7 - 18,1 GHz Párrafo 2.3 zona de coordinación (5) |

anexo 2

Ejemplo de una posible simplificación del artículo 5 del apéndice 30 y el artículo 5 del apéndice 30A en una sola disposición para la notificación, examen e inscripción 
de las asignaciones en los Planes de los apéndices S30 y S30A

Artículo T5

En este anexo figura un posible texto para un procedimiento unificado, artículo T5, destinado a la notificación, examen e inscripción de las asignaciones que figuran en los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1, 2 y 3.

Este texto del artículo T5 se presenta en paralelo con el texto actual de los artículos 5 de los apéndices 30 y 30A para poder realizar una comparación directa entre los procedimientos actuales y comprobar su posible simplificación. Con objeto de facilitar esta comparación, se ha cambiado el orden de los actuales procedimientos del apéndice 30/30A en algunos casos, lo cual no modifica el fondo de dichos procedimientos.

| ARTÍCULO T5 | Apéndice 30 ARTÍCULO 5 | Apéndice 30A ARTÍCULO 5 |
| --- | --- | --- |
| Procedimientos de notificación de las asignaciones de frecuencias incluidas en los Planes de los apéndices S30 y S30A | Notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite | Coordinación, notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales receptoras y estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión del servicio fijo por satélite |
|  | 5.1 Notificación | 5.1 Coordinación y notificación |
| Motivos: Para su examen con arreglo al artículo 4 a fin de establecer la conformidad con el Plan. |  | 5.1.1 Cuando una administración desee determinar si es posible utilizar, en un emplazamiento dado, un control de potencia cuya magnitud exceda la indicada en la columna 9 del Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, pedirá a la Junta que determine la magnitud de control de potencia admisible (que no deberá exceder de 10 dB) desde esa ubicación utilizando el procedimiento contenido en la sección 3.11 del anexo 3 a este apéndice. |
| T5.1 Cuando una administración se proponga poner en servicio una asignación de frecuencia, notificará a la Oficina dicha asignación. La administración notificante aplicará a tal efecto las disposiciones que se detallan a continuación. | 5.1.1 Cuando una administración se proponga poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite notificará a la Junta dicha asignación. La administración notificante aplicará a tal efecto las disposiciones que se detallan a continuación. | 5.1.2 Cuando una administración se proponga poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación espacial receptora o estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite en las bandas 14,5 - 14,8 GHz y 17,3 - 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3, y 17,3 - 17,8 GHz en la Región 2 notificará a la Junta dicha asignación. A ese fin, la administración notificante aplicará las disposiciones siguientes. |

| Motivos: Para su examen con arreglo al artículo 4 a fin de establecer la conformidad con el Plan. |  | 5.1.3 Antes de notificar a la Junta o de poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación terrena transmisora de enlace de conexión en las bandas 14,5 - 14,8 GHz y 17,7 - 18,1 GHz, con una p.i.r.e. superior a la suma de los valores especificados en las columnas 8 más 9 del Plan, las administraciones de las Regiones 1 ó 3 efectuarán la coordinación de esta asignación con todas las administraciones cuyo territorio esté incluido total o parcialmente en la zona de coordinación de la estación terrena prevista, determinada según el método detallado en el apéndice 28. |
| --- | --- | --- |
| Motivos: Debe considerarse con arreglo a una nota al artículo S5 y examinarse en virtud del T5.10 a). |  | 5.1.4 Antes de notificar a la Junta o de poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación terrena transmisora de enlace de conexión en las bandas 14,5 - 14,8 GHz y 17,7 - 18,1 GHz, las administraciones de las Regiones 1 ó 3 efectuarán la coordinación de esta asignación con todas las administraciones cuyo territorio esté incluido total o parcialmente en la zona de coordinación de la estación terrena prevista, determinada según el método detallado en el apéndice 28, con respecto a las notificaciones relativas a estaciones de los servicios móvil y fijo en las bandas 14,5 - 14,8 GHz y 17,7 - 18,1 GHz y del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 17,7 - 18,1 GHz recibidas por la Junta para inscribirlas antes del 29 de agosto de 1988. |

| Motivos: Relacionado con el 5.1.4 |  | 5.1.5 Si una administración con la cual se desea obtener la coordinación de conformidad con el párrafo 5.1.4 no responde en un plazo de tres meses, la administración que proyecta poner en uso una asignación de frecuencia a una estación terrena de enlace de conexión notificará esta asignación de frecuencia de conformidad con el párrafo 5.1.2 anterior1. |
| --- | --- | --- |
| T5.2 Cada una de las asignaciones de frecuencia que se notifiquen en cumplimiento del punto T5.1 se presentará en impreso separado en la forma prescrita en el [apéndice S4], en cuyas secciones se especifican las características esenciales que deben suministrarse. Se recomienda a la administración notificante que comunique asimismo a la Oficina cualquier otra información que estime oportuna. | 5.1.2 Cada una de las asignaciones de frecuencia que se notifiquen en cumplimiento del punto 5.1.1 se presentará en impreso separado en la forma prescrita en el anexo 2, en cuyas secciones se especifican las características esenciales que deben suministrarse. Se recomienda a la administración notificante que comunique asimismo a la Junta cualquier otra información que estime oportuna. | 5.1.6 Cada una de las asignaciones de frecuencia que se notifiquen en cumplimiento del párrafo 5.1.2 se presentará en impreso separado en la forma prescrita en el anexo 2 al presente apéndice, en cuyas secciones se especifican las características esenciales que deben suministrarse. Se recomienda a la administración notificante que comunique asimismo a la Junta cualquier otra información que estime oportuna. |
| T5.3 La Oficina deberá recibir la notificación con una antelación no superior a tres años a la fecha de puesta en servicio de la asignación de frecuencia. En todo caso, deberá recibirla, a más tardar, tres meses antes de dicha fecha4. | 5.1.3 La Junta deberá recibir la notificación con una antelación no superior a tres años a la fecha de puesta en servicio de la asignación de frecuencia. En todo caso, deberá recibirla, a más tardar, tres meses antes de dicha fecha1. | 5.1.7 La Junta deberá recibir la notificación con una antelación no superior a tres años a la fecha de puesta en servicio de la asignación de frecuencia. En todo caso, deberá recibirla, a más tardar, tres meses antes de dicha fecha1. |
| 4 La administración notificante iniciará, en su caso, el procedimiento para introducir modificaciones en el Plan en cuestión con antelación suficiente para respetar este plazo. Para la Región 2, véase también la Resolución 42 (Orb-88) | 1 La administración notificante iniciará, en su caso, el procedimiento para introducir modificaciones en el Plan en cuestión con antelación suficiente para respetar este plazo. Para la Región 2, véanse también la Resolución 42 (Orb-85) y el párrafo B del anexo 7. | 1 Con el fin de facilitar el proceso de coordinación, se señala la Resolución 709 (Orb-88). |

| Motivos: La Resolución 709 ha sido suprimida. De conformidad con el párrafo B del anexo 7 al apéndice 30 relativo a la conformidad con el Plan. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1.4 Toda asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta en una fecha posterior a los plazos indicados en el punto 5.1.3 llevará, cuando proceda inscribirla en el Registro, una observación que indique que la notificación no se ajusta a las disposiciones del punto 5.1.3. | 5.1.8 Toda asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta en una fecha posterior a los plazos indicados en el párrafo 5.1.7 llevará, cuando proceda inscribirla en el Registro, una observación que indique que la notificación no se ajusta a las disposiciones del párrafo 5.1.7. |
| T5.5 La Oficina devolverá inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante, indicando las razones, toda notificación hecha en virtud del punto T5.1 que no contenga las características especificadas en el [apéndice S4/anexo 2]. | 5.1.5 La Junta devolverá inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante, indicando las razones, toda notificación hecha en virtud del punto 5.1.1 que no contenga las características especificadas en el anexo 2. | 5.1.9 La Junta devolverá inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante, indicando las razones, toda notificación hecha en virtud del párrafo 5.1.2 que no contenga las características especificadas en el anexo 2 al presente apéndice. |
| T5.6 Cuando la Oficina reciba una notificación completa, incluirá los detalles de la misma y su fecha de recepción en su circular semanal. Esta circular contendrá los detalles de todas las notificaciones completas recibidas desde la publicación de la circular anterior. | 5.1.6 Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá los detalles de la misma y su fecha de recepción en su circular semanal. Esta circular contendrá los detalles de todas las notificaciones completas recibidas desde la publicación de la circular anterior. | 5.1.10 Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá los detalles de la misma y su fecha de recepción en su circular semanal. Esta circular contendrá los detalles de todas las notificaciones completas recibidas desde la publicación de la circular anterior. |
| T5.7 Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de recibo de la notificación completa. | 5.1.7 Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de recibo de la notificación completa. | 5.1.11 Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de recibo de la notificación completa. |
| T5.8 La Oficina examinará cada notificación completa por orden de recepción y no podrá aplazar la formulación de una conclusión a menos que carezca de datos suficientes para adoptar | 5.1.8 La Junta examinará cada notificación completa por orden de recepción y no podrá aplazar la formulación de una conclusión a menos que carezca de datos suficientes para | 5.1.12 La Junta examinará cada notificación completa por orden de recepción y no podrá aplazar la formulación de una conclusión a menos que carezca de datos suficientes para adoptar una |

| una decisión; además, la Oficina no se pronunciará sobre una notificación que tenga alguna relación técnica con otra anteriormente recibida y que se encuentre aún en curso de examen, antes de haber adoptado una decisión en lo que concierne a esta última. | adoptar una decisión; además, la Junta no se pronunciará sobre una notificación que tenga alguna correlación técnica con otra anteriormente recibida y que se encuentre aún en curso de examen, antes de haber adoptado una decisión en lo que concierne a esta última. | decisión; además, la Junta no se pronunciará sobre una notificación que tenga alguna correlación técnica con otra anteriormente recibida y que se encuentre aún en curso de examen antes de haber adoptado una decisión en lo que concierne a esta última. |
| --- | --- | --- |
| T5.8bis Al notificar una asignación de frecuencia, una administración puede actuar en nombre de un grupo de administraciones designadas en cuyo caso toda notificación posterior (modificación o supresión) relativa a tal asignación deberá considerarse como presentada en nombre de todo el grupo, si no se dice lo contrario. Motivos: Facilitar el establecimiento de sistemas subregionales. |  |  |
| T5.9 Examen e inscripción | 5.2 Examen e inscripción | 5.2 Examen e inscripción |
| T5.10 La Oficina examinará cada notificación: | 5.2.1 La Junta examinará cada notificación: | 5.2.1 La Junta examinará cada notificación: |
| a) en cuanto a su conformidad con el Convenio y las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones (con excepción de las disposiciones del apartado b) siguiente); | a) en cuanto a su conformidad con el Convenio y las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones (con la excepción de las disposiciones de los apartados b), c), y d) siguientes); | a) en cuanto a su conformidad con el Convenio y las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones (con la excepción de las disposiciones referentes a los apartados b), c), d) y e) siguientes); y |
| b) en cuanto a su conformidad con el Plan regional apropiado. | b) en cuanto a su conformidad con el Plan Regional apropiado; o | b) en cuanto a su conformidad con el Plan regional correspondiente; o |

| Motivos: Para su examen con arreglo al T5.10 a). | c) en cuanto a su conformidad con el Plan Regional apropiado, aunque tenga características que difieran de las que figuran en el Plan Regional apropiado en relación con uno o más de los siguientes aspectos: - utilización de una p.i.r.e. reducida, - utilización de una zona de cobertura reducida situada totalmente dentro de la zona de cobertura que aparece en el Plan Regional apropiado, - utilización de otras señales moduladoras de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3.1.3 del anexo 5, - utilización de la asignación para transmisiones del servicio fijo por satélite de conformidad con el número 846 del Reglamento de Radiocomunicaciones, - utilización de una posición orbital de acuerdo con las condiciones especificadas en el párrafo B del anexo 7; o | c) en cuanto a su conformidad con el Plan regional correspondiente, aunque tengan características que difieran de las que figuran en el Plan en relación con uno o más de los siguientes aspectos: - utilización de una p.i.r.e. reducida, - utilización de una zona de cobertura reducida situada totalmente dentro de la zona de cobertura que aparece en el Plan, - utilización de otras señales moduladoras de acuerdo con lo dispuesto en la sección 3.1.3 del anexo 5, del apéndice 30 (Orb-85), - en el caso de la Región 2, utilización de una posición orbital de acuerdo con las condiciones especificadas en el punto B del anexo 7 del apéndice 30 (Orb-85), - en el caso de las Regiones 1 y 3, utilización de una posición orbital en las condiciones especificadas en la sección 3.15 del anexo 3 al apéndice 30A (Orb-88)1, - utilización de un diámetro de antena superior a 5 metros para la banda 17,3 - 18,1 GHz y a 6 metros para la banda 14,5 - 14,8 GHz sin incrementar la p.i.r.e. en la dirección del eje, - en el caso de la Región 2, utilización de una antena de diámetro superior a 5 metros que dé lugar a una p.i.r.e. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | mayor en el eje si la separación o orbital con relación a cualquier otra estación espacial es superior a 0,5º; o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 La Junta aplicará también esta disposición al párrafo 5.2.1 c) del apéndice 30 (Orb-85) a las Regiones 1 y 3. |
| c) En cuanto a su conformidad con las disposiciones de la Resolución 42 (Orb-88). |  | d) en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la Resolución 42 (Orb-85). |  | d) para la Región 2, en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.Orb-88); |
| Motivos: Consecuencia de la supresión del 5.1.4 y el 5.1.5. |  |  |  | e) para las Regiones 1 y 3, en cuanto a su conformidad con las disposiciones del párrafo 5.1.3 y también de conformidad con el párrafo 5.1.4 ó 5.1.5 relativos a la coordinación. |
| T5.11 Cuando la Oficina formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en los puntos T5.10 a) y T5.10 b), la asignación de frecuencia de la administración se inscribirá en el Registro, anotándose la fecha en que la Oficina recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con el Plan regional apropiado e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado. |  | 5.2.2 Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1 a) y 5.2.1 b), la asignación de frecuencia de la administración se inscribirá en el Registro, anotándose en la columna 2d la fecha en que la Junta recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con el Plan Regional apropiado e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d. |  | 5.2.2 Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en los párrafos 5.2.1 a), 5.2.1 b) y 5.2.1 e), la asignación de frecuencia de la administración se inscribirá en el Registro, anotándose en la columna 2d la fecha en que la Junta recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con el Plan e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d. |
| Motivos: Consecuencia de la supresión del 5.2.1 c). | 5.2.2.1 Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1 a) y 5.2.1 c), la asignación de frecuencia se inscribirá en el |  | 5.2.2.1 Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en los párrafos 5.2.1 a), 5.2.1 c) y 5.2.1 e), la asignación de frecuencia se inscribirá en el Registro. Deberá |  |

|  | Registro. Deberá anotarse en la columna 2d la fecha en que la Junta recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con el Plan Regional apropiado e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d. Al inscribir estas asignaciones la Junta indicará mediante un símbolo adecuado las características que tienen un valor diferente del que aparece en el Plan Regional apropiado. | anotarse en la columna 2d la fecha en que la Junta recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con el Plan e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d. Al inscribir estas asignaciones la Junta indicará mediante un símbolo adecuado las características que tienen un valor diferente del que aparece en el Plan. |
| --- | --- | --- |
| T5.12 Cuando la Oficina formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el punto T5.10 a) y una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en el punto T5.10 b), la notificación, salvo en los casos contemplados en el punto T5.13, se devolverá a la administración notificante acompañada de las sugerencias que la Oficina pueda hacer con objeto de resolver satisfactoriamente el problema. T5.13 En el caso de notificaciones procedentes de administraciones de la Región 2 que han solicitado la aplicación de la Resolución 42, la Oficina examinará la notificación en cuanto a la aplicación con éxito de las disposiciones de la Resolución 42 (Orb-88). Una asignación de frecuencia para la cual se han aplicado con éxito las disposiciones de la Resolución 42 (Orb-88) se | 5.2.2.2 Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1 a) y una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en los puntos 5.2.1 b) y 5.2.1 c) examinará la notificación en cuanto a la aplicación con éxito de las disposiciones de la Resolución 42 (Orb-85). Una asignación de frecuencia para la cual se han aplicado con éxito las disposiciones de la Resolución 42 (Orb-85) se inscribirá en el Registro con un símbolo apropiado que indique su carácter provisional, anotándose en la columna 2d la fecha en que la Junta recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio después de la aplicación con éxito de las | 5.2.2.2 En el caso de la Región 2, cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el párrafo 5.2.1 a) y una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en los párrafos 5.2.1 b) y 5.2.1 c), examinará la notificación en cuanto a la aplicación con éxito de las disposiciones de Resolución 42 (Rev.Orb-88). Una asignación de frecuencia para la cual se han aplicado con éxito las disposiciones de la Resolución 42 (Rev.Orb-88) se inscribirá en el Registro con un símbolo apropiado que indique su carácter provisional, anotándose en la columna 2d la fecha en que la Junta recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio después de la aplicación con éxito de las |

| inscribirá en el Registro con un símbolo apropiado que indique su carácter provisional. Si la Oficina considera que las disposiciones de la Resolución 42 no se han aplicado con éxito, la notificación será devuelta a la administración notificante. | disposiciones de la Resolución 42 (Orb-85) e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d. | disposiciones de la Resolución 42 (Rev.Orb-88) e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d. Si la conclusión respecto al párrafo 5.2.1 d) es desfavorable, la notificación será devuelta inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante. |
| --- | --- | --- |
| Motivos: Consecuencia de supresiones previas. |  | 5.2.2.3 En el caso de las Regiones 1 y 3, si la Junta llega a una conclusión favorable con respecto al párrafo 5.2.1 a), pero a una conclusión desfavorable respecto a los párrafos 5.2.1 b) y 5.2.1 c), la notificación se devolverá inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante, incluyendo los motivos de la Junta para llegar a estas conclusiones y las sugerencias que la Junta esté en condiciones de proporcionar con objeto de llegar a una solución satisfactoria del problema. |
| Motivos: Consecuencia de supresiones previas. |  | 5.2.2.4 En el caso de las Regiones 1 y 3, si la Junta llega a una conclusión favorable con respecto a los párrafos 5.2.1 a), 5.2.1 b) y 5.2.1 c), pero a una conclusión desfavorable respecto al párrafo 5.2.1 e), la notificación se devolverá inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante incluyendo los motivos de la Junta para llegar a estas conclusiones y las sugerencias que la Junta esté en condiciones de proporcionar con objeto de llegar a una solución satisfactoria del problema, si la conclusión desfavorable respecto al párrafo 5.2.1 e) es debida a que la coordinación relativa |

|  |  | solamente respecto al párrafo 5.1.3 solamente, no se ha efectuado; la administración notificante se comprometerá a poner en servicio esta asignación, solamente con un nivel de p.i.r.e. no superior a la suma de los valores especificados en las columnas 8 y 9 del Plan para las Regiones 1 y 3. |
| --- | --- | --- |
| Motivos: Consecuencia de supresiones previas. |  | 5.2.2.5 Cuando se inscriba una asignación como resultado de una conclusión favorable en lo relativo al párrafo 5.2.1 e), se incluirá una observación que indique que se ha efectuado la coordinación. |
| T5.14 Siempre que la Oficina inscriba en el Registro una asignación de frecuencia, indicará su conclusión por medio de un símbolo. | 5.2.3 Siempre que la Junta inscriba en el Registro una asignación de frecuencia, indicará su conclusión en la columna 13a por medio de un símbolo. | 5.2.3 Siempre que la Junta inscriba en el Registro una asignación de frecuencia, indicará su conclusión en la columna 13a por medio de un símbolo. |
| Motivos: Consecuencia de supresiones previas. | 5.2.4 Cuando la Junta formule una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1 a), 5.2.1 b) y 5.2.1 c) se devolverá inmediatamente la notificación por correo aéreo a la administración notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con las sugerencias que ésta pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema. | 5.2.4 Cuando la Junta formule una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en los puntos 5.2.1 a), 5.2.1 b) y 5.2.1 c) se devolverá inmediatamente la notificación por correo aéreo a la administración notificante, con una exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con las sugerencias que ésta pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema. |

| T5.15 Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación y si la conclusión de la Oficina es favorable con respecto a las partes oportunas del punto T5.10, la notificación se tratará como se indica en los puntos T5.11 o T5.13, según proceda. | 5.2.5 Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación y si la conclusión de la Junta es favorable con respecto a las partes oportunas del punto 5.2.1, la notificación se tratará como se indica en los puntos 5.2.2, 5.2.2.1 ó 5.2.2.2, según proceda. | 5.2.5 Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación y si la conclusión de la Junta es favorable con respecto a las partes oportunas del punto 5.2.1, la notificación se tratará como se indica en los puntos 5.2.2, 5.2.2.1 ó 5.2.2.2 según proceda. |
| --- | --- | --- |
| T5.16 Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación sin modificarla e insista en que se examine de nuevo y si la conclusión de la Oficina con respecto a lo dispuesto en el punto T5.10 a) es favorable y la conclusión con respecto al punto T5.10 b) sigue siendo desfavorable, se devolverá la notificación a la administración notificante. En este caso, la administración notificante se compromete a no poner en servicio la asignación de frecuencia mientras no se cumpla la condición estipulada en el punto T5.15. Si la Oficina ha sido informada de que se ha llegado a un acuerdo para modificar el Plan durante un periodo de tiempo especificado con arreglo al punto T4.25bis, se inscribirá la asignación de frecuencia en el Registro con una nota indicando que la asignación de frecuencia es válida únicamente durante dicho periodo. La administración notificante que utilice la asignación de frecuencia durante un periodo determinado, no alegará posteriormente esta circunstancia para seguir utilizando esa frecuencia después de dicho periodo, salvo con el acuerdo de la administración o administraciones interesadas. | 5.2.6 Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación sin modificarla e insista en que se examine de nuevo y si la conclusión de la Junta con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1 sigue siendo desfavorable, se devolverá la notificación a la administración notificante de conformidad con el punto 5.2.4. En este caso, la administración notificante se compromete a no poner en servicio la asignación de frecuencia mientras no se cumpla la condición estipulada en el punto 5.2.5. Para las Regiones 1, 2 y 3, en el caso de que la Junta haya sido informada de acuerdos para modificar el Plan por un periodo determinado de conformidad con el artículo 4, las asignaciones de frecuencia serán inscritas en el Registro con una nota indicando que las asignaciones de frecuencia son válidas únicamente para dicho periodo. La administración notificante que utilice la asignación de frecuencia durante un periodo determinado, no alegará posteriormente esta circunstancia para seguir utilizando esa frecuencia después de dicho periodo, salvo con el acuerdo de la administración o administraciones interesadas. | 5.2.6 Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación sin modificarla e insista en que se examine de nuevo y si la conclusión de la Junta con respecto a lo dispuesto en el punto 5.2.1 sigue siendo desfavorable, se devolverá la notificación a la administración notificante de conformidad con el punto 5.2.4. En este caso, la administración notificante se compromete a no poner en servicio la asignación de frecuencia mientras no se cumpla la condición estipulada en el punto 5.2.5. |
| T5.17 Cuando una asignación de frecuencia que se notifique antes de su puesta en servicio de conformidad con las disposiciones del punto T5.3 sea objeto de una conclusión favorable de la Oficina respecto de las disposiciones del punto T5.10, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna Observaciones indicativo del carácter provisional de esta inscripción. | 5.2.7 Cuando una asignación de frecuencia que se notifique antes de su puesta en servicio de conformidad con las disposiciones del punto 5.1.3 sea objeto de una conclusión favorable de la Junta respecto de las disposiciones del punto 5.2.1, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna Observaciones indicativo del carácter provisional de esta inscripción. | 5.2.7 Cuando una asignación de frecuencia que se notifique antes de su puesta en servicio de conformidad con las disposiciones del punto 5.1.3 sea objeto de una conclusión favorable de la Junta respecto de las disposiciones del punto 5.2.1, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna Observaciones, indicativo del carácter provisional de esta inscripción. |
| T5.18 Para las notificaciones inscritas con arreglo al punto T5.17, cuando la Oficina reciba confirmación de que se ha puesto en servicio la asignación de frecuencia, suprimirá el símbolo del Registro. | 5.2.8 Cuando la Junta reciba confirmación de que se ha puesto en servicio la asignación de frecuencia, suprimirá el símbolo del Registro. | 5.2.8 Cuando la Junta reciba confirmación de que se ha puesto en servicio la asignación de frecuencia, suprimirá el símbolo del Registro. |
| Motivos: Simplificación: "sólo a título de información" no tiene carácter reglamentario. | 5.2.9 La fecha que se inscribirá en la columna 2c es la fecha de puesta en servicio notificada por la administración interesada. Esta fecha se indica sólo a título de información. | 5.2.9 La fecha que se inscribirá en la columna 2c es la fecha de puesta en servicio notificada por la administración interesada. Esta fecha se indica sólo a título de información. |
| T5.19 Anulación de las inscripciones del Registro | 5.3 Anulación de las inscripciones del Registro | 5.3 Anulación de las inscripciones del Registro |

| T5.20 Si una administración no confirma la puesta en servicio de una asignación de frecuencia según lo previsto en el punto T5.17, la Oficina consultará con dicha administración una vez transcurridos seis meses desde la expiración del periodo indicado en el punto T5.3. Al recibir la información pertinente, la Oficina modificará la fecha de puesta en servicio o anulará la inscripción. | 5.3.1 Si una administración no confirma la puesta en servicio de una asignación de frecuencia según lo previsto en el punto 5.2.8, la Junta consultará con dicha administración una vez transcurridos seis meses desde la expiración del periodo indicado en el punto 5.1.3. Al recibir la información pertinente, la Junta modificará la fecha de puesta en servicio o anulará la inscripción. | 5.3.1 Si una administración no confirma la puesta en servicio de una asignación de frecuencia según lo previsto en el punto 5.2.8, la Junta consultará con dicha administración una vez transcurridos seis meses desde la expiración del periodo indicado en el punto 5.1.3. Al recibir la información pertinente, la Junta modificará la fecha de puesta en servicio o anulará la inscripción. |
| --- | --- | --- |
| T5.21 Si se abandonara definitivamente el uso de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la administración notificante informará de ello a la Oficina en el plazo de tres meses y, en consecuencia, se anulará la inscripción en el Registro. | 5.3.2 Si se abandonara definitivamente el uso de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la administración notificante informará de ello a la Junta en el plazo de tres meses y, en consecuencia, se anulará la inscripción en el Registro. | 5.3.2 Si se abandonara definitivamente el uso de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la administración notificante informará de ello a la Junta en el plazo de tres meses y, en consecuencia, se anulará la inscripción en el Registro. |
| T5.22 Cuando se produzcan modificaciones en el Plan en virtud del punto T4.5, si la asignación no ha entrado en servicio en el periodo especificado en el punto T4.8, incluyendo toda prolongación aprobada, la asignación se anulará tras haber informado de ello la Oficina a la administración notificante. Motivos: Cerrar el ciclo que abre lo indicado en el punto T4.8. |  |  |

anexo 3

Posibles modificaciones del artículo S9 y del apéndice S5 en relación 
con los apéndices S30 y S30A

Este anexo tiene por objeto identificar los pasajes del artículo S9 y del apéndice S5 que pueden contener ciertas incongruencias en relación con los apéndices S30 y S30A, y proponer las modificaciones para corregirlas, a fin de que los procedimientos y los criterios técnicos correspondientes que se aplican en la actualidad a los servicios no planificados en relación con los servicios planificados en las bandas de frecuencia a las que se refieren los apéndices 30 y 30A queden reflejados adecuadamente en el artículo S9 y el apéndice S5.

Los criterios técnicos que figuran en el apéndice S5 para determinar la necesidad de coordinación con las asignaciones de los Planes son idénticos a los aplicables actualmente. Las propuestas de modificaciones de dichos criterios se abordan en otra parte del presente Informe.

| Texto del artículo S9 | Comentarios |
| --- | --- |
| ARTÍCULO S9 Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras administraciones1, 2, 3 |  |
| A.S9.1 1 Para la aplicación de las disposiciones del presente artículo a estaciones de un servicio de radiocomunicación espacial que utiliza bandas de frecuencias cubiertas por el Plan de adjudicación del servicio fijo por satélite, véase también el apéndice S30B y la Resolución 107 (Orb-88). A.S9.2 2 Estos procedimientos pueden aplicarse a estaciones a bordo de vehículos de lanzamiento de satélites. |  |
|  | Esta disposición A.S9.4 implica que dicha coordinación no se trata según este artículo, lo cual no es el caso. También implica que las disposiciones de la sección I del artículo S9 (publicación anticipada), que no se refieren a la coordinación, serían aplicables a los apéndices S30 y S30A, lo que tampoco es el caso. Para eliminar estas incongruencias, el GT 10-11S plantea tres enfoques: |
| (Enfoque 1) A.S9.4 Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y de otros servicios en las bandas de frecuencia 11,7 - 12,2 GHz (Región 3), 11,7 - 12,5 GHz (Región 1) y 12,2 - 12,7 GHz (Región 2), así como para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a las estaciones de enlace de conexión que utilizan el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 17,3 - 17,8 GHz (Región 2) y las bandas de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz y 17,3 - 18,1 GHz en la Regiones 1 y 3 y los otros servicios en estas bandas, véanse también los apéndices S30 y S30A, respectivamente. | Enfoque 1) (Situación existente antes de la CMR-95): los apéndices S30 y S30A contienen todos los procedimientos aplicables a todos los servicios en las bandas a las que se refieren los mencionados apéndices, en lo que concierne a su relación con los servicios planificados (SRS y enlaces de conexión del SRS). |

| (Enfoque 2) | Enfoque 2) (Enfoque del GVE): los procedimientos de modificación |  |
| --- | --- | --- |
| A.S9.4 Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencia 11,7 - 12,2 GHz (Región 3), 11,7 - 12,5 GHz (Región 1) y 12,2 - 12,7 GHz (Región 2) con los otros servicios en estas bandas, así como para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a las estaciones de enlaces de conexión que utilizan el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 17,3 - 17,8 GHz (Región 2) y las bandas de frecuencia 14,5 - 14,8 GHz y 17,3 - 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 con los otros servicios en estas bandas, véase el artículo 4 de los apéndices S30 y S30A, respectivamente. | de los apéndices S30 y S30A figuran el al artículo T4, y el artículo S9 contiene los procedimientos aplicables a los otros servicios, en particular por lo que se refiere a su relación con el SRS y los enlaces de conexión del SRS planificados en las bandas a las que se refieren los apéndices 30 y 30A. |  |
| (Enfoque 3) | Enfoque 3) (Nueva simplificación): todos los procedimientos aplicables a todos los servicios figurarían en los artículos S9 y S11. |  |
| Sección I. Publicación anticipada de la información relativa a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados |  |  |
| S9.1 Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por satélite, la administración interesada, o una4 que actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al procedimiento de coordinación descrito en la sección II del artículo S9, cuando sea aplicable, una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la circular semanal con una antelación no superior a seis años y preferiblemente no inferior a dos a la fecha prevista de la puesta en servicio de la red o del sistema (véase también el número S11.44). Las características que deben proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice S4. La información de coordinación o notificación, puede notificarse igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada cuando es necesaria la coordinación en virtud de lo dispuesto en la sección II del artículo S9. Cuando no es necesaria dicha coordinación, la notificación se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de publicación de la información para publicación anticipada. |  |  |

| S9.1.1 1 Cuando en el marco de esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas. S9.2 Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el número S9.1. Para redes de satélites geoestacionarios y redes de satélites no geoestacionarios que están sujetas a la sección II del artículo S9, la utilización de una banda de frecuencias adicional requerirá la aplicación del procedimiento de publicación anticipada para esta banda. Para redes de satélites no geoestacionarios que no están sujetas a la sección II del artículo S9, la utilización de una banda de frecuencias adicional o una extensión de la zona de servicio requerirá la aplicación o el reinicio respectivamente de los procedimientos de la publicación anticipada para estas modificaciones (véase la Resolución COM4-6). S9.2bis Si se encuentra que la información está incompleta, la Oficina deberá recabar inmediatamente de la administración interesada cualquier aclaración e información no proporcionada. S9.2ter Al recibir la información completa enviada de conformidad con los números S9.1 y S9.2, la Oficina deberá publicarla en una Sección especial de su circular semanal dentro de un plazo de tres meses. Cuando la Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente, informará periódicamente a las administraciones, dando los motivos para ello. S9.3 Si al recibir una circular semanal que contiene información publicada de conformidad con el número S9.2B una administración estima que puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas de satélites o estaciones terrenales1 existentes o proyectados, comunicará sus comentarios en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular semanal a la administración que haya publicado la información sobre los detalles de la interferencia prevista a sus sistemas existentes o planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios. A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán esfuerzos para resolver cualquier dificultad, con la asistencia de la Oficina, si así lo solicita cualquiera de las partes, e intercambiarán toda la información pertinente adicional de que pueda disponerse. Si no se reciben esos comentarios de una administración dentro del plazo mencionado más arriba, puede suponerse que la administración no tiene objeciones fundamentales a la red o redes de satélites proyectadas del sistema del que se han publicado los detalles. S9.3.1bis 1 Las estaciones terrenales que se han de tener en cuenta son solamente aquéllas para las que el requisito de coordinación figura en los números S9.11, S9.11bis y S9.21. |  |
| --- | --- |

| S9.4 En caso de dificultades, la administración responsable de la red de satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de que se hagan reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes, mutuamente aceptables. Una administración, en nombre de la cual se hayan publicado detalles de redes de satélites en proyecto de acuerdo con las disposiciones del número S9.2ter informará a la Oficina, después del periodo de cuatro meses, del progreso efectuado en la resolución de cualesquiera dificultades. Si es necesario, se presentará un informe posterior antes del comienzo de la coordinación o del envío de notificaciones a la Oficina. S9.5 La Oficina comunicará a todas las administraciones la lista de administraciones que hayan enviado comentarios de acuerdo con el número S9.3 y proporcionará un resumen de los comentarios recibidos. S9.5bis El procedimiento de la sección I sólo se tendrá en cuenta para informar a todas las administraciones de lo que suceda en materia de utilización de las radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo cualesquiera dificultades que pudieran surgir de otro modo durante la etapa de coordinación. |  |
| --- | --- |
| Sección II. Procedimiento de coordinación 2, 3 A.S9.II.1 2 Estos procedimientos también son aplicables a estaciones terrenas del servicio de exploración de la Tierra por satélite, del servicio de investigación espacial, del servicio de operaciones espaciales y del servicio de radiodeterminación por satélite destinadas a su utilización en desplazamientos o durante paradas en puntos no determinados. A.S9.II.2 3 En todo este artículo, «coordinación» se refiere también al proceso de búsqueda del acuerdo de otras administraciones cuando así se requiera de conformidad con el número S9.21. |  |
| Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación S9.6 Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio una asignación de frecuencia en cualquiera de los casos seguidamente enumerados, la administración interesada1 deberá efectuar la coordinación, si hace al caso, con las otras administraciones identificadas de acuerdo con el número S9.27: |  |

| S9.6.1 1 En el caso de coordinación de una asignación en una red de satélites, la administración interesada puede actuar en nombre de un grupo de administraciones nominadas. Cuando en el marco de esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas que puedan afectar a la asignación propuesta o resultar afectadas por ella. |  | Las administraciones del grupo deben también tener este derecho en relación con sus servicios terrenales. |
| --- | --- | --- |
| MOD S9.7 a) para una estación de una red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en una banda de frecuencia y en una Región en las que este servicio no está sujeto a un Plan, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, en cualquier servicio de radiocomunicación espacial en una banda de frecuencias y en una Región en las que este servicio no esté sujeto a un Plan, exceptuando la coordinación según el número S9.17bis. | El S9.7 sirve para sustituir la sección II del artículo 11 (RR1060) y la sección B de la Resolución 33 (coordinación entre las estaciones espaciales del SRS y los sistemas espaciales de otras administraciones), así como para la protección de las estaciones terrenas receptoras en las bandas del SRS no planificadas contra la interferencia procedente de las estaciones espaciales de otras redes. En el actual Reglamento de Radiocomunicaciones, el ámbito de los diversos procedimientos de coordinación aplicables en relación con los apéndices 30/30A se aborda en las disposiciones siguientes: - Título del artículo 11, que excluye específicamente el SRS. - La nota A.11.1 del artículo 11 que dice: "Para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y a otros servicios en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en la Región 3), 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1), y 12,2 - 12,7 GHz (en la Región 2), así como para la coordinación de las asignaciones de frecuencia a las estaciones de enlace de conexión que utilizan el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 17,3 - 17,8 GHz (en la Región 2) y en las bandas de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz y 17,3 - 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 y los otros servicios en estas bandas, véanse también el artículo 15 y el artículo 15A respectivamente." - El artículo 15 (respectivamente 15A): "Las disposiciones y los Planes asociados... que figuran en el apéndice 30 (respectivamente, 30A) se aplicarán a la asignación y utilización de frecuencias por estaciones del SRS (respectivamente, del SFS (Tierra-espacio)) y a las estaciones de otros servicios que tienen atribuciones en estas bandas, en lo que concierne a sus relaciones con el SRS (respectivamente, el SFS (Tierra-espacio)) en estas bandas." - El artículo 2 del apéndice 30 (respectivamente, 30A) que reproduce el texto del artículo 15 (respectivamente, 15A). |  |

|  | - No obstante, hay diversos casos, en particular el del apéndice 30A, en los que no se prevé la aplicación de estos procedimientos a este respecto, lo que significa que los artículos 11 y 13 continúan aplicándose en algunos casos "en lo que concierne al SRS (o el SFS (Tierra-espacio))". |
| --- | --- |
|  | El S9.7 puede tratar de aclarar esta relación recopilando en los apéndices S30 y S30A todos los procedimientos aplicables en estas bandas, para todos los servicios. No obstante, el A.S9.4 y la parte restante del S9 no son coherentes con este principio: |
|  | - El A.S9.4 indica que los apéndices S30 y S30A son "aplicables a la coordinación de las asignaciones de frecuencia de otros servicios en relación con las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y las estaciones de enlaces de conexión para este servicio en las bandas a las que se refieren esos apéndices". |
|  | - Los S9.8, S9.9, S9.17bis y S9.19 se aplican a otros servicios "en relación con el SRS y los enlaces de conexión del SRS". |
|  | Las tres opciones que plantea el GT 10-11S y que se han señalado en relación con el A.S9.4 pretenden eliminar estas incongruencias. La propuesta de texto alternativo podría servir para las tres opciones. |
|  | Otra incongruencia, no relacionada con los apéndices 30/30A, es la posible duplicación de esta disposición con el S9.17bis. Como el S9.7 puede también referirse al caso de la coordinación entre dos estaciones terrenas que funcionan en sentidos opuestos de transmisión, para evitar esa duplicación, el alcance del S9.7 tiene que excluir de forma explícita el caso del S9.17bis. |
|  | El S9.8 pretende reflejar el punto 7.2 del artículo 7 del apéndice 30 puesto de relieve por las condiciones de umbral asociadas al S9.8 del apéndice S5, que son las del anexo 4 del apéndice 30. No obstante, el alcance del S9.8 tiene que ampliarse para abarcar el caso del SRS no planificado con respecto al Plan. Ello refleja la aplicación de la Resolución 34 en la banda 12,5 - 12,7 GHz en la Región 3, respecto al Plan del SRS en la Región 2. |

| S9.8 b) para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualquier servicio de radiocomunicación espacial, en cualquier Región y banda de frecuencias en las que este servicio no esté sujeto a un Plan, en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con las del Plan del apéndice S30 para el servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a este Plan; |  |
| --- | --- |
| S.9.9 c) para una estación de una red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualquier Región y banda de frecuencias en las que este servicio no esté sujeto a un Plan, en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con las del Plan de enlaces de conexión del apéndice S30A para el servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a este Plan, exceptuando el caso de coordinación según el número S9.17bis | Con el S9.9 se quiere reflejar el punto 7.1 del apéndice 30A que se confirma por las condiciones de umbral asociadas del apéndice S5. No obstante, la nota S5.515 amplía la validez de estas condiciones al caso del SRS (en lugar del SFS (espacio-Tierra)) en la banda 17,3 - 17,8 GHz. El punto 7.1 del artículo 7 del apéndice 30A fue modificado en la CAMR-92 para incluir esta ampliación y, por tanto, el S9.9 debe tener esto en cuenta. Además, para proteger las estaciones espaciales receptoras del enlace de conexión del SRS en las Regiones 1 y 3 respecto a las estaciones espaciales transmisoras del SFS en la Región 2, la banda de frecuencias especificada en el apéndice S5 para la Región 2 debe ser la de 17,7 - 18,1 GHz. Asimismo, ha de ampliarse el alcance del S9.9 a las estaciones terrenas transmisoras y también a las estaciones espaciales receptoras para abarcar el caso de un enlace de conexión del SRS no planificado en la Región 2, en la banda 17,8 - 18,1 GHz con respecto al Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3. Este caso se ha omitido en el apéndice 30A. Debe por tanto sustituirse las palabras "estación espacial transmisora" por "estación", que de hecho, es ya el caso en la parte correspondiente del apéndice S5. Por último, también ha de excluirse el alcance del S9.17bis, así como el del S9.7, por los mismos motivos. |

| S9.11 d) para una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales para la que aquel servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales; | Con el S9.11 se pretende reflejar la sección A de la Resolución 33, que confirma las condiciones y las frecuencias asociadas del apéndice S5. Se requieren ciertos cambios de redacción para armonizar el texto con la terminología utilizada en los párrafos precedentes. En las bandas asociadas del apéndice S5, la banda 17,3 - 17,8 GHz está atribuida al SRS en la Región 2 desde el 1 de abril de 2005, pero no se comparte con los servicios terrenales a título primario. Por tanto, esta banda debe limitarse a la de 17,7 - 17,8 GHz. |
| --- | --- |
| S9.11bis e) para una estación con respecto a la cual se estipula el requisito de efectuar coordinación en una nota del Cuadro de atribuciones de frecuencias que haga referencia a esta disposición: S9.12 i) en una red de satélite que utiliza una órbita no geoestacionaria, con respecto a cualquier otra red de satélite que emplee una órbita no geoestacionaria y, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.17bis; | Con el S9.11bis y las cuatro disposiciones siguientes se pretende reflejar la Resolución 46. No se menciona la coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en sentidos opuestos de transmisión, si bien el caso se trata en el número S9.17bis. |
| S9.13 ii) en una red de satélites que emplea la órbita de los satélites geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice una órbita no geoestacionaria, exceptuando el caso de coordinación según el número S9.17bis; S9.14 iii) en una estación espacial de una red de satélite con respecto a las estaciones de los servicios terrenales donde se rebasa el valor umbral; S9.15 iv) si se trata de una estación terrena específica o de una estación terrena típica de una red de satélites no geoestacionarios con respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país; S9.16 v) si una estación transmisora de un servicio terrenal está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena en una red de satélites no geoestacionarios; | Por las mismas razones que las del número S9.7 y por coherencia con el S9.12, el ámbito del S9.17bis tiene que excluirse específicamente en este caso. |

| S9.17 f) para cualquier estación terrena específica o estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales con respecto a las estaciones terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.15; | Se trata de reflejar la sección III del artículo 11 y también se podría abarcar el S9.15 de la misma forma que el S9.17bis, pero se ha de considerar minuciosamente el límite de 1 GHz. También se pretende abarcar el punto 5.1.4 del artículo 5 del apéndice 30A en las Regiones 1 y 3. La situación de la Región 2 es similar, pero queda cubierta con el artículo 4 del apéndice 30A. Por tanto, no es necesario modificar el S9.17. La exclusión de las bandas del apéndice S30 de la parte correspondiente del apéndice S5 es válida, pues este caso se trata en el procedimiento para la modificación de los Planes del apéndice S30. No obstante, ello es redundante, pues no hay estaciones terrenas específicas en el SRS. Como las bandas del apéndice S30A quedan cubiertas en la parte correspondiente del apéndice S5, hay duplicación entre el S9.17 y la parte del procedimiento para la modificación del Plan del apéndice S30A que trata sobre la protección de los servicios terrenales, en los casos en que se consideren estaciones terrenas específicas. Pueden utilizarse dos enfoques para resolver esta incongruencia: – suprimir la parte del procedimiento para la modificación del Plan del apéndice S30A y sustituirla por el S9.17; – excluir las bandas del apéndice S30A del cuadro del apéndice S5, en lo referente al S9.17. |
| --- | --- |
| S9.17bis g) para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión; | Se trata de la extensión de la sección III de la Resolución 46 para todos los casos de estaciones terrenas que funcionan en sentidos opuestos de transmisión. Se puede reflejar con ello el punto 7.2 del artículo 7 del apéndice 30A, aunque el umbral de coordinación de dicho apéndice es diferente. Por tanto, puede incorporarse una nueva fila en el cuadro del apéndice S5 para reflejar |

|  | el caso específico de las bandas del apéndice S30A, a menos que la CMR-97 modifique el apéndice S7 para abarcar también este caso, lo cual sería preferible. También ha de abarcarse, lo que actualmente no es así, el caso de una estación terrena transmisora del SFS (en la banda 12,5 - 12,75 GHz en la Región 1) que cause interferencia a una estación terrena receptora del SRS. Por tanto, el apéndice S7 debe también abarcar este caso con el fin de proteger la zona de servicio del SRS en forma similar a la del método utilizado en el caso del S9.19. La referencia a las bandas de frecuencia del S9.11bis de la parte correspondiente del apéndice S5, en la columna del método de cálculo, no es procedente, pues se refiere a condiciones de umbral para proteger los servicios terrenales. Las condiciones específicas que dan lugar a la coordinación entre estaciones terrenas deben figurar en el apéndice S5, y no en el artículo S9. Como las bandas del apéndice S30A quedan cubiertas en la parte correspondiente del apéndice S5, hay duplicación entre el S9.17 y la parte del procedimiento para la modificación del Plan del apéndice S30A dedicada a la protección de otros servicios espaciales que funcionan en el sentido opuesto de transmisión, en los casos en que se consideran estaciones terrenas específicas. Pueden utilizarse dos métodos para resolver esta incongruencia: – suprimir dicha parte del procedimiento para la modificación del Plan del apéndice S30A y sustituirla por el número S9.17bis; – excluir las bandas del apéndice S30A del cuadro del apéndice S5 en lo referente al S9.17bis. Se plantea un problema similar en relación con el apéndice S30 en la banda 12,5 - 12,7 GHz. |
| --- | --- |

| S9.18 h) para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas mencionadas en el número S9.17 dentro de la zona de coordinación de una estación terrena excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en los números S9.16 y S9.19; | Se pretende reflejar la sección IV del artículo 11. También puede cubrir el S9.16 en la misma manera que el S9.17bis, con lo que se evita la excepción al final del párrafo. Podría introducirse una nueva disposición S9.18bis (véase más adelante) que refleje el artículo 6 del apéndice 30A (coordinación de las estaciones terrenales receptoras) y las condiciones correspondientes introducidas en el apéndice S5. ¿Está ello justificado, dado el hecho de que las estaciones terrenales de recepción no obtienen este tratamiento con otros servicios espaciales? La exclusión de las bandas de los apéndices 30 y 30A de la parte correspondiente del apéndice S5 no es válida pues en ambas bandas puede haber servicios espaciales no planificados que compartan la banda con servicios terrenales. Por coherencia con el S9.19, el S9.18 debe excluir el alcance del S9.19. |
| --- | --- |
| S9.18bis h) para cualquier estación receptora de un servicio terrenal que tenga atribuciones con igualdad de derechos al servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite, en las bandas de frecuencia y Regiones en las que este último servicio está sujeto al Plan del apéndice 30A; | Se pretende reflejar el artículo 6 del apéndice 30A si se ha de mantener este tipo de coordinación. En las Regiones 1 y 3, las estaciones terrenales receptoras pueden coordinarse con estaciones terrenas de enlace de conexión específicas (6.1). La utilización de la estación terrena tiene tres meses para facilitar los detalles de dicha estación (6.3) En la Región 2, cuando el Plan contiene información sobre estaciones terrenas específicas, se utilizarán éstas para calcular la interferencia. De no ser así, la administración de la estación terrena tiene tres meses para facilitar los detalles de dichas estaciones terrenas, cuando se le solicite. |

| S9.19 i) para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencia y Regiones en las que este último servicio está sujeto al Plan del apéndice S30; | Se pretende reflejar el artículo 6 del apéndice 30. Como ponen de relieve las bandas de frecuencia mencionadas en la parte correspondiente del apéndice S5, también sirve para otorgar protección al SRS contra los servicios terrenales en las bandas no planificadas del SRS. No obstante, esta ampliación al SRS no planificado no se prevé en la Resolución 33 y puede suscitar problemas de soberanía o requerir la adopción de disposiciones para notificar las estaciones terrenas del SRS. Por tanto, puede ser más coherente evitar dicha ampliación explícitamente y suprimir la referencia a las bandas de frecuencia del S9.11 en la parte correspondiente del apéndice S5. |
| --- | --- |
| S9.21 j) para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de buscar el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que haga referencia a esta disposición. | Se pretende reflejar el artículo 14. |

cuadro s5.1

Condiciones técnicas para la coordinación (véase el artículo S9)

| Referencia del artículo S9 | Caso | Bandas de frecuencia (y Región) del servicio con el que se pretende la coordinación | Umbral/Condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº S9.7 OSG/OSG | Una estación de una red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualesquiera servicios de radiocomunicación espacial, en una banda de frecuencias y en una Región en las que este servicio no esté sujeto a un Plan, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, en cualesquiera de los servicios de radiocomunicación espacial en una banda de frecuencias y en una Región en las que este servicio no está sujeto a un Plan, exceptuando el caso de coordinación según el número S9.17bis | Cualquier banda de frecuencia atribuida a un servicio espacial en la que este servicio no esté sujeto a un Plan | El valor de DT/T excede de 6% | Apéndice S8 |  |

| Nº S9.8 OSG/OSG | Una estación espacial transmisora que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, en cualesquiera de los servicios de radiocomunicación espacial, en cualquier Región y banda de frecuencias en las que este servicio no esté sujeto a un Plan, en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con las del Plan del apéndice S30 para el servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a las asignaciones de dicho Plan; | 11,7 - 12,2 GHz (R2) 12,2 - 12,7 GHz (R3) 12,5 - 12,7 GHz (R1) | i) Hay una superposición de las anchuras de banda necesarias de las estaciones espaciales ; y ii) la densidad de flujo de potencia (dfp) de la estación espacial transmisora en condiciones supuestas de propagación en el espacio libre excede, en el territorio de otra administración situada en otra Región, los valores siguientes: -147 dB(W/m2/27 MHz) para 0°£ q <0,44°, -138 + 25 log q dB(W/m2/27 MHz) para 0,44° £ q <19,1, -106 dB(W/m2/27 MHz) para 19,1° £ q, donde q es la diferencia, en grados, entre las longitudes de las estaciones espaciales . | Se comprueba utilizando las frecuencias y anchuras de banda asignadas; | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nº S9.9 OSG/OSG | Una estación de una red de satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios en cualquier servicio de radiocomunicación espacial, en cualquier región y banda de frecuencias en las que este servicio no esté sujeto a un Plan, en una banda de frecuencias compartida con igualdad de derechos con las del Plan de enlaces de conexión del apéndice S30A para el servicio de radiodifusión por satélite, respecto a las asignaciones de este Plan, exceptuando los casos de coordinación según el Nº S9.17bis; | 17,7 - 18,1 GHz (R1) 17,7 - 18,1 GHz (R3) 17,7 - 18,1 GHz (R2) | i) El valor de DTS/TS excede de 4% ; y ii) La separación angular entre satélites geocéntricos es menor de 3º o superior a 150º | i) Caso II del apéndice S8 ii) Anexo I del apéndice S8 | El umbral o las condiciones no se aplican cuando la separación angular geocéntrica entre la estación espacial transmisora y la estación espacial receptora de enlace de conexión, excede de 150º de arco y la densidad de flujo de potencia en el espacio libre de la estación espacial transmisora no excede de un valor de -137 dB(W/m2/MHz) en la superficie de la Tierra, en el limbo ecuatorial. - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17,8 -18,1 GHz (R2) | El valor de DTS/TS excede de 6% | i) Caso I del apéndice S8 |  |

| Nº S9.11 OSG/terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales en las que el SRS no está sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales; | 620 - 790 MHz 1 452 - 1 492 MHz 2 310 - 2 360 MHz 2 520 - 2 655 MHz 2 655 - 2 670 MHz 12,5 - 12,75 GHz (R3) 177- 17,8 GHz (R2) 21,4 - 22 GHz (R1, R3) 40,5 - 42,5 GHz 84 - 86 GHz | Condición: Superposición de anchuras de banda | Se comprueba utilizando las frecuencias y anchuras de banda asignadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº S9.16 terrenal/ no-OSG | Una estación transmisora de un servicio terrenal, de una red de satélites no geoestacionarios, en bandas de frecuencias a las que se refiere la nota del S9.11bis | Véase el cuadro S5-1A | La estación terrenal transmisora está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora que ya ha sido coordinada |  | La zona de coordinación de la estación terrena afectada se ha determinado ya utilizando el método de cálculo del Nº S9.15 |

| Nº S9.17 OSG, no-OSG/ terrenal | Cualquier estación terrena específica o estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales con respecto a las estaciones terrenales, | Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial excepto: 11,7 - 12,5 GHz (R1) 11,7-12,2 GHz (R3) 12,2 - 12,7 GHz (R2) | La zona de coordinación de la estación terrena abarca el territorio de otra administración | Apéndice S7 (Para las estaciones terrenas del servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS) en las bandas 1 610 - 1 626,5, 2 483,5 - 2 500 y 2 500 - 2 516,5 MHz, véase la columna de observaciones) 1) La zona de coordinación de las estaciones terrenas de aeronaves se determina aumentando la zona de servicio en 1 000 km respecto al servicio móvil aeronáutico (terrenal) o 500 km respecto a los servicios terrenales distintos del servicio móvil aeronáutico 2) Para las estaciones terrenas receptoras del servicio de meteorología por satélite en las bandas de frecuencia compartidas con el servicio de ayudas a la meteorología, la distancia de coordinación se considera que es la distancia de visibilidad en función del ángulo de elevación sobre el horizonte de la estación terrena para una radiosonda situada a una altitud de 20 km sobre el nivel medio del mar, suponiendo 4/3 del radio de la Tierra | NOTA: Para las estaciones terrenas del SRDS se utilizará una distancia de coordinación uniforme de 400 km que corresponde a una estación terrena aerotransportada. En los casos en que las estaciones terrenas están todas en el suelo, se utilizará una distancia de coordinación de 100 km. - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nº S9.17bis OSG, no-OSG/ OSG, no-OSG | Cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión | Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial | La zona de coordinación de la estación terrena abarca el territorio de otra administración o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena | - Apéndice S7 (CMR-97) (es necesario incluir una sección especial en el apéndice S7 para proteger la zona de servicio en el caso de los apéndices 30 y 30A) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº S9.18 terrenal/OSG, no-OSG | Cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de frecuencias atribuida con igualdad de derechos a los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, exceptuando el caso de coordinación según el S9.19. | Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial,exceptuando las bandas de frecuencias a las que se refiere el S.9.19. | La estación terrenal transmisora está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora | Véanse las observaciones | La zona de coordinación de la estación terrena afectada se ha determinado ya utilizando el método de cálculo del Nº S9.17 |

| S9.18bis terrenal/OSG, no-OSG | h) para cualquier estación receptora de un servicio terrenal compartido con igualdad de derechos con los enlaces de conexión de los servicios de radiodifusión por satélite, en las bandas de frecuencia y en las Regiones en las que este último servicio está sujeto al Plan del apéndice 30A; | 17,7 - 18,1 GHz (R1 y 3) 17,7 - 17,8 GHz (R2) 14,5 - 14,8 GHz (R1 fuera de Europa, R2, R3) | La estación terrenal de recepción está situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de conexión más próxima que pueda situarse en la frontera del territorio de otra administración y dentro de la zona de servicio de la asignación del enlace de conexión conforme al Plan regional adecuado del apéndice 30A. |  | Apéndice S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº S9.19 terrenal/ OSG, no-OSG | Una estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de frecuencias atribuida con igualdad de derechos al servicio de radiodifusión por satélite, en las bandas de frecuencias y Regiones en las que este último servicio está sujeto al Plan del apéndice S30; | 11,7 - 12,7 GHz - (R1, 2 y 3) Motivos: La compartición interregional no se ha tenido en cuenta | i) Las anchuras de banda necesarias se superponen; y ii) [la dfp de la estación terrenal en el borde de la zona de servicio del SRS excede el nivel admisible] | i) Se comprueba utilizando las frecuencias y anchuras de banda asignadas ii) Apéndice S7 (CMR-97) [es necesario elaborar una Sección Especial del apéndice S7 que sustituya al anexo 3 del apéndice S30] para las bandas 11,7 - 12,7 GHz | - |

| Nº S9.21 terrenal, OSG, no-OSG/ terrenal, OSG, no-OSG | Cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de obtener el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que haga referencia al Nº S9.21 | Banda(s) indicada(s) en las notas pertinentes | Condición: Incompatibilidad establecida por la utilización de los apéndices S7, S8, anexos técnicos de los apéndices S30, S30A y S30B, valores de la dfp especificados en algunas de las notas, otras disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones o Recomendaciones del UIT-R, según el caso. | Métodos especificados en los apéndices S7, S8, S30, S30A, S30B o adaptados de ellos, otras disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones o Recomendaciones del UIT-R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_____________

1	 	En este anexo, y con la salvedad de la subsección 8 c), los límites de la densidad de flujo de potencia se refieren a los valores que se obtendrían suponiendo condiciones de propagación en el espacio libre.

En el caso de la subsección 8 c) de este anexo, los límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría suponiendo condiciones de propagación en cielo despejado y utilizando el método que figura en el anexo 5 del apéndice S30.

1	 	En la banda de frecuencias 12,5 - 12,7 GHz, en la Región 1, estos límites son aplicables solamente a los territorios de las administraciones mencionadas en el número S5.494 [RR848] y el número S5.496 [RR850] del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2	 	En la banda de frecuencias 12,5 - 12,7 GHz, en la Región 1, estos límites son aplicables solamente a los territorios de las administraciones mencionadas en el número S5.494 [RR848] y el número S5.496 [RR850] del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3	 	Véase la Resolución 34.

4	 	Para la definición de margen de protección equivalente, véase la sección 1.7 del anexo 3 a este apéndice.

5	 	Para la definición de margen de protección global equivalente, véase la sección 1.14 del anexo 5 al apéndice 30 (Orb-85).

6	 	En las Regiones 1 y 3, para la aplicación de los procedimientos del apéndice S7, la p.i.r.e. de la estación terrena del enlace de conexión es la suma de los valores especificados en las columnas 8 y 9 del Plan.