| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document SC97-1/4-F 2 décembre 1996 Original: anglais |

Directeur du Bureau des radiocommunications

documents d'information soumis par la commission d'études 1

On trouvera à l'Annexe 1 le projet de modification de la Recommandation UIT-R SM.1045 relative aux tolérances en fréquence des émetteurs, question qui est également traitée dans l'appendice S2 du Règlement des radiocommunications simplifié. Conformément à la demande de la Commission d'études 1, ce texte est soumis pour information à la Commission spéciale.

L'Annexe 2 présente la note de liaison adressée par le GT 1A à la Commission spéciale au sujet des modifications qui pourront être apportées aux appendices S4 et S5.

Annexes: 2

| ANNEXE 1 |  |
| --- | --- |
| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | (Édité) |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 1/32-F 18 novembre 1996 Original: anglais |

Origine:	Document 1A/TEMP/10

Commission d'études 1

PROJET DE RÉVISION DE LA RECOMMANDATION ITU-R SM.1045

TOLÉRANCE EN FRÉQUENCE DES ÉMETTEURS

(Question ITU-R 54/1)

(1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'Appendice S2 du Règlement des radiocommunications (RR) fixe les tolérances en fréquence autorisées pour certaines catégories de stations dans la bande de fréquences 9 kHz-40 GHz;

b)	que, dans de nombreux cas, des tolérances en fréquence plus strictes peuvent contribuer à une meilleure utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;

c)	qu'en raison du progrès technique, on peut fabriquer à un coût raisonnable des émetteurs présentant une stabilité en fréquence plus stricte que celle prescrite dans l'Appendice S2 du RR;

d)	qu'il peut être souhaitable en conséquence de réviser l'Appendice S2 du RR;

e)	qu'il conviendrait d'établir, compte tenu d'une amélioration de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des besoins opérationnels, techniques et économiques des divers services de radiocommunication, des objectifs de conception à long terme concernant les tolérances en fréquence des émetteurs,

recommande

1	d'appliquer  lors de l'installation de nouvelles stations, les tolérances en fréquence figurant à la colonne 1 du Tableau 1;

2	d'utiliser des valeurs plus strictes que celles indiquées dans la colonne 1 du Tableau 1 lorsque des raisons opérationnelles et techniques l'exigent;

3	de considérer les valeurs indiquées dans la colonne 2 du Tableau 1 pour certaines bandes de fréquences et certaines catégories de stations, comme l'objectif de conception à long terme pour les émetteurs incorporant les derniers progrès de la technique;

4	aux Commissions d'études des radiocommunications et aux administrations de poursuivre leurs études en vue  de déterminer les objectifs à long terme pour les valeurs de tolérance en fréquence en ce qui concerne les bandes de fréquences et les catégories de stations pour lesquelles les valeurs ne figurent pas encore dans la colonne 2 du Tableau 1.

tableau 1

1	La tolérance de fréquence des émetteurs est définie à l'Article S1 du RR et, sauf indication contraire, elle est exprimée en ±10-6.

2	La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est, sauf indication contraire, la puissance en crête (pec) pour les émetteurs à bande latérale unique et la puissance moyenne pour tous les autres émetteurs. Le terme «puissance d'un émetteur radioélectrique» est défini à l'Article S1 du RR.

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
| 9-1 606,5 kHz | Fixes (9-50 kHz) | 100 |  |
|  | Fixes (50-240 kHz) | 150 |  |
|  | Fixes (240-535 kHz) | 50 | 12 Hz |
|  | Terrestres/côtières | 100(1) |  |
|  | Terrestres/côtières – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/aéronautiques | 100 | (>200 W, 50) |
|  | Mobiles/de navire, urgences, de sauvetage | 120 Hz(2) |  |
|  | Mobiles/de navire – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Mobiles/d'aéronef | 100 |  |
|  | Mobiles terrestres | 100 | 20 Hz |
|  | Radiorepérage | 100 |  |
|  | Radiodiffusion | 110 Hz |  |
|  | n |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
| 1 606,5 kHz | Fixes | 115 |  |
| - 4 000 kHz | Fixes-radiotéléphonie BLU | 120 Hz |  |
|  | Fixes/radiotélégraphie et transmission de données MDF | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/côtières, aéronautiques, de base | 150 (200 W, 100)(1) | 50 |
|  | Terrestres/côtières, de base – radiotéléphonie BLU | 120 Hz |  |
|  | Terrestres/côtières – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/aéronautiques – BLU | 110 Hz |  |
|  | Mobiles/de navire | 120 Hz (A1A, 50)(2) |  |
|  | Mobiles/de navire – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Mobiles/de sauvetage | 120 Hz |  |
|  | Mobiles/d'aéronef, RLS | 100 | 50 |
|  | Mobiles/d'aéronef – BLU | 120 Hz |  |
|  | Mobiles/terrestres | 150 |  |
|  | Mobiles/terrestres – radiotéléphonie BLU, radiotéléphonie MDF | 140 Hz |  |
|  | Radiorepérage | 110 (200 W, 20) |  |
|  | Radiodiffusion | 110 Hz |  |
| 4-29,7 MHz | Fixes | 110 |  |
|  | Fixes – radiotéléphonie à bande latérale unique | 120 Hz |  |
|  | Fixes - radiotélégraphie et transmission de données | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/côtières | 120 Hz(1) |  |
|  | Terrestres/côtières – A1A | 110 |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
|  | Terrestres/côtières – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/aéronautiques | 150 (500 W, 100) |  |
|  | Terrestres/aéronautiques – BLU | 110 Hz |  |
|  | Terrestres/de base | 120 |  |
|  | Terrestres/de base – radiotéléphonie BLU | 120 Hz (500 W, 50 Hz) |  |
|  | Mobiles/de navire | 150 Hz(2), (3) |  |
|  | Mobiles/de navire – A1A | 110 |  |
|  | Mobiles/de navire – appel sélectif numérique | 110 Hz |  |
|  | Mobiles/de sauvetage | 150 Hz |  |
|  | Mobiles/d'aéronef | 100 |  |
|  | Mobiles/d'aéronef – BLU | 120 Hz |  |
|  | Mobiles/mobiles terrestres | 140(4) |  |
|  | Radiodiffusion | 110 Hz(5) |  |
|  | Terriennes | 120 |  |
|  | Spatiales | 120 |  |
| 29,7-108 MHz | Fixes | 120 (50 W, 30) |  |
|  | Terrestres | 120 |  |
|  | Mobiles | 120 (portables 5 W, 40) | 12 |
|  | Radiorepérage | 150 |  |
|  | Radiodiffusion - sonore | 112 kHz (50 W, 3 kHz) |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
|  | Radiodiffusion – TV (image et son) | 1 kHz(6bis) |  |
|  | Terriennes | 120 |  |
|  | Spatiales | 120 |  |
| 108-470 MHz | Fixes | 115 |  |
|  | Fixes/faisceaux hertziens à plusieurs bonds à changement de fréquence direct | 115 |  |
|  | Terrestres/côtières | 115 (3 W, 10) |  |
|  | Terrestres/aéronautiques | 120 |  |
|  | Terrestres/de base | 115 | 5(5bis) |
|  | Mobiles/de navire | 110 |  |
|  | Mobiles/de navire en dehors de la bande 156-174 MHz | 15 |  |
|  | Mobiles/de sauvetage | 150 (156-174 MHz, 10) |  |
|  | Mobiles/d'aéronef | 30 (canaux, 50 kHz, 50) | 10 |
|  | Mobiles/mobiles terrestres | 15 (portables 5 W, 15) | 15(5bis) |
|  | Radiorepérage | 50 (108-117,975 MHz, 20)(6) |  |
|  | Radiodiffusion - sonore numérique | 111 kHz |  |
|  | Radiodiffusion – TV (image et son) | 1 kHz(6bis) |  |
|  | Terriennes | 120 |  |
|  | Spatiales | 120 |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
| 470-960 MHz | Fixes | 1115 | 15 |
|  | Terrestres | 1115 | 2,5(5bis) |
|  | Mobiles | 1115 (3 W, 15) | 12,5(5bis) |
|  | Mobiles/d'aéronef | 1120 |  |
|  | Radiorepérage | 1500(6) |  |
|  | Radiodiffusion – TV (image et son) | 11 kHz(6bis) |  |
|  | Terriennes | 1 120 | 10 |
|  | Spatiales | 1 120 |  |
| 960-1 215 MHz | Radionavigation aéronautique/terrestres, de navire | 1 120(7) |  |
|  | Radionavigation aéronautique/d'aéronef | 1 150(7) |  |
| 1 215-2 450 MHz | Fixes | 1 150 | 15(8) |
|  | Terrestres | 1 120 |  |
|  | Mobiles | 1 120 |  |
|  | Radiorepérage | 1 500(6) |  |
|  | Radiodiffusion - sonore numérique de Terre | 1 |  |
|  | Terriennes | 1 120 | 10 |
|  | Spatiales | 1 120 |  |
| 2 450 MHz-10,5 GHz | Fixes | 1 150 | 30 |
|  | Terrestres | 1 150 |  |
|  | Mobiles | 1 150 |  |
|  | Radiorepérage | 1 250(6) |  |
|  | Terriennes | 1150 | 10 |
|  | Spatiales | 1150 | 20 |

TABLEAU  1 (suite)

| Bandes de fréquences |  | Tolérance de fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (limites inférieures non comprises, limites supérieures comprises) | Catégories de stations | Réalisable dès maintenant (Colonne 1) | Objectif à long terme (Colonne 2) |
| 10,5-30 GHz | Fixes | 1100 | La tolérance de fréquence ne doit pas excéder 2% de la largeur de bande occupée par l'émission |
|  | Terrestres | 1100 |  |
|  | Mobiles | 1100 |  |
|  | Radiorepérage | 5 000(6) |  |
|  | Radiodiffusion | 1100 |  |
|  | Terriennes | 1100 |  |
|  | Spatiales | 1 100 |  |
| - | Fixes | 1150 |  |
| 30 GHz-275 GHz | Terrestres | 1150 |  |
|  | Mobiles | 1150 |  |
|  | Radiorepérage | 5 000(6) |  |
|  | Radiodiffusion | 1100 |  |
|  | Terriennes | 1100 |  |
|  | Spatiales | 1100 |  |

(1) Pour les émetteurs de stations côtières utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est de: – 5 Hz pour la modulation par déplacement de phase à bande étroite (MDPBE); – 10 Hz pour la modulation par déplacement de fréquence (MDP). (2) Pour les émetteurs de stations de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est de: – 5 Hz pour la MDPBE; – 10 Hz pour la MDP. (3) Pour les émetteurs de stations embarqués à bord de petits navires, fonctionnant dans la bande 26 175-27 500 kHz, dont la puissance de porteuse ne dépasse pas 5 W dans les eaux côtières ou à proximité et dont la classe d'émission est A3E ou F3E et G3E, la tolérance de fréquence est de 40  106. (4) La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant dans la bande 26 175-27 500 kHz dont la puissance en crête ne dépasse pas 15 W. Pour ces derniers, la tolérance de base applicable est de 40  106. (5) Pour les émissions de classe A3E, d'une puissance de porteuse inférieure ou égale à 10 kW, fonctionnant dans les bandes 4-5,90 MHz et 5,90-29,7 MHz, la tolérance est respectivement de 15  106 et de 10  106. (5bis) L'objectif nominal à long terme pour l'espacement des voies n'excédant pas 12,5 kHz est de 3 ppm dans les bandes de fréquences situées entre 400 et 470 MHz et de 1,5 ppm dans les bandes situées entre 470 et 960 MHz. (6) Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radar, la largeur de bande occupée par leurs émissions doit se situer tout entière à l'intérieur de la bande attribuée à ce service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable. (6bis) Lorsqu'on utilise un décalage, la tolérance de fréquence est de 500 Hz. Si on utilise un décalage de précision, la tolérance de fréquence de la porteuse image est de 1 Hz. (7) Pour les fonctions d'identification sélective des radars de surveillance secondaires et pour les répondeurs SIF-SSR, la tolérance est respectivement de 200 kHz pour les interrogateurs et de 3 MHz pour les répondeurs. (8) L'objectif de conception à long terme pour les systèmes à faisceaux hertziens numériques ayant une capacité supérieure à 10 Mbit/s est de 30 ppm.

| ANNEXE 2 |  |
| --- | --- |
| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 1/33-F Santa Rosa, 30 octobre 1996 Original: anglais |

Groupe de travail 1A

note de liaison à l'intention de la commission spéciale

modifications qui pourront être apportées aux appendices s4 et s5 compte tenu de la mise à jour de l'appendice s7[28]

Dans le cadre de l'étude du point 1.3 de l'ordre du jour de la CMR-97, la Commission d'études 1 a entrepris un examen de l'appendice S7 (ancien appendice 28), compte tenu des Recommandations UIT-R IS.847-1, IS.848-1, IS.849-1 et P.620-2 (Document 3/21).

Si le projet de révision de cet appendice est adopté par la CMR-97, il faudra apporter aux appendices S4 et S5 certaines modifications qui seront soumises à la Commission spéciale au plus tôt à la réunion du GT 1A, qui doit se tenir du 26 au 28 février 1997.

L'adresse du Rapporteur chargé de la liaison pour cette question est la suivante:

M. M. T. Hewitt						Tél.:		+44 1473 642160
BT Laboratories, Room 63A MLB4			Télécopie:	+44 1473 647390
Martlesham Heath						Courrier électronique: hewittmt@boat.bt.com
IPSWICH
IP5 7RE
Royaume-Uni

_______________