| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document SC97-1/8-F 14 janvier 1997 Original: anglais |

Objet:	Références aux Recommandations de l'UIT-R figurant dans le Règlement des radiocommunications

Directeur du Bureau des radiocommunications

decisions de la cmr-95 relatives aux références
aux recommandations de l'uit-r figurant dans
le Règlement des radiocommunications
résolution 27 (cmr-95)

Le présent document a été élaboré pour information par le Bureau des radiocommunications, compte tenu des études menées par le Secteur des radiocommunications au sujet des dispositions du Règlement des radiocommunications qui utilisent l'incorporation par référence de Recommandations de l'UIT.

On trouvera à l'Annexe 1 une liste récapitulative de toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications simplifié renvoyant à des Recommandations de l'UIT.

L'Annexe 2 présente une liste récapitulative des passages des appendices S1 à S18 au Règlement des radiocommunications simplifié renvoyant à des Recommandations de l'UIT.

Annexes: 2

ANNEXE 1

Dispositions du Règlement des radiocommunications simplifié 
renvoyant à des Recommandations de l'UIT

| Numéro du RR | Sujet | Observations |
| --- | --- | --- |
| S1.14 | Temps universel coordonné (UTC): Echelle de temps fondée sur la seconde (SI), définie dans la Recommandation UIT-R TF.460-4. Pour la plupart des applications pratiques associées au Règlement des radiocommunications, le temps UTC est équivalent au temps solaire moyen au méridien d'origine (0° de longitude), exprimé antérieurement en TMG. | Obligatoire (libellé non normalisé), explicite |
| S1.153 | Largeur de bande occupée: Largeur de la bande de fréquence telle que, au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient émises des puissances moyennes égales chacune à un pourcentage donné ß/2 de la puissance moyenne totale d'une émission donnée. En l'absence de spécifications dans une recommandation de l'UIT-R pour la classe d'émission considérée, la valeur ß/2 doit être prise égale à 0,5%. | Imprécis, non explicite, examen? |
| S1.156 | Puissance: Chaque fois que la puissance d'un émetteur radioélectrique, etc., est mentionnée, elle doit être exprimée sous l'une des formes ci-dessous, selon la classe d'émission, en utilisant les symboles arbitraires indiqués: – puissance en crête (PX ou pX); – puissance moyenne (PY ou pY); – puissance de la porteuse (PZ ou pZ). Pour différentes classes d'émission, les rapports entre la puissance en crête, la puissance moyenne et la puissance de la porteuse, dans les conditions de fonctionnement normal et en l'absence de modulation, sont indiqués dans des recommandations de l'UIT-R, qui peuvent être utilisés comme guides. Dans les formules, le symbole p indique la puissance en watts et le symbole P la puissance en décibels relative à un niveau de référence. | Non obligatoire, non explicite |
| S1.167 | Brouillage admissible1: Brouillage observé ou prévu, qui satisfait aux niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs de partage fixés dans le présent Règlement ou dans des Recommandations de l'UIT-R ou encore dans des accords particuliers dont la possibilité est prévue dans le présent Règlement. | Imprécis, non explicite, examen? |

| S3.2 | De même, dans la mesure compatible avec les considérations pratiques, le choix des appareils d'émission, de réception et de mesure doit être fondé sur les plus récents progrès de la technique tels qu'ils sont indiqués notamment dans les recommandations de l'UIT-R. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| --- | --- | --- |
| S3.4 | Il convient que, dans toute la mesure du possible, les équipements à mettre en oeuvre dans une station appliquent des méthodes de traitement des signaux qui permettent d'utiliser le spectre des fréquences avec le maximum d'efficacité, conformément aux recommandations pertinentes de l'UIT-R. Ces méthodes comprennent notamment certaines techniques d'étalement du spectre et, en particulier dans les systèmes fonctionnant en modulation d'amplitude, l'utilisation de la technique de la bande latérale unique. | Non obligatoire, non explicite |
| S3.7 | Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le présent Règlement pour certains services et classes d'émission, en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les émissions hors bande. En l'absence de telles spécifications, les stations d'émission devraient, dans toute la mesure du possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bande spécifiées dans les plus récentes recommandations de l'UIT-R (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Non obligatoire, non explicite, examen? |
| S3.14 | Afin d'assurer le respect du présent Règlement, les administrations font en sorte que les émissions des stations placées sous leur juridiction fassent l'objet de mesures fréquentes; à cette fin, elles emploient, si besoin est, les moyens définis dans l'article S16. La technique à appliquer et les intervalles de mesure à respecter doivent être, selon les possibilités pratiques, conformes aux plus récentes recommandations de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S5.138 | Les bandes suivantes: 6 765 - 6 795 kHz (fréquence centrale 6 780 kHz), 433,05 - 434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 à l'exception des pays indiqués au numéro S5.280, 61 - 61,5 GHz (fréquence centrale 61,25 GHz), 122 - 123 GHz (fréquence centrale 122,5 GHz), et 244 - 246 GHz (fréquence centrale 245 GHz) sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). L'utilisation de ces bandes de fréquences pour ces applications est subordonnée à une autorisation particulière donnée par l'administration concernée, en accord avec les autres administrations dont les services de radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Obligatoire, non explicite, examen? |

| S5.199 | Les bandes 121,45 - 121,55 MHz et 242,95 - 243,05 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite pour la réception, à bord des satellites, d'émissions en provenance de radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant à 121,5 MHz et 243 MHz (voir les numéros 3259 et 3267/ l'appendice S13). | Obligatoire, explicite (la référence à l'appendice 37A figurant dans l'appendice S13 a été remplacée par la Recommandation UIT-R M.690-1) |
| --- | --- | --- |
| S5.208A | En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes 137 - 138 MHz, 387 - 390 MHz et 400,15 - 401 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes 150,05 - 153 MHz, 322 - 328,6 MHz, 406,1 - 410 MHz et 608 - 614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements non désirés. Pour information, les seuils de brouillages préjudiciables, pour le service de radioastronomie à protéger, sont indiqués dans le Tableau 1 de la Recommandation UIT-R RA.769-1. | Non obligatoire, explicite |
| S5.287 | Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz peuvent être utilisées par les stations de communications de bord. Cet usage peut être soumis à la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174. | Obligatoire, explicite |
| S5.288 | Dans les eaux territoriales des Etats-Unis et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Ces fréquences sont appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174. | Obligatoire, explicite |
| S5.458C | Les administrations qui soumettent des assignations dans la bande 7 025 -7 075 MHz (Terre vers espace) pour les systèmes OSG du SFS après le 17 novembre 1995 doivent consulter, sur la base des Recommandations UIT-R pertinentes, les administrations qui ont notifié et mis en service des systèmes non OSG dans cette bande de fréquences avant le 18 novembre 1995, à la demande de ces dernières administrations. Cette consultation a pour objet de faciliter l'exploitation en partage dans cette bande de fréquences des systèmes OSG du SFS et des systèmes non OSG. | Obligatoire, non explicite, examen? |

| S5.474 | Dans la bande 9 200 - 9 500 MHz, les répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve qu'il soit tenu dûment compte de la Recommandation appropriée de l'UIT-R (voir également l'article N38/S31). | Non obligatoire, non explicite |
| --- | --- | --- |
| S5.503A | Jusqu'au 1er janvier 2000, les stations du service fixe par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations spatiales non géostationnaires des services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre par satellite. Après cette date, ces stations spatiales non géostationnaires fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. Par ailleurs, pour la planification des stations terriennes du service fixe par satellite qui doivent être mises en service entre le 1er janvier de l'an 2000 et le 1er janvier 2001, afin de répondre aux besoins concernant les radars de mesure de précipitations installés à bord d'engins spatiaux et exploités dans la bande 13,793 - 13,805 GHz, il convient de tirer parti du processus de consultation et des informations données dans la Recommandation UIT-R SA.1071. | Non obligatoire, explicite |
| S5.511A | L'utilisation de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes mobiles à satellites non géostationnaires, et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de –146 dB(W/m2/MHz) dans les bandes 15,4 - 15,45 GHz et 15,65 - 15,7 GHz, et de –111 dB(W/m2/MHz) dans la bande 15,45 - 15,65 GHz pour tous les angles d'incidence. Ces limites correspondent à la puissance surfacique qui serait obtenue dans des conditions de propagation en espace libre. Dans la bande 15,45 - 15,65 GHz, lorsqu'elle se propose d'exploiter une station spatiale non géostationnaire dont les émissions dépassent la valeur de –146 dB(W/m2/MHz) pour tous les angles d'incidence, une administration doit effectuer la coordination avec les administrations affectées. De plus, aucun brouillage préjudiciable ne devra être causé aux stations du service de radioastronomie utilisant la bande 15,35 -15,4 GHz. Les seuils de brouillage et les limites de puissance surfacique associées, à partir desquels le service de radioastronomie est affecté, sont donnés dans la Recommandation UIT-R RA.769. Les limites de puissance surfacique et le seuil de coordination du présent renvoi s'appliqueront sous réserve de leur examen par l'UIT-R et sur la base des études mentionnées dans la Résolution 116 (CMR-95) et ce, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. | Obligatoire (libellé non normalisé), explicite, examen? |

| S9.50.1 | 1 En l'absence de dispositions expresses dans le présent Règlement concernant l'évaluation du brouillage, il convient de se fonder, pour les méthodes et les critères de calcul, sur les Recommandations pertinentes de l'UIT-R, par commun accord des administrations concernées. En cas de désaccord concernant une Recommandation ou en l'absence de Recommandation, les administrations concernées doivent convenir entre elles des méthodes et des critères à utiliser. Ces accords ne doivent pas porter préjudice à d'autres administrations. | Non obligatoire, non explicite |
| --- | --- | --- |
| S13.19 | Les Règles de procédure comprennent, notamment, des méthodes de calcul et d'autres données nécessaires pour l'application du présent Règlement. Celles-ci sont fondées sur les décisions des conférences mondiales des radiocommunications et sur les recommandations du Secteur des radiocommunications. Lorsque la nécessité de nouvelles données se fait sentir, pour lesquelles il n'existe pas de décisions ni de recommandations, le Bureau en élabore conformément aux dispositions des numéros S13.20 et S13.21 et les revoit lorsqu'il dispose de décisions ou de recommandations appropriées. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S15.10 | § 6. Il convient que les émissions hors bandes des stations d'émission ne causent pas de brouillage préjudiciable aux services qui fonctionnent dans des bandes adjacentes conformément aux dispositions du présent Règlement et qui utilisent des récepteurs conformes aux numéros S3.3, S3.11, S3.12, S3.13 et aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S15.12.1 | 1 A cet égard, les administrations doivent se fonder sur les Recommandations pertinentes de l'UIT-R les plus récentes. | Non obligatoire, non explicite |
| S15.13.1 | 2 A cet égard, les administrations doivent se fonder sur les Recommandations pertinentes de l'UIT-R les plus récentes. | Non obligatoire, non explicite |
| S16.1 | Pour faciliter dans la mesure pratiquement possible l'application des dispositions du présent Règlement, notamment pour tendre à une utilisation efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques et contribuer à l'élimination rapide des brouillages préjudiciables, les administrations conviennent de continuer à étendre les moyens de contrôle des émissions et de coopérer, dans la mesure pratiquement possible, au perfectionnement progressif du système de contrôle international des émissions, en tenant compte des Recommandations pertinentes de l'UIT-R.1 | Non obligatoire, non explicite |

| S16.2 | Le système de contrôle international des émissions ne comprend que les stations de contrôle des émissions qui ont été désignées comme telles par les administrations dans les renseignements envoyés au Secrétaire général conformément à la Recommandation UIT-R SM.1138. Ces stations peuvent être exploitées par une administration, ou, en vertu d'une autorisation accordée par l'administration concernée, par une entreprise publique ou privée, par un service de contrôle établi en commun par plusieurs pays, ou par une organisation internationale. | Imprécis, explicite, examen? |
| --- | --- | --- |
| S16.6 | Les règles administratives et de procédure applicables à l'utilisation et à l'exploitation du système de contrôle international des émissions devraient être conformes aux dispositions de la Recommandation UIT-R SM.1138. | Non obligatoire, explicite |
| S19.3 | (2) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services appropriés, les signaux d'identification doivent être émis automatiquement, conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S19.23 | § 6. Dans la mesure du possible, le signal d'identification devrait être transmis conformément aux Recommandations de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S19.24 | § 7. Les administrations doivent veiller à ce que, lorsque c'est possible, les méthodes d'identification par superposition soient employées conformément aux Recommandations de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S19.35 | § 15A. Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres d'identification maritime additionnels aux pays1 dans les limites spécifiées2, dans la mesure où il a déterminé que les possibilités offertes par les MID attribués à l'administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant l'assignation judicieuse des identités de station de navire décrite dans la section VI conformément aux directives figurant dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Obligatoire (?), non explicite, examen? |
| S19.38 | § 17. (1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel et, si le système d'appel sélectif utilisé est conforme aux dispositions de la Recommandation UIT-R M.257-3, les numéros d'appel sélectif de ses stations de navire et les numéros d'identification de ses stations côtières dans les séries internationales qui lui sont attribuées ou fournies; il notifie ces renseignements au Secrétaire général en les groupant avec les renseignements à faire figurer dans les Listes I, II, IV, V, VI et VIIIA. Cette dernière disposition ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux stations expérimentales. | Obligatoire, explicite |
| S19.48 | b) les combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunication (voir la Recommandation UIT-R M.1172). | Obligatoire, explicite |

| S19.83 | § 34. Lorsque les stations du service mobile maritime font usage de dispositifs d'appel sélectif conformes aux dispositions des Recommandations UIT-R M.476-5, M.625-3, M.627-1 et M.257-3, les numéros d'appel leur sont assignés conformément aux dispositions ci-dessous par les administrations dont elles dépendent. | Obligatoire, explicite |
| --- | --- | --- |
| S19.92 | § 36. (1) Dans les cas où des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de station côtière sont requis, aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime, pour le système d'appel sélectif conforme aux dispositions de la Recommandation UIT-R M.257-3, ces numéros d'appel sélectif et ces numéros d'identification seront fournis, sur demande, par le Secrétaire général. Lorsqu'une administration notifiera l'introduction de l'appel sélectif aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime: | Obligatoire, explicite |
| S19.99 | § 37. Quand une station1 du service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité conforme aux dispositions des numéros S19.100 à S19.126, conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S19.112 | [Les administrations:] a) se conformeront aux directives contenues dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T pour l'attribution des identités de station de navire; | Non obligatoire, non explicite |
| S19.115 | [Les administrations:] d) attribueront des identités se terminant par un ou deux zéros aux navires lorsque l'accès automatique est requis uniquement sur le plan national ou sur le plan régional, selon la définition donnée dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-T; | Non obligatoire, non explicite |
| S19.126 | Le MID ne représente que le pays qui a assigné l'identité d'appel de groupe de stations côtières. L'identité peut être attribuée à des stations d'une administration situées dans une seule région géographique comme indiqué dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-T. | Non obligatoire, non explicite |
| S21.1 | § 1. Les emplacements et les fréquences des stations de Terre et des stations terriennes fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées, avec égalité des droits, entre les services de radiocommunication de Terre et les services de radiocommunication spatiale doivent être choisis conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R relatives à la séparation géographique entre stations de Terre et stations terriennes. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S21.2.2 | 2 Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.765. | Non obligatoire, explicite |

| S21.4.1 | 1 Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.765 (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Non obligatoire, explicite |
| --- | --- | --- |
| S21.6.1 | 1 L'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro 346/S4.8. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent, dans la mesure pratiquement possible, toutes les limites qui peuvent être spécifiées dans les Recommandations de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S21.12.1 | 1 L'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro 346/S4.8. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent, dans la mesure pratiquement possible, toutes les limites qui peuvent être spécifiées dans les Recommandations de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S21.16.1 | 1 L'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro S4.8. En ce qui concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent, dans la mesure du possible, toutes les limites qui peuvent être spécifiées dans les Recommandations de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| A.S22.1 | 1 Dans l'application des dispositions du présent article, le niveau de brouillage accepté (voir le numéro 162/S1.168) est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur la base des Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S22.22.2 | 3 Le niveau de brouillage préjudiciable est fixé par accord entre les administrations intéressées compte tenu des Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| S22.26 | Le niveau de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émis par une station terrienne en dehors de l'axe du faisceau principal en direction de l'orbite des satellites géostationnaires exerce une influence significative sur les brouillages causés aux autres réseaux à satellite géostationnaire. La réduction à un minimum des rayonnements hors-axe assurerait une utilisation plus efficace de l'orbite des satellites géostationnaires et faciliterait la coordination; les administrations sont invitées à obtenir, à cet égard, les valeurs les plus faibles pratiquement possibles, compte tenu des Recommandations de l'UIT-R les plus récentes. La réduction à un minimum de ces niveaux est particulièrement importante dans les bandes de fréquences utilisées de façon intensive pour les liaisons montantes. | Non obligatoire, non explicite |
| A.S22.1 | 1 Dans l'application des dispositions du présent article, le niveau de brouillage accepté (voir le numéro 162/S1.168) est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur la base des Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |

| S22.22.2 | 3 Le niveau de brouillage préjudiciable est fixé par accord entre les administrations intéressées compte tenu des Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| --- | --- | --- |
| S22.26 | Le niveau de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émis par une station terrienne en dehors de l'axe du faisceau principal en direction de l'orbite des satellites géostationnaires exerce une influence significative sur les brouillages causés aux autres réseaux à satellite géostationnaire. La réduction à un minimum des rayonnements hors-axe assurerait une utilisation plus efficace de l'orbite des satellites géostationnaires et faciliterait la coordination; les administrations sont invitées à obtenir, à cet égard, les valeurs les plus faibles pratiquement possibles, compte tenu des Recommandations de l'UIT-R les plus récentes. La réduction à un minimum de ces niveaux est particulièrement importante dans les bandes de fréquences utilisées de façon intensive pour les liaisons montantes. | Non obligatoire, non explicite |
| S26.6 | § 4. En choisissant les caractéristiques techniques des émissions de fréquences étalon et de signaux horaires, les administrations s'inspireront des Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Obligatoire (?), non explicite, examen? |
| S29.12 | §9. En appliquant les dispositions définies dans la présente section, les administrations sont instamment priées de ne pas perdre de vue que le service de radioastronomie est extrêmement sensible aux brouillages causés par les émissions provenant de stations spatiales ou d'aéronef (pour plus de renseignements, voir la Recommandation UIT-R RA.769). | Non obligatoire, explicite |
| S29.13 | § 10. Les administrations doivent prendre note des Recommandations pertinentes de l'UIT-R afin de limiter les brouillages causés par d'autres services au service de radioastronomie. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S30.1 | § 1. Le présent chapitre contient des dispositions relatives à l'exploitation du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les transmissions de détresse, d'urgence et de sécurité peuvent également être effectuées en télégraphie Morse ou par des moyens radiotéléphoniques, conformément aux dispositions de l'appendice S13 et des recommandations pertinentes de l'UIT-R. Les stations du service mobile utilisant des fréquences et des techniques conformément à l'appendice S13 doivent appliquer les dispositions pertinentes dudit appendice. | Non obligatoire, non explicite |
| S32.5 | § 4. L'appel sélectif numérique doit être conforme aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S32.7 | § 6. L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'appendice S14 et les abréviations et signaux conformes à la Recommandation UIT-R M.1172 devraient être utilisés s'il y a lieu1. | Non obligatoire, explicite |

| S32.9.3 | 3 Les appels et les messages de détresse doivent être émis dans un format conforme aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| --- | --- | --- |
| S32.21 | § 13. L'accusé de réception d'une alerte de détresse par appel sélectif numérique dans les services de Terre doit être conforme aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S32.43 | § 27. (1) Les techniques de correction d'erreurs conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R sont utilisées pour le trafic de détresse acheminé en télégraphie à impression directe. Tous les messages sont précédés d'au moins un retour de chariot, un signal de changement de ligne, un signal d'inversion lettres et du signal de détresse MAYDAY. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S32.64 | (4) Les signaux de repérage doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S33.17 | § 9. (1) Les techniques de correction d'erreur conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R doivent être utilisées pour les messages d'urgence acheminés en télégraphie à impression directe. Tous les messages doivent être précédés d'au moins un retour de chariot, un signal de changement de ligne, un signal d'inversion lettres et du signal d'urgence PAN PAN. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S33.37 | § 20. (1) Les techniques de correction d'erreur conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R doivent être utilisées pour les messages de sécurité acheminés en télégraphie à impression directe. Tous les messages doivent être précédés d'au moins un retour de chariot, un signal de changement de ligne, un signal d'inversion lettres et du signal de sécurité SÉCURITÉ. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S33.41 | § 22. Le mode et le format des émissions dont il est question aux numéros S33.43, S33.45, S33.46 et S33.48 doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S34.1 | § 1. Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres émis sur la fréquence 156,525 MHz et les signaux des RLS par satellite, dans la bande 406 - 406,1 MHz ou 1 645,5 - 1 646,5 MHz, doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S34.2 | § 2. Les caractéristiques de l'«appel de détresse» (voir le numéro S32.9) dans le système d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Obligatoire, non explicite, examen? |

| S47.26 | § 8. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe est autorisé à embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169). | Obligatoire, explicite |
| --- | --- | --- |
| S47.27 | (2) Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou comme seul opérateur d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169) et qui, aux termes des accords internationaux, doit compter un opérateur radiotélégraphiste, le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir une expérience suffisante comme opérateur à bord d'un navire en mer. | Obligatoire, explicite |
| S47.28 | (3) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire. | Obligatoire, explicite |
| S47.29 | (4) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de navire classée dans la première catégorie (voir la Recommandation UIT-R M.1169), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire. | Obligatoire, explicite |
| S50.9 | § 5. Les services des stations de navire utilisées pour la correspondance publique internationale sont assurés conformément aux dispositions de la Recommandation UIT-R M.1169. | Obligatoire, explicite |
| S51.25 | § 12. Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux Recommandations de l'UIT-R (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S51.35 | b) faire et recevoir des émissions de classe F1B ou J2B sur une voie d'appel internationale (voir la Recommandation UIT-R M.541-6) dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires à l'exécution de son service; | Obligatoire, explicite |

| S51.41 | (2) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite doivent être conformes aux dispositions des Recommandations UIT-R M.476-5, M.625-3 et M.627-1. | Obligatoire, explicite |
| --- | --- | --- |
| S51.71 | § 20. Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs et stations du service mobile maritime, l'appel radiotéléphonique peut être renouvelé comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1171 et l'appel radiotélégraphique peut être renouvelé après un laps de temps de cinq minutes, nonobstant les dispositions de la Recommandation UIT-R M.1170. | Non obligatoire, explicite |
| S51.77 | d) sauf pour ce qui est prévu au numéro S51.75, les émetteurs des stations d'aéronef doivent satisfaire aux caractéristiques techniques figurant dans la Recommandation UIT-R M.489-2; | Obligatoire, explicite |
| S52.23 | b) par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse l'émission de leurs listes d'appels, dans les conditions prévues dans la Recommandation UIT-R M.1170. | Obligatoire, explicite |
| S52.25 | (4) Avant d'émettre sur la fréquence 500 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1170). | Obligatoire, explicite |
| S52.27 | § 11. (1) La fréquence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas prévu dans la Recommandation UIT-R M.492-6, être employée par toute station de navire ou toute station côtière fonctionnant en radiotélégraphie dans les bandes autorisées entre 415 kHz et 535 kHz, ainsi que par les stations d'aéronefs qui désirent entrer en communication avec une station du service mobile maritime faisant usage de fréquences de ces bandes, est la fréquence 500 kHz. | Obligatoire, explicite |
| S52.31 | § 13. (1) La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale d'appel (voir le numéro S52.27) est: – soit la fréquence 500 kHz, – soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir le numéro S52.29 et la Recommandation UIT-R M.1170). | Obligatoire, explicite |
| S52.32 | (2) Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre aux appels des navires de sa propre nationalité conformément à des arrangements spéciaux faits par l'administration intéressée (voir la Recommandation UIT-R M.1170). | Non obligatoire, explicite |

| S52.63 | (2) Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses appels à des heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les fréquences indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (voir la Recommandation UIT-R M.1170). | Non obligatoire, explicite |
| --- | --- | --- |
| S52.69 | § 28. Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d'appel en radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent prendre les mesures voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception rapide des appels en radiotélégraphie Morse (voir la Recommandation UIT-R M.1170). | Obligatoire, explicite |
| S52.112 | § 51. Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | Obligatoire, non explicite, examen? |
| S52.148 | b) sous réserve des dispositions du numéro S52.149, une des fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-6. | Non obligatoire, explicite |
| S52.149 | (2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-6 peuvent être employées par une station de navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences, elles doivent uniquement être employées lorsque les appels ne peuvent être faits sur les fréquences attribuées au plan national. | Obligatoire (?), explicite |
| S52.152 | b) sous réserve des dispositions du numéro S52.153, une des fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-6. | Non obligatoire, explicite |
| S52.153 | (2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.541-6 peuvent être assignées à une station côtière quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences, les stations côtières peuvent en règle générale les utiliser pour appeler des navires d'une nationalité autre que la leur ou si elles ignorent sur laquelle des fréquences d'appel sélectif numérique comprises dans les bandes concernées la station de navire assure la veille. | Non obligatoire, explicite |
| S52.159 | § 71. (1) La fréquence 156,525 MHz est une fréquence internationale utilisée dans le service mobile maritime pour la détresse, l'urgence et la sécurité et les appels par les techniques d'appel sélectif numérique (voir les numéros S33.8, S33.31, l'appendice S15 et la Recommandation UIT-R M.541-6). | Obligatoire, explicite |

| S52.181 | § 85. Les appareils à bande latérale unique des stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes attribuées à ce service entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doivent satisfaire aux conditions techniques et d'exploitation spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173. | Obligatoire, explicite |
| --- | --- | --- |
| S52.188 | (4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et 2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses 2 170,5 kHz et 2 191 kHz sont limitées à la classe d'émission J3E et à une puissance en crête de 400 watts. Cependant, la fréquence 2 170,5 kHz est également utilisée, avec la même limite de puissance, par les stations côtières, pour des émissions de classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif défini dans la Recommandation UIT-R M.489-2 et, de plus, à titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3 et au Groenland pour des émissions de classe H3E afin de transmettre des messages de sécurité. | Obligatoire (?), explicite |
| S52.192 | b) par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appels sur une autre fréquence (voir la Recommandation UIT-R M.1171). | Non obligatoire, explicite |
| S52.195 | § 89. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1171). | Obligatoire, explicite |
| S52.213 | (2) Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des fréquences conformément aux dispositions des numéros S52.203, S52.204, S52.205, S52.206, S52.207 et S52.208 ou du numéro S52.210 se révèle impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station côtière d'une autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière aussi bien que la station de navire, en application des dispositions de la Recommandation UIT-R M.1171, prennent les précautions voulues pour que l'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé. | Obligatoire (?), explicite |
| S52.222.1 | 1 Ces fréquences peuvent, de plus, être utilisées par les stations côtières pour des émissions de la classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif défini dans la Recommandation UIT-R M.489-2. | Obligatoire, explicite |

| S52.224 | § 99. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz ou 16 420 kHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1171). | Obligatoire, explicite |
| --- | --- | --- |
| S52.229 | (4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés pour la radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz sont spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1173. | Obligatoire, explicite |
| S52.231 | § 101. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie par les stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir l'appendice S13 pour les détails de son utilisation). La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir la Recommandation UIT-R M.489-2). | Obligatoire, explicite |
| S52.234 | b) par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence, de leurs listes d'appels et de renseignements maritimes importants (voir la Recommandation UIT-R M.1171). | Non obligatoire, explicite |
| S52.235 | (3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations de navire et les stations côtières pour l'appel sélectif tel qu'il est défini dans la Recommandation UIT-R M.257-3. | Obligatoire (libellé non normalisé), explicite |
| S52.240 | (8) Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT-R M.1171). | Obligatoire, explicite |
| S54.2 | (2) L'appel sélectif peut être émis soit au moyen du système séquentiel à une seule fréquence conformément à la Recommandation UIT-R M.257-3, soit au moyen du système d'appel sélectif numérique conformément aux Recommandations UIT-R M.493-6, M.541-6, M.821 et M.825, dans le sens côtière vers navire et navire vers côtière, et entre navires. | Non obligatoire, explicite |
| S55.1 | § 1. La procédure radiotélégraphique détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1170 est obligatoire, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité auxquels sont applicables les dispositions de l'appendice S13. | Obligatoire, explicite |
| S56.2 | § 2. Il convient que les procédures spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.492-6 soient appliquées, sauf dans les cas de détresse, d'urgence où de sécurité, où d'autres procédures, éventuellement non normalisées, peuvent être utilisées. | Non obligatoire, explicite |

| S56.7 | § 5. Lorsque la transmission emprunte les voies de télécommunication ouvertes à la correspondance publique, à l'exclusion des voies de télécommunication du service mobile et du service mobile par satellite et ses liaisons de connexion, il convient de tenir compte des dispositions du Règlement des télécommunications internationales et des Recommandations pertinentes de l'UIT-T. | Non obligatoire, non explicite |
| --- | --- | --- |
| S57.1 | § 1. La procédure détaillée dans la Recommandation UIT-R M.1171 est applicable aux stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels sont applicables les dispositions de l'appendice S13. | Obligatoire, explicite |
| S58.1 | Les dispositions du Règlement des télécommunications internationales, compte tenu des Recommandations de l'UIT-T, sont applicables. | Obligatoire, non explicite, examen? |

ANNEXE 2

Passages des appendices S1 à S18 au Règlement des radiocommunications simplifié 
renvoyant à des Recommandations de l'UIT

| Numéro du RR | Sujet | Observation |
| --- | --- | --- |
| AP S1 | (2) On trouvera des formules et des exemples d'émissions désignées conformément aux dispositions du présent appendice dans la Recommandation UIT-R SM.1138. D'autres exemples pourront être donnés dans d'autres Recommandations de l'UIT-R. Ces exemples pourront aussi être publiés dans la préface à la Liste internationale des fréquences. | Non obligatoire, explicite et non explicite |
|  | (3) Pour désigner complètement une émission, il faut ajouter, juste avant les symboles de classification, la largeur de bande nécessaire indiquée par quatre caractères. Lorsqu'on l'utilise, la largeur de bande nécessaire doit être déterminée par l'une des méthodes suivantes: (3.1) utilisation des formules et des exemples de largeurs de bande nécessaires et de désignation des émissions correspondantes figurant dans la Recommandation UIT-R SM.1138; (3.2) calcul fondé sur d'autres Recommandations de l'UIT-R; (3.3) mesure, dans les cas non prévus aux alinéas (3.1) et (3.2) ci-dessus. | Obligatoire, non explicite au § (3.2), examen? |
| AP S2 | 36) En appliquant cette tolérance, il convient que les administrations se réfèrent aux Recommandations pertinentes les plus récentes de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |
| AP S3 | Compte tenu de la nature diverse des techniques appliquées par les services fonctionnant au-dessus de 17,7 GHz, il est nécessaire que l'UIT-R poursuive ses travaux avant que l'on spécifie les niveaux. Dans la mesure du possible, les valeurs qui devront être respectées seront celles qu'indiqueront les Recommandations pertinentes de l'UIT-R et, tant que de telles Recommandations n'auront pas été élaborées, on appliquera les valeurs les plus faibles qu'il est possible d'obtenir (voir la Recommandation 66). | Non obligatoire et pas de références explicites dans le tableau |
|  | 12) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux systèmes utilisant les techniques de modulation numérique, mais peuvent servir à titre indicatif. Pour les valeurs applicables à ces systèmes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Recommandation 66). | Non obligatoire, non explicite |

|  | 13) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux stations des services spatiaux, mais il convient que les niveaux des rayonnements non essentiels de ces stations soient réduits aux valeurs les plus faibles possibles compatibles avec les contraintes techniques et économiques imposées au matériel. Pour les valeurs applicables à ces systèmes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Recommandation 66). | Non obligatoire, non explicite |
| --- | --- | --- |
| AP S4 | 1 Il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 dans la mesure où elle est applicable pour le calcul de la densité de puissance maximale par Hz. | Non obligatoire, explicite |
|  | d) Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au numéro S9.11A, les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée par les stations spatiales des réseaux du service mobile par satellite (conformément à la définition figurant dans la Recommandation UIT-R M.1187). | Obligatoire, explicite |
| AP S5 Tableau S5-1 | ii) Voir les Recommandations UIT-R IS.847, IS.848 et IS.849 | Obligatoire, explicite |
|  | Condition: L'incompatibilité est reconnue après application des appendices S7, S8, des annexes techniques des appendices S30, S30A ou S30B, des valeurs de puissance surfacique précisées dans certains des renvois, ou dans d'autres dispositions techniques du Règlement ou dans des Recommandations de l'UIT-R, selon le cas | Obligatoire, non explicite, examen? |
|  | Méthodes décrites dans les appendices S7, S8, S30, S30A ou S30B, d'autres dispositions techniques du Règlement ou de Recommandations de l'UIT-R ou adaptées de celles-ci | Obligatoire, non explicite, examen? |
|  | Annexe 1, § 1.2.1 et 1.2.3.2: plusieurs références à la Recommandation UIT-R IS.1143 | Non obligatoire, explicite |
|  | Annexe 1, Tableaux 1 à 4: plusieurs références aux Recommandations UIT-R M.1185, IS.847, IS.849 | Obligatoire, explicite |
| AP S11 [AP45, Partie B, (3.)] | Les principales caractéristiques du récepteur de référence sont indiquées ci-après. Pour de plus amples détails, consulter les Recommandations pertinentes du [CCIR]. | Non obligatoire, non explicite |
| AP S12 | (6) Les fréquences porteuses des radiophares maritimes et l'espacement entre voies doivent être basés sur l'utilisation de multiples entiers de 100 Hz. L'espacement entre fréquences porteuses adjacentes devrait être fondé sur les Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | Non obligatoire, non explicite |

| AP S13 | RR 2937A (Mob-87) On peut également, compte tenu des dispositions du numéro 2945, faire des émissions de détresse, d'urgence et de sécurité en recourant aux techniques d'appel sélectif numérique et aux techniques spatiales, ainsi qu'à la télégraphie à impression directe, conformément aux Recommandations pertinentes du [CCIR]. | Non obligatoire, non explicite |
| --- | --- | --- |
|  | RR 3259A c) en ondes décimétriques, c'est-à-dire dans les bandes 406 - 406,1 MHz et 1645,5 - 1 646,5 MHz, de signaux dont les caractéristiques doivent être conformes aux Recommandations pertinentes du [CCIR]. | Obligatoire, non explicite, examen? |
|  | RR 3340 Le mode et la forme de ces émissions devraient être conformes aux dispositions des Recommandations pertinentes du [CCIR]. | Non obligatoire, non explicite |
| AP S16 [AP11, Sect.III] | 5. des dispositions du Règlement des radiocommunications et des Résolutions et Recommandations du [CCITT] applicables au service mobile maritime radiotéléphonique, ou du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. | Obligatoire, non explicite, examen? |

_____________